BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.1.3

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.1.3

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH	ii

DANH MỤC BẢNG	iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vi

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM	3

1.1. Tổng quan năng lượng Việt Nam	3

1.1.1. Cung cấp năng lượng sơ cấp	3

1.1.2. Khai thác năng lượng	6

1.1.3. Xuất nhập khẩu năng lượng	8

1.1.4. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng	10

1.1.5. Các chỉ số kinh tế năng lượng – môi trường tổng thể	11

1.2. Tiêu thụ năng lượng cho các lĩnh vực khác nhau	14

1.2.1. Tiêu thụ năng lượng ngành Công nghiệp – Xây dựng	15

1.2.2. Tiêu thụ năng lượng Giao thông vận tải	16

1.2.3. Tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp	17

1.2.4. Tiêu thụ năng lượng khu vực Sinh hoạt dân cư	19

1.2.5. Tiêu thụ năng lượng Thương mại – dịch vụ	20

1.2.6. Sử dụng nhiên liệu trong phân ngành Phi năng lượng	23

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH  TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG	25

2.1. Kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2022 theo các tiểu lĩnh vực	25

2.1.1. Đốt nhiên liệu (1A)	25

2.1.2. Phát thải do phát tán (1B)	40

2.2. Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng	49

KẾT LUẬN	52

TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Diễn biến cung cấp năng lượng sơ cấp giai đoạn 2010-2019	4

Hình 1.2. Tỷ trọng các dạng năng lượng trong NLSC	5

Hình 1.3. Tỷ trọng và mức độ đa dạng hóa trong cung cấp NLSC giai đoạn 2000-2019	6

Hình 1.4. Cơ cấu khai thác năng lượng thương mại trong nước	8

Hình 1.5. Diễn biến xuất nhập khẩu năng lượng giai đoạn 2010-2019 (KTOE)	8

Hình 1.6. Tổng Giá trị xuất và nhập khẩu năng lượng trong giai đoạn 2010-2019 (triệu USD)	10

Hình 1.7. Cơ cấu tiêu thụ NLCC năm 2016-2019 theo ngành kinh tế (KTOE, %)	11

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Diễn biến cung cấp năng lượng sơ cấp giai đoạn 2010-2019 (KTOE)	4

Bảng 1.2. Khai thác năng lượng (không bao gồm sinh khối) 2010-2019 (KTOE)	6

Bảng 1.3. Chênh lệch xuất nhập khẩu theo từng loại năng lượng (KTOE) & đóng góp vào NLSC	9

Bảng 1.4. Các chỉ tiêu kinh tế năng lượng môi trường giai đoạn 2010-2019	11

Bảng 1.5. Biến động một số chỉ tiêu an ninh năng lượng giai đoạn 2010-2019	12

Bảng 1.6. Đánh giá chuỗi cung ứng tin cậy sẵn có trong nước	14

Bảng 1.7. Tổng hợp tiêu thụ năng lượng ngành Công nghiệp	15

Bảng 1.8. Tổng hợp tiêu thụ năng lượng ngành Công nghiệp và phi năng lượng	15

Bảng 1.9. Tiêu thụ nhiên liệu cho từng loại hình giao thông	16

Bảng 1.10. Tổng hợp kết quả - KTOE	17

Bảng 1.11. Tiêu thụ nhiên liệu ngành trồng trọt	17

Bảng 1.12. Tiêu thụ nhiên liệu ngành đánh bắt theo 2 phương pháp tính	18

Bảng 1.13. Tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp	18

Bảng 1.14. Tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp	19

Bảng 1.15. Tổng hợp kết quả tính toán tiêu thụ nhiên liệu hoạt động dân dụng	19

Bảng 1.16.  Tổng hợp kết quả tính toán tiêu thụ nhiên liệu hoạt động dân dụng	20

Bảng 1.17. Nhu cầu nhiên liệu cho các loại hình Thương mại – Dịch vụ	20

Bảng 1.18. Tiêu thụ năng lượng toàn ngành Thương mại – Dịch vụ năm 2019	21

Bảng 1.19. Tiêu thụ năng lượng toàn ngành Thương mại – Dịch vụ	23

Bảng 1.20. Sử dụng nhiên liệu cho mục đích Phi năng lượng	24

Bảng 2.1. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2018	26

Bảng 2.2. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2022	26

Bảng 2.3. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng	27

Bảng 2.4. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2018	27

Bảng 2.5. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2022	27

Bảng 2.6. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018	28

Bảng 2.8. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022	30

Bảng 2.9. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018	30

Bảng 2.10. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022	31

Bảng 2.11. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2018	33

Bảng 2.12. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2022	34

Bảng 2.13. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải	34

Bảng 2.14. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2018	35

Bảng 2.15. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2022	35

Bảng 2.16. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2018	36

Bảng 2.17. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2022	36

Bảng 2.18. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2018	37

Bảng 2.19. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2022	37

Bảng 2.20. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ	37

Bảng 2.21. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2018	38

Bảng 2.22. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2022	38

Bảng 2.23. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng	39

Bảng 2.24. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018	39

Bảng 2.25. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022	40

Bảng 2.26. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	40

Bảng 2.27. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2018	41

Bảng 2.28. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2022	42

Bảng 2.29. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2018	43

Bảng 2.30. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2022	43

Bảng 2.31. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2018	45

Bảng 2.32. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2022	45

Bảng 2.33. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống dầu	47

Bảng 2.34. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống khí tự nhiên	48

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| IPCC | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| NDC | Đóng góp quốc gia tự quyết định |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Bảo đảm chất lượng |
| OX | Hệ số oxy hóa |

# MỞ ĐẦU

Sự nóng lên toàn cầu đang là vấn đề đáng lo ngại hiện naySự gia tăng nhiệt độ toàn cầu có tác động lâu dài, bất lợi đến khí hậu và ảnh hưởng đến vô số hệ thống tự nhiên. Các tác động bao gồm sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và bão, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ đồng.

Các nhà khoa học của IPCC cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu 2°C sẽ bị vượt quá trong thế kỷ 21. Hơn nữa, việc đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris 2015 sẽ “ngoài tầm với” trừ khi việc giảm phát thải CO2 và các khí nhà kính khác được thực hiện nhanh chóng và sâu rộng trong những thập kỷ tới.

Carbon dioxide (CO2), me-tan và oxit nitơ là những khí nhà kính chính đáng lo ngại. CO2 tồn tại trong khí quyển 1.000 năm, me-tan tồn tại trong khoảng 10 năm và oxit nitơ tồn tại trong khoảng 120 năm. Trong khoảng thời gian 20 năm, me-tan tác động đến hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với CO2, trong khi oxit nitơ mạnh gấp 280 lần.

Sự phát triển dân số và công nghiệp với tốc độ gia tăng chóng mặt cũng tác động trực tiếp tới nhiệt độ của trái đất.

Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục cung cấp năng lượng cho nhiều nơi trên thế giới. Cac-bon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và khi chúng được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc cung cấp nhiệt, chúng sẽ tạo ra CO2. Khai thác dầu khí, khai thác than và bãi chôn lấp rác thải chiếm 55% lượng khí metan do con người gây ra. Khoảng 32% lượng khí thải me-tan do con người thải ra là do bò, cừu và các loài nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí metan trong ngành nông nghiệp.

Khí thải oxit nitơ do con người gây ra phần lớn phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển đổi nitơ thành oxit nitơ một cách tự nhiên, nhưng việc sử dụng phân bón và thải ra ngoài sẽ làm tăng thêm quá trình này bằng cách đưa nhiều nitơ vào môi trường hơn.

Khí flo - chẳng hạn như hydrofluorocarbon, perfluorocarbon và lưu huỳnh hexafluoride - là những khí nhà kính không xuất hiện tự nhiên. Hydrofluorocarbon là chất làm lạnh được sử dụng thay thế cho chlorofluorocarbon (CFC) - chất làm suy giảm tầng ozon, đã bị loại bỏ dần nhờ Nghị định thư Montreal. Những khí nhà kính khác được sử dụng trong công nghiệp và thương mại.

Để thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK của quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK. Một số Luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch về BĐKH cấp quốc gia đã được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện. Đồng thời, một số chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đây được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với bối cảnh mới trong nỗ lực ứng phó với BĐKH toàn cầu. Các bộ, ngành, địa phương cũng từng bước được xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK xác định trong NDC của quốc gia. Tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH tháng 11 năm 2021, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải KNK, theo đó bằng nỗ lực của quốc gia cùng với sự hỗ trợ của quốc tế, Việt Nam sẽ đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và giảm 30% phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với năm 2022. Mới đây, Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (tháng 7 năm 2022) đã xác định các biện pháp cụ thể để đạt được phát thải ròng bằng “0” vào 2050, phù hợp với các cam kết được đưa ra tại COP26 với mục tiêu là: “Chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế”. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn các hành động ứng phó với BĐKH trong giai đoạn tới.

Chuyên đề “Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng” sẽ giúp chúng ta đánh giá tác động của môi trường, quản lý tiêu tốn năng lượng, phát triển và thực hiện các chính sách và biện pháp, phát triển đánh giá dự án tái tạo năng lượng, kỷ luật và tuân thủ quy định, xác định tiềm năng cải thiện, thúc đẩy sự minh bạch và trung thực. Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng là một phần quan trọng của việc quản lý tối ưu hóa các hoạt dộng năng lượng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của con người đến biến đổi khí hậu.

# CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

## 1.1. Tổng quan năng lượng Việt Nam

Nền kinh tế năng lượng Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng trong vài thập kỷ qua với việc chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp dựa trên các loại nhiên liệu sinh khối truyền thống sang một nền kinh tế sản xuất và sử dụng hỗn hợp các loại nhiên liệu và hiện đại. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỉ USD năm 2010 lên 268,4 tỉ USD vào năm 2022. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2022.

Việt Nam có nhiều loại nguồn năng lượng nội địa như dầu thô, than, khí tự nhiên và thủy điện, những nguồn năng lượng này đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ. Trong giai đoạn trước 2015, xuất khẩu dầu thô và than là những nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách. Tuy nhiên, kể từ 2015, với những biến động lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu năng lượng, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu tịnh năng lượng.

### 1.1.1. Cung cấp năng lượng sơ cấp

Năm 2019, tổng cung cấp năng lượng sơ cấp (NLSC) của Việt Nam là 94.495 KTOE, tăng 12,3% so với năm 2018. Trong khi đó, cả giai đoạn 2011-2019, tỷ lệ tăng trưởng chỉ là 7,0%/năm. Động lực chính cho tăng trưởng NLSC, trước tiên do phía nhu cầu, phần quan trọng còn lại là cơ cấu chuyển hóa năng lượng, chủ yếu là ngành điện. Trong trường hợp của Việt Nam, sự gia tăng mạnh mẽ cung năng lượng sơ cấp trong vài năm gần đây có vai trò lớn nhất của nhiệt điện than.

Nhìn vào tăng trưởng của từng nhóm sản phẩm năng lượng trong NLSC, có thể thấy than có tốc độ tăng trưởng khá cao, 13,9%/năm trong giai đoạn 2011-2019, thủy điện 10,2%/năm. Sinh khối và chênh lệch xuất khẩu điện có mức tăng trưởng âm, tương ứng -1,5%/năm và -13,3%/năm.

Bảng 1.1. Diễn biến cung cấp năng lượng sơ cấp giai đoạn 2010-2019 (KTOE)

| Hạng mục | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 13.850 | 24.873 | 25.594 | 25.943 | 35.877 | 44.852 | 13,9% |
| Dầu thô & Các SP dầu | 16.099 | 17.285 | 19.101 | 19.736 | 22.594 | 25.057 | 5,0% |
| Khí tự nhiên | 8.316 | 9.551 | 9.351 | 8.622 | 8.730 | 8.964 | 0,8% |
| Thủy điện | 2.369 | 4.827 | 5.499 | 7.391 | 7.145 | 5.686 | 10,2% |
| NLTT |  |  | 14 | 16 | 121 | 554 |  |
| Nhập khẩu điện | 386 | 84 | 114 | 61 | 139 | 107 | -13,3% |
| Sinh khối | 10.589 | 8.257 | 9.152 | 9.139 | 9.535 | 9.274 | -1,5% |
| Tổng | 51.610 | 64.877 | 68.825 | 70.909 | 84.140 | 94.495 | 7,0% |

Nguồn: Viện Năng lượng, Thống kê Năng lượng Việt Nam 2019, tháng 12/2022

Hình 1.1. Diễn biến cung cấp năng lượng sơ cấp giai đoạn 2010-2019

Sự sụt giảm của sinh khối là phù hợp với xu thế hiện nay. Trước những năm 2010, sinh khối sử dụng khá phổ biển trong đun nấu dân dụng. Đây là loại nhiên liệu tương đối dễ tiếp cận ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Càng về sau, do quá trình đô thị hóa và mức sống ngày càng cao đã làm tăng khả năng tiếp cận của người dân tới các dạng nhiên liệu thương mại thuận tiện và an toàn hơn. Vì vậy sinh khối sử dụng trong khu vực hộ gia đình ngày càng giảm. Mặc dù vậy, các ứng dụng sinh khối trong sản xuất công nghiệp lại có xu hướng gia tăng, ví dụ như lò hơi đốt trấu, sản xuất than hoa, sản xuất điện đồng phát,…

Hình 1.2. Tỷ trọng các dạng năng lượng trong NLSC

Giai đoạn 2010-2019 chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của sinh khối trong cơ cấu tổng NLSC từ 20,5% năm 2010 xuống còn 12,7% năm 2015 và đến năm 2019 ước tính chỉ còn 9,8%. Nguồn năng lượng mới từ điện gió, điện mặt trời và một phần ethanol khoáng cho pha chế xăng sinh học, có sự chuyển mình, bắt đầu từ năm 2016 và tới năm 2019 đã chiếm tới 0,6% tổng cung sơ cấp. Sự thay đổi đáng kể nhất là than. Năm 2010, than chỉ chiếm 26,8% cơ cấu và duy trì ở mức độ tương đương trong mấy năm kế tiếp. Tuy nhiên sau 2015 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của loại nhiên liệu này trong tổng cung, lên 38,3% năm 2015 và kỷ lục 47,5% năm 2019. Tỷ trọng vượt trội của than đã làm giảm sự đa dạng hóa trong nguồn cung năng lượng sơ cấp.

Để định lượng sự đa dạng hóa nguồn cung trong NLSC, có thể sử dụng chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)  để tính toán cho cả giai đoạn 2010-2019.

Hình 1.3. Tỷ trọng và mức độ đa dạng hóa trong cung cấp NLSC giai đoạn 2000-2019

Như vậy xu thế giảm dần sinh khối và sự xuất hiện của các loại năng lượng tái tạo mới như NL mặt trời, gió chỉ cải thiện một phần rất nhỏ trong cơ cấu NLSC. Than là động lực chính khiến cho chỉ số HHI tăng gần như liên tục. Năm 2010 chỉ số HHI này là 2.395, tăng lên 2.614 vào năm 2015 và 3.174 vào năm 2019. Đây không phải là một tín hiệu tốt, cho thấy sự giảm dần đa dạng hóa nguồn cung và phụ thuộc nhiều hơn vào than, loại nhiên liệu có suất phát thải cao.

### 1.1.2. Khai thác năng lượng

Nếu không tính đến năng lượng sinh khối vốn được coi là những dạng năng lượng sẵn có ở địa phương, có thể sử dụng tại chỗ, tức thì và không mất chi phí đầu tư, thì trong những năm gần đây, tổng năng lượng khai thác trong nước có xu hướng ổn định, chủ yếu là do sản lượng khai thác các sản phẩm chính như than, dầu thô có sự giảm sút nhưng lại được bù đắp bởi các dạng năng lượng tái tạo mới như điện gió và điện mặt trời. Bảng dưới đây thể hiện chuỗi số liệu về khai thác các dạng năng lượng trong nước, không bao gồm năng lượng sinh khối như đã nói ở trên.

Bảng 1.2. Khai thác năng lượng (không bao gồm sinh khối) 2010-2019 (KTOE)

| Hạng mục | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 23.766 | 25.170 | 21.249 | 19.270 | 19.023 | 21.149 | 22.379 | -0,7% |
| Dầu thô | 15.266 | 15.489 | 17.218 | 15.402 | 13.770 | 12.097 | 11.271 | -3,3% |
| Khí | 8.316 | 7.560 | 9.551 | 9.351 | 8.622 | 8.730 | 8.964 | 0,8% |
| NLTT + Thủy điện | 2.369 | 3.519 | 4.827 | 5.499 | 7.391 | 7.189 | 6.163 | 11,2% |
| Tổng | 49.718 | 51.738 | 52.844 | 49.522 | 48.806 | 49.165 | 48.705 | -0,2% |

Nguồn: Viện Năng lượng, Thống kê Năng lượng Việt Nam 2019, tháng 12/2022

Năm 2019, lượng khai thác năng lượng (không bao gồm sinh khối) trong nước đạt 48.705 KTOE, trong đó có than chiếm tỷ trọng lớn nhất 45,9%. Mặc dù cao hơn so với năm 2018, nhưng còn thấp so với 47,8% của năm đầu kỳ 2010. Một vấn đề khác là sự sụt giảm của dầu thô khai thác trong nước, điều này thể hiện trong cơ cấu khai thác của dầu thô liên tục giảm trong những năm gần đây. Kể từ khi đạt đỉnh năm 2015, sản lượng dầu thô liên tục giảm khiến cho tỷ trọng của dầu thô trong tổng khai thác từ 32,6% năm 2015 xuống chỉ còn 23,0% năm 2019. Năng lượng tái tạo và Thủy điện cũng có sự thay đổi đáng kể, mức độ tăng trưởng là 11,2%/năm. Nếu như trong giai đoạn trước 2018, khối này dựa vào thủy điện thì trong 2 năm gần đây sự xuất hiện mạnh mẽ của điện gió và mặt trời đã khiến tỷ lệ đóng góp vào tổng khai thác duy ở mức 12,7% vào năm 2019.

Hình 1.4. Cơ cấu khai thác năng lượng thương mại trong nước

### 1.1.3. Xuất nhập khẩu năng lượng

Xuất khẩu năng lượng được thực hiện với mục tiêu tạo nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước. Trong khi đó nhập khẩu năng lượng là để đáp ứng thiếu hụt nguồn cung do sự thiếu hụt các nguồn sản xuất hoặc chuyển đổi năng lượng trong nước. Hình dưới đây thể hiện tương quan giữa xuất và nhập khẩu năng lượng trong giai đoạn 2010 - 2019:

Hình 1.5. Diễn biến xuất nhập khẩu năng lượng giai đoạn 2010-2019 (KTOE)

Dễ dàng nhận thấy xu hướng giảm dần của xuất khẩu năng lượng trong những năm vừa qua, trong khi nhập khẩu năng lượng liên tục tăng. Sản lượng xuất khẩu của năm 2019 chỉ còn 8.144 KTOE, giảm 10,1%/năm trong cả giai đoạn 2011-2019. Trong khi đó lượng năng lượng nhập khẩu, sau một vài năm giảm sút do nhu cầu trong nước giảm, đã tăng mạnh trở lại kể từ năm 2015. Và đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia nhập khẩu tịnh năng lượng. Xét về lượng, năm 2019, năng lượng nhập khẩu là 45.608 KTOE. Tính trong cả giai đoạn 2011-2019, tăng trưởng năng lượng nhập khẩu ở mức 15,9%/năm. Đáng chú ý kể từ năm 2018, Việt Nam bắt đầu nhập một lượng dầu thô đáng kể nhằm cấp nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Bảng 1.3. Chênh lệch xuất nhập khẩu theo từng loại năng lượng (KTOE) & đóng góp vào NLSC

| Hạng mục | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | -10.448 | -8.845 | 2.901 | 6.695 | 6.971 | 11.403 | 23.880 |
| Dầu thô | -8.137 | -8.405 | -9.365 | -7.818 | 3.074 | 576 | 32 |
| Các sản phẩm dầu | 9.099 | 10.082 | 10.409 | 12.330 | 13.020 | 10.524 | 9.279 |
| Điện | 386 | 308 | 84 | 114 | 61 | 139 | 107 |
| Tổng | -9.099 | -6.860 | 2.901 | 6.695 | 6.971 | 11.403 | 23.880 |
| % của NLSC | -17,6% | -13,2% | 6,2% | 16,4% | 32,6% | 26,9% | 35,2% |

Nguồn: Viện Năng lượng, Thống kê Năng lượng Việt Nam 2019, tháng 12/2022

Biểu số liệu ở trên cho thấy sự thay đổi về chênh lệch xuất nhập khẩu từng loại năng lượng trong giai đoạn 2011-2019. Sự chuyển biến mạnh mẽ đến từ than và dầu thô, vốn trước đây được coi là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Mặc dù vậy có sự khác biệt giữa hai loại năng lượng này. Tịnh nhập khẩu than đạt âm trước 2015, nhưng sau đó đạt giá trị dương và luôn tăng mạnh về mặt giá trị cho thấy sự phụ thuộc ngày càng cao vào than nhập khẩu. Trong khi đó, tịch nhập khẩu dầu thô tuy đạt giá trị dương từ 2018 nhưng cũng từ năm này tịnh nhập khẩu các sản phẩm dầu lại giảm, cho thấy sự tráo đổi khi Việt Nam có thêm nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Về tổng thể, tịnh nhập khẩu năng lượng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong Tổng cung năng lượng sơ cấp, từ 6,2% năm 2015 tăng lên 35,2% năm 2019.

Hình 1.6. Tổng Giá trị xuất và nhập khẩu năng lượng trong giai đoạn 2010-2019 (triệu USD)

Số liệu thống kê Hải quan cho thấy, về mặt giá trị đóng góp của xuất khẩu năng lượng (không bao gồm điện) đang có xu hướng giảm. Đóng góp cao nhất là 11,3 tỷ USD năm 2012, nhưng đến 2019 chỉ còn hơn 4,2 tỷ USD. Trong khi đó giá trị nhập khẩu đang có xu hướng tăng cao. Giá trị nhập khẩu năm 2019 ở mức hơn 12,6 tỷ USD, trong đó gần 3,8 tỷ cho nhập than.

### 1.1.4. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng

Về cơ cấu ngành trong tiêu thụ NLCC năm 2019, Công nghiệp và Xây dựng vẫn là hộ tiêu thụ lớn nhất với 47,5%, tiếp đến GTVT 23,0% trong khi Dân dụng chỉ còn chiếm 16,2%. Có một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo ngành giai đoạn 2010-2019: năm 2010, dân dụng chiếm tỷ trọng với 28,4%, trong khi công nghiệp 33,9%. Có thể thấy sự tăng trưởng tiêu thụ có vai trò quyết định khu vực Công nghiệp và Xây dựng 8,5%/năm.

Hình 1.7. Cơ cấu tiêu thụ NLCC năm 2016-2019 theo ngành kinh tế (KTOE, %)

Chi tiết về phương pháp tổng hợp số liêu, tính toán và nhu cầu tiêu thụ năng lượng của từng ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2016-2019 được thể hiện trong các chương mục kế tiếp.

### 1.1.5. Các chỉ số kinh tế năng lượng – môi trường tổng thể

Bảng dưới đây thể hiện các chỉ số năng lượng cơ bản và một số có gắn với tổng thể kinh tế, dân số và môi trường trong thời kỳ 2010-2019.

Bảng 1.4. Các chỉ tiêu kinh tế năng lượng môi trường giai đoạn 2010-2019

| Hạng mục | Đơn vị | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cung năng lượng sơ cấp | KTOE | 51.610 | 64.877 | 84.140 | 94.495 |
| Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng | KTOE | 41.331 | 48.976 | 60.457 | 64.542 |
| Tiêu thụ NLCC trên đầu người | kgOE/người | 475 | 531 | 634 | 669 |
| Cung năng lượng sơ cấp/GDP | kgOE/1,000USD | 445 | 420 | 448 | 470 |
| Tiêu thụ năng lượng cuối cùng/GDP | kgOE/1,000USD | 357 | 317 | 322 | 321 |
| Tỷ lệ nhập khẩu năng lượng trên TPES | % | 23,4 | 18,6 | 38,2 | 48,3 |
| Tỷ lệ nhập khẩu dòng NL trên TPES | % | -17,6 | 6,2 | 27,1 | 39,6 |
| Tiêu thụ điện đầu người | kWh/người | 972 | 1.548 | 2.009 | 2.169 |
| Tỷ lệ tiêu thụ điện/tổng tiêu thụ NLCC | % | 23,4 | 29,5 | 27,3 | 27,9 |
| Tổng phát thải do hoạt động NL | Mt-CO2 | 147 | 169 | 223 | 264 |
| Phát thải trên đầu người | kg CO2/người | 1.692 | 1.837 | 2.341 | 2.733 |
| Phát thải trên GDP | kg CO2/$US | 1,27 | 1,10 | 1,19 | 1,31 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Thống kê Năng lượng Việt Nam 2019, tháng 12/2022

Để đánh giá an ninh năng lượng lại trong một giai đoạn cần phải xem xét thêm một số chỉ tiêu tổng hợp về an ninh năng lượng, nhất là trong thời gian qua, thế giới luôn biến động với những bất ổn tiềm tàng, mối đe dọa đối với an ninh năng lượng có thế xuất phát từ bất ổn chính trị của một vài quốc gia sản xuất năng lượng, sự thao túng trong cung cấp năng lượng, sự cạnh tranh cung cấp năng lượng, sự tấn công vào các hạ tầng cơ sở năng lượng, cũng như là các tai nạn, các thảm họa tự nhiên, khủng bố và sự lệ thuộc vào nhập khẩu dầu. Ở cấp độ quốc gia, an ninh năng lượng có thể được đánh giá theo một hệ thống các chỉ tiêu như bảng dưới đây, kèm theo các chỉ số tính toán của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015-2019.

Bảng 1.5. Biến động một số chỉ tiêu an ninh năng lượng giai đoạn 2010-2019

| Chỉ tiêu | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2019 | Nhận xét/Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ số trữ lượng và sản xuất (R/P) than, dầu và khí tự nhiên | Than: ~70 năm |  |  | Khả năng khai thác than: 50 triệu tấn/năm |
|  | Khí TN: ~40 năm |  |  | Khả năng khai thác khí: 15 tỷ m3/năm |
|  | Dầu thô: ~ 20 năm |  |  | Khả năng khai thác dầu thô: 15 triệu tấn/năm |
| Sự phụ thuôc vào nhập khẩu than, dầu và khí tự nhiên (nhập khẩu tịnh NL %) | -17,3% | 6,2% | 39,6% | Xu hướng tăng sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu |
| Tỷ trọng của chi phí nhập khẩu than/dầu/khí trong tổng chi phí nhập khẩu (%) | 9,69% | 4,79% | 4,81% | Tỷ trọng hiện nay chưa cao tuy nhiên cần lưu ý diễn biến tăng tỷ lệ phụ thuộc nhiên liệu nhập khẩu trong tương lai |
| Tỷ trọng chi phí nhập khẩu than/dầu/khí trong doanh thu xuất khẩu (%) | 11,39% | 4,89% | 4,62% |  |
| Tỷ trọng của chi phí nhập khẩu than/dầu/khí trong tổng thu nhập quốc nội (%) | 7,09% | 4,10% | 4,66% |  |
| Đa dạng hóa nhập khẩu SP dầu (chỉ số HHI) | 1.700 | 1.835 | 1.196 | Tương đối đa dạng |
| Đa dạng hóa cơ cấu nhiên liệu cho phát điện chỉ số HHI) | 3.107 | 3.209 | 3.579 | Sự đa dạng hóa đang giảm dần, có thể thấy ngay nguyên nhân là do điện than. |
| Cường độ năng lượng | 356,5 | 317,0 | 321,3 | Giảm đáng kể trong cả giai đoạn nhưng lại tăng lên vào năm 2019 |

Ngoài ra, có thể sử dụng một số chỉ số khác để đánh giá khả năng cung cấp năng lượng ổn định của hệ thống cơ sở hạ tầng hiện trạng. Bảng dưới đây cho thấy sự thay đổi về Chuỗi cung ứng tin cậy có sẵn trong nước, giai đoạn 2010-2019.

Bảng 1.6. Đánh giá chuỗi cung ứng tin cậy sẵn có trong nước

| Chỉ tiêu | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2019 | Nhận xét/Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số dự phòng công suất phát điện | 32% | 54% | 46% | Tỷ lệ dự phòng cao, nhưng cần cải thiện khi các nguồn điện NLTT đang tăng dần tỷ trọng |
| Thời gian mất điện trung bình (SAIDI) |  | 2281 | 648 | Độ tin cậy cung cấp điện ngày càng cao |
| Số lần mất điện trung bình (SAIFI) |  | 13,36 | 5,21 |  |
| Số lần mất điện thoáng qua (MAIFI) |  | 2,03 | 0,98 |  |
| Dự trữ dầu (số ngày cho phép giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hóa thạch) |  | 62,7 | 91,3 | Đạt tiêu chí của IEA về số ngày dự trữ dầu |

Như vậy, có thể nhận diện một số xu thế trong giai đoạn 2010-2019 như sau:

- Năng lượng sinh khối có xu hướng giảm, trong khi năng lượng tái tạo cho phát điện như điện gió và điện mặt trời lại có xu hướng tăng do có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ.

- Năng lượng xuất khẩu giảm trong bối cảnh sản lượng khai thác than và dầu thô và khí đã qua mức đỉnh. Ở hướng ngược lại, năng lượng nhập khẩu ngày càng tăng, biến Việt Nam thành quốc gia nhập khẩu năng lượng kể từ năm 2015.

- Than chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu và cung NLSC.

- Cung năng lượng sơ cấp tăng cao trong vài năm trở lại đây khiến cho lượng phát thải gia tăng đáng kể. Có thể thấy nguyên nhân chính là than cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp.

- Có sự chuyển dịch từ các dạng nhiên liệu khác sang điện, cho thấy tính cạnh tranh và dễ tiếp cận của điện.

- Về phía tiêu thụ năng lượng, công nghiệp và giao thông vận tải là hai ngành chiếm tỷ trọng tiêu thụ hàng đầu. Xu thế này sẽ tiếp diễn trong nhiều năm nữa.

## 1.2. Tiêu thụ năng lượng cho các lĩnh vực khác nhau

### 1.2.1. Tiêu thụ năng lượng ngành Công nghiệp – Xây dựng

Bảng dưới đây thể hiện kết quả tổng hợp tiêu thụ từng loại nhiên liệu cho phân ngành Công nghiệp – Xây dựng.

Bảng 1.7. Tổng hợp tiêu thụ năng lượng ngành Công nghiệp

| Nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 1000 tấn | 12.358 | 13.446 | 20.876 | 24.491 | 25.6% |
| DO | 1000 tấn | 1.312 | 1.107 | 1.069 | 1.060 | -6.9% |
| FO | 1000 tấn | 132 | 115 | 104 | 91 | -11.6% |
| LPG | 1000 tấn | 290 | 340 | 367 | 395 | 10.8% |
| Khí tự nhiên | Triệu m3 | 778 | 848 | 835 | 808 | 1.3% |
| Sinh khối | KTOE | 3.523 | 3.726 | 3.970 | 4.100 | 5.2% |
| Điện | GWh | 85,849 | 95,572 | 105,838 | 113,595 | 9.8% |
| Tổng NL quy đổi | KTOE | 20.715 | 22.291 | 27.773 | 30.684 | 14,0% |

Nguồn: Tổng hợp chương trình điều tra doanh nghiệp GSO

Đối với từng phân ngành công nghiệp, kết quả tổng hợp tiêu thụ năng lượng thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 1.8. Tổng hợp tiêu thụ năng lượng ngành Công nghiệp và phi năng lượng

| Phân ngành | Tiêu thụ NL (KTOE) |  |  |  | Cơ cấu tiêu thụ NL (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Khai khoáng | 1.015 | 1.085 | 1.321 | 1.329 | 4,9% | 4,9% | 4,8% | 4,3% |
| Chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 3.418 | 3.607 | 4.022 | 4.367 | 16,5% | 16,2% | 14,5% | 14,2% |
| Dệt may & đồ da | 2.529 | 2.600 | 3.370 | 3.691 | 12,2% | 11,7% | 12,1% | 12,0% |
| Gỗ và các sản phẩm từ gỗ | 830 | 904 | 988 | 1.042 | 4,0% | 4,1% | 3,6% | 3,4% |
| SX giấy và sản phẩm từ giấy, in ấn | 751 | 829 | 1.207 | 1.317 | 3,6% | 3,7% | 4,3% | 4,3% |
| Sản xuất hóa chất | 1.441 | 1.428 | 1.900 | 2.100 | 7,0% | 6,4% | 6,8% | 6,8% |
| SX kim loại và các SP kim loại | 2.229 | 2.408 | 2.829 | 2.970 | 10,8% | 10,8% | 10,2% | 9,7% |
| Sản xuất máy móc, thiết bị | 887 | 1.125 | 1.220 | 1.236 | 4,3% | 5,0% | 4,4% | 4,0% |
| SX SP từ khoáng phi KL khác | 5.981 | 6.620 | 8.908 | 10.135 | 28,9% | 29,7% | 32,1% | 33,2% |
| Sản xuất xe có động cơ | 128 | 149 | 156 | 168 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% |
| Xây dựng | 801 | 673 | 679 | 678 | 3,9% | 3,0% | 2,4% | 2,2% |
| Các ngành công nghiệp còn lại | 705 | 864 | 1.175 | 1.651 | 3,4% | 3,9% | 4,2% | 5,4% |
| Tổng Công nghiệp | 20.715 | 22.291 | 27.773 | 30.684 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

### 1.2.2. Tiêu thụ năng lượng Giao thông vận tải

Bảng dưới đây thể hiện kết quả chi tiết mỗi loại nhiên liệu được sử dụng trong từng loại hình giao thông vận tải.

Bảng 1.9. Tiêu thụ nhiên liệu cho từng loại hình giao thông

| Phân ngành | Nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ’16-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường bộ | Xăng ô tô | 1000 tấn | 5.501 | 6.132 | 6.296 | 6.452 | 5,5% |
| Đường bộ | DO | 1000 tấn | 4.650 | 5.031 | 5.355 | 5.579 | 6,3% |
| Đường bộ | Khí TN | Triệu m3 | 28 | 34 | 36 | 38 | 10,7% |
| Đường bộ | Ethanol | 1000 tấn | 21 | 25 | 120 | 122 | 79,4% |
| Đường thủy | DO | 1000 tấn | 893 | 944 | 970 | 989 | 3,5% |
| Đường thủy | FO | 1000 tấn | 221 | 219 | 224 | 229 | 1,3% |
| Đường sắt | DO | 1000 tấn | 39 | 40 | 43 | 42 | 2,9% |
| Hàng không nội địa | Xăng MB | 1000 tấn | 728 | 759 | 775 | 929 | 8,5% |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính Ngành giao thông vận tải giai đoạn 2015-2019 (6/2021)

Từ nội dung trên, kết quả tổng hợp tiêu thụ năng lượng cho từng loại hình giao thông được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 1.10. Tổng hợp kết quả - KTOE

| Phân ngành | Nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ’16-’19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường bộ | Xăng, DO, Ethanol, CNG | KTOE | 10.558 | 11.617 | 12.183 | 12.577 | 6,0% |
| Đường thủy | DO, FO | KTOE | 1.129 | 1.179 | 1.211 | 1.236 | 3,1% |
| Đường sắt | DO | KTOE | 40 | 41 | 44 | 43 | 2,9% |
| Hàng không nội địa | Xăng MB | KTOE | 750 | 782 | 799 | 957 | 8,5% |
| Tổng |  | KTOE | 12.477 | 13.620 | 14.237 | 14.813 | 5,9% |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính Ngành giao thông vận tải giai đoạn 2015-2019 (6/2021)

### 1.2.3. Tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp

Với ngành trồng trọt, kết quả tính tiêu thụ nhiên liệu như sau:

Bảng 1.11. Tiêu thụ nhiên liệu ngành trồng trọt

| Nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu thụ Xăng | KTOE | 119 | 125 | 131 | 136 |
| Tiêu thụ dầu DO | KTOE | 83 | 87 | 90 | 94 |
| Ngành trồng trọt | KTOE | 202 | 212 | 221 | 230 |

Với ngành khai thác, đánh bắt thủy sản sản, kết quả tính toán như sau:

Bảng 1.12. Tiêu thụ nhiên liệu ngành đánh bắt theo 2 phương pháp tính

| Phương pháp | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phương pháp theo sản lượng | KTOE | 1.658 | 1.766 | 1.871 | 1.969 |
| Phương pháp theo số tàu thuyền | KTOE | 1.713 | 1.962 | 2.042 | 2.162 |

Kết quả cho thấy có sự chênh lệch giữa 2 phương pháp, khoảng 4,1-7,6%. Nhóm thực hiện sẽ lựa chọn kết quả từ Phương pháp theo số tàu thuyền vì các lí do sau đây:

- Số liệu ước tính định mức tiêu hao nhiên liệu dầu/tấn thủy sản khai thác được thực hiện từ năm 2015, khi sản lượng thủy sản khai thác ở mức 2,2 triệu tấn/1 năm. Thực tế cho thấy nhwnhx năm gần đây, do sự thay đổi về các quy định trong Luật thủy sản ban hành năm 2017 quy định về vùng khai thác đối với các loại tàu thuyền, sản lượng hải sản thực tế suy giảm theo từng năm, do vậy định mức tiêu hao dầu/tấn hải sản không phản ánh đầy đủ mức tiêu hao nhiên liệu của các tàu thuyền hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển.

- Định mức tiêu hao nhiên liệu tàu cá được khảo sát cho vùng biển tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên cũng phù hợp với các định mức tiêu hao nhiên liệu tàu thuyền do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

- Số liệu hoạt động tàu cá được khảo sát trên vùng lộng và vùng khơi tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2022. Đây là tỉnh có sản lượng thủy sản lớn nhất nước, năm 2022 đạt 822 nghìn tấn, bằng 17% sản lượng thủy sản cả nước. Đây là số liệu khá tin cậy được tổng hợp từ kết quả điều tra khảo sát 2.041 phiếu điều tra năm 2022, làm căn cứ để tính toán số liệu hoạt động tàu cá của các tỉnh còn lại. Số liệu hoạt động tàu cá các tỉnh còn lại được ngoại suy theo năng suất khai thác của tàu thuyền trong năm.

Bảng dưới đây thể hiện kết quả tổng hợp lại tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp theo đơn vị vật lý:

Bảng 1.13. Tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp

| Loại nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xăng ô tô | 1000 tấn | 114 | 119 | 124 | 130 |
| DO | 1000 tấn | 1.761 | 2.009 | 2.090 | 2.212 |
| Sinh khối | KTOE | 300 | 324 | 350 | 378 |
| Điện | GWh | 3.629 | 4.340 | 5.434 | 6.593 |

Bảng 1.14. Tiêu thụ năng lượng ngành Nông nghiệp

(đơn vị: KTOE)

| Loại nhiên liệu | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xăng ô tô | 119 | 125 | 131 | 136 | 4,5% |
| DO | 1.796 | 2.049 | 2.132 | 2.256 | 7,9% |
| Sinh khối | 300 | 324 | 350 | 378 | 8,0% |
| Điện | 312 | 373 | 467 | 567 | 22,0% |
| Tổng | 2.527 | 2.871 | 3.080 | 3.337 | 9,7% |

### 1.2.4. Tiêu thụ năng lượng khu vực Sinh hoạt dân cư

Kết quả tính toán tiêu thụ năng lượng trong hoạt động dân dụng dựa trên KSMS hộ gia đình là lựa chọn chính. Kết quả này cũng được  so sánh với phương pháp tính toán dựa trên tổng điều tra dân số 2019, đồng thời được đánh giá dựa trên các số liệu đã thực hiện rà soát trong bức tranh tổng thể tiêu thụ năng lượng cuối cùng.Về tổng thể kết quả lựa chọn vừa có tính liên tục, vừa đầy đủ hơn so với phương pháp khác. Số liệu tiêu thụ năng lượng các năm lẻ sẽ được ngoại suy theo số liệu tính toán các năm chẵn. Hai bảng dưới đây thể hiện kết quả chọn.

Bảng 1.15. Tổng hợp kết quả tính toán tiêu thụ nhiên liệu hoạt động dân dụng

| Loại nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 1000 tấn | 1.526 | 1.418 | 1.113 | 827 |
| Dầu hỏa | 1000 tấn | 38 | 37 | 31 | 17 |
| LPG | 1000 tấn | 1.310 | 1.382 | 1.457 | 1.537 |
| Củi gỗ, sinh khối | KTOE | 4.064 | 3.658 | 3.310 | 2.802 |
| Điện | GWh | 51.855 | 54.173 | 58.424 | 64.796 |
| NLMT (dân dụng) | GWh | 1,30 | 1,32 | 1,45 | 1,62 |

Bảng 1.16. Tổng hợp kết quả tính toán tiêu thụ nhiên liệu hoạt động dân dụng

(đơn vị: KTOE)

| Loại nhiên liệu | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 706 | 598 | 490 | 374 | -19,1% |
| LPG | 1.428 | 1.506 | 1.588 | 1.675 | 5,5% |
| Dầu hỏa | 39 | 39 | 32 | 18 | -22,9% |
| Củi gỗ, sinh khối | 4.064 | 3.658 | 3.310 | 2.802 | -11,7% |
| NLMT (dân dụng) | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 7,7% |
| Điện | 4.460 | 4.659 | 5.024 | 5.572 | 7,7% |
| Tổng | 10.697 | 10.460 | 10.445 | 10.441 | -0,8% |

### 1.2.5. Tiêu thụ năng lượng Thương mại – dịch vụ

Mặc dù có mức đóng góp cao vào tổng GDP Quốc gia, nhưng nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ chỉ chiếm xấp xỉ 4% trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng. Cơ cấu tiêu thụ nhiên liệu trong nhóm ngành này cũng khá đơn giản, trong đó riêng tiêu thụ điện đã chiếm 78-80%. Bảng dưới đây thể hiện nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho các các mục đích của ngành Thương mại – Dịch vụ theo từng phân ngành kinh tế.

Bảng 1.17. Nhu cầu nhiên liệu cho các loại hình Thương mại – Dịch vụ

| Loại hình\Nhiên liệu | Dầu DO | LPG | Than, than hoa | Điện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | Cấp hơi, MFĐ dự phòng | Nước nóng, đun nấu | Đun nấu | TB điện, đun nấu |
| Giáo dục và đào tạo | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Hoạt động tổ chức đảng, chính trị, quản lý, ANQP, đảm bảo XH bắt buộc | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Hoạt động hành chính và DV hỗ trợ | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có ĐC khác | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Hoạt động tài chính, NH và bảo hiểm | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Thông tin và truyền thông | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Vận tải kho bãi | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | MFD dự phòng |  |  | TB điện, đun nấu |

Bảng dưới đây thể hiện kết quả nhân rộng từ số liệu điều tra ra toàn ngành Thương mại dịch vụ năm 2019.

Bảng 1.18. Tiêu thụ năng lượng toàn ngành Thương mại – Dịch vụ năm 2019

| Phân ngành | Đơn vị | Điện (GWh) | DO (1000 tấn) | LPG (1000 tấn) | Sinh khối | Than (1000 tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | Vật lý | 11.055,7 | 53,0 | 6,1 |  | 27,36955 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | Vật lý | 797,6 | 32,0 | 365,5 |  | 8,293285 |
| Giáo dục và đào tạo | Vật lý | 46,0 | 5,9 | 1,0 |  | 0 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | Vật lý | 229,3 | 7,6 | 0,0 |  | 0 |
| Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | Vật lý | - | - | - |  | 0 |
| Hoạt động dịch vụ khác | Vật lý | 15,7 | 54,6 | 1,3 |  | 12,61181 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | Vật lý | 8.559,1 | 44,3 | 0,4 |  | 0 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | Vật lý | 1.037,4 | 12,9 | 3,4 |  | 0,002072 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | Vật lý | 92,7 | 0,0 | - |  | 0 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | Vật lý | 40,8 | 15,6 | 9,6 |  | 0,42421 |
| Thông tin và truyền thông | Vật lý | 468,7 | 76,8 | - |  | 0 |
| Kho bãi | Vật lý | 1.128,2 | 0,3 | 0,9 |  | 0,380473 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | Vật lý | 62,8 | 2,7 | 0,1 |  | 0,002026 |
| Tổng tiêu thụ | Vật lý | 23.534 | 306 | 372 | 0 | 49 |
| Tổng tiêu thụ quy đổi | KTOE | 2.024 | 312 | 405 |  | 27 |

So sánh với tổng thể tiêu thụ năng lượng các phân ngành khác, kết quả tiêu thụ than và LPG như trên có thể chấp nhận được. Tuy nhiên lượng DO sử dụng khá cao, trong khi tiêu thụ điện còn khá thấp so với số liệu thứ cấp Ban kinh doanh. Vì vậy nhóm nghiên cứu sẽ tính lại lượng DO cho ngành này theo tiếp cận top-down. Tương tự như vậy, lượng than hoa tiêu thụ sẽ là lượng than hoa trắng còn lại sau khi xuất khẩu. Bảng dưới đây thể hiện kết quả tính toán tiêu thụ nhiên liệu toàn ngành Thương mại – Dịch vụ cho giai đoạn 2016-2019 và nguồn tính toán tương ứng.

Bảng 1.19. Tiêu thụ năng lượng toàn ngành Thương mại – Dịch vụ

| Nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Nguồn tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 1000 tấn | 115 | 78 | 66 | 49 | Điều tra DN, GSO |
| DO | 1000 tấn | 72 | 63 | 62 | 58 | Tiếp cận top-down |
| LPG | 1000 tấn | 162 | 245 | 315 | 372 | Điều tra DN, GSO |
| Than hoa | KTOE | 13,8 | 31,4 | 85,3 | 95,0 | Topdown: Lượng than hoa trắng còn lại sau khi xuất khẩu |
| Điện | GWh | 18.180 | 19.708 | 21.933 | 24.250 | Số liệu EVN |
| Tổng quy đổi | KTOE |  |  |  |  |  |

### 1.2.6. Sử dụng nhiên liệu trong phân ngành Phi năng lượng

Theo khuyến cáo của UNSD, lượng nhiên liệu không sử dụng cho các mục đích sinh nhiệt lượng sẽ nằm trong phân ngành Phi năng lượng (non-energy use). Như vậy, trong trường hợp Việt Nam, sản lượng và các mục đích phi năng lượng tương ứng sẽ bao gồm:

- Lượng khí tự nhiên và than làm nguyên liệu sản xuất phân đạm urê (gồm 2 nhà máy đạm - khí Phú Mỹ, Cà Mau, 2 nhà máy đạm - than Ninh Bình và Hà Bắc) – Số liệu được tổng hợp từ chương trình Điều tra DN, có đối chiếu với số liệu của VPI và VIMCC.

- Xăng, dầu hỏa sử dụng chủ yếu làm dung môi tẩy rửa trong công nghiệp. Số liệu tổng hợp từ Chương trình Điều tra DN.

- Ngoài ra còn có các sản phẩm dầu, bao gồm Nhựa đường, dầu nhờn, các sản phẩm dầu khác,…. Số liệu được tính tổng hợp bằng tiếp cận top-down.

Bảng dưới đây tổng hợp sản lượng nhiên liệu được sử dụng cho mục đích Phi năng lượng giai đoạn 2016-2019.

Bảng 1.20. Sử dụng nhiên liệu cho mục đích Phi năng lượng

| Nhiên liệu | Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Than | 1000 tấn | 875 | 917 | 1.005 | 1.077 |
| Xăng ô tô | 1000 tấn | 0,56 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Dầu hỏa | 1000 tấn | 11,9 | 11,4 | 11,39 | 14 |
| Khí TN | Triệu m3 | 721 | 725 | 793 | 793 |
| Nhựa đường | 1000 tấn | 563 | 619 | 695 | 692 |
| Dầu nhờn | 1000 tấn | 110 | 84 | 86 | 3 |
| Các SP dầu khác | 1000 tấn | 302 | 229 | 411 | 538 |
| Tổng | KTOE | 2.153 | 2.137 | 2.508 | 2.595 |

# CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH  TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

## 2.1. Kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2022 theo các tiểu lĩnh vực

### 2.1.1. Đốt nhiên liệu (1A)

Phát thải khí CO2 là kết quả của quá trình ôxy hóa các-bon trong quá trình đốt cháy nhiên liệu. Trong điều kiện đốt cháy hoàn toàn, tổng hàm lượng các-bon trong nhiên liệu sẽ được chuyển hóa thành CO2. Khí CH4 được sinh ra với khối lượng nhỏ từ quá trình đốt cháy nhiên liệu do quá trình cháy không hoàn toàn của hyđrô các-bon. Việc tạo ra CH4 phụ thuộc vào nhiệt độ trong lò hơi, lò nung hoặc bếp đun. Khí N2O được hình thành thông qua phản ứng đốt cháy NO với các thành phần bay hơi chứa Nitơ trong nhiên liệu. Nhiệt độ cháy càng thấp thì lượng N2O được phát thải càng cao.

#### 2.1.1.1. Tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)

a. Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp năng lượng bao gồm các hoạt động như sản xuất và chuyển hóa năng lượng, gồm các nhà máy phát điện, lọc dầu, chế biến khí, sản xuất than củi. Các nhà máy sản xuất điện để tự dùng cũng được tính vào nguồn phát thải này. Năng lượng đầu vào cho các ngành công nghiệp năng lượng bao gồm than, dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

b. Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động (SLHĐ) về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp năng lượng (1A1) được tổng hợp từ Bảng cân bằng năng lượng năm 2018, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), thông tin được trình bày trong Bảng 2.1 và 2.2.

Bảng 2.1. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2018

| 2018 | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 19.596,03 | 2.802,46 |  | 25,99 | 177,43 | 6.767,10 | 862,19 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 985,48 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 956,78 |

Bảng 2.2. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2022

| 2018 | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 19.596,03 | 2.802,46 |  | 25,99 | 177,43 | 6.767,10 | 862,19 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 985,48 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 956,78 |

d. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.2, trang 2.16-2.17, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng

| Loại khí | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 96.100 | 73.300 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |  |  |
| CH4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 200 |
| N2O | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 4 | 4 |

e. Kết quả phảt thải

Kết quả phát thải KNK trong công nghiệp năng lượng (1A1) năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.4 và Bảng 2.5.

Bảng 2.4. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 111.500,13 | 10,47 | 1,77 | 112.262,07 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 108.475,76 | 2,33 | 1,58 | 108.960,88 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 3.024,37 | 0,12 | 0,02 | 3.034,40 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 8,01 | 0,16 | 266,79 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bảng 2.5. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 138.966,89 | 9,97 | 2,21 | 139.830,75 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 135.013,19 | 2,67 | 2,03 | 135.626,28 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 3.953,70 | 0,16 | 0,03 | 3.966,80 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 7,14 | 0,14 | 237,66 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2.1.1.2. Tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)

a. Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp sản xuất và xây dựng bao gồm các hoạt động như sản xuất sắt và thép; hóa chất và dầu khí; giấy, bột giấy và in ấn; thực phẩm và thuốc lá; dệt may và da giầy; và các hoạt động khác (như khai thác mỏ, kim loại màu, thiết bị vận tải, máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ, xây dựng, các hoạt động đặc trưng khác). Năng lượng đầu vào cho các ngành này là than đá, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

b. Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2) chia theo từng loại nhiên liệu và ngành được tổng hợp từ Bảng Cân bằng Năng lượng năm 2018, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), chi tiết trong Bảng 2.6 và Bảng 2.7.

Bảng 2.6. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018

| Tiểu lĩnh vực | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |
| Tổng | 12.356,38 | 1.090,32 | 102,57 | 400,03 | 751,50 | 3.615,32 |
| Sắt và thép | 926,14 | 59,02 | 19,75 | 78,79 | 249,65 |  |
| Hóa chất và hóa dầu | 690,66 | 45,92 | 14,65 | 24,71 | 288,00 |  |
| Giấy, bột giấy và in ấn | 552,36 | 13,53 | 0,02 | 6,85 | 4,96 |  |
| Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 535,76 | 53,63 | 7,98 | 12,91 | 18,93 | 1.867,19 |
| Khoáng phi kim | 7.151,40 | 115,07 | 44,61 | 68,10 | 148,71 | 399,10 |
| Thiết bị vận tải | 0,60 | 20,39 | 3,21 | 58,42 | 12,14 |  |
| Thiết bị, máy móc | 2,05 | 29,25 | 11,04 | 104,07 | 22,11 |  |
| Khai khoáng | 368,87 | 268,30 | 0,25 |  |  |  |
| Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 1,00 | 21,42 | 0,03 | 0,28 |  | 554,81 |
| Xây dựng | 28,28 | 410,06 |  | 6,62 | 0,17 |  |
| Dệt may & đồ da | 1.291,18 | 35,86 | 0,81 | 19,54 | 4,29 | 794,22 |
| Công nghiệp không xác định | 808,12 | 17,85 | 0,23 | 19,75 | 2,53 |  |

Bảng 2.7. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022

| Tiểu lĩnh vực | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |
| Tổng | 19.462,24 | 920,04 | 177,74 | 419,65 | 756,54 | 2.893,60 |
| Sắt và thép | 1.442,31 | 49,80 | 34,21 | 82,65 | 236,11 |  |
| Hóa chất và hóa dầu | 1.075,59 | 38,75 | 25,38 | 25,93 | 318,34 |  |
| Giấy, bột giấy và in ấn | 860,21 | 11,42 | 0,04 | 7,18 | 4,69 |  |
| Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 983,83 | 45,25 | 13,83 | 13,54 | 17,90 | 1.489,83 |
| Khoáng phi kim | 11.206,90 | 97,10 | 77,33 | 71,44 | 140,64 | 323,17 |
| Thiết bị vận tải | 0,93 | 17,21 | 5,57 | 61,29 | 11,48 |  |
| Thiết bị, máy móc | 3,20 | 24,68 | 19,12 | 109,17 | 20,91 |  |
| Khai khoáng | 574,45 | 226,40 | 0,43 |  |  |  |
| Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 1,48 | 18,07 | 0,05 | 0,29 |  | 451,52 |
| Xây dựng | 44,05 | 346,02 |  | 6,95 |  |  |
| Dệt may & đồ da | 2.010,79 | 30,26 | 1,40 | 20,50 | 4,06 | 629,08 |
| Công nghiệp không xác định | 1.258,51 | 15,07 | 0,39 | 20,72 | 2,39 |  |

d. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.3, trang 2.18-19, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 2.8.

Bảng 2.8. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022

| Loại khí | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 74.100 | 77.400 | 63.100 | 56.100 |  |
| CH4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 |

e. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.9 và Bảng 2.10.

Bảng 2.9. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 57.381,19 | 9,91 | 1,42 | 58.033,97 |
| 1A2a | Sắt và thép | 4.853,29 | 0,41 | 0,06 | 4.881,11 |
| 1A2c | Hóa chất và hóa dầu | 3.774,18 | 0,31 | 0,05 | 3.795,10 |
| 1A2d | Giấy, bột giấy và in ấn | 2.334,93 | 0,23 | 0,03 | 2.350,69 |
| 1A2e | Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 2.475,81 | 2,58 | 0,35 | 2.640,24 |
| 1A2f | Khoáng phi kim | 30.463,21 | 3,52 | 0,52 | 30.699,94 |
| 1A2g | Thiết bị vận tải | 259,01 | 0,01 | 0,00 | 259,43 |
| 1A2h | Thiết bị, máy móc | 461,82 | 0,01 | 0,00 | 462,58 |
| 1A2i | Khai khoáng | 2.351,31 | 0,19 | 0,03 | 2.364,51 |
| 1A2j | Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 71,39 | 0,70 | 0,09 | 115,77 |
| 1A2k | Xây dựng | 1.406,50 | 0,06 | 0,01 | 1.411,49 |
| 1A2l | Dệt may & đồ da | 5.489,59 | 1,54 | 0,22 | 5.589,82 |
| 1A2m | Công nghiệp không xác định | 3.440,15 | 0,34 | 0,05 | 3.463,31 |

Bảng 2.10. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 86.399,56 | 11,97 | 1,74 | 87.195,55 |
| 1A2a | Sắt và thép | 6.974,32 | 0,63 | 0,09 | 7.016,81 |
| 1A2c | Hóa chất và hóa dầu | 5.445,38 | 0,47 | 0,07 | 5.477,33 |
| 1A2d | Giấy, bột giấy và in ấn | 3.590,19 | 0,36 | 0,05 | 3.614,62 |
| 1A2e | Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 4.312,10 | 2,29 | 0,31 | 4.459,20 |
| 1A2f | Khoáng phi kim | 47.194,30 | 5,13 | 0,76 | 47.540,16 |
| 1A2g | Thiết bị vận tải | 264,16 | 0,01 | 0,00 | 264,58 |
| 1A2h | Thiết bị, máy móc | 489,23 | 0,01 | 0,00 | 490,06 |
| 1A2i | Khai khoáng | 3.068,00 | 0,27 | 0,04 | 3.086,60 |
| 1A2j | Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 63,09 | 0,57 | 0,08 | 99,23 |
| 1A2k | Xây dựng | 1.273,14 | 0,06 | 0,01 | 1.277,93 |
| 1A2l | Dệt may & đồ da | 8.437,76 | 1,64 | 0,23 | 8.545,22 |
| 1A2m | Công nghiệp không xác định | 5.287,91 | 0,53 | 0,08 | 5.323,81 |

#### 2.1.1.3. Tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)

a. Mô tả các nguồn phát thải

Giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau:

- Hàng không: hoạt động vận tải trong ngành hàng không dân dụng bao gồm hàng không quốc tế và nội địa;

- Đường bộ: hoạt động vận tải của các phương tiện đường bộ như ô tô, xe máy…;

- Đường sắt: hoạt động vận tải của các phương tiện đường sắt;

- Đường thủy: hoạt động vận tải đường thủy quốc tế và nội địa;

Năng lượng đầu vào cho các hoạt động GTVT chủ yếu là xăng, dầu và khí.

Các hoạt động giao thông vận tải khác như đường ống vận chuyển khí, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhưng không tham gia giao thông, đánh bắt thủy hải sản… Tuy nhiên, do không thu thập được số liệu hoạt động nên phát thải KNK từ các hoạt động nêu trên chưa được tính.

Nhiên liệu cho vận tải quốc tế, bao gồm phát thải từ nhiên liệu hàng không dân dụng và hàng hải từ các hoạt động giao thông vận tải quốc tế đã được báo cáo riêng biệt ở mục “Ghi nhớ” và không bao gồm trong tổng phát thải quốc gia. Tuy nhiên, do chưa thu thập được số liệu tiêu thụ nhiên liệu cho ngành hàng không và đường thủy quốc tế nên phát thải KNK từ hoạt động này chưa được tính.

b. Phương pháp luận

Theo Hướng dẫn của IPCC 2006, phát thải từ giao thông vận tải bao gồm phát thải từ các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy:

- Hàng không: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được số liệu tổng hợp về số lần cất cánh hạ cánh (LTO) của từng máy bay.

- Đường bộ: áp dụng phương pháp bậc 1 để tính lượng CO2 phát thải do chưa có HSPT đặc trưng quốc gia. Đối với phát thải phi-CO2, phương pháp bậc 1 cũng được áp dụng vì chưa thu thập đầy đủ số liệu tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại phương tiện.

- Đường sắt: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được SLHĐ của đầu máy xe lửa, HSPT và nhiên liệu sử dụng theo từng loại đầu máy.

- Đường thủy: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa có số liệu hàm lượng các-bon đặc trưng quốc gia và HSPT đặc trưng quốc gia.

Các công thức tính phát thải từ giao thông vận tải bao gồm:

- Hàng không: Công thức 3.6.1, trang 3.59, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

- Đường bộ: Công thức 3.2.1, 3.2.3, trang 3.12, 3.13, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

- Đường sắt: Công thức 3.4.1, trang 3.41, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

- Đường thủy: Công thức 3.5.1, trang 3.47, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải bao gồm số liệu về lượng nhiên liệu tiêu thụ của hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), chi tiết trong Bảng 2.11 và Bản 2.12.

Bảng 2.11. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2018

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Tổng | 6.611,23 | 798,56 | 6.495,90 | 221,40 | 32,40 |
| Hàng không nội địa |  | 798,56 |  |  |  |
| Đường bộ | 6.611,23 |  | 5.462,19 |  | 32,40 |
| Đường sắt |  |  | 44,14 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 989,57 | 221,40 |  |

Bảng 2.12. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2022

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Tổng | 5.744,55 | 781,21 | 5.651,56 | 181,61 | 21,60 |
| Hàng không nội địa |  | 781,21 |  |  |  |
| Đường bộ | 5.744,55 |  | 4.774,43 |  | 21,60 |
| Đường sắt |  |  | 30,58 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 846,55 | 181,61 |  |

d. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong các Bảng 3.2.1, trang 3.16, Bảng 3.2.2, trang 3.21, Bảng 3.4.1, trang 3.43, Bảng 3.5.2, trang 3.50, Bảng 3.5.3, trang 3.50, Bảng 3.6.4, trang 3.64, Bảng 3.6.5, trang 3.64, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 2.13.

Bảng 2.13. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải

| Loại khí | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 69.300 | 71.500 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |
| CH4 | 33 | 0,5 | 3,9 (đường bộ) | 7 | 92 |
|  |  |  | 4,15 (đường sắt) |  |  |
| N2O | 3,2 | 2 | 3,9 (đường bộ) | 2 | 3 |
|  |  |  | 28,6 (đường sắt) |  |  |

e. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải (1A3) năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.14 và Bảng 2.15.

Bảng 2.14. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 42.519,26 | 10,53 | 2,00 | 43.344,86 |
| 1A3a | Hàng không | 2.390,54 | 0,02 | 0,07 | 2.408,72 |
| 1A3b | Đường bộ | 36.204,28 | 10,15 | 1,78 | 36.960,66 |
| 1A3c | Đường sắt | 136,93 | 0,01 | 0,05 | 151,15 |
| 1A3d | Đường thủy | 3.787,52 | 0,35 | 0,10 | 3.824,33 |

Bảng 2.15. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 37.178,90 | 9,12 | 1,74 | 37.895,46 |
| 1A3a | Hàng không | 2.338,61 | 0,02 | 0,07 | 2.356,41 |
| 1A3b | Đường bộ | 31.530,55 | 8,80 | 1,55 | 32.188,21 |
| 1A3c | Đường sắt | 94,88 | 0,01 | 0,04 | 104,73 |
| 1A3d | Đường thủy | 3.214,86 | 0,30 | 0,09 | 3.246,11 |

#### 2.1.1.4. Tiểu lĩnh vực khác (1A4)

Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác ở Việt Nam bao gồm phát thải từ thương mại và dịch vụ (1A4a), dân dụng (1A4b) và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (1A4c) được trình bày trong Bảng 2.16 và Bảng 2.17.

Bảng 2.16. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A4 | Các lĩnh vực khác | 14.402,72 | 53,94 | 0,71 | 16.100,27 |
| 1A4a | Thương mại và dịch vụ | 1.100,98 | 0,81 | 0,01 | 1.125,47 |
| 1A4c | Dân dụng | 6.307,75 | 47,79 | 0,58 | 7.800,68 |
| 1A4c | Nông nghiệp | 6.993,99 | 5,34 | 0,12 | 7.174,12 |

Bảng 2.17. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A4 | Các lĩnh vực khác | 14.234,05 | 36,08 | 0,49 | 15.373,52 |
| 1A4a | Thương mại và dịch vụ | 923,38 | 0,52 | 0,00 | 938,97 |
| 1A4c | Dân dụng | 6.269,42 | 30,34 | 0,37 | 7.216,78 |
| 1A4c | Nông nghiệp | 7.041,25 | 5,22 | 0,11 | 7.217,77 |

- Thương mại và dịch vụ (1A4a)

a. Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu trong ngành thương mại/dịch vụ bao gồm: các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ; cơ sở y tế, các tổ chức xã hội và giáo dục, các tổ chức chính quyền trung ương và địa phương (ví dụ: căn cứ quân sự, nhà tù, tòa nhà văn phòng). Năng lượng đầu vào cho các ngành này là than, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và than củi.

b. Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại dịch vụ được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022, Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), chi tiết trong Bảng 2.18 và Bảng 2.19.

Bảng 2.18. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2018

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động thương mại và dịch vụ | 36,96 | 62,85 |  | 342,94 | 85,32 |

Bảng 2.19. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2022

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động thương mại và dịch vụ | 8,40 | 37,74 |  | 305,20 | 52,00 |

d. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.4, trang 2.20, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 2.20.

Bảng 2.20. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ

| Loại khí | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 74.100 | 77,400 | 63.100 |  |
| CH4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 200 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1 |

e. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ (1A4a) năm 2018, 2022 được trình bày trong Bảng 2.16 và Bảng 2.17.

- Dân dụng (1A4b)

a. Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng bao gồm phát thải từ các hoạt động đốt cháy nhiên liệu như chiếu sáng, sưởi ấm và các thiết bị khác được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Năng lượng đầu vào cho ngành này chủ yếu là than, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

b. Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022, Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), chi tiết trong Bảng 2.21 và Bảng 2.22.

Bảng 2.21. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2018

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động dân dụng | 489,77 | 32,00 | 1.588,16 | 68,00 | 3.242,27 |

Bảng 2.22. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2022

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động dân dụng | 319,98 | 23,69 | 1.847,63 | 67,00 | 2.019,16 |

d. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.5, trang 2.22, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006 tiết trong Bảng 2.23.

Bảng 2.23. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng

| Loại khí | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 71.900 | 63.100 |  |  |
| CH4 | 300 | 10 | 5 | 200 | 300 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1 | 4 |

e. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng (1A4b) năm 2018, 2022 được trình bày trong Bảng 2.16 và Bảng 2.17.

- Nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản (1A4c)

a. Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ hoạt động này bao gồm phát thải do đốt cháy nhiên liệu từ các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ví dụ như các hoạt động chế biến thực phẩm, gỗ và nuôi trồng thủy sản. Năng lượng đầu vào cho ngành này chủ yếu là xăng, dầu và năng lượng phi thương mại.

b. Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

Số liệu tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022, Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), chi tiết trong Bảng 2.24 và Bảng 2.25.

Bảng 2.24. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018

| Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động nông nghiệp | 130,54 | 2.132,28 | 349,78 |

Bảng 2.25. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022

| Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động nông nghiệp | 121,17 | 2.156,28 | 339,99 |

d. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.5, trang 2.22, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 2.26.

Bảng 2.26. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

| Loại khí | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |
| CO2 | 69.300 | 74.100 |  |
| CH4 | 10 | 10 | 300 |
| N2O | 0,6 | 0,6 | 4 |

e. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp (1A4c) năm 2018, 2022 được trình bày trong Bảng 2.16 và Bảng 2.17.

### 2.1.2. Phát thải do phát tán (1B)

Phát thải do phát tán là phát thải KNK có thể xảy ra trong quá trình khai thác, chế biến và phân phối nhiên liệu hóa thạch đến điểm sử dụng cuối cùng, xảy ra trong các phân đoạn thăm dò, sản xuất, xử lý, lưu kho và vận chuyển than, dầu và khí đốt tự nhiên và phát tán trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (ví dụ trong quá trình sản xuất than củi).

#### 2.1.2.1. Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu (1B1)

Đối với khai thác than đá, quá trình địa chất tạo ra than cũng tạo ra khí CH4, CO2 và một phần trong số đó vẫn còn tồn tại trong các vỉa than cho đến khi được khai thác. Nhìn chung, các vỉa than ở càng sâu dưới lòng đất thì càng chứa nhiều lượng KNK hơn so với vỉa than lộ thiên. Ngoài việc phát thải khí vỉa, than thải được đổ vào bãi chứa quá tải hoặc bãi thải có thể tạo ra CO2, do quá trình oxy hóa ở nhiệt độ thấp hoặc do quá trình đốt cháy không được kiểm soát.

Phát thải do phát tán của quá trình chuyển hóa nhiên liệu xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu rắn sang nhiên liệu rắn (sản xuất than củi) dựa trên sự chuyển đổi trạng thái vật lý của nhiên liệu. Quá trình cacbon hóa gỗ tạo ra than củi, các hợp chất dễ bay hơi và nhiều loại khí. Các khí sinh ra bao gồm khí nhà kính trực tiếp (CO2, CH4 và N2O), khí nhà kính gián tiếp (CO) và các loại khí khác, kể cả H2. Phát thải CO2 từ sản xuất than củi được báo cáo ở đây như một mục thông tin và được đề cập trong Nông nghiệp, Thay đổi sử dụng đất và Lâm nghiệp (AFOLU). Phát thải CH4 và N2O được tính toán và báo cáo.

Kết quả tính lượng phát thải KNK từ quá trình khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2018, 2022 thể hiện trong Bảng 2.27 và 2.28.

Bảng 2.27. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1B1a | Nhiên liệu rắn | 282,98 | 41,21 | 0,02 | 1.441,93 |
| 1B1ai | Khai thác than hầm lò | 269,58 | 29,09 |  | 1.084,16 |
| 1B1ai1 | Khai thác | 269,58 | 26,27 |  |  |
| 1B1ai2 | Sau khai thác |  | 2,82 |  |  |
| 1B1aii | Khai thác than lộ thiên | 13,40 | 2,48 |  | 82,80 |
| 1B1aii1 | Khai thác | 13,40 | 0,60 |  |  |
| 1B1aii2 | Sau khai thác |  | 1,88 |  |  |
| 1B1c | Chuyển hóa nhiên liệu |  | 9,64 | 0,02 | 274,98 |

Bảng 2.28. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1B1a | Nhiên liệu rắn | 296,56 | 41,67 | 0,02 | 1.467,93 |
| 1B1ai | Khai thác than hầm lò | 282,52 | 30,49 |  | 1.136,20 |
| 1B1ai1 | Khai thác | 282,52 | 27,53 |  |  |
| 1B1ai2 | Sau khai thác |  | 2,96 |  |  |
| 1B1aii | Khai thác than lộ thiên | 14,05 | 2,60 |  | 86,77 |
| 1B1aii1 | Khai thác | 14,05 | 0,62 |  |  |
| 1B1aii2 | Sau khai thác |  | 1,97 |  |  |
| 1B1c | Chuyển hóa nhiên liệu |  | 8,59 | 0,02 | 244,95 |

- Khai thác hầm lò (1B1ai)

a. Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và CO2 cho khai thác than hầm lò. Các công thức áp dụng bao gồm: Công thức 4.1.1, trang 4.14; Công thức 4.1.3, trang 4.18 và Công thức 4.1.3A trang 4.19; Công thức 4.1.4, trang 4.20, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

b. Số liệu hoạt động

Theo số liệu từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), sản lượng than khai thác trong nước năm 2018 đạt khoảng 41,38 triệu tấn và năm 2022 đạt khoảng 43,37 triệu tấn, tuy nhiên số liệu nêu trên chưa được phân tách thành than hầm lò và lộ thiên. Theo đánh giá chuyên gia, tỷ lệ khai thác than lộ thiên ở Việt Nam là 40%, khai thác than hầm lò là 60% trên tổng lượng than được khai thác. Chi tiết sản lượng khai thác than mỗi loại được trình bày trong Bảng 2.29 và Bảng 2.30.

Bảng 2.29. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2018

|  | Than hầm lò | Than lộ thiên |
| --- | --- | --- |
|  | Kt |  |
| Sản xuất than trong nước | 24.832 | 16.554 |

Bảng 2.30. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2022

|  | Than hầm lò | Than lộ thiên |
| --- | --- | --- |
|  | Kt |  |
| Sản xuất than trong nước | 26.024 | 17.349 |

c. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC, cụ thể như sau:

- HSPT CH4 đối với khai thác hầm lò: 1,5789 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

- HSPT CH4 sau khai thác: 0,1697 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

- HSPT CO2 đối với khai thác hầm lò: 5,9 m3/tấn (HSPT trung bình, trang 4.19, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

d. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ khai thác than hầm lò (1B1ai) năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.27 và Bảng 2.28.

2.2.1.2. Khai thác hầm lò (1B1aii)

a. Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và CO2 cho khai thác than lộ thiên. Các công thức được sử dụng bao gồm: Công thức 4.1.6 trang 4.23, Công thức 4.1.7 trang 4.25 và Công thức 4.1.7A trang 4.25, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

b. Số liệu hoạt động

Số liệu sản lượng than khai thác lộ thiên trình bày trong Bảng 2.29 và Bảng 2.30.

c. Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC, cụ thể như sau:

- HSPT CH4 đối với khai thác lộ thiên: 0,05375 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

- HSPT CH4 sau khai thác: 0,1697 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

- HSPT CO2 đối với khai thác lộ thiên: 0,44 m3/tấn (HSPT trung bình, trang 4.25, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

d. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ khai thác than lộ thiên (1B1aii) năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.27 và Bảng 2.28.

2.2.1.3. Chuyển hóa nhiên liệu (1B1c)

a. Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và N2O cho chuyển hóa nhiên liệu. Áp dụng Công thức 4.3.1, trang 4.102, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

b. Số liệu hoạt động

Theo số liệu từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), sản lượng than củi sản xuất được năm 2018 đạt khoảng 239 nghìn tấn và năm 2022 đạt khoảng 213 nghìn tấn.

c. Hệ số phát thải

Áp dụng các giá trị mặc định của IPCC trong bảng 4.3.3, trang 4.103, Chương 4, Phần 2 IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, cụ thể như sau:

- HSPT CH4 đối với chuyển hóa nhiên liệu: 40,3 gCH4/kg.

- HSPT N2O đối với chuyển hóa nhiên liệu: 0,08 gN2O/kg

d. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ chuyển hóa nhiên liệu (1B1ci) năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.27 và Bảng 2.28.

#### 2.1.2.2. Dầu và khí tự nhiên (1B2)

Phát thải do phát tán trong toàn hệ thống dầu và khí tự nhiên là tất cả phát thải khí nhà kính ngoại trừ các nguồn phát thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Các nguồn phát thải này bao gồm (nhưng không giới hạn) rò rỉ thiết bị, tổn thất bay hơi, thông hơi, đốt cháy và rò rỉ ngẫu nhiên và có thể gây phát tán trong toàn bộ phân đoạn từ thăm dò, sản xuất, vận chuyển, truyền tải và lưu trữ, phân phối trong hệ thống dầu và khí tự nhiên.

Kết quả phát thải từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2018, 2022 được thể hiện trong Bảng 2.31 và Bảng 2.32.

Bảng 2.31. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt |  |  | ktCO2tđ |
| 1B2 | Dầu và khí tự nhiên | 376,65 | 115,59 | 6,79 | 5.412,92 |
| 1B2a | Dầu | 119,07 | 29,92 | 0,001249 | 957,22 |
| 1B2b | Khí tự nhiên | 257,57 | 85,67 | 6,79 | 4.455,70 |

Bảng 2.32. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt |  |  | ktCO2tđ |
| 1B2 | Dầu và khí tự nhiên | 359,12 | 99,21 | 6,08 | 4.749,31 |
| 1B2a | Dầu | 128,37 | 22,46 | 0,001526 | 757,56 |
| 1B2b | Khí tự nhiên | 230,75 | 76,75 | 6,08 | 3.991,76 |

- Dầu (1B2a)

a. Phương pháp luận

Theo hướng dẫn trong Chương 4, Phần 2 của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải KNK cho hệ thống dầu. Các công thức và hướng dẫn chi tiết cho từng phân đoạn như sau:

- Sản xuất dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.10, trang 4.53.

- Vận chuyển dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.11, trang 4.56.

- Lọc hóa dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.1 và 4.2.2 trang 4.53.

b. Số liệu hoạt động

Theo Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022, Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), lượng dầu thô được sản xuất trong nước năm 2018 đạt khoảng 11.860 nghìn m3, năm 2022 đạt khoảng 8.820 nghìn m3.

c. Hệ số phát thải

HSPT áp dụng cho từng phân đoạn như sản xuất dầu, vận chuyển, lọc hóa dầu là các giá trị trong Chương 4, Phần 2, Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cụ thể như sau:

            - HSPT đối với sản xuất dầu: áp dụng các giá trị của IPCC trong bảng 4.2.4A, trang 4.54.

            - HSPT đối với vận chuyển dầu: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4B, trang 4.57.

            - HSPT đối với lọc hóa dầu: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4C, trang 4.59.

HSPT cho từng phân đoạn chi tiết trong Bản 2.33.

Bảng 2.33. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống dầu

| Phân đoạn | Tiểu phân đoạn | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấn/103m3 tổng sản phẩm dầu |  |  |
| Sản xuất dầu | Ngoài khơi | Tất cả | 4,08 | 2,46 | 1,6E-05 |
| Vận chuyển |  |  |  |  |  |
|  | Đường ống | Tất cả | 0,00049 | 0,0054 | NA |
|  | Xe bồn và toa xe lửa | Tất cả | 0,0023 | 0,025 | NA |
|  | Bồn | Tất cả | NA | 0,002 | NA |
| Lọc hóa dầu | Lọc hóa dầu | Tất cả | 5,85 | 0,03 | 8,77E-05 |

d. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK năm 2018, 2022 từ các phân đoạn sản xuất, vận chuyển và lọc hóa dầu trong hệ thống dầu (1B2a) được thể hiện trong Bảng 2.31 và Bảng 2.32.

- Khí tự nhiên (1B2b)

a. Phương pháp luận

Theo hướng dẫn trong Chương 4, Phần 2 của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải KNK cho hệ thống khí tự nhiên. Các công thức và hướng dẫn chi tiết cho từng phân đoạn như sau:

- Sản xuất khí: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.14, trang 4.69.

- Chế biến khí: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.15, trang 4.72.

- Truyền tải và lưu trữ: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.16 trang 4.75.

b. Số liệu hoạt động

Theo Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2022, Viện Năng lượng, Bộ CT (2022), lượng khí tự nhiên sản xuất trong nước năm 2018 đạt khoảng 9.700 triệu m3, năm 2022 đạt khoảng 8.690 triệu m3.

c. Hệ số phát thải

HSPT áp dụng cho từng phân đoạn như sản xuất khí, chế biến khí, truyền tải và lưu trữ là các giá trị trong Chương 4, Phần 2, Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cụ thể như sau:

            - HSPT đối với sản xuất khí: áp dụng các giá trị của IPCC trong bảng 4.2.4G, trang 4.70.

            - HSPT đối với chế biến khí: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4H, trang 4.73.

            - HSPT đối với truyền tải và lưu trữ: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4I, trang 4.76.

HSPT cho từng phân đoạn chi tiết trong Bảng 2.34.

Bảng 2.34. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống khí tự nhiên

| Phân đoạn | Tiểu phân đoạn | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấn/106m3 tổng sản phẩm khí tự nhiên |  |  |
| Sản xuất khí | Ngoài khơi | Tất cả | 4,80 | 2,94 | 0,70 |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |
|  | Không có LDAR, hoặc có LDAR hạn chế, hoặc dưới 50% máy nén ly tâm có phớt khô | Tất cả | 0,12 | 1,83 | 1,30E-06 |
|  | Khí chua (loại bỏ khí axit) | Tất cả | 66,7 | 0,1 | 1,30E-06 |
| Truyền tải và lưu trữ |  |  |  |  |  |
|  | Truyền tải: LDAR hạn chế hoặc dưới 50% máy nén ly tâm có phớt khô | Tất cả | 0,23 | 3,36 | NA |
|  | Lưu trữ: LDAR hạn chế hoặc hầu hết các hoạt động xảy ra với các công nghệ và phát thải thực tiễn cao hơn | Tất cả | 0,06 | 0,67 | NA |

d. Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK năm 2018, 2022 từ các phân đoạn sản xuất, chế biến, truyền tải và lưu trữ trong hệ thống khí tự nhiên (1B2b) được thể hiện trong Bảng 2.31 và Bảng 2.32.

2.2. Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng

Để đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, cần thực hiện các biện pháp sau:

- Xác định rõ ranh giới kiểm kê: Ranh giới kiểm kê xác định các hoạt động, nguồn phát thải và hấp thụ khí nhà kính cần được tính toán. Việc xác định ranh giới kiểm kê cần được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo tính đầy đủ của kết quả kiểm kê.

- Sử dụng các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải được cập nhật và được chấp nhận bởi các tổ chức quốc tế: Các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với thực tế.

- Thu thập số liệu từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy: Các nguồn dữ liệu chính thống bao gồm báo cáo sản xuất, kế toán năng lượng, kết quả đo lường,... Các dữ liệu này cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng để tính toán phát thải.

- Thực hiện kiểm tra chéo giữa các nguồn số liệu: Việc kiểm tra chéo sẽ giúp phát hiện các sai sót và đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm kê.

- Sử dụng các phần mềm kiểm kê khí nhà kính để tính toán phát thải: Các phần mềm kiểm kê khí nhà kính được phát triển bởi các tổ chức uy tín, đảm bảo tính chính xác và tính toán nhanh chóng.

- Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê: Độ không chắc chắn là yếu tố cần được xem xét trong quá trình kiểm kê khí nhà kính. Việc đánh giá độ không chắc chắn sẽ giúp xác định mức độ chính xác của kết quả kiểm kê.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm một số vấn đề sau trong việc đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng:

- Tính toán phát thải khí nhà kính từ tất cả các nguồn phát thải, bao gồm cả các nguồn phát thải không trực tiếp: Đảm bảo rằng tất cả các nguồn phát thải, bao gồm cả các nguồn phát thải không trực tiếp (như nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng), được tính toán một cách đầy đủ và chính xác.

- Sử dụng các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải phù hợp với từng loại hoạt động, nguồn phát thải: Áp dụng các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải phù hợp với từng loại hoạt động và nguồn phát thải trong lĩnh vực năng lượng. Ví dụ, sử dụng phương pháp tính toán phát thải từ việc đốt nhiên liệu cho các nhà máy điện than.

- Tập huấn cho các cán bộ thực hiện kiểm kê khí nhà kính về các quy trình và phương pháp kiểm kê: Đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán bộ thực hiện kiểm kê khí nhà kính về các quy trình và phương pháp kiểm kê. Điều này đảm bảo rằng nhóm thực hiện kiểm kê có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chính xác.

Các biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng:

- Đối với hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch:

- Sử dụng các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải được phát triển bởi Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

- Thu thập số liệu từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy, như báo cáo sản xuất, kế toán năng lượng, kết quả đo lường.

- Thực hiện kiểm tra chéo giữa các nguồn số liệu.

- Sử dụng các phần mềm kiểm kê khí nhà kính để tính toán phát thải.

- Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê.

- Đối với hoạt động khai thác và xử lý than, dầu, khí thiên nhiên:

- Sử dụng các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải được phát triển riêng cho các hoạt động này.

- Thu thập số liệu từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy, như các nhà máy khai thác và xử lý.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ tại các nhà máy khai thác và xử lý.

- Sử dụng các phần mềm kiểm kê khí nhà kính để tính toán phát thải.

- Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê.

- Đối với hoạt động sản xuất điện từ năng lượng tái tạo:

- Sử dụng các phương pháp kiểm kê và hệ số phát thải được phát triển riêng cho các hoạt động này.

- Thu thập số liệu từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy, như các nhà máy điện tái tạo.

- Thực hiện kiểm tra chéo giữa các nguồn số liệu.

- Sử dụng các phần mềm kiểm kê khí nhà kính để tính toán phát thải.

- Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê.

# KẾT LUẬN

Báo cáo chuyên đề về “Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng” đã đem đến cái nhìn tổng quan sâu rộng về quá trình quản lý và kiểm soát chất lượng các kết quả kiểm kê khí nhà kính đối với ngành công nghiệp năng lượng. Chúng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc theo dõi và kiểm soát các khí nhà kính nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và đồng thời khuyến khích sự phát triển bền vững của lĩnh vực năng lượng.

Báo cáo đã giới thiệu các phương pháp và công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ việc đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính một cách chính xác và đáng tin cậy. Những biện pháp này không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng tuân thủ các quy định môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế và xã hội lớn.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, việc triển khai và sử dụng công nghệ kiểm kê khí nhà kính cần được thực hiện một cách toàn diện và liên tục. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm cả chính phủ, tổ chức quản lý môi trường và các doanh nghiệp năng lượng, là điều cần thiết để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn và quy định đang được tuân thủ.

Cuối cùng, việc đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính không chỉ thuộc trách nhiệm của một số cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chúng ta cần cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường và tạo ra một tương lai bền vững cho thế hệ tương lai.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (20011 - 2015) các tỉnh/thành phố.

- Niên giám Thống kê 2000 – 2016, Tổng Cục Thống kê.

- Báo cáo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 – 2010, Bộ Y tế, 2012.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh/thành phố.

- Quy hoạch vùng về bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn cho 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, 2007.

- Báo cáo diễn biến môi trường Viêt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004.

- IPCC, Hướng dẫn của IPCC năm 2006 cho Kiểm kê KNK quốc gia.