BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.2.1

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.2.1

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI	3

1.1. Chôn lấp chất thải rắn	3

1.2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học	5

1.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải	6

1.4. Xử lý và xả thải nước thải	9

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI	12

2.1. Phát thải khí nhà kính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn (khí CH4 – Hạng mục 4A)	12

2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)	28

2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)	30

2.4. Xử lý và xả thải nước thải (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4D)	33

2.5. Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động	38

KẾT LUẬN	42

TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Chất thải rắn phát sinh tại khu vực đô thị ước tính từ năm 1995 đến 2013	13

Bảng 2.2. Khối lượng chất thải rắn chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên giai đoạn 1990-2013	15

Bảng 2.3. Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2014-2020	16

Bảng 2.4. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý theo các hình thức khác nhau năm 2014-2020	17

Bảng 2.5. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2020	18

Bảng 2.6. Ước tính CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp khu vực nông thôn từ năm 1995-2016	20

Bảng 2.7. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2020	22

Bảng 2.8. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp	23

Bảng 2.9. Ước tính tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp	25

Bảng 2.10. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 1990-2013	27

Bảng 2.11. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2014-2016	27

Bảng 2.12. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2017-2020	28

Bảng 2.13. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học	29

Bảng 2.14. Khối lượng CTR y tế được thiêu đốt năm 2022	31

Bảng 2.15. Tổng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt năm 2022	31

Bảng 2.16. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học	32

Bảng 2.17. Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt	32

Bảng 2.18. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn	33

Bảng 2.19. Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng trong năm 2022	35

Bảng 2.20. Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng	36

Bảng 2.21. Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành Công nghiệp	37

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| IPCC | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| NDC | Đóng góp quốc gia tự quyết định |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Bảo đảm chất lượng |
| OX | Hệ số oxy hóa |

# MỞ ĐẦU

Chất thải rắn công nghiệp (không nguy hại và nguy hại) và chất thải rắn sinh hoạt có tác động tiêu cực lớn tới môi trường, làm tăng thêm thành phần và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong đất và nguồn nước, gây phát sinh các mầm bệnh cho người và động vật, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên sinh vật khác, đặc biệt là đối với chất thải nguy hại. Chất thải rắn không được xử lý hiệu quả còn tạo nên mùi hôi thối, gây suy giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, làm mất mỹ quan và cảnh quan môi trường văn minh tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng nông thôn. Tuy nhiên, gây tác động chính đến vấn đề này hiện nay vẫn là chất thải rắn sinh hoạt do khối lượng phát sinh lớn, chủng loại đa dạng và bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh đến nay vẫn chưa đầu tư,vận hành hiệu quả.

Trong những thập kỷ gần đây, lĩnh vực quản lý chất thải đã có rất nhiều bước đáng kể và áp dụng thành công các công nghệ tiên tiến trong công tác thu gom, xử lý, tái chế và tái tạo chất thải. Quá trình này nhằm cải thiện sức khoẻ cộng đồng và giảm thiểu các tác động tới môi trường. Hơn nữa, quản lý chất thải rắn cùng với các công nghệ xử lý hiện đại cũng góp phần cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, các lựa chọn trong quản lý chất thải rắn cần xem xét điều kiện cụ thể của từng địa phương. Vì thế các cấp ra quyết định, chính sách từ Trung ương tới địa phương cần phải có các lựa chọn mà trong đó quản lý chất thải rắn được xem xét là một yếu tố trong khung chương trình hành động giảm thiểu khí nhà kính nói riêng và biến đổi khí hậu nói chung.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, mỗi năm có khoảng trên 15 triệu tấn chất thải rắn được thải ra từ các nguồn khác nhau, trong đó trên 80% là từ các khu đô thị. Tuy nhiên, mới chỉ có trên 70% chất thải rắn ở khu vực đô thị và khoảng 20% ở khu vực nông thôn được thu gom và xử lý. Trong khi phát thải KNK của lĩnh vực này chủ yếu bao gồm: Phát thải CH4 từ các bãi chôn lấp chất thải rắn được thu gom; từ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt; Phát thải N2O từ bùn cống nước thải sinh hoạt; Phát thải CO2 và N2O  từ quá trình đốt chất thải.

Nhìn chung, phát thải từ lĩnh vực chất thải chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tổng lượng phát thải KNK của lĩnh vực này năm 2013 là 20,7 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 7% trong cơ cấu tổng phát thải quốc gia. Trong đó, nước thải đô thị có thị phần phát thải KNK lớn nhất, chiếm 45,6%. Phát thải CH4 từ các bãi chôn lấp rác thải chiếm 35,9% (MONRE 2017).

Theo nghiên cứu, đánh giá, ước tính tiềm năng thu hồi điện từ rác thải sinh hoạt Việt Nam có quy mô công suất ước 200-4.000 tấn/ngày, thu hồi tương đương khoảng 200MW điện. Nếu tận dụng triệt để nhiệt lượng sinh ra từ các quá trình đốt, lượng khí nhà kính phát thải trực tiếp có thể giảm tới 60% so với chôn lấp, chưa tính đến lượng giảm phát thải gián tiếp từ điện năng sinh ra. Với các thiết bị thu hồi nhiệt hiện đại có thể tận dụng hầu hết nhiệt năng thải ra để đưa trở lại quá trình sản xuất.

Chính vì vậy, việc thực hiện báo cáo chuyên đề “Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt dộng trong lĩnh vực chất thải” là vô cùng cần thiết, sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng như độ tin cậy của dữ liệu, quy trình kiểm soát chất lượng, và ứng dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện việc thu thập và xử lý thông tin. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ xem xét vai trò của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động chất thải.

# CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Các tiểu lĩnh vực trong lĩnh vực quản lý chất thải bao gồm: Chôn lấp chất thải rắn; Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; Xử lý và xả thải nước thải.

## 1.1. Chôn lấp chất thải rắn

Việc lựa chọn phương pháp tính toán của tiểu lĩnh vực Chôn lấp chất thải rắn được thực hiện theo Cây quyết định tại Hình 3.1, trang 3.4, chương 3, phần 5, IPCC 2006.

Phương pháp bậc 1: Khí mê-tan được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ. Tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn, vì vậy, việc kiểm kê CH4 cần được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải (phương trình phân hủy bậc 1-FOD), phương pháp thực hiện như sau:

Công thức được sử dụng để tính phát thải CH4 từ chôn lấp chất thải rắn như sau:

Công thức 1.1.1. Phát thải khí CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn

𝑃ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖 𝐶𝐻4 = [∑𝐶𝐻4đượ𝑐 sinh 𝑟𝑎𝑥,𝑇 − 𝑅𝑇] × (1 − 𝑂𝑋𝑇)

Trong đó:

Phát thải CH4        Lượng phát thải khí CH4 trong năm T, Gg

CH4,được sinh ra,x,T      Lượng CH4 sinh ra trong năm T, Gg

T                            Năm kiểm kê

x                            Loại chất thải hoặc vật liệu thải

RT                          Lượng CH4 được thu hồi trong năm T, Gg

OXT                       Hệ số oxy hoá trong năm T, (hệ số)

Tiềm năng phát thải CH4 của chất thải được xử lý tại một năm nhất định sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo. Mô hình FOD được xây dựng dựa trên yếu tố hàm mũ, mô tả tỷ lệ chất thải có thể phân hủy thành CH4 và CO2.

Công thức 1.1.2. Lượng CH4 được tạo ra từ DDOCm dễ phân huỷ

CH4, được sinh ra,T = DDOCm,decomp,T × F × 16/12

Trong đó:

CH4, được sinh ra,T      Lượng CH4 được tạo ra từ chất thải có thể phân huỷ năm T, Gg

DDOCm,decomp,T       Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ trong BCL năm T, Gg

F                            Hệ số khí CH4 được tạo ra từ BCL, (hệ số)

16/12                    Tỷ lệ trọng lượng phân tử CH4/C

Công thức 1.1.3. Lượng DDOCm phân huỷ vào cuối năm T

DDOCm,decomp,T = DDOCma,T-1 × (1 - e-k)

Công thức 1.1.4. Lượng DDOCm tích luỹ trong bãi chôn lấp vào cuối năm T

DDOCma,T = DDOCmd,T + (DDOCma,T-1 × e-k)

Trong đó:

DDOCma,T         Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T, Gg

DDOCma,T-1       Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T-1,Gg

DDOCmd,T          Khối lượng DDOCm phát sinh tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg

DDOCm,decomp,T   Khối lượng DDOCm phân huỷ tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg

k                       Hằng số, k=ln(2)/t1/2 (1/năm)

t1/2                     Thời gian bán phân huỷ (năm)

Tiềm năng CH4 được tạo ra trong nhiều năm có thể được ước tính trên cơ sở số lượng và thành phần của chất thải được xử lý tại các bãi chôn lấp rác thải và thực tiễn quản lý chất thải tại các bãi thải.

Cơ sở để tính toán lượng các-bon hữu cơ dễ phân hủy (DDOCm) được đưa ra tại Phương trình 1.1.5. DDOCm là một phần của các-bon hữu cơ sẽ phân hủy trong điều kiện yếm khí tại các bãi chôn lấp rác thải.

Công thức 1.1.5. Khối lượng các chất hữu cơ có trong chất thải rắn

DDOCm = W × DOC × DOCf × MCF

Trong đó:

DDOCm          Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ, Gg

W                   Khối lượng CTR được đưa đến BCL, Gg

DOC               Lượng các-bon hữu cơ phân hủy trong năm, GgC/ Gg chất thải

DOCf             Tỷ lệ DOC có thể tự phân huỷ

MCF              Hệ số điều chỉnh CH4 trong năm

Sử dụng DDOCma (DDOCm được tích lũy trong các bãi chôn lấp chất thải rắn) từ bảng tính, phương trình trên có thể được sử dụng để tính tổng tiềm năng tạo CH4 của chất thải còn lại trong bãi chôn lấp CTR.

Phương pháp bậc 2: Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

## 1.2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học chủ yếu được thực hiện với các chất thải chất hữu cơ như thực phẩm, bùn thải. Khí sinh học sinh ra được sử dụng làm năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp xử lý này có thể dùng để làm phân bón, cải tạo đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Phương pháp bậc 1: Sử dụng phương pháp mặc định của IPCC và hệ số phát thải mặc định.

Công thức 1.2.1. Phát thải CH4 từ xử lý sinh học

Phát thải CH4 = ∑ (𝑀𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10 𝑖−3 – 𝑅

Trong đó:

Mi        Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg

EFi       Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g CH4/ kg chất thải được xử lý

i           Ủ phân hoặc hầm ủ kỵ khí

R         Tổng lượng CH4 được thu hồi trong năm kiểm kê, Gg

Công thức 1.2.2. Phát thải N2O từ xử lý sinh học

Phát thải N2O = ∑ (𝑀𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−3

Trong đó:

Mi            Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg

EFi          Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g N2O/ kg chất thải được xử lý

i                Ủ phân hoặc hầm ủ kỵ khí

Phương pháp bậc 2: Trang 4.6, chương 4, phần 5, IPCC2006. Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Trang 4.6, chương 4, phần 5, IPCC2006

## 1.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Thiêu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các

cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác mở, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói.

Quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải phát thải ra khí CO2, CH4 và

N2O. Phương pháp ước tính như sau:

a) Phương pháp luận tính phát thải

- Phát thải CO2 từ thiêu đốt, đốt lộ thiên chất thải rắn

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.1, trang 5.9, Chương 5,

Phần 5, IPCC2006. (Đưa ra cây quyết định).

Phương pháp bậc 1: Công thức 5.1, Công thức 5.2 trang 5.7, Chương 5,

Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2: Mục 5.2.1.2, trang 5.8, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

Phương pháp bậc 3: Mục 5.2.1.3, trang 5.8, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

- Phát thải CO2 từ thiêu đốt chất thải lỏng từ nhiên liệu hóa thạch

Công thức 5.3, trang 5.10, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 1: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 3: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

b) Phương pháp luận tính phát thải CH4 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ

thiên chất thải

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt lộ thiên chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và giá trị nhiệt trị thấp.

Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.2, trang 5.12, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 1: Công thức 5.4, trang 5.12, Chương 5, Phần 5, IPCC 2006.

Công thức 1.3.1. Kiểm kê phát thải CH4 từ tổng lượng chất thải được đốt

Phát thải CH4 = ∑ (𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−6

Trong đó:

Phát thải CH4        Lượng phát thải CH4, kg CH4

IWi                     Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm

EFi                        Hệ số phát thải CH4, kg CH4/Gg chất thải

106                       Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg

Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

- MSW: Chất thải rắn đô thị

- ISW: Chất thải rắn công nghiệp

i         - SS: Bùn thải

- CTNH: Chất thải nguy hại

- CW: Chất thải y tế

- Chất thải khác (phải được chỉ định)

Phương pháp bậc 2: Mục 5.2.2.2, trang 5.13, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Mục 5.2.2.3, trang 5.13, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

c) Phương pháp luận tính phát thải N2O từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Ôxit nitơ được phát ra trong quá trình đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp, trong khoảng từ 500-950oC. Các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến khí thải là loại thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại và hảm lượng Nitơ của chất thải và tỷ lệ không khí dư thừa. Phát thải N2O từ quá trình đốt chất thải lỏng có thể coi là không đáng kể, trừ khi dữ liệu quốc gia cụ thể chỉ ra có sự khác biệt.

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 1

Công thức 1.3.2. Phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt chất thải

Phát thải N2O = ∑ (𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝐹𝑖 ) × 10−6

Trong đó:

Phát thải N2O      Lượng N2O phát thải trong năm kiểm kê, Gg/năm

IWi                  Lượng chất thải rắn loại i được đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm

EFi                      Hệ số phát thải N2O của chất thải loại i, kg N2O/Gg chất thải

106                     Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg

Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy

định như sau:

- MSW: Chất thải rắn đô thị

- ISW: Chất thải rắn công nghiệp

i                         - SS: Bùn thải

- CTNH: Chất thải nguy hại

- CW: Chất thải y tế

- Chất thải khác (phải được chỉ định)

Phương pháp bậc 2: Trang 5.14, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Công thức 5.6, trang 5.14, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. Trong bậc tính này lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm theo công thức sau.

Công thức 1.3.3. Kiểm kê phát thải N2O từ tổng lượng chất thải được đốt

Phát thải N2O = ∑ (𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝑐𝑖 × 𝐹𝐺𝑉𝑖) × 10−9

Trong đó:

Phát thải N2O        Lượng phát thải N2O, kg N2O

IWi                    Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm

ECi                        Hệ số phát thải N2O trong ống đốt tại bãi đốt i, mg N2O/m3

109                        Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg

Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

- MSW: Chất thải rắn đô thị

- ISW: Chất thải rắn công nghiệp

i                           - SS: Bùn thải

- CTNH: Chất thải nguy hại

- CW: Chất thải y tế

- Chất thải khác (phải được chỉ định)

## 1.4. Xử lý và xả thải nước thải

### 1.4.1. Phát thải CH4 từ nước thải

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 6.2, trang 6.10, chương 6, phần 5, IPCC 2006.

Công thức tính:

Công thức 1.4.1. Lượng khí CH4 từ nước thải sinh hoạt

Phát thải CH4 = [∑𝑖,𝑗(𝑈𝑖 × 𝑇𝑖,𝑗 × 𝐸𝐹𝑗)] × (𝑇𝑂𝑊 − 𝑆) − 𝑅

Trong đó:

| Phát thải CH4 | Phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Gg |
| --- | --- |
| TOW | Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải sinh hoạt năm kiểm kê, kg BOD/năm |
| S | Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg BOD/năm |
| Ui | Tỷ lệ dân số trong nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê, |
| Ti,j | Mức độ sử dụng xử lý nước thải/xả thải, j, cho mỗi nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê, |
| I | Nhóm thu nhập: nông thôn, thành thị thu nhập cao và thu nhập thấp ở thành thị |
| J | Hình thức xả thải/xử lý nước thải |
| EFj | Hệ số phát thải, kg CH4/kg BOD |
| R | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4/năm |

Phương pháp bậc 2: Mục 6.2.1, trang 6.9, chương 6, phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Mục 6.2.1, trang 6.9, chương 6, phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

b) Nước thải công nghiệp

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 6.3, trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006.

Công thức tính:

Công thức 1.4.2. Phát thải CH4 từ nguồn nước thải Công nghiệp

Phát thải CH4 = ∑𝑖[(𝑇𝑂𝑊𝑖 − 𝑆𝑖) × 𝐸𝐹𝑖 − 𝑅𝑖]

Trong đó:

| Phát thải CH4 | Lượng phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Gg |
| --- | --- |
| TOWi | Tổng nguyên liệu hữu cơ có thể phân hủy trong nước thải công nghiệp i trong năm kiểm kê, kg COD/năm |
| I | Lĩnh vực công nghiệp |
| Si | Tỷ lệ hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg COD/năm |
| EFi | Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp i, kg CH4/kg COD, cho loại hình xử lý/xả thải nước thải công nghiệp (Nếu có nhiều hơn 1 hình thức xử lý thì cần phải tính trung bình trọng số). |
| Ri | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4/năm |

Phương pháp bậc 1: Sử dụng số liệu mặc định

Phương pháp bậc 2: Sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia

Phương pháp bậc 3: Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

### 1.4.2. Phát thải N2O từ nước thải

Không có sự phân chia bậc tính toán cho tiểu mục này, vì vậy ước tính N2O từ nước thải sinh hoạt bằng phương pháp được đưa ra dưới đây.

Công thức 1.4.3. Phát thải N2O phát sinh từ nước thải

Phát thải N2O = NEFFLULENT x EFEFFLULENT x 44/28

Trong đó:

| Phát thải N2O | Phát thải N2O trong năm kiểm kê, kg N2O/năm |
| --- | --- |
| NEFFLULENT | Nitơ trong nước thải thải ra môi trường nước, kg N/năm kgN2O-N/kg N |
| EFEFFLULENT | Hệ số phát thải đối với khí thải N2O phát sinh từ nước thải, |
| 44/28 | Yếu tố 44/28 là sự chuyển đổi kg N2O-N thành kg N2O |

# CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ chôn lấp CTR là tổng lượng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp và thành phần của chất thải.

## 2.1. Phát thải khí nhà kính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn (khí CH4 – Hạng mục 4A)

### 2.1.1. Số liệu tổng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp

Để áp dụng phương pháp FOD, số liệu về chất thải trong các năm trước là cần thiết, số liệu được áp dụng từ năm 1990 đến năm kiểm kê. Số liệu hoạt động về dân số từ năm 1990-1994 đã được cập nhật bởi Tổng cục Thống kê (Theo số liệu thống kê dân số, Tổng cục Thống kê).

Chất thải rắn được mang đến bãi chôn lấp chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải rắn sinh hoạt được chia thành chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất cao…

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh, thu gom, xử lý chôn lấp từ giai đoạn 1990-2013 được ước tính dựa trên số liệu dân số, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn, tỷ lệ thu gom và tỷ lệ chôn lấp chất thải. Giai đoạn từ 2014-2016 số liệu về tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê.

Giai đoạn 1990-2013

Dân số giai đoạn 1990-1994 đã được cập nhật phục vụ tính toán, một số các hệ số tỷ lệ phát sinh chất thải rắn được thu thập bổ sung cho một số năm nhằm tính toán được mức phát thải chính xác hơn cho giai đoạn này.

- Đối với hệ số phát sinh chất thải rắn đô thị bình quân đầu người số liệu được cập nhật so với kỳ kiểm kê trước cụ thể như sau:

+ Giai đoạn năm 2000-2007: Từ năm 2000-2005, hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người là 0,7 kg/người/ngày (Báo cáo đánh giá môi trường Việt Nam 2004 Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005). Năm 2007, hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người là 0,78 kg/người/ngày (Báo cáo chất thải rắn đô thị năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2007). Năm 2006, hệ số phát sinh chất thải rắn được ước tính bằng phương pháp nội suy dựa trên số liệu của năm 2005 và năm 2007 là 0,74 kg/người/ngày.

+ Giai đoạn 2008-2010: hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người lần lượt là 0,85kg/người/ngày năm 2008; 0,95kg/người/ngày năm 2009; 1,00kg/người/ngày năm 2010 (Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng 2008)

+ Giai đoạn 2011-2014: Theo ước tính, mức gia tăng phát sinh chất thải rắn của giai đoạn từ 2010-2014 đạt trung bình 12% mỗi năm (Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015). Như vậy hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người lần lượt là 1,12kg/người/ngày năm 2011; 1,24 kg/người/ngày năm 2012; 1,36 kg/người/ngày năm 2013.

+ Giai đoạn 1990-1994 đã sử dụng hàm hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc là dân số để ước tính.

- Đối với số liệu tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, tỷ lệ thu gom của các năm 2004, 2009, 2010 và 2013 được thu thập tại các Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn và Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. Các số liệu của các năm còn lại sử dụng phương pháp chồng lấp số liệu (Overlap) và xu hướng (Trend Extrapolation) theo IPCC2006 để ước tính.

Số liệu ước tính cho chất thải rắn khu vực đô thị từ năm 1995 - 2013 thể hiện trong các bảng dưới đây:

Bảng 2.1. Chất thải rắn phát sinh tại khu vực đô thị ước tính từ năm 1995 đến 2013

| Năm | Dân số đô thị (người)* | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày)** | Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, chôn lấp các bãi chôn lấp chất thải (%)*** | Tổng CTR được chôn lấp Hợp vệ sinh (tấn) | Tổng CTR còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 12.880.300 | 0,22 | 40,5 | 416.394 | 611.740 |
| 1991 | 13.227.500 | 0,24 | 42,8 | 495.061 | 662.976 |
| 1992 | 13.587.600 | 0,26 | 45,0 | 584.295 | 714.138 |
| 1993 | 13.961.200 | 0,28 | 47,3 | 685.216 | 764.976 |
| 1994 | 14.425.600 | 0,31 | 49,5 | 815.510 | 831.985 |
| 1995 | 14.938.100 | 0,34 | 51,8 | 971.022 | 905.349 |
| 1996 | 15.419.900 | 0,37 | 54,0 | 1.135.187 | 967.011 |
| 1997 | 16.835.400 | 0,46 | 56,3 | 1.589.299 | 1.236.122 |
| 1998 | 17.464.600 | 0,50 | 58,5 | 1.857.682 | 1.317.843 |
| 1999 | 18.081.600 | 0,54 | 60,8 | 2.148.089 | 1.387.860 |
| 2000 | 18.725.400 | 0,70 | 63,0% | 3.014.134 | 1.770.206 |
| 2001 | 19.299.100 | 0,70 | 65,3 | 3.217.425 | 1.713.495 |
| 2002 | 19.873.200 | 0,70 | 67,5 | 3.427.382 | 1.650.221 |
| 2003 | 20.725.000 | 0,70 | 69,8 | 3.693.428 | 1.601.809 |
| 2004 | 21.601.200 | 0,70 | 72,0 | 3.973.757 | 1.545.350 |
| 2005 | 22.332.000 | 0,70 | 74,3 | 4.236.576 | 1.469.250 |
| 2006 | 23.045.800 | 0,74 | 76,5 | 4.761.873 | 1.462.798 |
| 2007 | 23.746.300 | 0,78 | 78,8 | 5.323.950 | 1.436.621 |
| 2008 | 24.673.100 | 0,85 | 81,0 | 6.200.412 | 1.454.418 |
| 2009 | 25.584.700 | 0,95 | 82,5 | 7.318.983 | 1.552.512 |
| 2010 | 26.460.500 | 1,00 | 84,0 | 8.112.789 | 1.545.293 |
| 2011 | 27.678.600 | 1,12 | 84,0 | 9.504.610 | 1.810.402 |
| 2012 | 28.274.900 | 1,24 | 84,0 | 10.749.665 | 2.047.555 |
| 2013 | 28.865.100 | 1,36 | 84,0 | 12.036.054 | 2.292.582 |

(Nguồn: (*) Niên giám thống kê từ năm 1990 - 2013

(**) Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2004; Báo cáo hiện trạng môi trường Chất thải rắn năm 2007, Tổng cục Môi trường, 2007; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng 2008; Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011; Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015.

(***) Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011; Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015.

Đối với số liệu về chất thải còn lại (không được thu gom) với giả định là 70% là chôn lấp lộ thiên và 30% là đốt lộ thiên cho kết quả như sau:

Bảng 2.2. Khối lượng chất thải rắn chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên giai đoạn 1990-2013

| Năm | Tổng lượng CTR còn lại không được chôn lấp Hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR đốt lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 611.740 | 428.218 | 183.522 |
| 1991 | 662.976 | 464.083 | 198.893 |
| 1992 | 714.138 | 499.897 | 214.241 |
| 1993 | 764.976 | 535.484 | 229.493 |
| 1994 | 831.985 | 582.389 | 249.595 |
| 1995 | 905.349 | 633.745 | 271.605 |
| 1996 | 967.011 | 676.908 | 290.103 |
| 1997 | 1.236.122 | 865.285 | 370.836 |
| 1998 | 1.317.843 | 922.490 | 395.353 |
| 1999 | 1.387.860 | 971.502 | 416.358 |
| 2000 | 1.770.206 | 1.239.144 | 531.062 |
| 2001 | 1.713.495 | 1.199.446 | 514.048 |
| 2002 | 1.650.221 | 1.155.155 | 495.066 |
| 2003 | 1.601.809 | 1.121.267 | 480.543 |
| 2004 | 1.545.350 | 1.081.745 | 463.605 |
| 2005 | 1.469.250 | 1.028.475 | 440.775 |
| 2006 | 1.462.798 | 1.023.958 | 438.839 |
| 2007 | 1.436.621 | 1.005.635 | 430.986 |
| 2008 | 1.454.418 | 1.018.092 | 436.325 |
| 2009 | 1.552.512 | 1.086.758 | 465.753 |
| 2010 | 1.545.293 | 1.081.705 | 463.588 |
| 2011 | 1.810.402 | 1.267.281 | 543.121 |
| 2012 | 2.047.555 | 1.433.289 | 614.267 |
| 2013 | 2.292.582 | 1.604.807 | 687.775 |

Giai đoạn 2014-2022

Số liệu giai đoạn 2014 đến 2020 được thu thập từ Tổng cục thống kê năm 2014-2022. Số liệu về chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn được thể hiện như trong bảng sau:

Bảng 2.3. Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2014-2022

| Năm | Tổng lượng CTR thông thường được thu gom (tấn) | Tổng lượng CTR thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (tấn) | Tổng lượng CTR còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 11.533.635 | 8.735.545 | 2.798.090 |
| 2015 | 11.831.475 | 8.879.720 | 2.951.755 |
| 2016 | 12.106.320 | 9.856.460 | 2.249.860 |
| 2017 | 13.799.920 | 11.542.030 | 2.257.890 |
| 2018 | 14.767.900 | 12.456.720 | 2.311.180 |
| 2019 | 15.846.986 | 13.429.482 | 2.417.505 |
| 2022 | 16.838.605 | 14.269.826 | 2.568.779 |

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2014-2019

Số liệu tổng lượng chất thải rắn thông thường được xử lý, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng sẽ bao gồm các hình thức xử lý sau: chôn lấp hợp vệ sinh, thiêu đốt và xử lý sinh học. Số liệu về tổng lượng chất thải rắn còn lại bao gồm chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2022: “Trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom, khoảng 71% được xử lý bằng lương pháp chôn lấp; 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến compost và 13% được xử lý bằng phương pháp đốt. Ước tính lượng chất thải rắn được chôn lấp, đốt lộ thiên, thiêu đốt, và xử lý sinh học như sau:

Bảng 2.4. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý theo các hình thức khác nhau năm 2014-2022

| Năm | Tổng lượng CTR đô thị chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được thiêu đốt (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được đốt lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được xử lý sinh học (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 6.230.218 | 1.958.663 | 659.946 | 839.427 | 1.845.382 |
| 2015 | 6.334.119 | 2.066.229 | 652.565 | 885.527 | 1.893.036 |
| 2016 | 7.020.585 | 1.574.902 | 898.864 | 674.958 | 1.937.011 |
| 2017 | 8.217.420 | 1.580.523 | 1.116.623 | 677.367 | 2.207.987 |
| 2018 | 8.867.383 | 1.617.826 | 1.226.473 | 693.354 | 2.362.864 |
| 2019 | 9.559.107 | 1.692.253 | 1.334.857 | 725.251 | 2.535.518 |
| 2022 | 10.157.264 | 1.798.145 | 1.418.385 | 770.634 | 2.694.177 |

Như vây, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp bao gồm chôn lấp hợp vệ sinh và chôn lấp lộ thiên như sau:

Bảng 2.5. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2022

| Năm | Tổng lượng CTR đô thị được chôn lấp (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 844.612 | 416.394 | 428.218 |
| 1991 | 959.144 | 495.061 | 464.083 |
| 1992 | 1.084.192 | 584.295 | 499.897 |
| 1993 | 1.220.699 | 685.216 | 535.484 |
| 1994 | 1.397.899 | 815.510 | 582.389 |
| 1995 | 1.604.767 | 971.022 | 633.745 |
| 1996 | 1.812.095 | 1.135.187 | 676.908 |
| 1997 | 2.454.584 | 1.589.299 | 865.285 |
| 1998 | 2.780.171 | 1.857.682 | 922.490 |
| 1999 | 3.119.590 | 2.148.089 | 971.502 |
| 2000 | 4.253.278 | 3.014.134 | 1.239.144 |
| 2001 | 4.416.872 | 3.217.425 | 1.199.446 |
| 2002 | 4.582.536 | 3.427.382 | 1.155.155 |
| 2003 | 4.814.695 | 3.693.428 | 1.121.267 |
| 2004 | 5.055.502 | 3.973.757 | 1.081.745 |
| 2005 | 5.265.051 | 4.236.576 | 1.028.475 |
| 2006 | 5.785.831 | 4.761.873 | 1.023.958 |
| 2007 | 6.329.585 | 5.323.950 | 1.005.635 |
| 2008 | 7.218.504 | 6.200.412 | 1.018.092 |
| 2009 | 8.405.741 | 7.318.983 | 1.086.758 |
| 2010 | 9.194.495 | 8.112.789 | 1.081.705 |
| 2011 | 10.771.891 | 9.504.610 | 1.267.281 |
| 2012 | 12.182.953 | 10.749.665 | 1.433.289 |
| 2013 | 13.640.861 | 12.036.054 | 1.604.807 |
| 2014 | 8.188.881 | 6.230.218 | 1.958.663 |
| 2015 | 8.400.347 | 6.334.119 | 2.066.229 |
| 2016 | 8.595.487 | 7.020.585 | 1.574.902 |
| 2017 | 9.797.943 | 8.217.420 | 1.580.523 |
| 2018 | 10.485.209 | 8.867.383 | 1.617.826 |
| 2019 | 11.251.360 | 9.559.107 | 1.692.253 |
| 2022 | 11.955.409 | 10.157.264 | 1.798.145 |

- Chất thải rắn nông thôn

Đối với cơ sở số liệu về chất thải rắn nông thôn, không có báo cáo về loại chất thải này. Vì vậy, các số liệu phát sinh chất thải rắn tại khụ vực nông thôn từ năm 1990 đến năm 2022 được ước tính bằng cách sử dụng số liệu về dân số nông thôn và hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người, và tỷ lệ thu gom chất thải ở khu vực nông thôn.

Về hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), năm 2010 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,3 kg/người/ngày. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017), năm 2016 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,33 kg/người/ngày. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019), chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn là 0,45 kg/người/ngày. Dựa trên các số liệu thu thập được, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính và chồng lấp số liệu đã ước tính các hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người cho các năm còn lại dựa trên biến phụ thuộc là dân số.

Về tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn khoang 40-55%. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Bộ TNMT, 2015), giai đoạn 2014-2014 tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt nông thôn đạt trung bình khoảng 40-55%. Như vậy, hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người từ năm 2010 đến năm 2014 là 47,5% (lấy trung bình). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2019 (Bộ TNMT, 2019), hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 65,7%.  Đối với các năm còn lại, tỷ lệ này được giả định là 20% trong năm 1990, 40% vào năm 2000, và sử dụng phương pháp nội suy, ngoại suy để ước tính tỷ lệ thu gom CTR cho các năm còn lại và được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 2.6. Ước tính CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp khu vực nông thôn từ năm 1995-2016

| Năm | Dân số khu vực nông thôn (người) | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày) | Tỷ lệ CTR được thu gom (%) | Tổng lượng CTR được thu gom (tấn) | Tổng lượng CTR còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 53.136.400 | 0,30 | 20,0 | 1.163.687 | 4.654.749 |
| 1991 | 54.014.900 | 0,30 | 22,0 | 1.301.219 | 4.613.413 |
| 1992 | 54.862.500 | 0,30 | 24,0 | 1.441.787 | 4.565.657 |
| 1993 | 55.683.300 | 0,30 | 26,0 | 1.585.304 | 4.512.018 |
| 1994 | 56.398.900 | 0,30 | 28,0 | 1.729.190 | 4.446.489 |
| 1995 | 57.057.400 | 0,30 | 30,0 | 1.874.336 | 4.373.450 |
| 1996 | 57.736.800 | 0,30 | 32,0 | 2.023.097 | 4.299.082 |
| 1997 | 57.471.500 | 0,30 | 34,0 | 2.139.664 | 4.153.465 |
| 1998 | 57.991.700 | 0,30 | 36,0 | 2.286.033 | 4.064.058 |
| 1999 | 58.515.100 | 0,30 | 38,0 | 2.434.813 | 3.972.590 |
| 2000 | 58.905.500 | 0,30 | 40,0 | 2.580.061 | 3.870.091 |
| 2001 | 59.321.400 | 0,30 | 40,0 | 2.598.277 | 3.897.416 |
| 2002 | 59.664.500 | 0,30 | 40,0 | 2.613.305 | 3.919.958 |
| 2003 | 59.742.400 | 0,30 | 40,0 | 2.616.717 | 3.925.076 |
| 2004 | 59.835.200 | 0,30 | 40,0 | 2.620.782 | 3.931.173 |
| 2005 | 60.060.100 | 0,30 | 40,0 | 2.630.632 | 3.945.949 |
| 2006 | 60.265.400 | 0,30 | 40,0 | 2.639.625 | 3.959.437 |
| 2007 | 60.472.200 | 0,30 | 40,0 | 2.648.682 | 3.973.024 |
| 2008 | 60.445.600 | 0,30 | 40,0 | 2.647.517 | 3.971.276 |
| 2009 | 60.440.300 | 0,30 | 40,0 | 2.647.285 | 3.970.928 |
| 2010 | 60.606.800 | 0,30 | 47,5 | 3.152.311 | 3.484.133 |
| 2011 | 60.467.200 | 0,31 | 47,5 | 3.197.468 | 3.534.043 |
| 2012 | 60.928.000 | 0,31 | 47,5 | 3.274.652 | 3.619.352 |
| 2013 | 61.326.300 | 0,32 | 47,5 | 3.349.221 | 3.701.770 |
| 2014 | 60.931.100 | 0,32 | 47,5 | 3.380.457 | 3.736.295 |
| 2015 | 61.346.700 | 0,33 | 51,1 | 3.721.587 | 3.555.665 |
| 2016 | 61.853.700 | 0,33 | 54,8 | 4.081.262 | 3.369.016 |
| 2017 | 62.357.700 | 0,37 | 58,4 | 4.919.786 | 3.501.621 |
| 2018 | 62.748.300 | 0,41 | 62,1 | 5.827.610 | 3.562.673 |
| 2019 | 62.667.400 | 0,45 | 65,7 | 6.809.061 | 3.554.807 |
| 2022 | 61.650.030 | 0,45 | 65,7 | 6.652.793 | 3.473.224 |

Nguồn: Tổng cục thống kê 1990-2022; Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT,2011); Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017); Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019.

Đối với số liệu về tổng lượng chất thải rắn được thu gom tại khu vực nông thôn được giả định được xử lý bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho giai đoạn từ năm 1990-2013, giai đoạn từ năm 2014-2022 được giả định 95% chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh và 5% được xử lý bằng phương pháp sinh học.

Đối với chất thải rắn không được thu gom, với giả định là 70% được chôn lấp lộ thiên và 30% đốt lộ thiên. Kết quả tổng hợp lượng chất thải rắn khu vực nông thôn được xử lý theo các hình thức khác nhau như sau:

Bảng 2.7. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2022

Đơn vị: nghìn tấn/năm

| Năm | Chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng chôn lấp (tấn) | Xử lý sinh học (tấn) | Đốt lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.163.687 | 3.258.324 | 4.422.011 |  | 1.396.425 |
| 1991 | 1.301.219 | 3.229.389 | 4.530.608 |  | 1.384.024 |
| 1992 | 1.441.787 | 3.195.960 | 4.637.747 |  | 1.369.697 |
| 1993 | 1.585.304 | 3.158.412 | 4.743.716 |  | 1.353.605 |
| 1994 | 1.729.190 | 3.112.542 | 4.841.733 |  | 1.333.947 |
| 1995 | 1.874.336 | 3.061.415 | 4.935.750 |  | 1.312.035 |
| 1996 | 2.023.097 | 3.009.357 | 5.032.455 |  | 1.289.725 |
| 1997 | 2.139.664 | 2.907.426 | 5.047.090 |  | 1.246.040 |
| 1998 | 2.286.033 | 2.844.841 | 5.130.874 |  | 1.219.218 |
| 1999 | 2.434.813 | 2.780.813 | 5.215.626 |  | 1.191.777 |
| 2000 | 2.580.061 | 2.709.064 | 5.289.125 |  | 1.161.027 |
| 2001 | 2.598.277 | 2.728.191 | 5.326.469 |  | 1.169.225 |
| 2002 | 2.613.305 | 2.743.970 | 5.357.275 |  | 1.175.987 |
| 2003 | 2.616.717 | 2.747.553 | 5.364.270 |  | 1.177.523 |
| 2004 | 2.620.782 | 2.751.821 | 5.372.603 |  | 1.179.352 |
| 2005 | 2.630.632 | 2.762.164 | 5.392.796 |  | 1.183.785 |
| 2006 | 2.639.625 | 2.771.606 | 5.411.230 |  | 1.187.831 |
| 2007 | 2.648.682 | 2.781.116 | 5.429.799 |  | 1.191.907 |
| 2008 | 2.647.517 | 2.779.893 | 5.427.410 |  | 1.191.383 |
| 2009 | 2.647.285 | 2.779.649 | 5.426.935 |  | 1.191.278 |
| 2010 | 3.152.311 | 2.438.893 | 5.591.205 |  | 1.045.240 |
| 2011 | 3.197.468 | 2.473.830 | 5.671.298 |  | 1.060.213 |
| 2012 | 3.274.652 | 2.533.546 | 5.808.198 |  | 1.085.806 |
| 2013 | 3.349.221 | 2.591.239 | 5.940.460 |  | 1.110.531 |
| 2014 | 3.211.435 | 2.784.429 | 5.995.864 | 169.023 | 1.120.889 |
| 2015 | 3.535.507 | 2.675.045 | 6.210.553 | 186.079 | 1.066.700 |
| 2016 | 3.877.199 | 2.562.374 | 6.439.573 | 204.063 | 1.010.705 |
| 2017 | 4.673.797 | 2.697.124 | 7.370.921 | 245.989 | 1.050.486 |
| 2018 | 5.536.229 | 2.785.252 | 8.321.481 | 291.380 | 1.068.802 |
| 2019 | 6.468.608 | 2.828.818 | 9.297.426 | 340.453 | 1.066.442 |
| 2022 | 6.320.154 | 2.763.896 | 9.084.050 | 332.640 | 1.041.967 |

Tổng lượng chất thải rắn chôn lấp bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của thành thị và nông thôn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.8. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp

| Năm | Chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng chôn lấp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.580,08 | 3.686,54 | 5.266,62 |
| 1991 | 1.796,28 | 3.693,47 | 5.489,75 |
| 1992 | 2.026,08 | 3.695,86 | 5.721,94 |
| 1993 | 2.270,52 | 3.693,90 | 5.964,42 |
| 1994 | 2.544,70 | 3.694,93 | 6.239,63 |
| 1995 | 2.845,36 | 3.695,16 | 6.540,52 |
| 1996 | 3.158,28 | 3.686,27 | 6.844,55 |
| 1997 | 3.728,96 | 3.772,71 | 7.501,67 |
| 1998 | 4.143,71 | 3.767,33 | 7.911,05 |
| 1999 | 4.582,90 | 3.752,31 | 8.335,22 |
| 2000 | 5.594,19 | 3.948,21 | 9.542,40 |
| 2001 | 5.815,70 | 3.927,64 | 9.743,34 |
| 2002 | 6.040,69 | 3.899,12 | 9.939,81 |
| 2003 | 6.310,15 | 3.868,82 | 10.178,96 |
| 2004 | 6.594,54 | 3.833,57 | 10.428,10 |
| 2005 | 6.867,21 | 3.790,64 | 10.657,85 |
| 2006 | 7.401,50 | 3.795,56 | 11.197,06 |
| 2007 | 7.972,63 | 3.786,75 | 11.759,38 |
| 2008 | 8.847,93 | 3.797,99 | 12.645,91 |
| 2009 | 9.966,27 | 3.866,41 | 13.832,68 |
| 2010 | 11.265,10 | 3.520,60 | 14.785,70 |
| 2011 | 12.702,08 | 3.741,11 | 16.443,19 |
| 2012 | 14.024,32 | 3.966,83 | 17.991,15 |
| 2013 | 15.385,27 | 4.196,05 | 19.581,32 |
| 2014 | 9.441,65 | 4.743,09 | 14.184,74 |
| 2015 | 9.869,63 | 4.741,27 | 14.610,90 |
| 2016 | 10.897,78 | 4.137,28 | 15.035,06 |
| 2017 | 12.891,22 | 4.277,65 | 17.168,86 |
| 2018 | 14.403,61 | 4.403,08 | 18.806,69 |
| 2019 | 16.027,72 | 4.521,07 | 20.548,79 |
| 2022 | 16.477,42 | 4.562,04 | 21.039,46 |

- Chất thải rắn công nghiệp

Chất thải rắn công nghiệp được chia thành chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh phụ thuộc vào diện tích cho thuê, diện tích sử dụng, tính chất và loại hình công nghiệp của khu công nghiệp. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp khá cao, tuy nhiên việc thống kê lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và chôn lấp còn nhiều hạn chế. Số liệu về chất thải rắn công nghiệp thông thường được mang đi chôn lấp từ năm 2006 đến năm 2010 được thu thập từ báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của các tỉnh thành phố. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), mức tăng phát sinh CTR của khu công nghiệp trung mình 10% mỗi năm, do không có số liệu bổ sung cụ thể nên áp dụng tỷ lệ này cho giai đoạn từ năm 2011-2022. Đối với giai đoạn năm 1990-2005, không có số liệu liên quan như diện tích cho thuê, diện tích sử dụng để ngoại suy, vì thế cũng giả định lượng chất thải này giảm trung bình 10% mỗi năm.

Bảng 2.9. Ước tính tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp

| Năm | Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp (tấn) |
| --- | --- |
| 1990 | 394.055 |
| 1991 | 437.839 |
| 1992 | 486.487 |
| 1993 | 540.542 |
| 1994 | 600.602 |
| 1995 | 667.335 |
| 1996 | 741.484 |
| 1997 | 823.871 |
| 1998 | 915.412 |
| 1999 | 1.017.124 |
| 2000 | 1.130.138 |
| 2001 | 1.255.709 |
| 2002 | 1.395.232 |
| 2003 | 1.550.258 |
| 2004 | 1.722.509 |
| 2005 | 1.913.899 |
| 2006 | 2.126.555 |
| 2007 | 2.365.777 |
| 2008 | 2.637.064 |
| 2009 | 2.981.708 |
| 2010 | 3.291.570 |
| 2011 | 3.620.727 |
| 2012 | 3.982.800 |
| 2013 | 4.381.080 |
| 2014 | 4.819.187 |
| 2015 | 5.301.106 |
| 2016 | 5.831.217 |
| 2017 | 6.414.339 |
| 2018 | 7.055.772 |
| 2019 | 7.761.350 |
| 2022 | 8.537.485 |

### 2.1.2. Tỷ lệ thành phần chất thải chôn lấp

Dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2005-2010, thành phần chất thải được thể hiện trong bảng dưới đây. Tỷ lệ này được tính cho cả giai đoạn từ năm 1990 đến 2013 do không có số liệu thu thập cho các năm còn lại.

Bảng 2.10. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 1990-2013

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 59,2 |
| 2 | Cây cối | 2,9 |
| 3 | Giấy | 3,2 |
| 4 | Gỗ | 1,3 |
| 5 | Dệt may | 3,5 |
| 6 | Tã lót | 0,01 |
| 7 | Nhựa và các các thứ khác | 29,9 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2011-2015, thành phần chất thải được thể hiện trong bảng dưới đây, giá trị này được tính cho giai đoạn 2014-2016.

Bảng 2.11. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2014-2016

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 59,1 |
| 2 | Cây cối | 2,9 |
| 3 | Giấy | 3,2 |
| 4 | Gỗ | 1,3 |
| 5 | Dệt may | 3,4 |
| 6 | Tã lót | 0,01 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác | 30 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Do không có số liệu cho giai đoạn 2017-2022, nên đã sử dụng các nguồn tham khảo và ý kiến của chuyên gia như sau:

Bảng 2.12. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2017-2022

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ* | 53,1 |
| 2 | Rác thải sân vườn** | 4,5 |
| 3 | Giấy* | 3,9 |
| 4 | Gỗ** | 1,1 |
| 5 | Dệt may*** | 4,0 |
| 6 | Tã lót** | 0,05 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác | 33,4 |

Nguồn: (*) Số liệu trung bình của các đô thị tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, 2018; (**) Ý kiến chuyên gia; (***) Lấy theo tỷ lệ dệt may của hộ gia đình năm 2017, Báo cáo hiện trạng môi trường, 2019.

## 2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học đối với các loại chất thải hữu cơ như thực phẩm, bùn thải…là phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là giảm khối lượng chất thải, ổn định chất thải và tiêu diệt được mầm bệnh trong chất thải. Đồng thời sản xuất khí sinh học để sử dụng năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học có thể dùng để tái chế dưới dạng phân bón và thực hành đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Ước tính phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu về số lượng và loại chất thải rắn được xử lý sinh học. Dữ liệu về phương pháp ủ phân và xử lý kỵ khí cũng cần được thu thập riêng, nếu có thể. Dữ liệu mặc định cho từng khu vực về phân bón được cung cấp trong Bảng 2.1, chương 2 và dữ liệu cụ thể cho một số quốc gia được cung cấp trong Phụ lục 2A.1. Quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn có thể được coi bằng 0 nếu không có dữ liệu. Dữ liệu mặc định chỉ được sử dụng khi dữ liệu quốc gia không có sẵn.

Bước 2: Ước tính phát thải CH4 và N2O từ xử lý sinh học bằng các phương trình 4.1 và 4.2. Sử dụng các hệ số phát thải mặc định hoặc theo quốc goa theo hướng dẫn được quy định trong mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3 của IPCC2006.

Bước 3: Lượng khí CH4 phát sinh trừ đi lượng khí được thu hồi được lượng khí phát thải hàng năm.

Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ: cả nước hiện có khoảng 35 cơ sở/nhà máy xử lý CTR bằng công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ. Mặc dù công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ có ưu điểm tạo ra sản phẩm phân hữu cơ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc quản lý, vận hành bảo dưỡng hệ thống dây chuyền công nghệ khá phức tạp, hiệu quả hoạt động còn thấp, mức đầu tư và chi phí vân hành lớn, sản phẩm khó tiêu thụ và khó khống chế được ô nhiễm thứ cấp đối với môi trường. Do đó, xu hướng tương lai, công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ dễ bị thay thế bằng các công nghệ khác tiên tiến hơn.

Tổng lượng chất thải rắn đô thị được xử lý sinh học tại các nhà máy xử lý chất thải rắn làm phân compost được ước tính tại Bảng 2.3, và tổng lượng chất thải rắn nông thôn làm phân compost được ước tính tại Bảng 2.7. Năm 2022 tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học là được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.13. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học

| Năm | Đô thị (tấn) | Nông thôn (tấn) | Tổng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1.845.382 | 169.023 | 2.014.404 |
| 2015 | 1.893.036 | 186.079 | 2.079.115 |
| 2016 | 1.937.011 | 204.063 | 2.141.074 |
| 2017 | 2.207.987 | 245.989 | 2.453.977 |
| 2018 | 2.362.864 | 291.380 | 2.654.244 |
| 2019 | 2.535.518 | 340.453 | 2.875.971 |
| 2022 | 2.694.177 | 332.640 | 3.026.816 |

## 2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)

Thiêu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác mở, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói. Việt đốt lộ thiên chất thải chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn hơn là ở thành thị.

Tại Việt Nam, các loại chất thải rắn được đốt bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Thiêu đốt chất thải lỏng vẫn chưa được tính toán do chưa thu thập được số liệu.

### 2.3.1. Số liệu hoạt động quá trình Thiêu đốt chất thải

Quá trình thiêu đốt chất thải chủ yếu bao gồm: một phần chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Trong đó, chất thải sinh hoạt được thiêu đốt chủ yếu phát sinh ở khu vực thành thị bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải thông thường phát sinh tại các cơ sở y tế. Chất thải nguy hại được thiêu đốt bao gồm chất thải nguy tại từ y tế, công nghiệp và nông nghiệp.

Thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Số liệu thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt đô thị được ước tính tại Bảng 2.3, theo đó, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thiêu đốt năm 2022 là 1.418.385 tấn.

Thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động y tế

Chất thải y tế bao gồm chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt (chất thải rắn thông thường) và chất thải nguy hại. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động y tế được thiêu đốt được ước dựa trên số giường bệnh. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đề quản lý chất thải: “Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2017, CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có khoảng 47-50 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại”. Cũng theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2022: “Tổng CTR y tế nguy hại trên toàn quốc khoảng 24 nghìn tấn/năm”. Dựa trên các số liệu trên đã ước tính được tổng lượng chất thải rắn y tế phát sinh năm 2022 là 157,19 nghìn tấn, trong đó 24 nghìn tấn là chất thải rắn nguy hại và 133,19 nghìn tấn là chất thải rắn thông thường.

Bảng 2.14. Khối lượng CTR y tế được thiêu đốt năm 2022

| Nội dung | Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giường bệnh* | 1000 giường | 308,4 | 330,3 | 323,8 | 330,8 |
| Tỷ lệ phát sinh CTR | kg/giường/ngày | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Tổng lượng CTR phát sinh ** | Nghìn tấn/năm | 146,55 | 156,95 | 153,87 | 157,19 |
| Tổng lượng CTR nguy hại phát sinh ** | Nghìn tấn/năm | 17,70 | 19,80 | 21,90 | 24,00 |
| Tổng lượng CTR thông thường phát sinh | Nghìn tấn/năm | 128,85 | 137,15 | 131,96 | 133,19 |

Nguồn: (*) Niên giám thống kê năm 2017-2022;

(**) Báo cáo môi trường quốc gia 2017 chuyên đề Chất thải rắn, Bộ TNMT,2017; Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2022, Bộ TNMT, 2022.

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các bệnh viện như sau:

Bảng 2.15. Tổng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt năm 2022

| Tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thiêu đốt (tấn) | Tổng chất thải rắn sinh hoạt từ bệnh viện được thiêu đốt (tấn) | Tổng CTR được thiêu đốt (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1.418.385 | 133.192 | 1.551.577 |

Thiêu đốt chất thải rắn nguy hại

Đối với chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt bao gồm: chất thải rắn y tế, công nghiệp, và nông nghiệp.

- Chất thải rắn y tế nguy hại được ước tính tại Bảng 2.17, tổng lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh và thiêu đốt năm 2022 là 24.000 tấn.

Bảng 2.16. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (Gg) | Tổng lượng phát thải (GgCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 12,11 | 339,00 |
| 3 | N2O | 0,73 | 192,51 |
| Tổng |  |  | 531,51 |

- Chất thải rắn công nghiệp nguy hại: Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2016-2022, lượng CTNH từ công nghiệp phát sinh trong năm 2019 khoảng 1.133.077 tấn (tăng 256.688 tấn so với năm 2018) tập trung chủ yếu các các ngành công nghiệp nhẹ, luyện kim, hóa chất. Do chưa có số liệu thu thập cho năm 2022, vì vậy giả định lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại của năm 2022 bằng năm 2019 là 1.133.077 tấn và lượng chất thải này được giả định thiêu đốt là 85% (theo ước tính của chuyên gia), như vậy tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại thiêu đốt năm 2022 là 963.115 tấn.

- Chất thải rắn nông nghiệp nguy hại: theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2016-2022: “Theo báo cáo công tác BVMT của Bộ NNPTNN năm 2019, đã có 438.032kg bao gói, chai đựng háo chất BVTV sau sử dụng được thu gom, trong đó đã tiêu hủy 346.013kg”. Do không có số liệu cho năm 2022 nên đã giả định lượng tiêu hủy chất thải rắn nông nghiệp nguy hại bằng băn 2019 là 346,01 tấn.

Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 2.17. Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt

| STT | Loại chất thải nguy hại | Tổng lượng chất thải nguy hại được thiêu đốt (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn nguy hại y tế | 20.400 |
| 2 | Chất thải rắn nguy hại công nghiệp | 963.115 |
| 3 | Chất thải rắn nguy hại nông nghiệp | 346 |
|  | TỔNG | 983.861 |

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt (bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt tại các bệnh viện) là 1.551.577 tấn, và chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt là 983.861 tấn.

### 2.3.2. Số liệu hoạt động quá trình Đốt lộ thiên chất thải

Quá trình đốt lộ thiên chất thải bao gồm đốt lộ thiên chất thải sinh hoạt thành thị và nông thôn được ước tính tại Bảng 2.3 và 2.7, tổng lượng chất thải rắn được đốt lộ thiên được tổng hợp dưới bảng sau:

Bảng 2.18. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn

| Năm | CTRSH đô thị (tấn) | CTRSH nông thôn (tấn) | Tổng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 674.958 | 1.010.705 | 1.685.663 |
| 2017 | 677.367 | 1.050.486 | 1.727.853 |
| 2018 | 693.354 | 1.068.802 | 1.762.156 |
| 2019 | 725.251 | 1.066.442 | 1.791.693 |
| 2022 | 770.634 | 1.041.967 | 1.812.601 |

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn thông thường được đốt lộ thiên năm 2022 là 1.812.601 tấn.

## 2.4. Xử lý và xả thải nước thải (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4D)

Quá trình xử lý nước thải yếm khí là nguồn phát sinh khí mê-tan (CH4) và cũng có thể là nguồn phát thải nitơ ôxit (N2O). Phát thải CO2 không được xem xét trong Hướng dẫn IPCC. Nước thải được sinh ra từ nhiều nguồn như thương mại, công nghiệp và sinh hoạt. Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ, tại các cơ sở/nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc được xử lý tập trung tại một trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp hoặc gần đó. Nước thải sinh hoạt được định nghĩa là nước thải từ quá trình sử dụng của các hộ gia đình.

Hệ thống xử lý và xả thải nước thải có thể khác nhau ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, hệ thống xử lý và xả thải có thể khác nhau đối với các khu vực như thành thị và nông thôn, và đối với người thu nhập cao và thu nhập thấp.

### 2.4.1. Phát thải CH4 từ Nước thải sinh hoạt

a. Số liệu về dân số

Số liệu về dân số được thu thập từ Tổng cục thống kê, năm 2022 số liệu dân số sơ bộ ước tính như sau:

- Dân số thành thị: 35.932.660 người

- Dân số nông thôn: 61.650.030 người

- Tổng dân số thành thị và nông thôn là: 97.582.690 người

b. Số liệu về tỷ lệ dân số theo khu vực

Theo hướng dẫn của IPCC, cần điều tra tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn để phân loại và định nghĩa các nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao, đồng thời việc xử lý nước thải theo các loại hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc nhiều vào khu vực sinh sống của dân cư (thành thị và nông thôn) vì vậy, thay vì phân loại số liệu dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao như hướng dẫn, sẽ phân loại số liệu dân số theo khu vực sinh sống là thành thị và nông thôn để đồng nhất với các loại hệ thống xử lý nước thải ở khu vực đó và phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.

Dựa trên số liệu về dân số có tỷ lệ dân số thành thị chiếm 37% và dân số nông thôn chiếm 63%.

c. Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2017, tại các khu vực thành thị, tình hình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê năm 2019, trong tổng số 862 đô thị trên cả nước, có 71 đô thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn chiếm 8,23%. Tỷ lệ này được xác đinh là tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị lớn hay từ nguồn có thu nhập cao. Còn lại các hệ số cho hệ thống xử lý nước thải theo nguồn thu nhập thấp và hệ thống xử lý tự hoại, không được xử lý được dựa trên phán đoán của chuyên gia để ước tính thông số này cho năm 2022 như sau.

- Khu vực thành thị

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 8,23%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 45,9% (chiếm 50% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 45,9% (chiếm 50% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

- Khu vực nông thôn

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 0,00%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 50%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 50%

d. Hệ số BOD sử dụng giá trị mặc định là 14,6 kg BOD/1000/năm (bảng 6-5, Hướng dẫn IPCC 1996 – trang 6.23).

### 2.4.2. Phát thải CH4 từ Nước thải công nghiệp

a. Tổng sản lượng của các ngành công nghiệp

Dữ liệu hoạt động về sản lượng của các ngành công nghiệp được thu thập tại Tổng cục thống kê và được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.19. Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng trong năm 2022

| STT | Ngành công nghiệp | Sản lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 43.440.650 |
| 2 | Kim loại màu | 346.102 |
| 3 | Phân hóa học* | 5.058.000 |
| 4 | Bia | 3.955.120 |
| 5 | Rượu mạnh và rượu trắng | 338.680 |
| 6 | Đường kính | 1.672.910 |
| 7 | Thủy hải sản đóng hộp và ướp đông | 1.290.820 |
| 8 | Cà phê bột và cà phê hòa tan | 131.100 |
| 9 | Nước giải khát | 1.139.880 |
| 10 | Giấy, bột giấy | 2.754.240 |
| 11 | Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa | 1.487.200 |
| 12 | Sản phẩm từ sữa | 1.444.020 |
| 13 | Dầu thực vật tinh luyện | 1.347.080 |
| 14 | Cao su ** | 1.226.000 |

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022, Tổng cục Thống kê, 2021; (*) Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, 2022 (**) Bản tin ngành cao su, Vietdata, 2022.

b. Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 2.20. Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng

| STT | Ngành công nghiệp | Lưu lượng nước thải/sản phẩm (m3/tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 0,1 |
| 2 | Kim loại màu | 0,1 |
| 3 | Phân bón | 0,2 |
| 4 | Bia* | 11,5 |
| 5 | Rượu | 12 |
| 6 | Đường | 7 |
| 7 | Chế biến thủy sản | 21,5 |
| 8 | Cà phê | 0,63 |
| 9 | Nước giải khát | 11,38 |
| 10 | Giấy, bột giấy ** | 225 |
| 11 | Xà phòng*** | 3 |
| 12 | Sữa | 7,5 |
| 13 | Dầu thực vật*** | 3.1 |
| 14 | Cao su | 0,5 |

Nguồn: Bộ Công thương;

(*): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành sản xuất bia (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008);

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008)

(***): IPCC 2006

c. Nồng độ COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 2.21. Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành Công nghiệp

| STT | Ngành công nghiệp | COD (kg COD/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 0,5 |
| 2 | Kim loại màu | 0,5 |
| 3 | Phân bón | 0,23 |
| 4 | Bia* | 3,5 |
| 5 | Rượu | 1,2 |
| 6 | Đường | 0,2 |
| 7 | Chế biến thủy sản | 1,47 |
| 8 | Cà phê | 0,02 |
| 9 | Nước giải khát | 1,7 |
| 10 | Giấy, bột giấy** | 2,94 |
| 11 | Xà phòng*** | 0,9 |
| 12 | Sữa | 0,8 |
| 13 | Dầu thực vật*** | 0,85 |
| 14 | Cao su | 0,23 |

(Nguồn: Bộ Công Thương)

(*): Tài liệu kỹ thuật đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải một số ngành công nghiệp (Tổng cục Môi trường, 2011)

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008))

(***): IPCC 2006

d. Tỷ lệ các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm xử lý hiếu khí, bán hiếu kí, kị khí và đổ ra sông. Do không có số liệu thu thập cụ thể. Nên dựa vào phương pháp chuyên gia tỷ lệ các loại hệ thống như sau:

- Xử lý hiếu khí: 27,0%

- Xử lý bán hiếu khí: 52,4%

- Xử lý kị khí: 0,6 %

- Xả ra sông hồ: 20,0%

### 2.4.3. Phát thải N2O từ nước thải

Số liệu hoạt động tính toán phát thải N2O từ nước thải bao gồm: 1) Dân số; 2)Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm

- Số liệu dân số: Tổng dân số năm 2016 là: 97.582.690 người;

- Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: theo báo cáo của Viện dinh dưỡng Việt Nam, tiêu thụ protein theo đầu người năm 2000 là 22,6 kg/người/năm, năm 2010 là 27,1 kg/người/năm. Ước tính, lượng tiêu thụ protein theo đầu người năm 2022 là 33,1 kg/người/năm.

## 2.5. Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động

Để đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải, cần thực hiện các bước sau:

Xác định mục tiêu và phạm vi của kiểm kê:

- Xác định rõ mục tiêu của việc kiểm kê: Chọn các loại khí nhà kính bạn muốn đo lường, ví dụ: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, và các chất khí khác.

- Xác định phạm vi địa lý và thời gian của kiểm kê.

- Phạm vi địa lý: Xác định vị trí hoặc khu vực cụ thể mà kiểm kê sẽ được thực hiện. Điều này có thể bao gồm các cơ sở chất thải, trạm xử lý, khu vực tái chế, hoặc bất kỳ điểm nào khác liên quan đến chất thải.

- Phạm vi thời gian: Xác định khoảng thời gian mà quá trình kiểm kê sẽ diễn ra. Có thể là một đợt kiểm kê đơn lẻ hoặc một chuỗi các đợt kiểm kê liên tiếp.

- Tần suất kiểm kê: Quyết định tần suất mà bạn sẽ thực hiện kiểm kê. Có thể là theo tháng, theo quý, hàng năm, hoặc một lịch trình khác phù hợp với yêu cầu của bạn.

- Định danh các nguồn tiếp xúc với khí nhà kính: Xác định các nguồn tiếp xúc potiential với các loại khí nhà kính mà bạn quyết định đo lường. Điều này có thể bao gồm các hoạt động xử lý, lưu trữ, vận chuyển, và xử lý cuối cùng của chất thải.

- Xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng: Nghiên cứu và xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ phát thải khí nhà kính, bao gồm điều kiện thời tiết, loại chất thải, công nghệ xử lý,...

- Xác định các phương pháp đo lường: Chọn các phương pháp đo lường chính xác và phù hợp với các loại khí nhà kính mà bạn đã chọn.

Lựa chọn phương pháp đo lường:

- Chọn các phương pháp đo lường phù hợp với mục tiêu và phạm vi của kiểm kê.

- Sử dụng thiết bị đo trực tiếp:

Cảm biến Liên tục: Sử dụng cảm biến liên tục để đo các loại khí nhà kính (như CO2, CH4) trong không khí một cách liên tục. Cảm biến này thường được cài đặt tại các điểm quan trắc cố định.

Anemometer: Sử dụng để đo tốc độ và hướng gió, điều này có thể cần thiết để hiểu rõ hơn về tốc độ trao đổi không khí.

- Thu mẫu và phân tích trên máy chuyển mẫu:

Thu Mẫu Theo Chu Kỳ: Thu mẫu không khí tại các vị trí cụ thể sau đó đưa vào phân tích lab.

Phân Tích Khí Bằng GC (Gas Chromatography): Sử dụng để phân tích chính xác các thành phần trong mẫu khí nhà kính.

Spectrometer: Sử dụng để xác định phổ phát xạ của các chất khí nhà kính, từ đó có thể suy ra nồng độ.

- Sử dụng các phương pháp liên quan đến thể tích:

Thiết bị đo thể tích: Được sử dụng để đo lường thể tích của các khoảng không gian nơi khí nhà kính được giữ lại.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình tính toán và phân tích dữ liệu đã thu thập để ước tính nồng độ các chất khí nhà kính.

- Thiết bị đo tỷ lệ phân tử: Sử dụng để đo tỷ lệ phân tử của các chất khí nhà kính trong mẫu.

- Đảm bảo rằng các phương pháp này đáng tin cậy và đã được kiểm chứng.

Đào tạo nhóm kiểm kê:

  - Đào tạo đội ngũ kiểm kê về cách sử dụng thiết bị đo, kỹ thuật kiểm kê và các quy trình liên quan.

- Đảm bảo rằng đội ngũ kiểm kê hiểu rõ về cách sử dụng các thiết bị đo một cách chính xác và hiệu quả.

- Tiến hành các buổi đào tạo thực tế và mô phỏng để giúp nhóm làm quen với việc sử dụng thiết bị trong các tình huống thực tế.

- Hướng dẫn về các kỹ thuật kiểm kê cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.

- Bao gồm cách tiếp cận các điểm kiểm kê, cách thu thập mẫu, và các quy trình liên quan.

  - Cung cấp hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường khi tiến hành kiểm kê.

- Đảm bảo rằng nhóm kiểm kê hiểu về các biện pháp an toàn cần thiết để tránh tai nạn và thảm họa môi trường.

- Hướng dẫn về việc sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và các quy trình an toàn khác liên quan đến kiểm kê.

- Thực hiện các bài kiểm tra thực hành và lý thuyết để đảm bảo rằng nhóm đã nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết.

- Cung cấp các tài liệu hướng dẫn liên quan đến các công nghệ mới, phương pháp kiểm kê tiên tiến, và các quy định mới.

- Tổ chức các buổi họp và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng nhóm kiểm kê vẫn duy trì và cải thiện kỹ năng của mình.

- Khích lệ nhóm kiểm kê tham gia vào việc cung cấp ý kiến phản hồi về quá trình kiểm kê và các cải tiến có thể được thực hiện.

Thiết lập quy trình kiểm kê cụ thể:

  - Xác định các vị trí kiểm kê, thời điểm thực hiện, và tần suất kiểm kê.

  - Đảm bảo rằng các quy trình kiểm kê được tuân thủ nghiêm ngặt và được ghi lại một cách chính xác.

Sử dụng thiết bị đo chính xác:

  - Đảm bảo rằng các thiết bị đo đạt chuẩn và đang hoạt động tốt trước khi sử dụng.

  - Thực hiện các hiệu chuẩn cần thiết để đảm bảo tính chính xác của kết quả đo.

Kiểm soát các yếu tố ngoại vi:

  - Theo dõi và ghi lại các yếu tố ngoại vi có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm kê (ví dụ: điều kiện thời tiết, môi trường xung quanh).

Kiểm tra lại và xác nhận kết quả:

  - Kiểm tra lại kết quả đo lường để đảm bảo tính chính xác và sự nhất quán.

  - Thực hiện các phép tính hoặc kiểm tra thống kê cần thiết để xác nhận sự đáng tin cậy của số liệu.

Báo cáo và ghi lại kết quả:

  - Tổ chức và báo cáo kết quả kiểm kê theo các tiêu chuẩn và quy định liên quan.

  - Lưu trữ số liệu một cách an toàn và dễ dàng truy cập để phục vụ cho việc phân tích và báo cáo sau này.

Kiểm tra và cập nhật quy trình kiểm kê:

  - Liên tục đánh giá và cập nhật quy trình kiểm kê để cải thiện chất lượng và đáng tin cậy của số liệu.

Kiểm định bên ngoài (tùy chọn):

  - Cân nhắc việc tham gia các tổ chức hoặc chuyên gia độc lập để kiểm định lại kết quả kiểm kê.

Top of Form

# KẾT LUẬN

Báo cáo này tập trung vào chủ đề "Đảm bảo chất lượng số liệu hoạt động trong lĩnh vực chất thải". Việc quản lý và đảm bảo chất lượng số liệu trong lĩnh vực chất thải là một yếu tố quan trọng đối với việc hiểu và ứng phó với tác động môi trường của các hoạt động xử lý chất thải.

Việc đề xuất các biện pháp để đảm bảo chất lượng số liệu, từ việc xác định rõ mục tiêu và phạm vi kiểm kê, lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp, đào tạo nhóm kiểm kê đến việc cập nhật và kiểm tra định kỳ các quy trình là vô cùng cần thiết.

Việc thiết lập các quy trình chuẩn mực và đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt sẽ cung cấp một cơ sở vững chắc cho việc thu thập và bảo quản số liệu. Điều này sẽ hỗ trợ quyết định đúng đắn và ứng phó linh hoạt với các tình huống thay đổi trong lĩnh vực chất thải.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan và việc duy trì kiến thức liên tục về các phương pháp đo lường và tiêu chuẩn mới sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc cải thiện chất lượng số liệu và tăng cường hiệu quả của các hoạt động kiểm kê.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (20011 - 2015) các tỉnh/thành phố.

- Niên giám Thống kê 2000 – 2016, Tổng Cục Thống kê.

- Báo cáo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 – 2010, Bộ Y tế, 2012.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh/thành phố.

- Quy hoạch vùng về bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn cho 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, 2007.

- Báo cáo diễn biến môi trường Viêt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004.

- IPCC, Hướng dẫn của IPCC năm 2006 cho Kiểm kê KNK quốc gia.