CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.3.1

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

TRONG LĨNH VỰC AFOLU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.3.1

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

TRONG LĨNH VỰC AFOLU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023.

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC AFOLU	2

1.1. Tổng quan chung về phát thải khí nhà kính	2

1.2. Số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực AFOLU năm 2020	5

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU	17

2.1. Giới thiệu chung	17

2.1.1. Mục tiêu	17

2.1.2. Nhiệm vụ	17

2.1.3. Đối tượng và phạm vi thực hiện	17

2.1.4. Phương pháp thực hiện	17

2.1.5. Tổ chức thực hiện	18

2.2. Kết quả thực hiện	21

2.2.1. Đánh giá chung quy trình QA	23

2.2.2. QA Số liệu hoạt động	25

2.3. Đánh giá chung về kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2018, 2020 trong lĩnh vực AFOLU sau QA/QC	28

KẾT LUẬN	31

TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Phát thải KNK lĩnh vực Nông nghiệp năm 2014	5

Bảng 1.2  Số lượng các loại vật nuôi năm 2022	5

Bảng 1.3 Số lượng vật nuôi năm 2022 theo từng vùng khí hậu	7

Bảng 1.4 Diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ năm 2022 phục vụ tính toán Tăng trữ lượng sinh khối từ Đất trồng trọt nguyên trạng	8

Bảng 1.5 Diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ phục vụ tính toán tăng trưởng các-bon sinh khối hàng năm từ Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt	9

Bảng 1.6 Diện tích Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt theo các loại rừng năm 2022	11

Bảng 1.7 Diện tích Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt phục vụ tính toán phát thải từ chuyển đổi sử dụng đất	11

Bảng 1.8 Sản lượng cây trồng năm 2018	12

Bảng 1.9 Tỷ lệ bị đốt cháy ngoài đồng	12

Bảng 1.10 Diện tích đồng cỏ bị đốt năm 2022 (đơn vị: nghìn ha)	14

Bảng 1.11 Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2022	15

Bảng 2.2 Kết quả QA số liệu hoạt động phục vụ tính toán kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2022  trong lĩnh vực AFOLU	25

Bảng 2.3 Đánh giá chung sau QA/QC kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2018, 2022	28

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| KNK | Khí nhà kính |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| UNFCCC | Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Đảm bảo chất lượng |

# MỞ ĐẦU

Biến đổi khí hậu hiện đang là một vấn đề được toàn nhân loại quan tâm bậc nhất, sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Thiên tai và các hiện tượng cực đoan khác đã đang và sẽ gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh và là mối lo ngại cho các quốc gia trên thế giới. Căn cứ khoản 6 Điều 91 Chương VII về Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022 cũng quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia, cấp ngành gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan; kiểm tra việc thực hiện hoạt động có liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi quản lý”.

Đảm bảo chất lượng (QA) trong kiểm kê khí nhà kính là một hệ thống quy trình xem xét được hoạch định được thực hiện bởi những người không trực tiếp tham gia vào quá trình biên soạn/phát triển hàng tồn kho. Việc đánh giá, tốt nhất là do bên thứ ba thực hiện sau khi kiểm kê hoàn chỉnh sau khi thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng (QC). Các đánh giá xác minh rằng các mục tiêu có thể đo lường đã được đáp ứng, đảm bảo rằng việc kiểm kê thể hiện ước tính phát thải và hấp thụ tốt nhất có thể dựa trên kiến thức khoa học hiện tại và tính sẵn có của dữ liệu, đồng thời hỗ trợ tính hiệu quả của quy trình QC.

Trên cơ sở phân tích trên, việc kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 để làm cơ sở tính toán và có kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp, đảm bảo lượng phát thải khí nhà kính ròng về “0”. Để báo cáo kết quả kiểm kê lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực AFOLU đạt chất lượng cao, việc thực hiện đảm bảo chất lượng (QA) là cần thiết.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC AFOLU

## 1.1. Tổng quan chung về phát thải khí nhà kính

KNK là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại), được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Các KNK chủ yếu bao gồm: hơi nước, CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC. Trong hệ mặt trời, bầu khí quyển của sao Kim, sao Hỏa và Titan cũng chứa các khí gây hiệu ứng nhà kính. KNK ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiệt độ của Trái Đất, nếu không có chúng, nhiệt độ bề mặt Trái Đất trung bình sẽ lạnh hơn hiện tại khoảng 33°C (59°F).

Căn cứ theo nguồn gốc phát sinh, xu hướng, mức độ tuyệt đối cũng như mức độ ảnh hưởng đến tổng tiềm năng phát thải KNK của các quốc gia, các nguồn phát thải được chia thành 4 nhóm chính:

Năng lượng: Là một trong những nguồn phát thải KNK lớn nhất hiện nay. Lĩnh vực này thường đóng góp đến trên 90% lượng CO2 và 75% lượng KNK khác, phát thải ở các nước đang phát triển. 95% các khí từ ngành năng lượng là CO2, còn lại là CH4 và NO với mức tương đương. Phát thải trong lĩnh vực năng lượng chia thành 3 nhóm: Phát thải do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (trong các ngành công nghiệp năng lượng, hoạt động giao thông vận tải,...); Phát thải tức thời (tức là lượng khí, hơi thải ra từ các thiết bị nén do rò rỉ, không mong muốn hoặc không thường xuyên từ quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển nhiên liệu,...); Hoạt động thu hồi và lưu trữ các bon. Trong đó, phát thải từ đốt nhiên liệu hóa thạch đóng góp đến 70% tổng lượng phát thải, tiêu biểu là từ các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu.

Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU): Phát thải từ lĩnh vực IPPU phát sinh trong các quy trình xử lý công nghiệp. Việc sử dụng KNK trong các sản phẩm và sử dụng các bon trong các nhiên liệu hóa thạch không nhằm mục đích sản xuất năng lượng. Trong đó, nguồn phát thải chính là các quy trình công nghiệp xử lý nguyên liệu về mặt hóa học hoặc vật lý. Bởi ở các quy trình này, nhiều loại KNK đã được tạo ra, bao gồm: CO2, CH4, N2O, HFCs và PFCs.

Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU): Các nguồn chủ yếu gây phát thải bao gồm: Phát thải CH4 và N2O từ chăn nuôi, trồng lúa nước, đất canh tác nông nghiệp, hoạt động đốt trong sản xuất nông nghiệp; Phát thải/hấp thụ CO2 trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất. Nói chung, lĩnh vực AFOLU đóng góp khoảng 30% lượng phát thải KNK toàn cầu, chủ yếu là do CO2 phát thải từ những thay đổi trong sử dụng đất (phần lớn là do phá rừng nhiệt đới) và CH4, N2O từ trồng trọt và chăn nuôi gia súc.

Chất thải: Các loại KNK có thể phát sinh trong lĩnh vực chất thải bao gồm: CO2, CH4 và N2O. Các nguồn phát sinh chính được ghi nhận là: chôn lấp chất thải rắn; xử lý sinh học chất thải rắn; thiêu hủy và đốt mở chất thải; xử lý và xả nước thải. Thông thường, CH4 phát thải từ các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS), chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng lượng KNK của lĩnh vực này. CH4 trong xả và xử lý nước thải cũng đóng một vai trò tương đối quan trọng. Bên cạnh đó, xả thải, xử lý chất thải rắn và nước thải cũng đồng thời tạo ra các hợp chất hữu cơ, dễ bay hơi không metan (NMVOCs), NOx, CO và NH3. NOx chủ yếu sinh ra khi đốt chất thải, còn NH3 sinh ra trong quá trình compost. Hai hợp chất này có thể gián tiếp tạo ra N2O. Tuy nhiên, lượng N2O chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, không đáng kể.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giảm lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu cũng như hiểu rõ mức độ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, Việt Nam đã ủng hộ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và chủ động tham gia các thỏa thuận pháp lý liên quan đến giảm nhẹ BĐKH. Cụ thể, Việt Nam đã ký Công ước Khí hậu năm 1992, phê chuẩn năm 1994; đã ký Nghị định thư Kyōto năm 1998 và phê chuẩn năm 2002; đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Công ước Khí hậu và Nghị định thư Kyōto; đã gửi Ban thư ký Công ước Khí hậu Thông báo quốc gia lần thứ nhất (2003), Thông báo quốc gia lần thứ hai (2010), Báo cáo Cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất (2014), phản ánh những nỗ lực mới nhất về việc ứng phó với biến đổi khí hậu và kiểm kê KNK.

Về nội dung Kiểm kê KNK, Việt Nam đã tiến hành kiểm kê KNK quốc gia năm 2010, được thực hiện từ năm 2013 đến 2014 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam” (2010-2014) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Trong năm 2010, tổng lượng phát thải KNK tại Việt Nam là 246,8 triệu tấn CO2 tương đương bao gồm lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) và 266 triệu tấn CO2 tương đương không bao gồm LULUCF. Trong giai đoạn 1994 - 2010, tổng lượng phát thải KNK tại Việt Nam (bao gồm LULUCF) tăng nhanh từ 103,8 triệu tấn lên 246,8 triệu tấn CO2 tương đương, trong đó năng lượng là lĩnh vực tăng nhanh nhất từ 25,6 triệu tấn lên 141 triệu tấn CO2 tương đương.

Năm 2014, tổng lượng phát thải khí nhà kính tại Việt Nam là 283,96 triệu tấn CO2 tương đương, trong đó năng lượng là lĩnh vực phát thải lớn nhất với 171,62 triệu tấn CO2 tương đương. Nông nghiệp xếp thứ 2 với 89,75 triệu tấn CO2 tương đương. Trong nông nghiệp, ngành canh tác lúa và đất nông nghiệp phát thải nhiều nhất, chiếm tương ứng 50% và gần 27% tổng lượng phát thải trong lĩnh vực này năm 2014. Trồng lúa là ngành đóng góp lớn nhất vào tổng lượng KNK phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp do đây là ngành phát thải lượng lớn khí metan (CH4) và oxit nito (N2O). Ngành công nghiệp phát thải 38,61 triệu tấn CO2 tương đương. Riêng lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp không phát thải và đã hấp thụ được 37,54 triệu tấn CO2 tương đương.

Đối với lĩnh vực Nông nghiệp, tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2014 là 89.751,8 nghìn tấn CO2tđ. Hoạt động canh tác lúa phát thải KNK với tỷ lệ lớn nhất chiếm 49,352% thấp nhất là từ đốt đồng cỏ chiếm 0,001%. Kết quả phát thải KNK lĩnh vực nông nghiệp được thể hiện trong Bảng sau.

Bảng 1.1 Phát thải KNK lĩnh vực Nông nghiệp năm 2014

| Nguồn phát thải | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng phát thải | 57.214,3 | 32.537,5 | 89.751,8 |
| Tiêu hóa thức ăn | 10.200,6 | 0,0 | 10.200,6 |
| Quản lý chất thải | 704,6 | 8.158,7 | 8.863,4 |
| Canh tác lúa | 44.294,6 | 0,0 | 44.294,6 |
| Đất nông nghiệp | 0,0 | 23.955,5 | 23.955,5 |
| Đốt đồng cỏ | 0,9 | 0,1 | 1,0 |
| Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,6 | 423,1 | 2.436,7 |

Nguồn: Thông báo Quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam cho Công ước khung

của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

## 1.2. Số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực AFOLU năm 2022

a) Tiêu hóa thức ăn

Số liệu hoạt động là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi. Số lượng bò sữa được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2022 (xuất bản năm 2021) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số lượng bò thịt được tính toán dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa (số liệu về tổng số lượng bò lấy từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê).

Số liệu về số lượng gia súc khác được lấy từ Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bảng 1.2  Số lượng các loại vật nuôi năm 2022

|  | Số lượng (con) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 331.368 | Niên giám Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) |
| Bò thịt | 5.899.132 | Được tính toán dựa trên tổng số lượng Bò trừ đi số lượng Bò sữa. Tổng số lượng Bò được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê. |
| Trâu | 2.332.754 | Số lượng Trâu, Lợn, Gia cầm lấy từ Niên giám Thống kê năm 2022 (xuất bản năm 2021) của Tổng cục Thống kê. Số lượng Ngựa, Dê, Cừu lầy từ Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 (xuất bản năm 2021) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. |
| Cừu | 114.165 |  |
| Dê | 2.654.573 |  |
| Ngựa | 50.941 |  |
| Lợn | 22.027.900 |  |

b) Quản lý chất thải vật nuôi

Số liệu hoạt động để tính toán lượng phát thải CH4 trong lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình 15-25oC và > 25oC).

Theo hướng dẫn IPCC 2006, việc phân chia ra các vùng có điều kiện khí hậu khác nhau là cần thiết vì lượng phát thải khí nhà kính phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi trong IPCC 2006 có phân chia ra 03 vùng khí hậu là: vùng có nhiệt độ trung bình <15oC, từ 15 đến 25oC và >25oC. Theo nhiệt độ trung bình năm từng vùng địa lý của Việt Nam có thể phân chia ra thành 02 vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC, vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Theo Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2021, vùng khí hậu Việt Nam được phân ra các vùng khí hậu như sau: Vùng khí hậu Tây Bắc, vùng khí hậu Đông Bắc, vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, vùng khí hậu Bắc Trung Bộ, vùng khí hậu Nam Trung Bộ, vùng khí hậu Tây Nguyên, vùng khí hậu Nam Bộ. Trong đó, các vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC bao gồm Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC bao gồm vùng khí hậu Nam trung bộ và Nam Bộ.

Bảng 1.3 Số lượng vật nuôi năm 2022 theo từng vùng khí hậu

Đơn vị: con

| Loại vật nuôi | Vùng 15-25oC | Vùng >25oC | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Con |  |  |
| Bò sữa | 171.368 | 160.000 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2022, Bộ NNPTNT, 2021 |
| Bò thịt | 3.418.585 | 2.480.547 |  |
| Trâu | 2.102.813 | 229.941 |  |
| Cừu | 50.727 | 63.438 |  |
| Dê | 1.179.505 | 1.475.068 |  |
| Ngựa | 50.559 | 382 |  |
| Lợn | 14.113.200 | 7.914.700 |  |
| Gia cầm | 331.474.000 | 181.216.000 |  |

Nguồn: Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2022, Bộ NNPTNT, 2021

c) Đất nông nghiệp

Theo số liệu từ ma trận sử dụng đất được cung cấp bởi Cục Viễn thám quốc gia, tổng diện tích đất trồng trọt năm 2022 bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, cây lâu năm thân gỗ là 11.562.640 ha. Trong khi đó, theo quyết định số 378/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022, tổng diện tích đất trồng trọt năm 2022 là 11.718.391 ha. Hai số liệu này chênh lệch với nhau khoảng 155,75 nghìn ha.

Số liệu chênh lệch này có thể được giải thích là do quá trình giải đoán ảnh đoán ảnh trong quá trình xây dựng ma trận sử dụng đất của Cục Viễn thám quốc gia, và quá trình thống kê số liệu của Bộ TNMT. Do sự chênh lệch diện tích chỉ chiếm 0,014% là không đáng kể nên chấp nhận được.

Trong mục 3.B.2, lượng phát thải/hấp thụ xảy ra trong quá trình thay đổi trữ lượng các-bon trong sinh khối tươi, chất hữu cơ chết, đất được tính toán.

- Đất trồng trọt nguyên trạng

Theo hướng dẫn của IPCC, chu kỳ tăng trưởng của cây lâu năm là 8 năm, có nghĩa là cây sẽ tăng trưởng phát triển trong vòng 8 năm và đạt trạng thái ổn định. Trong khi đó, ma trận sử dụng đất được xây dựng với giai đoạn là 10 năm (năm 2010-2022), như vậy đối với diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ nguyên trạng trong giai đoạn này đều đã trưởng thành. Và tại đây chỉ ước tính lượng cây trồng lâu năm thân gỗ chưa trưởng thành được chuyển đổi từ tiểu hạng mục Đất trồng lúa, Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu năm (không phải thân gỗ) sang Đất trồng cây lâu năm thân gỗ. Diện tích chuyển đổi này được ước tính bằng 8/10 diện tích chuyển đổi của các loại đất kể trên sang Đất trồng cây lâu năm thân gỗ do chu kỳ tăng trưởng của cây lâu năm thân gỗ là 08 năm được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1.4 Diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ năm 2022 phục vụ tính toán Tăng trữ lượng sinh khối từ Đất trồng trọt nguyên trạng

Đơn vị: ha

| STT | Vùng | Trưởng thành | Chưa trưởng thành | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung | 68.958 | 1.156 | 70.114 |
| 2 | Đồng bằng sông Cửu Long | 6.293 | 154 | 6.447 |
| 3 | Đồng bằng sông Hồng | 4.924 | 0 | 4.924 |
| 4 | Đông Nam bộ | 81.980 | 268 | 82.248 |
| 5 | Trung du miền núi phía Bắc | 226.569 | 1.557 | 228.126 |
| 6 | Tây nguyên | 18.993 | 18.792 | 37.785 |
|  | Tổng | 407.717 | 21.927 | 429.644 |

Nguồn: Hướng dẫn của IPCC

Như vậy, tổng diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ chưa trưởng thành được tính toán lượng hấp thụ là 21.927 ha.

- Số liệu hoạt động tính toán Giảm: bao gồm mất sinh khối do khai thác gỗ, gỗ củi và cháy. Số liệu mất sinh khối do khai thác gỗ giả định đã được bao gồm trong tính toán Khai thác gỗ của Đất rừng nguyên trạng nên sẽ báo cáo là IE. Đối với số liệu khai thác gỗ củi tiểu hạng mục này không thu thập được dữ liệu nên báo cái là NE. Đối với phát thải từ cháy, đã được ước tính tại lĩnh vực Nông nghiệp (cháy phụ phẩm nông nghiệp) nên được báo cáo là IE.

- Chuyển đổi sử dụng đất

- Số liệu hoạt động phục vụ tính toán Tăng trữ lượng các-bon từ đất trồng cây lâu năm thân gỗ là số liệu diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ chưa trưởng thành được ước tính bằng 8/10 diện tích chuyển đổi của các loại Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt do chu kì tăng trưởng của cây trồng lâu năm là 8 năm (theo hướng dẫn của IPCC). Dựa trên số liệu về diện tích đất chuyển đổi thành đất trồng trọt được trích xuất từ bản đồ viễn thám giai đoạn 2010-2022, diện tích của cây trồng lâu năm thân gỗ trưởng thành được ước tính cho tăng trữ lượng các-bon sinh khối như sau:

Bảng 1.5 Diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ phục vụ tính toán tăng trưởng các-bon sinh khối hàng năm từ Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt

Đơn vị: ha

| STT | Loại hình chuyển đổi | Diện tích cây lâu năm thân gỗ trưởng thành | Diện tích cây trồng lâu năm thân gỗ chưa trưởng thành | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt (FC) | 12.723 | 10.185 | 63.626 |
| 2 | Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt (GC) | 27.844 | 111.376 | 139.220 |
| 3 | Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt (WC) | 3.660 | 14.639 | 18.299 |
| 4 | Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt (SC) | 1.483 | 5.931 | 7.414 |
| 5 | Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt (OC) | 7.205 | 28.819 | 36.024 |
|  | TỔNG | 49.621 | 170.950 | 139.285 |

Nguồn: Hướng dẫn của IPCC

Như đã trình bày trong mục Đất trồng trọt nguyên trạng, tính toán hấp thụ các-bon sinh khối tăng hàng năm từ đất trồng trọt chỉ tính đến sinh khối của cây trồng lâu năm thân gỗ chưa trưởng thành, đối với diện tích cây trồng lâu năm đã trưởng thành được coi là đạt trạng thái ổn định. Như vậy, tổng diện tích tính toán hấp thụ cho quá trình tăng trưởng sinh khối hàng năm đối với cây trồng lâu năm thân gỗ chưa ổn định là 170.950 ha.

Diện tích các loại Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt sử dụng số liệu từ Ma trận sử dụng đất (trích xuất từ bản đồ) chia trung bình cho 10 năm (giai đoạn 2010-2022) để được diện tích chuyển đổi trong 1 năm.

Riêng đối với diện tích Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt, có diện tích Đất rừng trồng chuyển đổi thành đất trồng trọt, chỉ tính sinh khối của cây trồng sau 1 năm (sau chuyển đổi), đối với sinh khối trước chuyển đổi của rừng trồng được coi là bằng 0 do lượng sinh khối mất đi từ hoạt động này đã được bao gồm trong Mất rừng do Khai thác gỗ của hạng mục Đất rừng nguyên trạng để tránh tính trùng lặp.

Số liệu diện tích của Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt như sau:

Bảng 1.6 Diện tích Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt theo các loại rừng năm 2022

| Loại rừng | Diện tích (ha) |
| --- | --- |
| 1. Rừng gỗ tự nhiên | 22.136 |
| 2. Rừng gỗ trồng | 6.983 |
| 2. Rừng tre nứa | 530 |
| 3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 7.849 |
| 4. Rừng cau dừa | - |
| 5. Rừng ngập mặn | 448 |
| Tổng | 37.946 |

Bảng 1.7 Diện tích Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt phục vụ tính toán phát thải từ chuyển đổi sử dụng đất

| STT | Loại hình chuyển đổi | Diện tích chuyển đổi trong năm kiểm kê |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt (FC) | 37.946 |
| 2 | Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt (GC) | 97.270 |
| 3 | Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt (WC) | 4.441 |
| 4 | Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt (SC) | 7.623 |
| 5 | Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt (OC) | 16.180 |
|  | Tổng | 163.460 |

d) Đốt phụ phẩm nông nghiệp

Khi đốt cháy các phụ phẩm có liên quan đến hoạt động nông nghiệp, khí nhà kính được thải ra từ quá trình đốt cháy chất hữu cơ. Các số liệu về sản lượng cây trồng được lấy từ Niên giám thống kê của TCTK và FAOSTAT.

Bảng 1.8 Sản lượng cây trồng năm 2018

| Loại cây trồng | Sản lượng (nghìn tấn) | Diện tích (ha) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô | 4.559,7 | 942.500 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lúa | 42.760,9 | 7.279.000 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Kê | 2 | 1.344 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 76,1 | 49.700 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Khoai tây | 294,09 | 18.804 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 1.372,2 | 109.300 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Sắn | 10.487,8 | 524.500 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Mía | 11.534,5 | 185.700 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lạc | 425,4 | 169.700 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Các loại đậu | 167,1 | 140.300 | FAOSTAT |
| Bông | 0,10 | 100 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Đay | 0,33 | 73 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Cói | 75,14 | 8.623 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Vừng | 23,59 | 28.080 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Thuốc lá | 36,55 | 12.979 | Niên giám Thống kê - TCTK |

Bảng 1.9 Tỷ lệ bị đốt cháy ngoài đồng

| Loại cây trồng | Giá trị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Lúa | 0,286 | Sử dụng tỷ lệ đốt cho khu vực miền Bắc và miền Trung đối với cây trồng lúa thuộc Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2022. |
|  | 0,580 | Sử dụng tỷ lệ đốt cho khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối với cây trồng lúa được tính toán từ tỷ lệ đốt phụ phẩm trong bài báo khoa học “Ước tính lượng khí phát thải do đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của các tác giả Trần Xuân Dũng, Nguyễn Huỳnh Thi đăng tải trên tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022. |
| Ngô | 0,389 | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2022. |
| Khoai lang | 0,1 |  |
| Sắn | 0,588 |  |
| Mía | 0,517 |  |
| Lạc | 0,35 | Giá trị mặc định cho nước đang phát triển, trang 4.83, Hướng dẫn của IPCC 1996 sửa đổi |
| Kê | 0,25 |  |
| Đậu tương | 0,25 |  |
| Khoai tây | 0,25 |  |
| Đậu | 0,25 |  |
| Bông | 0,25 |  |
| Đay | 0,25 |  |
| Cói | 0,25 |  |
| Vừng | 0,25 |  |
| Thuốc lá | 0,25 |  |

e) Đốt đồng cỏ

Ở Việt Nam, có hai loại đồng cỏ là: cây lùm bụi và cỏ. Số liệu thống kê về diện tích đốt của cây lùm bụi và cỏ năm 2022 được giả định không thay đổi so với năm 2016.

Bảng 1.10 Diện tích đồng cỏ bị đốt năm 2022 (đơn vị: nghìn ha)

| Loại | 2022 |
| --- | --- |
| Cỏ | 1,09 |
| Cây lùm bụi | 0,38 |

Nguồn: Niên giám Thống kê - TCTK

f) Canh tác lúa

Tổng diện tích canh tác lúa theo khu vực (Bắc, Trung, Nam) được lấy từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2022. Sự phân chia các khu vực (Bắc, Trung và Nam) là tuân theo sự phân chia hành chính của Việt Nam. Theo phân chia hành chính thì khu vực miền Bắc bao gồm Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc; khu vực miền Trung bao gồm Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; khu vực miền Nam bao gồm Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích lúa được phân chia theo mùa vụ đặc trưng của từng vùng.

Tỷ lệ diện tích lúa được tưới và cấp nước chủ động tới 85,72% trong đó Miền Bắc : ĐBSH (93,31%), Trung du (74,2%) Miền Trung: BTB và duyên hải (89.32%), Tây Nguyên (82.64%) Miền Nam: ĐNB (72.96%); TNB (84.74%) số liệuđược cung cấp bởi Tổng cục Thống kê qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp vụ đông xuân năm 2022.

Diện tích lúa được tưới khô ướt xen kẽ một phần và diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần tại các vùng được thu thập từ các thông tin về diện tích canh tác áp dụng các kỹ thuật như canh tác cải tiến SRI, tưới khô ướt xen kẽ (AWD), canh tác lúa thông minh,  1 phải 5 giảm (1P5G) và 3 giảm 3 tăng (3G3T) có áp dụng dưới khô ướt xen kẽ từ các nguồn thông tin bao gồm các báo cáo từ các dự án đã được thực hiện như nghiên cứu của Lê Văn Chính (2019) dự án sản xuất lúa bền vững Agresults, dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam thực hiện từ năm 2015-2022 (VnSAT), dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện từ năm 2015-2022 (WB7) và một số nguồn tài liệu tham khảo và các trang website tin tức chính thống khác.

Số liệu về diện tích lúa tưới tiêu ngập nước thường xuyên được tính toán dựa trên tổng diện tích lúa được tưới trừ đi diện tích lúa tưới tiêu ngập nước gián đoạn.

Diện tích lúa nương năm 2022 đươc thu thập và tổng hợp dựa trên số liệu báo cáo từ các sở nông nghiệp các tỉnh cùng các nguồn tài liệu tham khảo và các trang website tin tức chính thống khác. Tổng diện tích lúa nương năm 2022 chỉ còn 67,4 nghìn ha giảm 44,2% so với diện tích lúa nương năm 2016. Diện tích lúa nhờ nước mưa năm 2022 được tính trên cơ sở tổng diện tích lúa canh tác trừ đi diện tích lúa được tưới và diện tích lúa nương.

Bảng 1.11 Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2022

| Năm 2022 | Miền Bắc |  | Miền Trung |  |  | Miền Nam |  |  | Tổng cả nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông |  |
| Nghìn Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích lúa canh tác | 745,60 | 902,90 | 652,80 | 417,00 | 335,00 | 1.625,70 | 265,90 | 2.334,10 | 7.279,00 |
| 1. Diện tích được tưới | 713,69 | 847,98 | 624,86 | 376,35 | 320,66 | 1.583,76 | 259,04 | 2.273,88 | 7.000,22 |
| 1.1. Diện tích tưới chủ động | 624,48 | 756,22 | 561,28 | 358,54 | 288,03 | 1.281,86 | 209,66 | 1.840,44 | 5.920,51 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ một phần | 23,76 | 28,77 | 15,67 | 10,01 | 8,04 | 23,14 | 3,78 | 33,22 | 146,39 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 10,58 | 12,81 | 6,37 | 4,07 | 3,27 | 186,43 | 30,49 | 267,67 | 521,69 |
| Diện tích tưới ngập thường xuyên | 590,14 | 714,64 | 539,24 | 344,46 | 276,73 | 1.072,30 | 175,39 | 1.539,55 | 5.252,44 |
| 1.2. Diện tích tưới không chủ động | 89,21 | 91,76 | 63,58 | 17,82 | 32,63 | 301,89 | 49,38 | 433,44 | 1.079,71 |
| 2. Diện tích lúa nương | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |
| 3. Diện tích tưới nhờ mưa – mưa thường xuyên | 31,91 | 9,22 | 27,94 | 18,95 | 14,34 | 41,94 | 6,86 | 60,22 | 211,38 |

# CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU

## 2.1. Giới thiệu chung

### 2.1.1. Mục tiêu

Thực hiện đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng (QA/QC) và các quy trình xác minh trong quá trình  xây dựng kiểm kê khí nhà kính quốc gia cần thực hiện để cải thiện tính minh bạch, nhất quán, khả năng so sánh, tính đầy đủ và chính xác của kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

Các hoạt động QA/QC và xác minh phải là một phần không thể thiếu của quy trình kiểm kê (xem Mục 1.6.3 của Chương 1, Tập 1, IPCC 2019).

### 2.1.2. Nhiệm vụ

Rà soát, kiểm tra đánh giá nguồn số liệu hoạt động, cách thu thập số liệu hoạt động, cách tính toán, lựa chọn các hệ số để đảm bảo được chất lượng/kiểm soát chất lượng (QA/QC) và các quy trình xác minh trong quá trình xây dựng kiểm kê khí nhà kính quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp

### 2.1.3. Đối tượng và phạm vi thực hiện

Đối tượng: Kiểm kê KNK trong lĩnh vực nông nghiệp

Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

### 2.1.4. Phương pháp thực hiện

Trình bày tóm tắt các phương pháp đã sử dụng để thực hiện công việc.

Các hoạt động bảo đảm chất lượng (QA) bao gồm một hệ thống quy hoạch của thủ tục rà soát quá trình biên tập/triển khai kiểm kê. Công việc rà soát xác minh rằng mục tiêu dữ liệu chất lượng đã được đáp ứng, đảm bảo rằng đợt kiểm kê đại diện cho các ước tính tốt nhất có thể về phát thải KNK với thực trạng hiện tại dữ liệu có sẵn, và hỗ trợ hiệu quả của quá trình QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong thu thập dữ liệu và tính toán và sử dụng các thủ tục tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải, các biện pháp đo lường, ước tính không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC cao cấp bao gồm đánh giá kỹ thuật của các loại nguồn, hoạt động và dữ liệu hệ số phát thải, và phương pháp.

Trong hướng dẫn của IPCC, phát thải và loại bỏ KNK cho Nông nghiệp bao gồm:

+ Phát thải và loại bỏ CO2 do thay đổi nguồn dự trữ C trong sinh khối, chất hữu cơ chết và khoáng đất, cho tất cả các vùng đất được quản lý;

+ Phát thải CO2 và ngoài CO2 do cháy trên tất cả các khu đất được quản lý;

+ Phát thải N2O từ tất cả các loại đất được quản lý;

+ Phát thải CO2 liên quan đến bón vôi và bón urê cho đất được quản lý;

+ Khí thải CH4 từ trồng lúa;

+ Phát thải CO2 và N2O từ đất hữu cơ canh tác;

+ Phát thải CO2 và N2O từ các vùng đất ngập nước được quản lý (với cơ sở để phát triển phương pháp luận cho CH4 phát thải từ vùng đất ngập nước);

+ Phát thải CH4 từ vật nuôi (lên men đường ruột);

+ Phát thải CH4 và N2O từ hệ thống quản lý phân gia súc gia cầm

### 2.1.5. Tổ chức thực hiện

(mô tả tổ chức thực hiện QA/QC kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực thực hiện)

#### 2.1.5.1. Tổ chức và trách nhiệm tham gia QC

Thực hiện các thủ tục QA/QC đòi hỏi nguồn lực, chuyên môn và thời gian. Trong việc xây dựng bất kỳ hệ thống QA/QC, dự kiến rằng các đánh giá sẽ phải được thực hiện trên những điều sau đây:

- Các nguồn lực được phân bổ để kiểm định chất lượng cho các loại nguồn  khác nhau và quy trình biên tập;

- Thời gian dành cho việc tiến hành kiểm tra và rà soát các ước tính phát  thải;

- Tính khả dụng và truy cập vào thông tin về dữ liệu hoạt động và các yếu tố phát thải, bao gồm cả chất lượng dữ liệu;

- Thủ tục để đảm bảo tin cậy của kiểm kê và thông tin nguồn loại, khi cần;

- Yêu cầu để lưu trữ thông tin;

- Tần số của kiểm tra QA/QC đối với các phần khác nhau của kiểm kê;

- Các cấp độ phù hợp QC đối với từng loại nguồn;

- Liệu nỗ lực gia tăng đối với QC sẽ cho kết quả trong cải thiện ước tính phát thải được và giảm sự không chắc chắn;

- Liệu có sẵn chuyên môn thích đáng để tiến hành kiểm tra và rà soát.

Trong thực tế, hệ thống QA/QC chỉ là một phần của quy trình xây dựng kiểm kê và các cơ quan kiểm kê không phải có các nguồn lực không giới hạn. Các yêu cầu kiểm định chất lượng, cải thiện độ chính xác và giảm tính không chắc chắn cần phải được cân bằng đối với các yêu cầu kịp thời và hiệu quả chi phí. Một hệ thống thực hành tốt sẽ tìm kiếm để đạt được sự cân bằng và để có  thể cải tiến liên tục ước lượng kiểm kê.

Trong hệ thống QA/QC, việc thực hành tốt cung cấp cho nỗ lực lớn hơn đối với loại nguồn lực chủ yếu và đối với những loại nguồn nơi mà dữ liệu và các thay đổi phương pháp gần đây đã xảy ra, hơn đối với các loại nguồn khác.

#### 2.1.5.2. QA/QC trong xác định nguồn số liệu hoạt động

Đảm bảo chất lượng chỉ có thể thực hiện tốt khi các yêu cầu về số liệu hoạt động được xác định rõ ràng, cụ thể. Các yêu cầu về số liệu hoạt động là nhu cầu có tính chất quan trọng để có bộ số liệu chính xác (nhu cầu thông tin). Nhu cầu thông tin là điểm khởi đầu trong chu trình đánh giá và tính toán phát thải KNK.

Cơ sở đầu tiên để xác định các số liệu hoạt động là các luật và các văn bản thoả thuận ở tầm quốc gia và quốc tế.  Ngoài ra, những yêu cầu phục vụ việc soát xét các quy định, việc xây dựng một chính sách mới, quan điểm của các nhà quản lý hiện hành, cũng là những cơ sở để xác định nhu cầu thông tin.

#### 2.1.5.3. QA/QC trong xử lý số liệu

Trong quá trình kiểm kê, số liệu thu được để sử dụng thường là rất lớn. Để thuận lợi cho việc tính toán thì các loại số liệu này được phân biệt rõ ràng, không nhầm lẫn với nhau và có thể truy xuất nguồn gốc.

#### 2.1.5.4. QA/QC trong phân tích số liệu

Phân tích số liệu là giai đoạn chuyển số liệu thô thành thông tin sử dụng được. Để những thông tin nhận được từ số liệu thô có thể so sánh và truy nguyên nguồn gốc, phải triển khai các biên bản phân tích số liệu.

Phải có phương pháp tư liệu hoá chuẩn mực nhằm biến các số liệu đã có thành cơ sở dữ liệu đễ truy cập và xử dụng khi cần thiết.

#### 2.1.5.5. QA/QC trong lập báo cáo

Mục tiêu cuối cùng của quá trình tính toán phục vụ kiểm kê là chuyển thông tin đã thu thập được tới người sử dụng thông tin. Một số kỹ thuật trình bày số liệu được sử dụng rộng rãi là:

1/ Các bảng số liệu đo

Cách liệt kê số liệu đo vào trong các bảng tạo điều kiện để không làm mất số liệu. Tuy nhiên, từ các số liệu trong bảng, người đọc số liệu phải tự tạo thành các thông tin cần thiết cho mình.

2/ Số liệu đo được xử lý thống kê

Xử lý thống kê sẽ chuyển đổi số liệu rời rạc thành các giá trị hệ thống thay đổi theo thời gian và không gian. Chúng tạo ra thông tin có thể sử dụng ngay cho người đọc.

3/ Đồ thị

Đồ thị giúp cho người đọc nhanh chóng rút ra được những nhận định tổng quát. Bằng việc nêu ra các tiêu chuẩn hoặc các tài liệu tham khảo trên đồ thị,

4/ Thông tin được trình bày có tính chất địa lý

Cách trình bày này giúp hiểu biết tốt hơn tình hình phát thải qua phân bố không gian của các thông số liên quan.

5/ Thông tin tổng hợp

Việc tổng hợp lại các số liệu là rất cần thiết để xử lý nhanh một lượng lớn số liệu. Sử dụng các phụ lục là phương pháp hay được dùng để đáp ứng yêu cầu này.

## 2.2. Kết quả thực hiện

- Đảm bảo chất lượng (QA):  là hệ thống rà soát kết quả kiểm kê được thực hiện bởi những người không trực tiếp tham gia vào việc thực hiện kiểm kê. Các đánh giá, tốt nhất được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập, được thực hiện sau khi kết quả kiểm kê đã được thực hiện QC. Các đánh giá xác nhận các đối tượng có thể đo lường được đáp ứng, đảm bảo kết quả kiểm kê phản ánh chính xác nhất về sự phát thải và hấp thụ trong bối cảnh hiện tại.

QA thiết lập và duy trì các yêu cầu đã đặt để đánh giá kết quả tính toán và kiểm kê đáng tin cậy. Một hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm tăng tính minh bạch trong suốt quá trình thưc hiện, đồng thời cải thiện quy trình và hiệu quả làm việc. QA cũng giúp quá trình tính toán đạt được chất lượng cao.

- Kiểm soát chất lượng trong kiểm kê KNK (QC):  là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời điều chỉnh để đạt được độ chính xác và độ tập trung của các phép đo theo yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo đảm cho hoạt động kiểm kê . Một khía cạnh quan trọng của QC là thiết lập các biện pháp kiểm soát được xác định rõ ràng. Những kiểm soát này giúp tiêu chuẩn hóa cả quá trình tính toán và kiểm soát đối với các vấn đề về chất lượng. Hạn chế khả năng xảy ra sai sót trong suốt quá trình kiểm kê. QC nên được thiết kế để:

+ Cung cấp việc kiểm tra định kỳ và nhất quán để đảm bảo số liệu thống nhất, chính xác, và đầy đủ;

+ Phát hiện và sửa các lỗi và thiếu sót; và

+ Hệ thống tài liệu và lưu trữ tài liệu kiểm kê và ghi lại tất cả các hoạt động QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra tính chính xác của dữ liệu thu thập, tính toán, và việc áp dụng các quy trình chuẩn hóa đã được chấp thuận cho việc tính toán, đo lường phát thải và hấp thụ, ước tính độ không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Các hoạt động QC cũng bao gồm các đánh giá kỹ thuật cho các danh mục, dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, các thông số tính toán khác, và phương pháp thực hiện. (Nguồn: IPCC, 2006)

- Kiểm soát chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng (QA) dữ liệu sử dụng cho kiểm kê KNK và nhập dữ liệu đầu vào cho kiểm kê KNK lĩnh vực Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

Tẩt cả các dữ liệu về số liệu hoạt động và hệ số phát thải đưa vào các bảng tính và quá trình nhập dữ liệu đều được kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng. Bao gồm:

1. Kiểm tra sự toàn vẹn, đúng đắn và đầy đủ của số liệu:

a) Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải, và những hệ số chuyển đổi:

b) Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

c) Kiểm tra phần tổng hợp bộ dữ liệu;

d) Kiểm tra tính liên tục của dữ liệu;

2. Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiết sót:

a) Kiểm tra phương pháp tính phát thải KNK;

b) Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

(iv) Phân tích độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

Áp dụng Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn trong kiểm kê KNK năm 2000 (GPG 2000) và hướng dẫn IPCC 2006 để đánh giá độ không chắc chắn của tính phát thải khí KNK năm 2018, 2022 (số liệu hoạt động, hệ số phát thải, kết quả phát thải). Một số giá trị độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, thông số, hệ số phát thải đặc trưng quốc gia được áp dụng theo đánh giá của các chuyên gia thống kê. Bao gồm:

1. Xác định sự không chắc chắn trong từng biến số được sử dụng trong kiểm kê (ví dụ: ước tính lượng phát thải từ các lĩnh vực cụ thể, các yếu tố phát thải, dữ liệu hoạt động);

2. Gộp các yếu tố không chắc chắn vào bản kiểm kê tổng hợp cuối cùng;

3. Xác định sự không chắc chắn theo xu hướng;

4. Xác định các nguồn không chắc chắn đáng kể trong kiểm kê để giúp ưu tiên thu thập dữ liệu và nỗ lực để cải thiện quá trình kiểm kê trong tương lai

Quy trình đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK trong lĩnh vực AFOLU được căn cứ theo hướng dẫn của IPCC 2006, IPCC2019

### 2.2.1. Đánh giá chung quy trình QA

(trình bày các hoạt động và kết quả QA theo hướng dẫn tại mục 6.8, trang 6.17, Volume 1. General Gudance and Reporting; Chapter 6. QA/QC and verification IPCC2006)

+ Thực hành tốt cho các quy trình QA bao gồm các đánh giá và kiểm tra để đánh giá chất lượng kiểm kê, để xác định sự tuân thủ các quy trình đã thực hiện và để xác định các lĩnh vực có thể cải thiện. Các quy trình QA có thể được thực hiện ở các cấp độ khác nhau và được áp dụng bên cạnh các quy trình QC như đã trình bày ở phần trên. Bản kiểm kê có thể được xem xét toàn bộ hoặc từng phần. Mục tiêu của việc thực hiện QA là thực hiện đánh giá một cách khách quan bản kiểm kê và những người đánh giá có thể có những quan điểm kỹ thuật khác nhau. Điều quan trọng là những cá nhân thực hiện đánh giá QA không tham gia vào việc chuẩn bị bản kiểm kê. Tốt nhất, những cá nhân này là các chuyên gia độc lập từ các cơ quan khác, không có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổng hợp kiểm kê quốc gia.

+ Thực hành tốt cho các cá nhân biên soạn kiểm kê là thực hiện một kiểm duyệt cơ bản của tất cả các lĩnh vực trước khi hoàn thiện bản kiểm kê để xác định các vấn đề tiềm ẩn và điều chỉnh lại. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng khả thi do những hạn chế về thời gian và nguồn lực. Các lĩnh vực chính và các lĩnh vực có những sự thay đổi đáng kể về dữ liệu hoặc phương phám nên được ưu tiên thực hiện.

Đánh giá của chuyên gia  (Expert peer review)

+ Hoạt động này bao gồm các đánh giá về mặt tính toán và các giả định được đưa ra trong quá trình tính toán từ các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan. Quy trình này thường được thực hiện bằng cách xem xét tài liệu liên quan đến các phương pháp và kết quả nhưng thường không bao gồm chứng nhận nghiệm ngặt về dữ liệu và tài liệu tham khảo như áp dung kiểm tra. Mục tiêu của đánh giá chuyên gia là để đảm bảo rằng các kết quả, giả định và phương pháp kiểm kê là hợp lý theo đánh giá của những người có kiến ​​thức trong lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, khi một quốc gia có các cơ chế đánh giá công khai và bên liên quan chính thức, những đánh giá này có thể bổ sung cho các đánh giá chuyên gia.

+ Không có công cụ hoặc cơ chế tiêu chuẩn nào cho các đánh giá chuyên gia về kiểm kê khí nhà kính, và việc sử dụng nó nên được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Nếu có mức độ không chắc chắn cao liên quan đến ước tính cho một lĩnh vực, chuyên gia đánh giá có thể cung cấp thông tin để cải thiện ước tính hoặc ít nhất là để định lượng tốt hơn độ không chắc chắn. Các đánh giá chuyên gia hiệu quả thường liên quan đến việc xác định và liên hệ với các tổ chức độc lập hoặc viện nghiên cứu quan trọng để xác định những cá nhân phù hợp nhất để tiến hành đánh giá. Đầu vào của chuyên gia này nên được tìm kiếm sớm trong quá trình thực hiện kiểm kê để các chuyên gia có thể đưa ra đánh giá về các phương pháp và thu thập dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các tính toán cuối cùng.

+ Kết quả phân tích của chuyên gia từ các quy trình của UNFCCC cũng nên được coi là một phần của quy trình cải thiện QA tổng thể. Kết quả và đề xuất từ ​​các quy trình này có thể cung cấp thông tin phản hồi có giá trị về các lĩnh vực mà việc kiểm kê có thể được cải thiện. Tuy nhiên, các quy trình này chỉ nên được coi là phần bổ sung cho các quy trình đánh giá và QA cấp quốc gia.

+ Kết quả đánh giá chuyên gia và phản hồi của người biên soạn bản kiểm kê đối với những phát hiện đó, có thể quan trọng đối với sự chấp nhận chung bản kiểm kê cuối cùng. Tất cả các đánh giá ngang hàng của chuyên gia phải được ghi chép đầy đủ, tốt nhất là ở định dạng báo cáo hoặc danh sách kiểm tra cho thấy những phát hiện và khuyến nghị để cải thiện.

Kiểm tra (Audits)

Để thực hiện tốt cho quá trình chuẩn bị bản kiểm kê, các cuộc kiểm tra có thể được sử dụng để đánh giá việc tuân thủ tối thiểu theo các hướng dẫn của quá trình QC đã được nêu trong kế hoạch QC. Điều quan trọng là kiểm tra viên phải độc lập với những cá nhân thực hiện kiểm kê để có thể đánh giá một cách khách quan nhất có thể. Kiểm tra đặc biệt hữu ích khi những phương pháp ước tính mới được áp dụng, hoặc khi có những thay đổi đáng kể trong phương pháp đang được áp dụng. Trái ngược với đánh giá chuyên gia, kiểm tra không tập trung vào kết quả tính toán. Mặc dù vậy, chúng cung cấp một sự phân tích sâu hơn về các quy trình tương ứng được thực hiện trong quá trình kiểm kê. Thực hành tốt cho những người biên soạn kiểm kê là phát triển một kế hoạch các cuộc kiểm tra tại các điểm quan trọng trong quá trình kiểm kê. Ví dụ, các cuộc kiểm tra liên quan tới việc thu thập dữ liệu ban đầu, các hoạt động đo lường, sao chép, tính toán có thể được tiến hành. Các cuộc kiểm tra có thể được sử dụng để xác minh rằng các bước QC đã được xác định đã được thực hiện, các quy trình QC dành riêng cho từng lĩnh vực đã được triển khai theo kế hoạch QC và các mục tiêu về chất lượng dữ liệu đã được đáp ứng.

### 2.2.2. QA Số liệu hoạt động

Bảng 2.2 Kết quả QA số liệu hoạt động phục vụ tính toán kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2022  trong lĩnh vực AFOLU

| STT | Nội dung QA | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa/ các cải thiện có thể thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu hóa thức ăn (3A1) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan | Số liệu hoạt động sử dụng đã được công bố trong Niên giám thống kê quốc gia, sau đó là số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và độ tin cậy của số liệu. |  |
| II | Quản lý chất thải vật nuôi (3A2) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan | Số liệu hoạt động sử dụng đã được công bố trong Niên giám thống kê quốc gia, sau đó là số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và độ tin cậy của số liệu. Các giả định đưa ra có cơ sở khoa học rõ ràng. | Đề nghị ghi rõ nguồn số liệu, trích dẫn nguồn năm xuất bản |
| III | Phát thải khí nhà kính từ đốt sinh khối (3C1) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan | - Chưa thể hiện rõ diện tích, lượng phụ phẩm bị đốt, lượng phụ phẩm phát sinh từ hiện trạng sản xuất các loại cây trồng. | - Làm rõ lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh, lượng phụ phẩm NN bị đốt |
| IV | Vôi (3C2) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan | Nguồn số liệu đưa ra là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. Thống nhất một số liệu hoạt động sử dụng |  |
| V | Sử dụng phân đạm (3C3) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan | Số liệu hoạt động sử dụng rõ ràng. | Số liệu về sản lượng phân đạm xuất, nhập khẩu để ước tính chính xác hơn lượng phân đạm tiêu thụ trong nước và cho sản xuất Nông nghiệp |
| VI | Phát thải trực tiếp N2O từ đất (3C4) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan. | Thiếu số liệu hoặc các giả định cần thiết về thông số FCR và FPRP | Bổ sung số liệu, phương pháp luận hoặc các giả định cần thiết để làm rõ các thông số này |
| VII | Phát thải gián tiếp N2O từ đất (3C5) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan. | Thiếu số liệu hoặc các giả định cần thiết về thông số FCR và FPRP | Bổ sung số liệu, phương pháp luận hoặc các giả định cần thiết để làm rõ các thông số này |
| VI | Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (3C6) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan. | Nguồn số liệu sử dụng rõ ràng, tin cậy, các tiêu chí, giả định đưa ra phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. |  |
| VII | Canh tác lúa (3C7) |  |  |
|  | Đánh giá về số liệu hoạt động, các giả định và các tài liệu liên quan. | Diện tích canh tác lúa vụ Hè Thu tại khu vực miền Nam chỉ 265,9 nghìn ha là chưa phù hợp | Kiểm tra lại quá trình tổng hợp và nhập số liệu. |

## 2.3. Đánh giá chung về kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2018, 2022 trong lĩnh vực AFOLU sau QA/QC

Bảng 2.3 Đánh giá chung sau QA/QC kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2018, 2022

| Phạm vi | Hoạt động QA/QC | Kết quả QA/QC |
| --- | --- | --- |
| Số liệu hoạt động | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động. | Nguồn số liệu hoạt động được sử dụng rõ ràng,đảm bảo độ tin cậy. Đã ưu tiên sử dụng các thông tin, số liệu hoạt động công bố trong Niên giám thống kê quốc gia, sau đó là số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước, một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; một số tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước. |
|  | Kiểm tra các giả định liên quan đến việc thiếu số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê. | Các giả định theo phương pháp chuyên gia đã sử dụng là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê còn có nhiều chỗ chưa nhất quán, cần phải cung cấp bảng tính excel và các nguồn tài liệu tham khảo các số liệu theo chuyên gia để có cơ sở kiểm tra tính đại diện, nhất quán và truy xuất nguồn số liệu |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực kiểm kê. | Số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực đã được kiểm tra, một số bảng và số liệu chưa nhất quán với năm kiểm kê, một số bảng bị trùng nhau nguồn số liệu, tuy nhiên tiêu đề bảng khác nhau (đã phân tích chỉ rõ ở mục 3A2 và 3 C6, 3 bảng: 11, 15 và 39) (Xem phần QC số liệu hoạt động |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực kiểm kê. | Số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các lĩnh vực. |

Một số khóa khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện QA/QC vẫn còn tồn tại. Thiếu các file bảng tính excel và số liệu hoạt động của các lĩnh vực, do đó việc xem xét kết quả của các phép tính còn gặp khó khăn và bất cập trong việc kiểm tra nguồn số liệu đầu vào và tính nhất quán của số liệu cũng như các phần tính toán, áp dụng các hệ số mặc định và của chuyên gia. Báo cáo chưa có phần tài liệu tham khảo, nguồn số liệu hoạt động 1 số hạng mục đưa vào không có năm xuất bản nên tìm kiếm, truy xuất nguồn gốc số liệu rất khó. Việc cập nhật số liệu tính toán của các nguồn khác (VD: báo cáo hiện trạng kiểm kê metan năm 2022 vào báo cáo thì nên ghi rõ nguồn tham khảo). Thiếu số liệu lượng phân Urê bón vào đất, sử dụng cho mục đích nông lâm nghiệp. Thiếu số liệu về tỷ lê N trong các  dạng phân bón vô cơ.

Đề nghị rà soát hoàn hiện lại theo ý kiến QA ở các phần đánh giá trên. Ngoài ra cung cấp các file số liệu hoạt động và file tính excel các lĩnh vực để kiểm tra đầu vào và tính nhất quán của số liệu; tính sai số nguồn nguồn số liệu đầu vào, các hệ số áp dụng vào tính toán. Kết quả tính toán kiểm kê sẽ được cập nhật sau khi kiểm tra lại các nguồn số liệu hoạt động và các file tính toán để đảm bảo tính chính xac, minh bạch và nhất quán của số liệu. Bổ sung danh mục tài liệu tham khảo vào ở cả 2 báo cáo 2018, 2022.

# KẾT LUẬN

Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực AFOLU, thực hiện đảm bảo chất lượng (QA) đảm bảo chất lượng góp phần nâng cao chất lượng kết quả tính toán phát thải. Qua đó đảm bảo, tăng độ tin cậy, chính xác, giúp các nhà quản lý chính sách tham khảo để có các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả, phù hợp. Bằng cách thực hiện những biện pháp này, bạn có thể đảm bảo chất lượng của quá trình kiểm kê khí nhà kính và tạo ra dữ liệu chính xác và đáng tin cậy để hỗ trợ quản lý môi trường và đưa ra các chiến lược giảm phát thải.

Báo cáo đã nêu được các thông tin cần thiết về các số liệu hoạt động cũng như các thông số đi kèm. Áp dụng đúng phương pháp QA/QC theo IPCC 2006 cập nhật mới nhất, đảm bảo độ chính xác cao. Số liệu hoạt động sử dụng đã được công bố trong Niên giám thống kê quốc gia, sau đó là số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và độ tin cậy của số liệu. Các giả định đưa ra có cơ sở khoa học rõ ràng.

Các giả định theo phương pháp chuyên gia đã sử dụng là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê còn có nhiều chỗ chưa nhất quán, cần phải cung cấp bảng tính excel và các nguồn tài liệu tham khảo các số liệu theo chuyên gia để có cơ sở kiểm tra tính đại diện, nhất quán và  truy xuất nguồn số liệu. Số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các lĩnh vực. Các báo cáo đã đáp ứng nhu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết một cách có hệ thống và khoa học.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016, Hà Nội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2022). “Niên giám thống kê 2022”;

Tiếng Anh

- IPCC (2006), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2022), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines.

- GHG Institute (2022), Training 501: Ipcc: introduction to cross-cutting issues.

- JICA, MURC (2014), Capacity Building for National Greenhouse Gas Inventories Project Reports.