CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.3.2

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI

TRONG LĨNH VỰC AFOLU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.3.2

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI

TRONG LĨNH VỰC AFOLU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: LỰA CHỌN HỆ SỐ PHÁT THẢI LĨNH VỰC AFOLU	2

1.1. Phát thải từ chăn nuôi và quản lý chất thải	2

1.1.1. Giới thiệu chung	2

1.1.2. Lựa chọn hệ số phát thải	2

1.2. Phát thải N2O từ đất và CO2 từ vôi và phân đạm	5

1.2.1. Phát thải N2O từ đất	5

1.2.2. Vôi	8

1.2.3. Phát thải CO2 từ phân đạm	9

1.3. Canh tác lúa	10

1.4. Khai thác gỗ	10

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI LĨNH VỰC AFOLU	12

2.1. Kết quả lựa chọn hệ số phát thải kiểm kê quốc gia khí nhà kính 2018, 2020	12

2.1.1. Chăn nuôi (3A)	12

2.1.2. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (hạng mục 3C)	18

2.2. Đảm bảo chất lượng hệ số phát thải kiểm kê quốc gia khí nhà kính 2018, 2020	22

2.3. Đánh giá chung về kiểm kê khí nhà kính quốc gia cho năm 2018, 2020 sau QA/QC	27

KẾT LUẬN	29

TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Hệ số phát thải cho tiêu hóa thức ăn (CH4)	12

Bảng 2.2 Lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi	12

Bảng 2.3 Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS) theo từng loại vật nuôi	13

Bảng 2.4 Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi	14

Bảng 2.5 Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi	15

Bảng 2.6 Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức	16

Bảng 2.7 Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam	17

Bảng 2.8 Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS)	18

Bảng 2.9 Hệ số phát thải của các khí nhà kính	18

Bảng 2.10 Hệ số phát thải tính toán đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng	19

Bảng 2.11 Tỷ lệ phát thải để tính toán đốt đồng cỏ	19

Bảng 2.12 Hệ số phát thải ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quản lý đất nông nghiệp	20

Bảng 2.13 Hệ số phát thải cơ bản đối với lúa ngập thường xuyên	20

Bảng 2.14 Hệ số SFw mặc định theo IPCC 2006 cho các loại hình tưới tiêu đối với lúa	21

Bảng 2.15 Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung (Sfo)	22

Bảng 2.16 Kết quả QA hệ số phát thải phục vụ tính toán kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2022  trong lĩnh vực AFOLU	25

Bảng 2.17 Đánh giá chung về hệ số phát thải kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2018, 2022	28

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| KNK | Khí nhà kính |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| UNFCCC | Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Đảm bảo chất lượng |

# MỞ ĐẦU

Những năm gần đây, Việt Nam có các dấu hiệu chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu (BĐKH). Những hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng về mức độ tác động, quy mô ảnh hưởng và tần suất xuất hiện; thêm vào đó các áp lực khác bao gồm sự suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường … càng làm gia tăng mức độ rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương của con người trước tác động tiêu cực của BĐKH. Nhằm hạn chế BĐKH, Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được thông qua vào năm 1994. Mục tiêu của Công ước này là nhằm cắt giảm phát thải KNK và tiến tới ngằn ngừa BĐKH. Để thực hiện được công ước này, một trong những yêu cầu đối với tất cả các nước tham gia vào UNFCCC và Nghị định thư Kyoto là phải tiến hành kiểm kê KNK ở cấp độ Quốc gia.

Phát thải khí nhà kính (KNK), bao gồm các khí CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs và CS6, trong đó chủ yếu là CO2 được coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu. Nguồn gây phát thải KNK chủ yếu là do đốt cháy nguyên liệu hóa thạch (xăng, dầu, ..), khai thác khoáng sản và thay đổi sử dụng đất (chuyển đổi rừng sang các mục đích phi lâm nghiệp).

Đảm bảo chất lượng (QA) hệ số phát thải trong kiểm kê quốc gia khí nhà kính được thực hiện góp phần thực hiện các mục tiêu của hướng dẫn thực hành tốt, cụ thể là cải thiện tính minh bạch, thống nhất, có thể so sánh được, hoàn chỉnh và chính xác. Việc xây dựng một hệ thống QA/QC cho các kỳ kiểm kê khí nhà kính tiếp theo để xây dựng các Thông báo quốc gia tiếp theo là một nhiệm vụ quan trọng trong số các hoạt động tương lai của Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng khi thực hiện các nghĩa vụ báo cáo cho UNFCCC và giúp cho các hoạt động khác về ứng phó với biến đổi khí hậu.

# CHƯƠNG 1: LỰA CHỌN HỆ SỐ PHÁT THẢI LĨNH VỰC AFOLU

## 1.1. Phát thải từ chăn nuôi và quản lý chất thải

### 1.1.1. Giới thiệu chung

Sản xuất chăn nuôi có thể dẫn đến phát thải khí mê-tan (CH4) từ quá trình lên men trong ruột và cả khí thải CH4 và oxit nitơ (N2O) từ hệ thống quản lý phân chăn nuôi. Gia súc là nguồn cung cấp CH4 quan trọng ở nhiều quốc gia vì dân số đông và tỷ lệ phát thải CH4 cao do hệ thống tiêu hóa của động vật nhai lại. Lượng khí thải mêtan từ quản lý phân có xu hướng nhỏ hơn lượng khí thải qua đường ruột, với lượng khí thải đáng kể nhất liên quan đến các hoạt động quản lý động vật nuôi nhốt, nơi phân được xử lý trong các hệ thống dựa trên chất lỏng. Lượng phát thải oxit nitơ từ quản lý phân thay đổi đáng kể giữa các loại hệ thống quản lý được sử dụng và cũng có thể dẫn đến phát thải gián tiếp do các dạng thất thoát nitơ khác từ hệ thống. Việc tính toán lượng nitơ thất thoát từ hệ thống quản lý phân cũng là một bước quan trọng trong việc xác định lượng nitơ cuối cùng sẽ có trong phân bón vào đất được quản lý hoặc được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu hoặc mục đích xây dựng – lượng khí thải được tính toán trong Chương 11, Mục 11.2 (Phát thải N2O từ đất được quản lý).

Các phương pháp ước tính lượng phát thải CH4 và N2O từ chăn nuôi yêu cầu xác định các phân nhóm vật nuôi, quần thể hàng năm và đối với các phương pháp Bậc cao hơn, lượng ăn vào và đặc tính. Các quy trình được sử dụng để xác định các phân nhóm vật nuôi, phát triển dữ liệu về quần thể và mô tả đặc tính thức ăn được mô tả trong Phần 10.2 (Đặc tính thức ăn và quần thể vật nuôi). Các hệ số tiêu hóa thức ăn được đề xuất cho các loại vật nuôi khác nhau đã được cung cấp để giúp ước tính lượng thức ăn ăn vào để sử dụng trong tính toán lượng khí thải từ các nguồn phân và ruột. Nên sử dụng đặc tính vật nuôi phối hợp như mô tả trong Phần 10.2 để đảm bảo tính nhất quán giữa các loại nguồn sau đây

### 1.1.2. Lựa chọn hệ số phát thải

Lựa chọn hệ số phát thải theo hướng dẫn của IPCC 2006 được hướng dẫn như sau.

Phương pháp tiếp cận cấp 1 đối với phát thải khí mêtan từ quá trình lên men đường ruột

Phương pháp Cấp 1 này được đơn giản hóa để chỉ cần có dữ liệu về quần thể động vật có sẵn để ước tính lượng phát thải. Hệ số phát thải mặc định được trình bày cho từng phân nhóm dân số được đề xuất. Mỗi bước được thảo luận lần lượt.

Bước 1: Quần thể động vật

Dữ liệu về quần thể động vật phải được thu thập bằng cách sử dụng phương pháp được mô tả trong Phần 10.2.

Bước 2: Hệ số phát thải

Mục đích của bước này là lựa chọn hệ số phát thải phù hợp nhất với đặc điểm chăn nuôi của đất nước. Hệ số phát thải mặc định cho quá trình lên men đường ruột đã được rút ra từ các nghiên cứu trước đây và được sắp xếp theo khu vực để dễ sử dụng.

Dữ liệu được sử dụng để ước tính hệ số phát thải mặc định cho quá trình lên men đường ruột được trình bày trong Phụ lục 10A.1.

| Bảng 10.9 Các phương pháp kiểm soát phát thải đề xuất cho lên mên đường ruột |  |
| --- | --- |
| Vật nuôi | Phương pháp đề xuất |
| Bò sữa | Cấp 2/ Cấp 3 |
| Gia súc khác | Cấp 2/ Cấp 3 |
| Trâu | Cấp 1/ Cấp 2 |
| Cừu | Cấp 1/ Cấp 2 |
| Dê | Cấp 1 |
| Lạc đà | Cấp 1 |
| Ngựa | Cấp 1 |
| Lừa | Cấp 1 |
| Heo | Cấp 1 |
| Gia cầm | Chưa phát triển |
| Khác | Cấp 1 |

Bảng 10.10 cho thấy hệ số phát thải lên men đường ruột của từng loài động vật ngoại trừ gia súc. Như được trình bày trong bảng, hệ số phát thải đối với cừu và lợn khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. Sự khác biệt về hệ số phát thải được thúc đẩy bởi sự khác biệt về lượng thức ăn ăn vào và các giả định về đặc tính thức ăn (Phụ lục 10A.1). Bảng 10.11 trình bày hệ số phát thải lên men đường ruột của gia súc. Một loạt các hệ số phát thải được hiển thị cho các điều kiện khu vực điển hình.

Mặc dù hệ số phát thải mặc định trong Bảng 10.11 đại diện rộng rãi cho tỷ lệ phát thải trong từng khu vực được mô tả, nhưng hệ số phát thải lại khác nhau ở mỗi khu vực. Kích thước vật nuôi và sản lượng sữa là những yếu tố quan trọng quyết định tỷ lệ phát thải của bò sữa. Những con bò sữa tương đối nhỏ hơn với mức sản lượng thấp được tìm thấy ở Châu Á, Châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ. Những con bò sữa tương đối lớn hơn với mức sản lượng cao được tìm thấy ở Bắc Mỹ và Tây Âu.

Quy mô động vật và cơ cấu quần thể là những yếu tố quan trọng quyết định tỷ lệ phát thải đối với các loại gia súc khác. Các loài gia súc khác tương đối nhỏ hơn được tìm thấy ở Châu Á, Châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ. Ngoài ra, nhiều gia súc khác ở những vùng này còn non. Các gia súc khác ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Châu Đại Dương lớn hơn và gia súc non chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong dân số.

Để chọn hệ số phát thải từ Bảng 10.10 và 10.11, hãy xác định khu vực phù hợp nhất với quốc gia đang được đánh giá. Rà soát kỹ các bảng biểu trong Phụ lục 10A.1 để đảm bảo các đặc điểm cơ bản của vật nuôi như trọng lượng, tốc độ tăng trưởng và sản lượng sữa được sử dụng để xây dựng hệ số phát thải đều tương tự với điều kiện trong nước. Dữ liệu được thu thập về sản lượng sữa trung bình hàng năm của bò sữa nên được sử dụng để giúp lựa chọn hệ số phát thải của bò sữa. Nếu cần, hãy nội suy giữa các hệ số phát thải của bò sữa được trình bày trong bảng bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập về sản lượng sữa trung bình hàng năm trên đầu người.

Lưu ý rằng việc sử dụng cùng hệ số phát thải Cấp 1 cho hàng tồn kho của các năm tiếp theo có nghĩa là không có khoản dự phòng nào được áp dụng cho việc thay đổi năng suất chăn nuôi, chẳng hạn như tăng năng suất sữa hoặc xu hướng trọng lượng sống. Nếu điều quan trọng là phải nắm bắt được xu hướng phát thải khí mê-tan do xu hướng năng suất chăn nuôi thì phát thải từ chăn nuôi có thể trở thành một loại nguồn chính dựa trên xu hướng và nên sử dụng tính toán Cấp 2.

| Bảng 10.10 Các hệ số phát thải cho lên men đường ruột |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chăn nuôi | Các nước phát triển | Các nước đang phát triển | Sinh khối |
| Trâu | 55 | 55 | 300kg |
| Cừu | 8 | 5 | 65kg – 45kg |
| Dê | 5 | 5 | 40kg |
| Lạc đà | 46 | 46 | 570kg |
| Ngựa | 18 | 18 | 550kg |
| Lừa | 10 | 10 | 245kg |
| Nai | 20 | 20 | 120kg |
| Alpaca | 8 | 8 | 65kg |
| Heo | 1,5 | 1,0 |  |
| Gia cầm | Không đủ dữ liệu để tính toán | Không đủ dữ liệu để tính toán |  |
| Khác | Được xác định | Được xác định |  |

## 1.2. Phát thải N2O từ đất và CO2 từ vôi và phân đạm

### 1.2.1. Phát thải N2O từ đất

Oxit nitơ được sản xuất tự nhiên trong đất thông qua quá trình nitrat hóa và khử nitrat. Quá trình nitrat hóa là quá trình oxy hóa vi sinh vật hiếu khí từ amoni thành nitrat và khử nitrat là quá trình khử vi sinh vật kỵ khí từ nitrat thành khí nitơ (N2). Oxit nitơ là chất khí trung gian trong chuỗi phản ứng khử nitrat và là sản phẩm phụ của quá trình nitrat hóa rò rỉ từ tế bào vi sinh vật vào đất và cuối cùng vào khí quyển. Một trong những yếu tố kiểm soát chính trong phản ứng này là sự sẵn có của N vô cơ trong đất. Do đó, phương pháp này ước tính lượng phát thải N2O bằng cách bổ sung N ròng do con người tạo ra vào đất (ví dụ: phân bón tổng hợp hoặc hữu cơ, phân bón lắng, tàn dư cây trồng, bùn thải) hoặc khoáng hóa N trong chất hữu cơ của đất sau khi thoát nước/quản lý chất hữu cơ. hoặc thay đổi canh tác/sử dụng đất trên đất khoáng (ví dụ: Đất rừng/Đồng cỏ/Khu định cư được chuyển đổi thành Đất trồng trọt).

Sự phát thải N2O do con người đưa vào N hoặc từ quá trình khoáng hóa N xảy ra thông qua cả con đường trực tiếp (tức là trực tiếp từ đất mà N được bổ sung/giải phóng) và thông qua hai con đường gián tiếp: (i) sau sự bay hơi của NH3 và NOx từ đất được quản lý và từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và đốt sinh khối, và sự tái lắng đọng sau đó của các khí này và các sản phẩm của chúng NH4+ và NO3- vào đất và nước; và (ii) sau khi lọc và chảy tràn N, chủ yếu là NO3-, từ đất được quản lý.

Lượng phát thải N2O trực tiếp từ đất được quản lý được ước tính riêng biệt với lượng phát thải gián tiếp, mặc dù sử dụng một bộ dữ liệu hoạt động chung. Các phương pháp Cấp 1 không tính đến độ che phủ đất, loại đất, điều kiện khí hậu hoặc biện pháp quản lý khác nhau (ngoài các quy định ở trên). Họ cũng không tính đến bất kỳ thời gian trễ nào đối với lượng phát thải trực tiếp từ dư lượng N của cây trồng và phân bổ lượng phát thải này cho năm mà dư lượng được trả lại vào đất. Những hệ số này không được xem xét đối với phát thải trực tiếp hoặc (nếu thích hợp, gián tiếp) vì dữ liệu sẵn có hạn chế để cung cấp hệ số phát thải thích hợp. Các quốc gia có dữ liệu cho thấy các yếu tố vỡ nợ không phù hợp với quốc gia của họ nên sử dụng các phương trình Cấp 2 hoặc các phương pháp tiếp cận Cấp 3 và đưa ra lời giải thích đầy đủ cho các giá trị được sử dụng.

a) Phát thải N2O trực tiếp

Lựa chọn hệ số phát thải:

Cấp 1 và 2

Cần có ba hệ số phát thải (EF) để ước tính lượng phát thải N2O trực tiếp từ đất được quản lý. Các giá trị mặc định được trình bày ở đây có thể được sử dụng trong phương trình Cấp 1 hoặc trong phương trình Cấp 2 kết hợp với các hệ số phát thải cụ thể của quốc gia. EF đầu tiên (EF1) đề cập đến lượng N2O phát ra từ các ứng dụng N tổng hợp và hữu cơ khác nhau vào đất, bao gồm cả tàn dư cây trồng và khoáng hóa carbon hữu cơ trong đất khoáng do thay đổi hoặc quản lý sử dụng đất. EF thứ hai (EF2) đề cập đến lượng N2O phát ra từ một vùng đất hữu cơ được quản lý/thoát nước và EF thứ ba (EF3PRP) ước tính lượng N2O phát ra từ nước tiểu và phân N do động vật chăn thả trên đồng cỏ, bãi chăn thả và bãi tập. Hệ số phát thải mặc định cho phương pháp Cấp 1 được tóm tắt trong Bảng 11.1.

Giá trị mặc định của EF1 đã được đặt ở mức 1% lượng N bón vào đất hoặc được giải phóng thông qua các hoạt động dẫn đến khoáng hóa chất hữu cơ trong đất khoáng 8. Trong nhiều trường hợp, hệ số này sẽ đủ, tuy nhiên, có dữ liệu gần đây cho thấy hệ số phát thải này có thể được phân tách dựa trên (1) các yếu tố môi trường (khí hậu, hàm lượng C hữu cơ trong đất, kết cấu đất, khả năng thoát nước và độ pH của đất); và (2) các yếu tố liên quan đến quản lý (tỷ lệ bón N cho mỗi loại phân bón, loại cây trồng, với sự khác biệt giữa các cây họ đậu, cây trồng không phải họ đậu và cỏ) (Bouwman và cộng sự, 2002; Stehfest và Bouwman, 2006). Các quốc gia có khả năng phân tách dữ liệu hoạt động của mình khỏi tất cả hoặc một số yếu tố này có thể chọn sử dụng hệ số phát thải được phân tách theo cách tiếp cận Cấp 2.

b) Phát thải N2O gián tiếp

Phương pháp ước tính lượng phát thải N2O gián tiếp bao gồm hai hệ số phát thải: một hệ số liên quan đến N bay hơi và tái lắng đọng (EF4), và hệ số thứ hai liên quan đến N bị thất thoát qua quá trình lọc/dòng chảy (EF5). Phương pháp này cũng yêu cầu các giá trị cho các phần N bị mất do bay hơi (FracGASF và FracGASM) hoặc lọc/dòng chảy (FracLEACH-(H)). Giá trị mặc định của tất cả các hệ số này được trình bày trong Bảng 11.3.

Lưu ý rằng trong phương pháp Cấp 1, đối với các vùng ẩm ướt hoặc ở các vùng đất khô sử dụng phương pháp tưới (trừ tưới nhỏ giọt), FracLEACH-(H) mặc định là 0,30. Đối với các vùng đất khô, nơi lượng mưa thấp hơn lượng thoát hơi nước trong hầu hết thời gian trong năm và hiện tượng rửa trôi khó có thể xảy ra, FracLEACH mặc định là bằng 0. Phương pháp tính toán xem có nên áp dụng FracLEACH-(H) = 0,30 được nêu trong Bảng 11.3 hay không.

Các giá trị cụ thể theo quốc gia đối với EF4 nên được sử dụng hết sức thận trọng vì tính phức tạp đặc biệt của việc vận chuyển khí quyển xuyên biên giới. Mặc dù những người biên soạn hàng tồn kho có thể có các phép đo cụ thể về sự lắng đọng N và dòng N2O liên quan, nhưng trong nhiều trường hợp, N lắng đọng có thể không có nguồn gốc từ quốc gia của họ. Tương tự, một số N bay hơi ở quốc gia của họ có thể được vận chuyển đến và lắng đọng ở một quốc gia khác, nơi có thể có các điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ phát thải dưới dạng N2O. Vì những lý do này, giá trị của EF4 rất khó xác định và phương pháp được trình bày trong Tập 1, Chương 7, Phần 7.3 quy tất cả lượng phát thải N2O gián tiếp phát sinh từ đầu vào đất được quản lý là do quốc gia xuất xứ NOx và NH3 trong khí quyển, thay vì hơn quốc gia mà N trong khí quyển có thể đã được vận chuyển tới.

### 1.2.2. Vôi

Bậc 1

Hệ số phát thải mặc định (EF) là 0,12 đối với đá vôi và 0,13 đối với dolomite.

Bậc 2

Việc tính toán hệ số phát thải bằng cách sử dụng dữ liệu cụ thể của từng quốc gia có thể dẫn đến sự khác biệt giữa các nguồn có thành phần vôi thay đổi; các vật liệu bón vôi cacbonat khác nhau (đá vôi cũng như các nguồn khác như cặn marl và vỏ sò) có thể khác nhau đôi chút về hàm lượng C và độ tinh khiết tổng thể của chúng. Mỗi vật liệu sẽ có hệ số phát thải riêng dựa trên hàm lượng C.

Các hệ số phát thải cụ thể của từng quốc gia cũng có thể tính đến tỷ lệ cacbonat-C từ vôi được thải vào khí quyển dưới dạng CO2 (ví dụ: West và McBride, 2005). C vô cơ hòa tan trong đất có thể tạo thành khoáng chất thứ cấp và kết tủa với Ca hoặc Mg được thêm vào trong quá trình bón vôi. Hơn nữa, C vô cơ hòa tan (bicarbonate) có thể được vận chuyển cùng với Ca và Mg qua đất đến mạch nước ngầm sâu, hồ và cuối cùng là ra đại dương (Robertson và Grace, 2004). Trong cả hai trường hợp, lượng CO2 thải vào khí quyển đều thấp hơn lượng C ban đầu được thêm vào dưới dạng vôi. Hệ số phát thải cụ thể của từng quốc gia có thể được xác định nếu có đủ dữ liệu và hiểu biết về quá trình chuyển hóa cacbon vô cơ, bên cạnh kiến thức về vận chuyển Ca, Mg và C vô cơ trong nước. Nên ghi lại nguồn thông tin và phương pháp được sử dụng để xác định thu được các giá trị cụ thể theo quốc gia trong quá trình báo cáo.

Bậc 3

Các phương pháp tiếp cận Cấp 3 dựa trên việc ước tính lượng phát thải thay đổi từ năm này sang năm khác, điều này phụ thuộc vào nhiều đặc điểm cụ thể của địa điểm và các yếu tố môi trường. Không có hệ số phát thải nào được ước tính trực tiếp.

### 1.2.3. Phát thải CO2 từ phân đạm

Bậc 1

Hệ số phát thải mặc định (EF) là 0,20 đối với lượng khí thải carbon từ các ứng dụng phân đạm.

Bậc 2

Tương tự như vôi cacbonat, toàn bộ C trong phân đạm có thể không được thải ra trong năm áp dụng. Nếu có đủ dữ liệu và hiểu biết về quá trình chuyển hóa C vô cơ thì có thể rút ra được hệ số phát thải cụ thể theo từng quốc gia. Thực hành tốt là ghi lại nguồn thông tin và phương pháp được sử dụng để lấy các giá trị theo quốc gia cụ thể như một phần của quy trình báo cáo.

Bậc 3

Các phương pháp tiếp cận Cấp 3 dựa trên việc ước tính lượng phát thải thay đổi từ năm này sang năm khác, điều này phụ thuộc vào nhiều đặc điểm cụ thể của địa điểm và các yếu tố môi trường. Không có hệ số phát thải được ước tính trực tiếp.

## 1.3. Canh tác lúa

Hệ số phát thải cơ bản đối với lúa ngập thường xuyên được cập nhật theo nghiên cứu của viện Môi trường Nông nghiệp (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Nông nghiệp (BĐKH.21/16-20) với hệ số đặc trưng cho từng vùng và từng vụ canh tác (chi tiết tại bảng 2.21). Hệ số chuyển đổi theo các phương thức tưới SFw được áp dụng theo giá trị mặc định theo bảng 5.12 của IPCC 2019 (bảng 2.22) đối với lúa được tưới chủ động áp dụng hệ số SFw theo trường hợp không tổng quát, đối với lúa được tưới nhờ mưa áp dụng hệ số SFw theo trường hợp tổng quát.

Hệ số chuyển đổi theo các phương thức tưới trước mùa vụ (SFp) được áp dụng theo giá trị mặc định theo bảng 5.13 của IPCC 2019. Tương ứng với các chế độ canh tác thì đối với lúa nương có thời gian không ngập nước trước canh tác trên 180 ngày nên được áp dụng hệ số 0,89 còn lại đối với canh tác lúa được tưới và canh tác lúa nhờ mưa đều áp dụng hệ số SFp là 1. Hệ số tỷ lệ cho các loại hình bổ sung phân hữu cơ khác nhau (SFo) là 1,0 với giả định việc bón phân bổ sung ít được áp dụng tại Việt Nam.

## 1.4. Khai thác gỗ

Lựa chọn hệ số phát thải theo hướng dẫn của IPCC, Cấp 1 và Cấp 2 sử dụng giả định rằng HWP bị loại bỏ khỏi quá trình sử dụng với tỷ lệ không đổi, k, áp dụng cho lượng carbon có trong bể. Tốc độ loại bỏ không đổi này có thể được xác định bằng chu kỳ bán rã liên quan tính bằng năm đối với các sản phẩm trong nhóm. Chu kỳ bán rã là số năm cho đến khi một nửa lượng đó không còn được sử dụng nữa. Giá trị thời gian bán hủy mặc định và tỷ lệ loại bỏ liên quan (k) được cung cấp trong Bảng 12.2 đối với các sản phẩm gỗ và sản phẩm giấy.

| Bảng 12.2 Chu kỳ bán phân hủy |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sản phẩm gỗ nguyên khối | Sản phẩm làm từ giấy |
| Bán phân hủy | 30 | 2 |
| Tốc độ phân rã | 0,023 | 0,347 |

# CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI LĨNH VỰC AFOLU

## 2.1. Kết quả lựa chọn hệ số phát thải kiểm kê quốc gia khí nhà kính 2018, 2022

### 2.1.1. Chăn nuôi (3A)

a) Tiêu hóa thức ăn

Hệ số phát thải hạng mục 3A1 được tổng hợp trong bảng sau

Bảng 2.1 Hệ số phát thải cho tiêu hóa thức ăn (CH4)

| Loại vật nuôi | Hệ số phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | kg CH4/vật nuôi/năm |  |
| Bò sữa | 78 | Bảng 10.11, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Bò thịt | 54 |  |
| Trâu | 76 |  |
| Cừu | 5 | Bảng 10.11, trang 10.29, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 (các nước đang phát triển) |
| Dê | 5 |  |
| Ngựa | 18 |  |
| Lợn | 1 |  |

b) Quản lý chất thải vật nuôi

- Phát thải khí CH4

Bảng 2.2 Lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) | Trọng lượng trung bình cho vật nuôi Việt Nam (TAM) | Lượng chất rắn bay hơi (VS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/1000kg trọng lượng vật nuôi/ngày | kg | kg/ngày |
| Bò sữa | 8,1 | 550 | 4,46 |
| Bò thịt | 11,3 | 200 | 2,26 |
| Trâu | 13,9 | 238 | 3,31 |
| Cừu | 8,3 | 26 | 0,22 |
| Dê | 10,4 | 25 | 0,26 |
| Ngựa | 7,2 | 153 | 1,10 |
| Lợn | 5,8 | 85 | 0,49 |
| Gia cầm | 11,2 | 2 | 0,02 |

Bảng 2.3 Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS) theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) kg/1000kg trọng lượng vật nuôi/ngày | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 8,1 | Bảng 10A.1 (new), trang 10.104, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, High productivity systems - Asia |
| Bò thịt | 11,3 | Bảng 10A.3 (new) (continued), trang 10.111, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, Growing/Replacement -Low productivity systems - Asia |
| Trâu | 13,1 | Bảng 10A.4 (new) (continued), trang 115, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, Growing/Replacement, Pasture/Paddock, Trọng lượng là 225 kg, |
| Cừu | 8,3 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment,Giá trị chung dành cho các nước Latin, Châu phi, Trung Á, Châu Á, Ấn Độ. |
| Dê | 10,4 |  |
| Ngựa | 7,2 |  |
| Lợn | 5,8 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, giá trị VS trung bình (Mean) của Lợn đối với các nước Châu Á |
| Gia cầm | 11,2 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, giá trị VS trung bình (Mean) của Gia cầm đối với các nước Châu Á |

Giá trị năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006 và 2019, chi tiết tại Bảng sau.

Bảng 2.4 Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Giá trị Bo | Nguồn |
| --- | --- | --- |
|  | m3CH4/kg VS |  |
| Bò sữa | 0,13 | Bảng 10A-4, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Bò thịt | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.72, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Trâu | 0,1 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Cừu | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Dê | 0,13 |  |
| Ngựa | 0,26 |  |
| Lợn | 0,29 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Gia cầm | 0,24 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |

Hệ số chuyển đổi khí mê-tan (MCF) của từng loại hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006, chi tiết trong Bảng.

Bảng 2.5 Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải | Vùng 15- 25oC | Vùng >25oC | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |
| Ủ làm phân bón | 1,0 | 1,5 | Bảng 10.17, trang 10.46, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Xử lý hiếu khí | 0,0 | 0,0 |  |
| Đệm lót sinh học | 1,5 | 1,5 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí | 12,97 | 13,17 | Bảng 10.17, trang 10.68 Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | 0,47 | 0,47 | Bảng 10.17 (update) , trang 10.68, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment |

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT năm 2018 và tham khảo ý kiến chuyên gia. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được phân ra thành hai vùng khí hậu là vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC để tính toán lượng phát thải theo từng vùng khí hậu.

Bảng 2.6 Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm > 25oC | 100 | 51,30 | 0,20 | 3,50 | 44,40 | 0,6 |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC | 100 | 23,67 | 5,63 | 67,99 | 1,44 | 1,28 |

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Toàn quốc | 100 | 55,00 | 26,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 |
| Vùng 15-25oC | 100 | 61,85 | 23,11 | 8,25 | 2,97 | 3,82 |
| Vùng >25oC | 100 | 29,96 | 36.56 | 16,39 | 12,43 | 4,66 |

Hệ số phát thải khí mê-tan của các loại vật nuôi trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu được ước tính dựa trên các hệ số Bo, MCF mặc định của IPCC 2006, IPCC 2019 và giá trị VS, MS quốc gia, chi tiết trong Bảng.

Bảng 2.7 Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam

| Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-25oC (kg/con/năm) | Vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC (kg/con/năm) |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 12,88 | 9,46 |
| Bò thịt | 5,03 | 3,69 |
| Trâu | 7.36 | 5,41 |
| Cừu | 0,62 | 0,46 |
| Dê | 0,75 | 0,55 |
| Ngựa | 6,37 | 4,68 |
| Lợn | 3,18 | 2,34 |
| Gia cầm | 0,12 | 0,09 |

- Phát thải trực tiếp N2O

Bảng 2.8 Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS)

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi (kg N2O–N/kg N) |
| --- | --- |
| Đệm lót sinh học phân gia cầm | 0,001 |
| Xử lý hiếu khí | 0,01 |
| Ủ phân làm phân bón | 0,01 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | - |

### 2.1.2. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (hạng mục 3C)

#### 2.1.2.1. Phát thải do đốt sinh khối

- Đốt sinh khối đất rừng

Thông số sử dụng trong tính toán bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy: là sinh khối tươi của Rừng gỗ trồng (loại rừng xảy ra cháy) là 42,08 (tdm/ha).

- Hệ số đốt cháy sinh khối là 0,55 được đưa ra tại Bảng 2.6 trang 2.48, chương 2, phần 4, IPCC2006.

- Các giá trị mặc định của hệ số phát thải CH4, CO, NOx và N2O được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, IPCC 2006 – Rừng nhiệt đới mở rộng, cụ thể trong bảng sau:

Bảng 2.9 Hệ số phát thải của các khí nhà kính

| Loại khí | Hệ số phát thải (g/kgdm) |
| --- | --- |
| CH4 | 4,7 |
| CO | 107 |
| NOx | 3,0 |
| N2O | 0,26 |

- Đốt sinh khối đất trồng trọt

Hệ số phát thải của mỗi loại khí từ đốt phụ phẩm nông nghiệp là các giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006 bản sửa đổi.

Bảng 2.10 Hệ số phát thải tính toán đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng

| Chất | Tỷ lệ phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 2,7 | Bảng 2.5, trang 2.46, chương 2, phần 4, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| CO | 92 |  |
| N2O | 0,07 |  |
| NOx | 2,5 |  |

- Đốt sinh khối đất cỏ

Hệ số phát thải của từng loại khí do đốt đồng cỏ là các giá trị mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006.

Bảng 2.11 Tỷ lệ phát thải để tính toán đốt đồng cỏ

| Khí | Tỷ lệ phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 2,3 | Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| CO | 65 |  |
| N2O | 0,21 |  |
| NOx | 3,9 |  |

#### 2.1.2.2. Vôi

Hệ số phát thải được sử dụng từ giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006, trong đó vôi canxi bằng 0,12, vôi dolomite bằng 0,13.

#### 2.1.2.3. Sử dụng phân đạm

Hệ số phát thải được sử dụng từ giá trị mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006 bằng 0,2.

#### 2.1.2.4. Phát thải N2O từ đất

- Trực tiếp

Bảng 2.12 Hệ số phát thải ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quản lý đất nông nghiệp

| Hệ số phát thải | Giá trị | Dao động | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| EF1 ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp [kg N2O – N/ (kg N)] | 0,01 | 0,003-0,03 | Bảng 11.1 trang 11.11, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| EF1FR ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp từ lúa [kg N2O – N/ (kg N)] | 0,003 | 0.000 - 0.006 |  |
| EF3PRP, CPP ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với gia súc (Bò, Bò sữa, Trâu), Gia cầm, Lợn [kg N2O–N/kg N] | 0,02 | 0,007 – 0,06 |  |
| EF3PRP, SO ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với Cừu và động vật khác [kg N2O–N/kg N] | 0,01 | 0,003 – 0,03 |  |

- Gián tiếp

Hệ số phát thải N2O từ bay hơi của nitơ sử dụng giá trị mặc định bằng 0,01 kg N2O-N và rửa trôi rò rỉ bằng 0,0075 kg N2O-N (Nguồn: Bảng 11.3, trang 10.56, Chương 10, Hướng dẫn IPCC 2006).

#### 2.1.2.5. Canh tác lúa

Bảng 2.13 Hệ số phát thải cơ bản đối với lúa ngập thường xuyên

| Khu vực | Thời vụ | Hệ số phát thải (kg CH4/ha/vụ) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | Vụ xuân | 198,03 | Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Nông nghiệp (BĐKH.21/16-20), 2017-2022 |
|  | Vụ mùa | 356,72 |  |
| Miền Trung | Vụ xuân | 218,88 |  |
|  | Vụ hè thu | 198,64 |  |
| Miền Nam | Vụ đông xuân | 196,95 |  |
|  | Vụ hè thu | 210,87 |  |
|  | Vụ thu đông | 217,8 |  |

Bảng 2.14 Hệ số SFw mặc định theo IPCC 2006 cho các loại hình tưới tiêu đối với lúa

| Chế độ nước |  | Trường hợp tổng quát |  | Không tổng quát |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SFw | Khoảng giá trị | SFw | Khoảng giá trị |
| Lúa nương |  | 0 | - | 0 | - |
| Lúa được tưới | Ngập nước thường xuyên | 0,60 | 0,44-0,78 | 1 | 0,73-1,27 |
|  | Ngập nước gián đoạn - cạn nước một lần |  |  | 0,71 | 0,53-0,94 |
|  | Ngập nước gián đoạn- cạn nước nhiều lần |  |  | 0,55 | 0,41-0,72 |
| Tưới nhờ mưa và ngập sâu | Mưa thường xuyên | 0,45 | 0,32-0,62 | 0,54 | 0,39-0,74 |
|  | Dễ bị khô hạn |  |  | 0,16 | 0,11-0,24 |
|  | Ngập sâu |  |  | 0,06 | 0,03-0,12 |

Bảng 2.15 Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung (Sfo)

| Khu vực | Vụ canh tác | Tỷ lệ bổ sung chất hữu cơ theo trọng lượng khô (tấn/ha) | Hệ số chuyển đổi với chất hữu cơ được bổ sung | Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROAi | CFOAi | SFo |
|  |  |  | Bảng 5.14 | SFo = |
|  |  |  |  | (1+ROAi * CFOAi)0.59 |
| Miền Bắc | Vụ Đông Xuân | 0,76 | 0,60 | 1,25 |
|  | Vụ Hè Thu | 3,72 | 0,19 | 1,37 |
| Miền Trung | Vụ Đông Xuân | 0,00 | 1 | 1 |
|  | Vụ Hè Thu | 0,35 | 0,19 | 1,04 |
|  | Vụ Mùa | 0,43 | 0,19 | 1,04 |
| Miền Nam | Vụ Đông | 0,43 | 0,60 | 1,14 |
|  | Xuân-Vụ Hè Thu | 0,45 | 0,19 | 1,05 |
|  | Vụ Thu Đông | 0,57 | 0,19 | 1,06 |

## 2.2. Đảm bảo chất lượng hệ số phát thải kiểm kê quốc gia khí nhà kính 2018, 2022

Thực hành tốt cho các quy trình QA bao gồm các đánh giá và kiểm tra để đánh giá chất lượng kiểm kê, để xác định sự tuân thủ các quy trình đã thực hiện và để xác định các lĩnh vực có thể cải thiện. Các quy trình QA có thể được thực hiện ở các cấp độ khác nhau và được áp dụng bên cạnh các quy trình QC như đã trình bày ở phần trên. Bản kiểm kê có thể được xem xét toàn bộ hoặc từng phần. Mục tiêu của việc thực hiện QA là thực hiện đánh giá một cách khách quan bản kiểm kê và những người đánh giá có thể có những quan điểm kỹ thuật khác nhau. Điều quan trọng là những cá nhân thực hiện đánh giá QA không tham gia vào việc chuẩn bị bản kiểm kê. Tốt nhất, những cá nhân này là các chuyên gia độc lập từ các cơ quan khác, không có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổng hợp kiểm kê quốc gia. Thực hành tốt cho các cá nhân biên soạn kiểm kê là thực hiện một kiểm duyệt cơ bản của tất cả các lĩnh vực trước khi hoàn thiện bản kiểm kê để xác định các vấn đề tiềm ẩn và điều chỉnh lại. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng khả thi do những hạn chế về thời gian và nguồn lực. Các lĩnh vực chính và các lĩnh vực có những sự thay đổi đáng kể về dữ liệu hoặc phương phám nên được ưu tiên thực hiện.

Hoạt động này bao gồm các đánh giá về mặt tính toán và các giả định được đưa ra trong quá trình tính toán từ các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan. Quy trình này thường được thực hiện bằng cách xem xét tài liệu liên quan đến các phương pháp và kết quả nhưng thường không bao gồm chứng nhận nghiệm ngặt về dữ liệu và tài liệu tham khảo như áp dung kiểm tra. Mục tiêu của đánh giá chuyên gia là để đảm bảo rằng các kết quả, giả định và phương pháp kiểm kê là hợp lý theo đánh giá của những người có kiến ​​thức trong lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, khi một quốc gia có các cơ chế đánh giá công khai và bên liên quan chính thức, những đánh giá này có thể bổ sung cho các đánh giá chuyên gia. Không có công cụ hoặc cơ chế tiêu chuẩn nào cho các đánh giá chuyên gia về kiểm kê khí nhà kính, và việc sử dụng nó nên được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Nếu có mức độ không chắc chắn cao liên quan đến ước tính cho một lĩnh vực, chuyên gia đánh giá có thể cung cấp thông tin để cải thiện ước tính hoặc ít nhất là để định lượng tốt hơn độ không chắc chắn. Các đánh giá chuyên gia hiệu quả thường liên quan đến việc xác định và liên hệ với các tổ chức độc lập hoặc viện nghiên cứu quan trọng để xác định những cá nhân phù hợp nhất để tiến hành đánh giá. Đầu vào của chuyên gia này nên được tìm kiếm sớm trong quá trình thực hiện kiểm kê để các chuyên gia có thể đưa ra đánh giá về các phương pháp và thu thập dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các tính toán cuối cùng.

Kết quả phân tích của chuyên gia từ các quy trình của UNFCCC cũng nên được coi là một phần của quy trình cải thiện QA tổng thể. Kết quả và đề xuất từ ​​các quy trình này có thể cung cấp thông tin phản hồi có giá trị về các lĩnh vực mà việc kiểm kê có thể được cải thiện. Tuy nhiên, các quy trình này chỉ nên được coi là phần bổ sung cho các quy trình đánh giá và QA cấp quốc gia. Kết quả đánh giá chuyên gia và phản hồi của người biên soạn bản kiểm kê đối với những phát hiện đó, có thể quan trọng đối với sự chấp nhận chung bản kiểm kê cuối cùng. Tất cả các đánh giá ngang hàng của chuyên gia phải được ghi chép đầy đủ, tốt nhất là ở định dạng báo cáo hoặc danh sách kiểm tra cho thấy những phát hiện và khuyến nghị để cải thiện. Để thực hiện tốt cho quá trình chuẩn bị bản kiểm kê, các cuộc kiểm tra có thể được sử dụng để đánh giá việc tuân thủ tối thiểu theo các hướng dẫn của quá trình QC đã được nêu trong kế hoạch QC. Điều quan trọng là kiểm tra viên phải độc lập với những cá nhân thực hiện kiểm kê để có thể đánh giá một cách khách quan nhất có thể. Kiểm tra đặc biệt hữu ích khi những phương pháp ước tính mới được áp dụng, hoặc khi có những thay đổi đáng kể trong phương pháp đang được áp dụng. Trái ngược với đánh giá chuyên gia, kiểm tra không tập trung vào kết quả tính toán. Mặc dù vậy, chúng cung cấp một sự phân tích sâu hơn về các quy trình tương ứng được thực hiện trong quá trình kiểm kê. Thực hành tốt cho những người biên soạn kiểm kê là phát triển một kế hoạch các cuộc kiểm tra tại các điểm quan trọng trong quá trình kiểm kê. Ví dụ, các cuộc kiểm tra liên quan tới việc thu thập dữ liệu ban đầu, các hoạt động đo lường, sao chép, tính toán có thể được tiến hành. Các cuộc kiểm tra có thể được sử dụng để xác minh rằng các bước QC đã được xác định đã được thực hiện, các quy trình QC dành riêng cho từng lĩnh vực đã được triển khai theo kế hoạch QC và các mục tiêu về chất lượng dữ liệu đã được đáp ứng.

Bảng 2.16 Kết quả QA hệ số phát thải phục vụ tính toán kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2022  trong lĩnh vực AFOLU

| STT | Nội dung QA | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa/ các cải thiện có thể thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu hóa thức ăn (3A1) |  |  |
|  | Đánh giá các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| II | Quản lý chất thải vật nuôi (3A2) |  |  |
|  | Đánh giá các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Đã ưu tiên sử dụng các thông số, hệ số phát thải đặc trưng quốc gia - Các lựa chọn là phù hợp, minh bạch, đảm bảo tính nhất quán |  |
| III | Phát thải khí nhà kính từ đốt sinh khối (3C1) |  |  |
|  | Đánh giá các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| IV | Vôi (3C2) |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| V | Sử dụng phân đạm (3C3) |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| VI | Phát thải trực tiếp N2O từ đất (3C4) |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| VII | Phát thải gián tiếp N2O từ đất (3C5) |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Giá trị của thông số FracGASM chưa chính xác theo nguồn số liệu trích dẫn. | Thông số FracGASM có giá trị là 0,2 |
| VI | Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (3C6) |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Trình bày chưa rõ ràng, chưa đưa ra các dữ liệu cụ thể (giá trị) của các thông số để phục vụ tính toán: Nex(T); FracGasMS | - Bổ sung các giá trị của các thông số này |
| VII | Canh tác lúa (3C7) |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Đã ưu tiên sử dụng các nghiên cứu về hệ số phát thải đặc trưng cho quốc gia | - Đã xác định được các hệ số phát thải cơ bản (EFC), hệ số “scaling factor”: SFW, SFP, SFO do vậy cần đưa ra hệ số phát thải điều chỉnh (adjusted EF) đặc trưng cho các điều kiện cụ thể của quốc gia như trong báo cáo đã đưa ra (quản lý nước và cày vùi phụ phẩm) |

## 2.3. Đánh giá chung về kiểm kê khí nhà kính quốc gia cho năm 2018, 2022 sau QA/QC

Hệ số phát thải sử dụng trong kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2018, 2022 đã được lựa chọn một cách chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC 2006.

Bảng 2.17 Đánh giá chung về hệ số phát thải kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2018, 2022

| Phạm vi | Hoạt động QA/QC | Kết quả QA/QC |
| --- | --- | --- |
| HSPT và thông số | Kiểm tra các thông số, hệ số phát thải sử dụng giá trị mặc định của IPCC. | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn thực hành tốt của IPCC. |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Đã tuân thủ đầy đủ theo phương pháp luận của IPCC 2006, cập nhật 2019. |

# KẾT LUẬN

Quy trình đảm bảo chất lượng trong kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu thu thập. Cải thiện chất lượng kiểm kê khí nhà kính là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh quan trọng của quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Việc thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất đã được đảm bảo chất lượng, việc thực hiện QA đảm bảo chính xác, hoàn thiện, góp phần giúp kết quả tính toán phát thải khí nhà kính được đảm bảo, tăng độ tin cậy, chính xác và qua đó góp phần xây dựng các chính sách, hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phương pháp QA, các hoạt động QA tuân thủ đúng theo các hướng dẫn của IPCC 2006. Hệ số phát thải đã sử dụng các hệ số mặc định cập nhật nhất và sử dụng bởi nhiều quốc gia, được IPCC khuyến nghị áp dụng.

Tuy đã ưu tiên, lựa chọn chính xác các hệ số phát thải theo hướng dẫn của IPCC, một số hạng mục vẫn cần chỉnh sửa dành cho việc sử dụng hệ số phát thải như sau:

- Với hạng mục Phát thải gián tiếp N2O từ đất, Giá trị của thông số FracGASM chưa chính xác theo nguồn số liệu trích dẫn, cần sửa đổi giá trị thông số thành 0,2.

- Với hạng mục Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải, các hệ số phát thải trình bày chưa rõ ràng, chưa đưa ra các dữ liệu cụ thể (giá trị) của các thông số để phục vụ tính toán: Nex(T); FracGasMS, cần bổ sung các giá trị của các thông số này

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016, Hà Nội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

Tiếng Anh

- IPCC (2006), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2022), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines.

- GHG Institute (2022), Training 501: Ipcc: introduction to cross-cutting issues.

- JICA, MURC (2014), Capacity Building for National Greenhouse Gas Inventories Project Reports.