CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 7.4

ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH CẤP QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC IPPU

Hà Nội – 2024

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 7.4

ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH CẤP QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC IPPU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2024

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Số liệu clinker sản xuất     	4

Bảng 1.2. Hệ số phát thải trong hoạt động sản xuất xi măng	4

Bảng 1.3. Ước tính sản lượng vôi theo từng loại	6

Bảng 1.4. Hệ số phát thải của các loại vôi	6

Bảng 1.5. Thống kê sản lượng kính xây dựng năm 2018, 2020	8

Bảng 1.6. Sản lượng gạch sản xuất năm 2018 và năm 2020	11

Bảng 1.7. Khối lượng đất sét sử dụng cho sản xuất gạch nung	11

Bảng 1.8. Sản lượng Ammonia giai đoạn 2018 – 2020	13

Bảng 1.9. Sản lượng u-rê	13

Bảng 1.10. Sản lượng Ammonia và U-rê theo loại nhiên liệu giai đoạn 2010 – 2016	13

Bảng 1.11. Hệ số tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại công nghệ sản xuất Ammonia (GJ/tấn Ammonia)	14

Bảng 1.12. Hệ số hàm lượng các-bon trong nhiên liệu (kg C/GJ)	14

Bảng 1.13. Lượng CO2 phát sinh từ sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016	15

Bảng 1.14. Phát thải CO2 ra khí quyển của hoạt động sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016	15

Bảng 1.15. Hệ số phát thải các tiền khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia (kg/tấn sản phẩm)	16

Bảng 1.16. Kết quả phát thải cho năm 2018, năm 2020	16

Bảng 1.17. Sản lượng axit nitric giai đoạn 2012 – 2020	17

Bảng 1.18. Sản lượng thép thô theo công nghệ năm 2018, 2020	20

Bảng 1.19. Phát thải CO2 của quá trình sản xuất thép	21

Bảng 1.20. Lượng HFC tiêu thụ trong năm (tấn)	23

Bảng 1.21. Hệ số GWP100 của các chất HFC	24

Bảng 1.22. Kết quả phát thải ước tính cho sử dụng HFC (tấn CO2tđ)	24

Bảng 1.23. Số liệu về tiêu thụ dầu nhờn	27

Bảng 1.24. Kết quả phát thải CO2 của quá trình sử dụng dầu nhờn	27

Bảng 1.25. Số liệu về sử dụng Parafin	29

Bảng 1.26. Phát thải do sử dụng paraffin	29

Bảng 1.27. Tổng hợp lượng phát thải KNK trong lĩnh vực IPPU năm 2018, 2020	29

# MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC IPPU	3

1.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực IPPU trong vật liệu xây dựng và khoáng sản (2A)	3

1.1.1 Sản xuất xi măng (CO2) – 2A1	3

1.1.2. Sản xuất vôi (CO2) – 2A2	5

1.1.3. Sản xuất thủy tinh (CO2)-2A3	7

1.1.4. Các hoạt động sử dụng các-bo-nát khác (CO2) – 2A4	9

1.2. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực IPPU trong công nghiệp hóa chất (2B)	12

1.2.1. Sản xuất Amoniac (CO2) – 2B1	12

1.2.2. Sản xuất axit nitric (N2O)- 2B2	17

1.2.3. Sản xuất axit adipic (N2O)- 2B3	18

1.2.4. Sản xuất cacbua (CO2)- 2B5: Canxi cacbua	18

1.2.5. Sản xuất cacbua silic (CO2)- 2B5: Silic cacbua	19

1.3. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực IPPU trong luyện kim	19

1.3.1. Sản xuất sắt thép (CO2) – 2C1	19

1.3.2. Sản xuất nhôm (CO2) – 2C3	21

1.4. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính trong luyện kim sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn	22

1.5. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính trong phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác	25

1.5.1 Sử dụng chất bôi trơn (2D1)	25

1.5.2 Sử dụng sáp paraphin (2D2)	27

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC IPPU	35

2.1. Các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU	35

2.2. Đề xuất các biện pháp cải thiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực IPPU	38

KẾT LUẬN	42

TÀI LIỆU THAM KHẢO	44

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| IPCC | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| NDC | Đóng góp quốc gia tự quyết định |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Bảo đảm chất lượng |
| OX | Hệ số oxy hóa |

# MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại, đe dọa đến sự ổn định của hệ sinh thái và cho sự phát triển bền vững của các quốc gia trên toàn cầu. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không những làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, như bão lũ và hạn hán, mà còn tác động sâu sắc đến các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp, sức khỏe, và an ninh năng lượng. Việt Nam, với một hệ thống địa lý đa dạng và nhiều loại hình sinh thái phong phú, là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước những tác động này. Tình hình này đặt ra yêu cầu cấp bách cho các hành động quyết liệt và có hệ thống để giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ các nguồn khác nhau.

Trong bối cảnh đó, việc kiểm kê khí nhà kính (GHG) đã trở thành một công cụ cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các nguồn phát thải, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp. Lĩnh vực Quy trình Công nghiệp và Sử dụng Sản phẩm (IPPU) là nguồn phát thải chính, không chỉ từ các hoạt động sản xuất công nghiệp mà còn từ việc sử dụng các sản phẩm như nhiên liệu, hóa chất và nguyên liệu. Kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực này không chỉ giúp đánh giá khối lượng phát thải mà còn cung cấp những thông tin nền tảng để thiết lập các chính sách và chiến lược giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả.

Việc kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Để thực hiện được công tác này một cách hiệu quả, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc thiếu hụt dữ liệu, công nghệ chưa phát triển đồng bộ và việc thiếu sự tham gia tích cực từ các doanh nghiệp và cộng đồng. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm kê, Chính phủ Việt Nam đã và đang tiến hành một số cải tiến đáng kể nhằm nâng cao tính hiệu quả và đáng tin cậy của quá trình này.

Trong những năm gần đây, nhiều cải tiến đã được thực hiện như phát triển khung pháp lý, nâng cao năng lực thu thập và phân tích dữ liệu, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc đo lường và báo cáo khí nhà kính, cũng như khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm cả doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Những cải tiến này không chỉ nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế mà còn góp phần vào nỗ lực quốc gia trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong báo cáo sẽ tìm hiểu sâu hơn về các cải thiện trong công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU tại Việt Nam, phân tích các kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những thách thức tồn tại. Báo cáo cũng sẽ đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm kê khí nhà kính, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững và đảm bảo an ninh khí hậu cho đất nước trong tương lai. Cùng với động lực từ cộng đồng quốc tế và nỗ lực từ tất cả các bên liên quan, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống kiểm kê khí nhà kính hiệu quả, tiến tới mục tiêu giảm thiểu phát thải và xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

# CHƯƠNG 1: KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC IPPU

## 1.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực IPPU trong vật liệu xây dựng và khoáng sản (2A)

### 1.1.1 Sản xuất xi măng (CO2) – 2A1

a. Tổng quan

Xi măng là một ngành công nghiệp quan trọng có lịch sử phát triển lâu dài tại Việt Nam. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam được thành lập vào năm 1994 có tiền thân là Hiệp hội các Xí nghiệp Xi măng được thành lập vào năm 1979.

Phát thải CO2 sinh ra trong quá trình sản xuất clinker, đó là một hợp chất trung gian trong quá trình sản xuất xi măng. Trong quá trình sản xuất clinker, đá vôi với 95% thành phần chủ yếu là các-bo-nát canxi (CaCO3) được gia nhiệt (nung vôi) để tạo ra vôi (CaO) và các sản phẩm phụ là CO2. CaO sau đó được cho phản ứng với silic, nhôm và oxit sắt trong nguyên liệu thô để sản xuất ra clinker (chủ yếu là canxi silicat ngậm nước) và phản ứng này không sinh ra thêm CO2.

CH4 và N2O mặc dù có phát thải trong quá trình sản xuất xi măng, tuy nhiên theo những kết quả nghiên cứu hiện tại chúng chỉ chiếm một lượng rất nhỏ so với CO2 nên có thể bỏ qua việc tính toán đối với hai chất này.

b. Phương pháp

Theo sơ đồ cây ra quyết định trong IPCC 2006, trong điều kiện có đầy đủ số liệu về sản lượng clinker sản xuất và một số hệ số phát thải đặc trưng quốc gia, phương pháp Bậc 2 theo IPCC 2006 là phương pháp sử dụng số liệu sản lượng clinker để tính toán và là phương pháp thích hợp nhất bởi vì phát thải CO2 chỉ xảy ra trong quá trình sản xuất clinker. Phương pháp Bậc 2 được sử dụng để tính toán phát thải như sau:

CO2Emissions=Mcl•EFcl•CFckd

Trong đó:

CO2 Emissions = phát thải CO2 từ sản xuất xi măng, tấn

Mcl = khối lượng clinker sản xuất, tấn

EFcl = hệ số phát thải của clanke, tấn CO2/tấn clanke

CFckd = hệ số hiệu chỉnh hệ hệ số phát thải theo lượng bụi xi măng (CKD)

ic. Số liệu hoạt động

Bảng 1.1. Số liệu clinker sản xuất

| Năm | Sản lượng clinker (đơn vị nghìn tấn) |
| --- | --- |
| 2018 | 31.645 |
| 2022 | 30.092 |

c. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải được tham khảo từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường về Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính.

EFclinker = Hệ số tỉ lệ  Hàm lượng CaO trong Clinker  CKD

Bảng 1.2. Hệ số phát thải trong hoạt động sản xuất xi măng

|  | Đơn vị | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số tỉ lệ | Tấn CO2/tấn CaO | 0,785 | Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa CO2 và CaO |
| Hàm lượng CaO trong clinker | Tấn CaO/tấn clinker | 0,65 | Quyết định 2626/QĐ-BTNMT 2022 Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính |
| Hệ số hiệu chỉnh CKD CFckd |  | 1,02 | Quyết định 2626/QĐ-BTNMT 2022 Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính |
| EFcl | Tấn CO2/tấn clinker | 0,525 | Quyết định 2626/QĐ-BTNMT 2022 Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính |

d. Kết quả phát thải, hấp thụ

Phát thải CO2 năm 2018 trong sản xuất xi măng được tính như sau:

Phát thải CO2 = 0,525  31.645 (nghìn tấn) = 16.613,63 (nghìn tấn) =16,6 (Gg tấn)

Phát thải CO2 năm 2022 trong sản xuất xi măng được tính như sau:

Phát thải CO2 = 0,525   30.092(nghìn tấn) = 41.483,03 (nghìn tấn) =  15,80 (Gg tấn)

e. Các giải pháp cải thiện

Một cải tiến đã được thực hiện cho kiểm kê khí nhà kính từ hoạt động sản xuất xi măng năm 2018, 2022, đó là việc sử dụng số liệu clinker sản xuất và áp dụng phương pháp tính toán Bậc 2. Tuy nhiên hệ số liên quan tỷ lệ CaO trong clinker đang giả thiết là như nhau cho toàn bộ clinker sản xuất, cũng như hệ số hiệu chỉnh CKD đang lấy theo hệ số mặc định theo hướng dẫn của IPCC 2006. Các tính toán sau này sẽ được cải thiện nếu thu thập được số liệu chi tiết hơn cho hệ số CaO cũng như mức độ thất thoát CKD thực tế.

### 1.1.2. Sản xuất vôi (CO2) – 2A2

a. Tổng quan

Sản xuất vôi sinh ra CaO thông qua sự phân hủy nhiệt (phương pháp nung) của canxi các-bo-nát (CaCO3) trong đá vôi để sản xuất vôi sống (CaO), hoặc thông qua sự phân hủy của đôlômit (CaCO3. MgCO3) để sản xuất vôi sống đôlômit (CaO.MgO). Để ước tính phát thải từ sản xuất vôi cần xác định lượng CaO và CaO.MgO được sinh ra từ sản xuất vôi.

b. Phương pháp

IPCC 2006 đưa ra các Bậc khác nhau cho việc tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất vôi. Đối với Bậc 2 và Bậc 3, số liệu tính toán yêu cầu phải có sự phân biệt rõ ràng giữa vôi thành phẩm và bụi lò vôi (lime kiln dust – LKD). Do không có số liệu về bụi lò vôi, nên trong tính toán phát thải khí nhà kính cho hoạt động sản xuất vôi năm 2018, 2022 sử dụng phương pháp Bậc 1. Công thức tính toán được IPCC 2006 đưa ra như sau:

Phát thải CO2 = EFhigh calcium lime  sản lượng vôi có độ canxi cao + EFdolomite lime  sản lượng vôi đôlômit

Trong đó:

EFhigh calcium lime = hệ số phát thải của vôi sống có độ canxi cao

EFdolomite lime = hệ số phát thải của vôi sống đôlômit

Hệ số phát thải được đặc trưng theo loại vôi là vôi có độ canxi cao và vôi đôlômit.

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về sản lượng vôi năm 2018, 2022 được cung cấp từ Tổng cục Thống kê.

Bảng 1.3. Ước tính sản lượng vôi theo từng loại

| Năm | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sản lượng vôi có độ canxi cao (tấn) | 988.035 | 1.056.942 |
| Sản lượng vôi đôlômit (tấn) | 160.052 | 94.213 |

Nguồn: Tổng cục thống kê

d. Hệ số phát thải

Do không có thông tin về tỷ lệ hàm lượng của CaO và CaO.MgO, hệ số phát thải sử dụng theo Quyết định 2626/QĐ-BTNMT (2022) ban hành Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính.

Bảng 1.4. Hệ số phát thải của các loại vôi

| Loại vôi | Hệ số phát thải (tấn CO2/tấn vôi) |
| --- | --- |
| Vôi có độ canxi cao | 0,75 |
| Vôi đôlômit | 0,77 |

e. Kết quả phát thải và hấp thụ

Phát thải CO2 năm 2018 trong sản xuất vôi được tính như sau:

Phát thải CO2 =  988.035,1  0,75 + 160.051,6  0,77 = 864,27 (nghìn tấn)

Phát thải CO2 năm 2022 trong sản xuất vôi được tính như sau:

Phát thải CO2 =  1.056.942,20  0,75 + 94.213,00  0,77 = 1.769,55 (nghìn tấn)

f. Các giải pháp cải thiện

So với tính toán trong kiểm kê KNK 2016 một cải tiến đã được thực hiện là số liệu thực tế về sản lượng vôi sống có độ canxi cao và vôi sống đôlômit. Số liệu này được thu thập từ thống kê doanh nghiệp của Tổng cục thống kê. Các hướng cải thiện tiếp theo là sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia cho hoạt động sản xuất vôi và thông tin về độ tinh khiết của vôi và nước để gia tăng độ chính xác của kết quả tính toán.

### 1.1.3. Sản xuất thủy tinh (CO2)-2A3

a. Tổng quan

Nguyên liệu dùng để sản xuất thuỷ tinh góp phần chính phát thải khí CO2 trong quá trình nóng chảy là đá vôi (CaCO3), dolomite CaMg(CO3)2 và soda ash (Na2CO3). Trường hợp các vật liệu này được khai thác như cácbonat khoáng chất để sử dụng trong ngành công nghiệp thủy tinh, chúng đại diện cho sản xuất CO2 sơ cấp và nên được đưa vào ước tính phát thải. Trong trường hợp các vật liệu các-bo-nát được tạo ra thông qua quá trình các-bo-nát hydroxit, chúng sẽ không dẫn đến phát thải CO2 thực và không nên đưa vào ước tính phát thải. Có một lượng nhỏ CO2 phát thải ra từ nguyên liệu thô của thủy tinh là bari các-bo-nát (BaCO3), tro (3CaO2P2O5 + XCaCO3), kali các-bo-nát (K2CO3) và stronti các-bo-nát (SrCO3). Thêm vào đó, bột than an-tra-xít hoặc một số vật liệu hữu cơ khác có thể được thêm vào để tạo ra các điều kiện cho phản ứng khử trong thủy tinh nóng chảy, và sẽ kết hợp với oxy có sẵn trong dung dịch thủy tinh để tạo ra CO2.

Hoạt động của các-bo-nát trong sản xuất thủy tinh là phản ứng hóa học phức tạp ở nhiệt độ cao và không thể so sánh trực tiếp với quá trình nung các-bo-nát để tạo ra vôi hoặc vôi đôlômit. Tuy nhiên, phản ứng này (ở khu vực 1500°C) có cùng tác động về phát thải CO2.

Trên thực tế, các nhà sản xuất thủy tinh không sản xuất thủy tinh chỉ từ nguyên liệu thô, mà sử dụng một lượng lớn phế liệu tái chế (cullet). Hầu hết các hoạt động sẽ sử dụng cullet càng nhiều càng tốt, dẫn đến những hạn chế về chất lượng thủy tinh. Tỷ lệ tái chế sẽ nằm trong khoảng 0,4 đến 0,6 đối với các chai lọ thủy tinh, là sản phẩm chính của thủy tinh. Các nhà sản xuất sợi thủy tinh cách điện nói chung có tỉ lệ cullet thấp hơn, nhưng sẽ sử dụng cát càng nhiều càng tốt.

Cullet xuất phát từ hai nguồn: thủy tinh gia dụng bị hỏng, thủy tinh từ các nguồn nhập ở nước ngoài (tức là bên ngoài nhà máy) và từ các chương trình tái chế. Nguồn thứ hai này rất quan trọng ở các nước có nền kinh tế phát triển, nhưng sẽ ít hơn ở các nước đang phát triển, nơi mà việc thu hồi thủy tinh không phổ biến.

Việc giữ CO2 trong thủy tinh được xác định là tương đối nhỏ, không đáng kể và có thể bỏ qua cho mục đích ước tính lượng phát thải khí nhà kính.

b. Phương pháp

Phương pháp Tier 2 có thể được áp dụng trong trường hợp không có số liệu về thủy tinh được sản xuất hoặc số liệu các-bo-nát được sử dụng trong sản xuất thủy tinh. Phương pháp bậc 1 áp dụng hệ số phát thải và tỷ lệ cullet mặc định cùng với số liệu thống kê sản xuất thủy tinh ở cấp quốc gia. Sự không chắc chắn liên quan đến phương pháp này có thể cao hơn đáng kể so với độ không chắc chắn liên quan đến phương pháp Tier 2 và Tier 3.

CO2 Emissions = Mg •EF • (1−CR)

Trong đó:

CO2 Emissions = phát thải CO2 từ sản xuất thủy tinh, tấn

Mg = khối lượng thuỷ tinh sản xuất, tấn

EF = hệ số phát thải mặc định trong sản xuất thủy tinh, tấn CO2/tấn thủy tinh

CR = cullet cho quá trình (trung bình quốc gia hoặc mặc định), % (5%)

c. Số liệu hoạt động

Bảng 1.5. Thống kê sản lượng kính xây dựng năm 2018, 2022

| Đơn vị tính | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Triệu m2 | 185 | 280 |

Nguồn: Tổng cục Thống kê

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải khí nhà kính đặc trưng quốc gia cho hoạt động sản xuất kính sử dụng theo Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được dùng cho quá trình tính toán: 0,21 tấnCO2/tấn sản phẩm. Khối lượng kính quy đổi: 10 kg/m2.

e. Kết quả phát thải và hấp thụ

- Phát thải CO2 từ sản xuất kính xây dựng năm 2018:

185 x 10 x 0,21 = 388,5 (nghìn tấn),

- Phát thải CO2 từ sản xuất kính xây dựng năm 2022 là

280 x 10 x 0,21 = 592,14 (nghìn tấn)

f. Các giải pháp cải thiện

Kiểm kê khí nhà kính năm 2018, năm 2022 đã sử dụng hệ số phát thải quốc gia chung cho sản xuất kính xây dựng, đây là điểm cải thiện của kiểm kê lần này.

### 1.1.4. Các hoạt động sử dụng các-bo-nát khác (CO2) – 2A4

a. Sử dụng đá vôi và đôlômit

Đá vôi và đôlômit là các nguyên liệu cơ bản được sử dụng trong các ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất kính, nông nghiệp, xây dựng và xử lý ô nhiễm môi trường. Trong công nghiệp, các nguyên liệu này thường được nung nóng ở nhiệt độ cao, từ đó CO2 được sinh ra và phát thải.

Một lượng đáng kể đá vôi và đôlômit được sử dụng cho các mục đích sản xuất xi măng và sản xuất vôi. Tuy nhiên, do không thu thập được số liệu chính thống nên không tính toán được phát thải từ việc sử dụng đá vôi và đôlômit. Do vậy, phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực này sẽ được ghi là “NE”- (không được tính) trong báo cáo.

b. Sản xuất và sử dụng natri các-bo-nat khan

Natri các-bo-nat khan (sô-đa - Na2CO3) có dạng tinh thể rắn màu trắng, được sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất kính, xà phòng và chất tẩy rửa, giấy và bột giấy và xử lý nước. CO2 có thể được sinh ra trong cả quá trình sử dụng và sản xuất sô-đa, tùy thuộc vào quá trình công nghệ được sử dụng để sản xuất sô-đa.

Tuy nhiên, đến nay sô-đa vẫn chưa được sản xuất ở trong nước và do không thu thập được số liệu chính thống về lượng sô-đa được sử dụng, nên phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực này sẽ được ghi là “NE”- (không được tính) trong báo cáo.

c. Sử dụng các-bo-nát trong sản xuất gốm sứ

Gốm sứ bao gồm sản xuất gạch và ngói, sản phẩm chịu lửa, sản phẩm đất sét mở rộng, gạch ốp tường và sàn, bàn trang trí (gốm sứ gia dụng), thiết bị vệ sinh và gốm kỹ thuật. Phát thải liên quan đến quy trình sản xuất gốm sứ là kết quả của việc nung các-bo-nát trong đất sét, cũng như việc bổ sung các chất phụ gia. Tương tự như quá trình sản xuất xi măng và vôi, các-bo-nát được đun nóng đến nhiệt độ cao trong lò nung, tạo ra oxit và CO2. Hầu hết các sản phẩm gốm được làm từ một hoặc nhiều loại đất sét khác nhau (ví dụ: đá phiến sét, sét nung và đất sét). Các nguyên liệu thô được thu thập và nghiền mịn trong các hoạt động nghiền. Các hạt đất sau đó được nung trong lò để tạo ra bột (có thể hóa lỏng). Phụ gia sau đó được thêm vào và gốm được hình thành hoặc đúc và "gia công" để mịn các cạnh thô và đạt được các đặc tính mong muốn của gốm. Trong trường hợp gốm sứ truyền thống, gốm sứ sau đó được sấy khô và tráng men trước khi nung trong lò. Sau khi nung, một số đồ gốm có thể trải qua quá trình xử lý bổ sung để đạt được chất lượng mong muốn cuối cùng.

Khí thải CO2 phát sinh từ quá trình nung nguyên liệu thô (đặc biệt là đất sét, đá phiến, đá vôi và dolomit) và sử dụng đá vôi làm chất phụ trợ.

Do không có số liệu về lượng các-bo-nát được sử dụng cho hoạt động sản xuất gốm sứ nên phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực này sẽ được ghi là “NE”- (không được tính) trong báo cáo.

d. Sử dụng tro sô-đa (Soda Ash)

Tro Soda được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm sản xuất thủy tinh, xà phòng và chất tẩy rửa, khử lưu huỳnh bằng khí thải, hóa chất, bột giấy và giấy và các sản phẩm tiêu dùng phổ biến khác. Sản xuất và tiêu thụ tro Soda (bao gồm cả natri các-bo-nát, Na2CO3) sẽ phát thải khí CO2. Phát thải từ sản xuất tro soda được báo cáo trong phân ngành Hóa chất, trong khi phát thải từ việc sử dụng Soda ash được báo cáo trong các hạng mục sử dụng sản phẩm. Phát thải từ tro soda được sử dụng trong sản xuất thủy tinh đã được tính toán ở trên. Tương tự, khi tro soda được sử dụng trong các loại nguồn khác như hóa chất, khí thải phải được báo cáo trong danh mục nguồn đó.

Do không có số liệu về lượng tro sô-đa được sử dụng ở Việt Nam nên phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực này sẽ được ghi là “NE”- (không được tính) trong báo cáo.

e. Sử dụng các-bo-nát trong sản xuất gạch nung

- Tổng quan

Phát thải liên quan đến quy trình sản xuất gạch là kết quả của việc nung các-bo-nát trong đất sét. Tương tự như quá trình sản xuất xi măng và vôi, các-bo-nát được đun nóng đến nhiệt độ cao trong lò nung, tạo ra oxit và CO2.

- Phương pháp

Phát thải khí nhà kính trong sản xuất gạch nung được tính toán theo hướng dẫn của IPCC phiên bản 2006 phương pháp bậc 3.

CO Emissions = MC x Ef

Mc: Khối lượng các-bo-nát dùng cho sản xuất gạch

Ef: Hệ số phát thải do sử dụng các-bo-nát để sản xuất gạch

- Số liệu

Theo thống kê của tổng cục thống kê, sản lượng gạch sản xuất của năm 2018 và 2022 theo bảng dưới đây.

Bảng 1.6. Sản lượng gạch sản xuất năm 2018 và năm 2022

| Đơn vị | Sản lượng 2018 | Sản lượng 2022 |
| --- | --- | --- |
| Viên | 14.581.000,00 | 14,947,900,00 |

Nguồn: Tổng cục thống kê

Với giả thiết khối lượng đất sét sử dụng cho 1 viên gạch là 1.2kg/ viên gạch và theo tiêu chuẩn Việt Nam tỷ lệ các-bo-nát không được phép vượt quá 4%. Nên ta có khối lượng nguyên liệu (đất sét) và lượng các-bo-nát sử dụng trong sản xuất gạch như bảng dưới đây.

Bảng 1.7. Khối lượng đất sét sử dụng cho sản xuất gạch nung

| Đơn vị (tấn) | Sản lượng 2018 | Sản lượng 2022 |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng nguyên liệu (đất sét) | 17.497,20 | 17.937,48 |
| Lượng carbonat (4%) | 699,888 | 717,4992 |

- Hệ số phát thải

Theo IPCC phiên bản 2006 hệ số phát thải CO2 trên 1 tấn các-bo-nát là 0,43971 tấn CO2/tấn các-bo-nát

Lượng phát thải CO2 do sản xuất gạch nung năm 2018 là 699,888 x 0,43971/103 = 0,31 (nghìn tấn)

Lượng phát thải CO2 do sản xuất gạch nung năm 2022 là 717,4992 x 0,43971/103 = 0,32 (nghìn tấn)

## 1.2. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực IPPU trong công nghiệp hóa chất (2B)

### 1.2.1. Sản xuất Amoniac (CO2) – 2B1

a. Tổng quan

Amoniac là một trong những ngành công nghiệp hóa chất chính, và là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất các hợp chất nitơ. Khí Amoniac được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như: sản xuất phân bón, gia nhiệt, nghiền giấy, sản xuất axit nitric và axit nitrat. Amoniac khan được sản xuất bằng phản ứng có xúc tác làm thay đổi cấu trúc khí tự nhiên hoặc các nhiên liệu hóa thạch khác. Ví dụ như các phản ứng sau đây với mê-tan là nguyên liệu đầu vào của phản ứng để tạo ra NH3 và phát thải khí CO2.

C + H2O = CO + H2

CH4 + H2O = CO + 3H2

N2 + 3H2 =2 NH3

b. Phương pháp

Phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia được tính toán theo theo phương pháp Bậc 1, phương trình 3.1 trong Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia của IPCC, phiên bản 2006.

ECO2 = APFRCCFCOF44/12 – RCO2

Trong đó:

ECO2 = phát thải CO2, kg

AP = sản lượng Ammonia, tấn

FR = nhiên liệu tiêu thụ cho mỗi đơn vị sản lượng, GJ/tấn sản phẩm Ammonia

CCF = Hệ số hàm lượng các-bon của nhiên liệu, kg C/GJ

COF = Hệ số ô-xi hóa các-bon của nhiên liệu, tỉ lệ

RCO2 = CO2 được thu hồi cho sản xuất U-rê, kg

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về sản lượng Ammonia và sản lượng U-rê sản xuất năm 2018, 2022 được Tổng cục thống kê cung cấp. Chi tiết như sau:

Bảng 1.8. Sản lượng Ammonia giai đoạn 2018 – 2022

|  | Sản lượng Ammonia(tấn) |
| --- | --- |
| 2018 | 467.848 |
| 2022 | 75.654 |

Bảng 1.9. Sản lượng u-rê

| Năm | Sản lượng U-rê (tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hà Bắc | Ninh Bình | Phú Mỹ | Cà Mau |
| 2010 1 | 190,019 | 0 | 807,129 | 0 |
| 2011 1 | 196,109 | 0 | 803,090 | 0 |
| 2012 1 | 196,130 | 124,939 | 856,768 | 477,280 |
| 2013 1 | 197,568 | 302,756 | 821,945 | 781,620 |
| 2014 1 | 186,701 | 361,465 | 850,279 | 788,010 |
| 2016 2 | 306,187 | 105,993 | 911,077 | 895,637 |

Nguồn: 1 Các nhà máy.

2 Cục bảo vệ thực vật

Bảng 1.10. Sản lượng Ammonia và U-rê theo loại nhiên liệu giai đoạn 2010 – 2016

| Năm | Ammonia sản xuất từ than (partial oxidation) tấn? | Ammonia sản xuất từ khí tự nhiên (steam reforming) tấn? | Tổng sản lượng U-rê (tấn) | U-rê sản xuất từ than (tấn) | U-rê sản xuất từ khí (tonne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 116.867 | 488.340 | 997.148 | 190,019 | 807129 |
| 2011 | 212637 | 453477 | 999199 | 196,109 | 803090 |
| 2012 | 191039 | 769806 | 1655117 | 321,069 | 1334048 |
| 2013 | 306885 | 921017 | 2103889 | 500,324 | 1603565 |
| 2014 | 365635 | 964572 | 2186455 | 548,166 | 1638289 |
| 2015 | 424181 | 959841 | 2208706 | 576,905 | 1631801 |
| 2016 | 253766 | 971920 | 2218894 | 412,180 | 1806714 |
| 2022 | 1645000 | 1033000 | 2760000 | 1,060,000 | 1700000 |
| 2030 | 1799000 | 1033000 | 2760000 | 1,060,000 | 1700000 |

d. Hệ số phát thải

Do chưa có hệ số phát thải riêng cho Việt Nam trong hoạt động sản xuất Ammonia, nên các hệ số được sử dụng theo Hướng dẫn kiểm kê KNK quốc gia của IPCC, phiên bản 2006.

Bảng 1.11. Hệ số tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại công nghệ sản xuất Ammonia (GJ/tấn Ammonia)

| Công nghệ | Loại nhiên liệu | FR | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Partial oxidation | Than | 42,75 | Bảng 3.1 Chương 3, Tập 3, IPCC 2006 |
| Steam reforming | Khí tự nhiên | 34,2 | Bảng 3.1 Chương 3, Tập 3, IPCC 2006 |

Bảng 1.12. Hệ số hàm lượng các-bon trong nhiên liệu (kg C/GJ)

| Công nghệ | Loại nhiên liệu | CCF | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Partial oxidation | Than | 26 | Bảng 1.3 Chương 1 IPCC 2006 |
| Steam reforming | Khí tự nhiên | 15,3 | Bảng 1.3 Chương 1 IPCC 2006 |

e. Kết quả phát thải và hấp thụ

Dựa vào các số liệu hoạt động và hệ số phát thải, lượng CO2 phát sinh trong quá trình sản xuất Ammonia được ước tính như sau.

Bảng 1.13. Lượng CO2 phát sinh từ sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | Sản lượng Ammonia | Nhiên liệu tiêu thụ cho sản xuất Ammonia | Hàm lượng các-bon trong nhiên liệu | Hệ số ô-xi hóa các-bon trong nhiên liệu | CO2 phát sinh |
|  | (tấn) | (GJ/tấn) | (kg C/GJ) | (%) | (kg CO2) |
|  | Ammonia sản xuất từ than (partial oxidation) |  |  |  | E = A B C D 44/12 |
| 2018 | 116.867 | 42,75 | 26 | 1 | 476.291.459 |
| 2022 | 212.637 | 42,75 | 26 | 1 | 866602094 |
|  | Ammonia sản xuất từ khí (steam reforming) |  |  |  |  |
| 2018 | 488.340 | 34,2 | 15,3 | 1 | 936.938.891 |
| 2022 | 453.477 | 34,2 | 15,3 | 1 | 870.050.042 |

Một phần CO2 phát sinh được sử dụng để sản xuất U-rê, do đó, lượng phát thải CO2 ra khí quyển sẽ là lượng CO2 còn lại sau khi đã sử dụng.

Bảng 1.14. Phát thải CO2 ra khí quyển của hoạt động sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016

| Năm | G | H | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản lượng U-rê | CO2 sử dụng cho sản xuất U-rê | CO2 phát thải | CO2 phát thải |
|  | (kg) | (kg CO2) | (kg CO2) | (Gg CO2) |
|  |  | H = G 44/60 | I = E - H | K = I/106 |
| 2010 | 997.148.000 | 731.241.867 | 681.988.483 | 681.99 |
| 2011 | 999199000 | 732745933 | 1003906202 | 1003.91 |
| 2012 | 1655116820 | 1213752335 | 1041793398 | 1041.79 |
| 2013 | 2103888700 | 1542851713 | 1474938111 | 1474.94 |
| 2014 | 2186455200 | 1603400480 | 1737391278 | 1737.39 |
| 2016 | 2218894000 | 1627188933 | 1271779550 | 1271.78 |

Sản xuất Ammonia còn gây phát thải NMVOC, CO và SO2 với hệ số phát thải như sau.

Bảng 1.15. Hệ số phát thải các tiền khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia (kg/tấn sản phẩm)

| NMVOC | CO | SO2 |
| --- | --- | --- |
| 4,7 | 7,9 | 0,03 |

Nguồn: Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Bảng 1.16. Kết quả phát thải cho năm 2018, năm 2022

| Sản lượng Amoniac năm 2018 (tấn) | NMVOC (ngàn tấn) | CO (ngàn tấn) | SO2 (ngàn tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.225.686 | 5.76 | 9.68 | 0.04 |

f. Các giải pháp cải thiện

So với các kỳ kiểm kê trước, báo cáo kiểm kê năm 2016 đã tính toán được phát thải KNK từ hoạt động sản xuất Ammonia với việc thu thập được số liệu về sản lượng và ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động sản xuất này. Do số liệu về sản lượng Ammonia và U-rê không được báo cáo trong Niên giám thống kê nên các kỳ kiểm kê sau cần tiếp tục thu thập số liệu từ các nhà máy. Bên cạnh đó, nếu có điều kiện thì có thể thu tập số liệu về tiêu thụ nhiên liệu thực tế của hoạt động này; và cập nhật và tính toán các hệ số phát thải riêng cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

### 1.2.2. Sản xuất axit nitric (N2O)- 2B2

a. Tổng quan

Trong các kỳ kiểm kê trước đây, phát thải từ sản xuất axit nitric được ghi là “NO” trong báo cáo kiểm kê này, do tính đến thời điểm tháng 11 năm 2016, nhà máy Amon nitrat (nhà máy sản xuất axit nitric đầu tiên của nước ta) mới cho ra những tấn sản phẩm đầu tiên (Số liệu từ tập đoàn than khoáng sản Việt Nam).

b. Phương pháp

Việt nam chỉ có 1 nhà máy sản xuất axit nitric công suất 20.000 tấn/năm. Để đánh giá kịch bản BAU cho các năm tiếp theo, tính toán phát thải KNK từ việc sản xuất axit nitric dựa theo tài liệu hướng dẫn của IPCC 2006 như sau:

EN2O = EFN2O × Q

Trong đó:

EN2O = phát thải N2O, kg

Q = sản lượng axit nitric, tấn

c. Số liệu hoạt động

Theo số liệu khảo sát từ Cục hóa chất, Bộ Công Thương (2020) thì sản lượng thực tế của 02 nhà máy trên tương ứng là 12.000 tấn và 1.000 tấn.

Bảng 1.17. Sản lượng axit nitric giai đoạn 2012 – 2022

Đơn vị: nghìn tấn

| Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất thiết kết | 25 | 25 | 25 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Công suất thực tế, Nhà máy Z195 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Công suất thực tế, nhà máy Micco | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |

Nguồn: Cục hóa chất, Bộ Công Thương (2020).

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải EFN2O đối với sản xuất axit nitric với công nghệ áp suất trung bình theo tài liệu của IPPC 2006 là 7 kg N2O/ tấn axit nitric.

e. Kết quả phát thải và hấp thụ

Do đó lượng phát thải KNK tại năm 2018 từ ngành sản xuất axit nitric như sau:

N2O phát thải = 7(12.000 + 2.000) = 98.000 kg N2O = 98 tấn N2O

CO2 phát thải = N2O phát thải  GWPN2O(AR5) = 98 tấn  265 = 25.970 tấn = 25,97 Gg CO2

Phát thải KNK năm 2022 từ ngành sản xuất axit nitric là:

N2O phát thải = 7(12.000 + 3.000) = 105.000 kg N2O = 105 tấn N2O

CO2 phát thải = N2O phát thải  GWPN2O(AR5) = 105 tấn  265 = 27.825 tấn = 27,825 Gg CO2

### 1.2.3. Sản xuất axit adipic (N2O)- 2B3

Theo như báo cáo của chuyên gia tư vấn đề cập ở trên, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có hoạt động sản xuất axit adipic. Do vậy, phát thải khí nhà kính từ hoạt động này được ghi là “NO” trong báo cáo kiểm kê này.

### 1.2.4. Sản xuất cacbua (CO2)- 2B5: Canxi cacbua

Canxi cacbua được tạo ra bằng cách nung nóng canxi các-bo-nát  và sau đó khử CaO bằng các-bon (ví dụ như cốc dầu mỏ). Cả hai bước này đều phát thải CO2 (quá trình đầu tiên giống như quá trình sản xuất vôi).

Cũng lưu ý rằng CaO (vôi) có thể được sản xuất tại nhà máy khác ngoài nhà máy sản xuất cacbua. Trong trường hợp này, lượng phát thải từ bước tạo CaO được ghi nhận theo phát thải từ quá trình sản xuất vôi (2A2).

Khi canxi cacbua được sử dụng, quá trình này cũng tạo ra CO2.

CaCO3 → CaO + CO2 (Quá trình giống với quá trình trong sản xuất vôi)

CaO + 3C → CaC2 + CO (↑CO2) (Quá trình sử dụng vôi để sản xuất canxi cacbua)

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 → 2CO2 (Quá trình sử dụng canxi cacbua)

Do không có số liệu chính thống nên không tính toán được phát thải từ sản xuất và sử dụng canxi cacbua. Do vậy, phát thải KNK từ hoạt động này được ghi là “NE” trong báo cáo kiểm kê này.

### 1.2.5. Sản xuất cacbua silic (CO2)- 2B5: Silic cacbua

Trong quá trình sản xuất cacbua silic, CO2 là một sản phẩm phụ được sinh ra từ phản ứng giữa thạch anh và các-bon. Than cốc dầu mỏ được sử dụng là nguồn cung cấp các-bon. Theo đánh giá chuyên gia, tại Việt Nam cho đến bây giờ chưa có sản xuất cacbua silic, do đó chưa có đánh giá phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất này.

## 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực IPPU trong luyện kim

### 1.3.1. Sản xuất sắt thép (CO2) – 2C1

a. Tổng quan

Sắt chưa luyện được sản xuất bằng cách khử quặng oxit sắt phần lớn trong các lò luyện blast, thường sử dụng các-bon trong than cốc hoặc than củi đồng thời làm nhiên liệu và chất khử. Trong hầu hết các lò luyện sắt, quá trình này được hỗ trợ bằng việc sử dụng các chất trợ dung có nguồn gốc các-bo-nát (đá vôi).

Quá trình sản xuất sắt, thép gây phát thải chủ yếu là khí CO2 và khí CH4. N2O có phát thải trong quá trình sản xuất sắt thép, tuy nhiên lượng phát thải rất nhỏ và có thể bỏ qua trong quá trình tính toán (IPCC 2006 không hướng dẫn ước tính phát thải N2O từ quá trình sản xuất sắt thép).

b. Phương pháp

Phát thải trong quá trình sản xuất sắt thép gồm hai dạng phát thải chính: 1) phát thải trong quá trình luyện than cốc; và 2) phát thải trong quá trình sản xuất sắt thép. Phát thải trong quá trình luyện than cốc được tính toán và báo cáo trong lĩnh vực Năng lượng. Đối với phát thải trong hoạt động sản xuất sắt thép, có phát thải do việc đốt nhiên liệu để tạo năng lượng (phát thải này được báo cáo trong lĩnh vực Năng lượng) và phát thải do các phản ứng trong lò luyện kim để tạo sắt thép (phát thải phi năng lượng và được báo cáo trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp).

IPCC 2006 cung cấp 3 Bậc cho tính toán phát thải CO2 từ sản xuất sắt thép (Bậc 1 tới Bậc 3) và 2 Bậc cho tính toán phát thải CH4 từ sản xuất sắt thép (Bậc 1 và Bậc 3). Với số liệu ban đầu là tổng lượng sắt thép được sản xuất trong năm 2018, 2022 theo các loại công nghệ, Báo cáo áp dụng Bậc 2 cho tính toán phát thải CO2 và CH4. Công thức tính toán phát thải:

ECO2 = BOF  EFBOF + EAF  EFEAF + IF  EFIF

Trong đó:

BOF = sản lượng thép được sản xuất theo công nghệ lò cơ bản (Basic oxygen Furnace), tấn

EAF = sản lượng thép được sản xuất theo công nghệ lò hồ quang điện (Electric arc Furnace), tấn

IF = sản lượng thép được sản xuất theo công nghệ lò nung cảm ứng (Induction Furnace), tấn

EF = hệ số phát thải của các công nghệ, tấn CO2/tấn thép

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về sản lượng sắt thép được sản xuất trong năm 2018 và 2022 theo từng công nghệ được thu thập từ thống kê sản lượng ngành thép năm 2018, 2022 (Steel Statistical Yearbook 2018, 2020). Sản lượng thép thô theo từng công nghệ: công nghệ BOF công nghệ EAF, công nghệ IF trong 2 năm như sau:

Bảng 1.18. Sản lượng thép thô theo công nghệ năm 2018, 2022

| Sản lượng (nghìn tấn) | Năm 2018 | Năm 2022 |
| --- | --- | --- |
| Thép thô sản xuất theo công nghệ BOF | 819.963 | 1.054.700 |
| Thép thô sản xuất theo công nghệ EAF | 600.275 | 772.120 |
| Thép thô sản xuất theo công nghệ IF | 126.862 | 163.180 |

d. Hệ số phát thải

Hiện tại ở Việt Nam có các công nghệ sản xuất thép là BOF, EAF và IF. Mỗi một công nghệ sản xuất thép có một hệ số phát thải riêng, được tham khảo theo Quyết định 2626/QĐ-BTNMT về danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, cụ thể là:

Công nghệ BOF có hệ số phát thải là: 2,47 tấn CO2/tấn thép thô

Công nghệ EAF có hệ số phát thải là: 0,06 tấn CO2/tấn thép thô

Công nghệ OHF có hệ số phát thải là: 0,06 tấn CO2/tấn thép thô

e. Kết quả phát thải

Bảng 1.19. Phát thải CO2 của quá trình sản xuất thép

| Phát thải KNK (nghìn tấn) | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Công nghệ BOF | 20.253 | 26.051 |
| Công nghệ EAF | 360 | 463 |
| Công nghệ IF | 76 | 98 |
| Tổng | 20.689 | 23.962,42 |

f. Các giải pháp cải thiện

Cải thiện được thực hiện là việc thống kê theo từng loại công nghệ, và sử dụng hệ số phát thải quốc gia.

### 1.3.2. Sản xuất nhôm (CO2) – 2C3

Hiện nay trên thế giới, quá trình sản xuất phôi nhôm chủ yếu được thực hiện bằng quá trình điện phân nóng chảy có xúc tác cryolit (công nghệ Hall-Heroult). Hai công nghệ chính trong sản xuất nhôm hiện nay là: công nghệ Prebaked và công nghệ Soderbarg.

Phương trình hóa học của phản ứng:

2Al2O3 + 3C → 4Al + 3CO2

Hai quá trình phát thải chính trong hoạt động sản xuất nhôm gồm:

- Phát thải CO2 từ quá trình tiêu thụ C trên anot của lò điện phân;

- Phát thải PFCs (CF4 và C2H6) trong quá trình điện phân (phản ứng giữa anot và chất xúc tác cryolit)

Quá trình luyện nhôm (từ Al2O3 đến Al) chưa được thực hiện tại nước ta. Trong khi đó, quá trình sản xuất nhôm oxit gần như không gây phát thải và IPCC cũng không hướng dẫn tính toán phát thải cho quá trình này. Chính vì vậy, trong Báo cáo này phát thải từ hoạt động sản xuất nhôm được ghi là NO – không xảy ra.

## 1.4. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính trong luyện kim sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

a. Tổng quan

Một phần, fluorinated hydrocarbon (HFCs), perfluorinated hydrocarbon (PFCs), và sulphur hexafluoride (SF6) đang được sử dụng như là các chất thay thế cho các chất làm suy giảm ôzôn (ODS) đang được loại bỏ theo Nghị định thư Montreal. Trong thực tế, phát thải các chất PFC, HFCs và SF6 sẽ được chú ý do tác động của chúng đối với hiệu ứng ấm lên toàn cầu. Tiêu thụ của các chất này bao gồm:

- Làm lạnh và điều hòa nhiệt độ

- Thiết bị dập lửa và chống cháy nổ

- Bình xịt

- Dung môi làm sạch

- Thổi bong bóng (foam blowing)

- Các ứng dụng khác (HFCs và PFCs có thể được sử dụng trong các thiết bị khử trùng, cho ứng dụng làm phồng thuốc lá, và làm dung môi trong sản xuất chất kết dính, sơn và mực).

Ứng dụng cơ bản của SF6 bao gồm:

- Máy ngắt và máy cắt mạch vòng cách điện bằng khí

- Thiết bị dập lửa và chống cháy nổ

- Các ứng dụng khác (một môi trường cách điện, thiết bị phát hiện rò rỉ, và trong các ứng dụng điện tử khác nhau, ...)

Từ năm 2010, tiêu thụ các chất halon và CFCs phải được loại bỏ hoàn toàn ở các nước đang phát triển bao gồm Việt Nam theo Nghị định thư Montreal. Những năm gần đây, việc tiêu thụ HFC và PFC tăng dần để thay thế các chất làm suy giảm tầng ô-zôn (ODS).

HFCs có tên đầy đủ là Hydroflourcarbon là những môi chất chứa Flour được sử dụng nhiều trong sản xuất và ứng dụng làm môi chất lạnh trong các thiết bị làm lạnh. HFCs không gây thủng tầng ô-zôn do đó là môi chất hiện đang được khuyến khích để thay thế cho các hợp chất CFCs và HCFCs trong công nghiệp lạnh. Việt Nam chưa sản xuất được HFCs nên phát thải chỉ hình thành trong quá trình sử dụng hóa chất này.

b. Phương pháp

Phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng các hợp chất HFCs được Văn phòng ô-zôn quốc gia thu thập và tính toán. Phương pháp tính toán được dựa trên công thức:

EHFC =

Trong đó: EHFC = phát thải khí nhà kính của các chất HFCs, tấn CO2tđ;

Mi = lượng HFC loại i tiêu thụ trong năm, tấn

EFi = GWP của HFC loại i

c. Số liệu hoạt động

Số liệu được sử dụng để tính toán phát thải đối với các hợp chất HFCs trong năm 2018, 2022 được thể hiện trên Bảng 20.

Bảng 1.20. Lượng HFC tiêu thụ trong năm (tấn)

| TT | HFCs | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HFC-134A | 1.248,06 | 1.923,25 |
| 2 | HFC-410A | 949,94 | 1.734,56 |
| 3 | HFC-404A | 153,45 | 380,75 |
| 4 | HFC-407C | 56,73 | 181,48 |
| 5 | HFC-32 | 620,22 | 1.025 |
| 6 | HFC-23 | 1,75 | 0,906 |
| 7 | HFC-507A | 11,48 | 31,66 |
| 8 | HFC-152A | - | 2,40 |
| 9 | HFC-227ea | 1,00 | 39,42 |
| 10 | HFC-125 | 3,92 | 5,00 |
| 11 | HFC-365mfc | 2,08 |  |
| 12 | HFC-245fa | - | 1,59 |

Nguồn: Số liệu năm 2018 từ Số liệu từ “Enabling Activity Report" by UNIDO and EEI

Số liệu năm 2022 Số liệu từ hải quan và Cục Xuất nhập khẩu - "Customs & Import, Export data"

d. Hệ số phát thải

Bản thân mỗi chất HFC là một nguồn phát thải với tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP) khác nhau, Bảng 21 gồm Hệ số GWP của các chất HFC

Bảng 1.21. Hệ số GWP100 của các chất HFC

| TT | HFCs | GWP |
| --- | --- | --- |
| 1 | HFC-134A | 1430 |
| 2 | HFC-410A | 2088 |
| 3 | HFC-404A | 3922 |
| 4 | HFC-407C | 1774 |
| 5 | HFC-32 | 675 |
| 6 | HFC-23 | 14800 |
| 7 | HFC-507A | 3985 |
| 8 | HFC-152A | 124 |
| 9 | HFC-227ea | 3220 |
| 10 | HFC-125 | 3500 |
| 11 | HFC-365mfc | 794 |
| 12 | HFC-245fa | 1030 |

e. Kết quả phát thải và hấp thụ

Phát thải từ sử dụng HFC được ước tính trong bảng sau.

Bảng 1.22. Kết quả phát thải ước tính cho sử dụng HFC (tấn CO2tđ)

| TT | HFCs | 2018 (CO2tđ) | 2022 (CO2tđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HFC-134A | 1.784.725,80 | 2.750.247,50 |
| 2 | HFC-410A | 1.983.474,72 | 3.621.761,28 |
| 3 | HFC-404A | 601.830,90 | 1.493.301,50 |
| 4 | HFC-407C | 100.639,02 | 321.945,52 |
| 5 | HFC-32 | 418.648,50 | 691.875,00 |
| 6 | HFC-23 | 25.900,00 | 13.408,80 |
| 7 | HFC-507A | 45.747,80 | 126.165,10 |
| 8 | HFC-152A | 0,00 | 297,60 |
| 9 | HFC-227ea | 3.220,00 | 126.932,40 |
| 10 | HFC-125 | 13.720,00 | 17.500,00 |
| 11 | HFC-365mfc | 1.651,52 | 0,00 |
| 12 | HFC-245fa | 0,00 | 1.637,70 |
|  | Total | 4.979.558,26 | 9.165.072,40 |

f. Các giải pháp cải thiện

Việc kiểm kê dựa trên lượng khí HFCs tiêu thụ và hệ số tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP) của mỗi loại khí HFCs. Hiện tại, trong kiểm kê này, quá trình tính toán chưa tiếp cận được đến số liệu về việc ứng dụng của từng HFCs này trong thực tế. Với mỗi một ứng dụng khác nhau, IPCC2006 có những hướng dẫn cụ thể khác nhau cho việc tính toán phát thải. Trong tương lai, khi số liệu về từng loại HFCs trong từng ứng dụng được thu thập, kết quả tính toán phát thải sẽ chính xác hơn. Đồng thời trong tính toán này cũng chưa đề cập đến lượng HFCs còn tồn lại từ năm trước, vì quá trình phát thải các HFCs trong các thiết bị có thể diễn ra trong nhiều năm liền.

## 1.5. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính trong phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác

### 1.5.1 Sử dụng chất bôi trơn (2D1)

a. Tổng quan

Chất bôi trơn chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và giao thông vận tải. Chất bôi trơn được sản xuất tại các nhà máy lọc dầu thông qua quá trình tách dầu thô hoặc tại các cơ sở hóa dầu. Chúng có thể được chia thành (a) dầu động cơ và dầu công nghiệp, và (b) mỡ bôi trơn, khác nhau về đặc tính vật lý (ví dụ: độ nhớt), ứng dụng thương mại và tác động môi trường.

b. Phương pháp

Việc sử dụng chất bôi trơn trong động cơ chủ yếu nhằm mục đích bôi trơn và do đó, các khí thải liên quan được coi là phát thải không từ đốt cháy và được báo cáo trong lĩnh vực IPPU. Rất khó để xác định phần nào của chất bôi trơn được tiêu thụ trong máy móc và phương tiện thực sự được đốt cháy và do đó trực tiếp dẫn đến phát thải CO2, và phần nào không được oxy hóa hoàn toàn dẫn đến phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi không metan (non-methane volatile organic compounds – NMVOC) và CO. Vì lý do này, lượng phát thải NMVOC và CO này rất hiếm khi được các quốc gia báo cáo trong bản kiểm kê phát thải. Do đó, để tính lượng khí thải CO2, tổng lượng dầu nhờn bị mất trong quá trình sử dụng được giả định là đã được đốt cháy hoàn toàn và lượng khí thải này được báo cáo trực tiếp dưới dạng khí thải CO2.

Theo hướng dẫn trong IPCC 2006, có hai phương pháp luận để xác định lượng khí thải từ việc sử dụng chất bôi trơn. Cả Bậc 1 và Bậc 2 về cơ bản đều dựa trên cùng một phương pháp phân tích, đó là áp dụng các hệ số phát thải cho dữ liệu hoạt động về lượng tiêu thụ dầu nhờn ở một quốc gia (tính theo đơn vị năng lượng, ví dụ: TJ). Phương pháp Bậc 2 yêu cầu dữ liệu về lượng của các loại chất bôi trơn khác nhau, kết hợp với hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng (Oxidised During Use - ODU) của từng loại cụ thể đối với dữ liệu hoạt động, tốt nhất là theo quốc gia cụ thể, trong khi phương pháp Bậc 1 dựa vào việc áp dụng một hệ số ODU mặc định cho tổng dữ liệu hoạt động của chất bôi trơn. Với số liệu thu thập thì Bậc 1 phù hợp để sử dụng cho tính toán.

CO2Emissions = LC • CCLubricant • ODULubricant • 44 /12

CO2Emissions: Lượng phát thải CO2 từ sử dụng dầu nhờn, tấn CO2

LC: Tổng lượng dầu nhờn sử dụng (TJ)

CCLubricant: lượng các-bon trong dầu nhờn, tấn các-bon/TJ

ODULubricant: hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng

44/12: hệ số chuyển đổi các bon – CO2

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về lượng tiêu thụ dầu nhờn được sử dụng từ nguồn Tổng cục thống kê. Số liệu cụ thể cho năm 2018, 2022 như sau:

Bảng 1.23. Số liệu về tiêu thụ dầu nhờn

| Năm | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Dầu nhờn (TJ) | 11.989 | 9.650 |

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải bao gồm hệ số hàm lượng carbon cụ thể (tấn C/TJ) nhân với hệ số ODU, sau đó nhân tiếp với 44/12 (tỷ lệ khối lượng CO2/C) sẽ ra hệ số phát thải (được biểu thị bằng tấn CO2/TJ). Đối với chất bôi trơn, hệ số hàm lượng carbon mặc định là 20,0 kg C/GJ trên cơ sở Giá trị nhiệt thấp. Giả định rằng việc sử dụng là quá trình đốt cháy dẫn đến oxy hóa 100% thành CO2, không lưu trữ carbon lâu dài ở dạng tro hoặc cặn sau đốt cháy. Một phần nhỏ hơn nữa của mỡ bôi trơn bị oxy hóa trong quá trình sử dụng. Khi dữ liệu có sẵn hạn chế, sử dụng các hệ số ODU mặc định cho dầu (20%).

e. Kết quả phát thải

Kết quả tính toán phát thải cho năm 2018, 2022 như sau

Bảng 1.24. Kết quả phát thải CO2 của quá trình sử dụng dầu nhờn

| Năm | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Phát thải CO2 (tấn) | 176 | 142 |

f. Các giải pháp cải thiện

Nếu có số liệu chi tiết cụ thể về lượng chất bôi trơn cụ thể được sử dụng làm dầu động cơ/dầu công nghiệp và mỡ bôi trơn để có thể áp dụng các hệ số ODU khác nhau, giá trị mặc định là 0,2 hoặc các hệ số ODU của riêng quốc gia đối với chất bôi trơn thì kết quả sẽ chính xác hơn.

### 1.5.2 Sử dụng sáp paraphin (2D2)

a. Tổng quan

Danh mục này, như được định nghĩa ở đây, bao gồm các sản phẩm như dầu hỏa, sáp parafin và các loại sáp khác, kể cả ozokerite (hỗn hợp của hydrocacbon bão hòa, ở thể rắn ở nhiệt độ môi trường). Sáp paraffin được tách ra khỏi dầu thô trong quá trình sản xuất dầu bôi trơn nhẹ (chưng cất). Sáp paraffin được phân loại theo hàm lượng dầu và mức độ tinh chế.

b. Phương pháp

Sáp được sử dụng trong một số ứng dụng khác nhau. Sáp paraffin được sử dụng trong các ứng dụng như: nến, hộp sóng, lớp phủ giấy, định cỡ bảng, sản xuất thực phẩm, chất đánh bóng sáp, chất hoạt động bề mặt (như được sử dụng trong chất tẩy rửa) và nhiều chất khác. Khí thải từ việc sử dụng sáp phát sinh chủ yếu khi sáp hoặc dẫn xuất của parafin được đốt cháy trong quá trình sử dụng (ví dụ: nến).

Theo hướng dẫn trong IPCC 2006, có hai phương pháp luận để xác định lượng khí thải từ việc sử dụng sáp paraphin. Cả Bậc 1 và Bậc 2 về cơ bản đều dựa trên cùng một phương pháp phân tích, đó là áp dụng các hệ số phát thải cho dữ liệu hoạt động về lượng tiêu thụ sáp paraphin ở một quốc gia (tính theo đơn vị năng lượng, ví dụ: TJ). Phương pháp Bậc 2 yêu cầu dữ liệu hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng (Oxidised During Use - ODU) của quốc gia, trong khi phương pháp Bậc 1 dựa vào việc áp dụng một hệ số ODU mặc định cho tổng dữ liệu hoạt động của sử dụng paraphin. Với số liệu thu thập thì Bậc 1 phù hợp để sử dụng cho tính toán.

CO2Emissions = PW • CCWax • ODUWax • 44 /12

CO2Emissions: Lượng phát thải CO2 từ sử dụng sáp paraphin, tấn CO2

PW: Tổng lượng paraphin sử dụng (TJ)

CCWax: lượng các-bon trong paraphin, tấn các-bon/TJ

ODUWax: hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng

44/12: hệ số chuyển đổi các bon – CO2

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về lượng tiêu thụ parafin được sử dụng từ nguồn Tổng cục thống kê. Số liệu cụ thể cho năm 2018, 2022 như sau:

Bảng 1.25. Số liệu về sử dụng Parafin

| Năm | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Sáp paraphin (TJ) | 13.969 | 11.470 |

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải bao gồm hệ số hàm lượng carbon cụ thể (tấn C/TJ) nhân với hệ số ODU, sau đó nhân tiếp với 44/12 (tỷ lệ khối lượng CO2/C) sẽ ra hệ số phát thải (được biểu thị bằng tấn CO2/TJ). Đối với sáp paraphin, hệ số hàm lượng carbon mặc định là 20,0 kg C/GJ trên cơ sở Giá trị nhiệt thấp. Khi dữ liệu có sẵn hạn chế, sử dụng các hệ số ODU mặc định cho sáp paraphin (20%).

e. Kết quả phát thải

Kết quả tính toán phát thải cho năm 2018, 2022 như sau:

Bảng 1.26. Phát thải do sử dụng paraffin

| Năm | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Phát thải CO2 (tấn) | 205 | 168 |

f. Các giải pháp cải thiện

Nếu có số liệu chi tiết cụ thể về việc sử dụng sáp paraffin trong nước và các hệ số ODU cụ thể của quốc gia để kết hợp với hàm lượng carbon mặc định hoặc carbon cụ thể theo quốc gia thì có thể áp dụng phương pháp Bậc 2 để có kết quả tính toán chính xác hơn.

Báo cáo đã thực hiện kiểm kê phát thải KNK cho lĩnh vực IPPU năm 2018, 2022.

Bảng 1.27. Tổng hợp lượng phát thải KNK trong lĩnh vực IPPU năm 2018, 2022

| Năm | 2018 (Nghìn tấn) | Tỉ trọng (%) | 2022 (Nghìn tấn) | Tỉ trọng (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khai khoáng và vật liệu xây dựng | 17.866,70 | 39,64 | 17.251,87 | 32,38 |
| Sắt thép | 20.689,37 | 45,91 | 23.962,42,27 | 49,95 |
| Hóa chất | 1.531,27 | 3,40 | 247,62 | 0,46 |
| Điện tử |  | - |  | - |
| Ngành khác | 0,3807173 | 0,00 | 0,30976 | 0,00 |
| HFC | 4.979,56 | 11,05 | 9.165,07 | 17,20 |
| Tổng phát thải CO2e ngành IPPU | 81,46 | 100,00 | 81,46 | 100,00 |

Trong giai đoạn 2001 - 2010, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như những bước đi lên trong đời sống xã hội, Việt Nam đang ngày càng gia tăng lượng KNK phát thải trong tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, tại Việt Nam, KNK chủ yếu được phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu và phát thải tức thời trong khai thác, vận chuyển. Trong đó, hoạt động đốt nhiên liệu xảy ra phổ biến ở các ngành sản xuất điện; công nghiệp và xây dựng; giao thông vận tải; thương mại/dịch vụ; dân dụng; nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản và một số ngành khác. Phát thải do phát tán KNK chủ yếu do khai thác than, dầu, khí và rò rỉ khí. Trong đó, KNK từ quá trình đốt nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 85 - 90%.

Các loại hình sản xuất công nghiệp chính thường sinh khí thải trong lĩnh vực này là: sản xuất xi măng; sản xuất vôi; sản xuất amoni; sản xuất carbide và sản xuất sắt, thép.

Theo kết quả kiểm kê KNK năm 1994, lượng KNK phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp là 52,45 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 50,50% tổng lượng KNK phát thải của cả nước; trong lĩnh vực lâm nghiệp, thay đổi sử dụng đất là 19,38 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 18,70% tổng lượng KNK phát thải của cả nước. Đến năm 2005, lượng KNK phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp là 80,58 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 49,37% tổng lượng KNK phát thải của cả nước (trong đó, phát thải từ trồng lúa chiếm 44,49%; từ đất nông nghiệp 32,22%; từ lên men tiêu hóa 11,54%, còn lại là từ quản lý phân bón, đốt phụ phẩm nông nghiệp và đốt đồng cỏ); trong lĩnh vực lâm nghiệp, thay đổi sử dụng đất hấp thụ 36,67 triệu tấn CO2 tương đương.

Trong năm 2010, tổng lượng phát thải KNK tại Việt Nam là 246,8 triệu tấn CO2 tương đương bao gồm lĩnh vực Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) và 266 triệu tấn CO2 tương đương không bao gồm LULUCF. Trong giai đoạn 1994 - 2010, tổng lượng phát thải KNK tại Việt Nam (bao gồm LULUCF) tăng nhanh từ 103,8 triệu tấn CO2 tương đương lên 246,8 triệu tấn tương đương, trong đó năng lượng là lĩnh vực tăng nhanh nhất từ 25,6 triệu tấn CO2 tương đương lên 141 triệu tấn CO2 tương đương và cũng là lĩnh vực phát thải nhiều nhất trong năm 2010.

Phát thải KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải được tính toán cho các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và phát thải KNK từ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Tại Việt Nam, những năm gần đây, mỗi năm có khoảng trên 15 triệu tấn chất thải rắn được thải ra từ các nguồn khác nhau, trong đó trên 80% là từ các khu đô thị, còn lại là chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có một phần trong đó được thu gom và xử lý với mức trên 70% ở khu vực đô thị và khoảng 20% ở khu vực nông thôn. Phát thải chủ yếu bao gồm: Phát thải CH4 từ các bãi chôn lấp chất thải rắn được thu gom; từ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt; phát thải N2O từ bùn cống nước thải sinh hoạt; phát thải CO2 và N2O từ quá trình đốt chất thải. Nhìn chung, phát thải từ lĩnh vực chất thải chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (2,5 - 5,3%) trong cơ cấu tổng phát thải quốc gia.

Hai lĩnh vực hiện đang có tỷ trọng phát thải lớn nhất là nông nghiệp và năng lượng. Tuy nhiên, phát thải từ năng lượng sẽ có xu thế tăng nhanh trong những năm tới cả về tổng lượng cũng như tỷ trọng trong cơ cấu phát thải. Giống như ở đa số các quốc gia khác, năng lượng sẽ là lĩnh vực chiếm tỷ trọng phát thải lớn nhất trong cơ cấu kinh tế quốc gia những năm tới.

Tổng lượng phát thải KNK năm 2014 tại Việt Nam là 283.965,53 nghìn tấn CO2tđ bao gồm lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và nông nghiệp (LULUCF) và 321.505,71 nghìn tấn CO2tđ không bao gồm lĩnh vực LULUCF.

Không tính lĩnh vực LULUCF, lượng khí CO2 là 186.441,25 nghìn tấn chiếm 58,0% tổng lượng phát thải KNK, khí CH4 là 99.410,02 nghìn tấn CO2tđ chiếm 30,92% và khí N2O là 35.654,46 nghìn tấn CO2tđ chiếm 11,08%.

Theo Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2014 (Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018), trong các lĩnh vực có phát thải KNK, tỷ lệ phát thải KNK ngành năng lượng (bao gồm hoạt động giao thông vận tải) lớn nhất chiếm 53,8%, tiếp theo là ngành nông nghiệp chiếm 27,92%, quá trình công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm (IPPU) chiếm 12,01% và chất thải chiếm 6,69%.

Việt Nam đã xem xét và xác định các mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK đến năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) quốc gia nhằm góp phần sớm đạt được Thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới sau 2020 (Thỏa thuận Paris) cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình trái đất không vượt quá 2 oC vào năm 2100. Các mục tiêu cũng như nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 như sau:

Thứ nhất, mục tiêu đóng góp do quốc gia tự thực hiện bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải KNK so với BAU, trong đó: Giảm 20% cường độ phát thải trên một đơn vị GDP so với năm 2010 và tăng độ che phủ rừng lên 45%.

Thứ hai, mục tiêu đóng góp khi có thêm hỗ trợ quốc tế: Mức đóng góp 8% ở trên có thể được tăng lên thành 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế trong Thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới, trong đó giảm 30% cường độ phát thải trên một đơn vị GDP so với năm 2010.

Quyết định số 2053/QĐ-TTg nêu trên cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm bắt buộc thực hiện, các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện và các nhiệm vụ khuyến khích thực hiện như nhiệm vụ “Thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK của ngành giao thông vận tải nhằm thực hiện NDC” giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện, khuyến khích thực hiện giai đoạn từ 2016 - 2020 và bắt buộc thực hiện từ năm 2021 - 2030.

Như vậy, Chính phủ và các bộ, ngành đã xác định rõ những vấn đề hạn chế trong việc sử dụng phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu diesel) và sự cần thiết chuyển đổi sang sử dụng phương tiện dùng điện hoặc nhiên liệu là khí tự nhiên. Đây cũng là giải pháp của rất nhiều quốc gia từ hơn hai thập kỷ qua, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và giải quyết vấn đề năng lượng, khi trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Đến nay, nhiều tổ chức, nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực đã và đang nghiên cứu, phát triển các phương tiện dùng điện hoặc nhiên liệu là khí tự nhiên.

Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH, thể hiện qua các chính sách quốc gia và các hoạt động cụ thể đã và đang được triển khai. Ngày 30/9/2015, Việt Nam đã gửi “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định” cho Ban Thư ký UNFCCC. Việt Nam đã ký PA ngày 22/4/2016 và phê duyệt PA ngày 03/11/2016. Từ đó INDC đã trở thành NDC. Theo NDC, đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải KNK so với kịch bản BAU (ước tính khoảng 62,65 triệu tấn CO2 tương đương) và mức đóng góp 8% này có thể được tăng lên thành 25% (ước khoảng 197,94 triệu tấn CO2 tương đương) nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế.

Các giải pháp chính để đạt được mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK của NDC được xác định là:

- Tăng cường vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc ứng phó với BĐKH

- Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu thụ năng lượng

- Thay đổi cơ cấu nhiên liệu trong công nghiệp và giao thông vận tải (GTVT)

- Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của quốc gia

- Giảm nhẹ phát thải KNK thông qua phát triển nông nghiệp bền vừng, nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp

- Quản lý và phát triển rừng bền vững, tăng cường hấp thụ các-bon và dịch vụ môi trường

- Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng và người dân sống phụ thuộc vào rừng

- Quản lý chất thải

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tăng cường hợp tác quốc tế

# CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC IPPU

## 2.1. Các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU

Lĩnh vực Quy trình Công nghiệp và Sử dụng Sản phẩm (IPPU) đóng góp một phần đáng kể vào tổng phát thải khí nhà kính (GHG) tại Việt Nam. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp và gia tăng tiêu dùng, việc kiểm kê các nguồn phát thải từ lĩnh vực này là cần thiết nhằm thực hiện các cam kết quốc tế và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải thiện trong công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU, mang lại những bước tiến tích cực trong việc quản lý và kiểm soát phát thải. Dưới đây là phân tích chi tiết về những cải thiện này và các thách thức cũng như cơ hội mà Việt Nam đang gặp phải.

1. Tăng Cường Khung Pháp Lý và Chính Sách

Việc hoàn thiện khung pháp lý là một trong những điểm khởi đầu quan trọng trong công tác kiểm kê khí nhà kính của Việt Nam. Chính phủ đã ban hành các chính sách và quy định liên quan đến quản lý phát thải từ các quy trình công nghiệp. Các văn bản pháp lý như Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định quy định về xây dựng và áp dụng kiểm kê khí nhà kính, cùng với các chương trình hành động về phát triển bền vững đã giúp xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc kiểm soát phát thải khí nhà kính.

Chính phủ cũng đã xây dựng nhiều quy định chi tiết về phương pháp và quy trình kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU, từ đó tạo ra một khung pháp lý đồng bộ và có hệ thống cho việc quản lý và kiểm soát khí thải. Những cải tiến này không chỉ làm tăng tính minh bạch mà còn tạo cơ sở cho việc giám sát và đánh giá các hoạt động phát thải một cách hiệu quả hơn.

2. Nâng Cao Năng Lực Thu Thập và Quản Lý Dữ Liệu

Việc cải thiện khả năng thu thập dữ liệu đã được Vietnam chú trọng phát triển. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã đầu tư vào việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý dụng cụ khí thải, từ đó nâng cao khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các quy trình sản xuất công nghiệp, sử dụng sản phẩm và phân phối.

- Áp Dụng Công Nghệ Hiện Đại: Việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và phân tích dữ liệu đã được thực hiện, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác và phong phú của dữ liệu kiểm kê. Sự xuất hiện của phần mềm quản lý dữ liệu và các nền tảng công nghệ mới đã giúp tối ưu hóa quy trình xử lý và lưu trữ dữ liệu.

- Khảo Sát và Đánh Giá Định Kỳ: Các nghiên cứu khảo sát thường xuyên đã giúp cải thiện lượng dữ liệu được thu thập từ các cơ sở công nghiệp, cho phép đánh giá chính xác hơn mức phát thải trong lĩnh vực này.

3. Áp Dụng Các Phương Pháp Kiểm Kê Tiên Tiến

Việc áp dụng các phương pháp kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế do IPCC quy định là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao độ chính xác của dữ liệu.

- Chỉ Đạo Dựa Trên Dữ Liệu Toàn Cầu: Việt Nam đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đánh giá mức phát thải từ các quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm. Điều này giúp tạo ra một bức tranh tổng thể về phát thải, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp.

- Cải Tiến Trong Phương Pháp Tính Toán: Cùng với việc áp dụng các dữ liệu từ các nghiên cứu và khảo sát, các mô hình tính toán modern đã được sử dụng để dự đoán lượng phát thải trong tương lai, giúp các cơ quan quản lý lập kế hoạch và định hướng hiệu quả hơn.

4. Nâng Cao Tính Minh Bạch Và Chất Lượng Báo Cáo

Việc công bố thông tin minh bạch hơn về lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU đã góp phần nâng cao độ tin cậy của dữ liệu kiểm kê. Chính phủ đã xây dựng các quy trình cụ thể để công bố dữ liệu và kết quả kiểm kê khí nhà kính công khai.

- Công Bố Báo Cáo Định Kỳ: Các báo cáo về phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực IPPU đã được công khai định kỳ, cho phép cộng đồng và các bên liên quan theo dõi và đánh giá hành động kiểm kê. Một số báo cáo đã được thực hiện dưới dạng báo cáo tài chính, cho phép người dân tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin kiểm kê.

- Đánh Giá Chất Lượng: Thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá độc lập về chất lượng của dữ liệu kiểm kê cũng như phương pháp tính toán đã giúp xác minh tính chính xác của các báo cáo và nâng cao sự tin cậy trong công tác kiểm kê.

5. Tăng Cường Sự Tham Gia Của Các Bên Liên Quan

Việc khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính hiệu quả của công tác kiểm kê. Chính phủ đã tích cực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia vào các sáng kiến bảo vệ môi trường.

- Tổ Chức Đào Tạo và Hội Thảo: Các chương trình đào tạo, hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm kê khí nhà kính đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp và tổ chức có thể tham gia chủ động vào quá trình này. Các sự kiện này cung cấp thông tin cần thiết về chính sách, công nghệ mới và cải tiến trong quy trình sản xuất.

- Tạo Ra Mạng Lưới Hợp Tác: Việc thiết lập mạng lưới hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ đã giúp tạo ra một không gian trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm kê khí nhà kính. Điều này không chỉ gia tăng chất lượng và số lượng dữ liệu mà còn tạo ra ý thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

6. Khiến Khích Đầu Tư Vào Công Nghệ và Giải Pháp Tác Động Thấp

Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghệ và giải pháp giúp giảm phát thải khí nhà kính.

- Phát Triển Công Nghệ Xanh: Việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong sản xuất, như quy trình sử dụng nguyên liệu tái chế và tiết kiệm năng lượng, đã giúp giảm thiểu lượng khí thải từ các quy trình sản xuất trong lĩnh vực IPPU.

- Khuyến Khích Sử Dụng Nguồn Tài Nguyên Bền Vững: Chính phủ có thể xây dựng các chính sách hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào các dự án giảm phát thải như chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

7. Thiết Lập Hệ Thống Theo Dõi và Đánh Giá Định Kỳ

Duy trì một hệ thống theo dõi và đánh giá sẽ giúp phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm kê khí nhà kính.

- Theo Dõi Liên Tục: Xây dựng hệ thống theo dõi liên tục giúp nắm bắt được lượng phát thải từ các nguồn khác nhau trong lĩnh vực IPPU. Hệ thống này không chỉ cung cấp số liệu kịp thời mà còn hỗ trợ trong việc điều chỉnh các chiến lược quản lý phát thải.

## 2.2. Đề xuất các biện pháp cải thiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực IPPU

Việc cải thiện công tác kiểm kê khí nhà kính (GHG) trong lĩnh vực Quy trình Công nghiệp và Sử dụng Sản phẩm (IPPU) là rất quan trọng để đảm bảo Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Dưới đây là một số biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê này.

1. Cải Tiến Khung Pháp Lý và Chính Sách

1.1. Hoàn thiện Khung Pháp Lý:

Việt Nam cần rà soát và cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến kiểm kê khí nhà kính để đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như IPCC. Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định liên quan cần được củng cố để tạo ra quy định rõ ràng hơn trong việc kiểm soát và báo cáo phát thải từ các hoạt động công nghiệp.

1.2. Chính sách ưu đãi:

Chính phủ cũng nên cung cấp các chính sách ưu đãi cho các công ty và tổ chức thực hiện các dự án giảm phát thải, chẳng hạn như nhau các chính sách thuế ưu đãi cho công nghệ xanh hoặc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo.

2. Nâng Cao Năng Lực Thu Thập Dữ Liệu

2.1. Thiết lập Hệ thống Thông tin Trung Tâm:

Việt Nam cần thiết lập một hệ thống thông tin quốc gia về phát thải khí nhà kính, tập trung thu thập, phân tích và quản lý tất cả các dữ liệu liên quan đến phát thải từ quá trình sản xuất công nghiệp và sử dụng sản phẩm. Hệ thống này nên tích hợp công nghệ thông tin hiện đại để đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu được thực hiện hiệu quả.

2.2. Đào tạo và Nâng cao Năng lực Nhân lực:

Cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ làm công tác kiểm kê, nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng trong việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp họ nắm rõ các phương pháp kiểm kê khí nhà kính, từ đó áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình quản lý.

3. Áp Dụng Các Phương Pháp Kiểm Kê Tiên Tiến

3.1. Phát triển Các Mô hình Dự đoán:

Áp dụng các mô hình toán học và mô hình hóa khí thải hiện đại giúp đánh giá chính xác và dự đón lượng phát thải khí nhà kính trong tương lai. Các mô hình này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của các chính sách giảm phát thải cũng như giúp điều chỉnh các biện pháp can thiệp một cách kịp thời.

3.2. Sử dụng Công nghệ thông minh:

Khuyến khích việc sử dụng các công cụ công nghệ thông minh như cảm biến tự động để theo dõi phát thải trong thời gian thực từ các quy trình sản xuất. Điều này sẽ giúp nắm bắt được sự thay đổi trong mức phát thải, từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả.

4. Tăng Cường Tính Minh Bạch và Chất Lượng Báo Cáo

4.1. Công bố Dữ liệu Minh Bạch:

Cần có một chính sách công khai hóa kết quả kiểm kê khí nhà kính, cho phép cộng đồng và các bên liên quan có thể theo dõi và giám sát một cách hiệu quả. Việc công bố báo cáo thường xuyên sẽ thúc đẩy tính trách nhiệm và minh bạch trong công tác kiểm kê.

4.2. Đánh giá Độc lập:

Thiết lập cơ chế kiểm tra và đánh giá độc lập về chất lượng báo cáo kiểm kê khí nhà kính. Các hoạt động khảo sát độc lập này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu, đồng thời cung cấp khuyến nghị cải thiện cho các báo cáo kiểm kê trong tương lai.

5. Khuyến Khích Sự Tham Gia Của Các Bên Liên Quan

5.1. Tổ chức Các Chương Trình Đào Tạo và Hội Thảo:

Thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo cho cộng đồng, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc kiểm kê khí nhà kính, cũng như lợi ích dài hạn của các biện pháp bảo vệ môi trường. Những chương trình này không chỉ giúp trang bị kiến thức mà còn khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình ra quyết định.

5.2. Tăng Cường Hợp Tác với Ngành Công Nghiệp:

Đối thoại với các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ sẽ giúp tạo ra một môi trường hợp tác tích cực. Cần tạo ra nền tảng cho các bên liên quan có thể chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc kiểm kê phát thải khí nhà kính.

6. Đầu Tư Vào Công Nghệ Xử Lý Chất Thải và Năng Lượng Bền Vững

6.1. Đẩy Mạnh Công Nghệ Xanh:

Chính phủ cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các nghiên cứu phát triển công nghệ sạch trong việc xử lý chất thải và năng lượng bền vững. Ưu tiên đầu tư vào các mô hình xử lý chất thải hiệu quả và các công nghệ năng lượng tái tạo sẽ không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn bảo vệ môi trường.

6.2. Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác:

Khuyến khích quan hệ đối tác giữa các thành phần trong xã hội như doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng để cùng nhau phát triển các giải pháp bền vững cho chất thải và năng lượng. Sự phối hợp này không chỉ mang lại lợi ích cho các bên liên quan mà còn góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê khí nhà kính.

7. Thiết Lập Hệ Thống Theo Dõi và Đánh Giá Định Kỳ

7.1. Hệ thống Theo Dõi Liên Tục:

Thiết lập hệ thống theo dõi liên tục về phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU, cho phép đánh giá thực trạng phát thải và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu. Đầu tư vào công nghệ cao trong lĩnh vực này không chỉ thúc đẩy việc kiểm kê mà còn giúp nâng cao tính chính xác của dữ liệu.

7.2. Đánh Giá Kết Quả định kỳ:

Tổ chức các cuộc họp định kỳ với các bên liên quan để đánh giá và báo cáo kết quả. Những đánh giá này cần xác định rõ các điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình kiểm kê và đánh giá tác động của các biện pháp đã triển khai trong thực tiễn.

Việc cải thiện kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU là một nhiệm vụ cấp thiết và hành động cần thiết để Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc tế về bảo vệ môi trường. Các biện pháp được đề xuất không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác kiểm kê mà còn góp phần tăng cường sự Minh bạch, tinh thần trách nhiệm và cam kết của toàn xã hội đối với công cuộc chống biến đổi khí hậu. Chỉ khi tất cả các bên liên quan cùng tham gia một cách tích cực và đồng bộ, Việt Nam mới có thể đạt được sự phát triển bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tạo dựng một nền tảng vững chắc cho các thế hệ tương lai.

# KẾT LUẬN

Việc kiểm kê khí nhà kính (GHG) trong lĩnh vực Quy trình Công nghiệp và Sử dụng Sản phẩm (IPPU) tại Việt Nam đã trải qua quá trình cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Những cải thiện này phản ánh cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của nó đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế quốc dân, công tác kiểm kê IPPU không chỉ phục vụ cho mục tiêu bảo vệ môi trường mà còn góp phần thúc đẩy tính bền vững cho sự phát triển kinh tế.

Các bước cải thiện đã bao gồm việc xây dựng khung pháp lý mạnh mẽ và cụ thể hơn cho hoạt động kiểm kê khí nhà kính, giúp xác định rõ trách nhiệm của các ngành và các cơ sở trong việc theo dõi, báo cáo và giảm thiểu phát thải. Việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm kê quốc tế do IPCC thiết lập đã giúp Việt Nam cải thiện đáng kể tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu kiểm kê. Việc dựng lên các hệ thống thông tin và phần mềm quản lý dữ liệu hiện đại đã cho phép thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả hơn, đảm bảo rằng tất cả các nguồn phát thải từ quy trình công nghiệp đều được ghi nhận và đánh giá.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là việc thiếu hụt dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như từ các ngành có quy mô sản xuất nhỏ. Những lỗ hổng trong việc thu thập và đánh giá dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình kiểm kê, làm giảm đi tính chính xác của thông tin được cung cấp. Ngoài ra, sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm cả cộng đồng và doanh nghiệp, vẫn chưa đạt được mức độ cần thiết để đảm bảo một quy trình kiểm kê minh bạch và hiệu quả.

Để khắc phục những vấn đề này, Việt Nam cần thực hiện một loạt các biện pháp cải thiện. Đầu tiên, việc xây dựng một chiến lược toàn diện để thu thập dữ liệu từ tất cả các loại hình doanh nghiệp nên được coi là một ưu tiên hàng đầu. Chính phủ cần thúc đẩy các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện báo cáo khí thải, qua đó tạo ra một hệ sinh thái gồm những thông tin đáng tin cậy.

Thứ hai, cần có các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức cho các cán bộ làm công tác kiểm kê và doanh nghiệp về các phương pháp kiểm kê tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp cải thiện năng lực của đội ngũ đối tượng tham gia, từ đó tăng cường tính hiệu quả trong việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Cuối cùng, chính phủ cần tiến hành cải cách trong cách thức công bố báo cáo kiểm kê, đưa ra các chính sách hỗ trợ công khai hóa thông tin để đảm bảo rằng dữ liệu kiểm kê không chỉ đơn thuần phục vụ cho các cơ quan quản lý mà còn để tăng cường giám sát và trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Sự chia sẻ thông tin này không chỉ tạo dựng lòng tin từ phía người dân mà còn nâng cao sự tham gia và ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Tóm lại, những cải thiện trong kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU tại Việt Nam là bước đi đúng hướng trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho quản lý khí thải trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng sự quyết tâm và hành động tiếp tục là cần thiết để đảm bảo rằng Việt Nam không chỉ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà còn khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai. Chỉ thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, chúng ta mới có thể góp phần làm giảm thiểu tác động của khí nhà kính và xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”;

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

- Cục Thống kê 63 tỉnh thành (2015). “Niên giám thống kê 2015”;

- Quyết định 1448/QĐ-TTg (2011). “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030”;

- Quyết định 1621/QĐ-TTg (2013). “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”;

- Bộ Công thương (2014). “Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”;

- Bộ Xây dựng (2015). “Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2022 và định hướng đến năm 2030”;

- Hiệp hội thép thế giới: “Niên giám thông kê năm 2018”;

- Hiệp hội thép thế giới: “Niên giám thống kê năm 2020”.