CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	ii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH QUỐC GIA NĂM 2020 CỦA LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG	2

CHƯƠNG 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2020 THEO CÁC TIỂU LĨNH VỰC	4

2.1.Đốt nhiên liệu (1A)	4

2.1.1. Tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)	4

2.1.2. Tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)	6

2.1.3. Tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)	10

2.1.4. Tiểu lĩnh vực khác (1A4)	13

2.2. Phát thải do phát tán (1B)	18

2.2.1. Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu (1B1)	19

2.2.2. Dầu và khí tự nhiên (1B2)	22

KẾT LUẬN	28

TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Kết quả phát thải KNK năm 2020 trong lĩnh vực năng lượng	7

Bảng 2. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2020	9

Bảng 3. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng	10

Bảng 4. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2020	10

Bảng 5. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2020	11

Bảng 6. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng	12

Bảng 7. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2020	13

Bảng 8. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2020	15

Bảng 9. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải	16

Bảng 10. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải	16

Bảng 11. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2020	17

Bảng 12. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2020	18

Bảng 13. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ	18

Bảng 14. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2020	19

Bảng 15. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng	19

Bảng 16. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020	20

Bảng 17. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	21

Bảng 18. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2020	22

Bảng 19. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2020	23

Bảng 20. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2020	25

Bảng 21. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống dầu	27

Bảng 22. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống khí tự nhiên	28

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2020 trong lĩnh vực năng lượng	5

MỞ ĐẦU

Tại COP26 năm 2021, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (net zero) vào năm 2050. Đây là một quyết định thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển bền vững, nhưng cũng là một thách thức, đòi hỏi phải có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả, sự đồng lòng của tất cả các bên liên quan. Bởi để đạt được mục tiêu net zero cần chuyển đổi nền kinh tế đang phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch hiện nay, sang một nền kinh tế không phát thải…, trong khi thời gian thật sự không còn nhiều.

Kiểm kê khí nhà kính quốc gia cho Việt Nam đã được thực hiện trong những năm gần đây thông qua các báo cáo cho chính phủ và quốc tế. Báo cáo này tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính từ lĩnh vực năng lượng của Việt Nam năm 2020 bằng cách tiếp Bậc 1 trong Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia của IPCC phiên bản 1996 sửa đổi và Hướng dẫn thực hành tốt về kiểm kê khí nhà kính quốc gia của IPCC phiên bản 2000 với nguồn số liệu thống kê quốc gia từ trên xuống.

Với chênh lệch về kết quả không nhiều, phương pháp tính toán đơn giản và nguồn số liệu chính thống dễ thu thập, cách tiếp cận này có thể được sử dụng để cập nhật thường xuyên lượng phát thải khí nhà kính quốc gia cho lĩnh vực năng lượng nói riêng và tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia nói chung để phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính sách.

Trong báo cáo chuyên đề này sẽ tổng hợp kết quả kiểm kê KNK năm 2020 theo lĩnh vực năng lượng làm cơ sở để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực và cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

# CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH QUỐC GIA NĂM 2020 CỦA LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Trong lĩnh vực năng lượng, các KNK được ước tính theo hai nguồn bao gồm phát thải từ đốt cháy nhiên liệu (CO2, CH4, N2O) và phát thải do phát tán (CO2, CH4, N2O). Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng năm năm 2020 là 286.512,52 nghìn tấn CO2tđ. Kết quả phát thải KNK lĩnh vực năng lượng năm 2020 được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả phát thải KNK năm 2020 trong lĩnh vực năng lượng

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KtCO2tđ |  |  |  | % |
| 1 | Năng lượng | 277.435,10 | 5.824,55 | 3.252,88 | 286.512,52 | 100 |
| 1A | Các hoạt động đốt nhiên liệu | 276.779,41 | 1.879,91 | 1.635,95 | 280.295,28 | 97,8 |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 138.966,89 | 279,19 | 584,66 | 139.830,75 | 48,8 |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 86.399,56 | 335,12 | 460,87 | 87.195,55 | 30,4 |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 37.178,90 | 255,44 | 461,12 | 37.895,46 | 13,2 |
| 1A4 | Lĩnh vực khác | 14.234,05 | 1.010,16 | 129,30 | 15.373,52 | 5,4 |
| 1B | Phát tán từ nhiên liệu | 655,69 | 3.944,63 | 1.616,92 | 6.217,24 | 2,2 |
| 1B1 | Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu | 296,56 | 1.166,85 | 4,52 | 1.467,93 | 0,5 |
| 1B2 | Khai thác dầu và khí tự nhiên | 359,12 | 2.777,79 | 1.612,40 | 4.749,31 | 1,7 |

Hình 1. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2020 trong lĩnh vực năng lượng

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

# CHƯƠNG 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2020 THEO CÁC TIỂU LĨNH VỰC

2.1.Đốt nhiên liệu (1A)

Phát thải khí CO2 là kết quả của quá trình ôxy hóa các-bon trong quá trình đốt cháy nhiên liệu. Trong điều kiện đốt cháy hoàn toàn, tổng hàm lượng các-bon trong nhiên liệu sẽ được chuyển hóa thành CO2. Khí CH4 được sinh ra với khối lượng nhỏ từ quá trình đốt cháy nhiên liệu do quá trình cháy không hoàn toàn của hyđrô các-bon. Việc tạo ra CH4 phụ thuộc vào nhiệt độ trong lò hơi, lò nung hoặc bếp đun. Khí N2O được hình thành thông qua phản ứng đốt cháy NO với các thành phần bay hơi chứa Nitơ trong nhiên liệu. Nhiệt độ cháy càng thấp thì lượng N2O được phát thải càng cao.

2.1.1. Tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)

Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp năng lượng bao gồm các hoạt động như sản xuất và chuyển hóa năng lượng, gồm các nhà máy phát điện, lọc dầu, chế biến khí, sản xuất than củi. Các nhà máy sản xuất điện để tự dùng cũng được tính vào nguồn phát thải này. Năng lượng đầu vào cho các ngành công nghiệp năng lượng bao gồm than, dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động (SLHĐ) về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp năng lượng (1A1) được tổng hợp từ Bảng cân bằng năng lượng năm 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), thông tin được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2020

|  | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 19.596,03 | 2.802,46 |  | 25,99 | 177,43 | 6.767,10 | 862,19 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 985,48 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 956,78 |

Nguồn: Viện năng lượng

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.2, trang 2.16-2.17, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 3.

Bảng 3. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng

| Loại khí | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 96.100 | 73.300 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |  |  |
| CH4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 200 |
| N2O | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 4 | 4 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK trong công nghiệp năng lượng (1A1) năm 2020 được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 138.966,89 | 9,97 | 2,21 | 139.830,75 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 135.013,19 | 2,67 | 2,03 | 135.626,28 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 3.953,70 | 0,16 | 0,03 | 3.966,80 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 7,14 | 0,14 | 237,66 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.2. Tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)

Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp sản xuất và xây dựng bao gồm các hoạt động như sản xuất sắt và thép; hóa chất và dầu khí; giấy, bột giấy và in ấn; thực phẩm và thuốc lá; dệt may và da giầy; và các hoạt động khác (như khai thác mỏ, kim loại màu, thiết bị vận tải, máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ, xây dựng, các hoạt động đặc trưng khác). Năng lượng đầu vào cho các ngành này là than đá, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2) chia theo từng loại nhiên liệu và ngành được tổng hợp từ Bảng Cân bằng Năng lượng năm 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), chi tiết trong Bảng 5.

Bảng 5. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2020

| Tiểu lĩnh vực | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |
| Tổng | 19.462,24 | 920,04 | 177,74 | 419,65 | 756,54 | 2.893,60 |
| Sắt và thép | 1.442,31 | 49,80 | 34,21 | 82,65 | 236,11 |  |
| Hóa chất và hóa dầu | 1.075,59 | 38,75 | 25,38 | 25,93 | 318,34 |  |
| Giấy, bột giấy và in ấn | 860,21 | 11,42 | 0,04 | 7,18 | 4,69 |  |
| Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 983,83 | 45,25 | 13,83 | 13,54 | 17,90 | 1.489,83 |
| Khoáng phi kim | 11.206,90 | 97,10 | 77,33 | 71,44 | 140,64 | 323,17 |
| Thiết bị vận tải | 0,93 | 17,21 | 5,57 | 61,29 | 11,48 |  |
| Thiết bị, máy móc | 3,20 | 24,68 | 19,12 | 109,17 | 20,91 |  |
| Khai khoáng | 574,45 | 226,40 | 0,43 |  |  |  |
| Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 1,48 | 18,07 | 0,05 | 0,29 |  | 451,52 |
| Xây dựng | 44,05 | 346,02 |  | 6,95 |  |  |
| Dệt may & đồ da | 2.010,79 | 30,26 | 1,40 | 20,50 | 4,06 | 629,08 |
| Công nghiệp không xác định | 1.258,51 | 15,07 | 0,39 | 20,72 | 2,39 |  |

Nguồn: Viện năng lượng

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.3, trang 2.18-19, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 6.

Bảng 6. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng

| Loại khí | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 74.100 | 77.400 | 63.100 | 56.100 |  |
| CH4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2020 được thể hiện trong Bảng 7.

Bảng 7. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 86.399,56 | 11,97 | 1,74 | 87.195,55 |
| 1A2a | Sắt và thép | 6.974,32 | 0,63 | 0,09 | 7.016,81 |
| 1A2c | Hóa chất và hóa dầu | 5.445,38 | 0,47 | 0,07 | 5.477,33 |
| 1A2d | Giấy, bột giấy và in ấn | 3.590,19 | 0,36 | 0,05 | 3.614,62 |
| 1A2e | Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 4.312,10 | 2,29 | 0,31 | 4.459,20 |
| 1A2f | Khoáng phi kim | 47.194,30 | 5,13 | 0,76 | 47.540,16 |
| 1A2g | Thiết bị vận tải | 264,16 | 0,01 | 0,00 | 264,58 |
| 1A2h | Thiết bị, máy móc | 489,23 | 0,01 | 0,00 | 490,06 |
| 1A2i | Khai khoáng | 3.068,00 | 0,27 | 0,04 | 3.086,60 |
| 1A2j | Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 63,09 | 0,57 | 0,08 | 99,23 |
| 1A2k | Xây dựng | 1.273,14 | 0,06 | 0,01 | 1.277,93 |
| 1A2l | Dệt may & đồ da | 8.437,76 | 1,64 | 0,23 | 8.545,22 |
| 1A2m | Công nghiệp không xác định | 5.287,91 | 0,53 | 0,08 | 5.323,81 |

2.1.3. Tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)

Mô tả các nguồn phát thải

Giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau:

Hàng không: hoạt động vận tải trong ngành hàng không dân dụng bao gồm hàng không quốc tế và nội địa;

Đường bộ: hoạt động vận tải của các phương tiện đường bộ như ô tô, xe máy…;

Đường sắt: hoạt động vận tải của các phương tiện đường sắt;

Đường thủy: hoạt động vận tải đường thủy quốc tế và nội địa;

Năng lượng đầu vào cho các hoạt động GTVT chủ yếu là xăng, dầu và khí.

Các hoạt động giao thông vận tải khác như đường ống vận chuyển khí, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhưng không tham gia giao thông, đánh bắt thủy hải sản… Tuy nhiên, do không thu thập được số liệu hoạt động nên phát thải KNK từ các hoạt động nêu trên chưa được tính.

Nhiên liệu cho vận tải quốc tế, bao gồm phát thải từ nhiên liệu hàng không dân dụng và hàng hải từ các hoạt động giao thông vận tải quốc tế đã được báo cáo riêng biệt ở mục “Ghi nhớ” và không bao gồm trong tổng phát thải quốc gia. Tuy nhiên, do chưa thu thập được số liệu tiêu thụ nhiên liệu cho ngành hàng không và đường thủy quốc tế nên phát thải KNK từ hoạt động này chưa được tính.

Phương pháp luận

Theo Hướng dẫn của IPCC 2006, phát thải từ giao thông vận tải bao gồm phát thải từ các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy:

Hàng không: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được số liệu tổng hợp về số lần cất cánh hạ cánh (LTO) của từng máy bay.

Đường bộ: áp dụng phương pháp bậc 1 để tính lượng CO2 phát thải do chưa có HSPT đặc trưng quốc gia. Đối với phát thải phi-CO2, phương pháp bậc 1 cũng được áp dụng vì chưa thu thập đầy đủ số liệu tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại phương tiện.

Đường sắt: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được SLHĐ của đầu máy xe lửa, HSPT và nhiên liệu sử dụng theo từng loại đầu máy.

Đường thủy: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa có số liệu hàm lượng các-bon đặc trưng quốc gia và HSPT đặc trưng quốc gia.

Các công thức tính phát thải từ giao thông vận tải bao gồm:

Hàng không: Công thức 3.6.1, trang 3.59, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường bộ: Công thức 3.2.1, 3.2.3, trang 3.12, 3.13, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường sắt: Công thức 3.4.1, trang 3.41, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường thủy: Công thức 3.5.1, trang 3.47, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải bao gồm số liệu về lượng nhiên liệu tiêu thụ của hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), chi tiết trong Bảng 8.

Bảng 8. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2020

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Tổng | 5.744,55 | 781,21 | 5.651,56 | 181,61 | 21,60 |
| Hàng không nội địa |  | 781,21 |  |  |  |
| Đường bộ | 5.744,55 |  | 4.774,43 |  | 21,60 |
| Đường sắt |  |  | 30,58 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 846,55 | 181,61 |  |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công thương năm 2020

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong các Bảng 3.2.1, trang 3.16, Bảng 3.2.2, trang 3.21, Bảng 3.4.1, trang 3.43, Bảng 3.5.2, trang 3.50, Bảng 3.5.3, trang 3.50, Bảng 3.6.4, trang 3.64, Bảng 3.6.5, trang 3.64, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 9.

Bảng 9. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải

| Loại khí | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 69.300 | 71.500 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |
| CH4 | 33 | 0,5 | 3,9 (đường bộ) | 7 | 92 |
|  |  |  | 4,15 (đường sắt) |  |  |
| N2O | 3,2 | 2 | 3,9 (đường bộ) | 2 | 3 |
|  |  |  | 28,6 (đường sắt) |  |  |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải (1A3) 2020 được thể hiện trong Bảng 10.

Bảng 10. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải

năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 37.178,90 | 9,12 | 1,74 | 37.895,46 |
| 1A3a | Hàng không | 2.338,61 | 0,02 | 0,07 | 2.356,41 |
| 1A3b | Đường bộ | 31.530,55 | 8,80 | 1,55 | 32.188,21 |
| 1A3c | Đường sắt | 94,88 | 0,01 | 0,04 | 104,73 |
| 1A3d | Đường thủy | 3.214,86 | 0,30 | 0,09 | 3.246,11 |

2.1.4. Tiểu lĩnh vực khác (1A4)

Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác ở Việt Nam bao gồm phát thải từ thương mại và dịch vụ (1A4a), dân dụng (1A4b) và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (1A4c) được trình bày trong Bảng 11.

Bảng 11. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A4 | Các lĩnh vực khác | 14.234,05 | 36,08 | 0,49 | 15.373,52 |
| 1A4a | Thương mại và dịch vụ | 923,38 | 0,52 | 0,00 | 938,97 |
| 1A4c | Dân dụng | 6.269,42 | 30,34 | 0,37 | 7.216,78 |
| 1A4c | Nông nghiệp | 7.041,25 | 5,22 | 0,11 | 7.217,77 |

2.2.1.4.1. Thương mại và dịch vụ (1A4a)

Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu trong ngành thương mại/dịch vụ bao gồm: các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ; cơ sở y tế, các tổ chức xã hội và giáo dục, các tổ chức chính quyền trung ương và địa phương (ví dụ: căn cứ quân sự, nhà tù, tòa nhà văn phòng). Năng lượng đầu vào cho các ngành này là than, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và than củi.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại dịch vụ được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020, Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), chi tiết trong Bảng 12.

Bảng 12. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2020

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động thương mại và dịch vụ | 8,40 | 37,74 |  | 305,20 | 52,00 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công thương năm 2020

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.4, trang 2.20, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 13.

Bảng 13. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ

| Loại khí | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 74.100 | 77,400 | 63.100 |  |
| CH4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 200 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ (1A4a) năm 2020 được trình bày trong Bảng 13.

2.2.1.4.2. Dân dụng (1A4b)

Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng bao gồm phát thải từ các hoạt động đốt cháy nhiên liệu như chiếu sáng, sưởi ấm và các thiết bị khác được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Năng lượng đầu vào cho ngành này chủ yếu là than, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020, Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), chi tiết trong Bảng 14.

Bảng 14. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2020

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động dân dụng | 319,98 | 23,69 | 1.847,63 | 67,00 | 2.019,16 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công thương năm 2020

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.5, trang 2.22, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006 tiết trong Bảng 15.

Bảng 15. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng

| Loại khí | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 71.900 | 63.100 |  |  |
| CH4 | 300 | 10 | 5 | 200 | 300 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1 | 4 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng (1A4b) năm  2020 được trình bày trong Bảng 11.

2.2.1.4.3. Nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản (1A4c)

Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ hoạt động này bao gồm phát thải do đốt cháy nhiên liệu từ các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ví dụ như các hoạt động chế biến thực phẩm, gỗ và nuôi trồng thủy sản. Năng lượng đầu vào cho ngành này chủ yếu là xăng, dầu và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

Số liệu tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020, Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), chi tiết trong Bảng 16.

Bảng 16. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020

| Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động nông nghiệp | 121,17 | 2.156,28 | 339,99 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công thương năm 2020

Hệ số phải thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.5, trang 2.22, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 17.

Bảng 17. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

| Loại khí | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |
| CO2 | 69.300 | 74.100 |  |
| CH4 | 10 | 10 | 300 |
| N2O | 0,6 | 0,6 | 4 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp (1A4c) năm 2020 được trình bày trong Bảng 11.

2.2. Phát thải do phát tán (1B)

Phát thải do phát tán là phát thải KNK có thể xảy ra trong quá trình khai thác, chế biến và phân phối nhiên liệu hóa thạch đến điểm sử dụng cuối cùng, xảy ra trong các phân đoạn thăm dò, sản xuất, xử lý, lưu kho và vận chuyển than, dầu và khí đốt tự nhiên và phát tán trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (ví dụ trong quá trình sản xuất than củi).

2.2.1. Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu (1B1)

Đối với khai thác than đá, quá trình địa chất tạo ra than cũng tạo ra khí CH4, CO2 và một phần trong số đó vẫn còn tồn tại trong các vỉa than cho đến khi được khai thác. Nhìn chung, các vỉa than ở càng sâu dưới lòng đất thì càng chứa nhiều lượng KNK hơn so với vỉa than lộ thiên. Ngoài việc phát thải khí vỉa, than thải được đổ vào bãi chứa quá tải hoặc bãi thải có thể tạo ra CO2, do quá trình oxy hóa ở nhiệt độ thấp hoặc do quá trình đốt cháy không được kiểm soát.

Phát thải do phát tán của quá trình chuyển hóa nhiên liệu xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu rắn sang nhiên liệu rắn (sản xuất than củi) dựa trên sự chuyển đổi trạng thái vật lý của nhiên liệu. Quá trình cacbon hóa gỗ tạo ra than củi, các hợp chất dễ bay hơi và nhiều loại khí. Các khí sinh ra bao gồm khí nhà kính trực tiếp (CO2, CH4 và N2O), khí nhà kính gián tiếp (CO) và các loại khí khác, kể cả H2. Phát thải CO2 từ sản xuất than củi được báo cáo ở đây như một mục thông tin và được đề cập trong Nông nghiệp, Thay đổi sử dụng đất và Lâm nghiệp (AFOLU). Phát thải CH4 và N2O được tính toán và báo cáo.

Kết quả tính lượng phát thải KNK từ quá trình khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2020 thể hiện trong Bảng 18.

Bảng 18. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1B1a | Nhiên liệu rắn | 296,56 | 41,67 | 0,02 | 1.467,93 |
| 1B1ai | Khai thác than hầm lò | 282,52 | 30,49 |  | 1.136,20 |
| 1B1ai1 | Khai thác | 282,52 | 27,53 |  |  |
| 1B1ai2 | Sau khai thác |  | 2,96 |  |  |
| 1B1aii | Khai thác than lộ thiên | 14,05 | 2,60 |  | 86,77 |
| 1B1aii1 | Khai thác | 14,05 | 0,62 |  |  |
| 1B1aii2 | Sau khai thác |  | 1,97 |  |  |
| 1B1c | Chuyển hóa nhiên liệu |  | 8,59 | 0,02 | 244,95 |

2.2.2.1.1. Khai thác hầm lò (1B1ai)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và CO2 cho khai thác than hầm lò. Các công thức áp dụng bao gồm: Công thức 4.1.1, trang 4.14; Công thức 4.1.3, trang 4.18 và Công thức 4.1.3A trang 4.19; Công thức 4.1.4, trang 4.20, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Số liệu hoạt động

Theo số liệu từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), sản lượng than khai thác trong nước năm 2018 đạt khoảng 41,38 triệu tấn và năm 2020 đạt khoảng 43,37 triệu tấn, tuy nhiên số liệu nêu trên chưa được phân tách thành than hầm lò và lộ thiên. Theo đánh giá chuyên gia, tỷ lệ khai thác than lộ thiên ở Việt Nam là 40%, khai thác than hầm lò là 60% trên tổng lượng than được khai thác. Chi tiết sản lượng khai thác than mỗi loại được trình bày trong Bảng 19.

Bảng 19. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2020

|  | Than hầm lò | Than lộ thiên |
| --- | --- | --- |
|  | Kt |  |
| Sản xuất than trong nước | 26.024 | 17.349 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC, cụ thể như sau:

HSPT CH4 đối với khai thác hầm lò: 1,5789 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

HSPT CH4 sau khai thác: 0,1697 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

HSPT CO2 đối với khai thác hầm lò: 5,9 m3/tấn (HSPT trung bình, trang 4.19, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ khai thác than hầm lò (1B1ai) năm 2020 được thể hiện trong Bảng 18.

2.2.2.1.2. Khai thác lộ thiên (1B1aii)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và CO2 cho khai thác than lộ thiên. Các công thức được sử dụng bao gồm: Công thức 4.1.6 trang 4.23, Công thức 4.1.7 trang 4.25 và Công thức 4.1.7A trang 4.25, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Số liệu hoạt động

Số liệu sản lượng than khai thác lộ thiên trình bày trong Bảng 18.

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC, cụ thể như sau:

HSPT CH4 đối với khai thác lộ thiên: 0,05375 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

HSPT CH4 sau khai thác: 0,1697 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT).

HSPT CO2 đối với khai thác lộ thiên: 0,44 m3/tấn (HSPT trung bình, trang 4.25, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ khai thác than lộ thiên (1B1aii) năm 2020 được thể hiện trong Bảng 18.

2.2.2.1.3. Chuyển hóa nhiên liệu (1B1c)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và N2O cho chuyển hóa nhiên liệu. Áp dụng Công thức 4.3.1, trang 4.102, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Số liệu hoạt động

Theo số liệu từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), sản lượng than củi sản xuất được năm 2018 đạt khoảng 239 nghìn tấn và năm 2020 đạt khoảng 213 nghìn tấn.

Hệ số phát thải

Áp dụng các giá trị mặc định của IPCC trong bảng 4.3.3, trang 4.103, Chương 4, Phần 2 IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, cụ thể như sau:

HSPT CH4 đối với chuyển hóa nhiên liệu: 40,3 gCH4/kg.

HSPT N2O đối với chuyển hóa nhiên liệu: 0,08 gN2O/kg

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ chuyển hóa nhiên liệu (1B1ci) năm 2018, 2020 được thể hiện trong Bảng 18.

2.2.2. Dầu và khí tự nhiên (1B2)

Phát thải do phát tán trong toàn hệ thống dầu và khí tự nhiên là tất cả phát thải khí nhà kính ngoại trừ các nguồn phát thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Các nguồn phát thải này bao gồm (nhưng không giới hạn) rò rỉ thiết bị, tổn thất bay hơi, thông hơi, đốt cháy và rò rỉ ngẫu nhiên và có thể gây phát tán trong toàn bộ phân đoạn từ thăm dò, sản xuất, vận chuyển, truyền tải và lưu trữ, phân phối trong hệ thống dầu và khí tự nhiên.

Kết quả phát thải từ hệ thống dầu và khí tự nhiên 2020 được thể hiện trong Bảng 20

Bảng 20. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt |  |  | ktCO2tđ |
| 1B2 | Dầu và khí tự nhiên | 359,12 | 99,21 | 6,08 | 4.749,31 |
| 1B2a | Dầu | 128,37 | 22,46 | 0,001526 | 757,56 |
| 1B2b | Khí tự nhiên | 230,75 | 76,75 | 6,08 | 3.991,76 |

2.2.2.2.1. Dầu (1B2a)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn trong Chương 4, Phần 2 của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải KNK cho hệ thống dầu. Các công thức và hướng dẫn chi tiết cho từng phân đoạn như sau:

Sản xuất dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.10, trang 4.53.

Vận chuyển dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.11, trang 4.56.

Lọc hóa dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.1 và 4.2.2 trang 4.53.

Số liệu hoạt động

Theo Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020, Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), lượng dầu thô được sản xuất trong nước năm 2018 đạt khoảng 11.860 nghìn m3, năm 2020 đạt khoảng 8.820 nghìn m3.

Hệ số phát thải

HSPT áp dụng cho từng phân đoạn như sản xuất dầu, vận chuyển, lọc hóa dầu là các giá trị trong Chương 4, Phần 2, Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cụ thể như sau:

HSPT đối với sản xuất dầu: áp dụng các giá trị của IPCC trong bảng 4.2.4A, trang 4.54.

HSPT đối với vận chuyển dầu: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4B, trang 4.57.

HSPT đối với lọc hóa dầu: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4C, trang 4.59.

HSPT cho từng phân đoạn chi tiết trong Bảng 21.

Bảng 21. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống dầu

| Phân đoạn | Tiểu phân đoạn | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấn/103m3 tổng sản phẩm dầu |  |  |
| Sản xuất dầu | Ngoài khơi | Tất cả | 4,08 | 2,46 | 1,6E-05 |
| Vận chuyển |  |  |  |  |  |
|  | Đường ống | Tất cả | 0,00049 | 0,0054 | NA |
|  | Xe bồn và toa xe lửa | Tất cả | 0,0023 | 0,025 | NA |
|  | Bồn | Tất cả | NA | 0,002 | NA |
| Lọc hóa dầu | Lọc hóa dầu | Tất cả | 5,85 | 0,03 | 8,77E-05 |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK năm 2020 từ các phân đoạn sản xuất, vận chuyển và lọc hóa dầu trong hệ thống dầu (1B2a) được thể hiện trong Bảng 20.

2.2.2.2.2. Khí tự nhiên (1B2b)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn trong Chương 4, Phần 2 của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải KNK cho hệ thống khí tự nhiên. Các công thức và hướng dẫn chi tiết cho từng phân đoạn như sau:

Sản xuất khí: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.14, trang 4.69.

Chế biến khí: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.15, trang 4.72.

Truyền tải và lưu trữ: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.16 trang 4.75.

Số liệu hoạt động

Theo Bảng Cân bằng năng lượng năm 2020, Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), lượng khí tự nhiên sản xuất trong nước năm 2018 đạt khoảng 9.700 triệu m3, năm 2020 đạt khoảng 8.690 triệu m3.

Hệ số phát thải

HSPT áp dụng cho từng phân đoạn như sản xuất khí, chế biến khí, truyền tải và lưu trữ là các giá trị trong Chương 4, Phần 2, Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cụ thể như sau:

HSPT đối với sản xuất khí: áp dụng các giá trị của IPCC trong bảng 4.2.4G, trang 4.70.

HSPT đối với chế biến khí: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4H, trang 4.73.

HSPT đối với truyền tải và lưu trữ: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4I, trang 4.76.

HSPT cho từng phân đoạn chi tiết trong Bảng 22.

Bảng 22. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống khí tự nhiên

| Phân đoạn | Tiểu phân đoạn | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấn/106m3 tổng sản phẩm khí tự nhiên |  |  |
| Sản xuất khí | Ngoài khơi | Tất cả | 4,80 | 2,94 | 0,70 |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |
|  | Không có LDAR, hoặc có LDAR hạn chế, hoặc dưới 50% máy nén ly tâm có phớt khô | Tất cả | 0,12 | 1,83 | 1,30E-06 |
|  | Khí chua (loại bỏ khí axit) | Tất cả | 66,7 | 0,1 | 1,30E-06 |
| Truyền tải và lưu trữ |  |  |  |  |  |
|  | Truyền tải: LDAR hạn chế hoặc dưới 50% máy nén ly tâm có phớt khô | Tất cả | 0,23 | 3,36 | NA |
|  | Lưu trữ: LDAR hạn chế hoặc hầu hết các hoạt động xảy ra với các công nghệ và phát thải thực tiễn cao hơn | Tất cả | 0,06 | 0,67 | NA |

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK năm 2020 từ các phân đoạn sản xuất, chế biến, truyền tải và lưu trữ trong hệ thống khí tự nhiên (1B2b) được thể hiện trong Bảng 20.

KẾT LUẬN

Các hệ thống năng lượng dành cho hầu hết các nền kinh tế chủ yếu được thúc đẩy bởi sự đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Trong quá trình đốt cháy, carbon và hydro của nhiên liệu hóa thạch được chuyển đổi chủ yếu thành carbon dioxide (CO2) và nước (H2O), giải phóng năng lượng hóa học trong nhiên liệu dưới dạng nhiệt. Nhiệt này thường được sử dụng trực tiếp hoặc sử dụng (với một số tổn thất chuyển đổi) để sản xuất năng lượng cơ học, thường để tạo ra điện hoặc để vận chuyển. Ngành năng lượng thường là ngành quan trọng nhất trong kho phát thải khí nhà kính và thường đóng góp hơn 90% lượng khí thải CO2 và 75% tổng lượng phát thải khí nhà kính ở các nước phát triển.

CO2 thường chiếm 95% lượng khí thải của ngành năng lượng với khí mêtan và nitơ oxit chịu trách nhiệm cho sự cân bằng. Đốt cháy cố định thường chịu trách nhiệm cho khoảng 70 phần trăm lượng khí thải nhà kính từ ngành năng lượng. Khoảng một nửa lượng khí thải này có liên quan đến sự đốt cháy trong các ngành công nghiệp năng lượng, chủ yếu là các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu. Đốt cháy di động (đường bộ và giao thông khác) gây ra khoảng một phần tư lượng khí thải trong ngành năng lượng.

Báo cáo chuyên đề đã thực hiện được việc tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng. Các phương pháp được xây dựng và lựa chọn dựa trên phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề của IPCC 1996 sửa đổi, kết hợp linh hoạt với các hướng dẫn khác như Hướng dẫn IPCC năm 2006 nhằm ước tính lượng khí thải các-bon theo các loại khí thải được phát ra. Trong đó các phương pháp luận và cách tiếp cận phù hợp với điều kiện Việt Nam đã được lựa chọn và đối với cả lĩnh vực năng lượng hầu hết các tính toán đều sử dụng phương pháp tiếp cận bậc 1. Phương pháp tiếp cận bậc 1 là phương pháp đơn giản nhất và phù hợp với các nước quốc gia có hệ thống số liệu và kiểm kê nhưng chưa đạt mức độ chi tiết cần thiết. Hầu hết các Quốc gia đang phát triển hiện nay mới chỉ áp dụng được phương pháp tiếp cận cấp 1 trong tính toán chính vì vậy lựa chọn phương pháp cấp 1 để tính toán kiểm kê khí nhà kính vừa đảm bảo tính khả thi vừa đảm bảo tính đầy đủ trong tính toán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia IPCC 1996 bản sửa đổi.

- Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Hướng dẫn kiểm kê thực hành tốt GPG 2000.

- Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia IPCC 2006.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kiểm kê quốc gia khí nhà kính của Việt Nam năm 2020.

- Viện năng lượng, Bảng cân bằng năng lượng 2016, 2020.

- Viện năng lượng, Bảng cân bằng năng lượng 2014, 2017.

- Viện Khoa học Năng lượng, Nhiệt trị của than của Việt Nam cho năm 2016, 2020.

- Thống kê Năng lượng Việt Nam năm 2014, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.