CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO LĨNH VỰC CHẤT THẢI

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	iii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC CHẤT THẢI	2

CHƯƠNG 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CỦA LĨNH VỰC CHẤT THẢI NĂM 2020	4

2.1. Phát thải khí nhà kính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn (khí CH4 – Hạng mục 4A)	4

2.1.1.Tổng quan	4

2.1.2.Phương pháp luận	4

2.1.3.Số liệu hoạt động	4

2.1.4.Hệ số phát thải	12

2.1.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	12

2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)	13

2.2.1.Tổng quan	13

2.2.2. Phương pháp luận	14

2.2.3.Số liệu hoạt động	14

2.2.4.Hệ số phát thải	15

2.2.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	15

2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)	16

2.3.1.Tổng quan	16

2.3.2.Phương pháp luận	16

2.3.3.Số liệu hoạt động	18

2.3.4.Hệ số phát thải	21

2.3.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	24

2.4. Xử lý và xả thải nước thải (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4D)	25

2.4.1.Tổng quan	25

2.4.2.Phương pháp luận	26

2.4.3.Số liệu hoạt động	27

2.4.4.Hệ số phát thải	33

2.4.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	34

KẾT LUẬN	36

TÀI LIỆU THAM KHẢO	37

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020	4

Bảng 2. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý theo các hình thức khác nhau năm 2014-2020	6

Bảng 3. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2020	6

Bảng 4. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2020	9

Bảng 5. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp	10

Bảng 6. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học	14

Bảng 7. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học	15

Bảng 8. Khối lượng CTR y tế được thiêu đốt năm 2020	18

Bảng 9. Tổng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt năm 2020	18

Bảng 10. Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt	19

Bảng 11. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn	20

Bảng 12. Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn	21

Bảng 13. Tỷ lệ hàm lượng các-bon trong chất thải khô	21

Bảng 14. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon	22

Bảng 15. Phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải	23

Bảng 16. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải	24

Bảng 17. Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng trong năm 2020	28

Bảng 18. Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng	28

Bảng 19. Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành CN	29

Bảng 20. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt	32

Bảng 21. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp	32

MỞ ĐẦU

Biến động khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Nguyên nhân chính của BĐKH là do phát thải khí nhà kính (KNK), trong đó, các hoạt động sinh sống và sản xuất của con người là nguồn phát thải chính. Phát thải KNK từ lĩnh vực chất thải bao gồm CO2, CH4 và NO2 từ các nguồn khác nhau như từ các bãi chôn lấp chất thải, xử lý nước thải, hệ thống nước thải sinh hoạt và đốt chất thải.

Sự phát triển kinh tế cùng với sự gia tăng dân số không ngừng đã khiến cho rác thải sinh hoạt tại Việt Nam tăng không ngừng so với các nước trên thế giới. Đời sống con người ngày càng được nâng cao, không chỉ gia tăng về số lượng mà thành phần rác thải sinh hoạt cũng tăng theo, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Hệ số phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải được lấy từ các hướng dẫn về kiểm kê khí nhà kính của IPCC. Một vài hệ số phát thải từ các tiểu lĩnh vực như nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt được ước tính qua các tham số trung gian. Một số giả thiết cũng được sử dụng để ước tính lượng phát thải do hiện nay chưa có đủ các nghiên cứu chuyên ngành về hệ số phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải ở nước ta.

Riêng tiểu lĩnh vực đốt chất thải rắn trong trường hợp của Việt Nam, giả định rằng tỷ lệ bãi chôn lấp không quản lý – nông chiếm khoảng 40%, bãi chôn lấp không quản lý – sâu chiếm khoảng 50%, bãi chôn lấp quản lý – bán hiếu khí chiếm 5% và bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí chiếm 5%, do đó, giá trị Hệ số điều chỉnh metan (MCF) trung bình của các loại bãi chôn lấp này là 0,6. Giá trị MCF trung bình được sử dụng để tính toán phát thải KNK đối với loại hình chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp cho các năm được kiểm kê.

Trong báo cáo chuyên đề này sẽ tổng hợp kết quả kiểm kê KNK năm 2020 theo lĩnh vực chất thải góp phần xây dựng được Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia (bao gồm khí mê-tan) gửi quốc tế theo các cam kết của Việt Nam.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Quá trình thực hiện tính toán lại phát thải khí nhà kính cho năm cơ sở 2020 được sử dụng hướng dẫn IPCC 2006 để thực hiện với phát thải KNK từ lĩnh vực Chất thải bao gồm CO2, CH4 và N2O từ các nguồn:

- Bãi chôn lấp chất thải rắn (4A);

- Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (4B);

- Thiêu đốt chất thải (4C);

- Xử lý nước thải và xả thải (4D).

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, cách tính toán và kết quả ước tính phát thải khí nhà kính Việt Nam lĩnh vực chất thải năm 2020

Tóm tắt kết quả tính toán phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1. Phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020

| Tiểu lĩnh vực |  | Loại khí |  |  | CO2 GgCO2tđ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 (Gg CO2) | CH4 (Gg CH4) | N2O (Gg N2O) |  |
| 4A - Bãi chôn lấp chất thải rắn |  |  | 490,63 |  | 13.737,55 |
| 4B - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |  |  | 12,11 | 0,73 | 531,51 |
| 4C - Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải | 4C1- Thiêu đốt chất thải trong lò đốt | 1.432,47 | 0,02 | 0,14 | 1.470,52 |
|  | 4C2 - Đốt lộ thiên chất thải | 878,49 | 11,78 | 0,17 | 1.252,73 |
| 4D - Xử lý và xả thải nước thải | 4D1- Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt |  | 320,56 | 7,71 | 11.017,98 |
|  | 4D2 - Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp |  | 108,98 |  | 3.051,57 |
| 4E - Khác |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  | 2.310,96 | 944,08 | 8,74 | 31.061,86 |

Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam năm 2020 là 31.061,86 nghìn tấn CO2 tương đương.

# CHƯƠNG 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CỦA LĨNH VỰC CHẤT THẢI NĂM 2020

## 2.1. Phát thải khí nhà kính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn (khí CH4 – Hạng mục 4A)

### 2.1.1.Tổng quan

Mêtan (CH4) được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất thải hữu cơ được chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS). Chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn.

### 2.1.2.Phương pháp luận

Hướng dẫn IPCC1996 sửa đổi về Kiểm kê khí nhà kính (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) và Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn cho kiểm kê quốc gia khí nhà kính (GPG2000, IPCC, 2000) đã mô tả hai phương pháp để ước tính phát thải CH4 từ chất thải rắn (CTR): phương pháp cân bằng khối lượng (Bậc 1) và phương pháp FOD (Bậc 2) là phương pháp tính toán được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải. Theo hướng dẫn của IPCC2006, việc sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng không được khuyến khích sử dụng vì kết quả không thể hiện được sự phân rã chất thải tạo ra khí CH4 qua các năm. Do đó, phương pháp FOD được đề xuất sử dụng theo cây quyết định trong IPCC2006. Vì vậy, sử dụng phương pháp FOD trong kiểm kê khí nhà kính tiểu lĩnh vực Bãi chôn lấp chất thải rắn cho năm 2020.

### 2.1.3.Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ chôn lấp CTR là tổng lượng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp và thành phần của chất thải.

- Số liệu tổng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp

Để áp dụng phương pháp FOD, số liệu về chất thải trong các năm trước là cần thiết, số liệu được áp dụng từ năm 1990 đến năm kiểm kê. Số liệu hoạt động về dân số từ năm 1990-1994 đã được cập nhật bởi Tổng cục Thống kê (Theo số liệu thống kê dân số, Tổng cục Thống kê).

Chất thải rắn được mang đến bãi chôn lấp chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải rắn sinh hoạt được chia thành chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất cao…

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh, thu gom, xử lý chôn lấp từ giai đoạn 1990-2013 được ước tính dựa trên số liệu dân số, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn, tỷ lệ thu gom và tỷ lệ chôn lấp chất thải. Giai đoạn từ 2014-2016 số liệu về tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê.

Số liệu tổng lượng chất thải rắn thông thường được xử lý, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng sẽ bao gồm các hình thức xử lý sau: chôn lấp hợp vệ sinh, thiêu đốt và xử lý sinh học. Số liệu về tổng lượng chất thải rắn còn lại bao gồm chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom, khoảng 71% được xử lý bằng lương pháp chôn lấp; 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến compost và 13% được xử lý bằng phương pháp đốt. Ước tính lượng chất thải rắn được chôn lấp, đốt lộ thiên, thiêu đốt, và xử lý sinh học như sau:

Bảng 2. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý theo các hình thức khác nhau năm 2014-2020

| Năm | Tổng lượng CTR đô thị chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được thiêu đốt (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được đốt lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được xử lý sinh học (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 6.230.218 | 1.958.663 | 659.946 | 839.427 | 1.845.382 |
| 2015 | 6.334.119 | 2.066.229 | 652.565 | 885.527 | 1.893.036 |
| 2016 | 7.020.585 | 1.574.902 | 898.864 | 674.958 | 1.937.011 |
| 2017 | 8.217.420 | 1.580.523 | 1.116.623 | 677.367 | 2.207.987 |
| 2018 | 8.867.383 | 1.617.826 | 1.226.473 | 693.354 | 2.362.864 |
| 2019 | 9.559.107 | 1.692.253 | 1.334.857 | 725.251 | 2.535.518 |
| 2020 | 10.157.264 | 1.798.145 | 1.418.385 | 770.634 | 2.694.177 |

Như vây, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp bao gồm chôn lấp hợp vệ sinh và chôn lấp lộ thiên như sau:

Bảng 3. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2020

| Năm | Tổng lượng CTR đô thị được chôn lấp (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 844.612 | 416.394 | 428.218 |
| 1991 | 959.144 | 495.061 | 464.083 |
| 1992 | 1.084.192 | 584.295 | 499.897 |
| 1993 | 1.220.699 | 685.216 | 535.484 |
| 1994 | 1.397.899 | 815.510 | 582.389 |
| 1995 | 1.604.767 | 971.022 | 633.745 |
| 1996 | 1.812.095 | 1.135.187 | 676.908 |
| 1997 | 2.454.584 | 1.589.299 | 865.285 |
| 1998 | 2.780.171 | 1.857.682 | 922.490 |
| 1999 | 3.119.590 | 2.148.089 | 971.502 |
| 2000 | 4.253.278 | 3.014.134 | 1.239.144 |
| 2001 | 4.416.872 | 3.217.425 | 1.199.446 |
| 2002 | 4.582.536 | 3.427.382 | 1.155.155 |
| 2003 | 4.814.695 | 3.693.428 | 1.121.267 |
| 2004 | 5.055.502 | 3.973.757 | 1.081.745 |
| 2005 | 5.265.051 | 4.236.576 | 1.028.475 |
| 2006 | 5.785.831 | 4.761.873 | 1.023.958 |
| 2007 | 6.329.585 | 5.323.950 | 1.005.635 |
| 2008 | 7.218.504 | 6.200.412 | 1.018.092 |
| 2009 | 8.405.741 | 7.318.983 | 1.086.758 |
| 2010 | 9.194.495 | 8.112.789 | 1.081.705 |
| 2011 | 10.771.891 | 9.504.610 | 1.267.281 |
| 2012 | 12.182.953 | 10.749.665 | 1.433.289 |
| 2013 | 13.640.861 | 12.036.054 | 1.604.807 |
| 2014 | 8.188.881 | 6.230.218 | 1.958.663 |
| 2015 | 8.400.347 | 6.334.119 | 2.066.229 |
| 2016 | 8.595.487 | 7.020.585 | 1.574.902 |
| 2017 | 9.797.943 | 8.217.420 | 1.580.523 |
| 2018 | 10.485.209 | 8.867.383 | 1.617.826 |
| 2019 | 11.251.360 | 9.559.107 | 1.692.253 |
| 2020 | 11.955.409 | 10.157.264 | 1.798.145 |

- Chất thải rắn nông thôn

Đối với cơ sở số liệu về chất thải rắn nông thôn, không có báo cáo về loại chất thải này. Vì vậy, các số liệu phát sinh chất thải rắn tại khụ vực nông thôn từ năm 1990 đến năm 2020 được ước tính bằng cách sử dụng số liệu về dân số nông thôn và hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người, và tỷ lệ thu gom chất thải ở khu vực nông thôn.

Về hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), năm 2010 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,3 kg/người/ngày. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017), năm 2016 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,33 kg/người/ngày. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019), chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn là 0,45 kg/người/ngày. Dựa trên các số liệu thu thập được, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính và chồng lấp số liệu đã ước tính các hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người cho các năm còn lại dựa trên biến phụ thuộc là dân số.

Về tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn khoang 40-55%. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Bộ TNMT, 2015), giai đoạn 2014-2014 tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt nông thôn đạt trung bình khoảng 40-55%. Như vậy, hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người từ năm 2010 đến năm 2014 là 47,5% (lấy trung bình). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2019 (Bộ TNMT, 2019), hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 65,7%.  Đối với các năm còn lại, tỷ lệ này được giả định là 20% trong năm 1990, 40% vào năm 2000, và sử dụng phương pháp nội suy, ngoại suy để ước tính tỷ lệ thu gom CTR cho các năm còn lại. Đối với số liệu về tổng lượng chất thải rắn được thu gom tại khu vực nông thôn được giả định được xử lý bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho giai đoạn từ năm 1990-2013, giai đoạn từ năm 2014-2020 được giả định 95% chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh và 5% được xử lý bằng phương pháp sinh học.

Đối với chất thải rắn không được thu gom, với giả định là 70% được chôn lấp lộ thiên và 30% đốt lộ thiên. Kết quả tổng hợp lượng chất thải rắn khu vực nông thôn được xử lý theo các hình thức khác nhau như sau:

Bảng 4. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2020

Đơn vị: nghìn tấn/năm

| Năm | Chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng chôn lấp (tấn) | Đốt lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.163.687 | 3.258.324 | 4.422.011 | 1.396.425 |
| 1991 | 1.301.219 | 3.229.389 | 4.530.608 | 1.384.024 |
| 1992 | 1.441.787 | 3.195.960 | 4.637.747 | 1.369.697 |
| 1993 | 1.585.304 | 3.158.412 | 4.743.716 | 1.353.605 |
| 1994 | 1.729.190 | 3.112.542 | 4.841.733 | 1.333.947 |
| 1995 | 1.874.336 | 3.061.415 | 4.935.750 | 1.312.035 |
| 1996 | 2.023.097 | 3.009.357 | 5.032.455 | 1.289.725 |
| 1997 | 2.139.664 | 2.907.426 | 5.047.090 | 1.246.040 |
| 1998 | 2.286.033 | 2.844.841 | 5.130.874 | 1.219.218 |
| 1999 | 2.434.813 | 2.780.813 | 5.215.626 | 1.191.777 |
| 2000 | 2.580.061 | 2.709.064 | 5.289.125 | 1.161.027 |
| 2001 | 2.598.277 | 2.728.191 | 5.326.469 | 1.169.225 |
| 2002 | 2.613.305 | 2.743.970 | 5.357.275 | 1.175.987 |
| 2003 | 2.616.717 | 2.747.553 | 5.364.270 | 1.177.523 |
| 2004 | 2.620.782 | 2.751.821 | 5.372.603 | 1.179.352 |
| 2005 | 2.630.632 | 2.762.164 | 5.392.796 | 1.183.785 |
| 2006 | 2.639.625 | 2.771.606 | 5.411.230 | 1.187.831 |
| 2007 | 2.648.682 | 2.781.116 | 5.429.799 | 1.191.907 |
| 2008 | 2.647.517 | 2.779.893 | 5.427.410 | 1.191.383 |
| 2009 | 2.647.285 | 2.779.649 | 5.426.935 | 1.191.278 |
| 2010 | 3.152.311 | 2.438.893 | 5.591.205 | 1.045.240 |
| 2011 | 3.197.468 | 2.473.830 | 5.671.298 | 1.060.213 |
| 2012 | 3.274.652 | 2.533.546 | 5.808.198 | 1.085.806 |
| 2013 | 3.349.221 | 2.591.239 | 5.940.460 | 1.110.531 |
| 2014 | 3.211.435 | 2.784.429 | 5.995.864 | 1.120.889 |
| 2015 | 3.535.507 | 2.675.045 | 6.210.553 | 1.066.700 |
| 2016 | 3.877.199 | 2.562.374 | 6.439.573 | 1.010.705 |
| 2017 | 4.673.797 | 2.697.124 | 7.370.921 | 1.050.486 |
| 2018 | 5.536.229 | 2.785.252 | 8.321.481 | 1.068.802 |
| 2019 | 6.468.608 | 2.828.818 | 9.297.426 | 1.066.442 |
| 2020 | 6.320.154 | 2.763.896 | 9.084.050 | 1.041.967 |

Tổng lượng chất thải rắn chôn lấp bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của thành thị và nông thôn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 5. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp

| Năm | Chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng chôn lấp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.580,08 | 3.686,54 | 5.266,62 |
| 1991 | 1.796,28 | 3.693,47 | 5.489,75 |
| 1992 | 2.026,08 | 3.695,86 | 5.721,94 |
| 1993 | 2.270,52 | 3.693,90 | 5.964,42 |
| 1994 | 2.544,70 | 3.694,93 | 6.239,63 |
| 1995 | 2.845,36 | 3.695,16 | 6.540,52 |
| 1996 | 3.158,28 | 3.686,27 | 6.844,55 |
| 1997 | 3.728,96 | 3.772,71 | 7.501,67 |
| 1998 | 4.143,71 | 3.767,33 | 7.911,05 |
| 1999 | 4.582,90 | 3.752,31 | 8.335,22 |
| 2000 | 5.594,19 | 3.948,21 | 9.542,40 |
| 2001 | 5.815,70 | 3.927,64 | 9.743,34 |
| 2002 | 6.040,69 | 3.899,12 | 9.939,81 |
| 2003 | 6.310,15 | 3.868,82 | 10.178,96 |
| 2004 | 6.594,54 | 3.833,57 | 10.428,10 |
| 2005 | 6.867,21 | 3.790,64 | 10.657,85 |
| 2006 | 7.401,50 | 3.795,56 | 11.197,06 |
| 2007 | 7.972,63 | 3.786,75 | 11.759,38 |
| 2008 | 8.847,93 | 3.797,99 | 12.645,91 |
| 2009 | 9.966,27 | 3.866,41 | 13.832,68 |
| 2010 | 11.265,10 | 3.520,60 | 14.785,70 |
| 2011 | 12.702,08 | 3.741,11 | 16.443,19 |
| 2012 | 14.024,32 | 3.966,83 | 17.991,15 |
| 2013 | 15.385,27 | 4.196,05 | 19.581,32 |
| 2014 | 9.441,65 | 4.743,09 | 14.184,74 |
| 2015 | 9.869,63 | 4.741,27 | 14.610,90 |
| 2016 | 10.897,78 | 4.137,28 | 15.035,06 |
| 2017 | 12.891,22 | 4.277,65 | 17.168,86 |
| 2018 | 14.403,61 | 4.403,08 | 18.806,69 |
| 2019 | 16.027,72 | 4.521,07 | 20.548,79 |
| 2020 | 16.477,42 | 4.562,04 | 21.039,46 |

- Chất thải rắn công nghiệp

Chất thải rắn công nghiệp được chia thành chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh phụ thuộc vào diện tích cho thuê, diện tích sử dụng, tính chất và loại hình công nghiệp của khu công nghiệp. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp khá cao, tuy nhiên việc thống kê lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và chôn lấp còn nhiều hạn chế. Số liệu về chất thải rắn công nghiệp thông thường được mang đi chôn lấp từ năm 2006 đến năm 2010 được thu thập từ báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của các tỉnh thành phố. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), mức tăng phát sinh CTR của khu công nghiệp trung mình 10% mỗi năm, do không có số liệu bổ sung cụ thể nên áp dụng tỷ lệ này cho giai đoạn từ năm 2011-2020. Đối với giai đoạn năm 1990-2005, không có số liệu liên quan như diện tích cho thuê, diện tích sử dụng để ngoại suy, vì thế cũng giả định lượng chất thải này giảm trung bình 10% mỗi năm.

### 2.1.4.Hệ số phát thải

Các thông số sau đây đã được sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn:

- Hệ số điều chỉnh mê-tan (MFC): Sử dụng giá trị mặc định tại Bảng 3.1, trang 3.14, mục 3.2.3, Chương 3, IPCC2006

- Bãi chôn lấp không quản lý sâu (>5m chất thải): MCF = 0,8

- Bãi chôn lấp không quản lý – nông (<5m chất thải): Giá trị MCF = 0,4

- Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí: Giá trị MCF = 1

- Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí một phần: Giá trị MCF = 0,5

- Khác: Giá trị MCF = 0,6

Theo IPCC 2006, tỷ lệ chất thải rắn được xử lý theo các loại bãi chôn lấp và MCF có liên quan mật thiết đến việc tạo ra khí CH4 tại các bãi chôn lấp chất thải. Phương pháp này yêu cầu ước tính về lượng chất thải (theo khối lượng) được xử lý cho từng loại bãi chôn lấp. Tỷ lệ này dược ước tính dựa trên khối lượng chất thải được chôn lấp tại các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (bãi chôn lấp quản lý) và chôn lấp lộ thiên (bãi chôn lấp không quản lý) (Bảng 1.9). Dựa trên hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn tại Việt Nam, các bãi chôn lấp không quản lý (chôn lấp lộ thiên) chủ yếu là các bãi rác nổi, có chiều cao không quá 5m. Không có thông tin về lượng chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi chôn lấp kỵ khí và bán hiếu khí, tuy nhiên tại Việt Nam hầu hết các bãi chôn lấp có hệ thống tuần hoàn nước rỉ rác, có hệ thống khí nên giả định 20% trên tổng số chôn lấp hợp vệ sinh là kỵ khí, còn lại là bán hiếu khí.

### 2.1.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Sử dụng phương pháp tính toán của IPCC2006 kết quả phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn như sau:

- Lượng phát thải CH4 từ SWDs năm 2020: M4A (CH4) = 490,63 GgCH4

## 2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)

### 2.2.1.Tổng quan

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học đối với các loại chất thải hữu cơ như thực phẩm, bùn thải…là phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là giảm khối lượng chất thải, ổn định chất thải và tiêu diệt được mầm bệnh trong chất thải. Đồng thời sản xuất khí sinh học để sử dụng năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học có thể dùng để tái chế dưới dạng phân bón và thực hành đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Ước tính phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu về số lượng và loại chất thải rắn được xử lý sinh học. Dữ liệu về phương pháp ủ phân và xử lý kỵ khí cũng cần được thu thập riêng, nếu có thể. Dữ liệu mặc định cho từng khu vực về phân bón được cung cấp trong Bảng 2.1, chương 2 và dữ liệu cụ thể cho một số quốc gia được cung cấp trong Phụ lục 2A.1. Quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn có thể được coi bằng 0 nếu không có dữ liệu. Dữ liệu mặc định chỉ được sử dụng khi dữ liệu quốc gia không có sẵn.

Bước 2: Ước tính phát thải CH4 và N2O từ xử lý sinh học bằng các phương trình 4.1 và 4.2. Sử dụng các hệ số phát thải mặc định hoặc theo quốc goa theo hướng dẫn được quy định trong mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3 của IPCC2006.

Bước 3: Lượng khí CH4 phát sinh trừ đi lượng khí được thu hồi được lượng khí phát thải hàng năm.

### 2.2.2. Phương pháp luận

Phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý sinh học được tính bằng phương pháp mặc định đưa tra trong phương trình 4.1 và 4.2 sau đây:

Công thức 4.1. Phát thải CH4 từ xử lý sinh học CH4 Emissions = iMi×EFi×10-3-R

Trong đó:

| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg |
| --- | --- |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g CH4/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc phân huỷ kỵ khí |
| R | Tổng lượng CH4 thu được trong năm kiểm kê, Gg |
| Công thức 4.2. Phát thải N2O từ xử lý sinh học N2O Emissions = iMi×EFi×10-3 |  |

Trong đó:

| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg |
| --- | --- |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g N2O/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc phân huỷ kỵ khí |

### 2.2.3.Số liệu hoạt động

Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ: cả nước hiện có khoảng 35 cơ sở/nhà máy xử lý CTR bằng công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ. Mặc dù công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ có ưu điểm tạo ra sản phẩm phân hữu cơ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc quản lý, vận hành bảo dưỡng hệ thống dây chuyền công nghệ khá phức tạp, hiệu quả hoạt động còn thấp, mức đầu tư và chi phí vân hành lớn, sản phẩm khó tiêu thụ và khó khống chế được ô nhiễm thứ cấp đối với môi trường. Do đó, xu hướng tương lai, công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ dễ bị thay thế bằng các công nghệ khác tiên tiến hơn.

Tổng lượng chất thải rắn đô thị được xử lý sinh học tại các nhà máy xử lý chất thải rắn làm phân compost được ước tính tại Bảng 6, và tổng lượng chất thải rắn nông thôn làm phân compost được ước tính tại Bảng 7. Năm 2020 tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học là được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học

| Năm | Đô thị (tấn) | Nông thôn (tấn) | Tổng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1.845.382 | 169.023 | 2.014.404 |
| 2015 | 1.893.036 | 186.079 | 2.079.115 |
| 2016 | 1.937.011 | 204.063 | 2.141.074 |
| 2017 | 2.207.987 | 245.989 | 2.453.977 |
| 2018 | 2.362.864 | 291.380 | 2.654.244 |
| 2019 | 2.535.518 | 340.453 | 2.875.971 |
| 2020 | 2.694.177 | 332.640 | 3.026.816 |

### 2.2.4.Hệ số phát thải

Hệ số phát thải mặc định được lựa chọn do không có hệ số phát thải riêng của quốc gia. Dựa theo Bảng 4.1 trang 4.6, chương 4, phần 5 IPCC2006, hệ số phát thải CH4 và N2O được lựa chọn như sau:

EF(CH4) = 4 gCH4/kg chất thải được xử lý.

EF(N2O) = 0,24 gN2O/kg chất thải được xử lý

### 2.2.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Dựa vào phương pháp luận, công thức, hệ số phát thải được lựa chọn. Tổng lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình xử lý CTR bằng phương pháp sinh học như sau:

Bảng 7. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (Gg) | Tổng lượng phát thải (GgCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 12,11 | 339,00 |
| 3 | N2O | 0,73 | 192,51 |
| Tổng |  |  | 531,51 |

Như vậy, tổng lượng phát thải từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học là 531,51 GgCO2 tương đương.

## 2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)

### 2.3.1.Tổng quan

Thiếu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác mở, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói. Việt đốt lộ thiên chất thải chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn hơn là ở thành thị.

Tại Việt Nam, các loại chất thải rắn được đốt bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Thiêu đốt chất thải lỏng vẫn chưa được tính toán do chưa thu thập được số liệu.

### 2.3.2.Phương pháp luận

a. Phương pháp luận tính phát thải CO2 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính phát thải CO2 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải tại Hình 5.1, trang 5.9, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. Dựa trên cây quyết định và hiện trạng số liệu của Việt Nam, lựa chọn phương pháp Bậc 1 để tính toán phát thải CO2 từ Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải.

b. Phương pháp luận tính phát thải CH4 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt lộ thiên chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, vì chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và chất lượng thấp với các giá trị nhiệt trị của nó.

Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính toán phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn. Dựa vào cây quyết định và hiện trạng quản lý chất thải của Việt Nam, phương pháp bậc 1 được lựa chọn.

c. Phương pháp luận tính phát thải N2O từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Ôxit nitơ được phát ra trong quá trình đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp, trong khoảng từ 500-950oC. Các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến khí thải là loại thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại và hảm lựng nitơ của chất thải và tỷ lệ không khí dư thừa (BREF, 2005; Korhonen et al., 2001; Löffler et al., 2002; Kilpinen, 2002; Tsupari et al., 2005). Phát thải N2O từ quá trình đốt chất thải lỏng có thể coi là không đáng kể, trừ khi dữ liệu quốc gia cụ thể chỉ ra có sự khác biệt.

Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính toán phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn. Dựa vào cây quyết định và hiện trạng quản lý chất thải của Việt Nam, phương pháp bậc 1 được lựa chọn và công thức tính toán.

### 2.3.3.Số liệu hoạt động

a. Số liệu hoạt động quá trình Thiêu đốt chất thải

Quá trình thiêu đốt chất thải chủ yếu bao gồm: một phần chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Trong đó, chất thải sinh hoạt được thiêu đốt chủ yếu phát sinh ở khu vực thành thị bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải thông thường phát sinh tại các cơ sở y tế. Chất thải nguy hại được thiêu đốt bao gồm chất thải nguy tại từ y tế, công nghiệp và nông nghiệp.

Thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Số liệu thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt đô thị được ước tính tại Bảng 1.5, theo đó, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thiêu đốt năm 2020 là 1.418.385 tấn.

Thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động y tế

Chất thải y tế bao gồm chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt (chất thải rắn thông thường) và chất thải nguy hại. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động y tế được thiêu đốt được ước dựa trên số giường bệnh. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đề quản lý chất thải: “Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2017, CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có khoảng 47-50 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại”. Cũng theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Tổng CTR y tế nguy hại trên toàn quốc khoảng 24 nghìn tấn/năm”. Dựa trên các số liệu trên đã ước tính được tổng lượng chất thải rắn y tế phát sinh năm 2020 là 157,19 nghìn tấn, trong đó 24 nghìn tấn là chất thải rắn nguy hại và 133,19 nghìn tấn là chất thải rắn thông thường.

Bảng 8. Khối lượng CTR y tế được thiêu đốt năm 2020

| Nội dung | Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giường bệnh* | 1000 giường | 308,4 | 330,3 | 323,8 | 330,8 |
| Tỷ lệ phát sinh CTR | kg/giường/ngày | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Tổng lượng CTR phát sinh ** | Nghìn tấn/năm | 146,55 | 156,95 | 153,87 | 157,19 |
| Tổng lượng CTR nguy hại phát sinh ** | Nghìn tấn/năm | 17,70 | 19,80 | 21,90 | 24,00 |
| Tổng lượng CTR thông thường phát sinh | Nghìn tấn/năm | 128,85 | 137,15 | 131,96 | 133,19 |

Nguồn: (*) Niên giám thống kê năm 2017-2020;

(**) Báo cáo môi trường quốc gia 2017 chuyên đề Chất thải rắn, Bộ TNMT,2017; Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ TNMT, 2020.

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các bệnh viện như sau:

Bảng 9. Tổng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt năm 2020

| Tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thiêu đốt (tấn) | Tổng chất thải rắn sinh hoạt từ bệnh viện được thiêu đốt (tấn) | Tổng CTR được thiêu đốt (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1.418.385 | 133.192 | 1.551.577 |

Nguồn: (*) Niên giám thống kê năm 2017-2020;

(**) Báo cáo môi trường quốc gia 2017 chuyên đề Chất thải rắn, Bộ TNMT,2017; Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ TNMT, 2020

Thiêu đốt chất thải rắn nguy hại

Đối với chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt bao gồm: chất thải rắn y tế, công nghiệp, và nông nghiệp.

- Chất thải rắn y tế nguy hại được ước tính tại Bảng 10, tổng lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh và thiêu đốt năm 2020 là 24.000 tấn.

- Chất thải rắn công nghiệp nguy hại: Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2016-2020, lượng CTNH từ công nghiệp phát sinh trong năm 2019 khoảng 1.133.077 tấn (tăng 256.688 tấn so với năm 2018) tập trung chủ yếu các các ngành công nghiệp nhẹ, luyện kim, hóa chất. Do chưa có số liệu thu thập cho năm 2020, vì vậy giả định lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại của năm 2020 bằng năm 2019 là 1.133.077 tấn và lượng chất thải này được giả định thiêu đốt là 85% (theo ước tính của chuyên gia), như vậy tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại thiêu đốt năm 2020 là 963.115 tấn.

- Chất thải rắn nông nghiệp nguy hại: theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2016-2020: “Theo báo cáo công tác BVMT của Bộ NNPTNN năm 2019, đã có 438.032kg bao gói, chai đựng háo chất BVTV sau sử dụng được thu gom, trong đó đã tiêu hủy 346.013kg”. Do không có số liệu cho năm 2020 nên đã giả định lượng tiêu hủy chất thải rắn nông nghiệp nguy hại bằng băn 2019 là 346,01 tấn.

Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 10. Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt

| STT | Loại chất thải nguy hại | Tổng lượng chất thải nguy hại được thiêu đốt (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn nguy hại y tế | 20.400 |
| 2 | Chất thải rắn nguy hại công nghiệp | 963.115 |
| 3 | Chất thải rắn nguy hại nông nghiệp | 346 |
|  | TỔNG | 983.861 |

Nguồn: (*) Niên giám thống kê năm 2017-2020;

(**) Báo cáo môi trường quốc gia 2017 chuyên đề Chất thải rắn, Bộ TNMT,2017; Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ TNMT, 2020.

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt (bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt tại các bệnh viện) là 1.551.577 tấn, và chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt là 983.861 tấn.

b. Số liệu hoạt động quá trình Đốt lộ thiên chất thải

Quá trình đốt lộ thiên chất thải bao gồm đốt lộ thiên chất thải sinh hoạt thành thị và nông thôn được ước tính tại Bảng 11, tổng lượng chất thải rắn được đốt lộ thiên được tổng hợp dưới bảng sau:

Bảng 11. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn

| Năm | CTRSH đô thị (tấn) | CTRSH nông thôn (tấn) | Tổng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 674.958 | 1.010.705 | 1.685.663 |
| 2017 | 677.367 | 1.050.486 | 1.727.853 |
| 2018 | 693.354 | 1.068.802 | 1.762.156 |
| 2019 | 725.251 | 1.066.442 | 1.791.693 |
| 2020 | 770.634 | 1.041.967 | 1.812.601 |

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn thông thường được đốt lộ thiên năm 2020 là 1.812.601 tấn.

### 2.3.4.Hệ số phát thải

a. Hệ số phát thải CO2

- Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Hàm lượng khô phân loại theo thành phần rác thải như sau:

Bảng 12. Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 100 |
| 2 | Dệt may | 80 |
| 3 | Gỗ | 85 |
| 4 | Tã lót | 40 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | 40 |
| 6 | Cây cối | 40 |
| 7 | Giấy | 90 |
| II | Chất thải y tế | 100 |
| III | Chất thải công nghiệp | 50 |
| IV | Chất thải nông nghiệp | 100 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.

Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Tỷ lệ tổng hàm lượng các-bon (CF)

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Hàm lượng các-bon trong chất thải khô như sau:

Bảng 13. Tỷ lệ hàm lượng các-bon trong chất thải khô

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 75 |
| 2 | Dệt may | 50 |
| 3 | Gỗ | 50 |
| 4 | Tã lót | 70 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | 38 |
| 6 | Cây cối | 49 |
| 7 | Giấy | 46 |
| II | Chất thải y tế | 75 |
| III | Chất thải công nghiệp | 50 |
| IV | Chất thải nông nghiệp | 75 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.  Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon (FCF)

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon như sau:

Bảng 14. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 100 |
| 2 | Dệt may | 20 |
| 3 | Gỗ | - |
| 4 | Tã lót | 10 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | - |
| 6 | Cây cối | 0 |
| 7 | Giấy | 1 |
| II | Chất thải y tế | 100 |
| III | Chất thải công nghiệp | 50 |
| IV | Chất thải nông nghiệp | 100 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006. Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Hệ số ô-xy hóa (OF)

Khi các sản phẩm được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, phần lớn các-bon trong sản phẩm đốt chat sẽ oxy hóa thành CO2. Một phần nhỏ có thể ôxy hóa không hoàn toàn do quá trình đốt cháy không hiệu quả, khiến cho một số các-bon không bị đốt cháy hoặc bị ôxy hóa một phần dưới dạng bồ hóng (muội) hoặc tro. Đối với lò thiêu đốt chất thải, hiệu suất gần như bằng 100%, trong khi đó hiệu suất đốt của lò mở thấp hơn đáng kể. Nếu các yếu tố ôxy hóa của thiêu đốt chất thải dưới 100% được áp dụng thì cần phải ghi lại chi tiết nguồn dữ liệu được cung cấp.

Do Việt Nam chưa có nghiên cứu về hiệu suất thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải chất thải tại các lò đốt rác, vì vậy sử dụng hệ số mặc định là 100% đối với thiêu đốt và 58% đối với đốt lộ thiên chất thải. Tỷ lệ này được cung cấp trong Bảng 5.2, trang 5.18, chương 5, phần 5, IPCC2006.

b. Hệ số phát thải CH4

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt phụ thuộc nhiều vào tính liên tục của quá trình đốt rác, công nghệ đốt rác và thực hành quản lý.

Tại Việt Nam, công nghệ nhiệt để tiêu hủy chất thải, có 50 cơ sở xử lý CTNH được cấp phép có áp dụng công nghệ này với số lượng là 69 lò đốt tĩnh có công suất từ 100 -2.000 kg/h (TCMT,2017). Công nghệ lò đốt tĩnh hai cấp có ưu điểm là công nghệ đơn giản, sẵn có, chi phí đầu tư hợp lý, dễ vận hành phù hợp với điều kiện Việt Nam. 	Dựa trên hiện trạng công nghệ và vận hành đốt rác tại các lò đốt tại Việt Nam, chọn hệ số phát thải CH4 dựa vào Bảng 5.3, trang 5.20, chương 5, phần 5, IPCC2006. Hệ số phát thải CH4 lựa chọn tính toán là 6kg/Gg chất thải theo trọng lượng ướt đối với thiêu đốt chất thải, và 6.500g/t chất thải theo trọng lượng ướt với quá trình đốt lộ thiên chất thải.

- Hệ số phát thải N2O

Do Việt Nam chưa có hệ số phát thải N2O đối với quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải nên sử dụng hệ số mặc định của Nhật Bản tại Bảng 5.4 và 5.6, trang 5.21 và 5.22, chương 5, phần 5, IPCC2006. Hệ số phát thải N2O cho quá trình thiêu đốt chất thải là 41gN2O/t chất thải thiêu đốt, và 150gN2O/t chất thải đốt lộ thiên.

### 2.3.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

a. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải

Dựa trên phương pháp luận và các số liệu hoạt động, hệ số phát thải được đưa ra, kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải như sau:

Bảng 15. Phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (Gg) | Tổng lượng phát thải (GgCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 | 1.432,47 | 1.432,47 |
| 2 | CH4 | 0,02 | 0,43 |
| 3 | N2O | 0,14 | 37,63 |
| Tổng |  |  | 1.470,52 |

b. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải

Dựa trên phương pháp luận và các số liệu hoạt động, hệ số phát thải được đưa ra, kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải như sau:

Bảng 16. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (nghìn tấn) | Tổng lượng phát thải (nghìn tấn CO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 | 878,49 | 878,49 |
| 2 | CH4 | 11,78 | 329,89 |
| 3 | N2O | 0,17 | 44,35 |
| Tổng |  |  | 1.252,73 |

Như vậy, tổng lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải bằng 2.723,25 GgCO2 tương đương.

## 2.4. Xử lý và xả thải nước thải (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4D)

### 2.4.1.Tổng quan

Quá trình xử lý nước thải yếm khí là nguồn phát sinh khí mêtan (CH4) và cũng có thể là nguồn phát thải nitơ ôxit (N2O). Phát thải CO2 không được xem xét trong Hướng dẫn IPCC. Nước thải được sinh ra từ nhiều nguồn như thương mại, công nghiệp và sinh hoạt. Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ, tại các cơ sở/nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc được xử lý tập trung tại một trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp hoặc gần đó. Nước thải sinh hoạt được định nghĩa là nước thải từ quá trình sử dụng của các hộ gia đình.

Hệ thống xử lý và xả thải nước thải có thể khác nhau ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, hệ thống xử lý và xả thải có thể khác nhau đối với các khu vực như thành thị và nông thôn, và đối với người thu nhập cao và thu nhập thấp.

### 2.4.2.Phương pháp luận

Hướng dẫn IPCC 1996 sửa đổi (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) bao gồm các phương trình riêng biệt để ước tính lượng phát thải từ nước thải và bùn thải. Tại Hướng dẫn IPCC2006, sự tách biệt này được loại bỏ vì phát thải CH4 đối với bùn thải và nước thải có chất hữu cơ hòa tan nói chung là như nhau, và phương trình riêng biệt là không cần thiết.

Có 3 bậc tính phát thải CH4 từ mục này, phương pháp bậc 1 áp dụng các giá trị mặc định cho các tham số hoạt động và hệ số phát thải. Phương pháp bậc 2 tuân thủ theo phương pháp bậc 1 nhưng cho phép kết hợp hệ số phát thải cụ thể của cuốc gia và dữ liệu hoạt động cụ thể của quốc gia. Đối với quốc gia có dữ liệu tốt và phương pháp luận tiên tiến, phương pháp cụ thể của quốc gia được áp dụng như là phương pháp bậc 3.

a. Phát thải CH4 từ Nước thải sinh hoạt

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.2, trang 6.10, chương 6, phần 5, IPCC2006, phương pháp bậc 1 được áp dụng để tính toán cho tiểu mục này. Công thức tính được đưa ra tại trang 6.11, chương 6, phần 6, IPCC2006.

b. Phát thải CH4 từ Nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ hoặc thải vào hệ thống thoát nước sinh hoạt. Nếu được thải vào hệ thống thoat snước sinh hoạt, lượng khí thải sẽ bao gồm trong lượng phát thải nước thải sinh hoạt. Phần này tập trung ước tính phát thải CH4 từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp tại chỗ. Chỉ có nước thải công nghiệp có tải lượng các-bon đáng kể được xử lý trong điều kiện kị ký theo công nghệ hoặc ngoài ý muốn mới tạo ra CH4. Các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp thường được thể hiện dưới dạng COD.

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.3 trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006, phương pháp bậc 1 được lựa chọn để tính toán phát thải CH4 từ xử lý nước thải công nghiệp.

c. Phát thải N2O từ nước thải

Phát thải ôxit nitơ (N2O) có thể xảy ra dưới dạng phất thải trực tiếp xừ các nhà máy xử lý hoặc từ khí thải gián tiếp từ nước thải sinh hoạt sau khi nước thải được xả ra vào hồ, sông, biển. Phát thải trực tiếp từ quá trình nitrat hóa và khử nitrat tại các nhà máy xử lý nước thải có thể được coi là một nguồn nhỏ. Thông thường, những phátt hải này chỉ được các nước quan tâm đối với các nhà máy xử lý nước thải tập trung tiên tiến có các bước khử nitrat.

Không có sự phân chia bậc tính toán cho tiểu mục này, vì vậy ước tính N2O từ nước thải sinh hoạt bằng phương pháp được đưa ra dưới đây. Không có cây quyết định nào được cung cấp. Phát thải trực tiếp chỉ cần được ước tính đối với các quốc gia có nhà máy xử lý nước thải tập trung và tiên tiến với các bước nitrat hóa và khử nitrat.

### 2.4.3.Số liệu hoạt động

a. Phát thải CH4 từ Nước thải sinh hoạt

Theo Công thức 6.1 được đưa ra tại mục a, 4.2.4.2, số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là 1) Dân số; 2) Tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập nhấp và 3) Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải; 4) Hệ số BOD

- Số liệu về dân số

Số liệu về dân số được thu thập từ Tổng cục thống kê, năm 2020 số liệu dân số sơ bộ ước tính như sau:

- Dân số thành thị: 35.932.660 người

- Dân số nông thôn: 61.650.030 người

- Tổng dân số thành thị và nông thôn là: 97.582.690 người

- Số liệu về tỷ lệ dân số theo khu vực

Theo hướng dẫn của IPCC, cần điều tra tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn để phân loại và định nghĩa các nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao, đồng thời việc xử lý nước thải theo các loại hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc nhiều vào khu vực sinh sống của dân cư (thành thị và nông thôn) vì vậy, thay vì phân loại số liệu dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao như hướng dẫn, sẽ phân loại số liệu dân số theo khu vực sinh sống là thành thị và nông thôn để đồng nhất với các loại hệ thống xử lý nước thải ở khu vực đó và phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.

Dựa trên số liệu về dân số có tỷ lệ dân số thành thị chiếm 37% và dân số nông thôn chiếm 63%.

- Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2017, tại các khu vực thành thị, tình hình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê năm 2019, trong tổng số 862 đô thị trên cả nước, có 71 đô thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn chiếm 8,23%. Tỷ lệ này được xác đinh là tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị lớn hay từ nguồn có thu nhập cao. Còn lại các hệ số cho hệ thống xử lý nước thải theo nguồn thu nhập thấp và hệ thống xử lý tự hoại, không được xử lý được dựa trên phán đoán của chuyên gia để ước tính thông số này cho năm 2020 như sau.

- Khu vực thành thị

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 8,23%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 45,9% (chiếm 50% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 45,9% (chiếm 50% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

- Khu vực nông thôn

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 0,00%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 50%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 50%

- Hệ số BOD sử dụng giá trị mặc định là 14,6 kg BOD/1000/năm (bảng 6-5, Hướng dẫn IPCC 1996 – trang 6.23).

b. Phát thải CH4 từ Nước thải công nghiệp

Theo Công thức 6.4 được đưa ra tại mục a, 1.2.4.2, số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là 1) Tổng sản lượng của ngành công nghiệp; 2) Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp; 3) Giá trị COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp; 4) Tỷ lệ các loại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

- Tổng sản lượng của các ngành công nghiệp

Dữ liệu hoạt động về sản lượng của các ngành công nghiệp được thu thập tại Tổng cục thống kê, 2020 và được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 17. Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng trong năm 2020

|  | Ngành công nghiệp | Sản lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 43.440.650 |
| 2 | Kim loại màu | 346.102 |
| 3 | Phân hóa học* | 5.058.000 |
| 4 | Bia | 3.955.120 |
| 5 | Rượu mạnh và rượu trắng | 338.680 |
| 6 | Đường kính | 1.672.910 |
| 7 | Thủy hải sản đóng hộp và ướp đông | 1.290.820 |
| 8 | Cà phê bột và cà phê hòa tan | 131.100 |
| 9 | Nước giải khát | 1.139.880 |
| 10 | Giấy, bột giấy | 2.754.240 |
| 11 | Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa | 1.487.200 |
| 12 | Sản phẩm từ sữa | 1.444.020 |
| 13 | Dầu thực vật tinh luyện | 1.347.080 |
| 14 | Cao su ** | 1.226.000 |

- Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020, Tổng cục Thống kê, 2021; (*) Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, 2020 (**) Bản tin ngành cao su, Vietdata, 2020.

- Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 18. Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng

| STT | Ngành công nghiệp | Lưu lượng nước thải/sản phẩm (m3/tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 0,1 |
| 2 | Kim loại màu | 0,1 |
| 3 | Phân bón | 0,2 |
| 4 | Bia* | 11,5 |
| 5 | Rượu | 12 |
| 6 | Đường | 7 |
| 7 | Chế biến thủy sản | 21,5 |
| 8 | Cà phê | 0,63 |
| 9 | Nước giải khát | 11,38 |
| 10 | Giấy, bột giấy ** | 225 |
| 11 | Xà phòng*** | 3 |
| 12 | Sữa | 7,5 |
| 13 | Dầu thực vật*** | 3.1 |
| 14 | Cao su | 0,5 |

Nguồn: Bộ Công thương;

(*): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành sản xuất bia (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008);

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008)

(***): IPCC 2006

- Nồng độ COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 19. Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành CN

| Stt | Ngành công nghiệp | COD (kg COD/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 0,5 |
| 2 | Kim loại màu | 0,5 |
| 3 | Phân bón | 0,23 |
| 4 | Bia* | 3,5 |
| 5 | Rượu | 1,2 |
| 6 | Đường | 0,2 |
| 7 | Chế biến thủy sản | 1,47 |
| 8 | Cà phê | 0,02 |
| 9 | Nước giải khát | 1,7 |
| 10 | Giấy, bột giấy** | 2,94 |
| 11 | Xà phòng*** | 0,9 |
| 12 | Sữa | 0,8 |
| 13 | Dầu thực vật*** | 0,85 |
| 14 | Cao su | 0,23 |

(Nguồn: Bộ Công Thương)

(*): Tài liệu kỹ thuật đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải một số ngành công nghiệp (Tổng cục Môi trường, 2011)

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008))

(***): IPCC 2006

- Tỷ lệ các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm xử lý hiếu khí, bán hiếu kí, kị khí và đổ ra sông. Do không có số liệu thu thập cụ thể. Nên dựa vào phương pháp chuyên gia tỷ lệ các loại hệ thống như sau:

- Xử lý hiếu khí: 27,0%

- Xử lý bán hiếu khí: 52,4%

- Xử lý kị khí: 0,6 %

- Xả ra sông hồ: 20,0%

c. Phát thải N2O từ nước thải

Số liệu hoạt động tính toán phát thải N2O từ nước thải bao gồm: 1) Dân số; 2)Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm

- Số liệu dân số: Tổng dân số năm 2016 là: 97.582.690 người;

- Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: theo báo cáo của Viện dinh dưỡng Việt Nam, tiêu thụ protein theo đầu người năm 2000 là 22,6 kg/người/năm, năm 2010 là 27,1 kg/người/năm. Ước tính, lượng tiêu thụ protein theo đầu người năm 2020 là 33,1 kg/người/năm.

### 2.4.4.Hệ số phát thải

a. Phát thải CH4 từ Nước thải sinh hoạt

Hệ số phát thải sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt bao gồm:

- Khả năng phát sinh khí mêtan tối đa – B0 = 0,6 kgCH4/kgBOD (giá trị mặc 1

- Hệ số điều chỉnh BOD từ nước thải công nghiệp thải chung vào hệ thống nước

- Hệ số hiệu chỉnh mêtan theo từng loại hệ thống xử lý nước thải: Sử dụng hệ số được đưa ra tại Bảng 6.3 trang 6.13, chương 6, phần 6, IPCC2006, hệ số MCF được lựa chọn như sau:

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung, hiếu khí: 0,3

- Hệ thống tự hoại: 0,5

- Không được xử lý, xả ra sông, hồ, biển: 0,1

b. Phát thải CH4 từ Nước thải công nghiệp

Hệ số phát thải sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt bao gồm:

- Khả năng phát sinh khí mêtan tối đa – B0 = 0,25 kgCH4/kgCOD (giá trị mặc định tại Bảng 6.2 trang 6.12, chương 6, phần 6, IPCC2006);

- Hệ số hiệu chỉnh mê tan (MCF) theo từng loại hệ thống xử lý. Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 6.8, trang 6.21, chương 6, phần 6, IPCC2006.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung, hiếu khí: MCF = 0,3;

- Hệ thống tự hoại: MCF = 0,2;

- Không được xử lý, xả ra sông, hồ, biển: MCF = 0,1.

c. Phát thải N2O từ nước thải

Dựa trên giá trị mặc định được đưa ra tại Bảng 6.11, trang 6.27, chương 6, phần 6, IPCC2006, lựa chọn hệ số EFEFFLUENT = 0,01 kgN2O-N/kg-N.

### 2.4.5.Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp như sau:

- Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt (4D1)

Bảng 20. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (Gg) | Tổng lượng phát thải (GgCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 320,56 | 8.975,66 |
| 3 | N2O | 7,71 | 2.042,32 |
| Tổng |  |  | 11.017,98 |

- Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp (4D2)

Bảng 21. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (nghìn tấn) | Tổng lượng phát thải (nghìn tấn CO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 108,98 | 3.051,57 |
| 3 | N2O |  |  |
| Tổng |  |  | 3.051,57 |

Như vậy, tổng lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải (4D) bằng 14.069,55 nghìn tấn CO2 tương đương.

KẾT LUẬN

Đứng trước sức tăng trưởng về nhu cầu năng lượng phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ngày một tăng, việc sử dụng công nghệ đốt CTR thu hồi năng lượng đang được coi là giải pháp hiệu quả và bền vững đối với tất cả các nước trên thế giới. Chính phủ đã có chủ trương và ban hành các quy định pháp luật, chính sách hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị trong công tác quản lý, xử lý CTR như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Quyết định số 32/2014/QĐ- TTG về cơ chế hỗ trợ các dự án phát điện sử dụng CTR tại Việt Nam; Thông tư số 32/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện; Công tác quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn đã được phê duyệt tại hầu hết các địa phương; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 về Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu tới năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

Tuy ở Việt Nam đã có rất nhiều các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt áp dụng phương pháp composting, nhưng việc ứng dụng phân hữu cơ vào thực tế còn rất hạn chế vì một số lý do sau: Có thời gian tác động lên cây trồng chậm hơn so với các loại phân bón hóa học; Cần số lượng nhiều hơn để bón cho cùng 1 diện tích cây trồng. Khiến nông dân mất nhiều công sức hơn khi so sánh với việc sử dụng phân bón hóa học; Khó sản xuất trên quy mô công nghiệp. Do việc tập kết rác thải và xử lý phân tán không tập trung, quá trình thu gom, phân loại mất nhiều thời gian nên các nhà máy sản xuất thường có quy mô trung bình và nhỏ. Trừ các thành phố lớn còn lại rất khó để sản xuất phân bón hữu cơ trên quy mô công nghiệp.

Căn cứ kết quả kiểm kê KNK của quốc gia, của các lĩnh vực và của chính các cơ sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý lĩnh vực liên quan xây dựng, ban hành định mức phát thải KNK trên đơn vị sản phẩm đối với các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải KNK cho các cơ sở cho giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (20011 - 2015) các tỉnh/thành phố.

- Niên giám Thống kê 2000 – 2016, Tổng Cục Thống kê.

- Báo cáo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 – 2010, Bộ Y tế, 2012.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh/thành phố.

- Quy hoạch vùng về bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn cho 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, 2007.

- Báo cáo diễn biến môi trường Viêt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004.

- IPCC, Hướng dẫn của IPCC năm 2006 cho Kiểm kê KNK quốc gia, 2020.