CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.5

ĐÁNH GIÁ SỰ TRÙNG LẶP TRONG TÍNH TOÁN CỦA CÁC KHU VỰC GIAO THOA CỦA CÁC LĨNH VỰC

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.5

ĐÁNH GIÁ SỰ TRÙNG LẶP TRONG TÍNH TOÁN CỦA CÁC KHU VỰC GIAO THOA CỦA CÁC LĨNH VỰC

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………..4

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN	6

1.1. Tình hình phát thải khí nhà kính và các hoạt dộng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở Việt Nam	6

1.1.1. Bối cảnh thế giới	6

1.1.2. Bối cảnh trong nước	9

1.1.3. Thực trạng phát thải khí nhà kính ở Việt Nam	12

1.2. Những nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực	22

1.2.1. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực năng lượng	22

1.2.2. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực nông nghiệp	25

1.2.3. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực LULUCF	26

1.2.4. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực chất thải	26

1.3. Phương pháp luận kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2020	27

1.3.1. Phương pháp kiểm kê quốc gia khí nhà kính	27

1.3.2. Số liệu hoạt động và Hệ số phát thải	29

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ SỰ TRÙNG LẶP TRONG TÍNH TOÁN CỦA CÁC KHU VỰC GIAO THOA CỦA CÁC LĨNH VỰC	25

2.1. Ngành năng lượng và giao thông vận tải	27

2.1.1. Ngành giao thông vận tải	27

2.1.2. Ngành năng lượng	31

2.2. Sản xuất Amoniac	35

KẾT LUẬN	43

TÀI LIỆU THAM KHẢO	45

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Một số chỉ tiêu trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam…………………………………………………………………………...	19

Bảng 1. 2. Bậc tính và nguồn số liệu sử dụng cho kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2020	22

Bảng 2. 1. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2018	29

Bảng 2. 2. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2020	29

Bảng 2. 3. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải	30

Bảng 2. 4. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2018	30

Bảng 2. 5. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2020	31

Bảng 2. 6. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2018	32

Bảng 2. 7. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2020	32

Bảng 2. 8. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng	33

Bảng 2. 9. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2018	33

Bảng 2. 10. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2020	34

Bảng 2. 11 . Sản lượng Ammonia giai đoạn 2018 – 2020	38

Bảng 2. 12  Sản lượng U-rê năm 2018, 2020	38

Bảng 2. 13. Sản lượng Ammonia và U-rê theo loại nhiên liệu giai đoạn 2010 – 2016	39

Bảng 2. 14. Hệ số tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại công nghệ sản xuất Ammonia (GJ/tấn Ammonia)	39

Bảng 2. 15. Hệ số hàm lượng các-bon trong nhiên liệu (kg C/GJ)	40

Bảng 2. 16. Lượng CO2 phát sinh từ sản xuất Ammonia	40

Bảng 2. 17. Phát thải CO2 ra khí quyển của hoạt động sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016	41

Bảng 2. 18. Hệ số phát thải các tiền khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia (kg/tấn sản phẩm)	42

Bảng 2. 19. Kết quả phát thải cho năm 2018, năm 2020	42

MỞ ĐẦU

Việt Nam được xác định là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động bởi BĐKH. Sự gia tăng mức độ phơi bày trước hiểm họa của con người và tài sản là nguyên nhân chính của sự gia tăng thiệt hại kinh tế dài hạn do thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu. Mức độ tổn thương do BĐKH là khác nhau giữa các vùng. Khu vực ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có mức độ phơi bày cao trước những tác động của BĐKH nhưng có độ nhạy cảm trung bình trước những thay đổi của khí hậu. Trong khi đó, khu vực miền núi phía Bắc tuy mức độ phơi bày không cao nhưng lại là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nên mức độ nhạy cảm cao.

Với dải ven biển có chiều dài 3.260km và các vùng biển hải đảo, Việt Nam là vùng sẽ chịu nhiều rủi ro và nguy cơ, tác động tiềm tàng nhiều nhất liên quan đến BĐKH và nước biển dâng. Rủi ro sẽ ngày càng gia tăng đối với các vùng châu thổ và đô thị lớn, đặc biệt là các đô thị ven biển do mật độ dân cư cao, quy hoạch đô thị/không gian chưa tính đến BĐKH và là vùng tập trung nhiều tài sản, công trình hạ tầng và các nhóm dân cư dễ bị tổn thất.

Vùng núi phía Bắc và vùng núi ở miền Trung sẽ chịu nhiều rủi ro hơn do lũ quét và trượt lở đất. Trong khi đó, vùng duyên hải Trung Bộ và Nam Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, vùng trung du và khu vực Tây Nguyên chịu rủi ro cao hơn và dễ bị tổn thương hơn do hạn hán, thiếu nước và tăng hoang mạc hoá. ĐBSCL cũng chịu tác động của ngập lụt do nước biển dâng và sụt lún đất do lún địa chất, giảm lượng phù sa về đồng bằng, và khai thác nước ngầm quá mức. Trong vòng 25 năm qua, khu vực này đã sụt lún trung bình khoảng 18 cm. Tốc độ sụt lún đất dao động trong khoảng 1,1-2,5cm/năm, gấp khoảng 10 lần tốc độ nước biển dâng. Theo dự đoán, với tốc độ khai thác nước ngầm như hiện tại, ĐBSCL có thể sụt lún đến 88 cm vào năm 2050.

# CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

## 1.1. Tình hình phát thải khí nhà kính và các hoạt dộng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

### 1.1.1. Bối cảnh thế giới

Nguyên nhân chính của BĐKH được xác định là do các hoạt động của con người - phần lớn là đốt nhiên liệu hóa thạch làm phát thải khí nhà kính (KNK) quá mức vào khí quyển. Nồng độ KNK trong khí quyển đã tăng cao hơn bất cứ thời kỳ nào trong hai triệu năm qua và sẽ tiếp tục tăng (mặc dù lượng phát thải toàn cầu hàng năm giảm tạm thời do hậu quả của đại dịch Covid-19). Từ năm 1970 đến năm 2019, nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã tăng 47%, nồng độ CH4 tăng 156% và nồng độ N2O tăng 23%. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đang ở mức khoảng 1,1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong đó có 0,3°C đóng góp từ khí CH4 (IPCC, 2021).

Khí mê-tan là loại khí có thời gian tồn tại trong khí quyển ngắn, khoảng từ 9-12 năm. Trong khi thời gian tồn tại của khí các-bon-đi-ô-xít (CO2) trong khí quyển có thể lên tới 200 năm. Theo IPCC, mức tăng nồng độ của khí mê-tan trong khí quyển là tác nhân thứ hai sau CO2 và trong mức tăng nhiệt độ toàn cầu 1,1°C thời gian qua thì có 0,3°C đóng góp từ khí mê-tan. Tổng lượng phát thải khí mê-tan năm 2019 toàn cầu vào khoảng 9,8 tỷ tấn CO2 tương đương (CO2tđ) trên tổng phát thải toàn cầu khoảng 59,1 tỷ tấn CO2tđ (± 5,9). Mức phát thải khí mê-tan toàn cầu giai đoạn 2010-2019 tăng khoảng 1,2% mỗi năm và chiếm khoảng 17% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Phát thải khí mê-tan do các hoạt động của con người chủ yếu từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xử lý chất thải và sản xuất nông nghiệp. Báo cáo của UNEP cho thấy việc cắt giảm phát thải mê-tan có thể áp dụng các biện pháp với chi phí thấp, thậm chí chi phí âm do mang lại lợi nhuận từ thu hồi khí mê-tan cho sản xuất điện. Việc giảm phát thải mê-tan là biện pháp mạnh mẽ để làm chậm biến đổi khí hậu trong 25 năm tới và bổ sung cho những nỗ lực giảm phát thải các-bon đi-ô-xít (CO2).

Nhiều lợi ích về xã hội, nền kinh tế, môi trường từ giảm phát thải mê-tan và lớn hơn so với chi phí đầu tư ban đầu. Cắt giảm 45% lượng khí thải mê-tan có thể ngăn chặn 255.000 ca tử vong sớm, 775.000 ca phải nhập viện liên quan đến các bệnh hen suyễn, giảm 73 triệu giờ lao động trong môi trường nhiệt độ cao và giảm 26 triệu tấn hoa màu thiệt hại hàng năm trên toàn cầu.

Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của các quốc gia, nhiều biện pháp đã được đề xuất nhằm giảm phát thải mê-tan 30% đến năm 2030, khoảng 120 triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ) hằng năm. Các công nghệ, biện pháp cắt giảm phát thải mê-tan đã có sẵn trong các lĩnh vực năng lượng, xử lý chất thải và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại vẫn là chưa đủ để giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5ºC vào cuối thế kỷ.

Tiềm năng cắt giảm phát thải mê-tan trong các lĩnh vực khác nhau có sự khác biệt giữa các quốc gia và khu vực; lớn nhất ở Châu Âu và Ấn Độ là trong lĩnh vực chất thải; ở Trung Quốc là từ sản xuất than và chăn nuôi; ở Châu Phi là từ chăn nuôi và dầu khí; ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ) là từ nông nghiệp, khai thác than và xử lý chất thải; ở Trung Đông, Bắc Mỹ và Nga là từ dầu và khí đốt; ở Mỹ La tinh là từ chăn nuôi. Phần lớn các hoạt động cắt giảm có thể được thực hiện với chi phí khá thấp.

Nhằm ứng phó với BĐKH toàn cầu, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được xây dựng và thông qua tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ tháng 5/1992. Tiếp đó, UNFCCC đã được đại diện các quốc gia thành viên ký tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất vào tháng 6/1992 và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/1994. Mục tiêu của UNFCCC là ổn định nồng độ các khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. Mức độ đó phải đạt được trong khung thời gian đủ để các hệ thống sinh thái thích nghi một cách tự nhiên với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm các hoạt động sản xuất, đời sống con người không bị đe dọa và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững trên phạm vi toàn cầu. UNFCCC là văn bản pháp lý cơ bản để các Bên tham gia UNFCCC cùng phối hợp thực hiện các biện pháp hữu hiệu ứng phó với biến đổi khí hậu vì lợi ích chung của nhân loại. (UNFCCC, 1992).

Ngày 12 tháng 12 năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở Paris, Pháp, 195 quốc gia đã nhất trí thông qua Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu, đánh dấu hoàn thành chặng đường trên 20 năm đàm phán nhằm triển khai toàn diện UNFCCC. Thoả thuận Paris là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các Bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu của Thoả thuận là khống chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2oC và kêu gọi các quốc gia nỗ lực để hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng 1,5oC.

“Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu” là sáng kiến do Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ khởi xướng được giới thiệu tại Hội nghị COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh năm 2021. Mục tiêu của Cam kết nhằm góp phần đạt được mục tiêu của Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu là giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2ºC, hướng tới hạn chế ở ngưỡng 1,5ºC vào cuối thế kỷ 21 thông qua kêu gọi các quốc gia thực hiện các hoạt động giảm phát thải mê-tan mạnh mẽ hơn. Việc giảm phát thải mê-tan là một nội dung bổ sung cho việc đạt được mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở các mục tiêu của UNFCCC.

Tại Hội nghị COP 26, 147 quốc gia chiếm gần 90% lượng phát thải khí nhà kính và trên 90% GDP toàn cầu đã cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ; 103 quốc gia (chiếm 40% tổng lượng phát thải mê-tan toàn cầu) đã tham gia Cam kết giảm 30% phát thải mê-tan toàn cầu vào năm 2030 so với năm 2020; 141 quốc gia với hơn 90% diện tích rừng trên thế giới đã tham gia Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất. Tại Hội nghị, các Bên nước cũng được yêu cầu rà soát và cập nhật các mục tiêu vào năm 2030 trong NDC; khẳng định yêu cầu làm rõ hơn lộ trình đạt mục tiêu 1,5°C, đề nghị các nước từ năm 2022 cập nhật NDC để nộp cho Ban thư ký Công ước vào năm 2025 phù hợp với mục tiêu 1,5°C và cam kết phát thải ròng về “0” vào năm 2050; đưa vấn đề loại bỏ dần sử dụng than vào Quyết định của Hội nghị. Tính đến tháng 4/2022, đã có 111 quốc gia trong đó có Việt Nam tham gia Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu.

### 1.1.2. Bối cảnh trong nước

Là một quốc gia không nằm trong Phụ lục I của Nghị định thư Kyoto, Việt Nam không phải cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo Nghị định thư Kyoto (KP) nhưng lại có nhiều tiềm năng tham gia đóng góp giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và tận dụng cơ hội phát triển đất nước một cách bền vững.

Việt Nam nằm trong vùng Đông Nam Á, phần lãnh thổ đất liền có tọa độ từ 827’ đến 2323’ vĩ Bắc, 10208’ đến 10930’ kinh Đông; phía Bắc giáp Trung Quốc; phía Tây giáp Lào và Căm-pu-chia; phía Đông, Nam và Tây Nam là Biển Đông. Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.260 km và vùng biển rộng khoảng một triệu km2 bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) cùng với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ ven bờ biển và 10 vịnh, trong đó có hai vịnh lớn là vịnh Hạ Long và vịnh Cam Ranh.

Lãnh thổ đất liền Việt Nam có diện tích khoảng 331.230,8 km2. Ba phần tư diện tích Việt Nam là đồi núi, phần lớn có độ cao từ 100m đến 1.000m tập trung ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và miền Trung. Diện tích còn lại là đồng bằng phù sa. Việt Nam có nhiều dãy núi cao và dài, đặc biệt là các dãy núi Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn. Hai đồng bằng lớn nhất là đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), diện tích khoảng 40.000 km2 ở phía Nam và đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), diện tích khoảng 15.000 km2 ở phía Bắc.

Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia chịu tác động nặng nề của BĐKH do có đường biển dài,thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai, khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của cộng đồng, hệ sinh thái, khả năng phục hồi của hệ thống tự nhiên trước tác động của biến đổi khí hậu còn hạn chế. Việt Nam coi ứng phó với BĐKH là vấn đề có ý nghĩa sống còn, phải gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp, tận dụng các cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia (Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, 2011). “Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế.”

Việt Nam ký UNFCCC ngày 11/6/1992, phê chuẩn UNFCCC ngày 16/11/1994; ký Nghị định thư Kyoto ngày 03/12/1998 và phê chuẩn Nghị định thư Kyoto ngày 25/9/2002. Việt Nam cũng đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Doha vào Nghị định thư Kyoto vào tháng 6 năm 2015; ký Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tháng 4/2016. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31/10/2016 phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện UNFCCC. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của BĐKH đến phát triển bền vững của đất nước. Chính phủ đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ năm 2007 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu để triển khai ở cấp trung ương và địa phương.

Việt Nam đã xây dựng và trình Ban Thư ký UNFCCC Thông báo quốc gia đầu tiên (INC) vào năm 2003, Thông báo quốc gia lần thứ hai (SNC) vào năm 2010 và Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất (BUR1) vào năm 2014. Với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai (BUR2) trong năm 2017. Thông báo quốc gia lần thứ ba (TNC) cũng đã được hoàn thành vào năm 2019.

Ngày 22/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2359 quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các báo cáo quốc gia, trong đó, có nội dung kiểm kê khí nhà kính. Tuy vậy, trước những yêu cầu mới sau COP24 tại Ba Lan đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện chất lượng kiểm kê khí nhà kính tốt hơn để đáp ứng yêu cầu mình bạch, đòi hỏi phải tăng cường năng lực cho các hoạt động liên quan tới vấn đề này.

Bên cạnh đó, năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) lên Ban Thư ký Công ước khí hậu, trong đó, có các chỉ tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính với kịch bản thông thường đến năm 2030 cũng như đề ra phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để đạt được các chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện giám sát các chỉ tiêu cắt giảm theo NDC cần thiết phải xây dựng một hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra cho hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Hợp phần giảm nhẹ phát thải KNK bao gồm các đóng góp vô điều kiện và đóng góp có điều kiện. Các đóng góp vô điều kiện là các hoạt động sẽ được thực hiện bằng nguồn lực trong nước trong khi các đóng góp có điều kiện là những hoạt động có thể được thực hiện nếu nhận được nguồn hỗ trợ tài chính mới và bổ sung, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực từ quốc tế. Sau khi Việt Nam ký kết Thỏa thuận Paris, INDC được chuyển thành Đóng góp do quyết gia tự quyết định.

Về giảm nhẹ phát thải KNK, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030, bằng nguồn lực trong nước, sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải KNK so với kịch bản phát triển thông thường và có thể tăng lên thành 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế mới trong Thỏa thuận khí hậu toàn cầu. Đóng góp về giảm nhẹ phát thải KNK của Việt Nam sẽ định kỳ được xem xét, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng thời kỳ.

Ngày 28/10/2016, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu được ban hành tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với BĐKH thực hiện các nghĩa vụ áp dụng đối với Việt Nam tại Thỏa thuận Paris, bao gồm 5 nội dung chính như sau:

- Giảm nhẹ phát thải KNK: các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các đóng góp về giảm nhẹ KNK nêu trong NDC và tận dụng cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp;

- Thích ứng với BĐKH: các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các đóng góp về thích ứng với BĐKH nêu trong NDC nhằm giảm tổn thương, tăng khả năng chống chịu với BĐKH;

- Nguồn lực thực hiện: các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn lực con người; phát triển và chuyển giao công nghệ và huy động tài chính bảo đảm thực hiện các đóng góp đã được xác định trong NDC và tận dụng cơ hội do Thỏa thuận Paris mang lại để phát triển đất nước; Hệ thống công khai, minh bạch (hệ thống MRV): các nhiệm vụ và giải pháp nhằm theo dõi, giám sát việc thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK, thích ứng với BĐKH, bảo đảm nguồn lực để thực hiện;

- Thể chế, chính sách: các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật; quy định trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương và tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề liên vùng, liên ngành. Về nội dung Kiểm kê khí nhà kính, Việt Nam đã tiến hành kiểm kê KNK quốc gia năm 2010 được thực hiện từ năm 2013 đến 2014 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam” (2010-2014) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

### 1.1.3. Thực trạng phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

#### 1.1.3.1. Cơ sở pháp lý

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có những quy định mang tính nguyên tắc về bảo vệ môi trường như Điều 43 quy định “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.”. Trong bản Hiến pháp mới nhất này, nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã được đề cập lần đầu tiên tại Khoản 1 Điều 63 trong Chương III quy định về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường như sau: “Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.”

Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, hiện nay chưa có đạo luật riêng quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu nên Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được coi là đạo luật có vị trí trung tâm về ứng phó với biến đổi khí hậu. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 đã quy định một chương riêng về ứng phó với biến đổi khí hậu. Với Chương IV về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại Chương IV của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, nội dung quản lý phát thải KNK được quy định tại Điểm 1 Điều 91 như sau:

Nội dung quản lý phát thải khí nhà kính gồm:

a) Xây dựng hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính;

b) Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội;

c) Quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái;

d) Kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

đ) Hình thành và phát triển thị trường tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường tín chỉ các-bon thế giới;

e) Hợp tác quốc tế về giảm nhẹ khí nhà kính.

Quy định về quản lý phát thải khí nhà kính tại Điều 41 Luật BVMT năm 2014 chỉ mới có tính cơ bản và tính nguyên tắc, làm cơ sở pháp lý để xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. Liên quan đến các văn bản chỉ đạo thực hiện về quản lý phát thải khí nhà kính và triên khai các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các văn bản chỉ đạo được ban hành theo thứ tự thời gian như sau:

- Năm 2008, Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH nhằm đánh giá tác động của BĐKH và xây dựng các giải pháp thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ BĐKH thông qua việc giảm phát thải KNK.

- Đến năm 2011, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được coi trọng ở tầm chiến lược quốc gia với sự ra đời của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Chiến lược quốc gia về BĐKH đã xác định mục tiêu cho các giai đoạn 2011-2015, 2016-2050 và các dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2011-2015. Chiến lược đã xác định ứng phó với BĐKH là vấn đề có ý nghĩa sống còn; ứng phó với BĐKH phải gắn liền với phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp, tận dụng các cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia. Chiến lược nêu rõ tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK, trong đó ở thời kỳ đầu thích ứng là trọng tâm. Giảm nhẹ phát thải KNK góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ này tập trung vào việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giảm phát thải trong nông nghiệp và quản lý chất thải.

- Năm 2012, Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đã được phê duyệt, xác định mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK và các giải pháp để thực hiện; ban hành quy định về liên kết tới các thị trường các-bon quốc tế cụ thể là giai đoạn 2011-2020 “giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8-10% so với mức năm 2010, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP trong khoảng 1-1,5% mỗi năm.”

- Cũng trong năm 2012, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012- 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 2012-2020 bao gồm:

(i) Tăng cường năng lực giám sát khí hậu, cảnh báo sớm thiên tai, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh về nước; chủ động ứng phó với thiên tai, chống ngập cho các thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa;

(ii) Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp;

(iii) Tăng cường năng lực quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách về BĐKH; huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học, chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong ứng phó với BĐKH; xây dựng cộng đồng thích ứng hiệu quả với BĐKH; nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực;

(iv) Phát triển khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động, xác định các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH;

(v) Hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế về BĐKH; huy động các nguồn lực và tài chính ứng phó với BĐKH.

- Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới đã xác định mục tiêu cho năm 2020 là sẽ giảm nhẹ khí nhà kính 8% trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải; 20% trong lĩnh vực nông nghiệp; 5% trong lĩnh vực chất thải; tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính 20% trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp so với kịch bản phát triển thông thường.

- Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 2359/QĐ-TTg về việc phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính với mục tiêu chung bao gồm Xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam, tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng các yêu cầu và nghĩa vụ của một nước thành viên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

- Năm 2016, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được ban hành tại Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các nhóm nhiệm vụ như sau:

(i) Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho 02 giai đoạn 2016-2020 và 2021-2030;

(ii) Nhiệm vụ thích ứng với BĐKH cho 02 giai đoạn 2016-2020 và 2021-2030;

(iii) Nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực;

(iv) Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch (MRV) và

(iv) Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế.

Ngày 08/02/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Công văn số 199/TT-QHQT chỉ đạo về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22; trong đó, có nội dung liên quan đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: “Giao các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đối khí hậu; chủ động lồng ghép các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội…”

Ở cấp độ địa phương, nhiệm vụ triển khai các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK đã được nêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11/6/2014) và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 1159/QĐUBND ngày 17/3/2017).

Đặc biệt, nhiệm vụ về Xây dựng hệ thống quy định về kiểm kê khí nhà kính và quy trình Đo đac - Báo cáo - Thẩm tra phát thải khí nhà kính cấp thành phố đã có trong Phụ lục 1 về Danh mục chương trình, dự án ngắn hạn có sử dụng ngân sách thành phố trong giai đoạn 2017-2020 (đính kèm trong Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030).

Trong hơn thập kỷ vừa qua, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định về ứng phó với BĐKH (thích ứng và giảm nhẹ BĐKH). Quốc hội Việt Nam đã chú ý xây dựng, ban hành chính sách và nhiều đạo luật liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH. Ứng phó với BĐKH đã được hiến định trong Hiến pháp với quy định về trách nhiệm của Nhà nước chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH. Công tác ứng phó với BĐKH cũng đã được luật hóa tại Chương IV của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Nội dung về quản lý khí nhà kính được quy định tại Điểm 1 Điều 41 của đạo luật này. Tuy nhiên, do Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định “thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm”, Chính phủ đã ban hành các chính sách, quy định tương đối tập trung vào lĩnh vực thích ứng với BĐKH và phòng, tránh thiên tai.

Lĩnh vực giảm nhẹ phát thải KNK mặc dù đã được đề cập trong các văn bản triển khai thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012- 2020, Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới; v.v… và gần đây nhất là Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 10 năm 2016 nhưng các quy định, hướng dẫn cụ thể liên quan đến kiểm kê khí nhà kính ở cấp độ tỉnh, thành phố và triển khai quy trình Đo đạc - Báo cáo - Thẩm tra chưa được ban hành. Đây là một trở lực rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra tại các văn bản pháp lý nêu trên, đặc biệt là Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Ngày 17/11/2020, Luật BVMT được ban hành, trong đó Chương VII của Luật BVMT là về ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tư này quy định chi tiết điểm g khoản 2 Điều 27, điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường; điểm d khoản 4 Điều 10, khoản 5 và khoản 6 Điều 11, điểm d khoản 5 Điều 22 và khoản 4 Điều 28 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

#### 1.1.3.2. Đánh giá tình hình phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Trong giai đoạn 2001 - 2010, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như những bước đi lên trong đời sống xã hội, Việt Nam đang ngày càng gia tăng lượng KNK phát thải trong tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, tại Việt Nam, KNK chủ yếu được phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu và phát thải tức thời trong khai thác, vận chuyển. Trong đó, hoạt động đốt nhiên liệu xảy ra phổ biến ở các ngành sản xuất điện; công nghiệp và xây dựng; giao thông vận tải; thương mại/dịch vụ; dân dụng; nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản và một số ngành khác. Phát thải do phát tán KNK chủ yếu do khai thác than, dầu, khí và rò rỉ khí. Trong đó, KNK từ quá trình đốt nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 85 - 90%.

Các loại hình sản xuất công nghiệp chính thường sinh khí thải trong lĩnh vực này là: sản xuất xi măng; sản xuất vôi; sản xuất amoni; sản xuất carbide và sản xuất sắt, thép.

Theo kết quả kiểm kê KNK năm 1994, lượng KNK phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp là 52,45 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 50,50% tổng lượng KNK phát thải của cả nước; trong lĩnh vực lâm nghiệp, thay đổi sử dụng đất là 19,38 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 18,70% tổng lượng KNK phát thải của cả nước. Đến năm 2005, lượng KNK phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp là 80,58 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 49,37% tổng lượng KNK phát thải của cả nước (trong đó, phát thải từ trồng lúa chiếm 44,49%; từ đất nông nghiệp 32,22%; từ lên men tiêu hóa 11,54%, còn lại là từ quản lý phân bón, đốt phụ phẩm nông nghiệp và đốt đồng cỏ); trong lĩnh vực lâm nghiệp, thay đổi sử dụng đất hấp thụ 36,67 triệu tấn CO2 tương đương.

Trong năm 2010, tổng lượng phát thải KNK tại Việt Nam là 246,8 triệu tấn CO2 tương đương bao gồm lĩnh vực Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) và 266 triệu tấn CO2 tương đương không bao gồm LULUCF. Trong giai đoạn 1994 - 2010, tổng lượng phát thải KNK tại Việt Nam (bao gồm LULUCF) tăng nhanh từ 103,8 triệu tấn CO2 tương đương lên 246,8 triệu tấn tương đương, trong đó năng lượng là lĩnh vực tăng nhanh nhất từ 25,6 triệu tấn CO2 tương đương lên 141 triệu tấn CO2 tương đương và cũng là lĩnh vực phát thải nhiều nhất trong năm 2010.

Phát thải KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải được tính toán cho các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và phát thải KNK từ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Tại Việt Nam, những năm gần đây, mỗi năm có khoảng trên 15 triệu tấn chất thải rắn được thải ra từ các nguồn khác nhau, trong đó trên 80% là từ các khu đô thị, còn lại là chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có một phần trong đó được thu gom và xử lý với mức trên 70% ở khu vực đô thị và khoảng 20% ở khu vực nông thôn. Phát thải chủ yếu bao gồm: Phát thải CH4 từ các bãi chôn lấp chất thải rắn được thu gom; từ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt; phát thải N2O từ bùn cống nước thải sinh hoạt; phát thải CO2 và N2O từ quá trình đốt chất thải. Nhìn chung, phát thải từ lĩnh vực chất thải chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (2,5 - 5,3%) trong cơ cấu tổng phát thải quốc gia.

Hai lĩnh vực hiện đang có tỷ trọng phát thải lớn nhất là nông nghiệp và năng lượng. Tuy nhiên, phát thải từ năng lượng sẽ có xu thế tăng nhanh trong những năm tới cả về tổng lượng cũng như tỷ trọng trong cơ cấu phát thải. Giống như ở đa số các quốc gia khác, năng lượng sẽ là lĩnh vực chiếm tỷ trọng phát thải lớn nhất trong cơ cấu kinh tế quốc gia những năm tới.

Tổng lượng phát thải KNK năm 2014 tại Việt Nam là 283.965,53 nghìn tấn CO2tđ bao gồm lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và nông nghiệp (LULUCF) và 321.505,71 nghìn tấn CO2tđ không bao gồm lĩnh vực LULUCF.

Không tính lĩnh vực LULUCF, lượng khí CO2 là 186.441,25 nghìn tấn chiếm 58,0% tổng lượng phát thải KNK, khí CH4 là 99.410,02 nghìn tấn CO2tđ chiếm 30,92% và khí N2O là 35.654,46 nghìn tấn CO2tđ chiếm 11,08%.

Theo Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2014 (Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018), trong các lĩnh vực có phát thải KNK, tỷ lệ phát thải KNK ngành năng lượng (bao gồm hoạt động giao thông vận tải) lớn nhất chiếm 53,8%, tiếp theo là ngành nông nghiệp chiếm 27,92%, quá trình công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm (IPPU) chiếm 12,01% và chất thải chiếm 6,69%.

Việt Nam đã xem xét và xác định các mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK đến năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) quốc gia nhằm góp phần sớm đạt được Thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới sau 2020 (Thỏa thuận Paris) cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình trái đất không vượt quá 2oC vào năm 2100. Các mục tiêu cũng như nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 như sau:

Thứ nhất, mục tiêu đóng góp do quốc gia tự thực hiện bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải KNK so với BAU, trong đó: Giảm 20% cường độ phát thải trên một đơn vị GDP so với năm 2010 và tăng độ che phủ rừng lên 45%.

Thứ hai, mục tiêu đóng góp khi có thêm hỗ trợ quốc tế: Mức đóng góp 8% ở trên có thể được tăng lên thành 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế trong Thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới, trong đó giảm 30% cường độ phát thải trên một đơn vị GDP so với năm 2010.

Quyết định số 2053/QĐ-TTg nêu trên cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm bắt buộc thực hiện, các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện và các nhiệm vụ khuyến khích thực hiện như nhiệm vụ “Thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK của ngành giao thông vận tải nhằm thực hiện NDC” giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện, khuyến khích thực hiện giai đoạn từ 2016 - 2020 và bắt buộc thực hiện từ năm 2021 - 2030.

Như vậy, Chính phủ và các bộ, ngành đã xác định rõ những vấn đề hạn chế trong việc sử dụng phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu diesel) và sự cần thiết chuyển đổi sang sử dụng phương tiện dùng điện hoặc nhiên liệu là khí tự nhiên. Đây cũng là giải pháp của rất nhiều quốc gia từ hơn hai thập kỷ qua, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và giải quyết vấn đề năng lượng, khi trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Đến nay, nhiều tổ chức, nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực đã và đang nghiên cứu, phát triển các phương tiện dùng điện hoặc nhiên liệu là khí tự nhiên.

Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH, thể hiện qua các chính sách quốc gia và các hoạt động cụ thể đã và đang được triển khai. Ngày 30/9/2015, Việt Nam đã gửi “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định” cho Ban Thư ký UNFCCC. Việt Nam đã ký PA ngày 22/4/2016 và phê duyệt PA ngày 03/11/2016. Từ đó INDC đã trở thành NDC. Theo NDC, đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải KNK so với kịch bản BAU (ước tính khoảng 62,65 triệu tấn CO2 tương đương) và mức đóng góp 8% này có thể được tăng lên thành 25% (ước khoảng 197,94 triệu tấn CO2 tương đương) nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế.

Các giải pháp chính để đạt được mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK của NDC được xác định là:

- Tăng cường vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc ứng phó với BĐKH

- Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu thụ năng lượng

- Thay đổi cơ cấu nhiên liệu trong công nghiệp và giao thông vận tải (GTVT)

- Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của quốc gia

- Giảm nhẹ phát thải KNK thông qua phát triển nông nghiệp bền vừng, nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp

- Quản lý và phát triển rừng bền vững, tăng cường hấp thụ các-bon và dịch vụ môi trường

- Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng và người dân sống phụ thuộc vào rừng

- Quản lý chất thải

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tăng cường hợp tác quốc tế

## 1.2. Những nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực

Trong thời gian qua Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, LULUCF và chất thải, đã đạt được một số kết quả nhất định. Hơn nữa, việc tăng cường giáo dục trong nhà trường về biến đổi khí hậu, đẩy mạnh truyền thông đã khuyến khích các hành vi xanh góp phần giảm phát thải nhà kính trong cộng đồng.

### 1.2.1. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực năng lượng

- Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 đặt mục tiêu giảm phát thải KNK trong các hoạt động năng lượng so với BAU là: khoảng 25% vào năm 2030 và khoảng 45% vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, chiến lược đặt ra các chỉ tiêu nêu tại Bảng 1.1.

Bảng 1. 1. Một số chỉ tiêu trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam

| Chỉ tiêu | 2015 | 2020 | 2030 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cơ cấu năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp (%) | 31,8 | 31 | 32,3 | 44 |
| Tỷ lệ điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo trong tổng lượng điện của cả nước (%) | 35 | 38 | 32 | 43 |
| Tỷ lệ hộ gia đình có thiết bị năng lượng mặt trời (%) | 4,3 | 12 | 26 | 50 |
| Tỷ lệ điện năng sản xuất từ năng lượng gió trong tổng lượng điện của cả nước (%) | Không đáng kể | 1,0 | 2,7 | 5,0 |
| Tỷ lệ điện năng sản xuất từ năng lượng mặt trời trong tổng lượng điện của cả nước (%) | Không đáng kể | ≈0,5 | ≈6 | ≈20 |

Nguồn: Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015

- Quy hoạch sửa đổi phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng lượng điện của cả nước lên 6,5% vào năm 2020, 6,9% vào năm 2025 và 10,7% vào năm 2030 cho điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và thủy điện nhỏ.

- Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 nêu rõ trách nhiệm của bên mua điện. Đi cùng với đó là các cơ chế khuyến khích đầu tư, thuế và và thuế quan điện, cụ thể là giá mua đối với điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện mặt trời là 2.086 VND/kWh (không bao gồm VAT), tương đương 9,35 cent/kWh. Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số1513/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo chủ yếu là do chính sách ưu đãi về giá của Chính phủ, nhu cầu năng lượng tăng cao, các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn các công nghệ hỗ trợ.

- Trong lĩnh vực GTVT một số quy định mới được ban hành trong đó yêu cầu áp dụng các biện pháp liên quan đến giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe cơ giới tăng hệ số tải của ô tô tải. Do đó, NDC cập nhật đã xét đến các biện pháp này.

Một số kết quả đạt được có thể kể đến như:

Trong lĩnh vực năng lượng, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thống kê đã đạt mức giảm phát thải khoảng 7,3 triệu tấn CO2tđ vào năm 2014 so với BAU trước đây. Năm 2014, tổn thất điện giảm 1,55% so với năm 2010, tương đương khoảng 2,2 tỷ kWh, qua đó giảm phát thải khoảng 1,46 triệu tấn CO2tđ. Trong giai đoạn 2015 - 2019, tổn thất điện giảm so với 2010 tương đương khoảng 29,7 tỷ kWh, đóng góp giảm phát thải khoảng 26,5 triệu tấn CO2tđ. Về phát triển năng lượng tái tạo tính đến hết năm 2019, tổng công suất thủy điện nhỏ đạt 3.674 MW; điện gió đạt 377 MW; điện sinh khối đạt 325 MW; điện mặt trời đạt 4.696 MW.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép trong quá trình cập nhật, điều chỉnh, xây dựng các chiến lược, quy hoạch ngành, bao gồm: quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển; quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam; quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn đến 2020, định hướng đến 2030; quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa; chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt; quy hoạch sân bay Long Thành và các cảng hàng không khác... Việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các hạng mục chiếu sáng công cộng và báo hiệu giao thông cũng được tăng cường.

### 1.2.2. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực nông nghiệp

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ NNPTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện NDC trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 7208/QĐ-BNN ngày 25 tháng 8 năm 2016. Trong đó, các biện pháp cụ thể về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK được đề xuất trong các mảng trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) gần đây đã hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu và phát triển nông nghiệp khí hậu thông minh (CSA) thông qua Dự án CSA: kết hợp hài hòa giữa giảm nhẹ, thích ứng và an ninh lương thực (5,3 triệu EUR). Bộ NNPTNT đã triển khai dự án tại ba tỉnh miền núi phía Bắc (bao gồm Điện Biên, Sơn La và Yên Bái) từ năm 2012 đến năm 2015. CSA cũng đã được đưa vào chiến lược giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2020, trong đó mục tiêu giảm 2% số hộ nghèo hàng năm và giảm 2% lượng phát thải KNK mỗi năm. Do đó, NDC cập nhật đã xét đến các biện pháp liên quan đến CSA.

Một số hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được triển khai thực hiện như: Chuyển đổi giống lúa dài ngày bằng giống ngắn ngày vừa giảm rủi ro do gặp bão vừa giảm thời gian phát thải khí nhà kính; tăng diện tích áp dụng rút nước giữa vụ và tưới khô - ướt xen kẽ; tăng diện tích áp dụng biện pháp quản lý cây trồng 6 tổng hợp (ICM), ba giảm ba tăng (3G3T)1 , một phải năm giảm (1P5G)2 ; chuyển đổi mô hình trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - tôm và lúa - lúa sang mô hình cây trồng cạn 3 ; giảm tỷ lệ đốt rơm rạ từ 90% xuống còn dưới 30%; cải thiện khẩu phần ăn cho hàng chục nghìn con bò sữa; thu gom và xử lý hàng triệu tấn chất thải hữu cơ trong chăn nuôi để làm phân hữu cơ; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho hàng trăm hecta cà phê.

### 1.2.3. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực LULUCF

Tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển để ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu tăng diện tích trồng rừng ven biển lên 356.753 ha vào năm 2020, tăng độ che phủ rừng ven biển từ 16,9% (năm 2014) lên 19,5% vào năm 2020. Dự án đã đặt mục tiêu là trồng được 29.500 ha rừng ngập mặn. Các chính sách và kế hoạch trồng rừng và tái trồng rừng, đặc biệt là giai đoạn sau 2020 là thông tin đầu vào quan trọng cho cập nhật NDC của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ NNPTNT hiện chưa có kế hoạch phát triển rừng trong giai đoạn 2025-2030. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho việc đưa ra các giả định cho các biện pháp giảm nhẹ trong lĩnh vực LULUCF trong giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực LULUCF, Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều nỗ lực giảm phát thải, đặc biệt là trong khuôn khổ chương trình REDD+. Trong giai đoạn 2015-2020, các chương trình, dự án về REDD+ tập trung vào hoàn thiện thể chế chính sách, tăng cường năng lực, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật (đường phát thải tham chiếu cho REDD+, MRV, cơ chế chia sẻ lợi ích...) và đầu tư thực hiện các hành động REDD+. Một số chương trình REDD+ đã tính toán tiềm năng giảm phát thải và tăng cường trữ lượng các bon rừng từ các hoạt động REDD+ cụ thể. Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ dự kiến sẽ tạo ra khoảng 25 triệu tấn CO2tđ trong giai đoạn 2018-2025. Tăng tỷ lệ che phủ rừng, đến cuối năm 2019 tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 41,89%.

### 1.2.4. Nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực chất thải

Tỷ lệ đô thị hoá đã tăng nhanh từ 21% năm 1999 lên 34% trong năm 2014, trung bình mỗi năm tăng 1%. Đến cuối năm 2015, Việt Nam đã có 787 thành phố và ước tính đến năm 2025 sẽ có khoảng 1.000 khu đô thị trên toàn quốc. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, quản lý chất thải rắn (CTR) là một trong những vấn đề môi trường nổi cộm. Tỷ lệ CTR đô thị được xử lý đúng cách còn thấp, vệ sinh môi trường kém, công nghệ xử lý lạc hậu. Trong khi đó, quản lý CTR sẽ hỗ trợ các chương trình phát triển đô thị, các chương trình y tế và quản lý môi trường - tất cả đều là những yếu tố quan trọng trong xây dựng một thành phố bền vững với khí hậu. Do đó, trong nội dung NDC cập nhật tập trung vào các biện pháp xử lý CTR, đặc biệt là ở các thành phố lớn, như thu hồi khí CH4 tại các bãi chôn lấp chất thải.

Trong lĩnh vực chất thải, nhiều nhà máy xử lý chất thải rắn được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành sử dụng công nghệ mới trong xử lý rác và kết hợp sản xuất phân compost, góp phần giảm thiểu chất thải phải chôn lấp và hạn chế các tác động đến môi trường.

Tuy đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, nhưng hiện vẫn còn có khó khăn, thách thức đối với một số vấn đề như: Hoàn thiện hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; thiết lập hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) các cấp; xây dựng và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); áp dụng các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp cận nguồn tài chính trong và ngoài nước cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK.

## 1.3. Phương pháp luận kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2020

### 1.3.1. Phương pháp kiểm kê quốc gia khí nhà kính

Kiểm kê quốc gia KNK được thực hiện theo các Hướng dẫn của Ban liên chính phủ về BĐKH (IPCC), bao gồm:

- Hướng dẫn về kiểm kê quốc gia KNK phiên bản năm 2006 (IPCC 2006);

- Hướng dẫn về kiểm kê quốc gia KNK phiên bản năm 1996 sửa đổi (IPCC 1996 sửa đổi);

- Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn trong kiểm kê quốc gia KNK năm 2000 (GPG 2000);

- Hướng dẫn thực hành tốt cho lĩnh vực Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp năm 2003 (GPG 2003);

- Hướng dẫn kiểm kê quốc gia KNK phiên bản năm 2019 để hoàn thiện hơn cho Hướng dẫn IPCC 2006 (IPCC 2019).

Hướng dẫn phân loại các tiểu lĩnh vực, áp dụng cây ra quyết định, áp dụng các hằng số, hệ số chuyển đổi và HSPT được tuân thủ ưu tiên theo Hướng dẫn IPCC 2006 và 2019 sử dụng trong báo cáo kỹ thuật này. Trong trường hợp một số các HSPT, thông số, hệ số chuyển đổi mặc định không có tại 2 phiên bản trên, các thông tin tại các phiên bản IPCC 1996 sửa đổi, GPG 2000 và GPG 2003 sẽ được sử dụng. Ngoài ra, tiểu lĩnh vực đất thuộc lĩnh vực AFOLU được tiếp tục tính bằng công cụ kiểm kê KNK cho Nông nghiệp và Sử dụng đất (ALU) phiên bản sử dụng hướng dẫn IPCC 2006 do Trường Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ xây dựng.

Khác với các lần kiểm kê quốc gia KNK trước đây của Việt Nam được phân thành 5 lĩnh vực theo khung báo cáo của Hướng dẫn IPCC 1996 sửa đổi, các lĩnh vực được kiểm kê quốc gia KNK cho năm 2020 được phân loại báo cáo thành 4 lĩnh vực do gộp lĩnh vực Nông nghiệp và LULUCF thành lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất (AFOLU) theo Hướng dẫn IPCC 2006, bao gồm:

- Năng lượng;

- Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU);

- Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất (AFOLU);

- Chất thải.

So với khung báo cáo theo Hướng dẫn của IPCC 1996 sửa đổi, các tiểu lĩnh vực thuộc 4 lĩnh vực trên của Việt Nam cho năm 2020 được báo cáo theo khung báo cáo của IPCC 2006 hầu như không có nhiều thay đổi. Các thay đổi chủ yếu là sự khác biệt về ký hiệu mã phân loại IPCC và thứ tự báo cáo trong danh mục các nguồn phát thải/ hấp thụ trong 4 lĩnh vực nêu trên.

    - 1.3.2. Số liệu hoạt động và Hệ số phát thải

Số liệu hoạt động (SLHĐ) và các thông tin liên quan được thu thập, tổng hợp từ các số liệu thống kê quốc gia, số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước, một số cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Ngoài ra, một số số liệu được sử dụng từ các tài liệu nghiên cứu khoa học, báo cáo dự án hợp tác quốc tế.

Phương pháp tiếp cận cho quá trình thu thập, tổng hợp và xử lý SLHĐ theo phương pháp từ trên-xuống (top-down). Tuy nhiên, do hiện trạng số liệu quốc gia chưa được thống kê đầy đủ theo phân loại của IPCC nên SLHĐ của môt số tiểu lĩnh vực thuộc lĩnh vực Năng lượng và IPPU đã sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới-lên (bottom-up) để phân tách thông tin chi tiết.

Phần lớn Hệ số phát thải (HSPT), thông số và hệ số chuyển đổi sử dụng trong kiểm kê quốc gia KNK là các giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC phiên bản 2006. Bên cạnh đó, một số HSPT, thông số và hệ số chuyển đổi đặc trưng quốc gia cũng được sử dụng. Thông tin tổng hợp về nguồn SLHĐ, HSPT, thông số và hệ số chuyển đổi trong kiểm kê quốc gia KNK năm 2016 được thể hiện tại Bảng 1.1.

Bảng 1. 2. Bậc tính và nguồn số liệu sử dụng cho kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2020

| Lĩnh vực | Bậc tính | Nguồn số liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SLHĐ | HSPT | Các thông số khác |
| Năng lượng | Bậc 1 và Bậc 2 (1B1a) | Bảng cân đối Năng lượng năm 2020, Viện Năng lượng, Bộ CT, 2020 | Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC | Hệ số quy đổi năng lượng của các loại than, dầu, khí và sinh khối, Viện Năng lượng, Bộ CT, 2020 Tỷ lệ khai thác than lộ thiên và hầm lò ở Việt Nam lấy theo đánh giá của chuyên gia năng lượng Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| IPPU | Bậc 1 | Niên giám TK năm 2020, TCTK, 2021 Báo cáo phân tích ngành thép năm 2020, Hiệp hội thép Việt Nam, 2020 Báo cáo số liệu sản xuất, nhập khẩu phân đạm, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT, 2020 Báo cáo ngành xi măng năm 2020, Hiệp hội xi măng Việt Nam, 2020 Báo cáo kỹ thuật về dữ liệu đầu vào cho giảm phát thải KNK nhờ cải thiện quy trình công nghệ sản xuất VLXD, Bộ XD, 2020 Báo cáo lượng tiêu thụ HFCs tại Việt Nam theo các lĩnh vực giai đoạn 2011-2020, Cục BĐKH, Bộ TNMT Báo cáo cập nhật số liệu cho sản xuất axit Nitric, Cục Hóa chất, Bộ CT, 2020 Báo cáo đánh giá, kiểm kê KNK trong sản xuất VLXD và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, Viện VLXD, Bộ XD, 2020 | Giá trị mặc định của IPCC 2006 HSPT của SO2, NOx, CO và NMVOC trong sản xuất sắt thép lấy theo giá trị mặc định của IPCC 1996 sửa đổi | Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| AFOLU | Bậc 1, Bậc 2 (3A2) và Bậc 3 (3B1) | Niên giám TK năm 2020, TCTK, 2021 Niên giám TK của ngành NNPTNT năm 2020, Bộ NNPTNT, 2021 Báo cáo số liệu sản xuất, nhập khẩu phân đạm, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT, 2020 Báo cáo Số liệu hiện trạng rừng năm 2020, Cục Kiểm lâm, Bộ NNPTNT, 2021 Ma trận lớp phủ bề mặt 2015-2020, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ TNMT, 2021 | HSPT đặc trưng quốc gia cho canh tác lúa và quản lý chất thải trong chăn nuôi Các giá trị mặc định của IPCC 2006 | Tỷ lệ về các hình thức quản lý chất thải trong chăn nuôi của Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT, 2020 Tỷ lệ đốt rơm rạ ngoài đồng, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2018 Các thông số tăng trưởng sinh khối, sinh khối trên mặt đất của các kiểu rừng và hệ số BCEFr từ mất rừng sử dụng theo chuyên gia lâm nghiệp, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Bộ NNPTNT, 2020 Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng của một số cây trồng (đậu, bông…) theo giá trị mặc định của IPCC 1996 sửa đổi Tỷ lệ phụ phẩm bị đốt cháy ngoài đồng của một số cây trồng (ngô, khoai lang…) lấy theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp Các giá trị mặc định của IPCC 2006, 2019 |
| Chất thải | Bậc 1 và Bậc 2 (4A) | Niên giám TK năm 2020, TCTK, 2021 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2020, Bộ TNMT, 2021 Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2015-2020; 2011-2015, UBND 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương | Giá trị mặc định của IPCC 2006 | Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn đô thị bình quân/người/ngày và tỷ lệ xử lý chất thải rắn trung bình tại các bãi chôn lấp, Báo cáo Diễn biến môi trường Việt Nam 2020 - Chất thải rắn, Bộ TNMT Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn nông thôn bình quân/người/ngày, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2020 – Chất thải rắn, Bộ TNMT, 2020 Tỷ lệ xử lý nước thải theo loại hình xử lý, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2020, Bộ TNMT, 2020 Các hệ số cho hệ thống xử lý nước thải theo nguồn của khu vực thu nhập thấp và hệ thống xử lý tự hoại, không được xử lý lấy theo đánh giá của chuyên gia chất thải Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |

# CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ SỰ TRÙNG LẶP TRONG TÍNH TOÁN CỦA CÁC KHU VỰC GIAO THOA CỦA CÁC LĨNH VỰC

Phương pháp được đề xuất cho việc tính toán lượng phát thải đôi khi đơn giản hóa việc xây dựng kiểm kê nhằm sử dụng dữ liệu sẵn có dễ dàng hơn so với những tính toán khác cần tới sự chi tiết hay cách tiếp cận cặn kẽ hơn. Trong một vài trường hợp xác định, chúng có thể tạo ra hay làm tăng  nguy cơ của  tính lặp lượng phát thải (double counting emissions.)

- Tất cả các quốc gia kiểm kê CO2 sử dụng chỉ dẫn IPCC được yêu cầu tính toán lượng phát thải từ việc đốt cháy nguyên liệu sử dụng các tiếp cận tham khảo IPCC  hoặc như là cách thức cơ bản chuẩn bị tiến hành kiểm kê hoặc như là một bước thẩm định sau khi có sự chuẩn bị cho việc kiểm kê phát thải quốc gia. Tiếp cận tham khảo là một thủ tục đơn giản, nó yêu cầu tương đối ít dữ liệu và có thể dùng làm phương pháp tiếp cận chung hay còn gọi là “mẫu thức chung”.

Tiếp cận tham khảo cung cấp giới hạn trên (upper bound) cho phát thải CO2 được suy ra từ nguồn nhiên liệu hóa thạch của đất nước bằng cách xác định hàm lượng carbon, lấy lượng đó trừ đi lượng carbon trữ trong các sản phẩm phi năng lượng và các sản phẩm sử dụng nhiên liệu như là nguyên liệu thô, điều chỉnh lượng carbon vẫn chưa cháy và nhân với tỷ lệ 44/12. Gọi là giới hạn trên vì một vài loại carbon được phát ra dưới dạng không phải là CO2, một phần bởi vì quá trình đốt cháy nhiên liệu không phải lúc nào cũng hoàn toàn hoặc cũng có thể là do nhiên liệu có thể rò rỉ hoặc bay hơi. Kết quả là lượng khí thải CO2 tính toán bằng phương pháp tiếp cận tham khảo sẽ bao gồm lượng Carbon phát ra từ CH4, CO và NMVOC. Đồng thời, chỉ dẫn khuyến khích các nước kiểm kê riêng biệt từng loại khí đó và như vậy những khí này sẽ được báo cáo 2 lần: phát thải của chính khi đó và dưới dạng CO2. Như vậy chúng bị tính “gấp đôi”. Sử dụng phương pháp tiếp cận tham khảo cần phải hết sức lưu ý.

Bởi vì, phương pháp tiếp cận sử dụng thống kê nguồn dữ trữ nhiên liệu hóa thạch như là 1 cách cơ bản để xác định lượng Carbon.

  - Không phải tất cả lượng carbon phát thải từ nhiên liệu hóa thạch đều được báo cáo tới 2 lần. Cách tiếp cận tham khảo tính toán CO2 không bao gồm lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt cháy hay là thoát ra từ nhiên liệu hóa thạch mà số lượng tương ứng (số liệu hoạt động) không được tính đến trong quá trình sản xuất hay nhập khẩu. Ví dụ như, hoạt động không tính phát thải là sự thoát ra của các khí tự nhiên trong khai thác và xử lý than đá và sản xuất dầu và ga. Phát thải từ việc đốt cháy các khí ga tự nhiên cũng được loại trừ. Chính vì vậy, khi phát thải từ các hoạt động đó được tính cả vào quá trình kiểm kê thì sử dụng phương pháp tạm thời được giới thiệu trong chỉ dẫn nhằm không xảy ra hiện tượng “2 lần tính”

  - Lượng phát thải CO2 từ sinh khối sử dụng như là nhiên liệu đốt cũng được loại trừ khỏi tổng lượng phát thải CO2. Sự giới hạn của phương pháp tiếp cận tới nhiên liệu hóa thạch là do trạng thái tự nhiên có thể chống đỡ được của nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, lượng phát thải được báo cáo cho nhiều mục đích thông tin. Lưu ý rằng phát thải các chất không phải CO2 từ nguyên liệu sinh học đã tính đến trong từng kiểm kê riêng biệt của chúng.

- Tính trùng lặp có thể xảy ra khi tính toán lượng phát thải từ hoạt động sản xuất các sản phẩm từ các nhiên liệu sử dụng như nguyên liệu thô hay từ việc sử dụng đặc tính vật lý của chúng (vd…chất bôi trơn) tính cả  phát thải phát sinh từ quá trình phá hủy sau này của các sản phẩm trên.

- Khi kiểm kê CO2 quốc gia  xây dựng từ lượng phát thải được ước tính từ mỗi nguồn sử dụng hệ số phát thải có được từ việc đo lường từ việc đốt cháy thực vật, cần quan tâm lượng CO2 tương đương của nguồn carbon hóa thạch dựa trên sự đánh giá phát thải từ các nguồn đó. Theo cách này, tổng lượng phát thải CO2có thể so sánh với kết quả của CO2 tính toán thông qua áp dụng tham khảo giữ vai trò như là 1 bước thẩm tra kiểm kê. Tuy nhiên, nếu hệ số phát thải CO2 có được từ lượng carbon của chất đốt được sử dụng thì không cần cộng thêm lượng CO2 từ khí carbon tương đương.

Trong kiểm kê khí nhà kính năm 2020 có ngành năng lượng với giao thông vận tải và ngành sản xuất amoniac là một trong những ngành dễ bị trùng lặp trong tính toán.

## 2.1. Ngành năng lượng và giao thông vận tải

Cần chú ý khi tính toán nhiên liệu sử dụng của Ngành năng lượng và giao thông để tránh bị trùng lặp. Sử dụng nhiên liệu trong các ngành năng lượng và giao thông vận tải có thể chia thành 3 nhóm và nhìn chung không có sự trùng lặp trong kiểm kê khí nhà kính của các ngành này:

### 2.1.1. Ngành giao thông vận tải

1.Nhiên liệu được chuyển đổi thành nhiên liệu thứ cấp bằng các quá trình vật lý hoặc hóa học mà không bao gồm sự đốt cháy (VD: dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ tại các nhà máy tinh lọc, than thành than cốc và khí lò cốc tại các lò luyện cốc)

2.Nhiên liệu được đốt cháy để tạo ra điện và/hoặc nhiệt (ngoại trừ nhiên liệu sử dụng cho sản xuất tự động của điện và nhiêt, được báo cáo trong các ngành sử dụng chúng)

Mô tả các nguồn phát thải

Giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau:

Hàng không: hoạt động vận tải trong ngành hàng không dân dụng bao gồm hàng không quốc tế và nội địa;

Đường bộ: hoạt động vận tải của các phương tiện đường bộ như ô tô, xe máy…;

Đường sắt: hoạt động vận tải của các phương tiện đường sắt;

Đường thủy: hoạt động vận tải đường thủy quốc tế và nội địa;

Năng lượng đầu vào cho các hoạt động GTVT chủ yếu là xăng, dầu và khí.

Các hoạt động giao thông vận tải khác như đường ống vận chuyển khí, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhưng không tham gia giao thông, đánh bắt thủy hải sản… Tuy nhiên, do không thu thập được số liệu hoạt động nên phát thải KNK từ các hoạt động nêu trên chưa được tính.

Nhiên liệu cho vận tải quốc tế, bao gồm phát thải từ nhiên liệu hàng không dân dụng và hàng hải từ các hoạt động giao thông vận tải quốc tế đã được báo cáo riêng biệt ở mục “Ghi nhớ” và không bao gồm trong tổng phát thải quốc gia. Tuy nhiên, do chưa thu thập được số liệu tiêu thụ nhiên liệu cho ngành hàng không và đường thủy quốc tế nên phát thải KNK từ hoạt động này chưa được tính.

Phương pháp luận

Theo Hướng dẫn của IPCC 2006, phát thải từ giao thông vận tải bao gồm phát thải từ các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy:

Hàng không: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được số liệu tổng hợp về số lần cất cánh hạ cánh (LTO) của từng máy bay.

Đường bộ: áp dụng phương pháp bậc 1 để tính lượng CO2 phát thải do chưa có HSPT đặc trưng quốc gia. Đối với phát thải phi-CO2, phương pháp bậc 1 cũng được áp dụng vì chưa thu thập đầy đủ số liệu tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại phương tiện.

Đường sắt: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được SLHĐ của đầu máy xe lửa, HSPT và nhiên liệu sử dụng theo từng loại đầu máy.

Đường thủy: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa có số liệu hàm lượng các-bon đặc trưng quốc gia và HSPT đặc trưng quốc gia.

Các công thức tính phát thải từ giao thông vận tải bao gồm:

Hàng không: Công thức 3.6.1, trang 3.59, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường bộ: Công thức 3.2.1, 3.2.3, trang 3.12, 3.13, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường sắt: Công thức 3.4.1, trang 3.41, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường thủy: Công thức 3.5.1, trang 3.47, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải bao gồm số liệu về lượng nhiên liệu tiêu thụ của hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2018, 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020),

Bảng 2. 1. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2018

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Tổng | 6.611,23 | 798,56 | 6.495,90 | 221,40 | 32,40 |
| Hàng không nội địa |  | 798,56 |  |  |  |
| Đường bộ | 6.611,23 |  | 5.462,19 |  | 32,40 |
| Đường sắt |  |  | 44,14 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 989,57 | 221,40 |  |

Bảng 2. 2. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2020

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Tổng | 5.744,55 | 781,21 | 5.651,56 | 181,61 | 21,60 |
| Hàng không nội địa |  | 781,21 |  |  |  |
| Đường bộ | 5.744,55 |  | 4.774,43 |  | 21,60 |
| Đường sắt |  |  | 30,58 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 846,55 | 181,61 |  |

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong các Bảng 3.2.1, trang 3.16, Bảng 3.2.2, trang 3.21, Bảng 3.4.1, trang 3.43, Bảng 3.5.2, trang 3.50, Bảng 3.5.3, trang 3.50, Bảng 3.6.4, trang 3.64, Bảng 3.6.5, trang 3.64, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006,.

Bảng 2. 3. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải

| Loại khí | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 69.300 | 71.500 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |
| CH4 | 33 | 0,5 | 3,9 (đường bộ) | 7 | 92 |
|  |  |  | 4,15 (đường sắt) |  |  |
| N2O | 3,2 | 2 | 3,9 (đường bộ) | 2 | 3 |
|  |  |  | 28,6 (đường sắt) |  |  |

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải (1A3) năm 2018, 2020 được thể hiện:

Bảng 2. 4. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 42.519,26 | 10,53 | 2,00 | 43.344,86 |
| 1A3a | Hàng không | 2.390,54 | 0,02 | 0,07 | 2.408,72 |
| 1A3b | Đường bộ | 36.204,28 | 10,15 | 1,78 | 36.960,66 |
| 1A3c | Đường sắt | 136,93 | 0,01 | 0,05 | 151,15 |
| 1A3d | Đường thủy | 3.787,52 | 0,35 | 0,10 | 3.824,33 |

Bảng 2. 5. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 37.178,90 | 9,12 | 1,74 | 37.895,46 |
| 1A3a | Hàng không | 2.338,61 | 0,02 | 0,07 | 2.356,41 |
| 1A3b | Đường bộ | 31.530,55 | 8,80 | 1,55 | 32.188,21 |
| 1A3c | Đường sắt | 94,88 | 0,01 | 0,04 | 104,73 |
| 1A3d | Đường thủy | 3.214,86 | 0,30 | 0,09 | 3.246,11 |

### 2.1.2. Ngành năng lượng

Nhiên liệu đốt cháy bởi công nghiệp năng lượng (chiết xuất và chuyển hóa năng lượng) cho mục đích đốt nóng, bơm, lực kéo và chiếu sáng (VD: dùng khí nhà máy lọc dầu cho việc đốt nóng cho cột chưng cất, sử dụng khí methane tại các mỏ khai khác than cho mục đích đun nóng)

Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp năng lượng bao gồm các hoạt động như sản xuất và chuyển hóa năng lượng, gồm các nhà máy phát điện, lọc dầu, chế biến khí, sản xuất than củi. Các nhà máy sản xuất điện để tự dùng cũng được tính vào nguồn phát thải này. Năng lượng đầu vào cho các ngành công nghiệp năng lượng bao gồm than, dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động (SLHĐ) về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp năng lượng (1A1) được tổng hợp từ Bảng cân bằng năng lượng năm 2018, 2020 của Viện Năng lượng, Bộ CT (2020), thông tin được trình bày:

Bảng 2. 6. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2018

| 2018 | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 19.596,03 | 2.802,46 |  | 25,99 | 177,43 | 6.767,10 | 862,19 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 985,48 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 956,78 |

Bảng 2. 7. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2020

| 2018 | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 19.596,03 | 2.802,46 |  | 25,99 | 177,43 | 6.767,10 | 862,19 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 985,48 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 956,78 |

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC trong Bảng 2.2, trang 2.16-2.17, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết trong bảng.

Bảng 2. 8. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng

| Loại khí | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 96.100 | 73.300 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |  |  |
| CH4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 200 |
| N2O | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 4 | 4 |

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK trong công nghiệp năng lượng (1A1) năm 2018, 2020 được thể hiện

Bảng 2. 9. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2018

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 111.500,13 | 10,47 | 1,77 | 112.262,07 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 108.475,76 | 2,33 | 1,58 | 108.960,88 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 3.024,37 | 0,12 | 0,02 | 3.034,40 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 8,01 | 0,16 | 266,79 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bảng 2. 10. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2020

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 138.966,89 | 9,97 | 2,21 | 139.830,75 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 135.013,19 | 2,67 | 2,03 | 135.626,28 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 3.953,70 | 0,16 | 0,03 | 3.966,80 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 7,14 | 0,14 | 237,66 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.2. Sản xuất Amoniac

Nhìn chung, trong quá trình kiểm kê khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực sản xuất Amoniac không có sự trùng lặp trong tính toán.

Giới thiệu

Trong hầu hết các trường hợp, ammonia khan được sản xuất bằng cải cách xúc tác hơi nước khí đốt tự nhiên (chủ yếu là CH4) hoặc các nhiên liệu hóa thạch khác. Khí tự nhiên là được sử dụng như nguyên liệu ở hầu hết các nhà máy, trong khi các nhiên liệu khác (ví dụ, các loại dầu nặng) có thể được sử dụng với quá trình oxy hóa một phần. Hydrogen hóa học tách ra từ nhiên liệu và kết hợp với nitơ để sản xuất khí Amoniac (NH3). Carbon còn lại cuối cùng được phát ra như CO2.

Phát thải NOx, NMVOC, CO và SO2 cũng có thể xảy ra trong quá trình sản xuất  amoniac.

Nguồn dữ liệu

Thường sẽ có chỉ có một vài nhà máy ammonia trong một quốc gia, và nó khuyến cáo rằng lượng khí thải được ước tính dựa trên dữ liệu cây trồng cụ thể hoặc các phương pháp nguồn điểm. Dữ liệu sản xuất quốc tế có sẵn từ Liên Hiệp Quốc (1988) và từ Cục Khai Khoáng Hoa Kỳ (1988).Các con số thuật ngữ tiêu chuẩn đối với ô nhiễm không khí (SNAP) cho sản xuất amoniac là 40.403 (EMEP/ CORINAIR, 1996).

Để tránh trùng lặp, số lượng dầu hoặc khí được sử dụng phải được trừ vào số lượng báo cáo theo năng lượng và non-energy use trong Chương năng lượng

Phát thải CO2

Lượng khí thải CO2 sẽ phụ thuộc vào số lượng và thành phần của khí (hoặc dầu) được sử dụng trong quá trình này. Người ta cho rằng tất cả sẽ được phát thải ra bầu khí quyển carbon.

Các phương pháp chính xác nhất của dự toán sẽ dựa trên tiêu thụ khí. Hàm lượng khí đốt tự nhiên có thể khác nhau, và nó được khuyến khích rằng điều này được xác định cho mỗi nhà máy. Ví dụ, các dữ liệu từ Canada (xem IPCC năm 1996 Hướng dẫn sử dụng tham khảo nhà kính quốc gia hàng tồn kho cho các nguồn) cung cấp các giá trị 812 m3 khí / tấn NH3 và 0,525 kg carbon/m3 khí.

Nếu tiêu thụ khí đốt không có sẵn, thay thế một là để tính toán khí thải từ sản xuất amoniac. Sự phát xạ được đề nghị yếu tố là 1,5 tấn CO2 mỗi tấn NH3 sản xuất trong đó không bao gồm khí được sử dụng như là một nhiên liệu (xem IPCC năm 1996 Hướng dẫn sử dụng tham khảo nhà kính quốc gia hàng tồn kho cho các nguồn). Khí được sử dụng làm nhiên liệu phải được loại trừ nếu các dữ liệu khác sẽ được sử dụng cho hệ số phát thải. Con số này phụ thuộc vào lượng carbon trong nguyên liệu.

CO2 từ sản xuất amoniac cũng có thể được sử dụng để sản xuất urê hoặc đá khô. Carbon này sẽ chỉ được lưu trữ trong một thời gian ngắn. Do đó, không có bản báo cáo cần được thực hiện để liên kết trung gian của CO2 quy trình sản xuất và các sản phẩm hạ lưu.

Phát thải của CO2 phụ thuộc vào lượng và thành phần của khí (hoặc dầu) được sử dụng trong quá trình này. Giả định rằng tất cả cacbon sẽ phát thải vào không khí. Khuyến cáo rằng đóng góp của kiểm kê được biên soạn bằng cách phương pháp nguồn điểm do số lượng hạn chế của các nhà máy. Trường hợp yêu cầu chính xác nhất, phải tiếp xúc trực tiếp với nhà sản xuất. Ngoài ra, tổng lượng phát thải có thể được xác định trên dữ liệu nguồn khu vực bằng cách sử dụng hệ số phát thải có sẵn và các phương pháp được lưu ý sau

Phương pháp ước tính chính xác nhất là

Phát thải (kt) = Tiêu thụ khí (kt) x hàm lượng carbon x 44/12

Nếu tiêu thụ khí không có sẵn, chúng ta tính toán phát thải từ sản xuất amoniac

Phát thải (kt) = Sản xuất amoniac x Hệ số phát thải

Trong cả hai trường hợp, để tránh tính lặp, khối lượng của dầu hoặc khí sử dụng phải được trừ vào số lượng báo cáo theo sử dụng năng lượng và phi năng lượng trong Chương năng lượng

CO2 từ sản xuất amoniac có thể được sử dụng cho sản xuất ure hoặc đá khô. Carbon này chỉ được lưu trữ trong thời gian ngắn.

a. Tổng quan

Amoniac là một trong những ngành công nghiệp hóa chất chính, và là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất các hợp chất nitơ. Khí Amoniac được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như: sản xuất phân bón, gia nhiệt, nghiền giấy, sản xuất axit nitric và axit nitrat. Amoniac khan được sản xuất bằng phản ứng có xúc tác làm thay đổi cấu trúc khí tự nhiên hoặc các nhiên liệu hóa thạch khác. Ví dụ như các phản ứng sau đây với mê-tan là nguyên liệu đầu vào của phản ứng để tạo ra NH3 và phát thải khí CO2.

C + H2O = CO + H2

CH4 + H2O = CO + 3H2

N2 + 3H2 =2 NH3

b. Phương pháp

Phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammoniac được tính toán theo theo phương pháp Bậc 1, phương trình 3.1 trong Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia của IPCC, phiên bản 2006.

ECO2 = AP*FR*CCF*COF*44/12 – RCO2

Trong đó:

ECO2 = phát thải CO2, kg

AP = sản lượng Ammonia, tấn

FR = nhiên liệu tiêu thụ cho mỗi đơn vị sản lượng, GJ/tấn sản phẩm Ammonia

CCF = Hệ số hàm lượng các-bon của nhiên liệu, kg C/GJ

COF = Hệ số ô-xi hóa các-bon của nhiên liệu, tỉ lệ

RCO2 = CO2 được thu hồi cho sản xuất U-rê, kg

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về sản lượng Ammonia và sản lượng U-rê sản xuất năm 2018, 2020 được Tổng cục thống kê cung cấp. Chi tiết như sau:

Bảng 2. 11 . Sản lượng Ammonia giai đoạn 2018 – 2020

|  | Sản lượng Ammonia(tấn) |
| --- | --- |
| 2018 | 467.848 |
| 2020 | 75.654 |

Bảng 2. 12  Sản lượng U-rê năm 2018, 2020

| Năm | Sản lượng U-rê (tấn) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hà Bắc | Ninh Bình | Phú Mỹ | Cà Mau |
| 2010 1 | 190,019 | 0 | 807,129 | 0 |
| 2011 1 | 196,109 | 0 | 803,090 | 0 |
| 2012 1 | 196,130 | 124,939 | 856,768 | 477,280 |
| 2013 1 | 197,568 | 302,756 | 821,945 | 781,620 |
| 2014 1 | 186,701 | 361,465 | 850,279 | 788,010 |
| 2016 2 | 306,187 | 105,993 | 911,077 | 895,637 |

Nguồn: 1 Các nhà máy.

2 Cục bảo vệ thực vật

Bảng 2. 13. Sản lượng Ammonia và U-rê theo loại nhiên liệu giai đoạn 2010 – 2016

| Năm | Ammonia sản xuất từ than (partial oxidation) tấn? | Ammonia sản xuất từ khí tự nhiên (steam reforming) tấn? | Tổng sản lượng U-rê (tấn) | U-rê sản xuất từ than (tấn) | U-rê sản xuất từ khí (tonne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 116.867 | 488.340 | 997.148 | 190,019 | 807129 |
| 2011 | 212637 | 453477 | 999199 | 196,109 | 803090 |
| 2012 | 191039 | 769806 | 1655117 | 321,069 | 1334048 |
| 2013 | 306885 | 921017 | 2103889 | 500,324 | 1603565 |
| 2014 | 365635 | 964572 | 2186455 | 548,166 | 1638289 |
| 2015 | 424181 | 959841 | 2208706 | 576,905 | 1631801 |
| 2016 | 253766 | 971920 | 2218894 | 412,180 | 1806714 |
| 2020 | 1645000 | 1033000 | 2760000 | 1,060,000 | 1700000 |
| 2030 | 1799000 | 1033000 | 2760000 | 1,060,000 | 1700000 |

d. Hệ số phát thải

Do chưa có hệ số phát thải riêng cho Việt Nam trong hoạt động sản xuất Ammonia, nên các hệ số được sử dụng theo Hướng dẫn kiểm kê KNK quốc gia của IPCC, phiên bản 2006.

Bảng 2. 14. Hệ số tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại công nghệ sản xuất Ammonia (GJ/tấn Ammonia)

| Công nghệ | Loại nhiên liệu | FR | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Partial oxidation | Than | 42,75 | Bảng 3.1 Chương 3, Tập 3?, IPCC 2006 |
| Steam reforming | Khí tự nhiên | 34,2 | Bảng 3.1 Chương 3, Tập 3?, IPCC 2006 |

Bảng 2. 15. Hệ số hàm lượng các-bon trong nhiên liệu (kg C/GJ)

| Công nghệ | Loại nhiên liệu | CCF | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Partial oxidation | Than | 26 | Bảng 1.3 Chương 1 IPCC 2006 |
| Steam reforming | Khí tự nhiên | 15,3 | Bảng 1.3 Chương 1 IPCC 2006 |

e. Kết quả phát thải và hấp thụ

Dựa vào các số liệu hoạt động và hệ số phát thải, lượng CO2 phát sinh trong quá trình sản xuất Ammonia được ước tính như sau.

Bảng 2. 16. Lượng CO2 phát sinh từ sản xuất Ammonia

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | Sản lượng Ammonia | Nhiên liệu tiêu thụ cho sản xuất Ammonia | Hàm lượng các-bon trong nhiên liệu | Hệ số ô-xi hóa các-bon trong nhiên liệu | CO2 phát sinh |
|  | (tấn) | (GJ/tấn) | (kg C/GJ) | (%) | (kg CO2) |
|  | Ammonia sản xuất từ than (partial oxidation) |  |  |  | E = A * B * C * D * 44/12 |
| 2018 | 116.867 | 42,75 | 26 | 1 | 476.291.459 |
| 2020 | 212.637 | 42,75 | 26 | 1 | 866602094 |
|  | Ammonia sản xuất từ khí (steam reforming) |  |  |  |  |
| 2018 | 488.340 | 34,2 | 15,3 | 1 | 936.938.891 |
| 2020 | 453.477 | 34,2 | 15,3 | 1 | 870.050.042 |

Một phần CO2 phát sinh được sử dụng để sản xuất U-rê, do đó, lượng phát thải CO2 ra khí quyển sẽ là lượng CO2 còn lại sau khi đã sử dụng.

Bảng 2. 17. Phát thải CO2 ra khí quyển của hoạt động sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016

| Năm | G | H | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản lượng U-rê | CO2 sử dụng cho sản xuất U-rê | CO2 phát thải | CO2 phát thải |
|  | (kg) | (kg CO2) | (kg CO2) | (Gg CO2) |
|  |  | H = G * 44/60 | I = E - H | K = I/106 |
| 2010 | 997.148.000 | 731.241.867 | 681.988.483 | 681.99 |
| 2011 | 999199000 | 732745933 | 1003906202 | 1003.91 |
| 2012 | 1655116820 | 1213752335 | 1041793398 | 1041.79 |
| 2013 | 2103888700 | 1542851713 | 1474938111 | 1474.94 |
| 2014 | 2186455200 | 1603400480 | 1737391278 | 1737.39 |
| 2016 | 2218894000 | 1627188933 | 1271779550 | 1271.78 |

Sản xuất Ammonia còn gây phát thải NMVOC, CO và SO2 với hệ số phát thải như sau.

Bảng 2. 18. Hệ số phát thải các tiền khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia (kg/tấn sản phẩm)

| NMVOC | CO | SO2 |
| --- | --- | --- |
| 4,7 | 7,9 | 0,03 |

Nguồn: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2006

Bảng 2. 19. Kết quả phát thải cho năm 2018, năm 2020

| Sản lượng Amoniac năm 2020 (tấn) | NMVOC (ngàn tấn) | CO (ngàn tấn) | SO2 (ngàn tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.225.686 | 5.76 | 9.68 | 0.04 |

f. Các giải pháp cải thiện

So với các kỳ kiểm kê trước, báo cáo kiểm kê năm 2020 đã tính toán được phát thải KNK từ hoạt động sản xuất Ammonia với việc thu thập được số liệu về sản lượng và ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động sản xuất này. Do số liệu về sản lượng Ammonia và U-rê không được báo cáo trong Niên giám thống kê nên các kỳ kiểm kê sau cần tiếp tục thu thập số liệu từ các nhà máy. Bên cạnh đó, nếu có điều kiện thì có thể thu tập số liệu về tiêu thụ nhiên liệu thực tế của hoạt động này; và cập nhật và tính toán các hệ số phát thải riêng cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

# KẾT LUẬN

Báo cáo đã đánh giá được sự trùng lặp trong tính toán của các khu vực giao thoa. Nhìn chung các ngành và lĩnh vực đều không có sự trùng lặp trong tính toán. Bằng cách thực hiện những biện pháp này, bạn có thể giảm thiểu sự trùng lặp và đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu trong quá trình kiểm kê KNK.

Đánh giá sự trùng lặp trong tính toán kiểm kê khí nhà kính là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu thu thập. Sự trùng lặp có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự chồng lấn của các vùng kiểm kê, sự trùng lặp trong việc xác định đối tượng nghiên cứu, hoặc sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu. Dưới đây là một số phương pháp để đánh giá và giảm thiểu sự trùng lặp:

1. Kiểm Tra Vùng Kiểm Kê:

- Xác định rõ vùng kiểm kê và kiểm tra xem có sự chồng lấn giữa các vùng này không.

- Sử dụng các công cụ địa lý và GIS để kiểm tra và hiển thị vùng kiểm kê trên bản đồ.

2. So Sánh Dữ Liệu Thông Tin Đối Tượng:

- Kiểm tra thông tin chi tiết của đối tượng nghiên cứu để xác định sự trùng lặp.

- Sử dụng mã địa danh, thuật ngữ, hoặc các đặc điểm đặc trưng để phân biệt giữa các đối tượng.

3. Kiểm Tra Dữ Liệu Thời Gian:

- Đánh giá và so sánh dữ liệu thu thập theo thời gian để phát hiện sự trùng lặp.

- Sử dụng dữ liệu thời gian và đặc điểm khí hậu để xác định sự biến động và tính liên tục của dữ liệu.

4. Thực Hiện Kiểm Tra Thống Kê:

- Sử dụng các phương pháp thống kê để kiểm tra tính độc lập giữa các điểm kiểm kê.

- Áp dụng kiểm định thống kê như kiểm định tương quan để xác định mức độ tương quan giữa các biến.

5. Sử Dụng Công Nghệ Theo Dõi Tự Động:

- Tận dụng công nghệ theo dõi tự động và cảm biến để giảm thiểu sai sót do sự can thiệp của con người và nguy cơ sự trùng lặp.

- Xác định các khu vực có thể được theo dõi tự động để giảm thiểu công việc lặp lại.

6. Chấp Nhận Tiêu Chuẩn Đánh Giá:

- Đặt ra tiêu chuẩn đánh giá và so sánh dữ liệu kiểm kê với những tiêu chuẩn này để xác định sự trùng lặp.

- Quy định các ngưỡng cảnh báo khi có sự trùng lặp vượt quá mức chấp nhận.

7. Tích Hợp Dữ Liệu Vào Hệ Thống GIS:

Tích hợp dữ liệu vào hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thuận tiện trong việc đánh giá vị trí và tránh sự trùng lặp không mong muốn.

8. Thực Hiện Kiểm Tra Độc Lập:

Thực hiện kiểm tra bởi các tổ chức độc lập hoặc chuyên gia ngoại vi để xác minh tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

9. Tạo Mô Hình Dự Báo:

Sử dụng mô hình dự báo để so sánh và kiểm tra dữ liệu kiểm kê.

Xác định mức độ dự báo phù hợp để đánh giá sự khác biệt giữa dự báo và dữ liệu kiểm kê.

10. Liên Tục Cải Tiến và Học Hỏi:

- Liên tục cải tiến quy trình dựa trên kinh nghiệm thu thập được và phản hồi từ các chu kỳ kiểm kê trước đó.

- Tổ chức các phiên đánh giá để học hỏi từ sai sót và sự trùng lặp để ngăn chặn chúng trong tương lai.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016, Hà Nội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

Tiếng Anh

- IPCC (2006), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2020), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines.

- GHG Institute (2020), Training 501: Ipcc: introduction to cross-cutting issues.

- JICA, MURC (2014), Capacity Building for National Greenhouse Gas Inventories Project Reports.