CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 2.3.1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 2.3.1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU NĂM 2020	2

1.1. Chăn nuôi (hạng mục 3A)	2

1.1.1. Tiêu hóa thức ăn (Hạng mục 3A1)	2

1.1.1.	Quản lý chất thải vật nuôi (Hạng mục 3A2)	3

1.2.	Sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất (hạng mục 3B)	7

1.3.	Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C)	10

1.3.1.	Phát thải khí nhà kính từ Đốt sinh khối (Hạng mục 3C1)	10

1.3.2.	Vôi (Hạng mục 3C2)	14

1.3.3.	Sử dụng phân đạm (Hạng mục 3C3)	14

1.3.4.	Phát thải trực tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C4)	15

1.3.5. Phát thải gián tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C5)	18

1.3.6. Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (Hạng mục 3C6)	19

1.3.7. Canh tác lúa (Hạng mục 3C7) (Bên viện Môi trường Nông nghiệp đã làm	21

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU	24

2.1. Định nghĩa	24

2.2. Các hoạt động QC trong kiểm kê khí nhà kính	25

2.2.1. Quy trình kiểm soát chất lượng chung (Lớp 1)	25

2.2.2. Quy trình QC cho nhóm nguồn cụ thể (Lớp 2)	27

2.3. Kết quả QC số liệu hoạt động trong lĩnh vực AFOLU	32

KẾT LUẬN	42

TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Số lượng các loại vật nuôi năm 2016	2

Bảng 1.2 Số lượng vật nuôi năm 2020 theo từng vùng khí hậu	4

Bảng 1.3 Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam	4

Bảng 1.4 Giá trị tỷ lệ bài tiết N mặc định	6

Bảng 1.5 Hệ số Quản lý chất thải chăn nuôi theo vùng khí hậu (MS)	7

Bảng 1.6 Ma trận thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2010-2020	8

Bảng 1.7 Số liệu diện tích các loại đất và chuyển đổi sử dụng đất năm 2020	9

Bảng 1.8 Sản lượng cây trồng năm 2018	10

Bảng 1.9. Tỷ lệ bị đốt cháy ngoài đồng	11

Bảng 1.10. Diện tích đồng cỏ bị đốt năm 2020 (đơn vị: nghìn ha)	13

Bảng 1.11. Tổng lượng tiêu thụ nitơ năm 2020 (đơn vị: tấn)	16

Bảng 1.12. Sản lượng cây trồng hàng năm năm 2020	16

Bảng 1.13 Hệ số Quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu (MS)	20

Bảng 1.14. Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2020	22

Bảng 2.1 Đề xuất quy trình QC tối thiểu cần làm	25

Bảng 2.2. Tóm tắt kết quả tổng hợp	35

Bảng 2.3. Kết quả QC số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm  2020 trong lĩnh vực AFOLU	36

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Cây ra quyết định kiểm soát chất lượng hệ số phát thải	29

Hình 2.2 Cây quyết định QC ở cấp độ hoạt động	31

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| KNK | Khí nhà kính |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| UNFCCC | Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Đảm bảo chất lượng |

# MỞ ĐẦU

Hoạt động sản xuất nông nghiệp, không chỉ là ngành chịu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) mà còn là ngành gây phát thải khí nhà kính (KNK) lớn làm gia tăng sự nóng lên toàn cầu. Canh tác lúa, lên men dạ cỏ của gia súc nhai lại, sử dụng đất nông nghiệp, quản lý chất thải chăn nuôi, đốt phế phụ phẩm nông nghiệp là những nguồn phát thải KNK lớn. Do vậy, tính toán phát thải KNK từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xác định cơ cấu phát thải và phục vụ kiểm kê phát thải KNK ngành nông nghiệp

Phần 4 của hướng dẫn IPCC 2006, 2019 tập trung vào kiểm kê KNK lĩnh vực Nông nghiệp. Kiểm soát chất lượng (QC) là một hệ thống các hoạt động kỹ thuật thông thường để đánh giá và duy trì chất lượng kiểm kê khí nhà kính khi được triển khai. Hệ thống QC được thiết kế để:

+ Cung cấp các hoạt động kiểm tra thường xuyên và nhất quán để đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và đầy đủ của dữ liệu;

+ Xác định và giải quyết các lỗi và thiếu sót;

+ Lập tài liệu và lưu trữ tài liệu kiểm kê và ghi lại tất cả các hoạt động QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong việc thu thập và tính toán dữ liệu cũng như sử dụng các quy trình chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải và loại bỏ, đo lường, ước tính độ không đảm bảo, lưu trữ thông tin và báo cáo. Các hoạt động QC cũng bao gồm đánh giá kỹ thuật về danh mục, dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, các thông số ước tính khác và phương pháp.

Báo cáo “ Kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động lĩnh vực AFOLU” được thực hiện theo đúng hướng dẫn của IPCC về QA/QC để kiểm tra và kiểm soát chất lượng cho kiểm kê khí nhà kính quốc gia)

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU NĂM 2020

Tổng phát thải từ lĩnh vực Chăn nuôi (3A) là 21.825,66 Gg CO2 tđ bao gồm phát thải từ Tiêu hóa thức ăn là 15.637,37 Gg CO2 tđ và Quản lý chất thải vật nuôi là   6.188,28 Gg CO2 tđ.

## 1.1. Chăn nuôi (hạng mục 3A)

### 1.1.1. Tiêu hóa thức ăn (Hạng mục 3A1)

#### 1.1.1.1. Tổng quan

Lên men đường ruột trong quá trình tiêu hóa là quá trình mà các-bon hi-đrát phân hủy bởi vi sinh vật thành các phân tử đơn giản để hấp thu vào máu. Các động vật nhai lại chủ yếu là gia súc trâu, bò, dê, cừu và lạc đà. Động vật ăn cỏ nhai lại giả (ví dụ: ngựa, la, và lừa) và động vật đơn dạ dầy (ví dụ: heo) có lượng phát thải khí mêtan tương đối thấp hơn vì rất ít lượng mêtan được sản sinh trong quá trình lên men diễn ra trong hệ tiêu hóa của những động vật này.

#### 1.1.1.2. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi.

Số lượng bò sữa được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2020 (xuất bản năm 2021) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số lượng bò thịt được tính toán dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa (số liệu về tổng số lượng bò lấy từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê).

Số liệu về số lượng gia súc khác được lấy từ Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bảng 1.1 Số lượng các loại vật nuôi năm 2020

| Loại vật nuôi | Số lượng (con) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 331.368 | Niên giám Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) |
| Bò thịt | 5.899.132 | Được tính toán dựa trên tổng số lượng Bò trừ đi số lượng Bò sữa) Tổng số lượng Bò được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê. |
| Trâu | 2.332.754 | Số lượng Trâu, Lợn, Gia cầm lấy từ Niên giám Thống kê năm 2020 (xuất bản năm 2021) của Tổng cục Thống kê. Số lượng Ngựa, Dê, Cừu lầy từ Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 (xuất bản năm 2021) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. |

### Quản lý chất thải vật nuôi (Hạng mục 3A2)

#### 1.1.2.1. Phát thải khí CH4

a) Tổng quan

Mêtan được sinh ra từ ​​sự phân hủy chất thải trong điều kiện yếm khí. Những điều kiện này thường xảy ra khi một số lượng lớn động vật được nuôi tập trung (ví dụ: trang trại bò sữa, trại chăn nuôi bò thịt, lợn và các trang trại gia cầm) và nơi chất thải vật nuôi thường được lưu trữ thành các bãi lớn hoặc chôn trong các hố không có oxy hoặc có oxy ở nồng độ rất thấp.

Một phần chất thải sẽ bị phân hủy yếm khí phụ thuộc vào cách chúng được xử lý như thế nào. Khi chất thải được lưu giữ hoặc xử lý ở dạng lỏng (ví dụ, trong hố, ao, bể chứa, hoặc hố) có xu thế phân hủy yếm khí và tạo ra một lượng khí mêtan đáng kể. Khi phân được xử lý ở dạng rắn (ví dụ chất thành đống hoặc tích trữ trong hố) hoặc khi được thải ra trên đồng cỏ và bãi chăn thả vật nuôi, có xu thế bị phân hủy hiếu khí nên ít hoặc không tạo ra mêtan.

b) Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động để tính toán lượng phát thải CH4 trong lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình 15-25oC và > 25oC).

Theo hướng dẫn IPCC 2006, việc phân chia ra các vùng có điều kiện khí hậu khác nhau là cần thiết vì lượng phát thải khí nhà kính phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi trong IPCC 2006 có phân chia ra 03 vùng khí hậu là: vùng có nhiệt độ trung bình <15oC, từ 15 đến 25oC và >25oC. Theo nhiệt độ trung bình năm từng vùng địa lý của Việt Nam có thể phân chia ra thành 02 vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC, vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Theo Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2021, vùng khí hậu Việt Nam được phân ra các vùng khí hậu như sau: Vùng khí hậu Tây Bắc, vùng khí hậu Đông Bắc, vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, vùng khí hậu Bắc Trung Bộ, vùng khí hậu Nam Trung Bộ, vùng khí hậu Tây Nguyên, vùng khí hậu Nam Bộ. Trong đó, các vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC bao gồm Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC bao gồm vùng khí hậu Nam trung bộ và Nam Bộ.

Bảng 1.2 Số lượng vật nuôi năm 2020 theo từng vùng khí hậu

Đơn vị: con

| Loại vật nuôi | Vùng 15-25oC | Vùng >25oC | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Con |  |  |
| Bò sữa | 171.368 | 160.000 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2020, Bộ NNPTNT, 2021 |
| Bò thịt | 3.418.585 | 2.480.547 |  |
| Trâu | 2.102.813 | 229.941 |  |
| Cừu | 50.727 | 63.438 |  |
| Dê | 1.179.505 | 1.475.068 |  |
| Ngựa | 50.559 | 382 |  |
| Lợn | 14.113.200 | 7.914.700 |  |
| Gia cầm | 331.474.000 | 181.216.000 |  |

Bảng 1.3 Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam

| Nhiệt độ trung bình | Vùng khí hậu | Tỉnh/Thành phố |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ trung bình từ 15-250C | Tây Bắc | Lai Châu, Sơn La, Điện Biên |
|  | Đông Bắc | Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, |
|  | Đồng Bằng Sông Hồng | Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình |
|  | Bắc Trung Bộ | Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế |
|  | Tây Nguyên | Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng |
| Nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC | Nam Trung Bộ | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận |
|  | Nam Bộ | Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau |

#### 1.1.2.2. Phát thải trực tiếp N2O

a) Tổng quan

Phát thải N2O trực tiếp xảy ra thông qua quá trình nitrat hóa kết hợp và khử nitơ của nitơ có trong chất thải vật nuôi. Phát thải N2O từ chất thải vật nuôi trong quá trình lưu trữ và xử lý phụ thuộc vào hàm lượng nitơ và các-bon của chất thải vật nuôi, và vào thời gian lưu trữ và loại xử lý. Nitrat hóa (quá trình oxy hóa NH3-N thành NO3-N) là điều kiện cần thiết để phát thải N2O từ chất thải vật nuôi. Nitrat hóa có khả năng xảy ra trong chất thải vật nuôi được lưu trữ với điều kiện có đủ oxy. Nitrat hóa không xảy ra trong điều kiện yếm khí. Nitrit và nitrat được chuyển thành N2O và N2 trong quá trình khử nitrat tự nhiên, một quá trình kỵ khí. Tỷ lệ N2O so với N2 tăng lên khi tăng độ axit, tăng nồng độ nitrat và giảm độ ẩm. Quá trình sản sinh và phát thải N2O từ các chất thải vật nuôi phải có sự hiện diện của nitrit hoặc nitrat trong môi trường yếm khí trước các điều kiện hiếu khí cần thiết cho sự hình thành các dạng nitơ bị oxy hóa này. Ngoài ra, phải có các điều kiện ngăn chặn giảm N2O thành N2, như độ pH thấp hoặc độ ẩm hạn chế.

b) Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là lượng (N) được xử lý bởi mỗi hệ thống quản lý chất thải theo từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Số liệu hoạt động được ước tính theo số lượng vật nuôi theo từng vùng khí hậu (N(T)), giá trị bài tiết N hàng năm trung bình trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) và tỷ lệ của tổng số bài tiết hàng năm của từng loại gia súc trong hệ thống Quản lý chất thải chăn nuôi theo từng vùng khí hậu (MS(T,S)).

Số lượng vật nuôi (N(T)): Xem chi tiết trong phần số liệu hoạt động của phát thải CH4 từ Quản lý chất thải vật nuôi (Số lượng vật nuôi theo từng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 250C và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 250C) năm 2020).

Giá trị bài tiết N hàng năm bình quân trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)): Giá trị bài tiết N hàng năm bình quân trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) được tính toán theo công thức công thức 10.30, trang 10.57, chương 10, hướng dẫn IPCC 2006.

Bảng 1.4 Giá trị tỷ lệ bài tiết N mặc định

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết N mặc định 1000 kg khối lượng/ngày | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 0,47 | Bảng 10.19, trang 10.59, chương 10, Hướng dẫn IPCC 2006. |
| Bò thịt | 0,34 |  |
| Trâu | 0,32 |  |
| Cừu | 1,17 |  |
| Dê | 1,37 |  |
| Ngựa | 0,46 |  |
| Lợn | 0,42 |  |
| Gia cầm | 1,1 |  |

Giá trị trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi Việt Nam được lấy theo số liệu của Cục Chăn nuôi.

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT và tham khảo ý kiến chuyên gia)

Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải hàng năm của từng loại vật nuôi (MS (T, S)): Giá trị MS (tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải) được lấy từ số liệu của Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do không có số liệu về tỷ lệ về hệ thống quản lý chất thải của từng loại vật nuôi, nên số liệu MS được áp dụng cho tất cả các loại vật nuôi.

Bảng 1.5 Hệ số Quản lý chất thải chăn nuôi theo vùng khí hậu (MS)

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm > 25oC | 100 | 51,30 | 0,20 | 3,50 | 44,40 | 0,6 |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC | 100 | 23,67 | 5,63 | 67,99 | 1,44 | 1,28 |

## Sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất (hạng mục 3B)

Dựa trên quá trình phân loại đất và các tiểu loại đất như trên, Cục Viễn thám quốc gia đã xây dựng diễn biến quá trình sử dụng đất và chuyển đổi sử dụng đất (ma trận sử dụng đất) cho giai đoạn 2010-2020 như sau:

Bảng 1.6 Ma trận thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

| Giai đoạn chuyển đổi (2010-2020) |  | F | C (WRIC) | C (ACRP) | C (PCRP) | C (WDPC) | G | W | S | O | ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuyển thành |  | Đất rừng | Đất trồng lúa nước | Đất trồng cây hàng năm | Đất trồng cây lâu năm | Đất trồng cây lâu năm thân gỗ | Đất cỏ | Đất ngập nước | Đất ở | Đất khác | Tổng 2010 |
| Từ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đất rừng | F | 12,831,516 | 27,018 | 154,903 | 133,989 | 63,626 | 53,516 | 35,526 | 9,170 | 8,699 | 13,317,963 |
| Đất trồng lúa nước | C (WRIC) | 17,210 | 3,784,870 | 45,800 | 10,576 | 3,596 | 571 | 29,894 | 30,740 | 15,507 | 3,938,764 |
| Đất trồng cây hàng năm | C (ACRP) | 93,265 | 38,965 | 2,324,055 | 132,540 | 4,830 | 10,035 | 16,415 | 52,106 | 25,567 | 2,697,777 |
| Đất trồng cây lâu năm | C (PCRP) | 134,114 | 53,529 | 53,815 | 2,986,643 | 18,983 | 249 | 19,441 | 16,264 | 8,489 | 3,291,527 |
| Đất trồng cây lâu năm thân gỗ | C (WDPC) | 9,870 | 3,684 | 57,051 | 6,794 | 402,235 | 809 | 2,747 | 49,760 | 78,859 | 611,807 |
| Đất cỏ | G | 1,342,797 | 150,376 | 240,550 | 442,555 | 139,220 | 686,790 | 14,657 | 133,824 | 56,799 | 3,207,567 |
| Đất ngập nước | W | 13,977 | 12,355 | 4,867 | 8,891 | 18,298 | 1,271 | 753,319 | 83,582 | 219,797 | 1,116,358 |
| Đất ở | S | 23,841 | 49,514 | 6,295 | 13,024 | 7,414 | 113,020 | 39,950 | 2,407,024 | 67,022 | 2,727,104 |
| Đất khác | O | 210,881 | 14,285 | 59,417 | 52,056 | 36,024 | 56,584 | 109,476 | 163,178 | 1,509,679 | 2,211,580 |
| Tổng năm 2020 |  | 14,677,471 | 4,134,595 | 2,946,751 | 3,787,068 | 694,226 | 922,845 | 1,021,426 | 2,945,647 | 1,990,417 | 33.120.446 |

Bảng 1.7 Số liệu diện tích các loại đất và chuyển đổi sử dụng đất năm 2020

| Nguồn phát thải và hấp thụ KNK |  | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| Tổng |  | 33.120.446 |
| 3B1. Đất rừng | Tổng | 14.677.471 |
|  | 3B1a) Đất rừng nguyên trạng | 12.831.516 |
|  | 3B1b) Đất chuyển đổi thành đất rừng | 1.845.995 |
| 3B2. Đất trồng trọt | Tổng | 11.562.640 |
|  | 3B2a) Đất trồng trọt nguyên trạng | 9.927.964 |
|  | 3B2b) Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 1.634.675 |
| 3B3. Đất cỏ | Tổng | 922.845 |
|  | 3B3a) Đất cỏ nguyên trạng | 686.790 |
|  | 3B3b) Đất chuyển đổi thành đồng cỏ | 236.055 |
| 3B4. Đất ngập nướcất đồng cỏ | Tổng | 1.021.426 |
|  | 3B4a) Đất ngập nước nguyên trạng | 753.319 |
|  | 3B4b) Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 268.107 |
| 3B5. Đất ở | Tổng | 2.954.647 |
|  | 3B5a) Đất ở nguyên trạng | 2.407.024 |
|  | 3B5b) Đất chuyển đổi thành đất ở | 538.623 |
| 3B6. Đất khác | Tổng | 1.990.417 |
|  | 3B6a) Đất khác nguyên trạng | 1.509.679 |
|  | 3B6b) Đất chuyển đổi thành đất khác | 480.738 |

Nguồn: Ma trận sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ TNMT.

## Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C)

### Phát thải khí nhà kính từ Đốt sinh khối (Hạng mục 3C1)

#### Phát thải do đốt sinh khối từ Đất rừng (Hạng mục 3C1a)

Nguồn đốt cháy sinh khối từ Đất rừng là do hoạt động cháy rừng. Phát thải KNK từ đốt cháy sinh khối bao gồm các khí CH4, N2O, NOx và CO. Không đưa khí CO2 vào phần này vì đã được tính bằng phương pháp thay đổi trữ lượng.

Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là diện tích rừng bị cháy và diện tích rừng bị chuyển đổi được cung cấp từ Tổng cục thống kê là 739,1 ha (theo Báo cáo kinh tế Quý IV-2018 của Tổng cục Thống kê).

#### Phát thải do đốt sinh khối từ Đất trồng trọt (Hạng mục 3C1b)

a) Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng

Tổng quan: Khi đốt cháy các phụ phẩm có liên quan đến hoạt động nông nghiệp, khí nhà kính được thải ra từ quá trình đốt cháy chất hữu cơ.

Số liệu hoạt động:

Sản lượng cây trồng hàng năm

Các số liệu về sản lượng cây trồng được lấy từ Niên giám thống kê của TCTK và FAOSTAT.

Bảng 1.8 Sản lượng cây trồng năm 2018

| Loại cây trồng | Sản lượng (nghìn tấn) | Diện tích (ha) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô | 4.559,7 | 942.500 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lúa | 42.760,9 | 7.279.000 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Kê | 2 | 1.344 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 76,1 | 49.700 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Khoai tây | 294,09 | 18.804 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 1.372,2 | 109.300 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Sắn | 10.487,8 | 524.500 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Mía | 11.534,5 | 185.700 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lạc | 425,4 | 169.700 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Các loại đậu | 167,1 | 140.300 | FAOSTAT |
| Bông | 0,10 | 100 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Đay | 0,33 | 73 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Cói | 75,14 | 8.623 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Vừng | 23,59 | 28.080 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Thuốc lá | 36,55 | 12.979 | Niên giám Thống kê - TCTK |

Bảng 1.9. Tỷ lệ bị đốt cháy ngoài đồng

| Loại cây trồng | Giá trị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Lúa | 0,286 | Sử dụng tỷ lệ đốt cho khu vực miền Bắc và miền Trung đối với cây trồng lúa thuộc Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2020. |
|  | 0,580 | Sử dụng tỷ lệ đốt cho khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối với cây trồng lúa được tính toán từ tỷ lệ đốt phụ phẩm trong bài báo khoa học “Ước tính lượng khí phát thải do đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của các tác giả Trần Xuân Dũng, Nguyễn Huỳnh Thi đăng tải trên tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022. |
| Ngô | 0,389 | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2020. |
| Khoai lang | 0,1 |  |
| Sắn | 0,588 |  |
| Mía | 0,517 |  |
| Lạc | 0,35 | Giá trị mặc định cho nước đang phát triển, trang 4.83, Hướng dẫn của IPCC 1996 sửa đổi |
| Kê | 0,25 |  |
| Đậu tương | 0,25 |  |
| Khoai tây | 0,25 |  |
| Đậu | 0,25 |  |
| Bông | 0,25 |  |
| Đay | 0,25 |  |
| Cói | 0,25 |  |
| Vừng | 0,25 |  |
| Thuốc lá | 0,25 |  |

b) Phát thải do đối sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất

Nguồn đốt cháy sinh khối được tính trong phát thải từ Đất trồng trọt là đốt cháy tại chỗ liên quan đến chuyển đổi từ Đất rừng chuyển đổi thành Đất trồng trọt).

Phát thải KNK từ đốt cháy sinh khối bao gồm các khí CH4, N2O, NOx và CO. Không đưa khí CO2 vào phần này vì đã được tính bằng phương pháp thay đổi trữ lượng

Số liệu hoạt động:

Số liệu hoạt động là diện tích Đất rừng (trừ rừng trồng) chuyển đổi thành đất trồng trọt là 41.025 ha, trong đó diện tích cháy do chuyển đổi được ước tính bằng 50% diện tích chuyển đổi của năm với tổng diện tích chuyển đổi là 20.510 ha) (Do quá trình ước tính cho 06 vùng kinh tế xã hội và chuyển đổi từ các tiểu loại đất rừng khác nhau nên diện tích có chênh lệch so với 50% của tổng diện tích chuyển đổi là 2,5ha)

#### Phát thải do đốt sinh khối từ Đất cỏ (Hạng mục 3C1c)

a) Phát thải do đốt sinh khối từ đồng cỏ

Tổng quan: Các đồng cỏ (savanna) là các bãi đất có các thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới với cỏ bao phủ, thỉnh thoảng bị xen lẫn bởi một số cây bụi, cây thân nhỏ. Các đồng cỏ bị đốt cháy trong suốt mùa khô chủ yếu cho các mục đích nông nghiệp như diệt cỏ dại và sâu bệnh, thúc đẩy quá trình sinh dưỡng và kích thích sự phát triển của cỏ mới để chăn thả gia súc. Việc đốt đồng cỏ sinh ra các khí mêtan (CH4), các-bon mô nô xít (CO), nitơ ôxít (N2O), các ôxít nitơ (NOx) và hợp chất hữu cơ bay hơi phi mêtan (NMVOCs).

Số liệu hoạt động: Ở Việt Nam, có hai loại đồng cỏ là: cây lùm bụi và cỏ. Số liệu thống kê về diện tích đốt của cây lùm bụi và cỏ năm 2020 được giả định không thay đổi so với năm 2016.

Bảng 1.10. Diện tích đồng cỏ bị đốt năm 2020 (đơn vị: nghìn ha)

| Loại | 2020 |
| --- | --- |
| Cỏ | 1,09 |
| Cây lùm bụi | 0,38 |

b) Phát thải do sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất

Nguồn đốt cháy sinh khối được tính trong phát thải từ Đất cỏ là đốt cháy tại chỗ liên quan đến chuyển đổi từ Đất rừng chuyển đổi thành Đất cỏ.

Phát thải KNK từ đốt cháy sinh khối bao gồm các khí CH4, N2O, NOx và CO. Không đưa khí CO2 vào phần này vì đã được tính bằng phương pháp thay đổi trữ lượng.

Số liệu hoạt động: Số liệu hoạt động là diện tích Đất rừng (trừ rừng trồng) chuyển đổi thành đất cỏ là 2.107 ha, trong đó diện tích cháy do chuyển đổi được ước tính bằng 50% diện tích chuyển đổi của năm kiểm kê với tổng diện tích chuyển đổi là 1.053 ha)

#### Phát thải do đốt sinh khối từ các loại đất khác (Hạng mục 3C1d)

Số liệu hoạt động bao gồm:

- Đất ngập nước: Diện tích Đất rừng (trừ rừng trồng) chuyển đổi thành đất ngập nước là 3.785 ha, trong đó diện tích cháy do chuyển đổi được ước tính bằng 50% diện tích chuyển đổi của năm kiểm kê với tổng diện tích chuyển đổi là 1.893 ha)

- Đất ở: Diện tích cháy do chuyển đổi từ Đất rừng (trừ rừng trồng) chuyển đổi thành đất ở được ước tính bằng 50% diện tích chuyển đổi của năm kiểm kê với tổng diện tích chuyển đổi là 329 ha) (Do quá trình ước tính cho 06 vùng kinh tế xã hội và chuyển đổi từ các tiểu loại đất rừng khác nhau nên diện tích có chênh lệch so với 50% của tổng diện tích chuyển đổi là 2ha)

- Đất khác: Diện tích Đất rừng (trừ rừng trồng) chuyển đổi thành đất ngập nước là 657 ha, trong đó diện tích cháy do chuyển đổi được ước tính bằng 50% diện tích chuyển đổi của năm kiểm kê với tổng diện tích chuyển đổi là 329 ha)

### Vôi (Hạng mục 3C2)

a) Tổng quan

Vôi đưa vào đất để giảm độ chua của đất và cải thiện sự phát triển của thực vật trong các hệ thống được quản lý, đặc biệt là trong đất và rừng. Thêm cacbonat vào đất dưới dạng vôi (CaCO3) hoặc đolomit (CaMg (CO3)2) dẫn đến phát thải CO2 do vôi cacbonat hòa tan và giải phóng bicacbonat (2HCO3-), chuyển hóa thành CO2 và nước (H2O).

b) Số liệu hoạt động

Các số liệu về sản lượng vôi bón trong nông nghiệp được lấy từ Quyết định số 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tổng nhu cầu về cải tạo đất nhiễm phèn, chua, mặn, thủy sản và nhu cầu khác được sử dụng cho năm 2020: 1.270.000 tấn.

Theo hạng mục sản xuất vôi 2A2 - Hướng dẫn IPCC 2006 của lĩnh vực IPPU, nếu số liệu sản lượng vôi không được tách theo loại vôi, tỷ lệ mặc định của vôi canxi/vôi dolomit là 85/15. Tỷ lệ 85/15 đã được áp dụng để đánh giá lượng phát thải năm 2014 của hạng mục sản xuất vôi. Sử dụng giá trị này cho số liệu hoạt động của vôi sử dụng trong nông nghiệp (do không được phân tách chi tiết theo từng loại vôi). Từ đó, tính ra được vôi canxi là 1.156.000 tấn và vôi dolomit là 204.000 tấn.

### Sử dụng phân đạm (Hạng mục 3C3)

a) Tổng quan

Bổ sung urê vào đất trong quá trình bón phân dẫn đến thất thoát CO2 đã cố định trong quá trình sản xuất công nghiệp. Urê (CO (NH2)2) được chuyển thành amoni (NH4 +), ion hydroxyl (OH-) và bicarbonat (HCO3-), với sự có mặt của nước và các enzym urease. Tương tự như phản ứng trong đất sau khi thêm vôi, bicacbonat được tạo thành sẽ chuyển hóa thành CO2 và nước.

b) Số liệu hoạt động

Số liệu về tổng lượng phân đạm (phân urê) tiêu thụ của năm 2020 được lấy từ Báo cáo ngành phân bón (tháng 11 năm 2020) trong đó sản lượng sản xuất là 2.190.000 tấn. Trong đó, lượng phân đạm được tính toán sử dụng cho sản xuất Nông nghiệp là 1.292.944 tấn.

### Phát thải trực tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C4)

#### Phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải vật nuôi, chất thải bãi chăn thả gia súc/đồng cỏ

a) Tổng quan

Ôxít nitơ (N2O) được sinh ra tự nhiên trong đất thông qua quá trình ni-tơ-rát hóa và khử nitơ bằng vi khuẩn. Một số hoạt động nông nghiệp bổ sung nitơ cho đất, tăng lượng nitơ có sẵn cho quá trình ni-tơ-rát hóa và khử nitơ, và cuối cùng một lượng N2O được thải ra) Phát thải N2O là kết quả của bổ sung N do các hoạt động của con người thông qua cả 2 cách một cách trực tiếp.

Phát thải trực tiếp N2O từ đất nông nghiệp do sử dụng N và các hoạt động canh tác của con người bổ sung nitơ từ việc bón phân tổng hợp và chất thải động vật, canh tác cây cố định đạm, kết hợp các phụ phẩm nông nghiệp vào đất và đất nitơ khoáng do canh tác đất hữu cơ.

b) Số liệu hoạt động

FSN = Lượng Nitơ trong phân bón tổng hợp vào trong đất, kg N/năm.

FON = Lượng chất thải vật nuôi, phân bón, bùn thải và N hữu cơ bổ sung vào trong đất (cần kiểm tra đối chiếu với kiểm kê của lĩnh vực chất thải để tránh tính 2 lần), kg N/năm.

FCR = Lượng N trong phụ phẩm nông nghiệp vào đất (trên bề mặt và dưới bề mặt), bao gồm cây cố định đạm và từ quá trình cải tạo cỏ/ đồng cỏ, kg N/năm.

FSOM = Lượng N trong đất được khoáng hóa, liên quan đến việc mất C trong đất từ các chất hữu cơ do thay đổi quản lý hoặc sử dụng đất, kg N/năm.

FOS = Diện tích đất hữu cơ được canh tác hàng năm, ha)

FPRP= Lượng N trong chất thải vật nuôi vào đất chăn thải, kg N/năm.

Theo số liệu từ Báo cáo tình hình phân bón năm 2020, sản lượng tiêu thụ của các loại phân bón như sau:

Bảng 1.11. Tổng lượng tiêu thụ nitơ năm 2020 (đơn vị: tấn)

| Loại phân | Sản lượng tiêu thụ | Ni tơ trong phân bón | Lượng Ni tơ tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ure | 1.292.944 | 0,50 | 646.471,79 |
| SA | 1.044.189 | 0,21 | 219.279,69 |
| DAP | 339.400 | 0,18 | 61.092,00 |
| Tổng |  |  | 1 926.843,48 |

Bảng 1.12. Sản lượng cây trồng hàng năm năm 2020

| Loại cây trồng | Sản lượng | Diện tích | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nghìn tấn | ha |  |
| Ngô | 4.559,7 | 942.500 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Lúa | 42.760,9 | 7.279.000 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Kê | 2 | 1.344 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 76,1 | 49.700 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Khoai tây | 294,09 | 18.804 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 1.372,2 | 109.300 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Sắn | 10.487,8 | 524.500 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Mía | 11.534,5 | 185.700 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Lạc | 425,4 | 169.700 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Các loại đậu | 167,1 | 140.300 | FAOSTAT |
| Bông | 0,10 | 100 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Đay | 0,33 | 73 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Cói | 75,14 | 8.623 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Vừng | 23,59 | 28.080 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |
| Thuốc lá | 36,55 | 12.979 | Niên giám Thống kê năm 2020, TCTK 2021 |

FSOM = Lượng N trong đất được khoáng hóa, liên quan đến việc mất C trong đất từ các chất hữu cơ do thay đổi quản lý hoặc sử dụng đất, kg N/năm: Do không có thông tin nên phần này được không được tính.

FON: Lượng N trong chất thải vật nuôi, phân bón, bùn thải và N hữu cơ bổ sung vào trong đất sẽ bao gồm tổng lượng N từ quá trình xử lý chất thải trong Hầm ủ kỵ khí, Đệm lót sinh học, Bón phân làm phân bón, Xử lý hiếu khí.

Tuy nhiên, trong lượng rác thải rắn làm phân bón đã tính toán trong lĩnh vực Chất thải có 620,1 nghìn tấn/năm chất thải rắn được xử lý thành phân bón. Tại phần Waste đã tính phát thải CH4 và N2O cho phần này, tuy nhiên đó là phát thải chỉ do quá trình sử lý bởi công nghệ sinh học, không phải phát thải do N vào trong đất. Lượng N của giá trị FON được tính thêm phần phân bón này. Để quy đổi từ 620,1 nghìn tấn rác thải rắn/năm ra lượng N trong rác thải rắn, thì theo IPCC 2006 cho rằng có 2% N trong chất khô chất thải rắn, độ ẩm 60%. Vì vậy áp dụng giá trị 2% là một căn cứ để tính lượng N trong rác thải rắn được sử lý theo phương pháp sinh học. Từ đó tính được lượng N trong chất thải rắn được xử lý thành phân bón là: 12,4 nghìn tấn.

#### 1.3.4.2. Phát thải từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong đất khoáng

Việc chuyển đổi sang đất trồng trọt thường làm gia tăng quá trình khoáng hóa đất hữu cơ (chuyển đổi thành dạng vô cơ). Kết quả của quá trình khoáng hóa không chỉ là làm giảm lượng cácbon trong đất mà còn liên quan đến việc chuyển đổi nitơ trong các chất hữu cơ đất thành amoni và nitrat và làm gia tăng N2O.

Do không ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất khoáng nên cũng không ước tính phát thải N2O.

#### 1.3.4.3. Phát thải N2O trực tiếp từ đất hữu cơ

Theo kết quả xây dựng ma trận sử dụng đất của Cục Viễn Thám quốc gia, đất hữu cơ năm 2018 tồn tại ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các loại hình sử dụng đất sau:

- Đất rừng nguyên trạng: 24.476 ha;

- Đất trồng trọt nguyên trạng: 6.133 ha;

- Đất Rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt: 111 ha;

- Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất rừng: 8.547 ha

### 1.3.5. Phát thải gián tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C5)

Tổng phát thải giản tiếp N2O từ đất là   3.914,49 GgCO2tđ trong đó:

- Phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ là 3.914,49 GgCO2tđ;

- Phát thải giản tiếp N2O từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong đất khoáng, do không ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất khoáng nên báo cáo là NE.

#### 1.3.5.1. Phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ

a) Tổng quan

Phát thải gián tiếp N2O bao gồm do rửa trôi và rò rỉ N (dưới dạng amoniac (NH3)), các ôxít nitơ (NOx) và do bay hơi (amoni (NH4), NOx trong đất và nước).

b) Số liệu hoạt động

Các số liệu hoạt động của FSN, FON, FCR, FSOM, FPRP đã được trình bày tại phần phát thải N2O trực tiếp từ đất (3C4).

Bảng 86. Các thông số ước tính phát thải N2O gián tiếp

| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| FracGASF | 0,1 | (kg NH3-N + NOx-N)/kg phân bón tổng hợp được sử dụng | Bảng 11.3, trang 11.24, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006. |
| FracGASM | 0,1 | (kg NH3-N + NOx-N)/kg of N phát thải của vật nuôi |  |
| FracLEACH | 0,3 | kg N/kg phân bón và phân đạm |  |

#### 1.3.5.2. Phát thải từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong đất khoáng

Việc chuyển đổi sang đất trồng trọt thường làm gia tăng quá trình khoáng hóa đất hữu cơ (chuyển đổi thành dạng vô cơ). Kết quả của quá trình khoáng hóa không chỉ là làm giảm lượng cácbon trong đất mà còn liên quan đến việc chuyển đổi nitơ trong các chất hữu cơ đất thành amoni và nitrat và làm gia tăng N2O.

Do không ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất khoáng nên cũng không ước tính phát thải N2O.

### 1.3.6. Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (Hạng mục 3C6)

#### 1.3.6.1. Tổng quan

Phát thải gián tiếp là kết quả của quá trình mất nitơ dễ bay hơi xảy ra chủ yếu ở dạng NH3 và NOx. Tỷ lệ nitơ hữu cơ bài tiết được khoáng hóa thành nitơ amoniac trong quá trình thu dọn và lưu trữ phân phụ thuộc chủ yếu vào thời gian và ở nhiệt độ thấp hơn. Các dạng nitơ hữu cơ đơn giản như urê (động vật có vú) và axit uric (gia cầm) nhanh chóng bị khoáng hóa thành nitơ amoniac, rất dễ bay hơi và dễ dàng khuếch tán vào không khí xung quanh. Mất nitơ bắt đầu tại điểm bài tiết trong nhà và các khu vực sản xuất động vật khác (ví dụ, các cửa hàng sữa) và tiếp tục thông qua quản lý tại chỗ trong các hệ thống lưu trữ và xử lý (tức là, hệ thống quản lý chất thải vật nuôi). Nitơ cũng bị mất qua dòng chảy và rửa trôi vào đất từ ​​kho chứa chất thải vật nuôi ở khu vực ngoài trời, trong các trang trại và nơi động vật đang chăn thả trên đồng cỏ. Phát thải từ chất thải vật nuôi do quá trình chăn thả trên đồng cỏ được xem xét riêng.

#### 1.3.6.2. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là lượng (N) được xử lý bởi mỗi hệ thống quản lý chất thải theo từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Số liệu hoạt động được ước tính theo số lượng vật nuôi theo từng vùng khí hậu (N(T)), giá trị bài tiết N hàng năm trung bình trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) và tỷ lệ của tổng số bài tiết hàng năm của từng loại gia súc trong hệ thống Quản lý chất thải vật nuôi theo từng vùng khí hậu (MS(T,S)).

Số lượng vật nuôi (N(T)): Xem chi tiết trong phần số liệu hoạt động của phát thải CH4 từ Quản lý chất thải (Số lượng vật nuôi theo từng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 250C và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 250C) năm 2018).

Giá trị bài tiết N hàng năm bình quân trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) được tính toán theo công thức sau (công thức 10.30, trang 10.57, chương 10, hướng dẫn IPCC 2006).

Nex(T) = Lượng bài tiết N hàng năm cho từng loại vật nuôi T, kg N/năm.

Nrate(T) = Giá trị tỷ lệ bài tiết N mặc định, kg N (1000 kg khối lượng)/ngày (bảng 10.19, trang 10.59, chương 10, hướng dẫn IPCC 2006).

TAM(T) = Trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi, kg.

Giá trị MS (tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải) được lấy từ số liệu của Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do không có số liệu về tỷ lệ về hệ thống quản lý chất thải của từng loại vật nuôi, nên số liệu MS được áp dụng cho tất cả các loại vật nuôi.

Bảng 1.13. Hệ số Quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu (MS)

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm > 25oC | 100 | 51,30 | 0,20 | 3,50 | 44,40 | 0,6 |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC | 100 | 23,67 | 5,63 | 67,99 | 1,44 | 1,28 |

### 1.3.7. Canh tác lúa (Hạng mục 3C7) (Bên viện Môi trường Nông nghiệp đã làm

#### 1.3.7.1. Tổng quan

Sự phân hủy kỵ khí chất hữu cơ trong ruộng lúa ngập nước tạo ra khí mêtan (CH4), khí này chủ yếu thoát vào khí quyển do khuếch tán thông qua cây lúa trong suốt mùa sinh trưởng. Lượng CH4 thải ra hàng năm từ một diện tích lúa nhất định là một hàm số của số lượng và thời gian cây lúa được trồng, chế độ nước canh tác, Loại đất, nhiệt độ và giống lúa cũng ảnh hưởng đến phát thải CH4.

#### 1.3.7.2. Số liệu hoạt động

Tổng diện tích canh tác lúa theo khu vực (Bắc, Trung, Nam) được lấy từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2020. Sự phân chia các khu vực (Bắc, Trung và Nam) là tuân theo sự phân chia hành chính của Việt Nam. Theo phân chia hành chính thì khu vực miền Bắc bao gồm Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc; khu vực miền Trung bao gồm Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; khu vực miền Nam bao gồm Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích lúa được phân chia theo mùa vụ đặc trưng của từng vùng.

Tỷ lệ diện tích lúa được tưới và cấp nước chủ động tới 85,72% trong đó Miền Bắc : ĐBSH (93,31%), Trung du (74,2%) Miền Trung: BTB và duyên hải (89.32%), Tây Nguyên (82.64%) Miền Nam: ĐNB (72.96%); TNB (84.74%) số liệuđược cung cấp bởi Tổng cục Thống kê qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp vụ đông xuân năm 2020.

Diện tích lúa được tưới khô ướt xen kẽ một phần và diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần tại các vùng được thu thập từ các thông tin về diện tích canh tác áp dụng các kỹ thuật như canh tác cải tiến SRI, tưới khô ướt xen kẽ (AWD), canh tác lúa thông minh,  1 phải 5 giảm (1P5G) và 3 giảm 3 tăng (3G3T) có áp dụng dưới khô ướt xen kẽ từ các nguồn thông tin bao gồm các báo cáo từ các dự án đã được thực hiện như nghiên cứu của Lê Văn Chính (2019) dự án sản xuất lúa bền vững Agresults, dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam thực hiện từ năm 2015-2020 (VnSAT), dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện từ năm 2015-2020 (WB7) và một số nguồn tài liệu tham khảo và các trang website tin tức chính thống khác.

Số liệu về diện tích lúa tưới tiêu ngập nước thường xuyên được tính toán dựa trên tổng diện tích lúa được tưới trừ đi diện tích lúa tưới tiêu ngập nước gián đoạn.

Diện tích lúa nương năm 2020 đươc thu thập và tổng hợp dựa trên số liệu báo cáo từ các sở nông nghiệp các tỉnh cùng các nguồn tài liệu tham khảo và các trang website tin tức chính thống khác. Tổng diện tích lúa nương năm 2020 chỉ còn 67,4 nghìn ha giảm 44,2% so với diện tích lúa nương năm 2016. Diện tích lúa nhờ nước mưa năm 2020 được tính trên cơ sở tổng diện tích lúa canh tác trừ đi diện tích lúa được tưới và diện tích lúa nương

Bảng 1.14. Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2020

| Năm 2020 | Miền Bắc |  | Miền Trung |  |  | Miền Nam |  |  | Tổng cả nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông |  |
| Nghìn Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích lúa canh tác | 745,60 | 902,90 | 652,80 | 417,00 | 335,00 | 1.625,70 | 265,90 | 2.334,10 | 7.279,00 |
| 1. Diện tích được tưới | 713,69 | 847,98 | 624,86 | 376,35 | 320,66 | 1.583,76 | 259,04 | 2.273,88 | 7.000,22 |
| 1.1. Diện tích tưới chủ động | 624,48 | 756,22 | 561,28 | 358,54 | 288,03 | 1.281,86 | 209,66 | 1.840,44 | 5.920,51 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ một phần | 23,76 | 28,77 | 15,67 | 10,01 | 8,04 | 23,14 | 3,78 | 33,22 | 146,39 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 10,58 | 12,81 | 6,37 | 4,07 | 3,27 | 186,43 | 30,49 | 267,67 | 521,69 |
| Diện tích tưới ngập thường xuyên | 590,14 | 714,64 | 539,24 | 344,46 | 276,73 | 1.072,30 | 175,39 | 1.539,55 | 5.252,44 |
| 1.2. Diện tích tưới không chủ động | 89,21 | 91,76 | 63,58 | 17,82 | 32,63 | 301,89 | 49,38 | 433,44 | 1.079,71 |
| 2. Diện tích lúa nương | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |
| 3. Diện tích tưới nhờ mưa – mưa thường xuyên | 31,91 | 9,22 | 27,94 | 18,95 | 14,34 | 41,94 | 6,86 | 60,22 | 211,38 |

# CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AFOLU

## 2.1. Định nghĩa

Theo IPCC GPG2000, Chương 8, định nghĩa QA/QC gồm:

Kiểm soát chất lượng (QC) là một hệ thống hoạt động kỹ thuật thường kỳ để đo lường và kiểm soát chất lượng quá trình kiểm kê trong quá trình thực hiện. Hệ thống kiểm soát chất lượng QC được thiết kế nhằm:

(i) Cung cấp các cách kiểm tra thường kỳ và thống nhất để đảm bảo tính thống nhất, sự chính xác và hoàn chỉnh của các số liệu;

(ii) Nhận diện và xử lý các lỗi và sai sót;

(iii) Lập tài liệu và lưu giữ các tài liệu về kiểm kê và ghi lại tất cả các hoạt động về QC.

Các hoạt động QC bao gồm những phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác về thu thập số liệu và các tính toán và sử dụng các quy trình chuẩn được phê duyệt để tính toán phát thải, các đo lường, đánh giá sai số, các thông tin lưu trữ và báo cáo. Các hoạt động QC lớp cao hơn bao gồm đánh giá kỹ thuật các nhóm nguồn, hoạt động và các số liệu về phát thải, và các phương pháp. Có hai mức độ của các quy trình QC thường được nhắc tới là:

Quy trình QC Lớp 1:

Các quy trình kiểm soát chất lượng QC Lớp 1 bao gồm các kiểm tra để đảm bảo rằng cơ quan thực hiện kiểm kê sử dụng quy trình trong suốt thời gian thực hiện kiểm kê hàng năm. Trọng tâm của các kỹ thuật QC kiểm kê khí nhà kính là hướng vào các quy trình xử lý, lập văn bản, lưu hồ sơ và báo cáo thông thường cần thiết đối với tất cả các nhóm nguồn phát thải.

Quy trình QC Lớp 2:

Các quy trình kiểm soát chất lượng QC theo các nhóm nguồn Lớp 2  (Tier 2) hướng vào các loại số liệu cụ thể được sử dụng trong các phương pháp đối với các nhóm nguồn cụ thể và đòi hỏi phải có những hiểu biết về nhóm nguồn phát thải, những loại số liệu có thể có được, và các tham số liên quan với sự phát thải. Các giải pháp QC cho các nhóm nguồn cụ thể tập trung vào các nhóm nguồn chính và các nhóm nguồn khi có những sửa đổi lớn về số liệu và phương pháp luận. Các hoạt động QC lớp 2 là để bổ sung vào cho các hoạt động QC chung như 1 phần ở lớp 1.

## 2.2. Các hoạt động QC trong kiểm kê khí nhà kính

### 2.2.1. Quy trình kiểm soát chất lượng chung (Lớp 1)

Các quy trình QC được thực hiện bởi các chuyên gia trong quá trình tính toán kiểm kê và lập báo cáo phù hợpvới bản kế hoạch QA/QC. Trọng tâm của các kỹ thuật QC chung nhằm vào các hoạt động: xử lý, lập văn bản, và báo cáo là những việc thông thường đối với nhóm nguồn được kiểm kê. Trong GPG2000, Chương 8, Bảng 8.1 Quy trình QC Mức Kiểm kê chung, Lớp 1, có liệt kê ra các việc phải kiểm tra chất lượng (QC checks) mà cơ quan kiểm kê cần thực hiện thường kỳ trong các quá trình chuẩn bị và kiểm kê hàng năm. Hầu hết các kiểm tra trong Bảng 8.1 có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra chéo, tính toán lại, hay kiểm tra bằng mắt.

Bảng 2.1 liệt kê các kiểm tra chất lượng tối thiểu được đề xuất mà cơ quan kiểm kê cần thực hiện thường kỳ trong quá trình xây dựng báo cáo kiểm kê. Kỹ thuật được ưu tiên cho hầu hết các kiểm tra nêu trong Bảng 1 là thực hiện bằng thủ công, có thể là tính toán lại bằng tay hay nhìn bằng mắt để kiểm tra lại các kết quả. Kiểm tra bằng mắt nhìn giúp tránh đưa thêm vào các lỗi sai sót trong quá trình kiểm soát chất lượng, điều có thể xảy ra nếu chỉ dùng các chương trình được tự động hóa)

Theo khuyến cáo của GPG2000, các quy trình QA/QC tối thiểu liệt kê trong Bảng 1 cần được thực hiện cho mọi nhóm nguồn. Nếu các cơ quan hay các tư vẫn bên ngoài tham gia thực hiện 1 phần kiểm kê, thì cơ quan thực hiện kiểm kê cần tiến hành đánh giá các quy trình QA/QC chung được thực hiện bởi cơ quan hay các tư vấn bên ngoài để đảm bảo rằng các yêu cầu tối thiểu được đáp ứng.

Bảng 2.1 Đề xuất quy trình QC tối thiểu cần làm

| Hoạt động QC | Thủ tục |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí để lựa chọn các dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải cần lập hồ sơ | Mô tả kiểm tra chéo các dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải bằng các thông tin về loại nguồn và đảm bảo rằng các thông tin này được lập hồ sơ và lưu trữ. |
| Kiểm tra lỗi bản sao trong dữ liệu đầu vào và tham khảo | - Xác nhận rằng tài liệu tham khảo dữ liệu thư mục được trích dẫn trong các tài liệu nội bộ - Kiểm tra chéo về lỗi bản sao trên một mẫu dữ liệu đầu vào của từng loại nguồn (cả phương pháp đo và tham số được sử dụng trong tính toán) |
| Kiểm tra xem phát thải được tính toán chính xác | - Tái tạo lại mẫu đại diện của các tính toán phát thải - Chọn lọc bắt chước mô hình tính toán phức tạp với các tính toán rút gọn để đánh giá độ chính xác tương đối |
| Kiểm tra tham số và đơn vị phát thải được lập hồ sơ chính xác và các yếu tố chuyển đổi thích hợp được sử dụng | - Kiểm tra các đơn vị có được đánh nhãn trong bảng tính toán. - Kiểm tra các đơn vị có được thực hiện chính xác từ đầu đến cuối phần tính toán. - Kiểm tra các hệ số chuyển đổi có chính xác - Kiểm tra các hệ số điều chỉnh không gian và tạm thời được sử dụng chính xác. |
| Kiểm tra tính toàn diện của tệp cơ sở dữ liệu | - Xác nhận rằng các bước triển khai dữ liệu thích hợp được thể hiện chính xác trong cơ sở dữ liệu. - Xác nhận rằng quan hệ của các dữ liệu được thể hiện chính xác trong cơ sở dữ liệu. - Đảm bảo rằng dữ liệu thực địa được đánh nhãn phù hợp và có thông số thiết kế chính xác. - Đảm bảo rằng các tài liệu cơ sở dữ liệu và cấu trúc mẫu được lưu trữ. |
| Kiểm tra tính thống nhất giữa dữ liệu và các loại nguồn | - Xác định các thông số (ví dụ như dữ liệu hoạt động, các hằng số) được phổ biến cho nhiều loại nguồn và xác nhận rằng có tính nhất quán trong các giá trị được sử dụng cho các thông số này trong tính toán phát thải. |
| Kiểm tra dữ liệu kiểm kê giữa các bước của quy trình là chính xác | - Kiểm tra dữ liệu phát thải được tổng hợp chính xác từ các báo cáo cấp thấp đến cấp cao trong khi chuẩn bị bản tóm tắt. - Kiểm tra dữ liệu phát thải được sao chép chính xác giữa các sản phẩm trung gian khác nhau. |
| Tiến hành rà soát hồ sơ nội bộ | - Kiểm tra sự sẵn có của hồ sơ chi tiết nội bộ để hỗ trợ các ước lượng và có thể nhân đôi các ước lượng không chắc chắn và phát thải. - Kiểm tra các dữ liệu kiểm kê, dữ liệu hỗ trợ, và các hồ sơ kiểm kê được lưu trữ và cất giữ để hỗ trợ việc rà soát chi tiết. - Kiểm tra tính phù hợp của bất cứ dữ liệu nào từ các tổ chức bên ngoài có liên quan đến quá trình kiểm kê. |
| Kiểm tra các thay đổi trong phương pháp và dữ liệu dẫn đến việc tính toán lại | - Kiểm tra tính nhất quán tạm thời trong các dữ liệu đầu vào chuỗi thời gian của từng loại nguồn. - Kiểm tra tính nhất quán trong phương pháp/ thuật toán sử dụng cho các tính toán trong suốt chuỗi thời gian. |
| Tiến hành kiểm tra việc hoàn thiện | - Xác nhận rằng các ước lượng được báo cáo cho tất cả các loại nguồn và cho tất cả các năm từ năm gốc phù hợp đến kỳ kiểm kê hiện tại. - Kiểm tra dữ liệu trống được biết dẫn đến ước lượng phát thải của các loại nguồn đã được lưu hồ sơ. |

Khi các chuyên gia thực hiện các quy trình QC, họ ghi chép vào các mẫu Form QC cho từng nhóm nguồn, từ đó ghi lại các quy trình đã được thực hiện. Kết quả của các bảng kiểm tra QC được hoàn thành được lưu lại trong các văn bản nội bộ về tính toán và được lưu hồ sơ tại cơ quan của các chuyên gia) Các kết quả chính được tổng hợp lại trong các chương về từng lĩnh vực cụ thể trong Báo cáo Kiểm kê Quốc gia (NIR).

Kiểm tra QC các nhóm cụ thể bao gồm xem xét đánh giá các nhóm nguồn, các số liệu hoạt động, các hệ số phát thải và các phương pháp được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể, tập trung vào các nhóm chính và các nhóm có áp dụng những sửa đổi đáng kể về số liệu và phương pháp luận.

### 2.2.2. Quy trình QC cho nhóm nguồn cụ thể (Lớp 2)

Các kỹ thuật QC cho nhóm nguồn cụ thể là những kỹ thuật được áp dụng cho cụ thể những trường hợp nhất định, được thực hiện theo yêu cầu của một nhóm nguồn và đòi hỏi phải có những hiểu biết cụ thể về loại nguồn đó. Khác với các kỹ thuật QC chung, các kỹ thuật QC cho nhóm nguồn cụ thể được áp dụng cho những loại số liệu cụ thể riêng được sử dụng theo các phương pháp dùng cho một loại loại nguồn nhất định. Do sự khác biệt này, các kỹ thuật QC nhóm nguồn cụ thể đòi hỏi phải có hiểu biết cơ bản về loại nguồn phát thải cụ thể cũng như có kiến thức về các tham số đi kèm với quá trình phát thải từ các nguồn này.

Các hoạt động QC cho nhóm nguồn cụ thể được khuyến cáo bao gồm:

- QC cho hệ số phát thải;

- QC cho cấp độ hành động; và

- QC cho đánh giá các sai số.

Hai hoạt động đầu tiên liên quan tới loại số liệu được sử dụng để ước tính phát thải cho một nhóm nguồn được chọn. Kiểm soát chất lượng đánh giá sai số bao gồm các hoạt động liên quan tới xác định những sai số trong các ước tính về mức phát thải.

- Kiểm soát chất lượng đối với các hệ số phát thải

Các hoạt động QC được tổ chức xoay quanh ba phương án cơ bản để chọn hệ số phát thải: theo mặc định của IPCC, dùng hệ số riêng của quốc gia, và dùng các hệ số dựa trên các kết quả đo phát thải trực tiếp.

Hình 2.2 minh họa cây ra quyết định để hoạch định và thực hiện kiểm soát chất lượng các hệ số phát thải đối với các hệ số mặc định của IPCC và các hệ số riêng của quốc gia) Hình 4 thể hiện cây ra quyết định kiểm soát chất lượng liên quan tới phương pháp luận sử dụng để đo phát thải trực tiếp từ các khu vực riêng rẽ (hoặc dùng làm cơ sở để tính hệ số phát thải riêng cho khu vực hay dùng để ước tính trực tiếp mức độ phát thải).

Các hệ số mặc định của IPCC

Kiểm tra hệ số phát thải mặc định của IPCC có thể được mở rộng để bao gồm cả việc so sánh các hệ số ở quy mô khu vực hay nhà máy trong một quốc gia để mức độ đại diện của hệ số mặc định IPCC đối với mức độ phát thải thực sự tại quốc gia đó như một hành động kiểm soát chất lượng (QC) bổ sung. Các kiểm tra cần được thực hiện theo các nhóm nguồn có mức phát thải cao và những nhóm có mức độ không chắc chắn (dễ có sai số) lớn.

Các hệ số riêng của quốc gia

“Các hệ số riêng của quốc gia” là các hệ số được xây dựng ở quy mô quốc gia hay liên khu vực gồm các quốc gia có những điểm chung như: sử dụng cùng nhóm công nghệ, có các đặc điểm địa phương tương tự, hay có cùng các tiêu chí khác. Những hệ số này không phải của riêng địa điểm đó những được dùng để đại diện cho toàn bộ nhóm nguồn phát thải hay một phần các nguồn đó.

Khi sử dụng các hệ số riêng quốc gia, cần thực hiện 2 bước để kiểm soát chất lượng hệ số phát thải. Bước 1 là đánh giá QC liên quan tới các số liệu thứ cấp được sử dụng để xây dựng hệ số phát thải riêng quốc gia) Các hệ số riêng của quốc gia thường không được xây dựng từ những thử nghiệm ban đầu của cơ quan kiểm kê khí nhà kính. Thay vào đó là việc sử dụng các nghiên cứu được công bố và các nguồn tài liệu khác (số liệu thứ cấp) để xác định ra các hệ số được dùng quá trình kiểm kê. Đặc điểm chung của các số liệu thứ cấp là các số liệu này không được làm ra bởi cơ quan thực hiện kê khí nhà kính. Do vậy, cần phải xác định xem liệu các hoạt động QC được thực hiện trong quá trình làm ra các số liệu này ban đầu có phù hợp với các quy trình QC tối thiểu được yêu cầu như đã nêu trong Bảng 2.1 hay không.

Trong sơ đồ ở Hình 2.1 dưới đây sẽ chỉ ra cách đánh giá xem liệu hệ số riêng quốc gia có đủ tốt không khi so sánh với các hệ số mặc định của IPCC.

Hình 2.1. Cây ra quyết định kiểm soát chất lượng hệ số phát thải

- Kiểm soát chất lượng ở quy mô hoạt động

Hình 2.2 mô tả cây ra quyết định kiểm soát chất lượng ở quy mô hoạt động. Bước đầu tiên là xác định nguồn số liệu của các hoạt động được sử dụng theo phương pháp được chọn. Các số liệu hoạt động cụ thể cho khu vực thường được tạo ra bởi các nhân viên của các nhà máy hay người tại khu vực đó thực hiện theo các kết quả đo của họ.

Số liệu hoạt động ở cấp quốc gia (National Level Activity Data）

Các phương pháp đánh giá cho các nhóm nguồn thường dự trên việc sử dụng số liệu thống kê của các hoạt động mà thường không do cơ sở kiểm kê soạn thảo. Trong trường hợp số liệu hoạt động quốc gia được xây dựng từ các nguồn số liệu thứ cấp để phục vụ kiểm kê, điều quan trọng nhất đối với cơ quan kiểm kê là đánh giá và đối chiếu các hoạt động QA/QC liên quan với các số liệu thứ cấp này. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các số liệu hoạt động do phần lớn các số liệu hoạt động thường được tạo ra từ đầu để phục vụ cho các mục đích khác chứ không phải phục vụ cho kiểm soát chất lượng không khí.

Để bổ sung cho công tác QC, kiểm tra so sánh các số liệu hoạt động từ các nguồn tham khảo khác nhau là cần thiết. Đối với các nguồn có độ không chắc chắn cao khi ước tính thì điều này càng cần thiết. Ví dụ, nhiều nguồn trong nông nghiệp chủ yếu dựa trên thống kê quốc gia đối với các hoạt động đó, như số liệu gia súc chăn nuôi, số héc ta được gieo trồng và bị đốt, v.v. . Các kết quả thống kê tương tự cũng thường được xây dựng bởi các Bộ, ngành hay các viện nghiên cứu và cũng có thể được sử dụng để so sánh với các kết quả tham khảo theo các nguồn chuẩn. Những so sánh này có thể cần phải thực hiện ở quy mô khu vực vì đa số các số liệu thứ cấp này không được xây dựng cho quy mô toàn quốc. tuy nhiên, các kết quả so sánh này có thể chỉ ra những điều chưa chính xác trong bộ số liệu chuẩn của quốc gia và từ đó đề ra cách đánh giá tiếp theo cho các số liệu ở cấp hoạt động.

Các số liệu hoạt động ở khu vực cụ thể

Một số phương pháp dựa trên việc sử dụng số liệu hoạt động tại một khu vực cụ thể kèm với các hệ số mặc định của IPCC hay hệ số phát thải riêng của quốc gia) Các nhân viên làm ra các số liệu này tại các các khu vực cụ thể hay các nhà máy tại đó thường vì những mục đích khác, không giống như mục đíchcủa cơ quan kiểm kê khí nhà kính quốc gia) Kiểm tra chất lượng cần tập trung vào những sự không thống nhất giữa các khu vực, có thể do cả sai sót hay do kỹ thuật đo đạc.

Có nhiều cách kiểm tra QC bổ sung có thể áp dụng để tìm ra những sai sót hay suy luận sai về các số liệu hoạt động ở quy mô khu vực. Các nhân viên tại khu vực hay các nhà máy có thể đã xây dựng các quy trình QC để kiểm tra mà ở đây có thể tham khảo trực tiếp hay đưa vào quy trình ở đây.

So sánh các số liệu hoạt động từ các nguồn tham khảo khác nhau có thẻ được dùng để mở rộng việc kiểm soát chất lượng (QC) ở cấp độ hoạt động. Có thể sánh các số liệu sản xuất giữa những vùng khác nhau, có thể cần có thêm hiệu chỉnh về quy mô sản xuất, để đánh giá sự hợp lý của các số liệu sản xuất. So sánh các số liệu hoạt động tương tự có thể được thực hiện đối với những nhóm nguồn của ngành sản xuất chế tạo với các số liệu được công bố về quy mô sản xuất ở cấp quốc gia)

Hình 2.2 Cây quyết định QC ở cấp độ hoạt động  [3]

- Kiểm soát chất lượng các ước tính sai số (uncertainty estimates)

Tài liệu Hướng dẫn thực hành tốt (GPG2000) khuyến cáo rằng ước tính sai số được lập cho từng nhóm nguồn phát thải. Tính toán kiểm tra chéo các ước tính sai số để đảm bảo rằng không có sai sót trong tính toán các sai số theo nhóm nguồn cụ thể và kết hợp. Đối với những ước tính sai số có sự đánh giá của của chuyên gia, cần khẳng định rằng có các văn bản được lập nêu cụ thể về các loại số liệu được đề cập, các tài liệu tham khảo, các giả thiết được sử dụng, các kịch bản được xem xét, các minh chứng cho các hàm phân bố xác suất nhận được và các kết quả từ các chuyên gia đánh giá.

Tính toán các ước tính sai số cho từng nhóm nguồn cần được kiểm soát chất lượng. Các thực hành này dựa trên việc tính toán các sai số ở cấp độ nguồn phát thải, sau đó tổng hợp lại cho quy mô tổng cộng đối với từng lĩnh vực và cuối cùng cho toàn bộ kiểm kê. Một số phương pháp dựa trên việc sử dụng các số liệu đo được liên quan với các hệ số phát thải hay các số liệu hoạt động để đưa ra các hàm phân bố xác suất để từ đó ước tính được mức độ sai số. Tuy nhiên, có nhiều kết quả ước tính sai số chỉ dựa trên các nhận định của của các chuyên gia về hàm phân bố xác suất và khoảng không chắc chắn.

## 2.3. Kết quả QC số liệu hoạt động trong lĩnh vực AFOLU

a) Trồng trọt

Đối với canh tác lúa (CH4): Sự hình thành khí mê tan phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như loại đất, giống lúa, quản lý nước và nhiệt độ đất. Lượng CH4 thải ra hàng năm trên một diện tích lúa nhất định là một hàm số của số lượng và thời gian sinh trưởng của cây trồng, chế độ nước trước và trong thời kỳ canh tác, và lượng hữu cơ được bổ sung vào đất (Neue và Sass, 1994; Minami, 1995). Phát thải CH4 từ canh tác lúa được ước tính bằng cách sử dụng công thức 5.2, trang 5.514, Chương 5: Đất trồng trọt, IPCC 20019.

Đất nông nghiệp (N2O): Hệ số phát thải được dùng để tính lượng phát thải N2O trực tiếp từ đất nông nghiệp bao gồm hệ số EF1 ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp và hệ số EF3PRP ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với vật nuôi là các giá trị mặc định theo hướng dẫn tại Chương 11, IPCC (2006)

Phát thải KNK từ đốt phế phụ phẩm (CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC): Khi đốt cháy các phụ phẩm có liên quan đến hoạt động nông nghiệp, KNK được thải ra từ quá trình đốt cháy chất hữu cơ. Phần này đề cập tới phát thải KNK từ đốt phụ phẩm nông nghiệp để xử lý và giảm khối lượng phụ phẩm nông nghiệp. Hệ số phát thải của mỗi loại khí từ đốt phụ phẩm nông nghiệp là các giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC1996 bản sửa đổi.

b) Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc là một trong các nguồn phát thải KNK chủ yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Khí nhà kính bao gồm khí CH4 và N2O được phát thải thông qua quá trình tiêu hóa thức ăn, thải phân và lưu giữ chất thải của gia súc.

IPCC (2006, 2019) đưa ra 3 phương pháp để ước tính phát thải KNK từ quá trình đốt cháy nhiên liệu từ các nguồn phát thải di động. Phương pháp xác định phát thải CO2 được áp dụng phổ biến là xác định mức tiêu thụ cho từng loại nhiên liệu trên cơ sở cụ thể của từng quốc gia)

+ Đối với phương pháp bậc 1, lượng phát thải được tính toán bằng cách sử dụng các HSPT mặc định cho riêng từng loại nhiên liệu, giả định rằng đối với mỗi loại nhiên liệu, tổng lượng nhiên liệu được tiêu thụ giống nhau trên các kiểu địa hình.

+ Đối với phương pháp bậc 2, lượng phát phải được tính toán bằng cách sử dụng các HSPT riêng của từng quốc gia và theo nhiên liệu cụ thể, nếu có, cụ thể cho nhiều loại phương tiện, máy móc.

+ Đối với phương pháp bậc 3, nếu có sẵn dữ liệu, lượng phát thải có thể được ước tính từ số giờ sử dụng hàng năm và các thông số cụ thể của máy móc, phương tiện như công suất, hệ số tải và HSPT dựa trên công suất sử dụng. Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, việc đưa ra bộ dữ liệu chi tiết, một cách có hệ thống như này rất khó thực hiện và có thể phải ước tính bằng cách giả định và sử dụng mô hình tính toán.

Phương pháp tính toán, theo hướng dẫn của IPCC có thể tiến hành theo hai bậc phương pháp (Tier), trong đó phương pháp bậc 1 là cho phép thực hiện từ số liệu tổng hợp (trên xuống) và sử dụng hệ số phát thải (HSPT) mặc định theo IPCC, phương pháp bậc 2 thu thập tính toán từ số liệu cơ sở (dưới lên) và sử dụng HSPT đặc trưng của quốc gia)  Nhưng trong điều kiện Việt Nam hiện nay, việc thu thập xử lý số liệu từ cơ sở còn gặp khó khăn, thiếu số liệu hoạt động cũng như chưa có nhiều nghiên cứu về HSPT, nên cho tới nay đa phần bậc 1 vẫn được sử dụng trong kiểm kê KNK nghành Nông nghiệp tại Việt Nam. Chính vì vậy, để cải thiện và nâng cao hơn nữa hoạt động kiểm kê khí nhà kính, chúng ta cần chuẩn bị chi tiết hơn về tư liệu, tổ chức thức hiện để từng bước thực hiện theo phương pháp bậc 2, tức là tính toán chi tiết từ cơ sở theo hướng tiếp cận từ dưới lên và sử dụng HSPT đặc trưng của quốc gia ngành Nông nghiệp.

Nội dung thực hiện QC, đánh giá, đề xuất chỉnh sửa:

Kiểm soát chất lượng (QC) kiểm kê KNK năm 2020 lĩnh vực Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi):

+ Kiểm soát chất lượng số liệu đầu vào cho tính toán, kiểm kê phát thải KNK tiểu lĩnh vực trồng trọt

+ Kiểm soát chất lượng số liệu đầu vào cho tính toán, kiểm kê phát thải KNK tiểu lĩnh vực chăn nuôi;

+ Xây dựng báo cáo QA/QC cho các lĩnh vực

Phân tích độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả kiểm kê KNK năm 2018, 2020 trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi):

+ Đánh giá, phân loại các nguồn phát thải chính trong lĩnh vực Nông nghiệp (bao gồm sử dụng năng lượng)

+ Phân tích độ không chắc chắn của số liệu hoạt động sử dụng kiểm kê KNK trong lĩnh vực Nông nghiệp

+ Phân tích độ không chắc chắn của hệ số phát thải sử dụng kiểm kê KNK trong lĩnh vực Nông nghiệp

+ Phân tích độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực Nông nghiệp

+ Xây dựng báo cáo đánh giá độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực Nông nghiệp

+ QC/QA số liệu đầu vào (AD và EF) cho tính toán, kiểm kê phát thải KNK

+ Nhập dữ liệu đầu vào và QC/QA nhập dữ liệu đầu vào cho tính toán, kiểm kê KNK;

+ Xây dựng báo cáo QC/QA)

Tóm tắt các kết quả tổng hợp như sau:

Bảng 2.2. Tóm tắt kết quả tổng hợp

|  | Nguồn số liệu |
| --- | --- |
| Bậc tính | Bậc 1, Bậc 2 (3A2), Bậc 3 (3B1) |
| Số liệu hoạt động tại năm kiểm kê | Niên giám thống kê, Tổng cục thống kê Niên giám Thống kê của ngành NNPTNT, Bộ NNPTNT Báo cáo số liệu sản xuất, nhập khẩu phân đạm, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT Báo cáo Số liệu hiện trạng rừng, Cục Kiểm lâm, Bộ NNPTNT, Ma trận lớp phủ bề mặt, Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ TNMT HSPT CH4 đặc trưng quốc gia cho ruộng lúa tưới ngập thường xuyên có bón phân hữu cơ, Báo cáo dự án xây dựng các HSPT quốc gia do GEF/UNEP tài trợ, Bộ TNMT Giá trị mặc định của IPCC 2006, 2019 |
| Hệ số phát thải (HSPT) | HSPT đặc trưng cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam theo các mùa vụ canh tác lúa, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2021 Giá trị mặc định của IPCC 2006, 2019 |
| Các thông số khác | Tỷ lệ về các hình thức quản lý chất thải trong chăn nuôi của Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT Tỷ lệ đốt rơm rạ ngoài đồng, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng của một số cây trồng (đậu, bông, đay...) theo giá trị mặc định của IPCC 1996 sửa đổi Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng của một số cây trồng (ngô, khoai lang, sắn...) lấy theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp Các giá trị mặc định của IPCC 2006, 2019 |

Kết quả QC Số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2020 trong lĩnh vực AFOLU được trình bày theo bảng sau

Bảng 2.3. Kết quả QC số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm  2020 trong lĩnh vực AFOLU

| STT | Nội dung QC | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu hóa thức ăn (3A1) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | Nguồn số liệu hoạt động được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Số liệu sử dụng rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy. Đã ưu tiên sử dụng các thông tin, số liệu hoạt động công bố trong Niên giám thống kê quốc gia, sau đó là số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước. | Xem xét lại bảng 2 (trang 10): Số lượng các loại vật nuôi năm 2016- số liệu tính năm 2016 hay 2020 Cần kiểm tra lại số liệu hoạt động phục vụ cho quá trình tính toán |
|  | Kiểm tra các giả định liên quan đến việc thiếu số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê. | Tính toán số lượng bò thịt dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. |  |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê không có sai sót. |  |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực kiểm kê. | Số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các tiểu lĩnh vực. |  |
| II | Quản lý chất thải vật nuôi (3A2) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động. | - Nguồn số liệu hoạt động được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Số liệu sử dụng rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy. - Phân số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình 15-25oC và > 25oC) tuân thủ hướng dẫn của IPCC 2006. - Phân các vùng khí hậu Việt Nam dựa trên báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia của Bộ TNMT xuất bản năm 2021 là số liệu của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, đảm bảo tính chính xác, tin cậy và cập nhật. | Xem xét lại Bảng 11. Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức trang 17 và bảng kế tiếp (không có tên bảng): cần có sự giải thích các số liệu trong 2 bảng Tên bảng 11: tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải là không chính xác (đây là các biện pháp/ hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi) Rà soát lại số thứ tự bảng trong phần nhận xét và bảng không khớp nhau (trang 17) |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê cần kiểm tra vì có sự không đồng nhất số liệu giữa bảng 11 và bảng tiếp theo (không có tên bảng) |  |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực kiểm kê. | Số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các tiểu lĩnh vực. |  |
| III | Phát thải khí nhà kính từ đốt sinh khối (3C1) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | - Nguồn số liệu hoạt động được lấy từ Niên giám Thống kê. - Đã ưu tiên sử dụng các thông tin, số liệu hoạt động công bố trong Niên giám thống kê quốc gia - Đã ưu tiên sử dụng các thông số từ các nghiên cứu được thực hiện bởi các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam - Tuy nhiên số liệu sản lượng cây trồng đang sử dụng của năm 2018 (tại bảng 20, trang 23) - Chưa làm rõ thông số “Mb”: lượng phụ phẩm bị đốt do chưa thể hiện được lượng phụ phẩm nông nghiệp của các loại cây trồng kiểm kê | - Cập nhật số liệu cho năm 2020 là năm được kiểm kê - Cần bổ sung năm ở cột nguồn số liệu - Làm rõ lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh, lượng phụ phẩm NN bị đốt - Bổ sung đơn vị cho cột tỷ lệ phát thải trong bảng 22 |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê không có sai sót. |  |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực kiểm kê. | Số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các tiểu lĩnh vực. |  |
| IV | Vôi (3C2) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | - Nguồn số liệu hoạt động về sản lượng vôi bón trong nông nghiệp được lấy từ Quyết định số 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Theo QĐ này, nhu cầu cho cải tạo đất nhiễm phèn, chua, mặn là 600 nghìn tấn, cho nuôi trồng thủy sản là 600 nghìn tấn, tổng 1.200 nghìn tấn. So với số liệu đưa vào tính toán 1.270 nghìn tấn, cần làm rõ lượng 70 nghìn tấn từ nhu cầu khác này. - Tổng sản lượng vôi canxi (1.156 nghìn tấn) và vôi dolomit (204 ngìn tấn) là 1.360 nghìn tấn khác với 1.270 nghìn tấn (trang 30, mục c. Số liệu hoạt động) | Cung cấp phương pháp luận chi tiết hơn để làm rõ số liệu 70 nghìn tấn vôi lấy từ nhu cầu khác. Tính toán lại sản lượng vôi canxi, dolomit hoặc tổng sản lượng vôi sử dụng cho nông nghiệp để đảm bảo tính toàn vẹn của số liệu. |
|  | Kiểm tra các giả định liên quan đến việc thiếu số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê. | Giả định lấy từ Quyết định số 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. Giả định về số liệu sản lượng vôi không được tách theo loại vôi theo hướng dẫn của IPCC là phù hợp |  |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê chưa rõ nguồn nào chính xác, số liệu đầu vào chưa nhất quán | Cần cung cấp nguồn tài liệu liên quan đến các số liệu đầu vào Bổ sung tài liệu tham khảo vào mục tham khảo |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực kiểm kê. | - Tổng sản lượng vôi canxi (1.156 nghìn tấn) và vôi dolomit (204 ngìn tấn) là 1.360 nghìn tấn khác với 1.270 nghìn tấn | Tính toán lại sản lượng vôi canxi, dolomit hoặc tổng sản lượng vôi sử dụng cho nông nghiệp để đảm bảo tính toàn vẹn của số liệu |
| V | Sử dụng phân đạm (3C3) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | - Cần thêm số liệu về sản lượng xuất, nhập khẩu - Cần chi tiết phương pháp tính lượng phân đạm được sử dụng cho sản xuất Nông nghiệp | - Bổ sung số liệu về sản lượng xuất, nhập khẩu và phương pháp tính lượng phân đạm được sử dụng cho Nông nghiệp từ nguồn số liệu tổng số này. |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê không có sai sót. | Chưa thống nhất số chữ số thập phân ở kết quả phát thải/hấp thụ. |
| VI | Phát thải trực tiếp N2O từ đất (3C4) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | - Cấu trúc trình bày chưa rõ ràng, kết quả phát thải trực tiếp N2O từ đất lại nằm trong tiểu mục “1.2.4.1. Phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải vật nuôi, chất thải bãi chăn thả gia súc/đồng cỏ” - Chưa có số liệu và phương pháp ước tính thông số FCR, FPRP | - Bổ sung bảng số liệu ước tính các thông số FSN; FCR; FPRP - Bảng 80, chỉnh sửa lại hàng tổng lượng Nitơ tiêu thụ |
|  |  | Để quy đổi từ 620,1 nghìn tấn rác thải rắn/năm ra lượng N trong rác thải rắn, thì theo IPCC 2006 cho rằng có 2% N trong chất khô chất thải rắn, độ ẩm 60% | Bổ sung trích dẫn |
| VII | Phát thải gián tiếp N2O từ đất (3C5) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | Chưa có số liệu và phương pháp ước tính thông số FCR, FPRP | - Bổ sung bảng số liệu ước tính các thông số FSN; FCR; FPRP |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê không có sai sót. |  |
| VI | Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (3C6) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động | Nguồn số liệu sử dụng rõ ràng, tin cậy, các tiêu chí, giả định đưa ra phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có |  |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê cần kiểm tra lại tính nhất quán số liệu |  |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực kiểm kê. | Xem xét lại bảng 39 (Mục 3C6) và bảng 15 Và bảng 11 ở hạng mục 3 A2 Và tiêu đê các bảng không nhất quán và số liệu 3 bảng trùng nhau | Cần xem xét số liệu 3 bảng: 11, 15 và 39 và giải thích nguyên nhân tên bảng khac nhau và số liệu giống nhau |
| VII | Canh tác lúa (3C7) |  |  |  |
|  | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động. | Diện tích canh tác lúa vụ Hè Thu tại khu vực miền Nam chỉ 265,9 nghìn ha là chưa chính xác (bảng 91) | Kiểm tra lại quá trình tổng hợp và nhập số liệu |
|  | Kiểm tra các giả định liên quan đến việc thiếu số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê. | Các giả định theo phương pháp chuyên gia đã sử dụng là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. |  |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê không có sai sót. |  |
|  | Kiểm tra tính nhất quán của số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực kiểm kê. | Số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các lĩnh vực. |  |

# KẾT LUẬN

Kiểm soát hoạt động kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về quy trình sản xuất nông lâm nghiệp, cũng như việc đánh giá và đo lường các phát thải và hấp thụ khí nhà kính từ các hoạt động này. Việc kiểm soát hoạt động kiểm kê khí nhà kính là quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập là chính xác, minh bạch và có thể đối chiếu. Điều này quan trọng không chỉ để theo dõi tiến triển về biến đổi khí hậu mà còn để phát triển và triển khai hiệu quả các biện pháp giảm phát thải. Quản lý và kiểm soát hoạt động kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác công và tư nhân, nông dân, cộng đồng địa phương và tổ chức quốc tế.

Báo cáo đã đưa ra tổng quan kết quả số liệu hoạt động được sử dụng trong quá trình kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực AFOLU năm 2020. Các thủ tục QC thực hiện theo đúng hướng dẫn của IPCC và đều đã đảm bảo tính minh bạch, tính thống nhất, có thể so sánh được, tính đầy đủ và tính chính xác trong kiểm kê.

Thủ tục QC được thực hiện bao gồm QC nội bộ, thực hiện bởi người làm kiểm kê cho lĩnh vực AFOLU và QC bên ngoài, người không trực tiếp làm kiểm kê. Kết quả cho thấy việc lựa chọn, sử dụng số liệu hoạt động đã được thu thập tổng hợp từ các nguồn chính thống như Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê, sau đó đến các là các số liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước. Số liệu hoạt động giữa các tiểu lĩnh vực đã được kiểm tra, đảm bảo tính nhất quán giữa các tiểu lĩnh vực. Quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê không có sai sót. Các giả định theo phương pháp chuyên gia đã sử dụng là phù hợp nhất với hiện trạng số liệu hiện có. Tuy nhiên trong một vài tiểu lĩnh vực, quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị vào các bảng tính và công cụ kiểm kê cần kiểm tra lại tính nhất quán số liệu, đơn vị. Một số các số liệu hoạt động như diện tích canh tác, tổng sản lượng vôi canxi cần điều chỉnh cập nhật số liệu mới nhất. Các đánh giá, và đề xuất cập nhật được được tổng hợp và đề xuất trong báo cáo.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016, Hà Nội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

Tiếng Anh

- IPCC (2006), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2020), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines.

- GHG Institute (2020), Training 501: Ipcc: introduction to cross-cutting issues.

- JICA, MURC (2014), Capacity Building for National Greenhouse Gas Inventories Project Reports.

Trình bày nội dung thực hiện QC

Đánh giá kết quả QC: phù hợp hay chưa phù hợp/chưa chính xác/sai… và chỉ rõ các các điểm chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…

Đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa nếu chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…