CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  2.3.2

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI

TRONG LĨNH VỰC AFOLU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  2.3.2

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI

TRONG LĨNH VỰC AFOLU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023.

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: LỰA CHỌN HỆ SỐ PHÁT THẢI TÍNH TOÁN KIỂM KÊ LĨNH VỰC AFOLU	2

1.1. Tổng quan về các thông số/ hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải trong việc kiểm kê phát thải khí nhà kính	2

1.2. Lựa chọn hệ số phát thải tính toán kiểm kê lĩnh vực AFOLU	6

1.2.1 Chăn nuôi	6

1.2.2 Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2	12

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI LĨNH VỰC AFOLU	17

2.1. Kế hoạch thực hiện kiểm soát chất lượng (QC)	17

2.1.1. Tổng quan về QA/QC kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của IPCC	17

2.1.1. Tổ chức và trách nhiệm tham gia QC	19

2.1.2. Thời gian thực hiện QC	22

2.2. Kết quả thực hiện QC hệ số phát thải kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2020 lĩnh vực AFOLU	23

2.2.1. Đánh giá chung theo quy trình QC	23

2.2.2. QC Hệ số phát thải	26

KẾT LUẬN	29

TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Phương pháp và nguồn số liệu thực hiện kiểm kê khí nhà kính	5

Bảng 1.2 Hệ số phát thải cho tiêu hóa thức ăn (CH4)	8

Bảng 1.3 Lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi	9

Bảng 1.4. Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS) theo từng loại vật nuôi	9

Bảng 1.5 Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi	10

Bảng 1.6 Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi	11

Bảng 1.7 Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức	12

Bảng 1.8 Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam	13

Bảng 1.9 Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS)	13

Bảng 1.10 Hệ số phát thải của các khí nhà kính	14

Bảng 1.11 Hệ số phát thải tính toán đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng	14

Bảng 1.12 Tỷ lệ phát thải để tính toán đốt đồng cỏ	15

Bảng 1.13 Hệ số phát thải ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quản lý đất nông nghiệp	16

Bảng 1.14 Hệ số phát thải của N2O trực tiếp từ đất hữu cơ	16

Bảng 1.15 Hệ số phát thải cho lắng đọng khí quyển, rửa trôi và rò rỉ	17

Bảng 2.1 Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia QC	22

Bảng 2.2 Tổng hợp kết quả đánh giá chung quá trình thực hiện kiểm kê năm cơ sở 2018, 2020 theo quy trình QC	24

Bảng 2.3 Kết quả QC hệ số phát thải phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018 và năm 2020 trong lĩnh vực AFOLU	27

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| KNK | Khí nhà kính |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| UNFCCC | Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Đảm bảo chất lượng |

# MỞ ĐẦU

Hệ số phát thải khí nhà kính là một đơn vị đo lường dùng để đo lường lượng khí nhà kính (KNK) phát thải từ một hoạt động, ngành công nghiệp, hoặc quốc gia. Đây là một công cụ quan trọng để đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động con người đối với biến đổi khí hậu. Hệ số phát thải thường được tính dưới dạng đơn vị lượng khí nhà kính (ví dụ: CO2 tương đương) phát thải trên đơn vị hoạt động hoặc sản phẩm (ví dụ: tấn CO2tđ/GDP).

Kiểm soát chất lượng hệ số phát thải đặt ra yêu cầu cao về sự chính xác và minh bạch trong quá trình xác định và báo cáo các phát thải khí nhà kính. Điều này quan trọng để giúp tổ chức đạt được mục tiêu giảm phát thải và duy trì sự đáng tin cậy trong quản lý môi trường.

Hệ thống QC được thiết kế để:

- Cung cấp kiểm tra định kỳ và phù hợp để đảm bảo dữ liệu toàn vẹn, chính xác, và đầy đủ;

- Xác định và xử lý các lỗi và thiếu sót;

- Cung cấp tài liệu lưu trữ tài liệu kiểm kê, ghi lại các hoạt động QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong thu thập dữ liệu và tính toán và sử dụng các thủ tục tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải, các biện pháp đo lường, ước tính không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC cao cấp bao gồm đánh giá kỹ thuật của các loại nguồn, hoạt động và dữ liệu hệ số phát thải, và phương pháp.

Trong quá trình kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực AFOLU, báo cáo “Kiểm soát chất lượng hệ số phát thải lĩnh vực AFOLU” được thực hiện theo đúng hướng dẫn của IPCC về QC để kiểm soát chất lượng cho kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực Nông nghiệp.

# CHƯƠNG 1: LỰA CHỌN HỆ SỐ PHÁT THẢI TÍNH TOÁN KIỂM KÊ LĨNH VỰC AFOLU

## 1.1. Tổng quan về các thông số/ hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải trong việc kiểm kê phát thải khí nhà kính

Kiểm kê quốc gia KNK được thực hiện theo các Hướng dẫn của IPCC, bao gồm IPCC 2006, IPCC 2006 hoàn thiện năm 2019, GPG 2003, GPG 2000, IPCC 1996 sửa đổi. Hướng dẫn phân loại các tiểu lĩnh vực, áp dụng cây ra quyết định, áp dụng các thông số, hệ số chuyển đổi và HSPT được tuân thủ ưu tiên theo Hướng dẫn IPCC 2006 và 2019 sử dụng trong báo cáo kỹ thuật này.

Trong trường hợp một số các HSPT, thông số, hệ số chuyển đổi mặc định không có tại 02 phiên bản trên, thông tin tại các phiên bản IPCC 1996 sửa đổi, GPG 2000 và GPG 2003 sẽ được sử dụng.

Ngoài ra, tiểu lĩnh vực đất thuộc lĩnh vực AFOLU được tính bằng công cụ ALU phiên bản sử dụng hướng dẫn IPCC 2006 do Trường Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ xây dựng. Các lĩnh vực được kiểm kê quốc gia KNK cho năm 2016 bao gồm:

(1) Năng lượng;

(2) IPPU;

(3) AFOLU;

(4) Chất thải.

Số liệu hoạt động và các thông tin liên quan được thu thập, tổng hợp từ các số liệu thống kê quốc gia, số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước, một số cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Ngoài ra, một số số liệu được sử dụng từ các tài liệu nghiên cứu khoa học, báo cáo dự án hợp tác quốc tế.

Phương pháp tiếp cận cho quá trình thu thập, tổng hợp và xử lý SLHĐ theo phương pháp từ trên-xuống (top-down). Tuy nhiên, do hiện trạng số liệu quốc gia chưa được thống kê đầy đủ theo phân loại của IPCC nên SLHĐ của môt số tiểu lĩnh vực thuộc lĩnh vực năng lượng và IPPU đã sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới-lên (bottom-up) để phân tách thông tin chi tiết.

Phần lớn HSPT, thông số và hệ số chuyển đổi sử dụng trong kiểm kê quốc gia KNK là các giá trị mặc định trong IPCC 2006. Bên cạnh đó, một số HSPT, thông số và hệ số chuyển đổi đặc trưng quốc gia cũng được sử dụng. Thông tin tổng hợp về nguồn SLHĐ, HSPT, thông sốm và hệ số chuyển đổi trong kiểm kê quốc gia KNK năm 2016 được tổng hợp trong Bảng 1.1:

Bảng 1.1 Phương pháp và nguồn số liệu thực hiện kiểm kê khí nhà kính

| Lĩnh vực Năng lượng |  |
| --- | --- |
| Bậc tính | Bậc 1 và Bậc 2 (1B1a) |
| Số liệu HĐ | Bảng cân bằng năng lượng Việt Nam năm 2016, Viện Năng lượng, Bộ CT, 2020 |
| Hệ số phát thải | HSPT CH4 trong khai thác than hầm lò của Việt Nam, Bộ CT. Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| Các thông số khác | Hệ số quy đổi năng lượng của các loại than, dầu, khí và sinh khối, Viện Năng lượng, Bộ CT, 2020 Tỷ lệ khai thác than lộ thiên và hầm lò ở Việt Nam theo đánh giá của chuyên gia năng lượng Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| Lĩnh vực IPPU |  |
| Bậc tính | Bậc 1 |
| Số liệu HĐ | Niên giám thống kê năm 2018, TCTK, 2019 Báo cáo phân tích ngành thép năm 2016, Hiệp hội thép Việt Nam, 2017 Báo cáo số liệu sản xuất, nhập khẩu phân đạm, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT, 2020 Báo cáo ngành xi măng năm 2016, Hiệp hội xi măng Việt Nam, 2016 Báo cáo kỹ thuật về dữ liệu đầu vào cho giảm thiểu phát thải KNK nhờ cải thiện quy trình công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, Bộ XD, 2016 Báo cáo lượng tiêu thụ HFCs tại Việt Nam theo các lĩnh vực giai đoạn 2011-2017, Cục BĐKH, Bộ TNMT, 2018 Báo cáo cập nhật số liệu cho sản xuất axit Nitric, Cục Hóa chất, Bộ CT, 2020 |
| Hệ số phát thải | HSPT của SO2, NOx, CO và NMVOC trong sản xuất sắt thép lấy theo giá trị mặc định của IPCC 1996 sửa đổi Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| Các thông số khác | Tỷ lệ Clinker trong xi măng, Báo cáo tổng kết dự án “Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện NAMA cho lĩnh vực xi măng”, Bộ XD, 2016 Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| Lĩnh vực AFOLU |  |
| Bậc tính | Bậc 1, Bậc 2 (3A2), Bậc 3 (3B1) |
| Số liệu HĐ | Niên giám thống kê năm 2018, TCTK, 2019 Niên giám Thống kê của ngành NNPTNT năm 2018, Bộ NNPTNT, 2019 Báo cáo số liệu sản xuất, nhập khẩu phân đạm, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT, 2020 Báo cáo Số liệu hiện trạng rừng năm 2016, Cục Kiểm lâm, Bộ NNPTNT, 2017 Ma trận lớp phủ bề mặt 2006-2016, Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ TNMT, 2020 |
| Hệ số phát thải | HSPT CH4 đặc trưng quốc gia cho ruộng lúa tưới ngập thường xuyên, Báo cáo dự án xây dựng các HSPT quốc gia do GEF/UNEP tài trợ, Bộ TNMT, 2007 Giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| Các thông số khác | Tỷ lệ về các hình thức quản lý chất thải trong chăn nuôi của Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT, 2015 Tỷ lệ đốt rơm rạ ngoài đồng, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2018 Các thông số tăng trưởng sinh khối, sinh khối trên mặt đất của các kiểu rừng và hệ số BCEFr từ khai thác gỗ sử dụng theo chuyên gia lâm nghiệp, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Bộ NNPTNT, 2020 Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng của một số cây trồng (đậu, bông, đay…) theo giá trị mặc định của IPCC 1996 sửa đổi Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng của một số cây trồng (ngô, khoai lang, sắn…) lấy theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp. Các giá trị mặc định của IPCC 2006, 2019 |
| Lĩnh vực chất thải |  |
| Bậc tính | Bậc 1, Bậc 2 (4A) |
| Số liệu HĐ | Niên giám thống kê năm 2018, TCTK, 2019 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017, Bộ TNMT, 2017 Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2006-2010; 2011-2015, ủy ban nhân dân 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương |
| Hệ số phát thải | Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |
| Các thông số khác | Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn đô thị bình quân/người/ngày và tỷ lệ xử lý chất thải rắn trung bình tại các bãi chôn lấp, Báo cáo Diễn biến môi trường Việt Nam 2004 - Chất thải rắn, Bộ TNMT, 2004 Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn nông thôn bình quân/người/ngày, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn, Bộ TNMT, 2011 Tỷ lệ xử lý nước thải theo loại hình xử lý, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017, Bộ TNMT, 2017 Các hệ số cho hệ thống xử lý nước thải theo nguồn của khu vực thu nhập thấp và hệ thống xử lý tự hoại, không được xử lý theo đánh giá của chuyên gia chất thải Các giá trị mặc định của IPCC 2006 |

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016)

## 1.2. Lựa chọn hệ số phát thải tính toán kiểm kê lĩnh vực AFOLU

### 1.2.1 Chăn nuôi

#### 1.2.1.1. Tiêu hóa thức ăn (3A1)

Hệ số phát thải của bò sữa và bò thịt sử dụng là các giá trị mặc định áp dụng cho các nước thuộc châu Á trong Hướng dẫn của IPCC năm 2019 hoàn thiện cho phiên bản năm 2006.

Theo số liệu Niên giám thống kê của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 số lượng bò sữa là 331.368 con. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam sản lượng sữa năm 2020 là 1.049.300.000 kg. Như vậy, sản lượng sữa trung bình/năm của bò sữa là 3.167 kg. Tại bảng 10.11, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019, hệ số phát thải của bò sữa là 78 kg CH4/năm/con tương ứng với sản lượng sữa trung bình/năm là 3.200kg. Lượng sữa trung bình/năm của bò sữa Việt Nam là 3.167 kg, do đó áp dụng giá trị của hệ số phát thải của bò sữa theo Hướng dẫn IPCC 2019.

Hệ số phát thải của vật nuôi khác là giá trị mặc định dành cho các nước đang phát triển trong Hướng dẫn của IPCC 2006.

Bảng 1.2 Hệ số phát thải cho tiêu hóa thức ăn (CH4)

| Loại vật nuôi | Hệ số phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | kg CH4/vật nuôi/năm |  |
| Bò sữa | 78 | Bảng 10.11, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Bò thịt | 54 |  |
| Trâu | 76 |  |
| Cừu | 5 | Bảng 10.11, trang 10.29, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 (các nước đang phát triển) |
| Dê | 5 |  |
| Ngựa | 18 |  |
| Lợn | 1 |  |

#### 1.1.2. Quản lý chất thải vật nuôi (3A2)

a) CH4

Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (Volatile Solid Excretion rate - VS rate) của từng loại vật nuôi được dùng theo giá trị mặc định trong các Bảng 10.A1, 10.A2, 10.A3, 10.A4, 10.13A, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019, chi tiết tại Bảng 8.

Lượng chất rắn bay hơi (VS) được tính trên cơ sở trọng lượng trung bình của từng loại vật nuôi tại Việt Nam. Giá trị trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi Việt Nam được lấy theo số liệu của Cục Chăn nuôi, chi tiết tại Bảng 1.3.

Bảng 1.3 Lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) | Trọng lượng trung bình cho vật nuôi Việt Nam (TAM) | Lượng chất rắn bay hơi (VS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/1000kg trọng lượng vật nuôi/ngày | kg | kg/ngày |
| Bò sữa | 8,1 | 550 | 4,46 |
| Bò thịt | 11,3 | 200 | 2,26 |
| Trâu | 13,9 | 238 | 3,31 |
| Cừu | 8,3 | 26 | 0,22 |
| Dê | 10,4 | 25 | 0,26 |
| Ngựa | 7,2 | 153 | 1,10 |
| Lợn | 5,8 | 85 | 0,49 |
| Gia cầm | 11,2 | 2 | 0,02 |

Bảng 1.4. Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS) theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) kg/1000kg trọng lượng vật nuôi/ngày | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 8,1 | Bảng 10A.1 (new), trang 10.104, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, High productivity systems - Asia |
| Bò thịt | 11,3 | Bảng 10A.3 (new) (continued), trang 10.111, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, Growing/Replacement -Low productivity systems - Asia |
| Trâu | 13,1 | Bảng 10A.4 (new) (continued), trang 115, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, Growing/Replacement, Pasture/Paddock, Trọng lượng là 225 kg, |
| Cừu | 8,3 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment,Giá trị chung dành cho các nước Latin, Châu phi, Trung Á, Châu Á, Ấn Độ. |
| Dê | 10,4 |  |
| Ngựa | 7,2 |  |
| Lợn | 5,8 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, giá trị VS trung bình (Mean) của Lợn đối với các nước Châu Á |
| Gia cầm | 11,2 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, giá trị VS trung bình (Mean) của Gia cầm đối với các nước Châu Á |

Giá trị năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006 và 2019, chi tiết tại Bảng 1.5.

Bảng 1.5 Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Giá trị Bo | Nguồn |
| --- | --- | --- |
|  | m3CH4/kg VS |  |
| Bò sữa | 0,13 | Bảng 10A-4, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Bò thịt | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.72, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Trâu | 0,1 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Cừu | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Dê | 0,13 |  |
| Ngựa | 0,26 |  |
| Lợn | 0,29 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Gia cầm | 0,24 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |

Hệ số chuyển đổi khí mê-tan (MCF) của từng loại hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006, chi tiết trong Bảng sau.

Bảng 1.6 Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải | Vùng 15- 25oC | Vùng >25oC | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |
| Ủ làm phân bón | 1,0 | 1,5 | Bảng 10.17, trang 10.46, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Xử lý hiếu khí | 0,0 | 0,0 |  |
| Đệm lót sinh học | 1,5 | 1,5 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí | 12,97 | 13,17 | Bảng 10.17, trang 10.68 Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | 0,47 | 0,47 | Bảng 10.17 (update) , trang 10.68, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment |

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT năm 2018 và tham khảo ý kiến chuyên gia. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được phân ra thành hai vùng khí hậu là vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC để tính toán lượng phát thải theo từng vùng khí hậu.

Bảng 1.7 Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm > 25oC | 100 | 51,30 | 0,20 | 3,50 | 44,40 | 0,6 |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC | 100 | 23,67 | 5,63 | 67,99 | 1,44 | 1,28 |

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Toàn quốc | 100 | 55,00 | 26,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 |
| Vùng 15-25oC | 100 | 61,85 | 23,11 | 8,25 | 2,97 | 3,82 |
| Vùng >25oC | 100 | 29,96 | 36.56 | 16,39 | 12,43 | 4,66 |

Hệ số phát thải khí mê-tan của các loại vật nuôi trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu được ước tính dựa trên các hệ số Bo, MCF mặc định của IPCC 2006, IPCC 2019 và giá trị VS, MS quốc gia, chi tiết trong Bảng 1.8.

Bảng 1.8 Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam

| Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-25oC (kg/con/năm) | Vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC (kg/con/năm) |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 12,88 | 9,46 |
| Bò thịt | 5,03 | 3,69 |
| Trâu | 7.36 | 5,41 |
| Cừu | 0,62 | 0,46 |
| Dê | 0,75 | 0,55 |
| Ngựa | 6,37 | 4,68 |
| Lợn | 3,18 | 2,34 |
| Gia cầm | 0,12 | 0,09 |

b) N2O

Hệ số phát thải của từng loại hệ thống quản lý được lấy theo giá trị mặc ​​định tại Bảng 10.21, trang 10.62, chương 10,  Chăn nuôi và Quản lý chất thải vật nuôi,  Hướng IPCC 2006 trong Hướng dẫn IPCC 2006.

Bảng 1.9 Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS)

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi (kg N2O–N/kg N) |
| --- | --- |
| Đệm lót sinh học phân gia cầm | 0,001 |
| Xử lý hiếu khí | 0,01 |
| Ủ phân làm phân bón | 0,01 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | - |

Nguồn:Hướng IPCC 2006

### 1.2.2 Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2

#### 1.2.2.1. Phát thải khí nhà kính từ Đốt sinh khối (3C1)

a) Đất rừng (3C1a)

Thông số sử dụng trong tính toán bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy: là sinh khối tươi của Rừng gỗ trồng (loại rừng xảy ra cháy) là 42,08 (tdm/ha).

- Hệ số đốt cháy sinh khối là 0,55 được đưa ra tại Bảng 2.6 trang 2.48, chương 2, phần 4, IPCC2006.

- Các giá trị mặc định của hệ số phát thải CH4, CO, NOx và N2O được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, IPCC 2006 – Rừng nhiệt đới mở rộng, cụ thể trong bảng sau:

Bảng 1.10 Hệ số phát thải của các khí nhà kính

| Loại khí | Hệ số phát thải (g/kgdm) |
| --- | --- |
| CH4 | 4,7 |
| CO | 107 |
| NOx | 3,0 |
| N2O | 0,26 |

b) Đất trồng trọt (3C1b)

Hệ số phát thải của mỗi loại khí từ đốt phụ phẩm nông nghiệp là các giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006 bản sửa đổi.

Bảng 1.11 Hệ số phát thải tính toán đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng

| Chất | Tỷ lệ phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 2,7 | Bảng 2.5, trang 2.46, chương 2, phần 4, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| CO | 92 |  |
| N2O | 0,07 |  |
| NOx | 2,5 |  |

Hệ số phát thải từ đốt sinh khối chuyển đổi sử dụng đất sử dụng các giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006 bản sửa đổi.

Thông số sử dụng trong tính toán bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy: là sinh khối tươi của các loại đất trước chuyển đổi.

- Hệ số đốt cháy sinh khối là 0,55 được đưa ra tại Bảng 2.6 trang 2.48, chương 2, phần 4, IPCC2006.

- Các giá trị mặc định của hệ số phát thải CH4, CO, NOx và N2O được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, IPCC 2006 – Rừng nhiệt đới mở rộng.

c) Đất cỏ

Hệ số phát thải của từng loại khí do đốt đồng cỏ là các giá trị mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006.

Bảng 1.12 Tỷ lệ phát thải để tính toán đốt đồng cỏ

| Khí | Tỷ lệ phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 2,3 | Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| CO | 65 |  |
| N2O | 0,21 |  |
| NOx | 3,9 |  |

d) Các loại đất khác

Thông số sử dụng trong tính toán bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy: là sinh khối tươi của các loại đất trước chuyển đổi.

- Hệ số đốt cháy sinh khối là 0,55 được đưa ra tại Bảng 2.6 trang 2.48, chương 2, phần 4, IPCC2006.

Các giá trị mặc định của hệ số phát thải CH4, CO, NOx và N2O được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, IPCC 2006 – Rừng nhiệt đới mở rộng.

#### 1.2.2.2. Vôi (3C2)

Hệ số phát thải được sử dụng từ giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006, trong đó vôi canxi bằng 0,12, vôi dolomite bằng 0,13.

#### 1.2.2.3. Sử dụng phân đạm (3C3)

Hệ số phát thải được sử dụng từ giá trị mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006 bằng 0,2.

#### 1.2.2.4. Phát thải trực tiếp N2O từ đất (3C4)

Hệ số phát thải được dùng để ước tính lượng phát thải N2O trực tiếp từ đất nông nghiệp bao gồm hệ số EF1 ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp và hệ số EF3PRP ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với vật nuôi.

Bảng 1.13 Hệ số phát thải ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quản lý đất nông nghiệp

| Hệ số phát thải | Giá trị | Dao động | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| EF1 ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp [kg N2O – N/ (kg N)] | 0,01 | 0,003-0,03 | Bảng 11.1 trang 11.11, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| EF1FR ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp từ lúa [kg N2O – N/ (kg N)] | 0,003 | 0.000 - 0.006 |  |
| EF3PRP, CPP ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với gia súc (Bò, Bò sữa, Trâu), Gia cầm, Lợn [kg N2O–N/kg N] | 0,02 | 0,007 – 0,06 |  |
| EF3PRP, SO ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với Cừu và động vật khác [kg N2O–N/kg N] | 0,01 | 0,003 – 0,03 |  |

Hệ số phát thải mặc định trong Bảng 11.1 trang 11.11, IPCC 2006. Do không có phương pháp bậc 1 ước tính phát thải CH4 và vì vậy không ước tính phát thải CH4.

Bảng 1.14 Hệ số phát thải của N2O trực tiếp từ đất hữu cơ

| Loại hình | EF2 (kg N2O-Nha-1 yr-1) | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đất rừng | 8 | Bảng 11.1 trang 11.11 IPCC2006, Khí hậu nhiệt đới |
| Đất trồng trọt | 16 |  |

#### 1.2.2.5. Phát thải gián tiếp N2O từ đất (3C5)

Hệ số phát thải mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006 được sử dụng để ước tính phát thải N2O gián tiếp từ N được sử dụng trong nông nghiệp.

Bảng 1.15 Hệ số phát thải cho lắng đọng khí quyển, rửa trôi và rò rỉ

| Hệ số phát thải | Giá trị | Đơn vị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| EF4 | 0,01 | kg N2O-N/(kg NH4-N + NOx-N do bay hơi) | Bảng 11.3, trang 11.24, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006. |
| EF5 | 0,0075 | kg N2O-N/kg N bị rửa trôi và rò rỉ |  |

#### 1.2.2.6. Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (Hạng mục 3C6)

Hệ số phát thải N2O từ bay hơi của nitơ sử dụng giá trị mặc định bằng 0,01 kg N2O-N và rửa trôi rò rỉ bằng 0,0075 kg N2O-N (Nguồn: Bảng 11.3, trang 10.56, Chương 10, Hướng dẫn IPCC 2006).

# CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI LĨNH VỰC AFOLU

## 2.1. Kế hoạch thực hiện kiểm soát chất lượng (QC)

### 2.1.1. Tổng quan về QA/QC kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của IPCC

Định nghĩa QA/QC và thẩm định

- Đảm bảo chất lượng (QA):  là hệ thống rà soát kết quả kiểm kê được thực hiện bởi những người không trực tiếp tham gia vào việc thực hiện kiểm kê. Các đánh giá, tốt nhất được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập, được thực hiện sau khi kết quả kiểm kê đã được thực hiện QC. Các đánh giá xác nhận các đối tượng có thể đo lường được đáp ứng, đảm bảo kết quả kiểm kê phản ánh chính xác nhất về sự phát thải và hấp thụ trong bối cảnh hiện tại.

QA thiết lập và duy trì các yêu cầu đã đặt để đánh giá kết quả tính toán và kiểm kê đáng tin cậy. Một hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm tăng tính minh bạch trong suốt quá trình thưc hiện, đồng thời cải thiện quy trình và hiệu quả làm việc. QA cũng giúp quá trình tính toán đạt được chất lượng cao.

- Kiểm soát chất lượng trong kiểm kê KNK (QC):  là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời điều chỉnh để đạt được độ chính xác và độ tập trung của các phép đo theo yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo đảm cho hoạt động kiểm kê . Một khía cạnh quan trọng của QC là thiết lập các biện pháp kiểm soát được xác định rõ ràng. Những kiểm soát này giúp tiêu chuẩn hóa cả quá trình tính toán và kiểm soát đối với các vấn đề về chất lượng. Hạn chế khả năng xảy ra sai sót trong suốt quá trình kiểm kê. QC nên được thiết kế để:

+ Cung cấp việc kiểm tra định kỳ và nhất quán để đảm bảo số liệu thống nhất, chính xác, và đầy đủ;

+ Phát hiện và sửa các lỗi và thiếu sót; và

+ Hệ thống tài liệu và lưu trữ tài liệu kiểm kê và ghi lại tất cả các hoạt động QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra tính chính xác của dữ liệu thu thập, tính toán, và việc áp dụng các quy trình chuẩn hóa đã được chấp thuận cho việc tính toán, đo lường phát thải và hấp thụ, ước tính độ không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Các hoạt động QC cũng bao gồm các đánh giá kỹ thuật cho các danh mục, dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, các thông số tính toán khác, và phương pháp thực hiện. (Nguồn: IPCC, 2006)

- Kiểm soát chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng (QA) dữ liệu sử dụng cho kiểm kê KNK và nhập dữ liệu đầu vào cho kiểm kê KNK lĩnh vực Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

Tẩt cả các dữ liệu về số liệu hoạt động và hệ số phát thải đưa vào các bảng tính và quá trình nhập dữ liệu đều được kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng. Bao gồm:

1. Kiểm tra sự toàn vẹn, đúng đắn và đầy đủ của số liệu:

a) Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải, và những hệ số chuyển đổi:

b) Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

c) Kiểm tra phần tổng hợp bộ dữ liệu;

d) Kiểm tra tính liên tục của dữ liệu;

2. Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiết sót:

a) Kiểm tra phương pháp tính phát thải KNK;

b) Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

(iv) Phân tích độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

Áp dụng Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn trong kiểm kê KNK năm 2000 (GPG 2000) và hướng dẫn IPCC 2006 để đánh giá độ không chắc chắn của tính phát thải khí KNK năm 2018, 2020 (số liệu hoạt động, hệ số phát thải, kết quả phát thải). Một số giá trị độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, thông số, hệ số phát thải đặc trưng quốc gia được áp dụng theo đánh giá của các chuyên gia thống kê. Bao gồm:

1. Xác định sự không chắc chắn trong từng biến số được sử dụng trong kiểm kê (ví dụ: ước tính lượng phát thải từ các lĩnh vực cụ thể, các yếu tố phát thải, dữ liệu hoạt động);

2. Gộp các yếu tố không chắc chắn vào bản kiểm kê tổng hợp cuối cùng;

3. Xác định sự không chắc chắn theo xu hướng;

4. Xác định các nguồn không chắc chắn đáng kể trong kiểm kê để giúp ưu tiên thu thập dữ liệu và nỗ lực để cải thiện quá trình kiểm kê trong tương lai

Quy trình đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK trong lĩnh vực AFOLU được căn cứ theo hướng dẫn của IPCC 2006, IPCC2019

### 2.1.1. Tổ chức và trách nhiệm tham gia QC

Thực hiện các thủ tục QA/QC đòi hỏi nguồn lực, chuyên môn và thời gian. Trong việc xây dựng bất kỳ hệ thống QA/QC, dự kiến rằng các đánh giá sẽ phải được thực hiện trên những điều sau đây:

- Các nguồn lực được phân bổ để kiểm định chất lượng cho các loại nguồn khác nhau và quy trình biên tập;

- Thời gian dành cho việc tiến hành kiểm tra và rà soát các ước tính phát thải;

- Tính khả dụng và truy cập vào thông tin về dữ liệu hoạt động và các yếu tố phát thải, bao gồm cả chất lượng dữ liệu;

- Thủ tục để đảm bảo tin cậy của kiểm kê và thông tin nguồn loại, khi cần;

- Yêu cầu để lưu trữ thông tin;

- Tần số của kiểm tra QA/QC đối với các phần khác nhau của kiểm kê;

- Các cấp độ phù hợp QC đối với từng loại nguồn;

- Liệu nỗ lực gia tăng đối với QC sẽ cho kết quả trong cải thiện ước tính phát thải được và giảm sự không chắc chắn;

- Liệu có sẵn chuyên môn thích đáng để tiến hành kiểm tra và rà soát.

Trong thực tế, hệ thống QA/QC chỉ là một phần của quy trình xây dựng kiểm kê và các cơ quan kiểm kê không phải có các nguồn lực không giới hạn. Các yêu cầu kiểm định chất lượng, cải thiện độ chính xác và giảm tính không chắc chắn cần phải được cân bằng đối với các yêu cầu kịp thời và hiệu quả chi phí. Một hệ thống thực hành tốt sẽ tìm kiếm để đạt được sự cân bằng và để có thể cải tiến liên tục ước lượng kiểm kê.

Trong hệ thống QA/QC, việc thực hành tốt cung cấp cho nỗ lực lớn hơn đối với loại nguồn lực chủ yếu và đối với những loại nguồn nơi mà dữ liệu và các thay đổi phương pháp gần đây đã xảy ra, hơn đối với các loại nguồn khác. Có vẻ là cơ quan kiểm kê sẽ có đủ nguồn lực để thực hiện tất cả các thủ tục QA/QC nêu trong chương này trên tất cả các loại nguồn. Ngoài ra, không cần thiết phải thực hiện tất cả các thủ tục này mỗi năm. Ví dụ, quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bởi cơ quan thống kê quốc gia không có khả năng thay đổi đáng kể từ năm trước đến năm tiếp theo. Một khi các cơ quan kiểm kê đã xác định kiểm định chất lượng nào được sử dụng, đánh giá được sự không chắc chắn của dữ liệu, và lưu tài liệu chi tiết để dùng tham khảo cho các đợt kiểm kê trong tương lai, không cần thiết phải xem xét lại các khía cạnh này của thủ tục QC mỗi năm. Tuy nhiên, thực hành tốt là kiểm tra tính hợp lệ của thông tin này theo định kỳ khi có sự thay đổi trong cỡ mẫu, phương pháp thu thập, hoặc tần số thu thập dữ liệu có thể xảy ra. Các tần số tối ưu cho các kiểm tra này sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh quốc gia.

Trong khi các hoạt động QA/QC tập trung trên các loại nguồn lực chủ yếu sẽ dẫn đến những cải tiến đáng kể nhất trong tổng thể ước lượng kiểm kê, thực hành tốt là có kế hoạch tiến hành ít nhất là thủ tục chung nêu trong Phần 8.6, Các thủ tục chung về QC (Bậc 1), trong tất cả các phần của kiểm kê trong một khoảng thời gian. Một số loại nguồn có thể yêu cầu thường xuyên hơn QA/QC hơn những phần khác bởi vì tầm quan trọng của nó trong tổng ước tính kiểm kê, đóng góp vào xu hướng phát thải theo thời gian hoặc thay đổi trong dữ liệu hoặc các đặc tính của các loại nguồn, bao gồm cả mức độ không chắc chắn. Ví dụ, nếu tiến bộ kỹ thuật xảy ra trong một loại nguồn công nghiệp, thực hành tốt là tiến hành kiểm tra QC triệt để các nguồn dữ liệu và quá trình biên tập để đảm bảo rằng các phương pháp kiểm kê vẫn còn thích hợp.

Thực tế chỉ ra rằng các yêu cầu nguồn lực là cao hơn trong giai đoạn đầu thực hiện bất kỳ hệ thống QA/QC so với những năm sau đó. Khi năng lực để tiến hành các thủ tục QA/QC phát triển trong các cơ quan kiểm kê và trong các tổ chức khác có liên quan, dự kiến sẽ có những cải thiện trong hiệu quả.

Thủ tục QC nói chung được nêu trong Bảng, cấp 1 Thủ tục QC các cấp kiểm kê, và một rà soát tương đương về ước lượng kiểm kê được coi là hoạt động tối thiểu QA/QC cho tất cả các biên tập kiểm kê. Các thủ tục chung, không yêu cầu giám định bổ sung thêm để triển khai ước lượng và biên tập kiểm kê. Các giám định bổ sung phải được thực hiện trên triển khai ước lượng sử dụng các biện pháp cấp 1 hoặc cao hơn cho các loại nguồn. Việc rà soát báo cáo kiểm kê cuối cùng do người không tham gia vào công việc biên tập cũng là một thực hành tốt, ngay cả khi kiểm kê đã được biên tập bằng cách chỉ sử dụng phương pháp Tier 1. Các quy trình rà soát chặt chẽ và QC bao quát hơn được khuyến khích nếu các phương pháp cấp cao hơn đã được sử dụng. Có chuyên môn phù hợp có thể hạn chế tính độc lập trong đánh giá của chuyên gia ở một số trường hợp. Quá trình QA/QC để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng.

Trước khi thực hiện các hoạt động QA/QC, cần thiết phải xác định kỹ thuật nào nên được sử dụng, và ở đâu và khi nào chúng sẽ được áp dụng. Có các cân nhắc thực tế và kỹ thuật trong việc đưa ra những quyết định này.

Bảng dưới đây trình bày về trách nhiệm các thực thể tham gia QC.

Bảng 2.1 Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia QC

| Chức danh | Trách nhiệm QC | Vị trí | Cơ quan |
| --- | --- | --- | --- |
| Phụ trách QC trong kiểm kê KNK | +Xác định các nội dung của chương trình QC về kiểm kê KNK quốc gia. | Cán bộ Cục BĐKH | Cục Biến đổi khí hậu |
|  | +Phân công thực hiện. |  |  |
|  | +Đầu mối liên hệ giữa Nhóm Chuyên gia QC và các Nhóm chuyên gia thực hiện KKKNK, cùng các Chuyên gia chuyên ngành khác. |  |  |
| Chuyên gia QC | +Lập kế hoạch cụ thể cho hoạt động QC căn cứ nội dung chương trình QC được giao. | Chuyên gia QC | Chuyên gia Biến đổi khí hậu, thuộc Trung tâm nghiên cứu BĐKH và Phát triển bền vững |
|  | +Thực hiện triển khai kế hoạch QC tổng thể. |  |  |
|  | +Thực hiện triển khai các quy trình QC cho các nhóm nguồn cụ thể (Năng lượng. IPPU, AFOLU, Chất thải). Quy trình được thực hiện cho Số liệu hoạt động, Hệ số phát thải, kết quả tính toán và lĩnh vực giao thoa khác |  |  |
|  | +Tham dự các cuộc họp tham vấn chuyên gia để đánh giá, góp ý cho kiểm kê KNK các tiểu lĩnh vực. |  |  |
|  | +Xây dựng Báo cáo tổng hợp về QC |  |  |
| (Các) Chuyên gia Tham vấn chuyên ngành | Tham vấn, Đánh giá và góp ý chuyên gia về SLHĐ, HSPT và tính toán trong kiểm kê KNK các tiểu lĩnh vực. | Chuyên gia chuyên ngành | Chuyên về lĩnh vực kiểm kê trong lĩnh vực nông nghiệp |

### 2.1.2. Thời gian thực hiện QC

Thực hiện QC được tiến hành ngay từ quá trình chuẩn bị và tính toán phát thải/hấp thụ khí nhà kính của mỗi khu vực Năng lượng, IPPU, AFOLU, Chất thải.

Sau khi “Dự thảo báo cáo kỹ thuật kiểm kê KNK cho từng khu vực” do cán bộ KKKNK chuẩn bị và hoàn thành Dự thảo 1, thì ngay sau đó, “Dự thảo” này đã được “Chuyên gia kĩ thuật chuyên ngành” xem xét, góp ý sửa chữa về Phương pháp tính toán, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và tham số tính toán, thông qua các cuộc họp trao đổi kĩ thuật của “chuyên gia chuyên ngành”. Sau cuộc họp trao đổi kĩ thuật của Chuyên gia chuyên ngành này, “Dự thảo 1” và các “Dự thảo tiếp theo” được hiệu đính, sửa chữa và ngày một hoàn thiện. Ví dụ như Khu vực AFOLU, các “Dự thảo từ số 1 cho đến số 5 về báo cáo KKKNK cho AFOLU” được đánh giá, xem xét và góp ý chi tiết tại lần lượt năm (5) cuộc họp chuyên gia kĩ thuật chuyên ngành. Tại các cuộc họp này, chuyên gia kĩ thuật Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Chăn nuôi, Quản lý ruộng đất, Thống kê quốc gia, Môi trường...đã tham gia và tư vấn, góp ý sửa chữa.

Như vậy, hoạt động QC đã được tổ chức thực hiện ngay từ khi chuẩn bị và tính toán phát thải KNK.

Sau khi “Dự thảo các báo cáo KKKNK cho các khu vực” được bổ sung sửa chữa theo góp ý của chuyên gia chuyên ngành, thì Nhóm chuyên gia QC sẽ tiến hành QC cho KKKNK các khu vực theo nội dung được trình bày dưới đây (Bảng 1.3). Sản phẩm chính của QC là “Báo cáo tổng kết kết quả QC KKKNK năm cơ sở 2020 và đề suất biện pháp nâng cao chất lượng KKKNK cho giai đoạn sắp tới”.

## 2.2. Kết quả thực hiện QC hệ số phát thải kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2020 lĩnh vực AFOLU

### 2.2.1. Đánh giá chung theo quy trình QC

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK lĩnh vực nông nghiệp được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006 và hướng dẫn IPCC2019

Các hoạt động trong quy trình bao gồm:

- Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ số liệu

+ Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải và những hệ số chuyển đổi;

+ Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

+ Kiểm tra phần tổng hợp số liệu;

+ Kiểm tra tính liên tục của số liệu;

+ Kiểm tra xu thế của phát thải

- Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót

+ Kiểm tra phương pháp kiểm kê phát thải KNK

+ Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

+ Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải

(c)  Kiểm tra tài liệu kiểm kê

+ Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê;

+ Rà soát các văn bản lưu trữ

Bảng 2.2 Tổng hợp kết quả đánh giá chung quá trình thực hiện kiểm kê năm cơ sở 2018, 2020 theo quy trình QC

| Hoạt động QC | Quy trình thực hiện |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí lựa chọn dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, và các thông số tính toán khác được trích dẫn | Kiểm tra chéo các mô tả về dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải và các thông số tính toán khác đối với từng danh mục và đảm bảo rằng những dữ liệu này được ghi lại và lưu trữ một cách chính xác |
| Kiểm tra các lỗi sao chép dữ liệu đầu vào và tài liệu tham khảo | - Đảm bảo các tài liệu tham khảo dữ liệu được trích dẫn chính xác - Kiểm tra chéo một mẫu dữ liệu đầu vào từ mỗi danh mục (hoặc các phép tính toán hoặc các thông số được sử dụng trong tính toán) cho các lỗi sao chép |
| Kiểm tra sự phát thải và hấp thụ được tính toán một cách chính xác | - Tạo lại một bộ các tính toán phát thải và loại bỏ - Sử dụng một phương pháp gần đúng đơn giản cho kết quả tương tự như phương pháp ban đầu và tính toán phức tạp hơn để đảm bảo rằng không có lỗi nhập dữ liệu hoặc lỗi tính toán |
| Kiểm tra các thông số và đơn vị được ghi lại một cách chính xác và các hệ số chuyển đổi được sử dụng thích hợp | - Kiểm tra các đơn vị đã được sử dụng đúng trong bảng tính toán - Kiểm tra sự thống nhất đơn vị từ đầu đến cuối của các phép tính toán - Kiểm tra sự chính xác của các hệ số chuyển đổi - Kiểm tra các hệ số điều chỉnh không gian và thời gian có được sử dụng chính xác |
| Kiểm tra tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu | - Kiểm tra tài liệu nội tại để: + Xác nhận rằng các bước xử lý dữ liệu được thực hiện một cách chính xác trong cơ sở dữ liệu + Xác nhận rằng các mối quan hệ dữ liệu được thể hiện chính xác trong CSDL + Đảm bảo các trường dữ liệu được gắn và thiết kế chính xác + Đảm bảo tài liệu đầy đủ |
| Kiểm tra tính nhất quán trong dữ liệu giữa các danh mục | Xác định các thông số (ví dụ: Dữ liệu hoạt động, hằng số) chung cho nhiều danh mục và xác nhận rằng có sự nhất quán trong về giá trị của các thông số này trong tính toán phát thải/loại bỏ. |
| Kiểm tra việc sử dụng dữ liệu kiểm kê trong các bước xử lý là chính xác | - Kiểm tra xem dữ liệu phát thải và loại bỏ được tổng hợp chính xác từ cấp báo cáo thấp hơn lên cấp báo cáo cao hơn khi chuẩn bị tóm tắt. - Kiểm tra xem dữ liệu phát thải và loại bỏ có được sao chép chính xác giữa các sản phẩm trung gian khác nhau. |
| Kiểm tra độ không chắc chắn trong phát thải và loại bỏ được ước tính và tính toán một cách chính xác | - Kiểm tra năng lực của các cá nhân thực hiện ước tính độ không chắc chắn là phù hợp - Kiểm tra năng lực, các giả định và đánh giá của chuyên gia đã được ghi lại - Kiểm tra độ không chắc chắn đã được tính toán một cách đầy đủ và chính xác - Nếu cần, thực hiện lại các tính toán về độ không chắc chắn cho một mẫu nhỏ của phân phối xác suất được sử dụng bởi các phân tích Monte Carlo. |
| Kiểm tra tính nhất quán về chuỗi thời gian | - Kiểm tra tính nhất quán về thời gian trong dữ liệu vào cho từng danh mục - Kiểm tra tính nhất quán trong thuật toán/phương pháp được sử dụng để tính toán trong suốt chuỗi thời gian - Kiểm tra các thay đổi về phương pháp và dữ liệu dẫn đến việc tính toán lại. - Kiểm tra ảnh hưởng của các hoạt động giảm thiểu đã được phản ánh một cách thích hợp trong tính toán theo chuỗi thời gian |
| Kiểm tra tính toàn vẹn | - Đảm bảo các ước tính được báo cáo cho tất cả các danh mục và cho tất cả các năm kể từ năm cơ sở tới thời điểm kiểm kê hiện tại - Cung cấp định nghĩa rõ ràng về các danh mục “Khác” - Kiểm tra các khoảng trống về dữ liệu dẫn đến các ước tính không đầy đủ đã được ghi lại |
| Kiểm tra xu hướng | - Đối với từng danh mục, các ước tính kiểm kê hiện tại nên được so sánh với các ước tính trước đó, nếu có thể. Nếu số liệu có sự thay đổi đáng kể cần kiểm tra lại và giải thích các sự khác biệt này. Những thay đổi đáng kể về phát thải hay loại bỏ so với các năm trước đây có thể chỉ ra do các lỗi đầu vào hoặc tính toán - Kiểm tra liệu có bất kỳ xu hướng bất thường và không giải thích được được báo cáo cho các dữ liệu hoạt động hoặc các thông số khác trong chuỗi thời gian |
| Xem xét tài liệu nội bộ và lưu trữ | - Kiểm tra các dữ liệu kiểm kê, dữ liệu hỗ trợ và hồ sơ kiểm kê đã được lưu trữ - Kiểm tra tính an toàn của nơi lưu trữ |

### 2.2.2. QC Hệ số phát thải

Về hệ số phát: các hệ số ở các tiểu mục trong tính toán cho năm 2018, 2020 dùng như nhau, nên QC hệ số phát thải được thể hiện ở bảng 3

Bảng 2.3 Kết quả QC hệ số phát thải phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018 và năm 2020 trong lĩnh vực AFOLU

| STT | Nội dung QC | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu hóa thức ăn (3A1) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| II | Quản lý chất thải vật nuôi (3A2) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Đã ưu tiên sử dụng các thông số, hệ số phát thải đặc trưng quốc gia - Các lựa chọn là phù hợp, minh bạch, đảm bảo tính nhất quán |  |
| III | Phát thải khí nhà kính từ đốt sinh khối (3C1) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. | - Bổ sung đơn vị cho cột “Tỷ lệ phát thải” trong bảng 72 và bảng 77 - Sửa lại bảng 2.5, trang 2.46 thành trang 2.47 trong bảng 27. |
| IV | Vôi (3C2) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| V | Sử dụng phân đạm (3C3) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. | Bổ sung đơn vị của hệ số phát thải |
| VI | Phát thải trực tiếp N2O từ đất (3C4) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
| VII | Phát thải gián tiếp N2O từ đất (3C5) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Giá trị của thông số FracGASM chưa chính xác theo nguồn số liệu trích dẫn. | Bảng 11.3, trang 11.24, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006, thông số FracGASM có giá trị là 0,2 |
| VI | Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (3C6) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Trình bày chưa rõ ràng, chưa đưa ra các dữ liệu cụ thể (giá trị) của các thông số để phục vụ tính toán: Nex(T); FracGasMS - Trính dẫn sai: Bảng 11.3, trang 10.56, Chương 10, Hướng dẫn IPCC 2006 | - Bổ sung các giá trị của các thông số này - Chỉnh sửa lại trích dẫn |
| VII | Canh tác lúa (3C7) |  |  |  |
|  | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được sử dụng | - Đã ưu tiên sử dụng các nghiên cứu về hệ số phát thải đặc trưng cho quốc gia - Đã xác định được các hệ số phát thải cơ bản (EFC), hệ số “scaling factor”: SFW, SFP, SFO do vậy cần đưa ra hệ số phát thải điều chỉnh (adjusted EF) đặc trưng cho các điều kiện cụ thể của quốc gia như trong báo cáo đã đưa ra - Một số thông số, trích dẫn chưa chính xác: Bảng 92, tiêu đề để IPCC 2006 nhưng dưới ghi nguồn tham khảo IPCC 2019; Kiểm tra lại giá trị SFW của chế độ nước ngập sâu = 0,45 trong trường hợp tổng quát (=0,06, IPCC 2019) | - Bổ sung bảng tính giá trị hệ số điều chỉnh từ giá trị hệ số phát thải cơ bản cho từng khu vực Bắc, Trung, Nam và theo các chế độ quản lý nước và cày vùi phụ phẩm - Chỉnh sửa lại các thông số, trích dẫn cho chính xác |

# KẾT LUẬN

Kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là quá trình thu thập, đo lường, và đánh giá lượng khí nhà kính phát thải và hấp thụ từ các hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp. Điều này rất quan trọng để hiểu tác động của nông lâm nghiệp đối với biến đổi khí hậu và để phát triển các biện pháp giảm phát thải.

Trong kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực nông lâm nghiệp, cần sử dụng dữ liệu để xác định hệ số phát thải, tức là lượng khí nhà kính phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm nông nghiệp. Hệ số phát thải có thể được xác định thông qua các mô hình toán học hoặc các ước lượng dựa trên dữ liệu thực tế. Quá trình xác định hệ số phát thải trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là một nhiệm vụ phức tạp, nhưng quan trọng để có cơ sở dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hỗ trợ quản lý môi trường và phát triển các chiến lược giảm phát thải.

Kết quả kiểm soát chất lượng cho thấy, hoạt động kiểm kê đã dược thực hiện theo hướng dẫn của IPCC, các hệ số phát thải được áp dụng là phù hợp với quy định của IPCC; các hệ số mặc định tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện, bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Quy trình và cách thực hiện QA/QC phù hợp.

Dù đã ưu tiên sử dụng các thông số, hệ số phát thải đặc trưng quốc gia. Tuy nhiên kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực AFOLU vẫn còn một số hạn chế như cần bổ sung bảng tính giá trị hệ số điều chỉnh từ giá trị hệ số phát thải cơ bản cho từng khu vực Bắc, Trung, Nam và theo các chế độ quản lý nước và cày vùi phụ phẩm. Cần chỉnh sửa lại các thông số, trích dẫn cho chính xác, một số các số liệu không trùng khớp với số liệu trích dẫn. Đồng thời cần chỉnh sửa các lỗi về trình bày văn bản, kiểm tra lại các nội dung của Báo cáo kiểm kê chung và chỉnh sửa để đảm bảo không có nội dung nào bị thừa hay không phù hợp. Cần rà soát, hoàn thiện thêm các bảng số liệu hoạt động để đảm bảo tính thống nhất và logic

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016, Hà Nội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

Tiếng Anh

- IPCC (2006), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2020), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines.

- GHG Institute (2020), Training 501: Ipcc: introduction to cross-cutting issues.

- JICA, MURC (2014), Capacity Building for National Greenhouse Gas Inventories Project Reports.

Trình bày nội dung thực hiện QC

Đánh giá kết quả QC: phù hợp hay chưa phù hợp/chưa chính xác/sai… và chỉ rõ các các điểm chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…

Đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa nếu chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…