CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO 2.3.3

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC AFOLU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO 2.3.3

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC AFOLU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

CHUƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC AFOLU	2

1.1. Hiện trạng phát triển lĩnh vực Nông nghiệp Việt Nam	2

1.2. Kết quả kiểm kê khí lĩnh vực AFOLU	4

1.2.1. Chăn nuôi (Hạng mục 3A)	6

1.2.2. Đất (hạng mục 3B)	7

1.2.3. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (hạng mục 3C)	11

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC AFOLU	16

2.1. Giới thiệu chung QC	16

2.2. Quy trình thực hiện QC	17

2.3. Các thủ tục QC	17

2.3.1. Thủ tục QC chung (lớp 1)	17

2.3.2. Thủ tục QC lớp 2	20

2.4. Kết quả thực hiện QC kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2020 lĩnh vực AFOLU	23

2.4.1. Đánh giá chung theo quy trình QC	23

KẾT LUẬN	33

TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2020 lĩnh vực AFOLU (hạng mục 3A 3C)	5

Bảng 1.2 Kết quả phát thải/hấp thụ KNK lĩnh vực LULUCF năm 2020	6

Bảng 1.3 Phát thải CH4 từ tiêu hóa thức ăn năm 2018	7

Bảng 1.4 Phát thải từ Quản lý chất thải chăn nuôi (CH4) năm 2020	7

Bảng 1.5 Tổng hợp kết quả phát thải/hấp thụ KNK lĩnh vực LULUCF năm 2020 của 06 vùng KTXH và toàn quốc	8

Bảng 1.6 Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2018	11

Bảng 1.7 Phát thải từ đốt savanna	11

Bảng 1.8 Phát thải trực tiếp N2O từ đất	12

Bảng 1.9 Phát thải trự tiếp N2O từ đất hữu cơ	13

Bảng 1.10 Phát thải gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ	13

Bảng 1.11 Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi	14

Bảng 1.12 Phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2018	14

Bảng 2.1 Thủ tục QC tối thiểu cần làm	18

Bảng 2.2 Tổng hợp kết quả đánh giá chung quá trình thực hiện kiểm kê năm cơ sở 2018, 2020 theo quy trình QC	24

Bảng 2.3 Kết quả QC kết quả tính toán phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018 và 2020 trong lĩnh vực AFOLU	27

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| KNK | Khí nhà kính |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| UNFCCC | Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Đảm bảo chất lượng |

MỞ ĐẦU

Kiểm soát chất lượng trong kiểm kê khí nhà kính (QC) là quá trình đảm bảo tính chính xác, độ chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập được từ quá trình đo lường phát thải và hấp thụ khí nhà kính. Điều này rất quan trọng để có được thông tin chính xác về ảnh hưởng của các hoạt động như nông nghiệp, công nghiệp, và giao thông đối với biến đổi khí hậu và để đưa ra quyết định chính sách hiệu quả. Quá trình kiểm soát chất lượng trong kiểm kê khí nhà kính đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được có tính chính xác và đáng tin cậy. Điều này là quan trọng để đưa ra quyết định chính sách chính xác và có ý nghĩa.

Kiểm soát chất lượng là một hệ thống các hoạt động kỹ thuật, để đo lường và kiểm soát chất lượng của đợt kiểm kê đang được triển khai. Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong thu thập dữ liệu và tính toán và sử dụng các thủ tục tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải, các biện pháp đo lường, ước tính không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC cao cấp bao gồm đánh giá kỹ thuật của các loại nguồn, hoạt động và dữ liệu hệ số phát thải, và phương pháp. Các hệ số phát thải được sử dụng trong tính toán kiểm kê chủ yếu là các hệ số mặc định của IPCC trong hầu hết cả 6 nội dung của lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm các phát thải CO2, CH4 và N2O từ các hạng mục phát thải khác nhau trong từng lĩnh vực kể trên.

Kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là quá trình thu thập, đo lường và đánh giá lượng khí nhà kính phát thải và hấp thụ từ các hoạt động nông lâm nghiệp. Điều này rất quan trọng để hiểu tác động của nông lâm nghiệp đối với biến đổi khí hậu và để phát triển các biện pháp giảm phát thải.

Để việc thực hiện tính toán phát thải khí nhà kính được đảm bảo chắc chắn và tính chính xác về mặt các số liệu. Báo cáo “Kiểm soát chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực AFOLU” là cần thiết và được thực hiện đúng theo hướng dẫn của IPCC về QC để kiểm soát chất lượng cho kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng của quốc gia.

# CHUƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC AFOLU

## 1.1. Hiện trạng phát triển lĩnh vực Nông nghiệp Việt Nam

Ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58% (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%) so với năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất của phần lớn cây trồng đạt khá so với năm trước, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản năm 2021 tăng cao góp phần duy trì nhịp tăng trưởng của cả khu vực. Ngành nông nghiệp tăng 3,18%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,88%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 1,73%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm.

Về sản xuất lúa, diện tích lúa cả năm ước đạt 7,24 triệu ha, giảm 38,3 nghìn ha so với năm trước do chuyển đổi cơ cấu sản xuất và mục đích sử dụng đất; năng suất lúa ước đạt 60,6 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 43,88 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn. Trong đó: Lúa đông xuân có diện tích gieo trồng đạt 3.006,8 nghìn ha, giảm 17,2 nghìn ha; năng suất đạt ở mức cao với 68,6 tạ/ha, tăng 2,9 tạ/ha; sản lượng lúa đông xuân đạt 20,63 triệu tấn, tăng 755,1 nghìn tấn. Lúa hè thu có diện tích gieo trồng đạt 1.954,2 nghìn ha, tăng 9,1 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2020; năng suất đạt 57 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha; sản lượng đạt 11,14 triệu tấn, tăng 389,1 nghìn tấn. Lúa thu đông có diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2021 ước tính đạt 719,7 nghìn ha, giảm 4,3 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước chủ yếu do chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và do bị ảnh hưởng dây chuyền từ vụ hè thu xuống giống muộn, một số chân ruộng không đủ thời vụ sản xuất nên tạm cho đất nghỉ ngơi, mở ruộng đón phù sa chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới; năng suất toàn vụ ước tính đạt 56,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng ước tính đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,4 nghìn tấn. Lúa mùa có diện tích gieo cấy là 1.559,7 nghìn ha, giảm 26,1 nghìn ha so với năm trước, chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng sang trồng cây hằng năm khác hoặc cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao hơn; năng suất ước tính đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng chung toàn vụ ước tính đạt 8,07 triệu tấn, giảm 36,2 nghìn tấn so với vụ mùa năm trước.

Về cây lâu năm, trong năm 2021, diện tích trồng cây lâu năm ước tính đạt 3.688,6 nghìn ha, tăng 2% so với năm 2020, bao gồm nhóm cây công nghiệp đạt 2.209,9 nghìn ha, tăng 1,1%; nhóm cây ăn quả đạt 1.173,4 nghìn ha, tăng 3,4%; nhóm cây lấy dầu đạt 189,1 nghìn ha, tăng 3,2%; nhóm cây gia vị, dược liệu đạt 55 nghìn ha, tăng 3,8%.

Về chăn nuôi, ngành chăn nuôi đã có nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhờ đó mà dịch bệnh đã giảm, nhu cầu thị trường tăng lên trong những tháng cuối năm, sản lượng sản phẩm chăn nuôi tăng so với năm trước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu năm 2021 đều tăng so với năm trước như: Sữa đạt 1,2 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2020; trứng đạt 17.530,4 triệu quả, tăng 5,1%; thịt bò đạt 458,3 nghìn tấn, tăng 3,8%, thịt lợn đạt 4.180,2 nghìn tấn, tăng 3,6%…

Về Lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước tính đạt 277,8 nghìn ha, tăng 2,8% so với năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 99 triệu cây, tăng 3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18,1 triệu m3, tăng 5,4%; sản lượng củi khai thác đạt 18,8 triệu ste, giảm 1,6%.

Về Thủy sản, trong năm 2021 sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 3.920,8 nghìn tấn, tăng 0,9% so với năm trước, bao gồm: Cá đạt 3.036,1 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 148,9 nghìn tấn, tăng 1,2%; thủy sản khác đạt 735,8 nghìn tấn, tăng 0,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển năm 2021 ước đạt 3.726 nghìn tấn, tăng 0,9%, trong đó: Cá đạt 2.903,5 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 138,7 nghìn tấn, tăng 1,2%.

Một số mặt hàng nông sản và được sản xuất từ nông sản có giá trị xuất khẩu tăng so với năm 2020 như: Thủy sản đạt 1.977 triệu USD, tăng 11,8% so với năm 2020; Sữa và sản phẩm sữa đạt 1.189 triệu USD, tăng 13,4%; Rau quả đạt 1.489 triệu USD, tăng 13,7%; Hạt điều đạt 4.213 triệu USD, tăng 133%; ngô đạt 2.872 triệu USD, tăng 20,3%; Cao su đạt 2.988 triệu USD, tăng 103%; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2.948 triệu USD, tăng 15,2%; Bông đạt 3.253 triệu USD, tăng 42,5%; Sợi dệt đạt 2.577 triệu USD, tăng 28,9%; …

Với những kết quả đạt được như vậy, các ngành trong khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người dân và an sinh xã hội trong năm 2021, góp phần thực hiện tốt xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2021, ước tính thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm 73 nghìn đồng so với năm 2020; tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020.

## 1.2. Kết quả kiểm kê khí lĩnh vực AFOLU

Việc tính toán phát thải khí nhà kính lĩnh vực AFOLU cho năm cơ sở 2020 được thực hiện theo Hướng dẫn IPCC 2006 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) được lấy từ Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC Fifth Assessment Report - AR5).

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK từ lĩnh vực AFOLU là 41.667,09 GgCO2tđ, trong đó:

- Phát thải từ Chăn nuôi (Hạng mục3A):	21.825,66  GgCO2tđ;

- Phát thải/hấp thu từ Đất (Hạng mục3B):   -45,753.29  GgCO2tđ;

- Phát thải từ Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C):						65.594,72   GgCO2tđ.

Bảng kết quả tổng hợp phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2020 lĩnh vực AFOLU như sau:

Bảng 1.1 Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2020 lĩnh vực AFOLU (hạng mục 3A 3C)

Đơn vị: GgCO2tđ

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) |  |  |  |  |
| 3A. Chăn nuôi |  | 20.335,75 | 1.489,91 | 21.825,66 |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 15.637,37 | - | 15.637,37 |
| 3A1a. Bò |  | 9.643,20 |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 723,71 |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 8.919,49 |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 4.964,10 |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 15,98 |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 371,64 |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 25,67 |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 616,78 |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 4.698,37 | 1.489,91 | 6.188,28 |
| 3A2a. Bò |  | 841,88 | 270,96 |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 104,21 | 47,68 |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 737,68 | 223,28 |  |
| 3A2b. Trâu |  | 468,07 | 98,89 |  |
| 3A2c. Cừu |  | 1,70 | 1,93 |  |
| 3A2d. Dê |  | 47,64 | 50,61 |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 9,07 | 2,00 |  |
| 3A2h. Lợn |  | 1.774,42 | 437,72 |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 1.555,59 | 627,81 |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 1.554,04 | 49.659,70 | 14.380,98 | 65.594,72 |
| 3C1. Đốt sinh khối | 0 | 2.359,16 | 505,03 | 2.864,19 |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 11,353 | 3,16 | 14,51 |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 2.305,12 | 488,83 | 2.793,95 |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 31,88 | 10,03 | 41,91 |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất khác |  | 10,80 | 3,01 | 13,81 |
| 3C2. Vôi vào đất | 605,88 |  |  | 605,88 |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 948,16 |  |  | 948,16 |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 9.343,17 | 9.343,17 |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 4.159,76 | 4.159,76 |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 373,02 | 373,02 |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 47.300,55 |  | 47.300,55 |
| 3D. Khác | NE | NE | NE | NE |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE |

Bảng 1.2 Kết quả phát thải/hấp thụ KNK lĩnh vực LULUCF năm 2020

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tương đương

| NGUỒN PHÁT THẢI/HẤP THỤ KHÍ NHÀ KÍNH |  | Tổng | CO2 ròng từ sinh khối tươi | CO2 từ chất hữu cơ chết | CO2 ròng từ đất | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng lĩnh vực LULUCF |  | -45,753.29 | -46,125.11 | 0.00 | 99.38 | 123.53 | 148.90 |
| A. Đất rừng | Tổng | -50,226.55 | -50,395.45 | 0.00 | 99.38 | 2.05 | 67.47 |
|  | 1. Đất rừng nguyên trạng | -39,599.54 | -39,768.44 | NA | 99.38 | 2.05 | 67.47 |
|  | 2. Đất chuyển đổi thành đất rừng | -10,627.01 | -10,627.01 | NE | 0.00 | IE | 0.00 |
| B. Đất trồng trọt | Tổng | 1,527.91 | 1,367.68 | 0.00 | 0.00 | 93.46 | 66.77 |
|  | 1. Đất trồng trọt nguyên trạng | -191.20 | -209.04 | NA | 0.00 | NA | 17.84 |
|  | 2. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 1,719.11 | 1,576.72 | 0.00 | 0.00 | 93.46 | 48.93 |
| C. Đất cỏ | Tổng | 625.61 | 606.22 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 6.66 |
|  | 1. Đất cỏ nguyên trạng | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA |
|  | 2. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 625.61 | 606.22 | 0.00 | NA | 12.73 | 6.66 |
| D. Đất ngập nước | Tổng | 698.76 | 682.46 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 5.60 |
|  | 1. Đất ngập nước nguyên trạng | 0.00 | NE | NE | 0.00 | NA | NA |
|  | 2. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 698.76 | 682.46 | 0.00 |  | 10.70 | 5.60 |
| E. Đất ở | Tổng | 757.99 | 754.81 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 1.09 |
|  | 1. Đất ở nguyên trạng | 0.00 | NE | NA | NA | NA | NA |
|  | 2. Đất chuyển đổi thành đất ở | 757.99 | 754.81 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 1.09 |
| F. Đất khác | Tổng | 862.99 | 859.17 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 1.32 |
|  | 1. Đất khác nguyên trạng | 0.00 | NA | NA | NE | NA | NA |
|  | 2. Đất chuyển đổi thành đất khác | 862.99 | 859.17 | 0.00 | NE | 2.51 | 1.32 |

### 1.2.1. Chăn nuôi (Hạng mục 3A)

#### 1.2.1.1. Tiêu hóa thức ăn

Tổng phát thải khí mê-tan từ quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc năm 2020 là 558,48 nghìn tấn CH4. Lượng phát thải nhiều nhất từ bò thịt là 318,55 nghìn tấn CH4, sau đó là trâu, 177,29 nghìn tấn CH4.

Bảng 1.3 Phát thải CH4 từ tiêu hóa thức ăn năm 2018

| Loài vật nuôi | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 25,85 | 723,71 |
| Bò thịt | 318,55 | 8.919,49 |
| Trâu | 177,29 | 4.964,10 |
| Cừu | 0,57 | 15,98 |
| Dê | 13,27 | 371,64 |
| Ngựa | 0,92 | 25,67 |
| Lợn | 22,03 | 616,78 |
| Tổng | 558,48 | 15.637,37 |

#### 1.2.1.2. Quản lý chất thải vật nuôi

Tổng phát thải CH4 trong Quản lý chất thải chăn nuôi năm 2020 là 55,56 GgCH4. Hạng mục phát thải nhiều nhất là từ chất thải của lợn (60,75 GgCH4).

Bảng 1.4 Phát thải từ Quản lý chất thải chăn nuôi (CH4) năm 2020

| Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-250C |  | Vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC |  | Tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gg CH4 | Gg CO2 tđ | Gg CH4 | Gg CO2 tđ | Gg CH4 | Gg CO2 tđ |
| Bò sữa | 2,21 | 61,81 | 1,51 | 42,39 |  | 104,21 |
| Bò thịt | 17,19 | 481,20 | 9,16 | 256,48 | 3,72 | 737,68 |
| Trâu | 15,47 | 433,27 | 1,24 | 34,80 | 26,35 | 468,07 |
| Cừu | 0,03 | 0,89 | 0,03 | 0,81 | 0,06 | 1,70 |
| Dê | 0,89 | 24,83 | 0,81 | 22,81 | 1,70 | 47,64 |
| Ngựa | 0,32 | 9,02 | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 9,07 |
| Lợn | 44,88 | 1.256,72 | 18,49 | 517,70 | 63,37 | 1.774,42 |
| Gia cầm | 39,64 | 1.109,88 | 15,92 | 445,71 | 55,56 | 1.555,59 |
| Tổng | 120,63 | 3.377,61 | 47.17 | 1.320,76 | 167,80 | 4.698,37 |

### 1.2.2. Đất (hạng mục 3B)

Tổng hợp, đánh giá kết quả phát thải/hấp thụ KNK lĩnh vực LULUCF năm 2020 của 6 vùng kinh tế xã hội và toàn quốc. Qua kết quả tính toán cho thấy, có 02 vùng là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 02 vùng có kết quả là phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực LULUCF, còn 04 vùng còn lại là hấp thụ khí nhà kính. Kết quả tổng hợp chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1.5 Tổng hợp kết quả phát thải/hấp thụ KNK lĩnh vực LULUCF năm 2020 của 06 vùng KTXH và toàn quốc

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tương đương

| Vùng | Đất rừng | Đất trồng trọt | Đất cỏ | Đất ngập nước | Đất ở | Đất khác | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung du miền núi phía Bắc | -24.928,14 | 246,76 | 296,41 | 75,78 | 190,81 | 106,65 | -24.011,72 |
| Đồng bằng sông Hồng | 212,41 | -15,94 | 3,68 | 50,82 | 45,14 | 30,42 | 326,54 |
| Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung | -12.525,81 | -109,47 | 150,21 | 51,68 | 383,79 | 659,89 | -11.389,70 |
| Tây Nguyên | -11.263,65 | 1.300,37 | 175,73 | 53,03 | 89,49 | 13,80 | -9.631,23 |
| Đông Nam Bộ | -2.538,15 | 105,50 | 0,85 | 317,06 | 26,97 | 11,23 | -2.076,54 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 816.78 | 0,68 | -1,28 | 150,39 | 21,79 | 40,99 | 1.029,36 |
| Tổng | -50.226,55 | 1.527,91 | 625,61 | 698,76 | 757,99 | 862,99 | -45.753,29 |

Như vậy, lượng hấp thụ lớn nhất xảy ra tại Đất rừng và phát thải lớn nhất xảy ra tại Đất trồng trọt, trong đó hấp thụ lớn nhất từ Đất rừng tại vùng Trung du miền núi phía Bắc và phát thải lớn nhất từ Đất trồng trọt từ vùng Tây Nguyên. Trung du miền núi phía Bắc là vùng đóng góp lượng hấp thụ lớn cho quốc gia, tiếp sau đó là vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Đối với Đất rừng

- Đất rừng nguyên trạng: Tổng lượng hấp thụ từ Đất rừng năm 2018               (-40.817,65 nghìn tấn CO2 tương đương) cao hơn so với năm 2020 (-39.599,54 nghìn tấn CO2 tương đương) là 1.218,10 nghìn tấn CO2 tương đương. Nguyên nhân do diện tích khai thác gỗ năm 2018 ít hơn năm 2020 là 1.930.930 m3. Dẫn đến lượng phát thải từ khai thác gỗ năm 2020 lớn hơn năm 2018 là 4.645,11 nghìn tấn, làm cho tổng thể lượng hấp thụ của Đất rừng nguyên trạng năm 2020 giảm đi đáng kể.

- Đất chuyển đổi thành đất rừng của năm 2018 (-11.830,47 nghìn tấn CO2 tương đương) và năm 2020 (-10.627,01 nghìn tấn CO2 tương đương) chênh lệch 1.176,46 nghìn tấn CO2 tương đương. Nguyên nhận chính là do diện tích các loại đất chuyển đổi thành đất rừng năm 2020 thấp hơn năm 2018 nên lượng hấp thụ giảm đi, chủ yếu là từ Đất cỏ.

Tổng lượng hấp thụ từ rừng năm 2018 thấp hơn năm 2016 chủ yếu do nguyên nhân từ khai thác gỗ.

Đối với Đất trồng trọt

Tổng phát thải từ Đất trồng trọt năm 2018 là 4.178,48 nghìn tấn CO2 tương đương, năm 2020 là 1.527,91 nghìn tấn CO2 tương đương. Như vậy, năm 2020 phát thải từ đất trồng trọt ít hơn năm 2018 là 2.650,57 nghìn tấn CO2 tương đương. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Đất trồng trọt nguyên trạng: Năm 2018, tổng lượng hấp thụ từ sinh khối của Đất trồng trọt nguyên trạng là 32,01 nghìn tấn CO2 tương đương. Trong khi đó năm 2020 là hấp thụ 209,04 nghìn tấn CO2 tương đương. Lượng hấp thụ của năm 2020 lớn hơn năm 2018 do nguyên nhân diện tích cây trồng lâu năm chưa trưởng thành năm 2020 (21.927 ha) lớn hơn nhiều so với năm 2018 (3.358 ha). Đồng thời năm 2018 có phát thải từ đất hữu cơ rút nước tại Đồng bằng sông Cửu Long là 257,18 nghìn tấn CO2 tương đương.

- Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt: Phát thải năm 2020 của Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt nhỏ hơn năm 2018 do nguyên nhân chủ yếu từ Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt. Cụ thể, diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt năm 2020 (37.946 ha) giảm đi nhiều so với năm 2018 (55.722 ha), dẫn đến phát thải năm 2018 cao hơn so với năm 2020 hơn 1,5 triệu tấn tại đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt.

Đối với đất cỏ

- Đất cỏ nguyên trạng: không có sự khác biệt trong phương pháp và kết quả ước tính.

- Đất chuyển đổi thành đất cỏ:  Phát thải từ Đất chuyển đổi thành đất cỏ năm 2018 (357,81 nghìn tấn CO2 tương đương) thấp hơn năm 2018 (625,61 nghìn tấn CO2 tương đương) là 267,80 nghìn tấn CO2 tương đương chủ yếu do diện tích Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ năm 2020 (5.451 ha) lớn hơn hơn năm 2018 (2.952ha ) là 1,8 lần dẫn đến sự chênh lệch về phát thải lớn từ hạng mục này.

Đối với đất ngập nước

- Đất cỏ nguyên trạng: không có sự khác biệt trong phương pháp và kết quả ước tính.

- Đất chuyển đổi thành đất ngập nước: Phát thải từ Đất chuyển đổi thành đất ngập nước năm 2018 (807,11 nghìn tấn CO2 tương đương) cao hơn năm 2020 (698,76 nghìn tấn CO2 tương đương) là 108,35 nghìn tấn CO2 tương đương. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích chuyển đổi khác nhau giưa hai năm.

Đối với đất ở

- Đất ở nguyên trạng: không có sự khác biệt trong phương pháp và kết quả ước tính.

- Đất chuyển đổi thành đất ở:  Phát thải từ Đất chuyển đổi thành đất ở năm 2018 (284,47 nghìn tấn CO2 tương đương) thấp hơn năm 2020 (757,99 nghìn tấn CO2 tương đương) là 473,52 nghìn tấn CO2 tương đương chủ yếu do diện tích Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở năm 2018 (4.768 ha) thấp hơn năm 2020 (14.888 ha) là 3,12 lần dẫn đến sự chênh lệch về phát thải lớn từ hạng mục này.

Đối với đất khác

- Đất khác nguyên trạng: không có sự khác biệt trong phương pháp và kết quả ước tính.

- Đất chuyển đổi thành đất khác:  Phát thải từ Đất chuyển đổi thành đất khác năm 2018 (129,82 nghìn tấn CO2 tương đương) thấp hơn năm 2020 (862,99 nghìn tấn CO2 tương đương) là 733,17 nghìn tấn CO2 tương đương chủ yếu do diện tích Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác năm 2018 (862 ha) thấp hơn năm 2020 (12.841 ha) là 14,9 lần dẫn đến sự chênh lệch về phát thải lớn từ hạng mục này.

### 1.2.3. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (hạng mục 3C)

#### 1.2.3.1. Phát thải từ đốt sinh khối

Phát thải từ đốt cháy các phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2020 là  66,1 GgCH4 và 1,7 GgN2O.

Bảng 1.6 Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2018

| Khí | Phát thải (Gg) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 66,1 | 1.850,95 |
| CO | 2.252,5 |  |
| N2O | 1,7 | 454,17 |
| NOx | 61,2 |  |

Phát thải từ đốt đồng cỏ năm 2020 là 0,07 Gg CH4, và 0,01 Gg N2O.

Bảng 1.7 Phát thải từ đốt savanna

| Khí | Phát thải (Gg) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 0,07 | 1,98 |
| CO | 2,00 |  |
| N2O | 0,01 | 1,71 |
| NOx | 0,12 |  |

#### 1.2.3.2. Vôi

Vôi đưa vào đất để giảm độ chua của đất và cải thiện sự phát triển của thực vật trong các hệ thống được quản lý, đặc biệt là trong đất và rừng. Thêm cacbonat vào đất dưới dạng vôi (CaCO3) hoặc đolomit (CaMg (CO3)2) dẫn đến phát thải CO2 do vôi cacbonat hòa tan và giải phóng bicacbonat (2HCO3-), chuyển hóa thành CO2 và nước (H2O).

Phát thải từ vôi (bao gồm vôi canxi và vôi dolomite) năm 2020 là 605,88 Gg CO2td.

#### 1.2.3.3. Sử dụng phân đạm

Bổ sung urê vào đất trong quá trình bón phân dẫn đến thất thoát CO2 đã cố định trong quá trình sản xuất công nghiệp. Urê (CO (NH2)2) được chuyển thành amoni (NH4 +), ion hydroxyl (OH-) và bicarbonat (HCO3-), với sự có mặt của nước và các enzym urease. Tương tự như phản ứng trong đất sau khi thêm vôi, bicacbonat được tạo thành sẽ chuyển hóa thành CO2 và nước.

Phát thải từ bón phân urê cho năm 2020 là 948 Gg CO2.

#### 1.2.3.4. Phát thải trực tiếp NO2 từ đất

Tổng phát thải trực tiếp N2O từ đất là 7.754,11 GgCO2tđ trong đó:

- Phát thải trực tiếp N2O từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải vật nuôi, chất thải bãi chăn thả gia súc/đồng cỏ là  7.511,83 GgCO2tđ;

- Phát thải trực tiếp N2O từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong đất khoáng, do không ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất khoáng nên báo cáo là NE.

Phát thải từ chất thải vật nuôi là  14,73 Gg N2O, phát thải lớn từ phân bón tổng hợp là  11,54 Gg N2O, phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp cây trồng vào đất là  2,72 Gg N2O, Phát thải từ chất thải của vật nuôi được chăn thả là là 1,01 Gg N2O.

Bảng 1.8 Phát thải trực tiếp N2O từ đất

| Loại N được bổ sung cho đất | Phát thải Gg N2O-N | Phát thải Gg N2O | Phát thải Gg CO2 tđ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân bón tổng hợp cho cây trồng | 5,05 | 7,94 | 2.103,50 |
| Chất thải chăn nuôi | 14,68 | 23,07 | 6.113,76 |
| Phụ phẩm nông nghiệp của cây trồng | 2,18 | 3,43 | 908,82 |
| Đồng cỏ, bãi chăn thả gia súc | 0,52 | 0,82 | 217,09 |
| Tổng | 22,44 | 35,26 | 9.343,17 |

Phát thải trực tiếp N2O từ đất hữu cơ là 151,617 GgCO2tđ cụ thể như bảng sau:

Bảng 1.9 Phát thải trự tiếp N2O từ đất hữu cơ

| Lĩnh vực đất | Diện tích | Hệ số phát thải | Phát thải | Phát thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | kg N2O-N ha-1 năm-1 | Gg N2O | Gg CO2tđ |
| Đất rừng nguyên trạng | 24.476 | 8 | 0,308 | 81,540 |
| Đất trồng trọt nguyên trạng | 6.133 | 16 | 0,154 | 40,863 |
| Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 111 | 16 | 0,003 | 0,740 |
| Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất rừng | 8.547 | 8 | 0,107 | 28,474 |
| Tổng phát thải từ đất hữu cơ | 39.267 |  | 0,572 | 151,617 |

#### 1.2.3.5. Phát thải gián tiếp N2O từ đất

Tổng phát thải giản tiếp N2O từ đất là   3.914,49 GgCO2tđ trong đó:

- Phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ là 3.914,49 GgCO2tđ;

- Phát thải giản tiếp N2O từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong đất khoáng, do không ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất khoáng nên báo cáo là NE.

Tổng lượng phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ năm 2018 là 15,70 Gg N2O. Phát thải từ bay hơi là  6,10 Gg-N2O và phát thải từ rửa trôi và rò rỉ là 9,60 GgN2O.

Bảng 1.10 Phát thải gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ

| Nguồn phát thải | Phát thải gián tiếp N2O (Gg N2O) | Phát thải gián tiếp N2O (Gg CO2 tđ.) |
| --- | --- | --- |
| Bay hơi | 6,10 | 1.615,95 |
| Rửa trôi và rò rỉ | 9,60 | 2.543,82 |
| Tổng | 15,70 | 4.159,76 |

#### 1.2.3.6. Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải

Tổng phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải vật nuôi năm 2018 là 0,93 Gg-N2O. Phát thải lớn nhất là từ Ủ phân làm phân bón: 0,53 Gg-N2O.

Bảng 1.11 Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Phát thải (Gg N2O) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Đệm lót sinh học | 0,05 | 12,80 |
| Xử lý hiếu khí | 0,25 | 65,49 |
| Ủ phân làm phân bón | 0,53 | 140,53 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0,58 | 154,21 |
| Tổng | 1,41 | 373,02 |

#### 1.2.3.7. Canh tác lúa

Tổng phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2020 là 1.689,31 nghìn tấn CH4 tương ứng 47.300,55 nghìn tấn CO2tđ, trong đó lúa tưới ngập thường xuyên gây phát thải nhiều nhất với 1.378,24 nghìn tấn CH4 tương ứng 38.590,64 nghìn tấn CO2tđ.

Bảng 1.12 Phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2018

| Mã nguồn IPCC | Canh tác lúa | Phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gg CH4 | Gg CO2 tđ |
| 3C7 | Ngập thường xuyên | 1.378,24 | 38.590,64 |
|  | Tưới khô ướt xen kẽ một phần | 221,06 | 6.189,71 |
|  | Tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 67,38 | 1.886,63 |
|  | Tưới nhờ mưa | 22,63 | 633,57 |
| Tổng |  | 1.732,46 | 1.689,31 |

# CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC AFOLU

## 2.1. Giới thiệu chung QC

Kiểm kê KNK là hoạt động quan trọng và bắt buộc phải thực hiện làm cơ sở cho các hành động giảm nhẹ phát thải KNK, chủ động ứng phó với BĐKH của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện các kiểm kê KNK cho các năm 1994, 2000, 2005, 2010, 2013, 2014 và 2016; các kết quả đã được đệ trình lên UNFCCC và các phương pháp kiểm kê đều bám sát theo Hướng dẫn của IPCC. Trong hướng dẫn này, IPCC yêu cầu các quốc gia phải thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) như những phần tích hợp của quá trình kiểm kê.

Bên cạnh đó, IPCC cũng ban hành Hướng dẫn thực tiễn tốt và Quản lý sai số trong Kiểm kê khí nhà kính quốc gia của IPCC (IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories - GPG2000). Theo các hướng dẫn này, các hoạt động QA/QC phải được thực hiện trong quá trình kiểm kê KNK quốc gia sao cho có thể đánh giá được bằng các thước đo về chất lượng và mức độ hoàn thành.

Theo Hướng dẫn IPCC GPG2000 các định nghĩa về QA/QC như sau:

- “Kiểm soát chất lượng (QC) là một hệ thống hoạt động kỹ thuật thường kỳ để đo lường và kiểm soát chất lượng quá trình kiểm kê trong quá trình thực hiện. Hệ thống kiểm soát chất lượng QC được thiết kế nhằm: (i) Cung cấp các cách kiểm tra thường kỳ và thống nhất để đảm bảo tính thống nhất, sự chính xác và hoàn chỉnh của các số liệu; (ii) Nhận diện và xử lý các lỗi và sai sót; (iii) Lập tài liệu và lưu giữ các tài liệu về kiểm kê và ghi lại tất cả các hoạt động về QC”.

Các hoạt động kiểm soát chất lượng (QC) thường là những hoạt động mang tính kỹ thuật thường nhật để đo lường và kiểm soát chất lượng của việc kiểm kê khí nhà kính.

## 2.2. Quy trình thực hiện QC

Về nguyên tắc, quy trình thực hiện QC đối với kiểm kê KNK được thực hiện theo 4 giai đoạn: Kế hoạch – Thực hiện QC – Hành động chỉnh sửa, hoàn thiện.

Quá trình QC được thực hiện xuyên suốt các bước kiểm kê khí nhà kính bao gồm 2 hoạt động chính là QC kiểm tra chung và QC cho các nguồn cụ thể. Tại khuôn khổ của báo cáo này, thực hiện QC cho nguồn cụ thể là cho quá trình kiểm kê khí nhà kính năm 2018 lĩnh vực LULUCF và sẽ được chia thành các hoạt động sau:

- QC cho số liệu hoạt động;

- QC cho hệ số phát thải;

- QC cho kết quả kiểm kê.

Việc QC cũng được thực hiện thông qua QC nội bộ và QC bên ngoài. QC nội bộ (internal) là quá trình QC được thực hiện bởi chính người thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Nhằm phát hiện các lỗi sai trong kiểm kê bao gồm cả số liệu hoạt động và các hệ số phát thải/thông số trong quá trình kiểm kê. QC bên ngoài (external) là quá trình QC với sự tham gia của các chuyên gia cùng ngành đánh giá tính hợp lý và chính xác của số liệu hoạt động, các nguồn trích dẫn có đảm bảo tính chính thống hay không, kết quả kiểm kê có sai lệch hay không. Tại khuôn khổ của báo cáo này, việc QC được kết hợp cả QC nội bộ và QC bên ngoài với sự tham gia của các chuyên gia thông qua các hội thảo tham vấn ý kiến.

## 2.3. Các thủ tục QC

### 2.3.1. Thủ tục QC chung (lớp 1)

Khi thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính, chất lượng kết quả kiểm kê được kiểm soát bởi các hoạt động kiểm soát chất lượng (QC – cho các công việc như: kiểm tra sự chính xác của các tính toán và lưu trữ các văn bản) trong từng bước cụ thể theo các hướng dẫn được mô tả trong GPG2000. Các hoạt động QC trong quá trình tính toán kiểm kê khí nhà kính sẽ do các cán bộ làm kiểm kê trực tiếp thực hiện đối với phần việc cụ thể của mình.

Quy trình thủ tục QC bao gồm các hạng mục chung liên quan tới các tính toán, xử lý số liệu, kiểm tra mức độ đầy đủ của số liệu và các tài liệu sử dụng đối với các loại nguồn phát thải và bể hấp thụ cần được xác nhận. Các thủ tục QC chung do các cán bộ thực hiện kiểm kê trong từng lĩnh vực thực hiện.

Bảng 2.1 Thủ tục QC tối thiểu cần làm

| Hoạt động QC | Thủ tục |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí để lựa chọn các dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải cần lập hồ sơ | Mô tả kiểm tra chéo các dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải bằng các thông tin về loại nguồn và đảm bảo rằng các thông tin này được lập hồ sơ và lưu trữ. |
| Kiểm tra lỗi bản sao trong dữ liệu đầu vào và tham khảo | - Xác nhận rằng tài liệu tham khảo dữ liệu thư mục được trích dẫn trong các tài liệu nội bộ - Kiểm tra chéo về lỗi bản sao trên một mẫu dữ liệu đầu vào của từng loại nguồn (cả phương pháp đo và tham số được sử dụng trong tính toán) |
| Kiểm tra xem phát thải được tính toán chính xác | - Tái tạo lại mẫu đại diện của các tính toán phát thải - Chọn lọc bắt chước mô hình tính toán phức tạp với các tính toán rút gọn để đánh giá độ chính xác tương đối |
| Kiểm tra tham số và đơn vị phát thải được lập hồ sơ chính xác và các hệ số chuyển đổi thích hợp được sử dụng | - Kiểm tra các đơn vị có được đánh nhãn trong bảng tính toán. - Kiểm tra các đơn vị có được thực hiện chính xác từ đầu đến cuối phần tính toán. - Kiểm tra các hệ số chuyển đổi có chính xác - Kiểm tra các hệ số điều chỉnh không gian và tạm thời được sử dụng chính xác. |
| Kiểm tra tính toàn diện của tệp cơ sở dữ liệu | - Xác nhận rằng các bước triển khai dữ liệu thích hợp được thể hiện chính xác trong cơ sở dữ liệu. - Xác nhận rằng quan hệ của các dữ liệu được thể hiện chính xác trong cơ sở dữ liệu. - Đảm bảo rằng dữ liệu thực địa được đánh nhãn phù hợp và có thông số thiết kế chính xác. - Đảm bảo rằng các tài liệu cơ sở dữ liệu và cấu trúc mẫu được lưu trữ. |
| Kiểm tra tính thống nhất giữa dữ liệu và các loại nguồn | - Xác định các thông số (ví dụ như dữ liệu hoạt động, các hằng số) được phổ biến cho nhiều loại nguồn và xác nhận rằng có tính nhất quán trong các giá trị được sử dụng cho các thông số này trong tính toán phát thải. |
| Kiểm tra dữ liệu kiểm kê giữa các bước của quy trình là chính xác | - Kiểm tra dữ liệu phát thải được tổng hợp chính xác từ các báo cáo cấp thấp đến cấp cao trong khi chuẩn bị bản tóm tắt. - Kiểm tra dữ liệu phát thải được sao chép chính xác giữa các sản phẩm trung gian khác nhau. |
| Tiến hành rà soát hồ sơ nội bộ | - Kiểm tra sự sẵn có của hồ sơ chi tiết nội bộ để hỗ trợ các ước lượng và có thể nhân đôi các ước lượng không chắc chắn và phát thải. - Kiểm tra các dữ liệu kiểm kê, dữ liệu hỗ trợ, và các hồ sơ kiểm kê được lưu trữ và cất giữ để hỗ trợ việc rà soát chi tiết. - Kiểm tra tính phù hợp của bất cứ dữ liệu nào từ các tổ chức bên ngoài có liên quan đến quá trình kiểm kê. |
| Kiểm tra các thay đổi trong phương pháp và dữ liệu dẫn đến việc tính toán lại | - Kiểm tra tính nhất quán tạm thời trong các dữ liệu đầu vào chuỗi thời gian của từng loại nguồn. - Kiểm tra tính nhất quán trong phương pháp/ thuật toán sử dụng cho các tính toán trong suốt chuỗi thời gian. |
| Tiến hành kiểm tra việc hoàn thiện | - Xác nhận rằng các ước lượng được báo cáo cho tất cả các loại nguồn và cho tất cả các năm từ năm gốc phù hợp đến kỳ kiểm kê hiện tại. - Kiểm tra dữ liệu trống được biết dẫn đến ước lượng phát thải của các loại nguồn đã được lưu hồ sơ. |

### 2.3.2. Thủ tục QC lớp 2

Các quy trình kiểm soát chất lượng QC theo các nhóm nguồn Lớp 2  (Tier 2) hướng vào các loại số liệu cụ thể được sử dụng trong các phương pháp đối với các nhóm nguồn cụ thể và đòi hỏi phải có những hiểu biết về nhóm nguồn phát thải, những loại số liệu có thể có được, và các tham số liên quan với sự phát thải. Các giải pháp QC cho các nhóm nguồn cụ thể tập trung vào các nhóm nguồn chính và các nhóm nguồn khi có những sửa đổi lớn về số liệu và phương pháp luận. Các hoạt động QC lớp 2 là để bổ sung vào cho các hoạt động QC chung như 1 phần ở lớp 1.

Các kỹ thuật QC cho nhóm nguồn cụ thể là những kỹ thuật được áp dụng cho cụ thể những trường hợp nhất định, được thực hiện theo yêu cầu của một nhóm nguồn và đòi hỏi phải có những hiểu biết cụ thể về loại nguồn đó. Khác với các kỹ thuật QC chung, các kỹ thuật QC cho nhóm nguồn cụ thể được áp dụng cho những loại số liệu cụ thể riêng được sử dụng theo các phương pháp dùng cho một loại loại nguồn nhất định. Do sự khác biệt này, các kỹ thuật QC nhóm nguồn cụ thể đòi hỏi phải có hiểu biết cơ bản về loại nguồn phát thải cụ thể cũng như có kiến thức về các tham số đi kèm với quá trình phát thải từ các nguồn này.

Các hoạt động QC cho nhóm nguồn cụ thể được khuyến cáo bao gồm:

1) QC cho hệ số phát thải: Các hoạt động QC được tổ chức xoay quanh ba phương án cơ bản để chọn hệ số phát thải: theo mặc định của IPCC, dùng hệ số riêng của quốc gia, và dùng các hệ số dựa trên các kết quả đo phát thải trực tiếp.  Các hoạt động QC được tổ chức xoay quanh ba phương án cơ bản để chọn hệ số phát thải: theo mặc định của IPCC, dùng hệ số riêng của quốc gia, và dùng các hệ số dựa trên các kết quả đo phát thải trực tiếp.

Các hệ số mặc định của IPCC

Kiểm tra hệ số phát thải mặc định của IPCC có thể được mở rộng để bao gồm cả việc so sánh các hệ số ở quy mô khu vực hay nhà máy trong một quốc gia để mức độ đại diện của hệ số mặc định IPCC đối với mức độ phát thải thực sự tại quốc gia đó như một hành động kiểm soát chất lượng (QC) bổ sung. Các kiểm tra cần được thực hiện theo các nhóm nguồn có mức phát thải cao và những nhóm có mức độ không chắc chắn (dễ có sai số) lớn.

Các hệ số riêng của quốc gia

“Các hệ số riêng của quốc gia” là các hệ số được xây dựng ở quy mô quốc gia hay liên khu vực gồm các quốc gia có những điểm chung như: sử dụng cùng nhóm công nghệ, có các đặc điểm địa phương tương tự, hay có cùng các tiêu chí khác. Những hệ số này không phải của riêng địa điểm đó những được dùng để đại diện cho toàn bộ nhóm nguồn phát thải hay một phần các nguồn đó.

Khi sử dụng các hệ số riêng quốc gia, cần thực hiện 2 bước để kiểm soát chất lượng hệ số phát thải. Bước 1 là đánh giá QC liên quan tới các số liệu thứ cấp được sử dụng để xây dựng hệ số phát thải riêng quốc gia. Các hệ số riêng của quốc gia thường không được xây dựng từ những thử nghiệm ban đầu của cơ quan kiểm kê khí nhà kính. Thay vào đó là việc sử dụng các nghiên cứu được công bố và các nguồn tài liệu khác (số liệu thứ cấp) để xác định ra các hệ số được dùng quá trình kiểm kê. Đặc điểm chung của các số liệu thứ cấp là các số liệu này không được làm ra bởi cơ quan thực hiện kê khí nhà kính. Do vậy, cần phải xác định xem liệu các hoạt động QC được thực hiện trong quá trình làm ra các số liệu này ban đầu có phù hợp với các quy trình QC tối thiểu được yêu cầu như đã nêu trong Bảng 2.1 hay không.

Các phép đo phát thải trực tiếp

Hoạt động kiểm soát chất lượng này trực tiếp nhằm vào các phương pháp đánh giá được sử dụng để đo mức phát thải trực tiếp từ các cơ sở riêng biệt  (hoaặc dùng làm cơ sở xác định hệ số phân tích riêng của khu vực hay dùng để ước tính trực tiếp mức phát thải). Các kiểm tra trong quá trình kiểm soát chất lượng này sẽ xác định xem các kết quả đo tại cơ sở có được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn được công nhận hay không, và có quy trình QA/QC nào đang được áp dụng tại đó không, và đánh giá xem liệu các kết quả thu được tại chỗ có sai khác nhiều so với cách tính từ trên xuống (top-down) không.

2) QC cho cấp số liệu hoạt động

Các phương pháp đánh giá cho các nhóm nguồn thường dự trên việc sử dụng số liệu thống kê của các hoạt động mà thường không do cơ sở kiểm kê soạn thảo. Trong trường hợp số liệu hoạt động quốc gia được xây dựng từ các nguồn số liệu thứ cấp để phục vụ kiểm kê, điều quan trọng nhất đối với cơ quan kiểm kê là đánh giá và đối chiếu các hoạt động QA/QC liên quan với các số liệu thứ cấp này. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các số liệu hoạt động do phần lớn các số liệu hoạt động thường được tạo ra từ đầu để phục vụ cho các mục đích khác chứ không phải phục vụ cho kiểm soát chất lượng không khí.

Để bổ sung cho công tác QC, kiểm tra so sánh các số liệu hoạt động từ các nguồn tham khảo khác nhau là cần thiết. Đối với các nguồn có độ không chắc chắn cao khi ước tính thì điều này càng cần thiết. Ví dụ, nhiều nguồn trong nông nghiệp chủ yếu dựa trên thống kê quốc gia đối với các hoạt động đó, như số liệu gia súc chăn nuôi, số héc ta được gieo trồng và bị đốt, v.v. . Các kết quả thống kê tương tự cũng thường được xây dựng bởi các Bộ, ngành hay các viện nghiên cứu và cũng có thể được sử dụng để so sánh với các kết quả tham khảo theo các nguồn chuẩn. Những so sánh này có thể cần phải thực hiện ở quy mô khu vực vì đa số các số liệu thứ cấp này không được xây dựng cho quy mô toàn quốc. tuy nhiên, các kết quả so sánh này có thể chỉ ra những điều chưa chính xác trong bộ số liệu chuẩn của quốc gia và từ đó đề ra cách đánh giá tiếp theo cho các số liệu ở cấp hoạt động.

3) QC cho đánh giá các sai số.

Tài liệu Hướng dẫn thực hành tốt (GPG2000) khuyến cáo rằng ước tính sai số được lập cho từng nhóm nguồn phát thải. Tính toán kiểm tra chéo các ước tính sai số để đảm bảo rằng không có sai sót trong tính toán các sai số theo nhóm nguồn cụ thể và kết hợp. Đối với những ước tính sai số có sự đánh giá của của chuyên gia, cần khẳng định rằng có các văn bản được lập nêu cụ thể về các loại số liệu được đề cập, các tài liệu tham khảo, các giả thiết được sử dụng, các kịch bản được xem xét, các minh chứng cho các hàm phân bố xác suất nhận được và các kết quả từ các chuyên gia đánh giá.

Tính toán các ước tính sai số cho từng nhóm nguồn cần được kiểm soát chất lượng. Các thực hành này dựa trên việc tính toán các sai số ở cấp độ nguồn phát thải, sau đó tổng hợp lại cho quy mô tổng cộng đối với từng lĩnh vực và cuối cùng cho toàn bộ kiểm kê. Một số phương pháp dựa trên việc sử dụng các số liệu đo được liên quan với các hệ số phát thải hay các số liệu hoạt động để đưa ra các hàm phân bố xác suất để từ đó ước tính được mức độ sai số. Tuy nhiên, có nhiều kết quả ước tính sai số chỉ dựa trên các nhận định của của các chuyên gia về hàm phân bố xác suất và khoảng không chắc chắn.

## 2.4. Kết quả thực hiện QC kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018, 2020 lĩnh vực AFOLU

### 2.4.1. Đánh giá chung theo quy trình QC

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK lĩnh vực nông nghiệp được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006 và hướng dẫn IPCC2019

Các hoạt động trong quy trình bao gồm:

- Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ số liệu

+ Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải và những hệ số chuyển đổi;

+ Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

+ Kiểm tra phần tổng hợp số liệu;

+ Kiểm tra tính liên tục của số liệu;

+ Kiểm tra xu thế của phát thải

- Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót

+ Kiểm tra phương pháp kiểm kê phát thải KNK

+ Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

+ Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải

c)  Kiểm tra tài liệu kiểm kê

+ Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê;

+ Rà soát các văn bản lưu trữ

Bảng 2.2 Tổng hợp kết quả đánh giá chung quá trình thực hiện kiểm kê năm cơ sở 2018, 2020 theo quy trình QC

| Hoạt động QC | Quy trình thực hiện |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí lựa chọn dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, và các thông số tính toán khác được trích dẫn | Kiểm tra chéo các mô tả về dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải và các thông số tính toán khác đối với từng danh mục và đảm bảo rằng những dữ liệu này được ghi lại và lưu trữ một cách chính xác |
| Kiểm tra các lỗi sao chép dữ liệu đầu vào và tài liệu tham khảo | - Đảm bảo các tài liệu tham khảo dữ liệu được trích dẫn chính xác - Kiểm tra chéo một mẫu dữ liệu đầu vào từ mỗi danh mục (hoặc các phép tính toán hoặc các thông số được sử dụng trong tính toán) cho các lỗi sao chép |
| Kiểm tra sự phát thải và hấp thụ được tính toán một cách chính xác | - Tạo lại một bộ các tính toán phát thải và loại bỏ - Sử dụng một phương pháp gần đúng đơn giản cho kết quả tương tự như phương pháp ban đầu và tính toán phức tạp hơn để đảm bảo rằng không có lỗi nhập dữ liệu hoặc lỗi tính toán |
| Kiểm tra các thông số và đơn vị được ghi lại một cách chính xác và các hệ số chuyển đổi được sử dụng thích hợp | - Kiểm tra các đơn vị đã được sử dụng đúng trong bảng tính toán - Kiểm tra sự thống nhất đơn vị từ đầu đến cuối của các phép tính toán - Kiểm tra sự chính xác của các hệ số chuyển đổi - Kiểm tra các hệ số điều chỉnh không gian và thời gian có được sử dụng chính xác |
| Kiểm tra tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu | - Kiểm tra tài liệu nội tại để: + Xác nhận rằng các bước xử lý dữ liệu được thực hiện một cách chính xác trong cơ sở dữ liệu + Xác nhận rằng các mối quan hệ dữ liệu được thể hiện chính xác trong CSDL + Đảm bảo các trường dữ liệu được gắn và thiết kế chính xác + Đảm bảo tài liệu đầy đủ |
| Kiểm tra tính nhất quán trong dữ liệu giữa các danh mục | Xác định các thông số (ví dụ: Dữ liệu hoạt động, hằng số) chung cho nhiều danh mục và xác nhận rằng có sự nhất quán trong về giá trị của các thông số này trong tính toán phát thải/loại bỏ. |
| Kiểm tra việc sử dụng dữ liệu kiểm kê trong các bước xử lý là chính xác | - Kiểm tra xem dữ liệu phát thải và loại bỏ được tổng hợp chính xác từ cấp báo cáo thấp hơn lên cấp báo cáo cao hơn khi chuẩn bị tóm tắt. - Kiểm tra xem dữ liệu phát thải và loại bỏ có được sao chép chính xác giữa các sản phẩm trung gian khác nhau. |
| Kiểm tra độ không chắc chắn trong phát thải và loại bỏ được ước tính và tính toán một cách chính xác | - Kiểm tra năng lực của các cá nhân thực hiện ước tính độ không chắc chắn là phù hợp - Kiểm tra năng lực, các giả định và đánh giá của chuyên gia đã được ghi lại - Kiểm tra độ không chắc chắn đã được tính toán một cách đầy đủ và chính xác - Nếu cần, thực hiện lại các tính toán về độ không chắc chắn cho một mẫu nhỏ của phân phối xác suất được sử dụng bởi các phân tích Monte Carlo. |
| Kiểm tra tính nhất quán về chuỗi thời gian | - Kiểm tra tính nhất quán về thời gian trong dữ liệu vào cho từng danh mục - Kiểm tra tính nhất quán trong thuật toán/phương pháp được sử dụng để tính toán trong suốt chuỗi thời gian - Kiểm tra các thay đổi về phương pháp và dữ liệu dẫn đến việc tính toán lại. - Kiểm tra ảnh hưởng của các hoạt động giảm thiểu đã được phản ánh một cách thích hợp trong tính toán theo chuỗi thời gian |
| Kiểm tra tính toàn vẹn | - Đảm bảo các ước tính được báo cáo cho tất cả các danh mục và cho tất cả các năm kể từ năm cơ sở tới thời điểm kiểm kê hiện tại - Cung cấp định nghĩa rõ ràng về các danh mục “Khác” - Kiểm tra các khoảng trống về dữ liệu dẫn đến các ước tính không đầy đủ đã được ghi lại |
| Kiểm tra xu hướng | - Đối với từng danh mục, các ước tính kiểm kê hiện tại nên được so sánh với các ước tính trước đó, nếu có thể. Nếu số liệu có sự thay đổi đáng kể cần kiểm tra lại và giải thích các sự khác biệt này. Những thay đổi đáng kể về phát thải hay loại bỏ so với các năm trước đây có thể chỉ ra do các lỗi đầu vào hoặc tính toán - Kiểm tra liệu có bất kỳ xu hướng bất thường và không giải thích được được báo cáo cho các dữ liệu hoạt động hoặc các thông số khác trong chuỗi thời gian |
| Xem xét tài liệu nội bộ và lưu trữ | - Kiểm tra các dữ liệu kiểm kê, dữ liệu hỗ trợ và hồ sơ kiểm kê đã được lưu trữ - Kiểm tra tính an toàn của nơi lưu trữ |

2.4.2. QC kết quả kiểm kê

Bảng 2.3 Kết quả QC kết quả tính toán phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2018 và 2020 trong lĩnh vực AFOLU

| STT | Nội dung QC | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu hóa thức ăn (3A1) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Đã tuân thủ đầy đủ theo phương pháp luận của IPCC 2006. |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | Các công thức tính, giá trị GWP áp dụng theo hướng dẫn của IPCC là chính xác. |  |
| II | Quản lý chất thải vật nuôi (3A2) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Đã tuân thủ đầy đủ theo phương pháp luận của IPCC 2006. |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | - Các công thức tính, giá trị GWP áp dụng theo hướng dẫn của IPCC là chính xác | - Kiểm tra lại phát thải CH4 từ gia cầm (bảng 14), trong báo cáo là 55,56 GgCH4; kết quả QC = 56,09 GgCH4, sai số tương đối lớn |
| III | Phát thải khí nhà kính từ đốt sinh khối (3C1) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Chưa đưa ra được phương pháp luận hoặc giả định để xác định lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh. | Bổ sung phương pháp luận hoặc các giả định ước tính lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | - Trình bày chưa rõ ràng, chưa làm rõ giá trị các thông số trong công thức tính toán. | - Bổ sung bảng số liệu ước tính lượng phụ phẩm phát sinh -Bổ sung kết quả tổng phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp quy ra CO2 tđ |
| IV | Vôi (3C2) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Đã tuân thủ đầy đủ theo phương pháp luận của IPCC 2006. |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | Tính toán lại sau khi thống nhất về số liệu hoạt động | Tính toán lại sau khi thống nhất về số liệu hoạt động. |
| V | Sử dụng phân đạm (3C3) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Đã tuân thủ đầy đủ theo phương pháp luận của IPCC 2006. |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | Các công thức tính, giá trị GWP áp dụng theo hướng dẫn của IPCC là chính xác. | Thống nhất số chữ số thập phân của kết quả tính toán cho thống nhất giữa các tiểu lĩnh vực |
| VI | Phát thải trực tiếp N2O từ đất (3C4) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Các lựa chọn là chính xác, nhất quán và phù hợp theo hướng dẫn của IPCC. |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | - Không có sự thống nhất về kết quả tính toán giữa phần nhận xét và bảng số liệu - Bảng 83 không cần thiết phải có 2 cột trình bày số liệu phát thải N2O-N và N2O (chỉ nên có 1 cột N2O) | Tính toán, trình bày lại, thống nhất về kết quả phát thải/hấp thụ tiểu mục này |
| VII | Phát thải gián tiếp N2O từ đất (3C5) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Thiếu số liệu hoặc các giả định cần thiết về thông số FCR và FPRP |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | Bổ sung số liệu hoạt động cần thiết để tính toán cho tiểu mục này | Bổ sung số liệu hoạt động cần thiết |
| VI | Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (3C6) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Phù hợp theo hướng dẫn của IPCC |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | - Không có sự thống nhất về kết quả tính toán giữa phần nhận xét và bảng số liệu - Bảng 89 có 5 hình thức quản lý chất thải vật nuôi tuy nhiên bảng 90 chỉ trình bày kết quả tính toán của 4 hình thức quản lý. | Tính toán, trình bày lại, thống nhất về kết quả phát thải/hấp thụ tiểu mục này |
| VII | Canh tác lúa (3C7) |  |  |
|  | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ. | Phù hợp theo hướng dẫn của IPCC |  |
|  | Kiểm tra kết quả tính toán phát thải/hấp thụ | - Không có sự thống nhất về kết quả tính toán giữa phần nhận xét và bảng số liệu | Tính toán, trình bày lại, thống nhất về kết quả phát thải/hấp thụ tiểu mục này |

# KẾT LUẬN

Chất lượng của kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đó là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và khả năng so sánh giữa các dự liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Để kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm kê khí nhà kính, có thể thực hiện một loạt các biện pháp để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc và hướng dẫn của IPCC, cần cải thiện chất lượng của kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và tạo ra dữ liệu chính xác và có ý nghĩa để hỗ trợ quản lý môi trường và phát triển chiến lược giảm phát thải.

Trong quá trình tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính lĩnh vực AFOLU, nhóm thực hiện đã xây dựng kế hoạch thực hiện rõ ràng khoa học, cầu thị, tiếp cận khoa học xin ý kiến đầy dủ của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý.

Kết quả cho thấy, hoạt động kiểm kê đã được thực hiện theo hướng dẫn của IPCC; các hệ số phát thải áp dụng là phù hợp với quy định của IPCC; các số liệu hoạt động là tốt nhất và phù hợp với điều kiện, bối cảnh hiện nay của Việt Nam; các phép tính về cơ bản là chính xác, không có sai số, hoặc sai số không nhiều; quy trình và cách thức thực hiện kiểm kê là phù hợp.

Bên cạnh đó, kiểm kê khí nhà kính còn một số hạn chế như các quy định thống nhất về số chữ thập phân có nghĩa được sử dụng trong các hạng mục tính toán để thống nhất áp dụng. Cần phải kiểm tra lại các nội dung của báo cáo kiểm kê và chỉnh sửa để đam rbảo không có nội dung bị thừa hay không phù hợp. Rà soát và hoàn thiện thêm các bảng số liệu hoạt động để đảm bảo tính thống nhất và logic như trong bảng tính.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016, Hà Nội.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), Báo cáo kỹ thuật đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2022), Hà Nội, Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

Tiếng Anh

- IPCC (2006), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2020), 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines.

- GHG Institute (2020), Training 501: Ipcc: introduction to cross-cutting issues.

- JICA, MURC (2014), Capacity Building for National Greenhouse Gas Inventories Project Reports.

Trình bày nội dung thực hiện QC

Đánh giá kết quả QC: phù hợp hay chưa phù hợp/chưa chính xác/sai… và chỉ rõ các các điểm chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…

Đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa nếu chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…