CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO 2.4.1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC IPPU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO 2.4.1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC IPPU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	4

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN	6

1.1. Tình hình phát thải khí nhà kính toàn cầu	6

1.2. Tổng hợp số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU	14

1.2.1. Vật liệu xây dựng và khoáng sản (2A)	14

1.2.2. Công nghiệp hóa chất (2B)	18

1.2.3. Luyện kim (2C)	19

1.2.4. Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - 2F	20

1.2.5. Phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác (2D)	20

CHƯƠNG II. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC IPPU	22

2.1. Hoạt động kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động kiểm kê KNK lĩnh vực IPPU	22

2.1.1. Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia kiểm soát chất lượng (QC)	22

2.1.2. Thời gian thực hiện QC	25

2.1.3. Thủ tục thực hiện QC	27

2.2. Kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU	29

KẾT LUẬN	37

TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Số liệu clinker sản xuất     	15

Bảng 1. 2. Ước tính sản lượng vôi theo từng loại	15

Bảng 1. 3. Sản lượng gạch sản xuất năm 2018 và năm 2020	17

Bảng 1. 4. Khối lượng đất sét sử dụng cho sản xuất gạch nung	18

Bảng 1. 5. Sản lượng Ammonia giai đoạn 2018 – 2020	18

Bảng 1. 6. Sản lượng axit nitric giai đoạn 2012 – 2020	18

Bảng 1. 7. Sản lượng thép thô theo công nghệ năm 2018, 2020	19

Bảng 1. 8. Lượng HFC tiêu thụ trong năm (tấn)	20

Bảng 1. 9. Số liệu về tiêu thụ dầu nhờn	21

Bảng 1. 10. Số liệu về sử dụng Parafin	21

Bảng 2. 3. Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia QC	24

Bảng 2. 4. Thời gian thực hiện QC	26

Bảng 2. 5. Thủ tục và quy trình thực hiện QC	27

Bảng 2. 1. Kết quả QC số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê quốc gia KNK	30

# MỞ ĐẦU

Nhằm hạn chế BĐKH, Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được thông qua vào năm 1994. Mục tiêu của Công ước này là nhằm cắt giảm phát thải KNK và tiến tới ngằn ngừa BĐKH. Để thực hiện được công ước này, một trong những yêu cầu đối với tất cả các nước tham gia vào UNFCCC và Nghị định thư Kyoto là phải tiến hành kiểm kê KNK ở cấp độ Quốc gia. Các lĩnh vực kiểm kê KNK bao gồm: Năng lượng, quá trình công nghiệp, nông nghiệp, thay đổi sử dụng đất, lâm nghịêp và quản lý chất thải.

Phát thải từ lĩnh vực IPPU phát sinh trong các quy trình xử lý công nghiệp. Việc sử dụng KNK trong các sản phẩm và sử dụng các bon trong các nhiên liệu hóa thạch không nhằm mục đích sản xuất năng lượng. Trong đó, nguồn phát thải chính là các quy trình công nghiệp xử lý nguyên liệu về mặt hóa học hoặc vật lý. Bởi ở các quy trình này, nhiều loại KNK đã được tạo ra, bao gồm: CO2, CH4, N2O, HFCs và PFCs.

Kiểm tra QC nguồn tham chiếu cho dữ liệu hoạt động quốc gia: Khi sử dụng dữ liệu hoạt động quốc gia từ dữ liệu thứ cấp, cách tốt nhất là trình biên dịch kiểm kê sẽ đánh giá và ghi lại QA/QC các hoạt động liên quan. Điều này đặc biệt quan trọng đối với dữ liệu hoạt động, vì hầu hết dữ liệu hoạt động ban đầu được chuẩn bị cho các mục đích khác ngoài mục đích đầu vào cho ước tính phát thải khí nhà kính. Ví dụ, nhiều tổ chức thống kê có quy trình riêng để đánh giá chất lượng dữ liệu một cách độc lập với mục đích sử dụng cuối cùng của dữ liệu.Đối với quá trình công nghiệp, các loại hình sản xuất chính sinh ra KNK là: sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất amoni và sản xuất sắt thép. Tổng lượng KNK phát thải trong sản xuất công nghiệp năm 2013 là 31,8 triệu tấn CO2 tương đương. Trong đó, ngành sản xuất xi măng có lượng phát thải nhiều nhất, chiếm khoảng 88,8% tổng phát thải của sản xuất công nghiệp. Đây là ngành sử dụng rất nhiều năng lượng và tạo ra nhiều khí thải do đòi hỏi nhiệt độ cực cao. Báo cáo này mô tả quy trình kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU năm 2020.

# CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

## 1.1. Tình hình phát thải khí nhà kính toàn cầu

Hơn hai thập kỷ sau khi hội nghị thượng đỉnh Rio đầu tiên và cơ cấu của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), các cuộc đàm phán toàn cầu đang bị đình trệ. Điều đó không có nghĩa là không có gì liên quan đến khí hậu đang xảy ra. Ngay cả khi lượng phát thải khí nhà kính tăng lên hàng năm, các chính sách thân thiện với khí hậu vẫn gia tăng ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Trong lịch sử địa chất của trái đất chúng ta, sự biến đổi khí hậu đã từng nhiều lần xẩy ra với những thời kỳ lạnh và nóng kéo dài hàng vạn năm mà chúng ta gọi là thời kỳ băng hà hay thời kỳ gian băng. Thời kỳ băng hà cuối cùng đã xãy ra cách đây 10.000 năm và hiện nay là giai đoạn ấm lên của thời kỳ gian băng. Xét về nguyên nhân gây nên sự thay đổi khí hậu này, chúng ta có thể thấy đó là do sự tiến động và thay đổi độ nghiêng trục quay trái đất, sự thay đổi quỹ đạo quay của trái đất quanh mặt trời, vị trí các lục địa và đại dương và đặc biệt là sự thay đổi trong thành phần khí quyển.

Trong khi những nguyên nhân đầu tiên là những nguyên nhân hành tinh, thì nguyên nhân cuối cùng lại có sự tác động rất lớn của con người mà chúng ta gọi đó là sự làm nóng bầu khí quyển hay hiệu ứng nhà kính.Có thể hiểu sơ lược là: nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất được quyết định bởi sự cân bằng giữa hấp thụ năng lượng mặt trời và lượng nhiệt trả vào vũ trụ. Khi lượng nhiệt bị giữ lại nhiều trong bầu khí quyển thì sẽ làm nhiệt độ trái đất tăng lên. Chính lượng khí CO2 chứa nhiều trong khí quyển sẽ tác dụng như một lớp kính giữ nhiệt lượng tỏa ngược vào vũ trụ của trái đất. Cùng với khí CO2 còn có một số khí khác cũng được gọi chung là khí nhà kính như NOx, CH4, CFC. Với những gia tăng mạnh mẽ của nền sản xuất công nghiệp và việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch (dầu mỏ, than đá..), nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy nhiệt độ toàn cầu sẽ gia tăng từ 1,4oC đến 5,8oC từ 1990 đến 2100 và vì vậy sẽ kéo theo những nguy cơ ngày càng sâu sắc đối với chất lượng sống của con người.

Sự biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của trái đất, là băng tan, nước biển dâng cao; là các hiện tượng thời tiết bất thường, bão lũ, sóng thần, động đất, hạn hán và giá rét kéo dài… dẫn đến thiếu lương thực, thực phẩm và xuất hiện hàng loạt dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm…

Có thể thấy tác hại theo hướng nóng lên toàn cầu thể hiện ở 10 điều tồi tệ sau đây: gia tăng mực nước biển, băng hà lùi về hai cực, những đợt nóng, bão tố và lũ lụt, khô hạn, tai biến, suy thoái kinh tế, xung đột và chiến tranh, mất đi sự đa dạng sinh học và phá huỷ hệ sinh thái. Những minh chứng cho các vấn đề này được biểu hiện qua hàng loạt tác động cực đoan của khí hậu trong thời gian gần đây như đã có khoảng 250 triệu người bị ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt ở Nam Á, châu Phi và Mexico. Các nước Nam Âu đang đối mặt nguy cơ bị hạn hán nghiêm trọng dễ dẫn tới những trận cháy rừng, sa mạc hóa, còn các nước Tây Âu thì đang bị đe dọa xảy ra những trận lũ lụt lớn, do mực nước biển dâng cao cũng như những đợt băng giá mùa đông khốc liệt. Những trận bão lớn vừa xẩy ra tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...có nguyên nhân từ hiện tượng trái đất ấm lên trong nhiều thập kỷ qua. Những dữ liệu thu được qua vệ tinh từng năm cho thấy số lượng các trận bão không thay đổi, nhưng số trận bão, lốc cường độ mạnh, sức tàn phá lớn đã tăng lên, đặc biệt ở Bắc Mỹ, tây nam Thái Bình Dương, Ân Độ Dương, bắc Đại Tây Dương. Một nghiên cứu với xác suất lên tới 90%.cho thấy sẽ có ít nhất 3 tỷ người rơi vào cảnh thiếu lương thực vào năm 2100, do tình trạng ấm lên của Trái đất.

Sự nóng lên của Trái đất, băng tan đã dẫn đến mực nước biển dâng cao. Nếu khoảng thời gian 1962 - 2003, lượng nước biển trung bình toàn cầu tăng 1,8mm/năm, thì từ 1993 - 2003 mức tăng là 3,1mm/năm. Tổng cộng, trong 100 năm qua, mực nước biển đã tăng 0,31m. Theo quan sát từ vệ tinh, diện tích các lớp băng ở Bắc cực, Nam cực, băng ở Greenland và một số núi băng ở Trung Quốc đang dần bị thu hẹp. Chính sự tan chảy của các lớp băng cùng với sự nóng lên của khí hậu các đại dương toàn cầu (tới độ sâu 3.000m) đã góp phần làm cho mực nước biển dâng cao. Dự báo đến cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên khoảng từ 2,0 - 4,5oC và mực nước biển toàn cầu sẽ tăng từ 0,18m - 0,59m. Việt Nam là 1 trong 4 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sự BĐKH và dâng cao của nước biển.

Theo thống kê, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam giảm rõ rệt trong vòng 2 thập kỷ qua. Từ 29 đợt mỗi năm (từ 1971 - 1980) xuống còn 15 - 16 đợt mỗi năm từ 1994 - 2007. Số cơn bão trên biển Đông ảnh hưởng đến nước ta cũng ngày càng ít đi nhưng ngược lại số cơn bão mạnh có chiều hướng tăng lên, mùa bão kết thúc muộn, quỹ đạo của bão trở nên dị thường và số cơn bão ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ ngày càng tăng. Bên cạnh đó, số ngày mưa phùn ở miền Bắc giảm một nửa (từ 30 ngày/năm trong thập kỷ 1961 - 1970 xuống còn 15 ngày/năm trong thập kỷ 1991 - 2000). Lượng mưa biến đổi không nhất quán giữa các vùng, hạn hán có xu hướng mở rộng, đặc biệt là ở khu vực Nam Trung bộ (trong đó có Khánh Hòa), dẫn đến gia tăng hiện tượng hoang mạc hóa.

Hiện tượng El Nino và La Nina ảnh hưởng mạnh đến nước ta trong vài thập kỷ gần đây, gây ra nhiều đợt nắng nóng, rét đậm rét hại kéo dài có tính kỷ lục. Dự đoán vào cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình nước ta tăng khoảng 30C và sẽ tăng số đợt và số ngày nắng nóng trong năm; mực nước biển sẽ dâng cao lên 1m. Điều này dẫn đến nhiều hiện tượng bất thường của thời tiết. Đặc biệt là tình hình bão lũ và hạn hán. Nước biển dâng dẫn đến sự xâm thực của nước mặn vào nội địa, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước ngầm, nước sinh hoạt cũng như nước và đất sản xuất nông - công nghiệp. Nếu nước biển dâng lên 1m sẽ làm mất 12,2% diện tích đất là nơi cư trú của 23% dân số (17 triệu người) của nước ta. Trong đó, khu vực ven biển miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng BĐKH và dâng cao của nước biển. Riêng đồng bằng sông Cửu Long, dự báo vào năm 2030, khoảng 45% diện tích của khu vực này sẽ bị nhiễm mặn cục độ và gây thiệt hại mùa màng nghiêm trọng do lũ lụt và ngập úng. Nếu không có kế hoạch đối phó, phần lớn diện tích của đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập trắng nhiều thời gian trong năm và thiệt hại ước tính sẽ là 17 tỷ USD.

BĐKH còn kéo theo sự thay đổi của thời tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng, sản xuất nông, lâm, công nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy - hải sản. Đặc biệt là sự xuất hiện của dịch bệnh và khan hiếm về lương thực, nước ngọt. Dự báo, sẽ có khoảng 1,8 tỷ người trên thế giới sẽ khó khăn về nước sạch và 600 triệu người bị suy dinh dưỡng vì thiếu lương thực do ảnh hưởng của BĐKH toàn cầu trong những năm tới.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, nồng độ CO2 và các khí nhà kính khác trong khí quyển, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, đã lên kỷ lục mới vào năm 2018 và mức tăng của chúng thậm chí còn cao hơn một chút so với trung bình trong 10 năm qua.

Nhìn chung, sự gia tăng nồng độ CO2 từ năm 2017 – 2018 rất gần với mức tăng từ năm 2016 – 2017. "Cần nhớ rằng lần cuối cùng trái đất trải qua hàm lượng CO2 tương đương là 3 – 5 triệu năm trước: nhiệt độ cao hơn 2 – 3°C so với ngày nay và mực nước biển cao hơn mực nước hiện tại từ 10 – 20m" – Tổng thư ký WMO Petteri Taalas nêu rõ.

Hồ sơ thống kê cho thấy nồng độ CO2 toàn cầu vượt qua ngưỡng tượng trưng 400ppm trong năm 2015.

Theo các nhà khoa học, carbon dioxide (CO2), liên quan đến các hoạt động của con người và là khí nhà kính tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển, hiện ở mức 407,8 phần triệu (ppm), tương ứng cao hơn 147% so với mức tiền công nghiệp năm 1750.

Báo cáo này không đưa ra đánh giá về số lượng khí nhà kính thải vào khí quyển, song đánh giá cho thấy đại dương hấp thụ khoảng 1/4 tổng lượng khí thải, cũng như sinh quyển, trong đó có rừng.

60% lượng khí thải có nguồn gốc con người

Ngoài ra, WMO cũng đưa ra thực tế đáng quan ngại là sự gia tăng nồng độ CO2 hàng năm đã vượt quá tốc độ tăng trung bình trong vòng 10 năm qua.

Theo chỉ số tích lũy khí nhà kính hàng năm của cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), lực bức xạ của khí quyển gây ra bởi khí nhà kính dai dẳng đã tăng 43% trong giai đoạn từ  năm 1990 – 2018, với CO2 chiếm khoảng 80% mức tăng này.

Không những thế, nồng độ metan và oxit nitơ cũng tăng nhiều hơn trong thập kỷ qua ở các khu vực miền núi và các đảo nhiệt đới.

"Không có dấu hiệu chậm lại, nói gì đến việc giảm nồng độ khí nhà kính trong khí quyển bất chấp mọi cam kết được đưa ra theo Thỏa thuận Khí hậu Paris" – ông Taalas nói thêm.

Ngoài CO2, nồng độ metan, khí nhà kính lớn thứ hai, cũng tăng lên tới 1.869 phần tỷ (ppb), hơn 250% mức của nó trong thời kỳ tiền công nghiệp. Khoảng 40% lượng khí metan thải ra khí quyển có nguồn gốc tự nhiên (đất ngập nước, mối, v.v.) và khoảng 60% nguồn gốc của con người (chăn nuôi, trồng lúa, khai thác nhiên liệu hóa thạch, chôn lấp, đốt sinh khối, v.v.)

WMO cho biết nồng độ oxit nitơ đã mở rộng lên tới 333,1ppb, hơn 120% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng của nó từ năm 2017 – 2018 cũng cao hơn so với năm 2016 – 2017 và tốc độ tăng trưởng trung bình trong 10 năm qua. Khí này cũng góp phần đáng kể làm phá hủy tầng ozone tầng bình lưu, vốn có vai trò bảo vệ chúng ta khỏi các tia cực tím có hại phát ra từ mặt trời.

Nhiệt độ tăng kèm theo cường độ của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt

Trong mọi trường hợp, WMO cảnh báo rằng xu hướng dài hạn này có nghĩa là các thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt với hậu quả xấu hơn của biến đổi khí hậu, bao gồm nhiệt độ tăng, tăng số lượng và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, căng thẳng về nguồn nước, tình trạng nước biển dâng và xáo trộn hệ sinh thái biển và trên cạn.

Ở phạm vi rộng hơn, CO2 tồn tại hàng thế kỷ trong bầu khí quyển và thậm chí lâu hơn ở các đại dương. Kể từ năm 1990, tổng lực bức xạ gây ra bởi các khí nhà kính dai dẳng, gây ra sự nóng lên của hệ thống khí hậu, đã tăng 43%. CO2 đóng góp tới 80%, theo số liệu từ NOAA được WMO trích dẫn.

Theo số liệu mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Liên hợp quốc, việc phong tỏa, giãn cách trong Covid-19 đã làm giảm một số dạng ô nhiễm, nhưng bức tranh tổng thể vẫn còn ảm đạm một cách đáng lo ngại.

WMO cho rằng, lượng khí thải CO2 toàn cầu sẽ giảm trong năm 2020, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mức CO2 trong khí quyển, nó có thể nhiều hơn mức dao động bình thường hàng năm.

Theo WMO, mức CO2 đạt 410 phần triệu vào năm 2019 và con số của năm 2020 dự kiến ​​sẽ cao hơn, phủ nhận những gì chúng ta nghĩ có thể là một tin tốt lành với môi trường khi xảy ra đại dịch toàn cầu.

Trong bản Báo cáo hằng năm về khí thải gây hiệu ứng nhà kính, WMO cho thấy, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển đã lên mức kỷ lục trong năm 2019 và vẫn tiếp tục gia tăng trong năm nay bất chấp các biện pháp hạn chế liên quan đến cuộc chiến chống dịch COVID-19.

WMO đã phản ánh thực tế việc các nước áp đặt lệnh phong tỏa, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay thương mại,... để ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 trên thực tế đã giúp cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm và khí thải gây hiệu ứng nhà kính như carbon dioxide. Cụ thể, các báo cáo sơ bộ cho thấy trong giai đoạn lệnh phong tỏa áp đặt tại nhiều nước trên thế giới, lượng khí thải CO2 hằng ngày có thể giảm khoảng 17% trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mật độ tập trung CO2 trong bầu khí quyển giảm.

WMO cảnh báo hoạt động sản xuất công nghiệp giảm sút do dịch bệnh không làm cắt giảm mật độ tập trung kỷ lục khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển vốn đang tích tụ khí nóng trong không khí, làm gia tăng nhiệt độ, khiến nước biển dâng cao và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Một thực tế là, từ năm 1990, lượng khí nhà kính đã làm gia tăng 41% tổng bức xạ, nhân tố gây ra quá trình nóng lên toàn cầu. Trong đó, khí carbon dioxide (CO2) chiếm 82% lượng bức xạ gia tăng trong thập niên vừa qua. Năm 2015, mật độ CO2 trong bầu khí quyển đã vượt ngưỡng 400ppm và tăng thêm 10ppm chỉ 4 năm sau đó. Còn trong báo cáo hằng năm về khí thải gây hiệu ứng nhà kính công bố ngày 23-11-2020, WMO cho biết mật độ khí CO2 tập trung trong khí quyển vào năm 2019 ở mức 410ppm, tăng so với mức 407,8ppm của năm 2018 và mật độ này đang tiếp tục gia tăng trong năm 2020. Đây là mức tăng chưa từng có trong lịch sử.

Cũng trong báo cáo năm 2020, WMO cũng đề cập đến mức gia tăng đáng lo ngại của khí methane và nitrous oxide - hai loại khí góp phần gây biến đổi khí hậu khác. Trong năm 2019, khí methane sản sinh từ hoạt động chăn nuôi và trồng trọt, chiếm 16% nhân tố khiến Trái Đất ấm lên. Năm 2019, lượng khí này phát thải trong không khí tăng 260% so với thời kỳ tiền công nghiệp, ở mức 1.877ppm. Trong khi đó, mật độ khí nitrous oxide sản sinh từ hoạt động bón phân nông nghiệp trong năm ngoái vào khoảng 332 ppb, tăng 123% so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Sự gia tăng đột biến nồng độ khí nhà kính cùng việc khí nhà kính lưu lại trong bầu khí quyển hằng thế kỷ và trong môi trường đại dương thời gian thậm chí lâu hơn khiến Trái Đất không thể hấp thu được hết lượng khí thải độc hại này cũng như các khí gây hiệu ứng nhà kính khác đang dư thừa trong bầu khí quyển, làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên, dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo WMO, nhiệt độ Trái Đất đã tăng thêm 1 độ C chỉ trong 3 năm qua cùng với mực nước biển dâng cao, cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, các hình thái thời tiết cực đoan như thiên tai gây thiệt hại nặng nề cả người và của, các đợt nóng kéo dài và các cơn bão hung dữ có sức tàn phá lớn cũng xuất hiện với tần suất ngày một dày hơn, diễn biến phức tạp và khó lường hơn.... Tất cả những điều ấy đã khiến biến đổi khí hậu trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại hiện nay. WMO cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm từ 3-5 độ C trong thế kỷ XXI, vượt xa so với mục tiêu hạn chế ở mức 1,5 - 2 độ C theo Hiệp định Paris.

Sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang hàng ngày gây ra sự nóng lên của Trái Đất, kéo theo đó là vô số hệ lụy như băng tan, nước biển dâng cao, mưa bão, lũ lụt, cho đến các thiên tai có khả năng gây tàn phá quy mô lớn như động đất, sóng thần, hạn hán…

Những tác hại có thể nhìn thấy rõ của biến đổi khí hậu, đó chính là các hệ sinh thái bị phá hủy, gây sự thiếu hụt nguồn nước ngọt, không khí bị ô nhiễm nặng, năng lượng và nhiên liệu khan hiếm, và các vấn đề y tế liên quan khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của con người mà còn là vấn đề sinh tồn. Minh chứng cho sự phá hủy hệ sinh thái chính là việc các rạn san hô đang ngày càng bị tẩy trắng do sự ấm lên của nước biển…

Biến đổi khí hậu còn làm mất đa dạng sinh học. Tình trạng nhiệt độ Trái đất hiện nay đang làm cho các loài sinh vật biến mất hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Khoảng 50% các loài động thực vật sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2050 nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm từ 1,1 đến 6,4 độ C nữa. Sự mất mát này là do mất môi trường sống vì đất bị hoang hóa, do nạn phá rừng và do nước biển ấm lên. Các nhà sinh vật học nhận thấy đã có một số loài động vật di cư đến vùng cực để tìm môi trường sống có nhiệt độ phù hợp. Điển hình như là loài cáo đỏ, trước đây chúng thường sống ở Bắc Mỹ thì nay đã chuyển lên vùng Bắc cực. Không chỉ loài vật, con người cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Tình trạng đất hoang hóa và mực nước biển đang dâng lên cũng đe dọa đến nơi cư trú của chúng ta. Và khi cây cỏ và động vật bị mất đi cũng đồng nghĩa với việc nguồn lương thực, nhiên liệu và thu nhập của chúng ta cũng mất đi.

Biến đổi khí hậu còn là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh và xung đột. Do nhiệt độ trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu theo chiều hướng xấu đã dần làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Lương thực và nước ngọt ngày càng khan hiếm, đất đai dần biến mất nhưng dân số cứ tiếp tục tăng. Đây là những yếu tố châm ngòi cho các tranh chấp và xung đột đối với nguồn tài nguyên đang cạn kiệt giữa các nước và vùng lãnh thổ. Theo phân tích của các chuyên gia, các quốc gia thường xuyên bị khan hiếm nước và mùa màng thất bát thường rất bất ổn về an ninh.

Nhiệt độ tăng cùng với lũ lụt và hạn hán cũng gây ra nhiều dịch bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo các dịch bệnh nguy hiểm đang lan tràn ở nhiều nơi trên thế giới hơn bao giờ hết. Những vùng trước kia có khí hậu lạnh giờ đây cũng xuất hiện các loại bệnh nhiệt đới. Hàng năm có khoảng 150 nghìn người chết do các bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu, từ bệnh tim do nhiệt độ tăng quá cao, đến các vấn đề hô hấp và tiêu chảy. Sự nóng lên toàn cầu cũng kéo theo rủi ro ngày càng gia tăng liên quan đến khí hậu đối với sinh kế, an ninh lương thực, cấp nước, an ninh con người. Các điều kiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra đang cản trở những nỗ lực xóa đói giảm nghèo cũng như làm xói mòn những thành tựu đạt được trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, các thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra cũng ngày càng tăng theo nhiệt độ Trái đất. Các cơn bão lớn làm mùa màng thất bát. Bên cạnh đó, để khống chế dịch bệnh phát tán sau mỗi cơn bão lũ cũng cần một số tiền khổng lồ. Khí hậu càng khắc nghiệt càng làm thâm hụt các nền kinh tế. Các tổn thất về kinh tế ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống của con người. Người dân phải chịu cảnh giá cả thực phẩm và nhiên liệu leo thang; các chính phủ phải đối mặt với việc lợi nhuận từ các ngành du lịch và công nghiệp giảm sút đáng kể, nhu cầu thực phẩm và nước sạch của người dân sau mỗi đợt bão lũ rất cấp thiết, chi phí khổng lồ để dọn dẹp đống đổ nát sau bão lũ, và các căng thẳng về đường biên giới… Theo ước tính của Liên hợp quốc, biến đổi khí hậu khiến nền kinh tế toàn cầu gánh chịu thiệt hại lên đến 21.000 tỷ USD vào năm 2050.

Theo các nhà khoa học, chính con người với những hoạt động sản xuất công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày là một trong những nguyên nhân chính đang gây ra sự nóng lên toàn cầu và gây ra hiệu ứng nhà kính. Đại dịch COVID-19 hiện nay không hề khiến cuộc khủng hoảng khí hậu tạm ngừng mà trái lại, mức khí thải nhà kính đã nhanh chóng cao trở lại như trước khi đại dịch xảy ra. Thậm chí, đại dịch COVID-19 còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những thách thức thậm chí thảm khốc hơn có thể xảy ra trong tương lai, mà trước tiên là cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Bởi vậy, vấn đề cấp thiết toàn cầu hiện nay là cố gắng phục hồi bền vững sau đại dịch COVID-19 và ứng phó với biến đổi khí hậu.

## 1.2. Tổng hợp số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU

### 1.2.1. Vật liệu xây dựng và khoáng sản (2A)

#### a) Sản xuất xi măng

Xi măng là một ngành công nghiệp quan trọng có lịch sử phát triển lâu dài tại Việt Nam. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam được thành lập vào năm 1994 có tiền thân là Hiệp hội các Xí nghiệp Xi măng được thành lập vào năm 1979.

Phát thải CO2 sinh ra trong quá trình sản xuất clinker, đó là một hợp chất trung gian trong quá trình sản xuất xi măng. Trong quá trình sản xuất clinker, đá vôi với 95% thành phần chủ yếu là cacbonat canxi (CaCO3) được gia nhiệt (nung vôi) để tạo ra vôi (CaO) và các sản phẩm phụ là CO2. CaO sau đó được cho phản ứng với silic, nhôm và oxit sắt trong nguyên liệu thô để sản xuất ra clinker (chủ yếu là canxi silicat ngậm nước) và phản ứng này không sinh ra thêm CO2.

CH4 và N2O mặc dù có phát thải trong quá trình sản xuất xi măng, tuy nhiên theo những kết quả nghiên cứu hiện tại chúng chỉ chiếm một lượng rất nhỏ so với CO2 nên có thể bỏ qua việc tính toán đối với hai chất này.

Bảng 1. 1. Số liệu clinker sản xuất

|  | Sản lượng clinker |
| --- | --- |
|  | 1.000 tấn |
| 2018 | 31.645 |
| 2020 | 30.092 |

#### b) Sản xuất vôi (CO2) – 2A2

Sản xuất vôi sinh ra CaO thông qua sự phân hủy nhiệt (phương pháp nung) của canxi cacbonat (CaCO3) trong đá vôi để sản xuất vôi sống (CaO), hoặc thông qua sự phân hủy của đôlômit (CaCO3. MgCO3) để sản xuất vôi sống đôlômit (CaO.MgO). Để ước tính phát thải từ sản xuất vôi cần xác định lượng CaO và CaO.MgO được sinh ra từ sản xuất vôi.

Số liệu về sản lượng vôi năm 2018, 2020 được cung cấp từ Tổng cục Thống kê.

Bảng 1. 2. Ước tính sản lượng vôi theo từng loại

| Năm | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Sản lượng vôi có độ canxi cao (tấn) | 988.035 | 1.056.942 |
| Sản lượng vôi đôlômit (tấn) | 160.052 | 94.213 |

Nguồn: Tổng cục thống kê

#### c) Sản xuất thủy tinh (CO2)-2A3

Nguyên liệu dùng để sản xuất thuỷ tinh góp phần chính phát thải khí CO2 trong quá trình nóng chảy là đá vôi (CaCO3), dolomite Ca.Mg(CO3)2 và soda ash (Na2CO3). Trường hợp các vật liệu này được khai thác như cácbonat khoáng chất để sử dụng trong ngành công nghiệp thủy tinh, chúng đại diện cho sản xuất CO2 sơ cấp và nên được đưa vào ước tính phát thải. Trong trường hợp các vật liệu cacbonat được tạo ra thông qua quá trình cacbonat hydroxit, chúng sẽ không dẫn đến phát thải CO2 thực và không nên đưa vào ước tính phát thải. Có một lượng nhỏ CO2 phát thải ra từ nguyên liệu thô của thủy tinh là bari cacbonat (BaCO3), tro (3CaO2P2O5 + XCaCO3), kali cacbonat (K2CO3) và stronti cacbonat (SrCO3). Thêm vào đó, bột than an-tra-xít hoặc một số vật liệu hữu cơ khác có thể được thêm vào để tạo ra các điều kiện cho phản ứng khử trong thủy tinh nóng chảy, và sẽ kết hợp với oxy có sẵn trong dung dịch thủy tinh để tạo ra CO2.

Hoạt động của cacbonat trong sản xuất thủy tinh là phản ứng hóa học phức tạp ở nhiệt độ cao và không thể so sánh trực tiếp với quá trình nung cacbonat để tạo ra vôi hoặc vôi đôlômit. Tuy nhiên, phản ứng này (ở khu vực 1500°C) có cùng tác động về phát thải CO2.

Trên thực tế, các nhà sản xuất thủy tinh không sản xuất thủy tinh chỉ từ nguyên liệu thô, mà sử dụng một lượng lớn phế liệu tái chế (cullet). Hầu hết các hoạt động sẽ sử dụng cullet càng nhiều càng tốt, dẫn đến những hạn chế về chất lượng thủy tinh. Tỷ lệ tái chế sẽ nằm trong khoảng 0,4 đến 0,6 đối với các chai lọ thủy tinh, là sản phẩm chính của thủy tinh. Các nhà sản xuất sợi thủy tinh cách điện nói chung có tỉ lệ cullet thấp hơn, nhưng sẽ sử dụng cát càng nhiều càng tốt.

Cullet xuất phát từ hai nguồn: thủy tinh gia dụng bị hỏng, thủy tinh từ các nguồn nhập ở nước ngoài (tức là bên ngoài nhà máy) và từ các chương trình tái chế. Nguồn thứ hai này rất quan trọng ở các nước có nền kinh tế phát triển, nhưng sẽ ít hơn ở các nước đang phát triển, nơi mà việc thu hồi thủy tinh không phổ biến.

Việc giữ CO2 trong thủy tinh được xác định là tương đối nhỏ, không đáng kể và có thể bỏ qua cho mục đích ước tính lượng phát thải khí nhà kính.

Hệ số phát thải khí nhà kính đặc trưng quốc gia cho hoạt động sản xuất kính sử dụng theo Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được dùng cho quá trình tính toán: 0,21 tấnCO2/tấn sản phẩm. Khối lượng kính quy đổi: 10 kg/m2.

#### d) Các hoạt động sử dụng các-bo-nát khác (CO2) – 2A4

Sử dụng đá vôi và đôlômit, sản xuất và sử dụng natri các-bo-nat khan, sử dụng các-bo-nát trong sản xuất gốm sứ, sử dụng tro sô-đa (Soda Ash) do không có số liệu nên phát thải khí nhà kính từ các lĩnh vực này sẽ được ghi là “NE”- (không được tính) trong báo cáo.

Sử dụng cacbonat trong sản xuất gạch nung

- Tổng quan

Phát thải liên quan đến quy trình sản xuất gạch là kết quả của việc nung cacbonat trong đất sét. Tương tự như quá trình sản xuất xi măng và vôi, cacbonat được đun nóng đến nhiệt độ cao trong lò nung, tạo ra oxit và CO2.

- Số liệu

Theo thống kê của tổng cục thống kê, sản lượng gạch sản xuất của năm 2018 và 2020 theo bảng dưới đây.

Bảng 1. 3. Sản lượng gạch sản xuất năm 2018 và năm 2020

| Đơn vị | Sản lượng 2018 | Sản lượng 2020 |
| --- | --- | --- |
| Viên | 14.581.000,00 | 14,947,900,00 |

Nguồn: Tổng cục thống kê

Với giả thiết khối lượng đất sét sử dụng cho 1 viên gạch là 1.2kg/ viên gạch và theo tiêu chuẩn Việt Nam tỷ lệ các – bo – nát không được phép vượt quá 4%. Nên ta có khối lượng nguyên liệu (đất sét) và lượng các- bo – nát sử dụng trong sản xuất gạch như bảng dưới đây.

Bảng 1. 4. Khối lượng đất sét sử dụng cho sản xuất gạch nung

| Đơn vị (tấn) | Sản lượng 2018 | Sản lượng 2020 |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng nguyên liệu (đất sét) | 17.497,20 | 17.937,48 |
| Lượng carbonat (4%) | 699,888 | 717,4992 |

Nguồn: Tổng cục thống kê

### 1.2.2. Công nghiệp hóa chất (2B)

#### a) Sản xuất Amoniac (CO2) – 2B1

Số liệu về sản lượng Ammonia và sản lượng U-rê sản xuất năm 2018, 2020 được Tổng cục thống kê cung cấp. Chi tiết như sau:

Bảng 1. 5. Sản lượng Ammonia giai đoạn 2018 – 2020

|  | Sản lượng Ammonia(tấn) |
| --- | --- |
| 2018 | 467.848 |
| 2020 | 75.654 |

Nguồn: Tổng cục thống kê

#### b) Sản xuất axit nitric (N2O)- 2B2

Theo số liệu khảo sát từ Cục hóa chất, Bộ Công Thương (2020) thì sản lượng thực tế của 02 nhà máy trên tương ứng là 12.000 tấn và 1.000 tấn.

Bảng 1. 6. Sản lượng axit nitric giai đoạn 2012 – 2020

Đơn vị: nghìn tấn

| Năm | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất thiết kết | 25 | 25 | 25 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Công suất thực tế, Nhà máy Z195 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Công suất thực tế, nhà máy Micco | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |

Nguồn: Cục hóa chất, Bộ Công Thương (2020).

Sản xuất axit adipic (N2O)- 2B3, sản xuất cacbua (CO2)- 2B5: Canxi cacbua, Sản xuất cacbua silic (CO2)- 2B5: Silic cacbua đều không tính toán.

### 1.2.3. Luyện kim (2C)

Sản xuất sắt thép (CO2) – 2C1

Số liệu về sản lượng sắt thép được sản xuất trong năm 2018 và 2020 theo từng công nghệ được thu thập từ thống kê sản lượng ngành thép năm 2018, 2020 (STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2018, 2020). Sản lượng thép thô theo từng công nghệ: công nghệ BOF công nghệ EAF, công nghệ IF trong 2 năm như sau:

Bảng 1. 7. Sản lượng thép thô theo công nghệ năm 2018, 2020

| Sản lượng (nghìn tấn) | Năm 2018 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- |
| Thép thô sản xuất theo công nghệ BOF | 819.963 | 1.054.700 |
| Thép thô sản xuất theo công nghệ EAF | 600.275 | 772.120 |
| Thép thô sản xuất theo công nghệ IF | 126.862 | 163.180 |

Sản xuất nhôm (CO2) – 2C3

Hiện nay trên thế giới, quá trình sản xuất phôi nhôm chủ yếu được thực hiện bằng quá trình điện phân nóng chảy có xúc tác cryolit (công nghệ Hall-Heroult). Hai công nghệ chính trong sản xuất nhôm hiện nay là: công nghệ Prebaked và công nghệ Soderbarg.

Quá trình luyện nhôm (từ Al2O3 đến Al) chưa được thực hiện tại nước ta. Trong khi đó, quá trình sản xuất nhôm oxit gần như không gây phát thải và IPCC cũng không hướng dẫn tính toán phát thải cho quá trình này. Chính vì vậy, trong Báo cáo này phát thải từ hoạt động sản xuất nhôm được ghi là NO – không xảy ra.

### 1.2.4. Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - 2F

Số liệu được sử dụng để tính toán phát thải đối với các hợp chất HFCs trong năm 2018, 2020 được thể hiện trên Bảng

Bảng 1. 8. Lượng HFC tiêu thụ trong năm (tấn)

| TT | HFCs | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HFC-134A | 1.248,06 | 1.923,25 |
| 2 | HFC-410A | 949,94 | 1.734,56 |
| 3 | HFC-404A | 153,45 | 380,75 |
| 4 | HFC-407C | 56,73 | 181,48 |
| 5 | HFC-32 | 620,22 | 1.025 |
| 6 | HFC-23 | 1,75 | 0,906 |
| 7 | HFC-507A | 11,48 | 31,66 |
| 8 | HFC-152A | - | 2,40 |
| 9 | HFC-227ea | 1,00 | 39,42 |
| 10 | HFC-125 | 3,92 | 5,00 |
| 11 | HFC-365mfc | 2,08 |  |
| 12 | HFC-245fa | - | 1,59 |

Nguồn: Số liệu năm 2018 từ Số liệu từ “Enabling Activity Report" by UNIDO and EEI

Số liệu năm 2020 Số liệu từ hải quan và Cục Xuất nhập khẩu - "Customs & Import, Export data"

### 1.2.5. Phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác (2D)

#### a) Sử dụng chất bôi trơn (2D1)

Số liệu về lượng tiêu thụ dầu nhờn được sử dụng từ nguồn Tổng cục thống kê. Số liệu cụ thể cho năm 2018, 2020 như sau:

Bảng 1. 9. Số liệu về tiêu thụ dầu nhờn

| Năm | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Dầu nhờn (TJ) | 11.989 | 9.650 |

#### b) Sử dụng sáp paraphin (2D2)

Số liệu về lượng tiêu thụ parafin được sử dụng từ nguồn Tổng cục thống kê. Số liệu cụ thể cho năm 2018, 2020 như sau:

Bảng 1. 10. Số liệu về sử dụng Parafin

| Năm | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Sáp paraphin (TJ) | 13.969 | 11.470 |

# CHƯƠNG II. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC IPPU

## 2.1. Hoạt động kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động kiểm kê KNK lĩnh vực IPPU

### 2.1.1. Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia kiểm soát chất lượng (QC)

Thực hiện các thủ tục QA/QC đòi hỏi nguồn lực, chuyên môn và thời gian. Trong việc xây dựng bất kỳ hệ thống QA/QC, dự kiến ​​rằng các đánh giá sẽ phải được thực hiện trên những điều sau đây:

- Các nguồn lực được phân bổ để kiểm định chất lượng cho các loại nguồn khác nhau và quy trình biên tập;

- Thời gian dành cho việc tiến hành kiểm tra và rà soát các ước tính phát thải;

- Tính khả dụng và truy cập vào thông tin về dữ liệu hoạt động và các yếu tố phát thải, bao gồm cả chất lượng dữ liệu;

- Thủ tục để đảm bảo tin cậy của kiểm kê và thông tin nguồn loại, khi cần;

- Yêu cầu để lưu trữ thông tin;

- Tần số của kiểm tra QA/QC đối với các phần khác nhau của kiểm kê;

- Các cấp độ phù hợp QC đối với từng loại nguồn;

- Liệu nỗ lực gia tăng đối với QC sẽ cho kết quả trong cải thiện ước tính phát thải được và giảm sự không chắc chắn;

- Liệu có sẵn chuyên môn thích đáng để tiến hành kiểm tra và rà soát.

Trong thực tế, hệ thống QA/QC chỉ là một phần của quy trình xây dựng kiểm kê và các cơ quan kiểm kê không phải có các nguồn lực không giới hạn. Các yêu cầu kiểm định chất lượng, cải thiện độ chính xác và giảm tính không chắc chắn cần phải được cân bằng đối với các yêu cầu kịp thời và hiệu quả chi phí. Một hệ thống thực hành tốt sẽ tìm kiếm để đạt được sự cân bằng và để có thể cải tiến liên tục ước lượng kiểm kê.

Trong hệ thống QA/QC, việc thực hành tốt cung cấp cho nỗ lực lớn hơn đối với loại nguồn lực chủ yếu và đối với những loại nguồn nơi mà dữ liệu và các thay đổi phương pháp gần đây đã xảy ra, hơn đối với các loại nguồn khác. Có vẻ là cơ quan kiểm kê sẽ có đủ nguồn lực để thực hiện tất cả các thủ tục QA/QC nêu trong chương này trên tất cả các loại nguồn. Ngoài ra, không cần thiết phải thực hiện tất cả các thủ tục này mỗi năm. Ví dụ, quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bởi cơ quan thống kê quốc gia không có khả năng thay đổi đáng kể từ năm trước đến năm tiếp theo. Một khi các cơ quan kiểm kê đã xác định kiểm định chất lượng nào được sử dụng, đánh giá được sự không chắc chắn của dữ liệu, và lưu tài liệu chi tiết để dùng tham khảo cho các đợt kiểm kê trong tương lai, không cần thiết phải xem xét lại các khía cạnh này của thủ tục QC mỗi năm. Tuy nhiên, thực hành tốt là kiểm tra tính hợp lệ của thông tin này theo định kỳ khi có sự thay đổi trong cỡ mẫu, phương pháp thu thập, hoặc tần số thu thập dữ liệu có thể xảy ra. Các tần số tối ưu cho các kiểm tra này sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh quốc gia.

Trong khi các hoạt động QA/QC tập trung trên các loại nguồn lực chủ yếu sẽ dẫn đến những cải tiến đáng kể nhất trong tổng thể ước lượng kiểm kê, thực hành tốt là có kế hoạch tiến hành ít nhất là thủ tục chung nêu trong Phần 8.6, Các thủ tục chung về QC (Bậc 1), trong tất cả các phần của kiểm kê trong một khoảng thời gian. Một số loại nguồn có thể yêu cầu thường xuyên hơn QA/QC hơn những phần khác bởi vì tầm quan trọng của nó trong tổng ước tính kiểm kê, đóng góp vào xu hướng phát thải theo thời gian hoặc thay đổi trong dữ liệu hoặc các đặc tính của các loại nguồn, bao gồm cả mức độ không chắc chắn. Ví dụ, nếu tiến bộ kỹ thuật xảy ra trong một loại nguồn công nghiệp, thực hành tốt là tiến hành kiểm tra QC triệt để các nguồn dữ liệu và quá trình biên tập để đảm bảo rằng các phương pháp kiểm kê vẫn còn thích hợp.

Thực tế chỉ ra rằng các yêu cầu nguồn lực là cao hơn trong giai đoạn đầu thực hiện bất kỳ hệ thống QA/QC so với những năm sau đó. Khi năng lực để tiến hành các thủ tục QA/QC phát triển trong các cơ quan kiểm kê và trong các tổ chức khác có liên quan, dự kiến sẽ có những cải thiện trong hiệu quả.

Thủ tục QC nói chung được nêu trong Bảng 8.1, cấp 1 Thủ tục QC các cấp kiểm kê, và một rà soát tương đương về ước lượng kiểm kê được coi là hoạt động tối thiểu QA/QC cho tất cả các biên tập kiểm kê. Các thủ tục chung, không yêu cầu giám định bổ sung thêm để triển khai ước lượng và biên tập kiểm kê. Các giám định bổ sung phải được thực hiện trên triển khai ước lượng sử dụng các biện pháp cấp 1 hoặc cao hơn cho các loại nguồn. Việc rà soát báo cáo kiểm kê cuối cùng do người không tham gia vào công việc biên tập cũng là một thực hành tốt, ngay cả khi kiểm kê đã được biên tập bằng cách chỉ sử dụng phương pháp Tier 1. Các quy trình rà soát chặt chẽ và QC bao quát hơn được khuyến khích nếu các phương pháp cấp cao hơn đã được sử dụng. Có chuyên môn phù hợp có thể hạn chế tính độc lập trong đánh giá của chuyên gia ở một số trường hợp. Quá trình QA/QC để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng.

Trước khi thực hiện các hoạt động QA/QC, cần thiết phải xác định kỹ thuật nào nên được sử dụng, và ở đâu và khi nào chúng sẽ được áp dụng. Có các cân nhắc thực tế và kỹ thuật trong việc đưa ra những quyết định này.

Bảng 2. 3. Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia QC

| Chức danh | Trách nhiệm QC | Vị trí | Cơ quan |
| --- | --- | --- | --- |
| Phụ trách QC trong kiểm kê KNK | +Xác định các nội dung của chương trình QC về kiểm kê KNK quốc gia. +Phân công thực hiện. +Đầu mối liên hệ giữa Nhóm Chuyên gia QC và các Nhóm chuyên gia thực hiện KKKNK, cùng các Chuyên gia chuyên ngành khác. | Cán bộ Cục Biến đổi khí hậu | Cục Biến đổi khí hậu |
| Chuyên gia QC | +Lập kế hoạch cụ thể cho hoạt động QC căn cứ nội dung chương trình Qc được giao. +Thực hiện triển khai kế hoạch QC tổng thể. +Thực hiện triển khai các quy trình QC cho các nhóm nguồn cụ thể (Năng lượng. IPPU, AFOLU, Chất thải). Quy trình được thực hiện cho Số liệu hoạt động, Hệ số phát thải, kết quả tính toán và lĩnh vực giao thoa khác +Tham dự các cuộc họp tham vấn chuyên gia để đánh giá, góp ý cho kiểm kê KNK các khu vực. +Xây dựng Báo cáo tổng hợp về QC | Chuyên gia QC | Chuyên gia Biến đổi khí hậu, thuộc Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Kinh tế các-bon thấp |
| (Các) Chuyên gia Tham vấn chuyên ngành | Tham vấn, Đánh giá và góp ý chuyên gia về SLHĐ, HSPT và tính toán trong kiểm kê KNK các khu vực. Tổ chức tham vấn được phân chia theo các lĩnh vực. | Chuyên gia chuyên ngành | Chuyên gia độc lập |

### 2.1.2. Thời gian thực hiện QC

Thực hiện QC được tiến hành ngay từ quá trình chuẩn bị và tính toán phát thải/hấp thụ khí nhà kính của mỗi khu vực Năng lượng, IPPU, AFOLU, Chất thải.

Sau khi “Dự thảo báo cáo kỹ thuật kiểm kê KNK cho từng khu vực” do cán bộ KKKNK chuẩn bị và hoàn thành Dự thảo 1, thì ngay sau đó,  “Dự thảo” này đã được “Chuyên gia kĩ thuật chuyên ngành” xem xét, góp ý sửa chữa về Phương pháp tính toán, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và tham số tính toán, thông qua các cuộc họp trao đổi kĩ thuật của “chuyên gia chuyên ngành”. Sau cuộc họp trao đổi kĩ thuật của Chuyên gia chuyên ngành này, “Dự thảo 1” và các “Dự thảo tiếp theo” được hiệu đính, sửa chữa và ngày một hoàn thiện. Ví dụ như Khu vực AFOLU, các “Dự thảo từ số 1 cho đến số 5 về báo cáo KKKNK cho AFOLU” được đánh giá, xem xét và góp ý chi tiết tại lần lượt năm (5) cuộc họp chuyên gia kĩ thuật chuyên ngành. Tại các cuộc họp này, chuyên gia kĩ thuật Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Chăn nuôi, Quản lý ruộng đất,Thống kê quốc gia, Môi trường...đã tham gia và tư vấn, góp ý sửa chữa.

Các kiểm kê KNK cho khu vực Năng lượng, IPPU, Chất thải cũng tiến hành những hoạt động tương tự. Như vậy, hoạt động Qc đã được tổ chức thực hiện ngay từ khi chuẩn bị và tính toán phát thải KNK.

Sau khi “Dự thảo các báo cáo KKKNK cho các khu vực” được bổ sung sửa chữa theo góp ý của chuyên gia chuyên ngành, thì Nhóm chuyên gia QC sẽ tiến hành QC cho KKKNK các khu vực theo nội dung được trình bày dưới đây ( Bảng 3). Sản phẩm chính của QC là “Báo cáo tổng kết kết quả QC  KKKNK cho các năm thực hiện kiểm kê và đề suất biện pháp nâng cao chất lượng KKKNK cho giai đoạn sắp tới”. Bảng 2.4 dưới đây chỉ ra dự kiến phân chia thời gian thực hiện QC KKKNK, với tổng số dự kiến là 42 ngày.

Bảng 2. 4. Thời gian thực hiện QC

| STT | Nội dung | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện Kiểm soát chất lượng (QC) | 42 ngày |
| 1.1 | Xây dựng Kế hoạch QC | 05 ngày |
| 1.2 | QC kiểm kê quốc gia khí nhà kính: hệ số phát thải, số liệu hoạt động, kết quả tính toán cho 04 lĩnh vực, trong đó | 29 ngày |
| - | +Năng lượng | 08 ngày |
| - | +Các quá trình công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm | 05 ngày |
| - | +Nông nghiệp, Lâm nghiệp và sử dụng đất khác | 12 ngày |
| - | +Chất thải | 04 ngày |
| 1.3 | Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm kê quốc gia khí nhà kính giai đoạn tới theo kết quả QC | 06 ngày |
| 1.4 | Xây dựng Báo cáo tổng hợp | 02 ngày |
| 2 | Sản phẩm | Báo cáo tổng kết kết quả QC KKKNK năm cơ sở 2016 và đề suất biện pháp nâng cao chất lượng KKKNK cho giai đoạn sắp tới |

### 2.1.3. Thủ tục thực hiện QC

Thủ tục và qui trình thực hiện QC được thể trên bảng 2.5 dưới đây:

Bảng 2. 5. Thủ tục và quy trình thực hiện QC

| Số liệu hoạt động |  |
| --- | --- |
| Hoạt động | Thủ tục và qui trình thực hiện |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí để lựa chọn các số liệu hoạt động. | +Kiểm tra cách tiếp cận tiêu chí và giả định trong lựa chọn số liệu hoạt động (SLHĐ) thông qua các thông tin về loại nguồn số liệu tương ứng thuộc khu vực Năng lượng, Qúa trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU), Nông nghiệp Lâm nghiệp và sử dụng đất AFOLU), Chất thải. Như ưu tiên số 1 là các thông tin, tư liệu đã công bố trong Niên giám thống kê Quốc gia, sau đó là số liệu tư liệu từ các Bộ Ngành liên quan, tiếp đến là số liệu từ Trung tâm nghiên cứu, các Nhà máy xí nghiệp, và các số liệu từ nguồn Quốc tế. Trường hợp còn thiếu tư liệu số liệu thì được tổ chức thu thập thông qua trao đổi thống nhất từ « Nhóm chuyên gia » chuyên ngành. |
| Kiểm tra các số liệu hoạt động được chọn đưa vào tính toán phù hợp với giả định và tiêu chí. | +Kiểm tra các SLHĐ bằng các thông tin về loại nguồn số liệu tương ứng (thuộc khu vực Năng lượng, IPPU, AFOLU, Chất thải) và đảm bảo rằng các thông tin này được thuyết minh đầy đủ, +Kiểm tra SLHĐ đã được chỉ dẫn về nguồn số liệu, về « tài liệu tham khảo » và được lập hồ sơ, lưu trữ.+Kiểm tra SLHD từ nguồn số liệu Quốc tế (nếu được sử dụng) và so sánh (nếu có thông tin) với các nguồn số liệu khác. +Kiểm tra Đơn vị (Unit) sử dụng trong SLHĐ có thống nhất và thích hợp khi đưa vào các sheet tính toán. |
| Kiểm tra lỗi bản sao khi đưa SLHĐ vào tính toán, hoặc tham khảo | +Kiểm tra có hay không lỗi bản sao trên một vài mẫu dữ liệu đầu vào của từng loại nguồn trong 4 khu vực kiểm kê KNK |
| Kiểm tra các tham số (parameters) được sử dụng trong tính toán phát thải/hấp thụ | +Kiểm tra các tham số tính toán được xây dựng, chọn lựa theo điều kiện và hoàn cảnh quốc gia. Và đã có thuyết minh và giải thích hay không? Nếu chưa có thì đề nghị bổ sung +Kiểm tra các tham số tính toán mặc định do IPCC đề suất có phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh quốc gia. +Kiểm tra sự nhất quán trong sử dụng các tham số tính toán khi các khu vực khác nhau cùng sử dụng một tham số. |
| Kiểm tra sự thống nhất về dữ liệu trong các khu vực KKKNK khác nhau của bộ số liệu hoạt động | +Kiểm tra chéo sự thống nhất hoặc đồng nhất trong bộ số liệu hoạt động cùng đưa vào tính toán các khu vực Năng lượng, IPPU, AFOLU, Chất thải. Ví dụ đã kiểm tra sự thống nhất số liệu về « Vôi và Urê » trong khu vực IPPU và khu vực AFOLU vì cả hai loại số liệu này đều được hai khu vực sử dụng. Kiểm tra số liệu tính toán về « Xử lý chất thải phương pháp sinh học » trong khu vực Chất thải với số liệu đầu vào tính toán lượng Ni tơ của chất thải khi đem bón cho đất trong khu vực AFOLU. |

## 2.2. Kiểm soát chất lượng số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU

QC số liệu hoạt động được triển khai để đánh giá chất lượng của số liệu hoạt động cấp quốc gia. Với nền tảng là một bộ dữ liệu được xác định rõ ràng và được ghi chép và trích dẫn đầy đủ, từ đó làm cơ sở cho triển khai QC một cách hiệu quả. Kết quả QC số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê quốc gia KNK cho năm 2018, 2020 trong lĩnh vực IPPU được mô tả chi tiết trong bảng 2.2.

Về quy trình, QC số liệu hoạt động bao gồm các nội dung sau:

- QC nguồn tham chiếu cho số liệu hoạt động

- So sánh với các bộ số liệu được xây dựng từ các đơn vị chuyên môn độc lập khác

- Kiểm tra chéo với các mẫu số liệu sơ cấp

- Kiểm tra xu hướng của số liệu hoạt động, giữa các năm trước và sau kỳ kiểm kê

Bảng 2. 1. Kết quả QC số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê quốc gia KNK

| STT | Nội dung QC | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công nghiệp khoáng sản (2A) |  |  |
| 1.1 | Sản xuất xi măng (2A1) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu | Sản lượng clinker sản xuất được ước tính dựa trên sản lượng xi măng sản xuất thực tế nhân với tỉ lệ clinker trong xi măng. Tuy nhiên, tác giải chưa diễn giải cụ thể thông tin vào trong báo cáo kiểm kê và chưa trích dẫn nguồn tham chiếu | Cần diễn giải cách tính số liệu hoạt động và trích dẫn đầy đủ nguồn tham chiếu |
| b | Tính chính xác của số liệu | Số liệu về sản lượng xi măng sản xuất đúng với số liệu công bố của Tổng cục Thống kê (GSO) Căn cứ vào file excel tính toán thực tế, hiện ti lệ clinker trong xi măng năm 2018, 2020 lần lượt là 35.5% và 26.8%..., vượt hơn nhiều so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 là 65% | Kiểm tra lại số liệu về tỉ lệ clanker trong xi măng |
| c | Xu hướng của số liệu hoạt động | Mặc dù sản lượng sản xuất xi măng trong nước năm 2020 có tăng so với năm 2018, tuy nhiên tỉ lệ clinker trong xi măng giảm dần phù hợp với định hướng phát triển ngành xi măng và xu hướng cải tiến công nghệ trong những năm gần đây |  |
| 1.2 | Sản xuất vôi (2A2) |  |  |
| a | Sản lượng mỗi loại vôi được sản xuất | Đã phân nhóm số liệu hoạt động thành sản lượng vôi có độ canxi cao và sản lượng vôi đôlômit |  |
| b | Trích dẫn nguồn số liệu | Chưa trích dẫn nguồn số liệu về sản lượng vôi sản xuất năm 2018, tỉ lệ sản xuất vôi có độ canxi cao và vôi đôlômit năm 2018 và 2020 | Bổ sung nguồn số liệu |
| c | Mức độ chính xác của số liệu | Theo tài liệu tham chiếu Thông cáo số 65/TC-BXD thì sản lượng vôi sản xuất năm 2020 là 2,5 triệu tấn nhưng số liệu sử dụng trong file excel tính toán phát thải hiện đang để là 1,15 triệu tấn | Kiểm tra lại số liệu tham chiếu và hiệu chỉnh |
| 1.3 | Sản xuất thủy tinh (2A3) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu | Nguồn số liệu đề cập trong báo cáo là từ GSO, tuy nhiên trong file tính excel lại đang để là từ Bộ Xây Dựng | Kiểm tra, thống nhất và trích dẫn chi tiết nguồn tham chiếu |
| 1.4 | Các hoạt động sử dụng cacbonat khác (2A4) |  |  |
|  | Sử dụng cacbonat trong sản xuất gạch nung |  |  |
| a | Nguồn số liệu | Chưa đề cập nguồn số liệu cụ thể cho sản lượng gạch nung Thiếu trích dẫn nguồn tham chiếu cho các số liệu giả định: 1,2 kg/viên gạch, tỉ lệ cacbonat trong đất sét không quá 4% | Bổ sung nguồn số liệu cụ thể Yêu cầu bổ sung nguồn số liệu trích dẫn |
| b | Định dạng số liệu | Định dạng số liệu chưa thống nhất và chưa đúng theo quy chuẩn Việt Nam | Hiệu chỉnh lại theo quy ước trong nước, dấu “.” dùng cho đơn vị phần nghìn, dấu “,” dùng cho đơn vị thập phân |
| II | Công nghiệp hóa chất (2B) |  |  |
| 2.1 | Sản xuất Ammonia (2B1) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu | Tác giả chỉ đề cập nguồn số liệu cho sản lượng Ammonia là từ GSO, chưa trích dẫn nguồn cụ thể Bảng 11 chưa đề cập nguồn số liệu cho sản lượng Ammonia and U-rê theo loại nhiên liệu | Trích dẫn đầy đủ và chi tiết nguồn số liệu từ GSO (bao gồm đường liên kết nếu có, hoặc số trang, số chương và báo cáo cụ thể của GSO cho số liệu này) Bổ sung nguồn tham chiếu cho số liệu (Bảng 11) |
| b | Mức độ đầy đủ, vẹn toàn của số liệu | Chưa có số liệu về sản lượng U-rê năm 2018, 2020. Bảng số 10 trong báo cáo kiểm kê chỉ cập nhật số liệu năm 2010 - 2016 | Bổ sung số liệu năm 2018, 2020 |
| c | Mức độ liên kết, xu hướng của số liệu | Ở đây (bảng 10, bảng 11) tác giả có đề cập đến số liệu quá khứ (2010-2016) và số liệu dự báo (2030). Cần chỉ rõ ý nghĩa và mục đích liên kết với chuỗi số liệu này là gì | Bổ sung lập luận và diễn giải thêm cho phần liên kết số liệu này |
| d | Định dạng số liệu | Số liệu trong bảng 10 và bảng 11 còn chưa định dạng (thể hiện giá trị theo quy chuẩn phần nghìn, phần thập phân) đầy đủ, thống nhất | Định dạng số liệu bảng 10, bảng 11 cho đầy đủ, thống nhất và đúng quy chuẩn |
| 2.2 | Sản xuất Axit nitric (2B2) |  |  |
| a | Nguồn số liệu | Tác giả đã đề cập nguồn sản lượng axit nitric giai đoạn 2012-2020 từ Cục Hóa Chất – Bộ Công Thương, tuy nhiên cần nêu rõ số liệu trên được trích dẫn từ báo cáo cụ thể nào | Bổ sung trích dẫn cụ thể nguồn số liệu |
| b | Cách diễn giải và biểu thị số liệu | Trong bảng 17 (sản lượng axit nitric) giai đoạn 2012-2020 tác giả có đề cập đến chuỗi giá trị năm 2012 – 2020 theo công suất nhà máy. Tuy nhiên các nội dung mô tả liên quan tới phần số liệu này còn chưa rõ ràng và logic | Cần viết lại cho rõ ý và logic giữa các phần nội dung mô tả về số liệu hoạt động này |
| 2.3 | Sản xuất Cacbua silic (2B5) |  |  |
| a | Mức độ khả thi của số liệu | Ở VN đã có nhà máy sản xuất Cacbua silic ở Hải Dương | Yêu cầu cập nhật thông tin này trong báo cáo Xác định tính sẵn có và quy mô của dữ liệu để cập nhật tính toán phát thải cho tiểu ngành này |
| III | Luyện kim (2C) |  |  |
| 3.1 | Sản xuất sắt thép (2C1) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu | Mới chỉ đề cập tài liệu tham chiếu, chưa dẫn nguồn số liệu | Bổ sung trích dẫn nguồn (hyperlink) cụ thể cho số liệu hoạt động |
| b | Định dạng số liệu | Chưa định dạng số liệu (bảng 18) | Cập nhật định dạng số liệu trong bảng 18 |
| IV | Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (2F) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu | Chưa mô tả cụ thể nguồn số liệu hoạt động | Nêu cụ thể nguồn số liệu sơ cấp (qua phỏng vấn, khảo sát) hay nguồn số liệu thứ cấp (báo cáo đã công bố) và trích dẫn cụ thể nguồn số liệu thứ cấp |
| b | Tính thống nhất của số liệu | Số liệu hoạt động (Bảng 20-sản lượng HFC tiêu thụ) từ HFC-507C/A hiện đang lệch giá trị với số liệu trong file excel tính toán | Kiểm tra và thống nhất thông tin số liệu hoạt động (từ hàng HFC-507C/A về sau) |
| V | Phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác (2D) |  |  |
| 5.1 | Sử dụng chất bôi trơn (2D1) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu về tiêu thụ dầu nhờn (TJ) | Trong báo cáo kiểm kê đề cập chưa đầy đủ, rõ ràng. Không tìm thấy thống kê về tổng lượng dầu nhờ sử dụng (TJ) trên trang web GSO | Trích dẫn đầy đủ và chi tiết nguồn số liệu |
| 5.2 | Sử dụng sáp paraphin (2D2) |  |  |
| a | Trích dẫn nguồn số liệu về sử dụng sáp parafin (TJ) | Trong báo cáo kiểm kê đề cập chưa đầy đủ, rõ ràng. Không tìm thấy thống kê về sử dụng sáp parafin (TJ) trên trang web GSO | Trích dẫn đầy đủ và chi tiết nguồn số liệu |
| b | Tính chính xác và đầy đủ của số liệu | Giá trị biểu thị trong bảng 26 trùng với sản lượng dầu thô khai thác (nghìn tấn) trên trang web GSO | Kiểm tra lại số liệu thống kê và đơn vị biểu thị |

# KẾT LUẬN

Báo cáo đã tổng hợp tình hình phát thải khí nhà kính toàn cầu. Ngoài ra báo cáo cũng đã tổng hợp được số liệu hoạt động sử dụng trong quá trình kiểm kê lĩnh vực IPPU để từ đó kiểm soát chất lượng về số liệu hoạt động trong lĩnh vực IPPU.

Các quá trình công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm đóng góp một phần quan trọng vào lượng phát thải khí nhà kính (KNK). Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực này giúp xác định nguồn gốc và quy mô của các phát thải, từ đó tạo ra cơ sở cho việc phát triển và triển khai các chiến lược giảm phát thải hiệu quả. Dưới đây là một số quá trình công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm thường được xem xét trong kiểm kê khí nhà kính:

- Quá Trình Công Nghiệp:

- Sản Xuất Năng Lượng:

+ Phát thải từ quá trình sản xuất điện, nhiên liệu, và năng lượng hóa thạch.

+ Sử dụng và phát thải trong quá trình khai thác than, dầu, khí tự nhiên, và các nguồn năng lượng khác.

- Quá Trình Sản Xuất và Chế Biến:

+ Phát thải từ quá trình sản xuất và chế biến trong các ngành công nghiệp như công nghiệp hóa chất, chế biến kim loại, và sản xuất vật liệu xây dựng.

+ Sử dụng năng lượng, nguyên liệu, và phát thải từ quá trình chế biến và gia công sản phẩm.

- Quá Trình Sản Xuất Nông Nghiệp:

+ Phát thải từ quá trình sản xuất nông sản và chăn nuôi động vật.

+ Sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, và các hoạt động khác gây ra phát thải.

- Công Nghiệp Công Nghệ Cao:

+ Phát thải từ quá trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghệ, bao gồm cả sản xuất các linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ.

- Quá Trình Sản Xuất Giấy và Gỗ:

+ Phát thải từ quá trình sản xuất giấy và chế biến gỗ.

+ Sử dụng năng lượng, hóa chất, và nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất.

2. Tiêu Thụ Sản Phẩm:

- Vận Tải và Giao Thông:

+ Phát thải từ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, hàng không, và đường thủy.

+ Sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát thải từ động cơ giao thông.

- Sử Dụng Năng Lượng:

+ Phát thải từ việc sử dụng năng lượng trong gia đình và doanh nghiệp.

+ Sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp, văn phòng, và các cơ sở kinh doanh khác.

- Sử Dụng Sản Phẩm và Đàm Phán Rác Thải:

+ Phát thải từ việc sử dụng, bảo trì, và vứt bỏ sản phẩm.

+ Ảnh hưởng của quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm đến môi trường.

- Quá Trình Đàm Phán Rác Thải:

+ Phát thải từ các hoạt động thu gom, xử lý, và đàm phán rác thải.

+ Tác động của rác thải đến môi trường và tài nguyên tự nhiên.

- Quá Trình Sử Dụng Nước:

+ Phát thải từ quá trình xử lý nước và sử dụng nước trong các ngành công nghiệp và hộ gia đình.

+ Tiêu thụ nước trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”;

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

- Cục Thống kê 63 tỉnh thành (2015). “Niên giám thống kê 2015”;

- Quyết định 1448/QĐ-TTg (2011). “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030”;

- Quyết định 1621/QĐ-TTg (2013). “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”;

- Bộ Công thương (2014). “Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”;

- Bộ Xây dựng (2015). “Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”;

- Hiệp hội thép thế giới: “Niên giám thông kê năm 2018”

- Hiệp hội thép thế giới: “ Niên giám thống kê năm 2020”

Trình bày nội dung thực hiện QC

Đánh giá kết quả QC: phù hợp hay chưa phù hợp/chưa chính xác/sai… và chỉ rõ các các điểm chưa phù hợp/chưa chính xác/sai…

Đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa nếu chưa phù hợp/chưa chính xác/sai

GSO- Sản lượng xi măng (nghìn tấn) cho năm 2018, 2020; nguồn: https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0705&theme=C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p

Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-1266-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chien-luoc-phat-trien-vat-lieu-xay-dung-Viet-Nam-450693.aspx

Thông cáo của Bộ xây dựng trang 17/17, nguồn: https://moc.gov.vn/Images/editor/files/BXD_65-TC-BXD_06082021.pdf?fbclid=IwAR2bwDTii6plDhMoe_kOH0O83odpFguBQrkYeysz7SXFabBuLKDcfavxOlA

Tham chiếu GSO, nguồn: https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0705&theme=C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p

Nhà máy sản xuất Cacbua silic đầu tiên ở Việt Nam – Công ty CP Tân Hà Kiều, nguồn: https://www.nhqsic.com/

GSO - Sản lượng Dầu thô khai thác (nghìn tấn) cho năm 2018, 2020; Nguồn: https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0705&theme=C%C3%B4ng%