CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 2.4.3

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC AFOLU

Hà Nội, 2023

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 2.4.3

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC AFOLU

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	4

MỞ ĐẦU	5

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN	6

1.1. Tác động của nhiệt độ Trái đất toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu	6

1.2. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU	14

1.2.1. Vật liệu xây dựng và khoáng sản (2A)	14

1.2.2. Công nghiệp hóa chất (2B)	18

1.2.3. Luyện kim (2C)	21

1.2.4. Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - 2F	23

1.2.5. Phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác (2D)	25

CHƯƠNG II. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ TRONG LĨNH VỰC IPPU	28

2.1. Tổng quan về việc thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng trong công tác kiểm kê khí nhà kính	28

2.2. Kiểm soát chất lượng kết quả kiểm kê trong lĩnh vực IPPU	31

KẾT LUẬN	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Lượng CO2 phát sinh từ sản xuất Ammonia ………………………...19

Bảng 1. 2. Phát thải CO2 ra khí quyển của hoạt động sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 – 2016…………………………………………………………………….19

Bảng 1. 3. Hệ số phát thải các tiền khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia (kg/tấn sản phẩm)……………………………………………………………….20

Bảng 1. 4. Kết quả phát thải cho năm 2018, năm 2020…………………………20

Bảng 1. 5. Phát thải CO2 của quá trình sản xuất thép …………….……………21

Bảng 1. 6. Kết quả phát thải ước tính cho sử dụng HFC (tấn CO2tđ)…...……….23

Bảng 1. 7. Kết quả phát thải CO2 của quá trình sử dụng dầu nhờn………...…….25

Bảng 1. 8. Phát thải do sử dụng paraffin ………………………………….……26

Bảng 2.1. Quy trình QC kết quả tính toán phục vụ kiểm kê quốc gia KNK...……29

Bảng 2.2. QC kết quả tính toán phục vụ kiểm kê quốc gia KNK………………32

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1.Quá trình nóng lên toàn cầu từ năm 1960-2020 và các dự báo đến năm 2100.......................................................................................................................7

# MỞ ĐẦU

Những năm gần đây, Việt Nam có các dấu hiệu chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Những hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng về mức độ tác động, quy mô ảnh hưởng và tần suất xuất hiện; thêm vào đó các áp lực khác bao gồm sự suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường … càng làm gia tăng mức độ rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương của con người trước tác động tiêu cực của BĐKH. Nhằm hạn chế BĐKH, Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được thông qua vào năm 1994. Mục tiêu của Công ước này là nhằm cắt giảm phát thải KNK và tiến tới ngằn ngừa BĐKH. Để thực hiện được công ước này, một trong những yêu cầu đối với tất cả các nước tham gia vào UNFCCC và Nghị định thư Kyoto là phải tiến hành kiểm kê KNK ở cấp độ Quốc gia. Các lĩnh vực kiểm kê KNK bao gồm: Năng lượng, quá trình công nghiệp, nông nghiệp, thay đổi sử dụng đất, lâm nghịêp và quản lý chất thải.

Kiểm soát chất lượng (QC) là một hệ thống các hoạt động kỹ thuật thường xuyên để đánh giá và duy trì chất lượng của hàng tồn kho khi nó được biên soạn. Nhân viên tổng hợp kiểm kê thực hiện việc đó. Hệ thống QC được thiết kế để:

(i) Cung cấp các hoạt động kiểm tra thường xuyên và nhất quán để đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và đầy đủ của dữ liệu;

(ii) Xác định và giải quyết các sai sót, thiếu sót;

(iii) Lập tài liệu và lưu trữ tài liệu kiểm kê cũng như ghi lại tất cả các hoạt động QC.

Hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong việc thu thập và tính toán dữ liệu cũng như sử dụng các quy trình tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải và loại bỏ, đo lường, ước tính độ không đảm bảo, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC cũng bao gồm đánh giá kỹ thuật về danh mục, dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, các thông số và phương pháp ước tính khác.

Báo cáo này được xây dựng tập trung vào nội dung QC kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của năm 2020.

# CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

## 1.1. Tác động của nhiệt độ Trái đất toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu

Phần lớn khí nhà kính là khí tự nhiên đã có từ lâu và là thành phần quan trọng trong khí quyển. Các loại khí này có khả năng bức xạ và phản xạ sóng dài của bức xạ mặt trời kiểu lồng kính và chúng được gọi là khí nhà kính.

Nhờ có các khí nhà kính với nồng độ ổn định trong khí quyển mà khí hậu Trái đất đã ấm áp như ngày nay với sự sống của muôn loài. Nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất vào khoảng 150C.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp, con người đã bổ sung vào khí quyển một khối lượng khổng lồ các loại khí có hiệu ứng nhà kính nhân tạo làm thay đổi đáng kể nồng độ các khí nhà kính, làm thay đổi khả năng hấp thụ và phản xạ bức xạ của khí quyển, làm tăng hiệu ứng nhà kính. Hệ quả tất yếu là dẫn tới sự gia tăng nhiệt độ trên bề mặt Trái đất.

Trong báo cáo đặc biệt của IPCC về tác động của nhiệt độ trái đất tăng thêm 1.5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong bối cảnh thế giới tăng cường ứng phó toàn cầu trước nguy cơ biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Theo IPCC hoạt động của con người ước tính đóng góp làm tăng xấp xỉ 1.0 độ C vào sự nóng lên toàn cầu so với thời kì tiền công nghiệp, với ngưỡng trong khoảng 0.8-1.2 độ C; Nóng lên toàn cầu có xu hướng tăng tới 1.5 độ C vào giai đoạn 2030-2052 nếu nó tiếp tục giữ nguyên xu thế ở tỉ lệ hiện nay. (Hình 1.1)

Hình 1. 1.Quá trình nóng lên toàn cầu từ năm 1960-2020 và các dự báo đến năm 2100

Nhìn lại xu thế nóng lên dài hạn ở qui mô toàn cầu kể từ thời kì tiền công nghiệp, nhiệt độ bề mặt toàn cầu quan trắc được giai đoạn 2005-2016 đã nóng hơn khoảng 0.87 độ so với thời kì 1850-1900.

Nhiều vùng đại dương và đất liền đã ấm hơn so với trung bình năm, trong đó ở Bắc cực ấm hơn từ 2-3 lần.  Nóng lên do hoạt động phát thải của con người từ thời kì tiền công nghiệp đến hiện tại sẽ kéo dài hàng thế kỉ đến triệu năm và sẽ tiếp tục gây ra những biến đổi dài hạn trong hệ khí hậu, như tăng mực biển, kèm theo những tác động của nó, tuy nhiên những hoạt động phát thải này không phải là tác nhân duy nhất gây ra hiệu ứng nóng lên 1.5 độ.

Những rủi ro liên quan đến thời tiết, khí hậu gây ra cho tự nhiên và con người phụ thuộc vào cường độ và tỉ lệ ấm lên, vị trí địa lý, mức độ của phát triển và tổn thương, và vào sự lựa chọn và thực hiện những hành động ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu (BDKH).

Mô hình khí hậu đưa ra những dự tính khác nhau về đặc điểm khí hậu của từng vùng giữa thời điểm hiện tại và kịch bản ấm lên 1.5 độ, và giữa 1.5 độ và 2 độ. Những khác nhau này bao gồm sự tăng về: nhiệt độ trung bình ở hầu hết các đại dương và đất liền, sự kiện nóng cực trị ở hầu hết những vùng có sinh vật cư trú, mưa lớn ở một số vùng, và xác suất hạn hán và hụt mưa ở một số nơi.

Kịch bản nóng lên 1.5 độ C cũng đưa đến những nhận định về xu hướng nóng lên của các cực trị nhiệt độ ở nhiều nơi, tăng lên về cả tần suất, cường độ, và/hoặc tổng lượng giáng thủy do mưa lớn ở một số vùng, và sự gia tăng về cường độ hoặc tần suất xuất hiện hạn hán ở một số nơi.

Cực trị nhiệt độ trên đất liền được dự báo: Những ngày nóng cực trị ở vùng vĩ độ trung bình sẽ tăng khoảng 3.0 độ C đối với kịch bản tăng 1.5 độ và khoảng 4 độ với kịch bản tăng 2 độ, và những đêm cực lạnh ở vùng vĩ độ cao sẽ ấm lên khoảng 4.5 độ đối với kịch bản 1.5 độ, và 6 độ với kịch bản 2 độ. Số ngày nóng được dự tính sẽ tăng ở hầu hết các phần trên đất liền, trong đó tăng cao nhất ở vùng nhiệt đới.

Vào năm 2100, trung bình mực biển toàn cầu theo kịch bản 2 độ C cao hơn khoảng 0.1 m so với kịch bản 1.5 độ C. Tuy nhiên, mực nước biển trung bình toàn cầu sẽ tiếp tục tăng sau năm 2100, và biên độ cũng như tỉ lệ tăng sẽ phụ thuộc vào những kịch bản phát thải trong tương lai. Tỉ lệ tăng chậm của mực nước biển trung bình toàn cầu sẽ là cơ hội cho các lựa chọn thích nghi phù hợp đối với đời sống con người cũng như hệ sinh thái ở những đảo nhỏ, vùng ven biển thấp trũng và khu vực lưu vực sông.

Những dự tính của mô hình về sự gia tăng nhiệt độ trung bình mực biển  cho thấy với kịch bản 1.5 độ C, mực nước biển có khả năng tăng 0.26-0.77m, với kịch bản 2 độ C, mức gia tăng sẽ cao hơn khoảng 0.1m. Độ cao trung bình mực nước biển toàn cầu giảm tăng 0.1m đồng nghĩa với khoảng 10 triệu người giảm nguy cơ phơi nhiễm do thảm họa này gây ra, dựa theo dân số của năm 2010 và trong điều kiện giả thiết không có bất kì can thiệp thích nghi nào.

Dự tính mực nước biển trung bình toàn cầu dao động tăng khoảng 0.26-0.77m vào năm 2100. Mực nước biển sẽ tiếp tục tăng sau năm 2100 ngay cả khi sự ấm lên được hạn chế trong 1.5 độ trong thế kỉ 21. Sự bất ổn của những tảng băng biển ở Nam cực hoặc những tảng băng không thể phục hồi ở Greenland có thể khiến mực nước biển tăng lên nhiều mét sau hàng trăm đến hàng nghìn năm.

Tăng xu thế ấm làm tăng nguy cơ phơi nhiễm của những đảo nhỏ, vùng ven biển thấp trũng và vùng lưu vực sông trước những thảm họa liên quan tới tăng mực nước biển đối với loài người và hệ sinh thái, bao gồm cả tăng xâm nhập mặn, lũ lụt và những thiệt hại đến cơ sở hạ tầng.

Những tác động gây ra bởi BDKH tại kịch bản 1.5 độ C được dự đoán sẽ làm tăng nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe, sinh kế, an ninh lương thực, nguồn nước cung cấp, an ninh con người, và phát triển kinh tế.

Bất kì sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức nào cũng được dự báo có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. So với kịch bản 2 độ C, thì kịch bản 1.5 độ C có số lượng người tử vong gây ra bởi những bệnh có liên quan đến nắng nóng hoặc những lí do tử vong liên quan đến tầng Ozon ít hơn. Những ốc đảo nhiệt đô thị thường làm tăng ảnh hưởng của nắng nóng trong thành phố. Những nguy cơ về dịch bệnh liên quan đến tác nhân truyền nhiễm trung gian như bệnh sốt rét và sốt xuất huyết được dự báo tăng lên với kịch bản 1.5 độ C.

Tăng nhiệt độ toàn cầu hủy hoại các đại dương

Theo các nhà khoa học, nhiệt độ ấm lên trong môi trường biển dẫn đến nhiều thay đổi từ sự phân bổ về giới, mật độ tập trung của các loài, tới việc làm sinh sôi nhanh chóng các loại vi khuẩn, vi trùng nguy hiểm đe dọa sự sống của các loài động vật biển, kéo theo đó là những hệ lụy tới sức khỏe con người do tiêu thụ các loại thực phẩm biển nhiễm bệnh.

Thông thường, biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến nhiệt độ bề mặt trên Trái Đất gia tăng, dẫn tới sự bất ổn định của bầu khí quyển cũng như làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như gây ra các cơn bão. Tuy nhiên, đối với đại dương điều này lại hoàn toàn khác. Qua nghiên cứu, các chuyên gia về khí hậu nhận thấy rằng khi nhiệt độ tăng cao sẽ làm chậm sự hòa trộn giữa bề mặt của vùng nước ấm và nước mát. Việc này sẽ giúp sản sinh ra nhiều oxy ở dưới mặt nước.

Sự phân tầng đại dương này có nghĩa là lượng nước ít hơn ở phía dưới đại dương dâng lên bề mặt mang theo oxy và các chất dinh dưỡng trong khí nước ở trên bề mặt đại dương hấp thu ít khí carbon dioxde hơn để đẩy chúng xuống dưới đại dương.

Trong một báo cáo được công bố trên tạp chí Nature Climate Change, một nhóm các chuyên gia quốc tế về khí hậu đã cho biết họ phát hiện ra rằng sự phân tầng trên toàn cầu đã tăng 5,3%-một mức tăng đáng kể trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 2018.

Nhiệt độ tăng lên ở đại dương là tin xấu với các sinh vật biển. Ngoài ra, tình trạng này còn dẫn đến việc nhiều cơn bão lớn xuất hiện, tuyệt chủng hàng loạt sẽ xảy đến với nhiều loài và nghiên cứu mới cho thấy vấn đề này sẽ càng trầm trọng hơn.

Theo 350 chuyên gia, cá voi và cá heo đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Và Bắc Cực “đã không ấm như thế này trong hơn 3 triệu năm qua”, theo các nhà khoa học nghiên cứu về sự xả thải khí CO2.

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), việc các đại dương đang hấp thu 1/4 lượng khí CO2 do con người tạo ra cũng như hơn 90% lượng nhiệt độ hiệu ứng nhà kính gây ra, các sinh vật biển vẫn có thể tồn tại nhưng cái giá của việc hấp thu quá nhiều lượng khí thải và nhiệt độ sẽ khiến nước biển trở nên chua hơn và giảm khả năng hút CO2. Bề mặt nước của đại dương ấm hơn do sự ấm lên của Trái Đất có thể gây ra nhiều cơn bão nhiệt đới hơn cũng như dẫn tới hiện tượng băng tan khiến mực nước biển dâng cao.

Hiện có khoảng 670 triệu người trên thế giới sống ở khu vực núi cao và vùng ven biển có cuộc sống phụ thuộc trực tiếp vào nguồn tài nguyên của đại dương và khu vực đóng băng.

Ngoài ra, còn khoảng 4 triệu người sống ở khu vực Bắc Cực và 65 triệu người sống tại các hòn đảo cũng phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên này. Do vậy, để bảo vệ cuộc sống cũng như kế sinh nhai của họ, IPCC kêu gọi các nước đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế sự nóng lên của toàn cầu xuống mức thấp nhất có thể theo Thỏa thuận Paris 2015 được gần 200 nước cam kết.

Báo cáo của IPCC cũng cảnh báo, hiện nay, mực nước biển tăng trung bình 3,6mm, tăng nhanh gấp đôi so với thế kỷ trước và mực nước có thể tăng cao hơn 1m vào năm 2100.

Trước đó, vào năm 2019, một nghiên cứu của Viện Hàn lân Khoa học Mỹ được công bố đã dự báo rằng, với chiều hướng biến đổi khí hậu như hiện nay, 1/5 sinh vật biển sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này.

Trong 3 thập kỷ gần nhất, mỗi thập kỷ đều nóng hơn so với thập kỷ trước đó. Thế kỷ 21 chiếm 17 trên tổng số 18 năm nóng nhất. Trái đất chỉ cần tăng thêm vài độ nữa sẽ dẫn đến thảm họa.

Các đại dương đang ấm lên, băng ở vùng cực và sông băng đang tan chảy, mực nước biển dâng cao và con người chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn.

Thời tiết

Các nhà khoa học dự đoán sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn khi nhiệt độ trái đất tăng 2 độ C so với mức tăng 1,5 độ C – thời gian dài hơn, thường xuyên hơn và với mức đỉnh điểm cao hơn. Nhiều hơn ba lần số người có khả năng tiếp xúc thường xuyên (ít nhất một lần mỗi 5 năm) với các đợt nắng nóng nghiêm trọng nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên ở mức 2 độ C (39%) so với 1,5 độ C (14%); nếu đạt được mục tiêu 1,5 độ C có nghĩa là sẽ có ít hơn 1,7 tỷ người phải hứng chịu tình trạng thời tiết cực đoan.

Đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu năm 2003 là nguyên nhân khiến hàng chục ngàn ca tử vong, dự kiến sẽ xảy ra 3 lần mỗi chu kỳ 5 năm nếu nhiệt độ ấm lên dưới 2 độ C và 2 lần mỗi 5 năm nếu nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C. Đối với miền trung nước Anh, mùa hè nóng kỷ lục dự kiến ​​sẽ xảy ra mỗi ba năm ở mức tăng 1,5 độ C và mỗi hai năm ở mức tăng 2 độ C.

Biến đổi khí hậu dự kiến cũng ​​sẽ làm tăng các đợt mưa lớn. Tỷ lệ mắc bệnh được dự báo sẽ cao hơn đáng kể ở mức tăng 2 độ C so với 1,5 độ C tại các quốc gia quanh Bắc Cực và ở độ cao lớn. Ngược lại, việc hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C được dự báo sẽ giúp tình trạng hạn hán bớt nghiêm trọng hơn ở Địa Trung Hải và Bắc Phi so với mức tăng dưới 2 độ C. Ở Anh, lượng mưa tối đa trong một ngày được dự báo sẽ cao hơn ở mức tăng 2 độ C so với 1,5 độ C, điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ lũ lụt sẽ cao hơn.

Biến đổi khí hậu được biết là đã làm tăng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như đợt nắng nóng ở Bắc Âu 2018, cơn bão Harvey năm 2017 và cơn bão Cumbria năm 2015. Nhìn chung, tốc độ nóng lên toàn cầu nhanh hơn dự kiến ​​sẽ khiến gia tăng các đợt thời tiết khắc nghiệt, mặc dù điều này chưa được định lượng.

Đại dương

Hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C thay vì 2 độ C dự kiến ​​sẽ giúp mực nước biển dâng thấp hơn khoảng 10 cm vào cuối thế kỷ này. Điều đó có nghĩa là vào năm 2100 sẽ có ít hơn 10 triệu người có nguy cơ bị lũ lụt do hiện tượng mực nước biển dâng cao cực đoan khi nhiệt độ tăng dưới 1,5 độ C thay vì 2 độ C. Mục tiêu thấp hơn cũng làm giảm nguy cơ các dải băng Greenland hoặc Tây Nam Cực bị mất ổn định khiến mực nước biển dâng cao vài mét. Ngưỡng nóng lên toàn cầu để kích hoạt sự tan chảy các dải băng chưa được tính toán chính xác nhưng một ước tính đáng tin cậy cho hay ngưỡng nhiệt độ đối với Greenland là 1,6ºC.

Mức độ axit hóa và oxy hóa đại dương dự kiến cũng sẽ thấp hơn khi nhiệt độ trái đất tăng 1,5 độ C thay vì 2 độ C mặc dù điều này chưa được định lượng chính xác. Điều này sẽ cũng sẽ giúp làm giảm các tác động của biến đổi khí hậu tới các sự sống dưới đại dương.

Thực phẩm, nguồn nước và sức khỏe

Giữ nhiệt độ trái đất tăng ở mức1,5 độ C được dự báo sẽ giúp giảm một nửa số người phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước so với mức tăng 2 độ C. Số người phải sống trong điều kiện nhiệt độ cao nghiêm trọng ở Nam Á và Đông Phi được dự báo sẽ tăng thêm 4 lần khi nhiệt độ trái đất duy trì ở mức 1,5 độ C và 16 lần ở 2 độ C.

Trên toàn cầu, năng suất của các loại cây trồng chính có khả năng giảm khi nhiệt độ tăng – 6% mỗi độ C đối với lúa mì, 7,4% đối với ngô, lượng nhỏ hơn đối với lúa và đậu tương – do vậy tình trạng mất an ninh lương thực ở mức tăng 2 độ C sẽ lơn hơn so với mức 1,5 độ C. Thích ứng, bao gồm việc nhân giống ra các chủng cây trồng mới, có thể bù đắp cho tình trạng năng suất giảm. Những thay đổi trong đại dương được dự kiến ​​sẽ ít rủi ro hơn cho nghề cá.

Thiên nhiên

Với mục tiêu 1,5 độ C, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới phạm vi nhỏ hơn và tốc độ châm hơn đối với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, một số trường hợp kể cả tăng ở mức nhiệt độ 1,5 độ C thì tự nhiên vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng 70-90% các rạn san hô dự kiến ​​sẽ bị xuống cấp nghiêm trọng khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C và con số này lên tới 99% nếu nhiệt độ trái đất tăng ở mức 2 độ C.

Mức độ axit hóa và oxy hóa đại dương dự kiến cũng ​​sẽ thấp hơn ở mức tăng 1,5 độ C so với 2 độ C, mặc dù điều này chưa được định lượng chính xác. Điều này ​sẽ làm giảm tác động đến các sự sống trong lòng đại dương.

Do sự thay đổi nhiệt độ từng khu vực có thể lớn hơn mức trung bình toàn cầu nên khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức 2 độ C, các khu vực như Địa Trung Hải có thể đối mặt với các điều kiện thời tiết chưa chưa từng thấy kể từ Kỷ băng hà cuối cùng với những hậu quả khó lường đối với thiên nhiên của khu vực.

Tăng trưởng kinh tế

Dự báo về tác động của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng kinh tế và chi phí – lợi ích của việc cắt giảm khí thải luôn không chắc chắn. Bằng chứng chỉ ra rằng việc hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C thay vì 2 độ C sẽ giúp giảm khoảng 25% chi phí thiệt hại toàn cầu.

Nhiệt độ toàn cầu tăng 2 độ C sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người sẽ thấp hơn 5% vào năm 2100 khi nhiệt độ trái đất tăng 2 độ C thay vì 1,5 độ C. Tăng trưởng hàng năm của một số quốc gia khu vực nhiệt đới được dự báo sẽ giảm 2% nếu nhiệt độ trái đất tăng dưới 2 độ C nhưng sẽ thay đổi không đáng kể ở 1,5 độ C.

Rủi ro

IPCC đã thảo luận về hai loại phương hướng để giữ nhiệt độ trái đất tăng ở mức 1,5 độ C cho tới năm 2100. Thứ nhất là luôn luôn giữ trái đất ở tăng dưới mức nhiệt độ này. Thứ hai là có thể tăng quá nhưng sau đó phải phải duy trì mức phát thải âm. Tuy nhiên, hương hướng phát thải quá có thể gây ra những rủi ro lớn với những sự kiện không thể đảo ngược như bang tan chảy hoặc tuyệt chủng loài.

## 1.2. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực IPPU

### 1.2.1. Vật liệu xây dựng và khoáng sản (2A)

#### a) Sản xuất xi măng

Xi măng là một ngành công nghiệp quan trọng có lịch sử phát triển lâu dài tại Việt Nam. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam được thành lập vào năm 1994 có tiền thân là Hiệp hội các Xí nghiệp Xi măng được thành lập vào năm 1979.

Phát thải CO2 sinh ra trong quá trình sản xuất clinker, đó là một hợp chất trung gian trong quá trình sản xuất xi măng. Trong quá trình sản xuất clinker, đá vôi với 95% thành phần chủ yếu là cacbonat canxi (CaCO3) được gia nhiệt (nung vôi) để tạo ra vôi (CaO) và các sản phẩm phụ là CO2. CaO sau đó được cho phản ứng với silic, nhôm và oxit sắt trong nguyên liệu thô để sản xuất ra clinker (chủ yếu là canxi silicat ngậm nước) và phản ứng này không sinh ra thêm CO2.

CH4 và N2O mặc dù có phát thải trong quá trình sản xuất xi măng, tuy nhiên theo những kết quả nghiên cứu hiện tại chúng chỉ chiếm một lượng rất nhỏ so với CO2 nên có thể bỏ qua việc tính toán đối với hai chất này.

Theo sơ đồ cây ra quyết định trong IPCC 2006, trong điều kiện có đầy đủ số liệu về sản lượng clinker sản xuất và một số hệ số phát thải đặc trưng quốc gia, phương pháp Bậc 2 theo IPCC 2006 là phương pháp sử dụng số liệu sản lượng clinker để tính toán và là phương pháp thích hợp nhất bởi vì phát thải CO2 chỉ xảy ra trong quá trình sản xuất clinker. Phương pháp Bậc 2 được sử dụng để tính toán phát thải như sau:

Phát thải CO2=Mcl•EFcl•CFckd

Trong đó:

Phát thải CO2 = phát thải CO2 từ sản xuất xi măng, tấn

Mcl = khối lượng clinker sản xuất, tấn

EFcl = hệ số phát thải của clanke, tấn CO2/tấn clanke

CFckd = hệ số hiệu chỉnh hệ hệ số phát thải theo lượng bụi xi măng (CKD)

Phát thải CO2 năm 2018 trong sản xuất xi măng được tính như sau:

Phát thải CO2 = 0,525 * 31.645 (nghìn tấn) = 16.613,63 (nghìn tấn) =       		16,6 (Gg tấn)

Phát thải CO2 năm 2020 trong sản xuất xi măng được tính như sau:

Phát thải CO2 = 0,525 *  30.092(nghìn tấn) = 15.798,3 (nghìn tấn) =  15,80 (Gg tấn)

#### b) Sản xuất vôi (CO2) – 2A2

Sản xuất vôi sinh ra CaO thông qua sự phân hủy nhiệt (phương pháp nung) của canxi cacbonat (CaCO3) trong đá vôi để sản xuất vôi sống (CaO), hoặc thông qua sự phân hủy của đôlômit (CaCO3. MgCO3) để sản xuất vôi sống đôlômit (CaO.MgO). Để ước tính phát thải từ sản xuất vôi cần xác định lượng CaO và CaO.MgO được sinh ra từ sản xuất vôi.

IPCC 2006 đưa ra các Bậc khác nhau cho việc tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất vôi. Đối với Bậc 2 và Bậc 3, số liệu tính toán yêu cầu phải có sự phân biệt rõ ràng giữa vôi thành phẩm và bụi lò vôi (lime kiln dust – LKD). Do không có số liệu về bụi lò vôi, nên trong tính toán phát thải khí nhà kính cho hoạt động sản xuất vôi năm 2018, 2020  sử dụng phương pháp Bậc 1. Công thức tính toán được IPCC 2006 đưa ra như sau:

Phát thải CO2 = EFhigh calcium lime * sản lượng vôi có độ canxi cao + EFdolomite lime * sản lượng vôi  đôlômit

Trong đó:

EFhigh calcium lime = hệ số phát thải của vôi sống có độ canxi cao

EFdolomite lime = hệ số phát thải của vôi sống đôlômit

Hệ số phát thải được đặc trưng theo loại vôi là vôi có độ canxi cao và vôi đôlômit.

Phát thải CO2 năm 2018 trong sản xuất vôi được tính như sau:

Phát thải CO2 =  988.035,1 * 0,75 + 160.051,6 * 0,77 = 864,27 (nghìn tấn)

Phát thải CO2 năm 2020 trong sản xuất vôi được tính như sau:

Phát thải CO2 =  1.056.942,20 * 0,75 + 94.213,00 * 0,77 = 865,25 (nghìn tấn)

#### c) Sản xuất thủy tinh (CO2)-2A3

Nguyên liệu dùng để sản xuất thuỷ tinh góp phần chính phát thải khí CO2 trong quá trình nóng chảy là đá vôi (CaCO3), dolomite Ca.Mg(CO3)2 và soda ash (Na2CO3). Trường hợp các vật liệu này được khai thác như cácbonat khoáng chất để sử dụng trong ngành công nghiệp thủy tinh, chúng đại diện cho sản xuất CO2 sơ cấp và nên được đưa vào ước tính phát thải. Trong trường hợp các vật liệu cacbonat được tạo ra thông qua quá trình cacbonat hydroxit, chúng sẽ không dẫn đến phát thải CO2 thực và không nên đưa vào ước tính phát thải. Có một lượng nhỏ CO2 phát thải ra từ nguyên liệu thô của thủy tinh là bari cacbonat (BaCO3), tro (3CaO2P2O5 + XCaCO3), kali cacbonat (K2CO3) và stronti cacbonat (SrCO3). Thêm vào đó, bột than an-tra-xít hoặc một số vật liệu hữu cơ khác có thể được thêm vào để tạo ra các điều kiện cho phản ứng khử trong thủy tinh nóng chảy, và sẽ kết hợp với oxy có sẵn trong dung dịch thủy tinh để tạo ra CO2.

Hoạt động của cacbonat trong sản xuất thủy tinh là phản ứng hóa học phức tạp ở nhiệt độ cao và không thể so sánh trực tiếp với quá trình nung cacbonat để tạo ra vôi hoặc vôi đôlômit. Tuy nhiên, phản ứng này (ở khu vực 1500°C) có cùng tác động về phát thải CO2.

Trên thực tế, các nhà sản xuất thủy tinh không sản xuất thủy tinh chỉ từ nguyên liệu thô, mà sử dụng một lượng lớn phế liệu tái chế (cullet). Hầu hết các hoạt động sẽ sử dụng cullet càng nhiều càng tốt, dẫn đến những hạn chế về chất lượng thủy tinh. Tỷ lệ tái chế sẽ nằm trong khoảng 0,4 đến 0,6 đối với các chai lọ thủy tinh, là sản phẩm chính của thủy tinh. Các nhà sản xuất sợi thủy tinh cách điện nói chung có tỉ lệ cullet thấp hơn, nhưng sẽ sử dụng cát càng nhiều càng tốt.

Cullet xuất phát từ hai nguồn: thủy tinh gia dụng bị hỏng, thủy tinh từ các nguồn nhập ở nước ngoài (tức là bên ngoài nhà máy) và từ các chương trình tái chế. Nguồn thứ hai này rất quan trọng ở các nước có nền kinh tế phát triển, nhưng sẽ ít hơn ở các nước đang phát triển, nơi mà việc thu hồi thủy tinh không phổ biến.

Việc giữ CO2 trong thủy tinh được xác định là tương đối nhỏ, không đáng kể và có thể bỏ qua cho mục đích ước tính lượng phát thải khí nhà kính.

Phương pháp Tier 2 có thể được áp dụng trong trường hợp không có số liệu về thủy tinh được sản xuất hoặc số liệu cacbonat được sử dụng trong sản xuất thủy tinh. Phương pháp bậc 1 áp dụng hệ số phát thải và tỷ lệ cullet mặc định cùng với số liệu thống kê sản xuất thủy tinh ở cấp quốc gia. Sự không chắc chắn liên quan đến phương pháp này có thể cao hơn đáng kể so với độ không chắc chắn liên quan đến phương pháp Tier 2 và Tier 3.

CO2 Emissions = Mg •EF • (1−CR)

Trong đó:

CO2 Emissions = phát thải CO2 từ sản xuất thủy tinh, tấn

Mg = khối lượng thuỷ tinh sản xuất, tấn

EF = hệ số phát thải mặc định trong sản xuất thủy tinh, tấn CO2/tấn thủy tinh

CR = cullet cho quá trình (trung bình quốc gia hoặc mặc định), % (5%)

Hệ số phát thải khí nhà kính đặc trưng quốc gia cho hoạt động sản xuất kính sử dụng theo Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được dùng cho quá trình tính toán: 0,21 tấnCO2/tấn sản phẩm. Khối lượng kính quy đổi: 10 kg/m2.

- Phát thải CO2 từ sản xuất kính xây dựng năm 2018:

185 x 10 x 0,21 = 388,5 (nghìn tấn),

- Phát thải CO2 từ sản xuất kính xây dựng năm 2020 là

280 x 10 x 0,21 = 588,0 (nghìn tấn)

#### d) Các hoạt động sử dụng các-bo-nát khác (CO2) – 2A4

Sử dụng đá vôi và đôlômit, sản xuất và sử dụng natri các-bo-nat khan, sử dụng các-bo-nát trong sản xuất gốm sứ, sử dụng tro sô-đa (Soda Ash) do không có số liệu nên phát thải khí nhà kính từ các lĩnh vực này sẽ được ghi là “NE”- (không được tính) trong báo cáo.

Sử dụng cacbonat trong sản xuất gạch nung

- Tổng quan

Phát thải liên quan đến quy trình sản xuất gạch là kết quả của việc nung cacbonat trong đất sét. Tương tự như quá trình sản xuất xi măng và vôi, cacbonat được đun nóng đến nhiệt độ cao trong lò nung, tạo ra oxit và CO2.

Lượng phát thải CO2 do sản xuất gạch nung năm 2018 là

699,888 x 0,43971/103 = 0,31 (nghìn tấn )

Lượng phát thải CO2 do sản xuất gạch nung năm 2020 là

717,4992 x 0,43971/103 = 0,32 (nghìn tấn )

### 1.2.2. Công nghiệp hóa chất (2B)

#### a) Sản xuất Amoniac (CO2) – 2B1

Amoniac là một trong những ngành công nghiệp hóa chất chính, và là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất các hợp chất nitơ. Khí Amoniac được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như: sản xuất phân bón, gia nhiệt, nghiền giấy, sản xuất axit nitric và axit nitrat. Amoniac khan được sản xuất bằng phản ứng có xúc tác làm thay đổi cấu trúc khí tự nhiên hoặc các nhiên liệu hóa thạch khác.

Phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia được tính toán theo theo phương pháp Bậc 1, phương trình 3.1 trong Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia của IPCC, phiên bản 2006.

ECO2 = AP*FR*CCF*COF*44/12 – RCO2

Trong đó:

ECO2 = phát thải CO2, kg

AP = sản lượng Ammonia, tấn

FR = nhiên liệu tiêu thụ cho mỗi đơn vị sản lượng, GJ/tấn sản phẩm Ammonia

CCF = Hệ số hàm lượng các-bon của nhiên liệu, kg C/GJ

COF = Hệ số ô-xi hóa các-bon của nhiên liệu, tỉ lệ

RCO2 = CO2 được thu hồi cho sản xuất U-rê, kg

Dựa vào các số liệu hoạt động và hệ số phát thải, lượng CO2 phát sinh trong quá trình sản xuất Ammonia được ước tính như sau.

Bảng 1. 1. Lượng CO2 phát sinh từ sản xuất Ammonia

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | Sản lượng Ammonia | Nhiên liệu tiêu thụ cho sản xuất Ammonia | Hàm lượng các-bon trong nhiên liệu | Hệ số ô-xi hóa các-bon trong nhiên liệu | CO2 phát sinh |
|  | (tấn) | (GJ/tấn) | (kg C/GJ) | (%) | (kg CO2) |
|  | Ammonia sản xuất từ than (partial oxidation) |  |  |  | E = A * B * C * D * 44/12 |
| 2018 | 116.867 | 42,75 | 26 | 1 | 476.291.459 |
| 2020 | 212.637 | 42,75 | 26 | 1 | 866602094 |
|  | Ammonia sản xuất từ khí (steam reforming) |  |  |  |  |
| 2018 | 488.340 | 34,2 | 15,3 | 1 | 936.938.891 |
| 2020 | 453.477 | 34,2 | 15,3 | 1 | 870.050.042 |

Một phần CO2 phát sinh được sử dụng để sản xuất U-rê, do đó, lượng phát thải CO2 ra khí quyển sẽ là lượng CO2 còn lại sau khi đã sử dụng.

Bảng 1. 2. Phát thải CO2 ra khí quyển của hoạt động sản xuất Ammonia giai đoạn 2010 - 2016

| Năm | G | H | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sản lượng U-rê | CO2 sử dụng cho sản xuất U-rê | CO2 phát thải | CO2 phát thải |
|  | (kg) | (kg CO2) | (kg CO2) | (Gg CO2) |
|  |  | H = G * 44/60 | I = E - H | K = I/106 |
| 2010 | 997.148.000 | 731.241.867 | 681.988.483 | 681.99 |
| 2011 | 999199000 | 732745933 | 1003906202 | 1003.91 |
| 2012 | 1655116820 | 1213752335 | 1041793398 | 1041.79 |
| 2013 | 2103888700 | 1542851713 | 1474938111 | 1474.94 |
| 2014 | 2186455200 | 1603400480 | 1737391278 | 1737.39 |
| 2016 | 2218894000 | 1627188933 | 1271779550 | 1271.78 |

Sản xuất Ammonia còn gây phát thải NMVOC, CO và SO2 với hệ số phát thải như sau.

Bảng 1. 3. Hệ số phát thải các tiền khí nhà kính từ hoạt động sản xuất Ammonia (kg/tấn sản phẩm)

| NMVOC | CO | SO2 |
| --- | --- | --- |
| 4,7 | 7,9 | 0,03 |

Nguồn: Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Bảng 1. 4. Kết quả phát thải cho năm 2018, năm 2020

| Sản lượng Amoniac năm 2018 (tấn) | NMVOC (ngàn tấn) | CO (ngàn tấn) | SO2 (ngàn tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.225.686 | 5.76 | 9.68 | 0.04 |

#### b) Sản xuất axit nitric (N2O)- 2B2

Trong các kỳ kiểm kê trước đây, phát thải từ sản xuất axit nitric được ghi là “NO” trong báo cáo kiểm kê này, do tính đến thời điểm tháng 11 năm 2016, nhà máy Amon nitrat (nhà máy sản xuất axit nitric đầu tiên của nước ta) mới cho ra những tấn sản phẩm đầu tiên (Số liệu từ tập đoàn than khoáng sản Việt Nam).

Việt Nam chỉ có 1 nhà máy sản xuất axit nitric công suất 20.000 tấn/năm. Để đánh giá kịch bản BAU cho các năm tiếp theo, tính toán phát thải KNK từ việc sản xuất axit nitric dựa theo tài liệu hướng dẫn của IPCC 2006 như sau:

EN2O  = EFN2O × Q

Trong đó:

EN2O = phát thải N2O, kg

Q = sản lượng axit nitric, tấn

Do đó lượng phát thải KNK tại năm 2018 từ ngành sản xuất axit nitric như sau:

N2O phát thải = 7*(12.000 + 2.000) = 98.000 kg N2O = 98 tấn N2O

CO2 phát thải = N2O phát thải * GWPN2O(AR5) = 98 tấn * 265 = 25.970 tấn = 25,97 Gg CO2

Phát thải KNK năm 2020 từ ngành sản xuất axit nitric là:

N2O phát thải = 7*(12.000 + 3.000) = 105.000 kg N2O = 105 tấn N2O

CO2 phát thải = N2O phát thải * GWPN2O(AR5) = 105 tấn * 265 = 27.825 tấn = 27,825 Gg CO2

.

Sản xuất axit adipic (N2O)- 2B3, sản xuất cacbua (CO2)- 2B5: Canxi cacbua, Sản xuất cacbua silic (CO2)- 2B5: Silic cacbua đều không tính toán.

### 1.2.3. Luyện kim (2C)

Sản xuất sắt thép (CO2) – 2C1

Sắt chưa luyện được sản xuất bằng cách khử quặng oxit sắt phần lớn trong các lò luyện blast, thường sử dụng các-bon trong than cốc hoặc than củi đồng thời làm nhiên liệu và chất khử. Trong hầu hết các lò luyện sắt, quá trình này được hỗ trợ bằng việc sử dụng các chất trợ dung có nguồn gốc cacbonat (đá vôi).

Quá trình sản xuất sắt, thép gây phát thải chủ yếu là khí CO2 và khí CH4. N2O có phát thải trong quá trình sản xuất sắt thép, tuy nhiên lượng phát thải rất nhỏ và có thể bỏ qua trong quá trình tính toán (IPCC 2006 không hướng dẫn ước tính phát thải N2O từ quá trình sản xuất sắt thép).

Phát thải trong quá trình sản xuất sắt thép gồm hai dạng phát thải chính: 1) phát thải trong quá trình luyện than cốc; và 2) phát thải trong quá trình sản xuất sắt thép. Phát thải trong quá trình luyện than cốc được tính toán và báo cáo trong lĩnh vực Năng lượng. Đối với phát thải trong hoạt động sản xuất sắt thép, có phát thải do việc đốt nhiên liệu để tạo năng lượng (phát thải này được báo cáo trong lĩnh vực Năng lượng) và phát thải do các phản ứng trong lò luyện kim để tạo sắt thép (phát thải phi năng lượng và được báo cáo trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp).

IPCC 2006 cung cấp 3 Bậc cho tính toán phát thải CO2 từ sản xuất sắt thép (Bậc 1 tới Bậc 3) và 2 Bậc cho tính toán phát thải CH4 từ sản xuất sắt thép (Bậc 1 và Bậc 3). Với số liệu ban đầu là tổng lượng sắt thép được sản xuất trong năm 2018, 2020 theo các loại công nghệ, Báo cáo áp dụng Bậc 2 cho tính toán phát thải CO2 và CH4. Công thức tính toán phát thải:

ECO2 = BOF * EFBOF + EAF * EFEAF + IF * EFIF

Trong đó:

BOF = sản lượng thép được sản xuất theo công nghệ lò cơ bản (Basic oxygen Furnace), tấn

EAF = sản lượng thép được sản xuất theo công nghệ lò hồ quang điện (Electric arc Furnace), tấn

IF = sản lượng thép được sản xuất theo công nghệ lò nung cảm ứng (Induction Furnace), tấn

EF = hệ số phát thải của các công nghệ, tấn CO2/tấn thép

Bảng 1. 5. Phát thải CO2 của quá trình sản xuất thép

| Phát thải KNK (nghìn tấn) | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Công nghệ BOF | 20.253 | 26.051 |
| Công nghệ EAF | 360 | 463 |
| Công nghệ IF | 76 | 98 |
| Tổng | 20.689 | 26.612 |

Sản xuất nhôm (CO2) – 2C3

Hiện nay trên thế giới, quá trình sản xuất phôi nhôm chủ yếu được thực hiện bằng quá trình điện phân nóng chảy có xúc tác cryolit (công nghệ Hall-Heroult). Hai công nghệ chính trong sản xuất nhôm hiện nay là: công nghệ Prebaked và công nghệ Soderbarg.

Quá trình luyện nhôm (từ Al2O3 đến Al) chưa được thực hiện tại nước ta. Trong khi đó, quá trình sản xuất nhôm oxit gần như không gây phát thải và IPCC cũng không hướng dẫn tính toán phát thải cho quá trình này. Chính vì vậy, trong Báo cáo này phát thải từ hoạt động sản xuất nhôm được ghi là NO – không xảy ra.

### 1.2.4. Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - 2F

Một phần, fluorinated hydrocarbon (HFCs), perfluorinated hydrocarbon (PFCs), và sulphur hexafluoride (SF6) đang được sử dụng như là các chất thay thế cho các chất làm suy giảm ôzôn (ODS) đang được loại bỏ theo Nghị định thư Montreal. Trong thực tế, phát thải các chất PFC, HFCs và SF6 sẽ được chú ý do tác động của chúng đối với hiệu ứng ấm lên toàn cầu. Tiêu thụ của các chất này bao gồm:

- Làm lạnh và điều hòa nhiệt độ

- Thiết bị dập lửa và chống cháy nổ

- Bình xịt

- Dung môi làm sạch

- Thổi bong bóng (foam blowing)

- Các ứng dụng khác (HFCs và PFCs có thể được sử dụng trong các thiết bị khử trùng, cho ứng dụng làm phồng thuốc lá, và làm dung môi trong sản xuất chất kết dính, sơn và mực).

Ứng dụng cơ bản của SF6 bao gồm:

- Máy ngắt và máy cắt mạch vòng cách điện bằng khí

- Thiết bị dập lửa và chống cháy nổ

- Các ứng dụng khác (một môi trường cách điện, thiết bị phát hiện rò rỉ, và trong các ứng dụng điện tử khác nhau, ...)

Từ năm 2010, tiêu thụ các chất halon và CFCs phải được loại bỏ hoàn toàn ở các nước đang phát triển bao gồm Việt Nam theo Nghị định thư Montreal. Những năm gần đây, việc tiêu thụ HFC và PFC tăng dần để thay thế các chất làm suy giảm tầng ô-zôn (ODS).

HFCs có tên đầy đủ là Hydroflourcarbon là những môi chất chứa Flour được sử dụng nhiều trong sản xuất và ứng dụng làm môi chất lạnh trong các thiết bị làm lạnh. HFCs không gây thủng tầng ô-zôn do đó là môi chất hiện đang được khuyến khích để thay thế cho các hợp chất CFCs và HCFCs trong công nghiệp lạnh. Việt Nam chưa sản xuất được HFCs nên phát thải chỉ hình thành trong quá trình sử dụng hóa chất này.

Phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng các hợp chất HFCs được Văn phòng ô-zôn quốc gia thu thập và tính toán. Phương pháp tính toán được dựa trên công thức:

EHFC =

Trong đó: EHFC = phát thải khí nhà kính của các chất HFCs, tấn CO2tđ;

Mi = lượng HFC loại i tiêu thụ trong năm, tấn

EFi = GWP của HFC loại i

Phát thải từ sử dụng HFC được ước tính trong bảng sau.

Bảng 1. 6. Kết quả phát thải ước tính cho sử dụng HFC (tấn CO2tđ)

| TT | HFCs | 2018 (CO2tđ) | 2020 (CO2tđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HFC-134A | 1.784.725,80 | 2.750.247,50 |
| 2 | HFC-410A | 1.983.474,72 | 3.621.761,28 |
| 3 | HFC-404A | 601.830,90 | 1.493.301,50 |
| 4 | HFC-407C | 100.639,02 | 321.945,52 |
| 5 | HFC-32 | 418.648,50 | 691.875,00 |
| 6 | HFC-23 | 25.900,00 | 13.408,80 |
| 7 | HFC-507A | 45.747,80 | 126.165,10 |
| 8 | HFC-152A | 0,00 | 297,60 |
| 9 | HFC-227ea | 3.220,00 | 126.932,40 |
| 10 | HFC-125 | 13.720,00 | 17.500,00 |
| 11 | HFC-365mfc | 1.651,52 | 0,00 |
| 12 | HFC-245fa | 0,00 | 1.637,70 |
|  | Total | 4.979.558,26 | 9.165.072,40 |

### 1.2.5. Phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác (2D)

#### a) Sử dụng chất bôi trơn (2D1)

Chất bôi trơn chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và giao thông vận tải. Chất bôi trơn được sản xuất tại các nhà máy lọc dầu thông qua quá trình tách dầu thô hoặc tại các cơ sở hóa dầu. Chúng có thể được chia thành (a) dầu động cơ và dầu công nghiệp, và (b) mỡ bôi trơn, khác nhau về đặc tính vật lý (ví dụ: độ nhớt), ứng dụng thương mại và tác động môi trường.

Việc sử dụng chất bôi trơn trong động cơ chủ yếu nhằm mục đích bôi trơn và do đó, các khí thải liên quan được coi là phát thải không từ đốt cháy và được báo cáo trong lĩnh vực IPPU. Rất khó để xác định phần nào của chất bôi trơn được tiêu thụ trong máy móc và phương tiện thực sự được đốt cháy và do đó trực tiếp dẫn đến phát thải CO2, và phần nào không được oxy hóa hoàn toàn dẫn đến phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi không metan (non-methane volatile organic compounds – NMVOC) và CO. Vì lý do này, lượng phát thải NMVOC và CO này rất hiếm khi được các quốc gia báo cáo trong bản kiểm kê phát thải. Do đó, để tính lượng khí thải CO2, tổng lượng dầu nhờn bị mất trong quá trình sử dụng được giả định là đã được đốt cháy hoàn toàn và lượng khí thải này được báo cáo trực tiếp dưới dạng khí thải CO2.

Theo hướng dẫn trong IPCC 2006, có hai phương pháp luận để xác định lượng khí thải từ việc sử dụng chất bôi trơn. Cả Bậc 1 và Bậc 2 về cơ bản đều dựa trên cùng một phương pháp phân tích, đó là áp dụng các hệ số phát thải cho dữ liệu hoạt động về lượng tiêu thụ dầu nhờn ở một quốc gia (tính theo đơn vị năng lượng, ví dụ: TJ). Phương pháp Bậc 2 yêu cầu dữ liệu về lượng của các loại chất bôi trơn khác nhau, kết hợp với hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng (Oxidised During Use - ODU) của từng loại cụ thể đối với dữ liệu hoạt động, tốt nhất là theo quốc gia cụ thể, trong khi phương pháp Bậc 1 dựa vào việc áp dụng một hệ số ODU mặc định cho tổng dữ liệu hoạt động của chất bôi trơn. Với số liệu thu thập thì Bậc 1 phù hợp để sử dụng cho tính toán.

CO2Emissions = LC • CCLubricant • ODULubricant • 44 /12

CO2Emissions: Lượng phát thải CO2 từ sử dụng dầu nhờn, tấn CO2

LC: Tổng lượng dầu nhờn sử dụng (TJ)

CCLubricant: lượng các-bon trong dầu nhờn, tấn các-bon/TJ

ODULubricant: hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng

44/12: hệ số chuyển đổi các bon – CO2

Kết quả tính toán phát thải cho năm 2018, 2020 như sau

Bảng 1. 7. Kết quả phát thải CO2 của quá trình sử dụng dầu nhờn

| Năm | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Phát thải CO2 (tấn) | 176 | 142 |

#### b) Sử dụng sáp paraphin (2D2)

Danh mục này, như được định nghĩa ở đây, bao gồm các sản phẩm như dầu hỏa, sáp parafin và các loại sáp khác, kể cả ozokerite (hỗn hợp của hydrocacbon bão hòa, ở thể rắn ở nhiệt độ môi trường). Sáp paraffin được tách ra khỏi dầu thô trong quá trình sản xuất dầu bôi trơn nhẹ (chưng cất). Sáp paraffin được phân loại theo hàm lượng dầu và mức độ tinh chế.

Sáp được sử dụng trong một số ứng dụng khác nhau. Sáp paraffin được sử dụng trong các ứng dụng như: nến, hộp sóng, lớp phủ giấy, định cỡ bảng, sản xuất thực phẩm, chất đánh bóng sáp, chất hoạt động bề mặt (như được sử dụng trong chất tẩy rửa) và nhiều chất khác. Khí thải từ việc sử dụng sáp phát sinh chủ yếu khi sáp hoặc dẫn xuất của parafin được đốt cháy trong quá trình sử dụng (ví dụ: nến).

Theo hướng dẫn trong IPCC 2006, có hai phương pháp luận để xác định lượng khí thải từ việc sử dụng sáp paraphin. Cả Bậc 1 và Bậc 2 về cơ bản đều dựa trên cùng một phương pháp phân tích, đó là áp dụng các hệ số phát thải cho dữ liệu hoạt động về lượng tiêu thụ sáp paraphin ở một quốc gia (tính theo đơn vị năng lượng, ví dụ: TJ). Phương pháp Bậc 2 yêu cầu dữ liệu hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng (Oxidised During Use - ODU) của quốc gia, trong khi phương pháp Bậc 1 dựa vào việc áp dụng một hệ số ODU mặc định cho tổng dữ liệu hoạt động của sử dụng paraphin. Với số liệu thu thập thì Bậc 1 phù hợp để sử dụng cho tính toán.

CO2Emissions = PW • CCWax • ODUWax • 44 /12

CO2Emissions: Lượng phát thải CO2 từ sử dụng sáp paraphin, tấn CO2

PW: Tổng lượng paraphin sử dụng (TJ)

CCWax: lượng các-bon trong paraphin, tấn các-bon/TJ

ODUWax: hệ số Oxy hóa trong quá trình sử dụng

44/12: hệ số chuyển đổi các bon – CO2

Kết quả tính toán phát thải cho năm 2018, 2020 như sau:

Bảng 1. 8. Phát thải do sử dụng paraffin

| Năm | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Phát thải CO2 (tấn) | 205 | 168 |

# CHƯƠNG II. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ TRONG LĨNH VỰC IPPU

## 2.1. Tổng quan về việc thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng trong công tác kiểm kê khí nhà kính

Kiểm soát chất lượng (QC) là một hệ thống các hoạt động kỹ thuật, để đo lường và kiểm soát chất lượng của đợt kiểm kê đang được triển khai. Hệ thống QC được thiết kế để: Cung cấp kiểm tra định kỳ và phù hợp để đảm bảo dữ liệu toàn vẹn, chính xác, và đầy đủ; Xác định và xử lý các lỗi và thiếu sót; Cung cấp tài liệu lưu trữ tài liệu kiểm kê, ghi lại các hoạt động QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong thu thập dữ liệu và tính toán và sử dụng các thủ tục tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải, các biện pháp đo lường, ước tính không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC cao cấp bao gồm đánh giá kỹ thuật của các loại nguồn, hoạt động và dữ liệu hệ số phát thải, và phương pháp.

Các hoạt động bảo đảm chất lượng (QA) bao gồm một hệ thống quy hoạch của thủ tục rà soát được thực hiện bởi các nhân viên không trực tiếp tham gia vào quá trình biên tập/triển khai kiểm kê. Công việc rà soát, tốt nhất do các bên thứ ba độc lập, nên được thực hiện khi kiểm kê hoàn thành sau việc thực hiện các thủ tục QC. Công việc rà soát xác minh rằng mục tiêu dữ liệu chất lượng đã được đáp ứng, đảm bảo rằng đợt kiểm kê đại diện cho các ước tính tốt nhất có thể về phát thải và cặn lắng với thực trạng hiện tại của kiến thức khoa học và dữ liệu có sẵn, và hỗ trợ hiệu quả của chương trình QC.

Kiểm định chất lượng QC là một hệ thống các hoạt động kỹ thuật, để đo lường và kiểm soát chất lượng của đợt kiểm kê đang được triển khai. Hệ thống QC được thiết kế để:

- Cung cấp kiểm tra định kỳ và phù hợp để đảm bảo dữ liệu toàn vẹn, chính xác, và đầy đủ;

- Xác định và xử lý các lỗi và thiếu sót;

- Cung cấp tài liệu lưu trữ tài liệu kiểm kê, ghi lại các hoạt động QC.

Các hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong thu thập dữ liệu và tính toán và sử dụng các thủ tục tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải, các biện pháp đo lường, ước tính không chắc chắn, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC cao cấp bao gồm đánh giá kỹ thuật của các loại nguồn, hoạt động và dữ liệu hệ số phát thải, và phương pháp.

Kiểm soát chất lượng (QC) kiểm kê khí mê-tan cho năm 2020 bao gồm các hoạt động trong hệ thống quốc gia kiểm kê khí mê-tan và do cơ quan/chuyên gia không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm kê khí mê-tan thực hiện. Hoạt động QA được tiến hành từ khi chuẩn bị kiểm kê cho đến khi báo cáo cuối cùng được hoàn tất.

Hoạt động QC bao gồm kiểm tra và đánh giá chất lượng của dữ liệu đầu vào cũng như sự phù hợp của phương pháp luận kiểm kê khí mê-tan, đảm bảo kết quả kiểm kê là những ước tính gần đúng tốt nhất về lượng phát thải/hấp thụ trong bối cảnh trình độ hiểu biết khoa học hiện tại với những số liệu sẵn có.

Quá trình điều phối, giám sát các hoạt động QC có sự phối hợp thường xuyên, liên tục và chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia chuyên ngành. Để xin ý kiến tham vấn cho kiểm kê quốc gia khí mê-tan (HSPT, SLHĐ, các thông số và hệ số chuyển đổi được áp dụng, phương pháp kiểm kê, kết quả kiểm kê) năm 2020, có 09 hội thảo/cuộc họp tham vấn cho kiểm kê khí mê-tan và các cuộc trao đổi kỹ thuật giữa các nhóm thực hiện kiểm kê khí mê-tan với các chuyên gia chuyên ngành. Các ý kiến góp ý tại các hội thảo/họp tham vấn, trao đổi kỹ thuật đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí mê-tan trong các lĩnh vực và báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí mê-tan cho năm 2020.

Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí mê-tan cho năm 2020 được gửi cho các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan cùng dự thảo Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 để xin ý kiến chính thức. Các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí mê-tan cho năm 2020.

Bảng 2.1. Quy trình QC kết quả tính toán phục vụ kiểm kê quốc gia KNK

| Tính toán phát thải/hấp thụ |  |
| --- | --- |
| Hoạt động | Thủ tục và quy trình thực hiện |
| Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ | +Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải/hấp thụ theo phương pháp luận của IPCC hay chưa. KKKNK hiện tại đang tuân thủ theo phương pháp luận của IPCC 2006 GL, nên chỉ kiểm tra việc tính toán phát thải/ hấp thụ theo hướng dẫn trong IPCC 2006 GL. |
| Kiểm tra kết quả phát thải /hấp thụ được tính toán chính xác | +Đã thử tính lại một vài mẫu đại diện của các tính toán phát thải trong các khu vực Năng lượng, IPPU, AFOLU và Chất thải +Kiểm tra về cách biểu thị các trị số kết quả phát thải/hấp thụ có phù hợp và chính sát không? +Kiểm tra đơn vị sử dụng khi biểu thị lượng phát thải/ hoặc hấp thụ. Kiểm tra việc chuyển đổi đơn vị từ Tấn hoặc Kg sang Gg; từ KTOE sang TJ. |
| Kiểm tra các tính toán phát thải/ hấp thụ có trùng lặp hoặc thiếu hụt hạng mục nào không | +Kiểm tra các tính toán phát thải/hấp thụ có bị trùng lặp dẫn đến tình trạng tính cao lên so với thực tế. + Kiểm tra các tính toán phát thải/hấp thụ có bị thiếu hụt hạng mục dẫn đến tình trạng tính thấp xuống so với thực tế. |
| Kiểm tra các Ký hiệu « NO, NA, NE, IE, C » được sử dụng có chính sát không | Kiểm tra kết quả tính toán và các bảng tổng kết tính toán có sử dụng các ký hiệu NO, NA, NE, IE, C để chỉ dẫn hợp lí các ô còn chưa có số liệu kết quả tính toán. Kiểm tra sử dụng các Kí hiệu nói trên hợp lí chưa. Nếu chưa sử dụng các kí hiệu trên thì bổ sung. |
| So sánh với các kết quả tính toán phát thải/hấp thụ trước đây | Đã so sánh kết quả tính toán KKKNK năm 2016 với các kết quả trước đó cho từng loại nguồn, ước lượng kiểm kê hiện tại đã được so sánh với các ước lượng trước đó. Nếu có sự thay đổi đáng kể hoặc sự tách xu hướng dự kiến, cần có sự giải thích hợp lí về các khác biệt, hoặc kiểm tra lại tính toán. |

Nguồn: Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí mê-tan cho năm 2020

## 2.2. Kiểm soát chất lượng kết quả kiểm kê trong lĩnh vực IPPU

Quy trình QC thông thường và cơ bản bao gồm kiểm tra chất lượng chung liên quan đến tính toán, xử lý dữ liệu, tính đầy đủ và hệ thống hóa của dữ liệu và được áp dụng cho tất cả các tiểu lĩnh vực trong quá trình IPPU

Tóm tắt các hoạt động QC đối với việc thực hiện kiểm kê KNK quốc gia lĩnh vực IPPU

| Hoạt động QC | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Quy trình thu thập và nhập số liệu Quy trình tính toán số liệu hoạt động | - Kiểm tra lỗi nhập dữ liệu và trích dẫn tài liệu tham khảo - Kiểm tra đơn vị, tránh nhầm lẫn đơn vị - Kiểm tra tính đầy đủ của số liệu - Kiểm tra tính chính xác của từng bước thực hiện - Kiểm tra tính nhất quán của chuỗi thời gian - Kiểm tra xu hướng của số liệu hoạt động |
| Quy trình tính hệ số phát thải và thiết lập thông số | - Kiểm tra hệ số phát thải của năm quá khứ - Kiểm tra tính nhất quán chuỗi thời gian của hệ số phát thải - Kiểm tra hệ số phát thải riêng của quốc gia, lãnh thổ, địa phương - Kiểm tra thông số phát thải riêng của quốc gia, lãnh thổ, địa phương |
| Quy trình tính toán phát thải | - Kiểm tra tính chính xác của các đơn vị phát thải - Kiểm tra để đảm bảo rằng phát thải được tính chính xác - Kiểm tra sự liên kết giữa các bảng tính - Kiểm tra sự phù hợp của các biểu mẫu tính toán - Kiểm tra tính chính xác của từng bước thực hiện - Kiểm tra tính đầy đủ - Thực hiện so sánh với các giá trị tính trong quá khứ bằng cách kiểm tra xu hướng của phát thải - Kiểm tra sự liên kết với các biểu mẫu tính toán khác |
| Khác | - Xem xét số liệu chi tiết từ các cơ quan/ đơn vị cung cấp số liệu khác, phù hợp với tiểu lĩnh vực của IPPU - Xác nhận định nghĩa số liệu thu thập từ các cơ quan/ đơn vị cung cấp số liệu, bởi vì số liệu được thu thập đôi khi không hoàn toàn tương đồng với số liệu được yêu cầu cho kiểm kê KNK - Xem xét các thông tin bổ sung về phân bổ phát thải |

QC kết quả tính toán bao gồm kiểm tra các công thức, đơn vị, sự liên kết giữa các bước triển khai và kết quả tính toán. Bảng dưới đây mô tả kết quả QC cho phần kết quả tính toán.

Bảng 2.2. QC kết quả tính toán phục vụ kiểm kê quốc gia KNK

| STT | Nội dung QC | Đánh giá | Đề xuất chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công nghiệp khoáng sản (2A) |  |  |
| 1.1 | Sản xuất xi măng (2A1) |  |  |
| a | Đơn vị phát thải | Hiện đang sử dụng đơn vị ngàn tấn | Sử dụng đơn vị phổ thông (nghìn tấn) thay cho ngàn tấn |
| b | Sự phù hợp của biểu mẫu tính toán | Biễu mẫu tính toán là phù hợp và logic với diễn giải trong phần phương pháp luận |  |
| c | Tính chính xác của từng bước thực hiện | Các bước tính toán chính xác, rõ ràng |  |
| 1.2 | Sản xuất vôi (2A2) |  |  |
| a | Sự liên kết giữa các bước tính toán | Đã thể hiện sự liên kết giữa các bước tính toán |  |
| b | Tính đầy đủ, chính xác | Đã luận giải rõ ràng, đầy đủ và chính xác các phần tính toán |  |
| 1.3 | Sản xuất thủy tinh (2A3) |  |  |
| a | Định dạng số liệu trong tính toán phát thải | Mục 2.1.3.e chưa định dạng đúng quy chuẩn các số liệu tính toán | Định dạng số liệu cho thống nhất và đúng quy chuẩn |
| b | Đơn vị phát thải | Hiện đang sử dụng đơn vị ngàn tấn | Sử dụng đơn vị phổ thông (nghìn tấn) |
| 1.4 | Các hoạt động sử dụng cacbonat khác (2A4) |  |  |
|  | Sử dụng cacbonat trong sản xuất gạch nung |  |  |
| a | Tính chính xác của số liệu tính toán | Tác giả đang sử dụng hệ số phát thải là 0,43971 tấn CO2/tấn cacbonat. Tuy nhiên số liệu chưa được trích dẫn nguồn đầy đủ và đáng tin cậy | Kiểm tra lại giá trị hệ số phát thải đảm bảo độ tin cậy của tính toán phát thải |
| II | Công nghiệp hóa chất (2B) |  |  |
| 2.1 | Sản xuất Ammonia (2B1) |  |  |
| a | Tính chính xác của từng bước thực hiện | Số liệu FR, CCF sử dụng chưa được trích dẫn đầy đủ; chưa đúng với giá trị từ nguồn tham chiếu Sản lượng Ammonia năm 2018, 2020 (Bảng 14) đang trùng với số liệu năm 2010, 2011 (bảng 11) | Kiểm tra và xác minh lại giá trị FR, CCF |
| b | Liên kết giữa các bảng tính | Chưa giải thích, mô tả rõ ràng mối quan hệ giữa số liệu quá khứ và dự báo; giữa số liệu hoạt động khác nhau (sản lượng Ammonia với sản lượng U-rê)...từ Bảng 9 đến bảng 15 | Kiểm tra lại các bảng số liệu và bảng tính (bảng 9-15) và luận giải mối liên kết giữa các bảng này |
| c | Tính đầy đủ của tính toán phát thải | Mới tính toán kết quả phát thải NMVOC, CO và SO2 cho năm 2018; chưa tính cho năm 2020 (Bảng 16 – Bảng 17) | Bổ sung thông tin phát thải năm 2020 |
| 2.2 | Sản xuất Axit nitric (2B2) |  |  |
| a | Sự liên kết với các biểu mẫu tính toán khác | Hệ số phát thải EFN2O trong báo cáo là 7 kg N2O/ tấn axit nitric, trong khi ở file excel tính toán là 8 kg N2O/ tấn axit nitric Trong báo cáo đang sử dụng giá trị GWPN2O(AR5) là 265 trong file trong file excel tính toán đang để là 310. Do đó kết quả phát thải CO2 và N2O trong báo cáo đang bị sai lệch so với tính toán trong file excel | Kiểm tra và thống nhất lại hệ số phát thải, GWP để đảm bảo tính thống nhất giữa các sản phẩm kiểm kê |
| III | Luyện kim (2C) |  |  |
| 3.1 | Sản xuất sắt thép (2C1) |  |  |
| a | Tính đầy đủ và chính xác của các bước tính toán | Đã diễn giải các bước tính toán rõ ràng, logic và đầy đủ |  |
| IV | Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (2F) |  |  |
| a | Sự liên kết với các biểu mẫu tính toán khác | Số liệu hoạt động (Bảng 20-sản lượng HFC tiêu thụ) từ HFC-507C/A hiện đang lệch giá trị với số liệu trong file excel tính toán. Điều này dẫn tới kết quả tính toán phát thải (bảng 22) bị sai lệch so với file excel | Hiệu chỉnh và thống nhất kết quả phát thải (từ hàng HFC-507C/A về sau) |
| V | Phát thải từ sản xuất và sử dụng các sản phẩm khác (2D) |  |  |
| 5.1 | Sử dụng chất bôi trơn (2D1) |  |  |
| a | Tính chính xác và mức độ tin cậy của kết quả tính toán | Kết quả tính toán phát thải dựa vào các hệ số mặc định để tính toán hệ số phát thải và số liệu hoạt động. Tuy nhiên các số liệu tham chiếu này chưa trích dẫn nguồn đầy đủ và đáng tin cậy | Kiểm tra lại các hệ số mặc định, trích dẫn nguồn tham chiếu đây đủ để đảm bảo độ tin cậy |
| 5.2 | Sử dụng sáp paraphin (2D2) |  |  |
| a | Tính chính xác và mức độ tin cậy của kết quả tính toán | Kết quả tính toán phát thải dựa vào các hệ số mặc định để tính toán hệ số phát thải và số liệu hoạt động. Tuy nhiên các số liệu tham chiếu này chưa trích dẫn nguồn đầy đủ và đáng tin cậy | Kiểm tra lại các hệ số mặc định, trích dẫn nguồn tham chiếu đây đủ để đảm bảo độ tin cậy |

# KẾT LUẬN

Theo báo cáo đánh giá của Nhóm công tác I thuộc Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đưa ra vào đầu năm 2013, BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Những ảnh hưởng của BĐKH đến con người và các thay đổi của hệ thống khí hậu cũng đã được ghi nhận từ những năm 1950. Nguyên nhân chính của BĐKH là do phát thải khí nhà kính (KNK), trong đó, các hoạt động sinh sống và sản xuất của con người là nguồn phát thải chính. KNK được định nghĩa là những thành phần của khí quyển, được tạo ra do tự nhiên và các hoạt động của con người. Chúng có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài được phản xạ từ bề mặt Trái đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Tiếp tục phát thải KNK sẽ làm nặng nề thêm những thay đổi của khí hậu toàn cầu cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của nó lên tự nhiên và con người.

Phát thải KNK trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) được tính từ các hoạt động công nghiệp không liên quan đến lĩnh vực Năng lượng. Các nguồn phát thải chính trong lĩnh vực này được tạo ra từ các quá trình sản xuất công nghiệp, cụ thể là quá trình chuyển đổi về hóa học hay vật lý của các loại nhiên liệu sơ cấp. Phát thải KNK trong lĩnh vực IPPU năm 2020 được tính cho các quá trình công nghiệp hiện có của Việt Nam gồm sản xuất xi măng, vôi, thủy tinh, amoniac, axit Nitric (N2O), sắt thép và quá trình sử dụng chất chữa cháy.

Trong kỳ kiểm kê lần này, bao gồm kiểm kê quốc gia KNK cho một số tiểu ngành IPPU mới và hiện chưa có các kết quả, nghiên cứu, đánh giá độc lập về kiểm kê quốc gia KNK cho năm 2018, 2020 để tham chiếu. Kết quả QA/QC và thẩm định chủ yếu dựa trên kinh nghiệm chuyên gia và kết quả kiểm kê; ít có so sánh và đối chiếu với các khảo sát, tài liệu và báo cáo khoa học khác.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”;

- Tổng cục Thống kê (2018). “Niên giám thống kê 2018”;

- Tổng cục Thống kê (2020). “Niên giám thống kê 2020”;

- Cục Thống kê 63 tỉnh thành (2015). “Niên giám thống kê 2015”;

- Quyết định 1448/QĐ-TTg (2011). “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030”;

- Quyết định 1621/QĐ-TTg (2013). “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”;

- Bộ Công thương (2014). “Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”;

- Bộ Xây dựng (2015). “Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”;

- Hiệp hội thép thế giới: “Niên giám thông kê năm 2018”

- Hiệp hội thép thế giới: “ Niên giám thống kê năm 2020”