BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.2.3

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.2.3

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH	ii

DANH MỤC BẢNG	iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI LĨNH VỰC CHẤT THẢI CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030	3

1.1. Phương pháp, số liệu và các giả thiết	3

1.2. Kết quả	4

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGUỒN PHÁT	7

2.1. Chất thải rắn	7

2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)	10

2.3. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)	11

2.4. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)	12

2.5. Xử lý và xả thải nước thải (Hạng mục 4D)	17

KẾT LUẬN	42

TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Đường CERI lĩnh vực chất thải	6

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Giả thiết trong xây dựng các biện pháp giảm phát thải KNK	4

Bảng 1.2. Tiềm năng, chi phí và nhu cầu tài chính của các biện pháp giảm phát thải trong lĩnh vực chất thải khi quốc gia tự thực hiện	5

Bảng 1.3. Tiềm năng, chi phí và nhu cầu tài chính của các biện pháp phát thải trong lĩnh vực chất thải khi có hỗ trợ quốc tế	5

Bảng 2.1. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải qua các năm	16

Bảng 2.2. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải	17

Bảng 2.3. Tổng phát thải khí nhà kính từ hạng mục thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải	17

Bảng 2.4. Dân số Đà Nẵng qua các năm	21

Bảng 2.5. Hệ số phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt	23

Bảng 2.6. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt	24

Bảng 3.1. Hệ số điều chỉnh mê-tan (MCF)	28

Bảng 3.2. Tỷ lệ chôn lấp theo từng loại bãi giai đoạn 2017-2030	29

Bảng 3.3. Giá trị DOCi theo từng loại chất thải	30

Bảng 3.4. Hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan	31

Bảng 3.5. Khối lượng chất thải rắn y tế được thiêu đốt qua các năm	32

Bảng 3.6. Tổng lượng CTR được thiêu đốt qua các năm	32

Bảng 3.7. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn	33

Bảng 3.8. Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn	33

Bảng 3.9. Tỷ lệ hàm lượng các-bon trong chất thải khô	34

Bảng 3.10. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon	35

Bảng 3.11. Khó khăn bề về thu thập số liệu hoạt động lĩnh vực chất thải	40

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| IPCC | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| NDC | Đóng góp quốc gia tự quyết định |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Bảo đảm chất lượng |
| OX | Hệ số oxy hóa |

# MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh tăng cường quản lý và xử lý chất thải, việc kiểm kê khí nhà kính (KNK) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn môi trường và sự phát triển bền vững. KNK không chỉ là nơi lưu trữ các loại chất thải mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại, xử lý và tái sử dụng chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của quá trình này, kết quả kiểm kê KNK đóng vai trò then chốt.

Theo nghiên cứu, đánh giá, ước tính tiềm năng thu hồi điện từ rác thải sinh hoạt Việt Nam có quy mô công suất ước 200-4.000 tấn/ngày, thu hồi tương đương khoảng 200MW điện. Nếu tận dụng triệt để nhiệt lượng sinh ra từ các quá trình đốt, lượng khí nhà kính phát thải trực tiếp có thể giảm tới 60% so với chôn lấp, chưa tính đến lượng giảm phát thải gián tiếp từ điện năng sinh ra. Với các thiết bị thu hồi nhiệt hiện đại có thể tận dụng hầu hết nhiệt năng thải ra để đưa trở lại quá trình sản xuất.

Ở Việt Nam, hiện nay có khoảng 70% lượng chất thải rắn đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Phương pháp chôn lấp gây tốn nhiều quỹ đất cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiêm nguồn nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân sống gần khu vực có các bãi chôn lấp. Đây còn là nguồn phát sinh các loại khí nhà kính rất lớn gây BĐKH. Các loại khí nhà kính phát sinh trong lĩnh vực chất thải như CO2, CH4, N2O... Các nguồn phát sinh khí nhà kính chính trong lĩnh vực chất thải được ghi nhận là chôn lấp chất thải rắn; xử lý sinh học chất thải rắn; thiêu hủy và đốt chất thải; xử lý và xả nước thải.

Để thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK của quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK. Một số Luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch về BĐKH cấp quốc gia đã được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện. Đồng thời, một số chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đây được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với bối cảnh mới trong nỗ lực ứng phó với BĐKH toàn cầu. Các bộ, ngành, địa phương cũng từng bước được xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK xác định trong NDC của quốc gia. Tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH tháng 11 năm 2021, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải KNK, theo đó bằng nỗ lực của quốc gia cùng với sự hỗ trợ của quốc tế, Việt Nam sẽ đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và giảm 30% phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với năm 2020. Mới đây, Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (tháng 7 năm 2022) đã xác định các biện pháp cụ thể để đạt được phát thải ròng bằng “0” vào 2050, phù hợp với các cam kết được đưa ra tại COP26 với mục tiêu là: “Chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế”. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn các hành động ứng phó với BĐKH trong giai đoạn tới.

Báo cáo chuyên đề “Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải”  nhằm tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá các phương pháp và quy trình để đảm bảo kết quả kiểm kê KNK trong quá trình xử lý và vượt chất thải. Ngoài ra, báo cáo cũng sẽ tập trung vào các biện pháp cần thiết để cải thiện hiệu quả của quá trình kiểm kê này, từ việc áp dụng công nghệ mới mẻ đến việc tối ưu hóa quy trình kiểm kê truyền thống.

# CHƯƠNG 1: TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI LĨNH VỰC CHẤT THẢI CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

## 1.1. Phương pháp, số liệu và các giả thiết

Hướng dẫn kiểm kê quốc gia KNK phiên bản năm 2006 của IPCC được áp dụng trong tính toán phát thải cho lĩnh vực chất thải. Cách tiếp cận từ dưới lên với các phương pháp trong xây dựng dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM) được Ban Chấp hành quốc tế (EB) về CDM công bố cũng được áp dụng. Bao gồm:

- Phương pháp CDM: ACM0001 về “Phương pháp xây dựng đường cơ sở và giám sát các dự án thu hồi khí bãi rác”.

- Phương pháp CDM: AMS-III.F về “Giảm phát thải mê-tan từ sản xuất phân hữu cơ” đã được đơn giản hóa để tính toán cho phạm vi quốc gia (Phiên bản 12.0).

- Phương pháp CDM: AMS-III.AO về “Thu hồi khí mê-tan từ xử lý kỵ khí chất thải rắn” đã được đơn giản hóa để tính toán cho phạm vi quốc gia (Phiên bản 1.0).

- Phương pháp CDM: ACM0012 về “Phương pháp luận đường cơ sở cho biện pháp thải KNK từ các dự án chuyển hóa chất thải thành năng lượng” đã được đơn giản hóa để tính toán cho phạm vi quốc gia (Phiên bản 4.0.0).

Các số liệu và giả thiết:

- Phát sinh CTR giai đoạn 2014-2030.

- Thông tin và số liệu từ các bãi chôn lấp và khu xử lý điển hình.

- Quyết định số 491/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2025, lượng CTR được xử lý bằng giải pháp chôn lấp không quá 30% tổng lượng CTR phát sinh, 70% còn lại sẽ được xử lý bằng các giải pháp thay thế.

Các giả thiết về tỷ lệ xử lý CTR đến năm 2030 cụ thể đối với 9 biện pháp được trình bày trong Bảng sau. Đối với biện pháp “chôn lấp CTR có thu hồi khí bãi rác cho phát điện”, để tránh tính 02 lần, lượng KNK giảm được tại khu chôn lấp được đưa vào lĩnh vực chất thải và lượng KNK giảm được do giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho phát điện được đưa vào lĩnh vực năng lượng.

Bảng 1.1. Giả thiết trong xây dựng các biện pháp giảm phát thải KNK

| Biện pháp | Thời gian thực hiện | Giả thiết |
| --- | --- | --- |
| W1. Chôn lấp CTR có thu hồi khí bãi rác cho phát điện. | 2021-2030 | Đến 2030, 2,5% lượng CTR được áp dụng thu hồi khí cho phát điện. |
| W2. Chôn lấp bán hiếu khí. | 2021-2030 | Đến 2030, 7% lượng CTR được áp dụng chôn lấp bán hiếu khí. |
| W3. Sản xuất phân hữu cơ từ CTR. | 2021-2030 | Đến 2030, xử lý 18% các CTR hữu cơ có nguồn gốc thực phẩm và 9,63% CTR hữu có nguồn gốc thực vật. |
| W4. Đốt CTR cho phát điện. | 2021-2030 | Đến 2030, xử lý 12,5% các CTR có nguồn gốc vải, giấy, nhựa, cao su và xử lý 8,5% CTR có nguồn gốc thực vật. |
| W5. Sản xuất tấm nhiên liệu RDF. | 2021-2030 | Đến 2030, xử lý 15% các CTR có nguồn gốc vải, giấy được xử lý để sản xuất tấm nhiên liệu RDF |
| W1s. Chôn lấp CTR có thu hồi khí bãi rác cho phát điện. | 2021-2030 | Đến 2030, 7,5% lượng CTR được áp dụng thu hồi khí cho phát điện. |
| W2s. Chôn lấp bán hiếu khí. | 2021-2030 | Đến 2030, 18% lượng CTR được áp dụng chôn lấp bán hiếu khí. |
| W3s. Sản xuất phân hữu cơ từ CTR. | 2021-2030 | Đến 2030, xử lý 47% các CTR hữu cơ có nguồn gốc thực phẩm và 25% CTR hữu có nguồn gốc thực vật. |
| W4s. Đốt CTR cho phát điện. | 2021-2030 | Đến 2030, xử lý 37,5% các CTR có nguồn gốc vải, giấy, nhựa, cao su và xử lý 22% CTR có nguồn gốc thực vật. |

## 1.2. Kết quả

Chi phí và tiềm năng giảm phát thải của các biện pháp tăng cường bể hấp thụ trong lĩnh vực chất thải được trình bày trong Bảng sau.

Bảng 1.2. Tiềm năng, chi phí và nhu cầu tài chính của các biện pháp giảm phát thải trong lĩnh vực chất thải khi quốc gia tự thực hiện

| Biện pháp | Tiềm năng giảm phát thải (triệu tấn CO2tđ) |  | Chi phí giảm phát thải (USD/tCO2tđ) | Nhu cầu tài chính (2021-2030) (triệu USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-2030 | 2030 |  |  |
| W1. Chôn lấp CTR có thu hồi khí bãi rác cho phát điện | 1,7 | 0,3 | -0,5 | 10,1 |
| W2. Chôn lấp bán hiếu khí | 6,0 | 1,0 | -73,4 | 12,9 |
| W3. Sản xuất phân hữu cơ từ CTR | 44,7 | 7,6 | -20,0 | 197,6 |
| W4. Đốt CTR cho phát điện | 1,3 | 0,2 | 297,8 | 559,4 |
| Tổng | 53,7 | 9,1 |  | 780,0 |

Bảng 1.3. Tiềm năng, chi phí và nhu cầu tài chính của các biện pháp phát thải trong lĩnh vực chất thải khi có hỗ trợ quốc tế

| Biện pháp | Tiềm năng giảm phát thải (triệu tấn CO2tđ) |  | Chi phí giảm phát thải (USD/tCO2tđ) | Nhu cầu tài chính (2021-2030) (triệu USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-2030 | 2030 |  |  |
| W1. Chôn lấp CTR có thu hồi khí bãi rác cho phát điện | 4,4 | 0,7 | -0,5 | 1,8 |
| W2. Chôn lấp bán hiếu khí | 15,9 | 2,7 | -73,4 | 24,5 |
| W3. Sản xuất phân hữu cơ từ CTR | 117,9 | 19,9 | -20,0 | 31,6 |
| W4. Đốt CTR cho phát điện | 3,5 | 0,6 | 297,8 | 481,6 |
| Tổng | 0,3 | 0,1 | -232,7 | 1364,2 |

Đường CERI của các biện pháp giảm phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải được trình bày trong Hình dưới đây.

Hình 1.1. Đường CERI lĩnh vực chất thải

# CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGUỒN PHÁT

## 2.1. Chất thải rắn

### 2.1.1. Tổng quan

Mêtan (CH4) được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất thải hữu cơ được chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS). Chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn.

### 2.1.2. Phương pháp luận

Hướng dẫn của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)1996 sửa đổi về Kiểm kê khí nhà kính (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) và Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn cho kiểm khê quốc gia khí nhà kính (GPG2000, IPCC, 2000) đã mô tả hai phương pháp để ước tính phát thải CH4 từ chất thải rắn (CTR): phương pháp cân bằng khối lượng (Bậc 1) và phương pháp FOD (Bậc 2) là phương pháp tính toán được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải. Theo hướng dẫn của IPCC2006, việc sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng không được khuyến khích sử dụng vì kết quả không thể hiện được sự phân rã chất thải tạo ra khí CH4 qua các năm. Do đó, phương pháp FOD được đề xuất sử dụng theo cây quyết định trong IPCC2006. Vì vậy, sử dụng phương pháp FOD trong kiểm kê khí nhà kính tiểu lĩnh vực Bãi chôn lấp chất thải rắn cho năm 2016.

Công thức được sử dụng để tính phát thải CH4 từ CTR như sau:

Công thức 2.1 Phát thải khí CH4 từ SWDs Phát thải CH4 =[xCH4được tạo rax,T-RT]×(1-OXT)

Trong đó:

| CH4 Emissions | Lượng phát thải khí CH4 trong năm T, Gg |
| --- | --- |
| CH4,được tạo ra,x,T | Lượng CH4 sinh ra trong năm T, Gg |
| T | Năm kiểm kê |
| x | Loại chất thải hoặc vật liệu thải |
| RT | Lượng CH4 được thu hồi trong năm T, Gg |
| OXT | Hệ số oxy hoá trong năm T, (hệ số) |

Tiềm năng phát thải CH4 của chất thải được xử lý tại một năm nhất định sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo. Mô hình FOD được xây dựng dựa trên yếu tố hàm mũ, mô tả tỷ lệ chất thải có thể phân hủy thành CH4 và CO2.

Công thức 2.2 Lượng CH4 được tạo ra từ DDOCm có thể phân huỷ CH4,generated,T = DDOCm,decomp,T × F × 16/12

Trong đó:

| CH4,được tạo ra,T | Lượng CH4 được tạo ra từ chất thải có thể phân huỷ năm T, Gg |
| --- | --- |
| DDOCm,decomp,T | Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ trong BCL năm T, Gg |
| F | Hệ số khí CH4 được tạo ra từ BCL, (hệ số) |
| 16/12 | Tỷ lệ trọng lượng phân tử CH4/C |

Công thức 2.3 Lượng DDOCm phân huỷ vào cuối năm T DDOCm,decomp,T = DDOCma,T-1 × (1 - e-k)

Công thức 2.4 Lượng DDOCm tích luỹ trong bãi chôn lấp vào cuối năm T DDOCma,T = DDOCmd,T + (DDOCma,T-1 × e-k)

Trong đó:

| DDOCma,T | Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T, Gg |
| --- | --- |
| DDOCma,T-1 | Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T-1, Gg |
| DDOCmd,T | Khối lượng DDOCm phát sinh tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg |
| DDOCm,decomp,T | Khối lượng DDOCm phân huỷ tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg |
| k | Hằng số, k=ln(2)/t1/2 (1/năm) |

| t1/2 | Thời gian bán phân huỷ (năm) |
| --- | --- |

Tiềm năng CH4 được tạo ra trong nhiều năm có thể được ước tính trên cơ sở số lượng và thành phần của chất thải được xử lý tại các bãi chôn lấp rác thải và thực tiễn quản lý chất thải tại các bãi thải.

Cơ sở để tính toán lượng các-bon hữu cơ có thể phân hủy (DDOCm) được đưa ra tại Phương trình 3.2. DDOCm là một phần của các-bon hữu cơ sẽ phân hủy trong điều kiện yếm khí tại các bãi chôn lấp rác thải.

Công thức 2.5 Khối lượng các chất hữu cơ có trong chất thải rắn DDOCm = W × DOC × DOCf × MCF

Trong đó:

| DDOCm | Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ, Gg |
| --- | --- |
| W | Khối lượng CTR được đưa đến BCL, Gg |
| DOC | Lượng các-bon hữu cơ phân hủy trong năm, GgC/ Gg chất thải |
| DOCf | Tỷ lệ DOC có thể tự phân huỷ |
| MCF | Hệ số điều chỉnh CH4 trong năm |

Sử dụng DDOCma (DDOCm được tích lũy trong các bãi chôn lấp chất thải rắn) từ bảng tính, phương trình trên có thể được sử dụng để tính tổng tiềm năng tạo CH4 của chất thải còn lại trong bãi chôn lấp CTR.

### 2.1.3. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Sử dụng phương pháp tính toán của IPCC2006 với tổng lượng chất thải rắn chôn lấp năm 2013, 2014 và 2016 lần lượt là là 289,70 nghìn tấn; 286,75 nghìn tấn và 314,63 nghìn tấn, kết quả phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn qua các năm như sau:

- Lượng phát thải CH4 từ SWDs năm 2013: M4A (CH4) = 8,67 GgCH4

- Lượng phát thải CH4 từ SWDs năm 2014: M4A (CH4) = 9,16 GgCH4

- Lượng phát thải CH4 từ SWDs năm 2016: M4A (CH4) = 10,21 GgCH4

### 2.1.4. Cải thiện

Cải thiện trong tương lai

- Do không có số liệu thu thập về tỷ lệ chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh ở các bãi chôn lấp hở và đốt mở tại thành thị và nông thôn nên giả định tỷ lệ này là 70% chôn lấp và 30% đốt. Trong tương lai, cần có nguồn số liệu đáng tin cậy hơn nữa để tăng độ chính xác trong quá trình tính toán.

- Ngoài ra, hiện nay một số dự án về Cơ chế phát triển sạch về thu hồi khí CH4 từ bãi rác ở Việt Nam đang được triển khai, tuy nhiên số liệu từ các dự án này vẫn chưa thu thập được. Trong tương lai, số liệu về lượng CH4 được thu hồi từ bãi rác sẽ được thu thập và tính toán cùng với hạng mục này.

## 2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)

### 2.2.1. Tổng quan

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học đối với các loại chất thải hữu cơ như thực phẩm, bùn thải…là phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là giảm khối lượng chất thải, ổn định chất thải và tiêu diệt được mầm bệnh trong chất thải. Đồng thời sản xuất khí sinh học để sử dụng năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học có thể dùng để tái chế dưới dạng phân bón và thực hành đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Ước tính phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu về số lượng và loại chất thải rắn được xử lý sinh học. Dữ liệu về phương pháp ủ phân và xử lý kỵ khí cũng cần được thu thập riêng, nếu có thể. Dữ liệu mặc định cho từng khu vực về phân bón được cung cấp trong Bảng 2.1, chương 2 và dữ liệu cụ thể cho một số quốc gia được cung cấp trong Phụ lục 2A.1. Quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn có thể được coi bằng 0 nếu không có dữ liệu. Dữ liệu mặc định chỉ được sử dụng khi dữ liệu quốc gia không có sẵn.

Bước 2: Ước tính phát thải CH4 và N2O từ xử lý sinh học bằng các phương trình 4.1 và 4.2. Sử dụng các hệ số phát thải mặc định hoặc theo quốc goa theo hướng dẫn được quy định trong mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3 của IPCC2006.

Bước 3: Lượng khí CH4 phát sinh trừ đi lượng khí được thu hồi được lượng khí phát thải hàng năm.

### 2.2.2. Phương pháp luận

Phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý sinh học được tính bằng phương pháp mặc định đưa tra trong phương trình 4.1 và 4.2 sau đây:

Công thức 2.7 Phát thải CH4 từ xử lý sinh học CH4 Emissions = iMi×EFi×10-3-R

Trong đó:

| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg |
| --- | --- |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g CH4/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc phân huỷ kỵ khí |
| R | Tổng lượng CH4 thu được trong năm kiểm kê, Gg |
| Công thức 2.8 Phát thải N2O từ xử lý sinh học N2O Emissions = iMi×EFi×10-3 |  |

Trong đó:

| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg |
| --- | --- |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g N2O/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc phân huỷ kỵ khí |

### 2.2.3. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Do không thu thập được số liệu nên được báo cáo là NE.

## 2.3. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học đối với các loại chất thải hữu cơ như thực phẩm, bùn thải…là phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là giảm khối lượng chất thải, ổn định chất thải và tiêu diệt được mầm bệnh trong chất thải. Đồng thời sản xuất khí sinh học để sử dụng năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học có thể dùng để tái chế dưới dạng phân bón và thực hành đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Ước tính phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu về số lượng và loại chất thải rắn được xử lý sinh học. Dữ liệu về phương pháp ủ phân và xử lý kỵ khí cũng cần được thu thập riêng, nếu có thể. Dữ liệu mặc định cho từng khu vực về phân bón được cung cấp trong Bảng 2.1, chương 2 và dữ liệu cụ thể cho một số quốc gia được cung cấp trong Phụ lục 2A.1. Quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn có thể được coi bằng 0 nếu không có dữ liệu. Dữ liệu mặc định chỉ được sử dụng khi dữ liệu quốc gia không có sẵn.

Bước 2: Ước tính phát thải CH4 và N2O từ xử lý sinh học bằng các phương trình 4.1 và 4.2. Sử dụng các hệ số phát thải mặc định hoặc theo quốc goa theo hướng dẫn được quy định trong mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3 của IPCC2006.

Bước 3: Lượng khí CH4 phát sinh trừ đi lượng khí được thu hồi được lượng khí phát thải hàng năm.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017, hiện nay đã có 05 công nghệ xử lý CTR đã được Bộ Xây dựng công nhận, gồm: 02 Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ (Seraphin và Anh sinh – ASC); 01 Công nghệ MBT-CD.08 (Tạo viên nhiên liệu RDF); 02 công nghệ đốt (Công nghệ ENVIC và BD-ANPHA).

Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ: cả nước hiện có khoảng 35 cơ sở/nhà máy xử lý CTR bằng công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ. Mặc dù công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ có ưu điểm tạo ra sản phẩm phân hữu cơ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc quản lý, vận hành bảo dưỡng hệ thống dây chuyền công nghệ khá phức tạp, hiệu quả hoạt động còn thấp, mức đầu tư và chi phí vân hành lớn, sản phẩm khó tiêu thụ và khó khống chế được ô nhiễm thứ cấp đối với môi trường. Do đó, xu hướng tương lai, công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ dễ bị thay thế bằng các công nghệ khác tiên tiến hơn.

## 2.4. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)

### 2.4.1. Tổng quan

Thiếu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác mở, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói. Việt đốt lộ thiên chất thải chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn hơn là ở thành thị.

### 2.4.2. Phương pháp luận

a. Phương pháp luận tính phát thải CO2 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính phát thải CO2 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải tại Hình 5.1, trang 5.9, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. Dựa trên cây quyết định và hiện trạng số liệu của Việt Nam, lựa chọn phương pháp Bậc 1 để tính toán phát thải CO2 từ Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải. Công thức tính toán như sau:

Công thức 2.11 Ước tính phát thải CO2 dựa trên tổng lượng chất thải được đốt CO2 Emissions = jSWi×dmi×CFi×FCFi×OFi×4412

Trong đó:

| CO2 Emisssions | Lượng CO2 phát thải trong năm kiểm kê, Gg/năm |
| --- | --- |
| SWi | Tổng lượng chất thải rắn loại i (trọng lượng ướt) được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên. |
| dmi | Tỷ lệ hàm lượng chất khô trong chất thải được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên |
| CFi | Hàm lượng các-bon trong chất khô |
| FCFi | Tỷ lệ carbon hóa thạch trong tổng lượng carbon |
| OFi | Hệ số oxy hoá |
| i | Loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên được quy định như sau: - MSW: Chất thải rắn đô thị - ISW: Chất thải rắn công nghiệp - SS: Bùn thải - CTNH: Chất thải nguy hại - CW: Chất thải y tế - Chất thải khác (phải được chỉ định) |
| 44/12 | Chuyển đổi từ C => CO2 |

b. Phương pháp luận tính phát thải CH4 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt lộ thiên chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, vì chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và chất lượng thấp với các giá trị nhiệt trị của nó.

Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính toán phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn. Dựa vào cây quyết định và hiện trạng quản lý chất thải của Việt Nam, phương pháp bậc 1 được lựa chọn và công thức tính toán như sau:

Công thức 2.12 Ước tính phát thải CH4 từ tổng lượng chất thải được đốt CH4 Emissions = iIWi×EFi×10-6

Trong đó:

| CH4 Emisssions | CH4 Emisssions |
| --- | --- |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm |
| EFi | Hệ số phát thải CH4, kg CH4/Gg chất thải |
| 106 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg |
| i | Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau: - MSW: Chất thải rắn đô thị - ISW: Chất thải rắn công nghiệp - SS: Bùn thải - CTNH: Chất thải nguy hại - CW: Chất thải y tế - Chất thải khác (phải được chỉ định) |

c. Phương pháp luận tính phát thải N2O từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Ôxit nitơ được phát ra trong quá trình đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp, trong khoảng từ 500-950oC. Các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến khí thải là loại thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại và hảm lựng nitơ của chất thải và tỷ lệ không khí dư thừa (BREF, 2005; Korhonen et al., 2001; Löffler et al., 2002; Kilpinen, 2002; Tsupari et al., 2005). Phát thải N2O từ quá trình đốt chất thải lỏng có thể coi là không đáng kể, trừ khi dữ liệu quốc gia cụ thể chỉ ra có sự khác biệt.

Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính toán phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn. Dựa vào cây quyết định và hiện trạng quản lý chất thải của Việt Nam, phương pháp bậc 1 được lựa chọn và công thức tính toán như sau:

Công thức 2.13 Phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt chất thải N2O Emissions = iIWi×EFi×10-6

Trong đó:

| N2O Emisssions | Lượng N2O phát thải trong năm kiểm kê, Gg/năm |
| --- | --- |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm |
| EFi | Hệ số phát thải N2O của chất thải loại i, kg N2O/Gg chất thải |
| 106 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg |
| i | Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau: - MSW: Chất thải rắn đô thị - ISW: Chất thải rắn công nghiệp - SS: Bùn thải - CTNH: Chất thải nguy hại - CW: Chất thải y tế - Chất thải khác (phải được chỉ định) |

### 2.4.3. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

a. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải

Dựa trên phương pháp luận và các số liệu hoạt động, hệ số phát thải được đưa ra, kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải như sau:

Bảng 2.1. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải qua các năm

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

| Năm | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0,774 | 0,000 | 0,019 | 0,793 |
| 2014 | 0,892 | 0,000 | 0,004 | 0,896 |
| 2016 | 1,136 | 0,000 | 0,006 | 1,142 |

- Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải

Dựa trên phương pháp luận và các số liệu hoạt động, hệ số phát thải được đưa ra, kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải như sau:

Bảng 2.2. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

| Năm | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1,310 | 2,626 | 0,574 | 4,509 |
| 2014 | 1,296 | 2,598 | 0,567 | 4,461 |
| 2016 | 1,317 | 2,640 | 0,577 | 4,533 |

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

Bảng 2.3. Tổng phát thải khí nhà kính từ hạng mục thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

| Năm | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2,083 | 2,626 | 0,592 | 5,302 |
| 2014 | 2,187 | 2,598 | 0,572 | 5,357 |
| 2016 | 2,453 | 2,640 | 0,582 | 5,675 |

## 2.5. Xử lý và xả thải nước thải (Hạng mục 4D)

### 2.5.1.Tổng quan

Quá trình xử lý nước thải yếm khí là nguồn phát sinh khí mêtan (CH4) và cũng có thể là nguồn phát thải nitơ ôxit (N2O). Phát thải CO2 không được xem xét trong Hướng dẫn IPCC. Nước thải được sinh ra từ nhiều nguồn như thương mại, công nghiệp và sinh hoạt. Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ, tại các cơ sở/nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc được xử lý tập trung tại một trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp hoặc gần đó. Nước thải sinh hoạt được định nghĩa là nước thải từ quá trình sử dụng của các hộ gia đình.

Hệ thống xử lý và xả thải nước thải có thể khác nhau ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, hệ thống xử lý và xả thải có thể khác nhau đối với các khu vực như thành thị và nông thôn, và đối với người thu nhập cao và thu nhập thấp.

### 2.5.2. Phương pháp luận

Hướng dẫn IPCC 1996 sửa đổi (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) bao gồm các phương trình riêng biệt để ước tính lượng phát thải từ nước thải và bùn thải. Tại Hướng dẫn IPCC2006, sự tách biệt này được loại bỏ vì phát thải CH4 đối với bùn thải và nước thải có chất hữu cơ hòa tan nói chung là như nhau, và phương trình riêng biệt là không cần thiết.

Có 3 bậc tính phát thải CH4 từ mục này, phương pháp bậc 1 áp dụng các giá trị mặc định cho các tham số hoạt động và hệ số phát thải. Phương pháp bậc 2 tuân thủ theo phương pháp bậc 1 nhưng cho phép kết hợp hệ số phát thải cụ thể của cuốc gia và dữ liệu hoạt động cụ thể của quốc gia. Đối với quốc gia có dữ liệu tốt và phương pháp luận tiên tiến, phương pháp cụ thể của quốc gia được áp dụng như là phương pháp bậc 3.

### 2.5.3. Xử lý và xả thải nước thải từ nước thải sinh hoạt

Phương pháp luận

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.2, trang 6.10, chương 6, phần 5, IPCC2006, phương pháp bậc 1 được áp dụng để tính toán cho tiểu mục này. Công thức tính được đưa ra tại trang 6.11, chương 6, phần 6, IPCC2006 như sau:

Công thức 2.14 Lượng khí CH4 từ nước thải sinh hoạt CH4 Emissions = i,jUi×Ti,j×EFj×TOW-S-R

Trong đó:

| CH4 Emissions | Phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Gg |
| --- | --- |
| TOW | Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải sinh hoạt năm kiểm kê, kg BOD/năm |
| S | Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg BOD/năm |
| Ui | Tỷ lệ dân số trong nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê, |
| Ti,j | Mức độ sử dụng xử lý nước thải/xả thải, j, cho mỗi nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê, |
| i | Nhóm thu nhập: nông thôn, thành thị thu nhập cao và thu nhập thấp ở thành thị |
| j | Hình thức xả thải/xử lý nước thải |
| EFj | Hệ số phát thải, kg CH4/kg BOD |
| R | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4 / năm |

Công thức 2.15 Hệ số phát thải CH4 cho mỗi hệ thống xả thải/xử lý nước thải EFj = Bo x MCFj

Trong đó:

| TOW | Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt, kg BOD/năm |
| --- | --- |
| P | Tổng dân số quốc gia trong năm kiểm kê, người |
| BOD | Hệ số quốc gia tính theo đầu người trong năm kiểm kê, g/người/ngày |
| 0,001 | Chuyển đổi từ g BOD sang kg BOD |
| I | Hệ số điều chỉnh BOD công nghiệp xả thải vào đường nước thải (cống, rãnh,…) (mặc định là 1,25, đối với việc xả thải không bị chặn, mặc định là 1,00.) |

Công thức 2.16 Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt TOW = P x BOD x 0,001 x I x 365

Trong đó:

| TOW | Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt, kg BOD/năm |
| --- | --- |

| P | Tổng dân số quốc gia trong năm kiểm kê, người |
| --- | --- |
| BOD | Hệ số quốc gia tính theo đầu người trong năm kiểm kê, g/người/ngày |
| 0,001 | Chuyển đổi từ g BOD sang kg BOD |
| I | Hệ số điều chỉnh BOD từ nước thải công nghiệp thải chung vào hệ thống nước thải sinh hoạt (mặc định là 1,25, đối với việc xả thải không bị chặn, mặc định là 1,00.) |

Phát thải ôxit nitơ (N2O) có thể xảy ra dưới dạng phất thải trực tiếp xừ các nhà máy xử lý hoặc từ khí thải gián tiếp từ nước thải sinh hoạt sau khi nước thải được xả ra vào hồ, sông, biển. Phát thải trực tiếp từ quá trình nitrat hóa và khử nitrat tại các nhà máy xử lý nước thải có thể được coi là một nguồn nhỏ. Thông thường, những phátt hải này chỉ được các nước quan tâm đối với các nhà máy xử lý nước thải tập trung tiên tiến có các bước khử nitrat.

Không có sự phân chia bậc tính toán cho tiểu mục này, vì vậy ước tính N2O từ nước thải sinh hoạt bằng phương pháp được đưa ra dưới đây. Không có cây quyết định nào được cung cấp. Phát thải trực tiếp chỉ cần được ước tính đối với các quốc gia có nhà máy xử lý nước thải tập trung và tiên tiến với các bước nitrat hóa và khử nitrat.

Công thức ước tính phát thải N2O từ nước thải như sau:

Công thức 2.17 Phát thải N2O phát sinh từ nước thải N2O Emissions = NEFFLULENT x EFEFFLULENT x 44/28

Trong đó:

| N2O Emissions | Phát thải N2O trong năm kiểm kê, kg N2O/năm |
| --- | --- |
| NEFFLULENT | Nitơ trong nước thải thải ra môi trường nước, kg N/năm |
| EFEFFLULENT | Hệ số phát thải đối với khí thải N2O phát sinh từ nước thải, kgN2O-N/kg N |
| 44/28 | Yếu tố 44/28 là sự chuyển đổi kg N2O-N thành kg N2O |

Công thức 2.18 Tổng lượng ni-tơ phát sinh từ nước thải NEFFLULENT = (P x Protein x FNPR x FNON-CON x FIND-COM) – NSLUDGE

Trong đó:

| NEFFLULENT | Tổng lượng ni-tơ trong nước thải hằng năm, kgN/năm |
| --- | --- |
| P | Dân số |
| Protein | Tiêu thụ protein bình quân đầu người hàng năm, kg/người/năm |
| FNPR | Tỷ lệ nitơ trong protein, mặc định = 0,16, kg N/kg protein |
| FNON-CON | Hệ số cho yếu tố khiến protein không phân huỷ thêm được vào trong nước thải |
| FIND-COM | Hệ số cho yếu tố khiến protein trong công nghiệp và thương mại thải vào hệ thống thoát nước (cống, rãnh,…) |
| NSLUDGE | Ni-tơ được loại bỏ theo bùn thải (mặc định bằng 0), kgN/năm |

Số liệu hoạt động

a. Phát thải CH4 từ Nước thải sinh hoạt

Theo Công thức 6.1 số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là 1) Dân số; 2) Tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập nhấp và 3) Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải; 4) Hệ số BOD

- Số liệu về dân số

Số liệu về dân số được thu thập từ Tổng cục thống kê, như sau:

Bảng 2.4. Dân số Đà Nẵng qua các năm

| Năm | Tổng dân số (nghìn người) | Dân số đô thị (nghìn người) | Dân số nông thôn (nghìn người) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 922,7 | 802,4 | 120,3 |
| 2011 | 946,0 | 823,7 | 122,3 |
| 2012 | 966,3 | 842,4 | 123,9 |
| 2013 | 986,8 | 861,3 | 125,4 |
| 2014 | 1.007,7 | 879,5 | 128,2 |
| 2015 | 1.056,3 | 919,4 | 136,9 |
| 2016 | 1.080,3 | 940,6 | 139,7 |
| 2017 | 1.097,8 | 956,1 | 141,6 |
| 2018 | 1.114,4 | 970,9 | 143,4 |
| 2019 | 1.141,1 | 994,6 | 146,5 |

Nguồn: Số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê

- Số liệu về tỷ lệ dân số theo khu vực

Theo hướng dẫn của IPCC, cần điều tra tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn để phân loại và định nghĩa các nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao, đồng thời việc xử lý nước thải theo các loại hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc nhiều vào khu vực sinh sống của dân cư (thành thị và nông thôn) vì vậy, thay vì phân loại số liệu dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao như hướng dẫn, sẽ phân loại số liệu dân số theo khu vực sinh sống là thành thị và nông thôn để đồng nhất với các loại hệ thống xử lý nước thải ở khu vực đó và phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.

Dựa trên số liệu về dân số có tỷ lệ dân số thành thị chiếm 34% và dân số nông thôn chiếm 66%.

- Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2017, tại các khu vực thành thị, tình hình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê năm 2016, trong tổng số 781 đô thị trên cả nước, có 44 đô thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn chiếm 5,63%. Tỷ lệ này được xác đinh là tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị lớn hay từ nguồn có thu nhập cao. Còn lại các hệ số cho hệ thống xử lý nước thải theo nguồn thu nhập thấp và hệ thống xử lý tự hoại, không được xử lý được dựa trên phán đoán của chuyên gia để ước tính thông số này.

- Khu vực thành thị

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 5,6%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 28,3% (chiếm 30% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 66,1% (chiếm 70% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

- Khu vực nông thôn

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 0,00%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 10%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 90%

- Hệ số BOD sử dụng giá trị mặc định là 14,6 kg BOD/1000/năm (bảng 6-5, Hướng dẫn IPCC 1996 – trang 6.23).

b. Phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt

Số liệu hoạt động tính toán phát thải N2O từ nước thải bao gồm: 1) Dân số; 2) Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm

- Số liệu dân số: Được thể hiện trong Bảng 5.1

- Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: theo báo cáo của Viện dinh dưỡng Việt Nam, tiêu thụ protein theo đầu người năm 2000 là 22,6 kg/người/năm, năm 2010 là 27,1 kg/người/năm. Ước tính, lượng tiêu thụ protein theo đầu người năm 2013, 2014 và 2016 lần lượt là 28,8 kg/người/năm; 29,4 kg/người/năm và 30,5 kg/người/năm;

Hệ số phát thải

Bảng 2.5. Hệ số phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt

| STT | Hệ số | Nước thải sinh hoạt | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khả năng phát sinh khí mê-tan tối đa – B0 | 0,6 kgCH4/kgBOD | Giá trị mặc định tại Bảng 6.2 trang 6.12, chương 6, phần 6, IPCC2006 |
| 2 | Hệ số điều chỉnh BOD từ nước thải công nghiệp thải chung vào hệ thống nước thải sinh hoạt - I | 1,25 | Hệ số mặc định IPCC 2006 |
| 3 | Hệ số điều chỉnh mê-tan (MCF) |  | Bảng 6.3 trang 6.13, chương 6, phần 6, IPCC2006 Bảng 6.8, trang 6.21, chương 6, phần 6, IPCC2006 |
|  | - Hệ thống xử lý nước thải tập trung, hiếu khí | 0,3 |  |
|  | - Hệ thống tự hoại | 0,5 |  |
|  | - Không được xử lý, xả ra sông hồ, biển | 0,1 |  |
| 4 | Hệ số phát thải N2O từ nước thải | 0,01 kgN2O-N/kg-N | Bảng 6.11, trang 6.27, chương 6, phần 6, IPCC2006 |

Kết quả phát thải khí nhà kính từ xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

Bảng 2.6. Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt

| STT | Loại khí | 2013 | 2014 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 |  |  |  |
| 2 | CH4 | 0,046 | 0,047 | 0,050 |
| 3 | N2O | 0,027 | 0,027 | 0,029 |
| Tổng |  | 0,072 | 0,074 | 0,079 |

Xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ hoặc thải vào hệ thống thoát nước sinh hoạt. Nếu được thải vào hệ thống thoat snước sinh hoạt, lượng khí thải sẽ bao gồm trong lượng phát thải nước thải sinh hoạt. Phần này tập trung ước tính phát thải CH4 từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp tại chỗ. Chỉ có nước thải công nghiệp có tải lượng các-bon đáng kể được xử lý trong điều kiện kị ký theo công nghệ hoặc ngoài ý muốn mới tạo ra CH4. Các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp thường được thể hiện dưới dạng COD.

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.3 trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006, phương pháp bậc 1 được lựa chọn để tính toán phát thải CH4 từ xử lý nước thải công nghiệp.

Theo Công thức 6.4 số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp là 1) Tổng sản lượng của ngành công nghiệp; 2) Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp; 3) Giá trị COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp; 4) Tỷ lệ các loại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

- Tổng sản lượng của các ngành công nghiệp

Dữ liệu hoạt động về sản lượng của các ngành công nghiệp được thu thập tại Tổng cục thống kê, 2013, 2014 và 2016.

- Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp

- Nồng độ COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp

- Tỷ lệ các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm xử lý hiếu khí, bán hiếu kí, kị khí và đổ ra sông. Do không có số liệu thu thập cụ thể. Nên dựa vào phương pháp chuyên gia tỷ lệ các loại hệ thống như sau:

- Xử lý hiếu khí: 30%

- Xử lý bán hiếu khí: 40%

- Xử lý kị khí: 0 %

- Xả ra sông hồ: 30%

CHƯƠNG 3: ĐẢM BẢO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA CHO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC CHẤT THẢI

3.1. Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006 và hướng dẫn IPCC 2019.

Các hoạt động trong quy trình bao gồm:

- Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ của số liệu

+ Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải, và những hệ số chuyển đổi;

+ Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

+ Kiểm tra phần tổng hợp số liệu;

+ Kiểm tra tính liên tục của số liệu;

+ Kiểm tra xu thế phát thải.

- Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót

+ Kiểm tra phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính;

+ Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

+ Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải.

- Kiểm tra tài liệu kiểm kê

+ Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê;

+ Rà soát các văn bản lưu trữ.

3.1. Tổng quan

Phát thải KNK từ lĩnh vực chất thải bao gồm CO2, CH4 và NO2 từ các nguồn khác nhau như từ các bãi chôn lấp chất thải, xử lý nước thải, hệ thống nước thải sinh hoạt và đốt chất thải. Trong lần kiểm kê này áp dụng phương pháp FOD, theo đó có sử dụng chuỗi số liệu về chất thải rắn của những năm trước.

Tổng lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại Đà Nẵng ước tính cho năm 2013 là 284,205 ngàn tấn CO2tđ, năm 2014 là 300,197 ngàn tấn CO2tđ, năm 2016 là 336,520 ngàn tấn CO2tđ theo kết quả của Báo cáo với các số liệu tính toán hiện tại.

Các kết quả QC kiểm kê phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực chất thải là như sau:

3.2. Chất thải rắn

Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ chôn lấp CTR là tổng lượng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp từ giai đoạn năm 1990-2016 và thành phần của chất thải tương ứng qua các năm.

- Số liệu tổng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp

Để áp dụng phương pháp FOD, số liệu về chất thải trong các năm trước là cần thiết. Tuy nhiên, không có số liệu dân số trước năm 1995. Vì vậy, các số liệu cho giai đoạn 1990-1994 được ước tính bằng cách áp dụng số lượng dân số của của năm 1995.

Tính toán phát thải khí nhà tính từ hạng mục chôn lấp chất thải trước đây chỉ tính đến lượng chất thải rắn được thu gom bởi công ty môi trường đô thị hoặc đơn vị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý chôn lấp tại các bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn. Lượng chất thải rắn còn lại không được thu gom đã không tính đến phương án xử lý.

Theo hướng dẫn của IPCC2006, có tính đến tiểu mục đốt lộ thiên chất thải, vì vậy lượng chất thải không được thu gom được giả định chôn lấp lộ thiên (chất đống thành bãi qua thời gian) và đốt lộ thiên rác thải. Tỷ lệ này được ước tính là 70% chôn lấp lộ thiên và 30% là đốt lộ thiên dựa trên phán đoán của chuyên gia do không có tài liệu đầy đủ về tỷ lệ này.

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Dựa trên kết quả của Báo cáo “Tổng hợp thông tin số liệu của 05 tiểu lĩnh vực trong 03 năm cơ sở” thuộc nhiệm vụ này. Số liệu về tổng lượng chất thải răn sinh hoạt đô thị phát sinh qua các năm.

- Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được tính dựa trên dân số và tỷ lệ phát sinh chất thải rắn tại nông thôn. Theo báo cáo hiện trạng môi trường của thành phố, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn tại nông thôn từ năm 2006 đến năm 2010 là 0,3kg/người/ngày; năm 2011 và 2012 là 0,34 kg/người/ngày; năm 2013 là 0,35kg/người/ngày và năm 2014 là 0,4kg/người/ngày. Do không có số liệu về tỷ lệ phát sinh cho năm 2015 và 2016 nên giả định tỷ lệ phát sinh bằng với năm 2014 là 0,4 kg/người/ngày. Số lượng chất thải rắn còn lại được các chuyên gia giả định rằng, 70% được chất đống (chôn lấp lộ thiên) còn lại 30% là được đốt lộ thiên.

Hệ số phát thải của tiểu lĩnh vực chôn lấp chất thải rắn được lấy theo Hướng dẫn của IPCC2006.

Các hệ số phát thải được áp dụng:

Các thông số sau đây đã được sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn:

- Hệ số điều chỉnh mê-tan (MFC): Sử dụng giá trị mặc định tại Bảng 3.1, trang 3.14, mục 3.2.3, Chương 3, IPCC2006

Theo Hướng dẫn của IPCC năm 2006, giá trị mặc định của hệ số điều chỉnh mê-tan (MCF) như sau:

Bảng 3.1. Hệ số điều chỉnh mê-tan (MCF)

| STT | Loại bãi chôn lấp | Giá trị (MCF) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bãi chôn lấp không quản lý sâu (>5m chất thải) | 0,8 |
| 2 | Bãi chôn lấp không quản lý – nông (<5m chất thải) | 0,4 |
| 3 | Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí | 1 |
| 4 | Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí một phần | 0,5 |
| 5 | Khác | 0,6 |

Nguồn: Giá trị mặc định, Bảng 3.1, trang 3.14, mục 3.2.3, Chương 3, IPCC2006

Tỷ lệ chôn lấp theo từng loại bãi giai đoạn 2010-2016 được tính toán dựa trên tỷ lệ lượng rác thải được thu gom của bãi chôn lấp quản lý (chôn lấp hợp vệ sinh) và bãi chôn lấp không được quản lý-nông (chôn lấp lộ thiên)

Bảng 3.2. Tỷ lệ chôn lấp theo từng loại bãi giai đoạn 2017-2030

| Năm | Bãi chôn lấp không quản lý – nông | Bãi chôn lấp không quản lý sâu | Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí | Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí một phần | Khác | MFC trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MFC = 0,4 | MFC = 0,8 | MFC = 1 | MFC = 0,5 | MFC =0,6 |  |
| 2017 | 10,3% | 0% | 0% | 89,7% | 0% | 0,490 |
| 2018 | 9,7% | 0% | 0% | 90,3% | 0% | 0,490 |
| 2019 | 9,2% | 0% | 0% | 90,8% | 0% | 0,491 |
| 2020 | 8,7% | 0% | 0% | 91,3% | 0% | 0,491 |
| 2021 | 7,1% | 0% | 0% | 92,9% | 0% | 0,493 |
| 2022 | 5,5% | 0% | 0% | 94,5% | 0% | 0,494 |
| 2023 | 4,0% | 0% | 0% | 96,0% | 0% | 0,496 |
| 2024 | 2,4% | 0% | 0% | 97,6% | 0% | 0,498 |
| 2025 | 0,9% | 0% | 0% | 99,1% | 0% | 0,499 |
| 2026 | 0,8% | 0% | 0% | 99,2% | 0% | 0,499 |
| 2027 | 0,7% | 0% | 0% | 99,3% | 0% | 0,499 |
| 2028 | 0,5% | 0% | 0% | 99,5% | 0% | 0,499 |
| 2029 | 0,4% | 0% | 0% | 99,6% | 0% | 0,500 |
| 2030 | 0,3% | 0% | 0% | 99,7% | 0% | 0,500 |

2. DOC (carbon hữu cơ phân hủy)

Các-bon hữu cơ phân hủy trong chất thải được tính dựa trên công thức sau:

Công thức 2.1 Ước tính DOC sử dụng giá trị các-bon mặc định DOC=iDOCi •Wi

Trong đó:

DOC = Sử dụng giá trị mặc định được đưa ra trong bảng 2.4 IPCC 2006 cho Giá trị DOCi như sau:

Bảng 3.3. Giá trị DOCi theo từng loại chất thải

| STT | Loại chất thải | DOCi (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 15 |
| 2 | Cây cối | 17 |
| 3 | Giấy | 40 |
| 4 | Gỗ | 30 |
| 5 | Dệt may | 40 |
| 6 | Tã lót | 17 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác | - |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14 Chương 2, Phần 5: Chất thải, IPCC2006

b. Tỷ lệ lượng CH4 trong khí từ bãi rác (F)

Theo IPCC2006, hầu hết chất thải trong bãi chôn lấp tạo ra khí với khoảng 50% CH4. Chỉ các loại vật chất bao gồm lượng chất béo hoặc dầu cao mới có thể tạo ra lượng khí CH4 lớn hơn. IPCC2006 khuyến khích sử dụng giá trị tỷ lệ mặc định cho lượng CH4 có trong khí bãi rác là 50%.

c. Hệ số oxy hóa OX

Hệ số ô-xy hóa phản ánh lượng CH4 từ bãi chôn lấp bị ô-xy hóa trong đất hoặc do quá trình bao phủ từ vật liệu lên chất thải. Theo bảng 3.2 trang 3.15 chương 3, phần 5, IPCC2006, hệ số OX có giá trị mặc định bằng 0 đối với các loại bãi chôn lấp quản lý và không quản lý.

d. Chu kỳ bán phân hủy (t1/2)

Giá trị chu kỳ bán phân hủy t1/2 là thời gian DOCm bị lãng phí phân hủy đến một nửa khối lượng ban đầu của nó. Trong mô hình FOD và các phương trình hương dẫn của IPCC2006, hằng số phản ứng k được sử dụng. Mối quan hệ giữa k (hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan) và t1/2 là: k = ln (2)/t1/2. Thời gian bán phân hủy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên quan đến thành phần chất thải, điều kiện khí hậu tại khu vực bãi chôn lấp chất thải, đặc điểm của bãi chôn lấp, phương pháp xử lý chất thải và các yếu tố khác (Pelt et al., 1998; Môi trường Canada 20003).

Dựa trên bảng 3.3 trang 3.17, chương 3, phần 5, IPCC2006, hệ số k được lựa chọn dựa trên giá trị mặc định cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt như bảng dưới đây, dựa trên công thức để tính được t1/2 như sau:

Bảng 3.4. Hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan

| STT | Loại chất thải | k | t1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 0,2 | 3,5 |
| 2 | Cây cối | 0,03 | 23,1 |
| 3 | Giấy | 0,03 | 23,1 |
| 4 | Gỗ | 0,03 | 23,1 |
| 5 | Dệt may | 0,05 | 13,9 |
| 6 | Tã lót | 0,05 | 13,9 |

3.3. Đốt chất thải

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt mở chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt mở chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, vì chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và chất lượng thấp với các giá trị nhiệt trị của nó.

Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

a. Số liệu hoạt động quá trình thiêu đốt chất thải

Quá trình thiêu đốt chất thải chủ yếu bao gồm: một phần chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Trong đó, chất thải sinh hoạt bao gồm cả chất thải sinh hoạt đô thị và sinh hoạt y tế.  Như đã trình bày ở trên, không thu thập được số liệu và hiện trạng thiêu đốt chất thải sinh hoạt đô thị tại Đà Nẵng, vì vậy hạng mục này chỉ tính đến thiêu đốt chất thải y tế.

Chất thải y tế bao gồm chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt và chất thải nguy hại được phát sinh từ các quá trình điều trị y tế, được tính toán dựa trên số giường bệnh của các tỉnh/thành phố. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại là 20%, như vậy 80% còn lại là phát sinh từ quá trình sinh hoạt. Khối lượng chất thải rắn y tế được thiêu đốt được tính dựa trên só giường bệnh, kết quả như sau:

Bảng 3.5. Khối lượng chất thải rắn y tế được thiêu đốt qua các năm

| Nội dung | Đơn vị | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giường bệnh* | 1000 giường | 2.842 | 3.442 | 3.482 | 3.482 | 4.012 | 4.902 | 5.112 |
| Tỷ lệ phát sinh CTR thông thường | kg/giường/ngày | 0,86 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tổng lượng CTR thông thường phát sinh | Nghìn tấn/năm | 0,892 | 1,005 | 1,017 | 1,017 | 1,172 | 1,431 | 1,493 |
| Tỷ lệ phát sinh CTR nguy hại** | kg/giường/ngày | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tổng lượng CTR nguy hại phát sinh | Nghìn tấn/năm | 0,145 | 0,251 | 0,254 | 0,254 | 0,293 | 0,358 | 0,373 |

Nguồn: *) Tổng cục thống kê qua các năm; **) Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn được thiêu đốt từ hoạt động y tế như sau:

Bảng 3.6. Tổng lượng CTR được thiêu đốt qua các năm

| Năm | Tổng chất thải rắn sinh hoạt y tế được thiêu đốt (Gg/năm) | Tổng chất thải rắn nguy hại y tế được thiêu đốt (Gg/năm) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 1,02 | 0,254 |
| 2014 | 1,17 | 0,293 |
| 2016 | 1,49 | 0,373 |

b. Số liệu hoạt động quá trình đốt lộ thiên chất thải

Quá trình đốt lộ thiên chất thải được giả định chiếm 30% trên tổng lượng chất thải còn lại không được thu gom xử lý đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.7. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn

| Năm | Tổng lượng CTRSH đô thị đốt lộ thiên (nghìn tấn/năm) | Tổng lượng CTRSH nông thôn đốt lộ thiên (nghìn tấn/năm) | Tổng lượng CTRSH đốt lộ thiên (nghìn tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 11,55 | 2,88 | 14,43 |
| 2014 | 10,91 | 3,37 | 14,28 |
| 2016 | 11,04 | 3,47 | 14,51 |

3.4. Hệ số phát thải

2.4.1 Hệ số phát thải CO2

- Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Hàm lượng khô phân loại theo thành phần rác thải như sau:

Bảng 3.8. Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 100 |
| 2 | Dệt may | 80 |
| 3 | Gỗ | 85 |
| 4 | Tã lót | 40 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | 40 |
| 6 | Cây cối | 40 |
| 7 | Giấy | 90 |
| II | Chất thải y tế | 100 |
| III | Chất thải công nghiệp | 50 |
| IV | Chất thải nông nghiệp | 100 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.

Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Tỷ lệ tổng hàm lượng các-bon (CF)

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Hàm lượng các-bon trong chất thải khô như sau:

Bảng 3.9. Tỷ lệ hàm lượng các-bon trong chất thải khô

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 75 |
| 2 | Dệt may | 50 |
| 3 | Gỗ | 50 |
| 4 | Tã lót | 70 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | 38 |
| 6 | Cây cối | 49 |
| 7 | Giấy | 46 |
| II | Chất thải y tế | 75 |
| III | Chất thải công nghiệp | 50 |
| IV | Chất thải nông nghiệp | 75 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.

Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon (FCF)

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon như sau:

Bảng 3.10. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 100 |
| 2 | Dệt may | 20 |
| 3 | Gỗ | - |
| 4 | Tã lót | 10 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | - |
| 6 | Cây cối | 0 |
| 7 | Giấy | 1 |
| II | Chất thải y tế | 100 |
| III | Chất thải công nghiệp | 50 |
| IV | Chất thải nông nghiệp | 100 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.

Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Hệ số ô-xy hóa (OF)

Khi các sản phẩm được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, phần lớn các-bon trong sản phẩm đốt chat sẽ oxy hóa thành CO2. Một phần nhỏ có thể ôxy hóa không hoàn toàn do quá trình đốt cháy không hiệu quả, khiến cho một số các-bon không bị đốt cháy hoặc bị ôxy hóa một phần dưới dạng bồ hóng (muội) hoặc tro. Đối với lò thiêu đốt chất thải, hiệu suất gần như bằng 100%, trong khi đó hiệu suất đốt của lò mở thấp hơn đáng kể. Nếu các yếu tố ôxy hóa của thiêu đốt chất thải dưới 100% được áp dụng thì cần phải ghi lại chi tiết nguồn dữ liệu được cung cấp.

Do Việt Nam chưa có nghiên cứu về hiệu suất thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải chất thải tại các lò đốt rác, vì vậy sử dụng hệ số mặc định là 100% đối với thiêu đốt và 58% đối với đốt lộ thiên chất thải. Tỷ lệ này được cung cấp trong Bảng 5.2, trang 5.18, chương 5, phần 5, IPCC2006.

3.4.2 Hệ số phát thải CH4

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt phụ thuộc nhiều vào tính liên tục của quá trình đốt rác, công nghệ đốt rác và thực hành quản lý.

Tại Việt Nam, công nghệ nhiệt để tiêu hủy chất thải, có 50 cơ sở xử lý CTNH được cấp phép có áp dụng công nghệ này với số lượng là 69 lò đốt tĩnh có công suất từ 100 -2.000 kg/h (TCMT,2017). Công nghệ lò đốt tĩnh hai cấp có ưu điểm là công nghệ đơn giản, sẵn có, chi phí đầu tư hợp lý, dễ vận hành phù hợp với điều kiện Việt Nam. Dựa trên hiện trạng công nghệ và vận hành đốt rác tại các lò đốt tại Việt Nam, chọn hệ số phát thải CH4 dựa vào Bảng 5.3, trang 5.20, chương 5, phần 5, IPCC2006. Hệ số phát thải CH4 lựa chọn tính toán là 6kg/Gg chất thải theo trọng lượng ướt đối với thiêu đốt chất thải, và 6.500g/t chất thải theo trọng lượng ướt với quá trình đốt lộ thiên chất thải.

2.4.3 Hệ số phát thải N2O

Do Việt Nam chưa có hệ số phát thải N2O đối với quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải nên sử dụng hệ số mặc định của Nhật Bản tại Bảng 5.4 và 5.6, trang 5.21 và 5.22, chương 5, phần 5, IPCC2006. Hệ số phát thải N2O cho quá trình thiêu đốt chất thải là 41gN2O/t chất thải thiêu đốt, và 150gN2O/t chất thải đốt lộ thiên.

3.5. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học đối với các loại chất thải hữu cơ như thực phẩm, bùn thải…là phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là giảm khối lượng chất thải, ổn định chất thải và tiêu diệt được mầm bệnh trong chất thải. Đồng thời sản xuất khí sinh học để sử dụng năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học có thể dùng để tái chế dưới dạng phân bón và thực hành đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Ước tính phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu về số lượng và loại chất thải rắn được xử lý sinh học. Dữ liệu về phương pháp ủ phân và xử lý kỵ khí cũng cần được thu thập riêng, nếu có thể. Dữ liệu mặc định cho từng khu vực về phân bón được cung cấp trong Bảng 2.1, chương 2 và dữ liệu cụ thể cho một số quốc gia được cung cấp trong Phụ lục 2A.1. Quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn có thể được coi bằng 0 nếu không có dữ liệu. Dữ liệu mặc định chỉ được sử dụng khi dữ liệu quốc gia không có sẵn.

Bước 2: Ước tính phát thải CH4 và N2O từ xử lý sinh học bằng các phương trình 4.1 và 4.2. Sử dụng các hệ số phát thải mặc định hoặc theo quốc goa theo hướng dẫn được quy định trong mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3 của IPCC2006.

Bước 3: Lượng khí CH4 phát sinh trừ đi lượng khí được thu hồi được lượng khí phát thải hàng năm.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017, hiện nay đã có 05 công nghệ xử lý CTR đã được Bộ Xây dựng công nhận, gồm: 02 Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ (Seraphin và Anh sinh – ASC); 01 Công nghệ MBT-CD.08 (Tạo viên nhiên liệu RDF); 02 công nghệ đốt (Công nghệ ENVIC và BD-ANPHA).

Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ: cả nước hiện có khoảng 35 cơ sở/nhà máy xử lý CTR bằng công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ. Mặc dù công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ có ưu điểm tạo ra sản phẩm phân hữu cơ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc quản lý, vận hành bảo dưỡng hệ thống dây chuyền công nghệ khá phức tạp, hiệu quả hoạt động còn thấp, mức đầu tư và chi phí vân hành lớn, sản phẩm khó tiêu thụ và khó khống chế được ô nhiễm thứ cấp đối với môi trường. Do đó, xu hướng tương lai, công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ dễ bị thay thế bằng các công nghệ khác tiên tiến hơn.

3.6. Xử lý và xả thải nước thải

Quá trình xử lý nước thải yếm khí là nguồn phát sinh khí mêtan (CH4) và cũng có thể là nguồn phát thải nitơ ôxit (N2O). Phát thải CO2 không được xem xét trong Hướng dẫn IPCC. Nước thải được sinh ra từ nhiều nguồn như thương mại, công nghiệp và sinh hoạt. Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ, tại các cơ sở/nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc được xử lý tập trung tại một trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp hoặc gần đó. Nước thải sinh hoạt được định nghĩa là nước thải từ quá trình sử dụng của các hộ gia đình.

Hệ thống xử lý và xả thải nước thải có thể khác nhau ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, hệ thống xử lý và xả thải có thể khác nhau đối với các khu vực như thành thị và nông thôn, và đối với người thu nhập cao và thu nhập thấp.

3.6.1 Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt

Theo Công thức 6.1 Hướng dẫn IPCC2006 số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là

1) Dân số;

2) Tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập nhấp và

3) Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải;

4) Hệ số BOD

5) Số liệu về dân số được thu thập từ Tổng cục thống kê

6) Số liệu về tỷ lệ dân số theo khu vực

Theo hướng dẫn của IPCC, cần điều tra tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn để phân loại và định nghĩa các nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao, đồng thời việc xử lý nước thải theo các loại hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc nhiều vào khu vực sinh sống của dân cư (thành thị và nông thôn) vì vậy, thay vì phân loại số liệu dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao như hướng dẫn, sẽ phân loại số liệu dân số theo khu vực sinh sống là thành thị và nông thôn để đồng nhất với các loại hệ thống xử lý nước thải ở khu vực đó và phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.

Dựa trên số liệu về dân số có tỷ lệ dân số thành thị chiếm 34% và dân số nông thôn chiếm 66%.

7) Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2017, tại các khu vực thành thị, tình hình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê năm 2016, trong tổng số 781 đô thị trên cả nước, có 44 đô thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn chiếm 5,63%. Tỷ lệ này được xác đinh là tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị lớn hay từ nguồn có thu nhập cao. Còn lại các hệ số cho hệ thống xử lý nước thải theo nguồn thu nhập thấp và hệ thống xử lý tự hoại, không được xử lý được dựa trên phán đoán của chuyên gia để ước tính thông số này.

- Khu vực thành thị

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 5,6%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 28,3% (chiếm 30% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 66,1% (chiếm 70% lượng nước thải còn lại sau khi xử lý tại khu tập trung)

- Khu vực nông thôn

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: 0,00%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý nước thải bằng hệ thống tự hoại: 10%

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt không được xử lý: 90%

8) Hệ số BOD sử dụng giá trị mặc định là 14,6 kg BOD/1000/năm (bảng 6-5, Hướng dẫn IPCC 1996 – trang 6.23).

2.6.2 Phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt

Số liệu hoạt động tính toán phát thải N2O từ nước thải bao gồm:

1) Dân số;

2) Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm

3) Số liệu dân số lấy từ các Niên giám thống kê

4) Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: theo báo cáo của Viện dinh dưỡng Việt Nam, tiêu thụ protein theo đầu người năm 2000 là 22,6 kg/người/năm, năm 2010 là 27,1 kg/người/năm. Ước tính, lượng tiêu thụ protein theo đầu người năm 2013, 2014 và 2016 lần lượt là 28,8 kg/người/năm; 29,4 kg/người/năm và 30,5 kg/người/năm;

3.7. Xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ hoặc thải vào hệ thống thoát nước sinh hoạt. Nếu được thải vào hệ thống thoat snước sinh hoạt, lượng khí thải sẽ bao gồm trong lượng phát thải nước thải sinh hoạt. Phần này tập trung ước tính phát thải CH4 từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp tại chỗ. Chỉ có nước thải công nghiệp có tải lượng các-bon đáng kể được xử lý trong điều kiện kị ký theo công nghệ hoặc ngoài ý muốn mới tạo ra CH4. Các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp thường được thể hiện dưới dạng COD.

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.3 trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006, phương pháp bậc 1 được lựa chọn để tính toán phát thải CH4 từ xử lý nước thải công nghiệp.

Theo Công thức 6.4 số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp là

1) Tổng sản lượng của ngành công nghiệp;

2) Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp;

3) Giá trị COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp;

4) Tỷ lệ các loại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

5) Tổng sản lượng của các ngành công nghiệp

Dữ liệu hoạt động về sản lượng của các ngành công nghiệp được thu thập tại Tổng cục thống kê, 2013, 2014 và 2016.

6) Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp

7) Nồng độ COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp

8) Tỷ lệ các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm xử lý hiếu khí, bán hiếu kí, kị khí và đổ ra sông. Do không có số liệu thu thập cụ thể. Nên dựa vào phương pháp chuyên gia tỷ lệ các loại hệ thống như sau:

- Xử lý hiếu khí: 30%

- Xử lý bán hiếu khí: 40%

- Xử lý kị khí: 0 %

- Xả ra sông hồ: 30%

3.8. Những khó khăn và biện pháp khắc phục về thu nhập SLHĐ

Khó khăn bề về thu thập số liệu hoạt động được thể hiện trên bảng sau:

Bảng 3.11. Khó khăn bề về thu thập số liệu hoạt động lĩnh vực chất thải

| Khu vực | Những khó khăn, trở ngại | Biện pháp khắc phục | Ngắn hạn (1-3 năm) | Trung hạn (4-10 năm) | Dài hạn (trên 10 năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất thải | -Thiếu số liệu về chôn lấp lộ thiên, đốt lộ thiên chất thải rắn ở Thành thị và nông thôn. | Thu thập số liệu chôn lấp lộ thiên, đốt lộ thiên chất thải rắn từ Sở TN và MT tỉnh | x |  |  |
|  | -Chưa có số liệu chi tiết từ cơ sở về lượng chất thải rắn phát sinh từ nông thôn. | Thu thập số liệu chôn lấp lộ thiên, đốt lộ thiên chất thải rắn từ Sở TN và MT tỉnh |  | x |  |
|  | Chưa có đầy đủ số liệu về Lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ y tế, công nghiệp, và nông nghiệp. Đồng thời chưa có số liệu về đốt loại chất thải nguy hại. | Thu thập số liệu chất thải rắn nguy hại y tế và tỷ lệ đốt từ Sở TN và MT tỉnh và các bệnh viện |  | x |  |
|  | Chưa có số liệu cụ thể về lượng chất thải được sử lý sinh học làm phân hữu cơ bón ruộng. | Thu thập số liệu sử lý chất thải rắn làm phân hữu cơ từ Sở TN và MT tỉnh |  | x |  |

3.9 Phát triển Hệ số phát thải quốc gia

Hệ số phát thải là lượng thải chất ô nhiễm tính bình quân trên một đơn vị nhiên liệu tiêu hao hay trên một đơn vị thành phẩm làm ra. Hệ số thải được xác định qua tập hợp nhiều số liệu thống kê để rút ra hệ số chung

Hiện nay chưa có hệ số phát thải quốc gia cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp tại từng địa phương nên khi ước tính lượng phát thải vẫn phải sử dụng hệ số mặc định của IPCC. Trong thời gian tới, rất cần có thêm nghiên cứu chuyên sâu để xây dựng hệ số phát thải đặc trưng trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp tại địa phương.

# KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện báo cáo về chủ đề “Đảm bảo kết quả kiểm kê Kho nằm kho bãi trong lĩnh vực chất thải”, chúng tôi đã tập trung vào việc xác định các biện pháp quản lý và kiểm soát hiệu quả để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả kiểm kê.

Báo cáo chuyên đề đã nhấn mạnh sự quan trọng của việc xây dựng và duy trì quy trình kiểm kê chặt chẽ, bao gồm việc áp dụng các phương pháp kiểm kê hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến, và đào tạo đội ngũ kiểm kê viên có trình độ cao. Ngoài ra, việc thiết lập các hệ thống ghi chép, đánh giá và báo cáo rõ ràng, cũng như đảm bảo tính minh bạch và minh bạch trong quy trình kiểm kê là điều quan trọng.

Bên cạnh đó, báo cáo chuyên đề cũng nhấn mạnh vai trò của việc thực hiện kiểm kê định kỳ và không định kỳ để phát hiện và giải quyết kịp thời các sai sót, mất mát hoặc vi phạm liên quan đến quản lý chất thải. Việc nắm vững thông tin về lượng, chất lượng và tình trạng của các tài sản trong kho nằm kho bãi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết quả kiểm kê chính xác.

Cuối cùng, chúng tôi khuyên nghị việc liên tục nâng cao sự nhạy bén và sự hiểu biết về các quy định liên quan đến quản lý chất thải, đồng thời cần có sự cam kết từ toàn bộ đội ngũ liên quan đến việc thực hiện quy trình kiểm kê. Chỉ thông qua những nỗ lực liên tục và sự tập trung vào việc đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm kê, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên một cách hiệu quả và bền vững.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (20011 - 2015) các tỉnh/thành phố.

- Niên giám Thống kê 2000 – 2016, Tổng Cục Thống kê.

- Báo cáo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 – 2010, Bộ Y tế, 2012.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh/thành phố.

- Quy hoạch vùng về bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn cho 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, 2007.

- Báo cáo diễn biến môi trường Viêt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004.

- IPCC, Hướng dẫn của IPCC năm 2006 cho Kiểm kê KNK quốc gia.