BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

______________

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2.2.1

Chuẩn hóa số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê lượng phát thải khí mê-tan lĩnh vực chất thải (Bãi chôn lấp chất thải rắn)

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2.2.1

Chuẩn hóa số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê lượng phát thải khí mê-tan lĩnh vực chất thải (Bãi chôn lấp chất thải rắn)

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG	2

1.1.	Bãi chôn lấp chất thải rắn	2

1.2.	Vị trí chôn lấp chất thải rắn	4

1.3.	Thành phần và tính chất khí sinh ra từ bãi chôn lấp	4

1.4.	Thực trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam	7

CHƯƠNG II. CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC CHẤT THẢI (BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN)	16

2.1. Phương pháp luận	17

2.2. Số liệu hoạt động	17

2.3. Hệ số phát thải	34

KẾT LUẬN	39

TÀI LIỆU THAM KHẢO	40

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1. Lượng phát thải khí mê-tan năm 2020 trong lĩnh vực chất thải	16

Bảng 2. 2. Chất thải rắn phát sinh tại khu đô thị ước tính từ năm 1990 đến 2013	18

Bảng 2. 3. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2020	20

Bảng 2. 4. Ước lượng tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 2021-2030	22

Bảng 2. 5. Ước tính CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp khu vực nông thôn từ năm 1990-2020	23

Bảng 2. 6. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2020	25

Bảng 2. 7.  Ước tính Tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 2021-2030 (tấn)	28

Bảng 2. 8. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp giai đoạn 2021-2030	28

Bảng 2. 9.Ước tính tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp giai đoạn 1990-2020	29

Bảng 2. 10. Ước lượng tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp trong giai đoạn 2021-2030	32

Bảng 2. 11. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 1990-2013	32

Bảng 2. 12. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2014-2016	33

Bảng 2.13. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2017-2020	33

Bảng 2. 14. Tỷ lệ chôn lấp hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh	35

Bảng 2. 15. Tỷ lệ bãi chôn lấp theo từng giai đoạn 2010-2016	35

Bảng 2. 16. Giá trị DOCi theo từng loại chất thải	36

Bảng 2. 17. Hằng số tỷ lệ sản sinh mê-tan	37

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BCL | Bãi chôn lấp |
| --- | --- |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| ĐBTB | Đồng bộ thiết bị |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| CBM | Khí mê-tan trước khi khai thác |
| CGH | Cơ giới hóa |
| KNK | Khí nhà kính |
| CTRSH | Chất thải rắn sinh hoạt |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu |
| IPCC | Ban liên chính phủ về BĐKH |
| COP26 | Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |

# MỞ ĐẦU

Khí bãi chôn lấp bao gồm nhiều khí tồn tại với lượng lớn và nhiều khí tồn tại với lượng rất nhỏ (gọi là khí vi lượng). Các khí chính sinh ra từ quá trình trình phân hủy các chất hữu cơ có trong CTRSH. Một số khí vi lượng, mặc dù tồn tại với lượng nhỏ có thể mang tính độc hại và nguy hiểm đối với sức khỏe.

Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ bãi chôn lấp bao gồm NH3; CO2; CO; H2; H2S; CH4; N2; O2. Khí metan và khí CO2 là các khí sinh ra từ quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học trong CTRSH. Nếu khí metan tồn tại trong không khí ở nồng độ từ 5-15% sẽ phát nổ. Do hàm lượng oxy tồn tại bên trong bãi rác ít nên khi nồng độ khí metan đạt đến ngưỡng tới hạn vẫn có ít khả năng gây nổ bãi chôn lấp. Tuy nhiên, nếu các khí trong bãi chôn lấp thoát ra bên ngoài và tiếp xúc với không khí, có khả năng hình thành hỗn hợp khí metan ở giới hạn gây nổ. Các khí này cũng tồn tại trong nước rò rỉ với nồng độ tùy thuộc vào nồng độ của chúng trong pha khí khi tiếp xúc với nước rò rỉ.

Chuyên đề: “Chuẩn hóa số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê lượng phát thải khí mê-tan lĩnh vực chất thải (Bãi chôn lấp chất thải rắn)” bao gồm các nội dung:

+ Tổng quan chung

+ Thu thập, tổng hợp, phân loại và chuẩn hóa số liệu phục vụ dự báo phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong tiểu lĩnh vực Phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn.

# CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG

## Bãi chôn lấp chất thải rắn

Chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất được con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế - xã hội của mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng). Trong đó quan trọng nhất là các   loại chất thải rắn sinh ra từ các hoạt động sản xuất và hoạt động sống.

Bãi chôn lấp chất thải rắn là một phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam . Bãi chôn lấp hợp vệ sinh và bãi chôn lấp không hợp vệ sinh là hai loại bãi chôn lấp khác nhau. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh được thu gom, xử lý khí thải và nước rỉ rác, trong khi bãi chôn lấp không hợp vệ sinh không có các biện pháp này.

Các loại bãi chôn lấp

+ Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hỗn hợp

+ Bãi chôn lấp chất thải rắn đã nghiền

+ Bãi chôn lấp riêng biệt dành cho các chất thải đặc biệt hoặc chất thải theo quy định

- Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hỗn hợp

Hầu hết các bãi chôn lấp ở Mỹ được thiết kế để chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Một lượng nhất định các chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và bùn từ trạm xử lý nước thải được phép đổ ở nhiều bãi chôn lấp thuộc nhóm III.

Bùn từ trạm xử nước thải chỉ được pháp đổ ra bãi chôn lấp nếu đã tách nước để đạt nồng độ chất rắn từ 51% trở lên.

Trong hầu hết các trường hợp, đất được dùng làm vật liệu che phủ trung gian và che phủ cuối cùng.

Tuy nhiên, có những nơi như Florida và New Jersey, đất dùng làm vật liệu che phủ hàng ngày và che phủ cuối cùng rất hạn chế, những lạo vật liệu khác như phân compost từ rác vườn và rác sinh hoạt, thảm cũ, bùn cống rãnh và xà bần,… được dùng thay thế.

Để tăng thêm sức chứa của bãi chôn lấp, những bãi chôn lấp đã đóng cửa ở một số nơi đang được tái sử dụng bằng cách đào phần chất thải đã phân hủy để thu hồi kim loại và sử dụng phần còn lại làm vật liệu che phủ hàng ngày cho chất thải mới.

Trong một số trường hợp, chất thải đã phân hủy được đào lên, dự trữ và lắp đặt lớp lót đáy trước khí sử dụng lại bãi chôn lấp.

- Bãi chôn những thành phần chất thải riêng biệt

Bãi chôn lấp những thành phần chất thải riêng biệt gọi là monofill (bãi chôn lấp đơn). Tro, amiăng và những chất thải tương tự, thường định nghĩa là chất thải theo quy định, được chôn ở những bãi chôn lấp riêng để tách biệt.

- Bãi chôn lấp chất thải đã nghiền

Một phương pháp khác đang được thử nghiệm ở nhiều tiểu bang của Mỹ là nghiền nhỏ rác trước khi đổ ra bãi chôn lấp.

Chất thải đã nghiền có thể tăng khối lượng riêng lên 35% so với chất thải chưa nghiền và không cần che phủ hàng ngày.

Các vấn đề về mùi, ruồi nhặng, chuột bọ và gió thổi bay rác không còn quan trọng nữa vì rác đã nghiền có thể nén chặt hơn và có bề mặt đồng nhất hơn, lượng đất che phủ giảm và một số loại vật liệu che phủ khác có thể khống chế được nước ngấm vào bãi chôn lấp trong quá trình vận hành.

Những điểm bất lợi chính của phương pháp này là cần có thiết bị nén rác và cũng cần phần bãi chôn lấp chất thải không nén được.

Phương pháp này có thể áp dụng được ở những nơi có chi phí chôn lấp cao, vật liệu che phủ không sẵn có và lượng mưa tháp hoặc tập trung theo mùa.

Rác đã nghiền cũng có thể sản xuất phân compost dùng làm lớp che phủ trung gian.

d. Các loại bãi chôn lấp khác

Bên cạnh những bãi chôn lấp cổ điển đã mô tả, một số phương pháp chôn lấp đặc biệt được thiết kế tùy theo mục đích quản lý bãi chôn lấp như (1) bãi chôn lấp được thiết kế nhằm tăng tốc độ sinh khí, (2) bãi chôn lấp vận hành như những đơn vị xử lý chất thải rắn phù hợp nhất.

Bãi chôn lấp được thiết kế để tăng tốc độ sinh khí. Nếu lượng khí bãi rác sinh ra và thu hồi từ quá trình phân hủy kỵ khí chất thải rắn được khống chế đạt cực đại, khi đó cần thiết kế bãi chôn lấp đặc biệt.

Chằng hạn, tận dụng độ sâu, chất thải rắn đổ ở từng đơn nguyên riêng biệt không cần lớp che phủ trung gian và nước rò rỉ được tuần hoàn trở lại để tăng hiệu quả quá trình phân hủy sinh học.

Điểm bất lợi của loại bãi chôn lấp này là lượng nước rò rỉ phải được xử lý.

Bãi chôn lấp đóng vai trò như những đơn vị xử lý chất thải rắn hợp nhất. Theo phương pháp này, các thành phần hữu cơ được tách riêng và đổ vào bãi chôn lấp riêng để có thể tăng tốc độ phân hủy sinh học bằng cách tăng độ ẩm của rác sử dụng nước rò rỉ tuần hoàn, bổ sung bùn từ trạm xử lý nước thải hoặc phân động vật.

Rác đã bị phân hủy dùng làm vật liệu che phủ cho những khu vực chôn lấp mới và đơn nguyên này lại được dùng cho loạt rác mới.

  - Vị trí chôn lấp chất thải rắn

Vị trí bãi chôn lấp phải gần nơi sản sinh chất thải, nhưng phải có khoảng cách thích hợp với những vùng dân cư gần nhất. Các yếu tố ảnh hưởng đến vùng dân cư này là loại chất thải (mức độ độc hại), điều kiện hướng gió, nguy cơ gây lụt lội,…

Cần lưu ý thêm là bãi chôn lấp rất hấp dân  các loài chim muôn, mang nguy cơ tiềm tàng đối với máy bay thấp. Vì vậy, địa điểm các bãi chôn lấp cần phải xa các sân bay, là các nơi có các khu vực đất trống vắng, tính kinh tế không cao.

Vị trí bãi chôn lấp phải nằm trong tầm khoảng cách hợp lý, nguồn phát sinh rác thải.

Điều này tùy thuộc vào bãi đất, điều kiện kinh tế, địa hình, xe cộ thu gom rác thải.

Đường xá đi đến nơi thu gom rác thải phải đủ tốt và đủ chịu tải cho nhiều xe tải hạng nặng đi lại trong cả năm. Tác động của việc mở rộng giao thông cũng cần được xem xét.

Tất cả vị trí đặt bãi chôn lấp phải được quy hoạch các nguồn cấp nươcs sinh hoạt và nguồn nước sử dụng chocong nghiệp chế biến thực phẩm ít nhất 1000m. Ngoài ra chú ý các khoảng cách khác để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

  - Thành phần và tính chất khí sinh ra từ bãi chôn lấp

Khí bãi chôn lấp bao gồm nhiều khí tồn tại với lượng lớn và nhiều khí tồn tại với lượng rất nhỏ (gọi là khí vi lượng). Các khí chính sinh ra từ quá trình trình phân hủy các chất hữu cơ có trong CTRSH. Một số khí vi lượng, mặc dù tồn tại với lượng nhỏ có thể mang tính độc hại và nguy hiểm đối với sức khỏe.

Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ bãi chôn lấp bao gồm NH3; CO2; CO; H2; H2S; CH4; N2; O2. Khí metan và khí CO2 là các khí sinh ra từ quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học trong CTRSH. Nếu khí metan tồn tại trong không khí ở nồng độ từ 5-15% sẽ phát nổ. Do hàm lượng oxy tồn tại bên trong bãi rác ít nên khi nồng độ khí metan đạt đến ngưỡng tới hạn vẫn có ít khả năng gây nổ bãi chôn lấp. Tuy nhiên, nếu các khí trong bãi chôn lấp thoát ra bên ngoài và tiếp xúc với không khí, có khả năng hình thành hỗn hợp khí metan ở giới hạn gây nổ. Các khí này cũng tồn tại trong nước rò rỉ với nồng độ tùy thuộc vào nồng độ của chúng trong pha khí khi tiếp xúc với nước rò rỉ.

* Quá trình hình thành các khí chủ yếu từ BCL xảy ra qua 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Giai đoạn thích nghi. Quá trình phân hủy sinh học xảy ra trong điều kiện hiếu khí vì một phần không khí bị giữ lại trong BCL. Nguồn vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí vì một phần không khí bị giữ lại trong BQL. Nguồn vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí có từ lớp đất phủ hàng ngày hoặc lớp đất phủ cuối cùng khi đóng cửa BCL. Bên cạnh đó, bùn từ trạm xử lý nước thải được đổ bỏ tại BCL và nước rò rỉ tuần hoàn lại BCL cũng là những nguồn cung cấp vi sinh vật cần thiết để phân hủy rác thải.

Giai đoạn 2: Giai đoạn chuyển hóa. Hàm lượng oxy trong BCL giảm dần và điều kiện kỵ khí bắt đầu hình thành. Khi môi trường trong BCL trở nên kỵ khí bắt đầu hình thành. Khi môi trường trong BCL trở nên kỵ khí hoàn toàn, nitrate và sunfate, các chất đóng vai trò là chất  nhận điện tử trong các phải ứng chuyển hóa sinh học, thường bị khử thành khí N2 và H2S.

2CH3CHOHCOOH  +   SO42-            2CH3COOH + S2-  + H2O  + CO2 (1)

4H2 + SO42-             S2-  + 4H2O                                                                (2)

S2-   + 2H+             H2S                                                                              (3)

Sự gia tăng mức độ kỵ khí trong môi trường BCL có thể kiểm soát được bằng cách đo điện thế oxy hóa khử của chất thải. Quá trình khỉ nitrate và sunfate xảy ra ở điện thế ooxy hóa khử trong khoảng từ -50 đến -100 mV. Khí CH4 được tạo thành khi điện thế oxy hóa khử tiếp tục giảm, tập hợp vi sinh vật chuyển hóa các chất hữu cơ có trong rác thành CH4 và CO2 bắt đầu quá trình 3 giai đoạn nhằm chuyển hóa các chất hữu cơ phức tạp thành các acid hữu cơ và các sản phẩm trung gian khác như trình bày trong giai đoạn 3. Ở giai đoạn 2, pH của nước rò rỉ bắt đầu giảm do sự có mặt của các acid hữu cơ và ảnh hưởng của khí CO2 sinh ra trong BCL.

Giai đoạn 3: Giai đoạn acid hóa. Tốc độn tạo thành các acid hữu cơ tăng nhanh. Bước thứ nhất của quá trình 3 giai đoạn là thủy phân các hợp chất cao phân tử (như lipids, polysaccharides, protein, nucleic acids,…) thành các hợp chất thích hợp cho vi sinh vật. Bước thứ 2 là quá trình chuyển hóa sinh học các hợp chất sinh ra từ giai đoạn 1 thành các hợp chất trung gian có phần tử lượng thấp hơn mà đặc trưng acetic acid, một phần nhở acid fulvic và một số acid hữu cơ khác. CO2 là khí chủ yếu sinh ra trong giai đoạn 3. Một phần nhỏ khí H2 cũng được hình thành trong giai đoạn này.

Giai đoạn 4: Giai đoạn metan hóa. Các acid hữu cơ đã hình thành được chuyển hóa thành CH4 và CO2.

Giai đoạn 5: Giai đoạn phân hủy hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra sau khi các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học sẵn có đã được chuyển hóa hoàn toàn thành CH4 và CO2 ở giai đoạn 4. Khi lượng ẩm tiếp tục thấm vào phần chất thải mới thêm vào, quá trình chuyển hóa lại tiếp tục xảy ra. Tốc độ sinh khí sẽ giảm đáng kể ở giai đoạn 5 vì hầu hết các chất dinh dưỡng sẵn có đã bị rửa trôi theo nước rò rỉ trong các giai đoạn trước đó và các chất còn lại hầu hết là những chất có khả năng phân hủy chậm. Khí chủ yếu sinh ra trong giai đoạn 5 là khí CH4 và CO2.

Một cách tổng quát, phản ứng phân hủy kỵ khí chất thải rắn xảy ra như sau:

Chất hữu cơ + H2O   vi sinh vật          CHC đã bị PHSH + CH4 + CO2 + các khí khác

* Quá trình thoát khí trong BCL

Hàm lượng và tỷ lệ phát thải khí vào không khí tùy thuộc vào lớp phủ bề mặt. Nếu không có lớp phủ, tất cả khí BCL sinh ra sẽ được thải trực tiếp vào khí quyển và được khuếch tán một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, lớp phủ bề mặt không được phủ thường xuyên mỗi ngày, do đó khí thải vẫn được thải vào khí quyển trong suốt giai đoạn vận hành của hố chôn, kết quả là gây ra mùi hôi thối và nhiều loại côn trùng phát tán vào môi trường.

Ngoài ra, lớp phủ bề mặt chỉ từ 0,6 đến 0,8m và không kín, do đó tầng bề mặt phủ quá mỏng để ngăn chặn sự phát thải khí vào môi trường. Vật liệu phủ bao gồm đất, thiếu các tổ chức vi sinh vật và các đặc điểm về lớp phủ cần thiết. Đặc biệt, vào mùa khô khi tầng đất bị nứt ra do bị khô, khí và các hợp chất bay hơi sẽ thoát trực tiếp vào không khí.

* Nước thải bãi chôn chất rắn

- Bãi chôn lấp chất thải rắn là địa điểm thực hiện xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp.

- Nước thải của các bãi chôn lấp chất thải rắn là dung dịch thải từ các bãi chôn lấp thải vào nguồn tiếp nhận.

-  Nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn được xả vào.

  - Thực trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Có ba quy trình vận hành cơ bản, mỗi quy trình có thể thay đổi phụ thuộc vào hai phương pháp chôn lấp cơ bản (phương pháp đào rãnh và phương pháp trải trên bề mặt), đó là: 1) chuẩn bị nơi chôn lấp, 2) xe vận chuyển rác đến và đổ rác xuống, 3) che phủ chất thải và đầm nén.

Trình tự và phương pháp vận hành một bãi chôn lấp hợp vệ sinh bị chi phối bởi một số nhân tố cụ thể ở mỗi bãi chôn lấp. Một số nhân tố quan trọng nhất gồm đặc điểm tự nhiên của vị trí bãi chôn lấp, loại chất thải được chôn lấp và tốc độ tiếp nhận rác.

Sự khác nhau cơ bản giữa hai phương pháp chôn lấp là: Phương pháp đào rãnh yêu cầu phải chuẩn bị một hố đào và như vậy diện tích chôn lấp bị giới hạn giữa hai thành bên. Ngược lại, phương pháp trải trên bề mặt không phải chuẩn bị mặt bằng trên quy mô lớn. Theo lý thuyết, chiều rộng diện tích làm việc trong phương pháp chôn lấp trải trên bề mặt là không có giới hạn. Đôi khi, có những bãi chôn lấp dùng cả hai phương pháp, phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể. Ví dụ, hoạt động chôn lấp ban đầu có thể là đào hố và sau đó phương pháp chôn lấp trải trên bề mặt có thể được sử dụng để tiếp tục chôn lấp trên mặt hố đào. Ngoài hai phương pháp chôn lấp cơ bản trên còn có các phương pháp cải tiến khác như phương pháp độ dốc tăng dần, phương pháp đào hố liên tục và phương pháp xẻ nhỏ và che phủ.

Phương pháp chôn lấp trải trên bề mặt

Phương pháp chôn lấp trải trên bề mặt thường được sử dụng ở những vùng trũng tự nhiên, trên những mặt bằng đã được chuẩn bị sẵn. Mặt bằng nằm dưới làm đáy có thể là đất tự nhiên, hoặc là một mặt đất bằng đã được chuẩn bị các lớp lót đáy hoặc là đất đã đầm nén kỹ hoặc những lớp đất bổ sung thêm. Việc sử dụng loại lót đáy nào phụ thuộc vào các quy định của địa phương và những yêu cầu thiết kế. Phương pháp chôn lấp trải trên bề mặt thường sử dụng đất hiệu quả hơn phương pháp đào rãnh. Ngược lại, cácbãi chôn lấp sử dụng phương pháp trải trên bề mặt cần bổ sung thêm đất để làm các lớp lót và che phủ.

Bề dày của lớp đất che phủ và thời gian tiếp xúc

| Loại che phủ | Bề dày tối thiểu (cm) | Thời gian hở |
| --- | --- | --- |
| Hàng ngày | 15 | 0 – 30 ngày |
| Trung gian | 30 | 30 – 365 ngày |
| Cuối cùng | 60 | > 365 ngày |

Lưu trữ đất để che phủ và phương pháp sử dụng đất phải được thực hiện sao cho lớp che phủ không bị hư hỏng. Những mục tiêu đó có thể đạt được bằng cách lưu trữ vật liệu che phủ trên mặt trên của ô chôn lấp hay bên cạnh mặt làm việc. Khi thực hiện che phủ, máy trải vật liệu chỉ nên di chuyển phía trên lớp che phủ. Thiết bị đó không nên di chuyển xuyên qua rác thải rồi mới đi lên lớp che phủ mới vì nó có xu hướng mang rác lên trên lớp che phủ. Các loại bánh xe nên được làm sạch rác trước khi được sử dụng hay trước khi đầm nén chất thải.

Máy cào và máy xúc là những thiết bị được sử dụng nhiều nhất cho việc thực hiện che phủ. Máy càođược sử dụng để giảm một bước trong quy trình che phủ, không phải tiến hành hai bước.Máy xúc cũng có thể được sử dụng thường xuyên để che phủ chất thải. Tuy nhiên, sử dụng máy xúc đòi hỏi phải thêm san bằng và đầm nén đất. Cho dùlà phương pháp chôn lấp nào thì lớp che phủ cũng nên được đầm nén và làm bằng phẳng. Thông thường chỉ cần một loại máy thích hợp đầm nénhai lần là lớp đất che phủ hàng ngày đạt đủ độ nén.

Mục đích chính sử dụng lớp che phủ hàng ngày là kiểm soát các tác nhân gây bệnh, mùi hôi, không cho thấm nướcvà ở một mức độ nào đó còn phòng tránh hỏa hoạn. Chất thải rắn nên được đầm nén trước che phủ hàng ngày. Việc đầm nén rác sẽ làm bằng phẳng diện tích chôn rác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc che phủ và dĩ nhiên là vận hành cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ mặt bằng phẳng. Nếu sử dụng đất làm vật liệu che phủ thì bề dày đất đầm nén tối thiểu là 15 cm. Chiều dày này có thể vượt quá 15 cm nếu độ sâu của lớp che phủ sâu hơn để có thể che phủ toàn bộ khối rác. Lớp che phủ phải được tiến hành ở mặt trên và ở cạnh bên ô chôn lấp rác như một bước tiếp theo quá trình tạo thành ô chôn lấp. Quá trình che phủ này giúp kiểm soát rác không bị cuốn đi bởi gió. Kinh nghiệm cho thấy những vật liệu khác cũng có thể sử dụng cho che phủ rác một cách an toàn như: rác vườn đã phân hủy thành compost hoặc mới phân hủy một phần, rác thải xây dựng, đất bùn nạo vét từ lòng sông và một số các vật liệu khác…

Lớp đất che phủ trung gian phần nào đó có chức năng tương tự như lớp che phủ hàng ngày. Tuy nhiên, lớp che phủ trung gian tiếp xúc với mưa gió trong thời gian dài hơn lớp che phủ hàng ngày. Lớp che phủ trung gian có thể là mặt bằng tạm thời cho phương tiện lưu thông. Trên thực tế, người ta đề nghị phương tiện lưu thông trên bề mặt lớp phủ trung gian để tiếp tục quá trình đầm nén. Độ sâu lớp phủ trung gian đã đầm nén tối thiểu là 30 cm. Lớp che phủ này nên đặt trên mặt tầng rác càng sớm càng tốt.

Những diện tích chôn lấp đã hoàn thành nên được che phủ với lớp đất cuối cùng càng sớm càng tốt. Nhìn chung, bề dày lớp che phủ cuối cùng được đề nghị tối thiểu là 60 cm. Độ sâu và loại đất sử dụng và yêu cầu tỉ lệ đầm nén tùy thuộc vào thiết kế và vận hành bãi chôn lấp. Lớp che phủ cuối cùng nên được đầm nén để giữ cho đất càng ít thấm càng tốt. Nên phủ thêm một lớp đất mặt lên lớp che phủ cuối cùng. Sau đó nên trồng cây, phủ rơm, bón phân và điều chỉnh pH ngay sau khi che phủ cuối cùng. Đất dùng làm lớp che phủ cuối cùng không nên được sử dụng khi chúng quá ướt. Một lượng đất nhất định nên được dự trữ sau khi hoàn thành ô chôn lấp để có thể san phẳng mặt bằng khi cần thiết để duy trì một mặt phẳng. Trong giai đoạn hoàn thành, nên chấm dứt sự lưu thông của xe cộ lên điểm chôn lấp đã hoàn thành ngay sau khi lớp che phủ cuối cùng được xây dựng xong.

Phương pháp mương rãnh (phương pháp đào rãnh)

Phương pháp này thích hợp cho khu vực có bề mặt hơi nhấp nhô hoặc khá bằng phẳng với mực nước ngầm thấp. Độ rộng và độ sâu của hố đào có thể rất khác nhau giữa các địa điểm. Vận hành theo phương pháp mương rãnh thường tạo ra một lượng đất rất lớn và tạo ra một giới hạn bên tại bề mặt làm việc. Để đạt hiệu quả cao, vận hành theo phương pháp muơng rãnh này có thể yêu cầu nhiều đất và trang thiết bị hơn là phương pháp bề mặt. Hơn nữa, vận hành theo phương pháp mương rãnh có thể cần lưu trữ và sử dụng số lượng lớn đất.

Đóng bãi chôn lấp

Một bãi chôn lấp vệ sinh đã hoàn thành là cơ hội để thu lại nguồn tài nguyên (khí bãi chôn lấp) hoặc để xây dựng những công trình. Việc thu hồi khí ở bãi chôn lấp được trình bày ở phần trên. Việc xây dựng nhà ở và khu thương mại trên bãi chôn lấp chỉ nên giới hạn ở những bãi chôn lấp ổn định hoàn toàn nếu những phương pháp đặc biệt không được áp dụng và các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện.

Vì thường xảy ra nhiều trở ngại và hạn chế lớn liên quan tới việc xây dựng và sử dụng những công trình được xây dựng trên bãi chôn lấp, việc sử dụng bãi chôn lấp sau đóng bãi làm nơi xây dựng và đặc biệt để phát triển đô thị nói chung không được khuyến khích ở những nước công nghiệp. Tuy nhiên, ở một vài nơi thiếu đất vẫn có thể xem xét tiềm năng sử dụng lại những nơi đó. Ở các nước đang phát triển lại khác, đặc biệt ở những nước có sự di cư dân số từ vùng nông thôn đến trung tâm thành phố một cách đáng kể. Do sự di dân, tất cả đất không có người ở đều trở nên hấp dẫn. Trong trường hợp đó, phương pháp duy nhất là áp dụng, tới mức độ tối đa có thể, những biện pháp phòng ngừa đã được thiết kế để làm giảm các mối nguy hiểm liên quan.

Vấn đề địa kĩ thuật: Sự sụt lún, một vấn đề địa kỹ thuật chủ yếu của tất cả bãi chôn lấp như đã được đề cập đến phần trên. Đây là vấn đề gây ra bởi khả năng chịu tải trọng tương đối thấp của bãi chôn lấp đã đầy. Có sự khác nhau trong các loại đất, trong tính chất của rác bãi chôn lấp và trong mức độ sụt lún.

Nếu xây dựng công trình trên bãi chôn lấp đã đóng bãi, giải pháp tốt nhất là đổ móng xi măng chống sunfat để đỡ sàn nhà. Nếu nền móng được làm từ những vật liệu khác ngoài bêtông thì chúng nên được bảo vệ chống ăn mòn do những sản phẩm phân huỷ có khả năng gây ăn mòn trong bãi chôn lấp gây ra. Khi làm nền nhà nên củng cố, lấp những chỗ đứt gãy tạo thành do sự sụt lún không đều. Có thể sử dụng những tấm lót để củng cố những lớp sàn liên tục. Đường sá, bãi đỗ xe và những đường dành cho người đi bộ nên được xây dựng bởi vật liệu linh hoạt và dễ sửa chữa.

Những nguy hiểm tiềm ẩn: Một đặc điểm quan trọng có nguy hiểm tiềm ẩn của các bãi chôn lấp là khả năng gây nguy hiểm sẽ luôn luôn tiếp tục tồn tại chừng nào mà quá trình phân huỷ còn tiếp tục sau khi bãi chôn lấp đã đóng cửa.

Có ba khả năng gây nguy hiểm là sự sinh khí ở bãi chôn lấp, sự ô nhiễm hoá chất và sự ăn mòn.

Metan trở thành một mối nguy hiểm gây cháy nổ chỉ khi khí bị tích luỹ trong một khoảng không bị hạn chế bên trong bãi chôn lấp hoặc bên trong một cấu trúc cũng được xây dựng trên bãi chôn lấp hay ở gần bãi chôn lấp. Trong một vài trường hợp, áp lực tác dụng do sự tích lũy khí ở bãi chôn lấp đủ cao để đẩy khí thấm qua được địa tầng ở sát bên bãi chôn lấp không có lớp lót. Mặc dầu không nhất thiết gây nguy hiểm, sự gây mùi khó chịu của các khí bãi chôn lấp dạng vết có thể gây ra các vấn đề khó chịu. Ví dụ: những chất gây mùi hôi là những hợp chất este và những chất có nguồn gốc sunfua.

Mối nguy hiểm do sự ăn mòn tác động chủ yếu lên những vật liệu xây dựng, những cơ sở hạ tầng dịch vụ như điện (những đường dây dẫn) và những vấn đề khác liên quan đến xây dựng. Vấn đề ăn mòn thể hiện ở việc có rất nhiều sản phẩm có khả năng phân hủy hóa học một cách tích cực cao được tìm thấy trong sự phân huỷ rác đô thị. Ví dụ như, những cơ chế tấn công vào bêtông bao gồm sự rò rỉ của những vật liệu hoà tan được, sự làm giảm khả năng kết nối của xi măng bởi sự thay đổi hoá học, sự phá vỡ gây ra bởi những sản phẩm phản ứng tăng lên và sự kết tinh của muối trong các lỗ hổng của bê tông. Về khía cạnh những cơ sở hạ tầng dịch vụ, kim loại là đối tượng dễ bị tấn công bởi những axit được phát sinh bên trong bãi chôn lấp vốn là những sản phẩm của quá trình phân huỷ kỵ khí(tất nhiên, những thanh thép trong bêtông cốt thép là đối tượng dễ bị ăn mòn do axit).

Những biện pháp hạn chế: Những biện pháp được mô tả trong mục này đặc trưng để áp dụng cho bãi chôn lấp hoàn thành muốn sử dụng xây dựng và phát triển đô thị. Về việc xây dựng trên bãi chôn lấp, những phương pháp sau nên được thực hiện:

–       Lắp đặt lớp sàn cẩn thận để ngăn ngừa sự đứt gãy và để giữ cho bê tông không trở nên xốp.

–       Không cho phép có lỗ hổng dưới lớp sàn.

–       Lắp đặt một lớp nhựa không thấm nước bên trong hoặc lót ở dưới sàn.

–       Đặt lớp sàn trên một lớp sỏi hoặc đá nghiền. Lớp đá có thể thông gió chủ động hoặc bị động.

–       Xây dựng công trình ở trên bề mặt bãi chôn lấp và kết hợp chặt chẽ thông gió tốt ở vùng dưới sàn lót. Thông gió chủ động bao gồm việc sử dụng bơm để đảm bảo sự chuyển đổi không khí liên tục. Thông gió bị động (nghĩa là”xảy ra tự nhiên”) sử dụng trong tình huống có khí sinh ra thấp.

–       Không lắp đặt những cơ sở hạ tầng dịch vụ với thao tác khoan xuyên qua lớp sàn. Theo đó, hệ thống ống dẫn, cáp điện… nên được đưa vào công trình xây dựng, nằm bên trên mặt sàn.

–       Lắp đặt một thiết bị báo động khí metan ở những vị trí thích hợp trong công trình xây dựng.

Sử dụng lại bãi chôn lấp: Việc sử dụng bãi chôn lấp sau khi đóng bãi nên được xem xét dựa trên các các tiêu chí sau:

–       Việc xây dựng và tái phát triển đô thị không nên cho phép trên bãi chôn lấp mới đóng bãi có khối lượng rác thải công nghiệp đem chôn lấp lớn hoặc khối lượng chất thải hữu cơ tươi vừa mới được chôn lấp lớn.

–       Bãi chôn lấp nên được đóng bãi 10 năm trước khi tái quy hoạch.

–       Bãi chôn lấp đóng bãi không nên sâu hơn 10 m

–       Vị trí bãi chôn lấp có mực nước ngầm thấp, ổn định.

–       Những bãi chôn lấp không chôn lấp các chất thải độc hại, chất nguy hại và chất lỏng đặc biệt.

–       Việc phát triển bãi chôn lấp nên phù hợp với điều kiện xung quanh.

–       Việc đầu tư phát triển nên phù hợp với những dự định sử dụng khi phát triển.

Tái phát triển không nên chỉ căn cứ trên hiệu quả chi phí. Yếu tố môi trường cũng phải được cân nhắc cẩn thận. Như vậy, các biện pháp an toàn phải được xem khi thiết kế các công trình.

Như đã nêu ở các phần trước, tất cả các vấn đề sử dụng bãi chôn lấp sau đóng bãi lúc nào cũng có những trở ngại và hạn chế cho tới khi rác được chôn lấp phân hủy hoàn toàn và các quá trình vật lí và hóa học diễn ra ở những bãi chôn lấp đạt được mức tương đối ổn định… có nghĩa là đạt trạng thái cân bằng. Một số trở ngại quan trọng phát sinh từ:

–       Khả năng chịu tải trọng thấp của lớp che phủ.

–       Sụt lún xảy ra rất lớn và thậm chí không đều.

–       Sự có mặt các khí gây nổ, khí gây cháy.

Tính ăn mòn của một số sản phẩm phân hủy trong bãi chôn lấp và tác động đến môi trường bãi chôn lấp.

Hiện nay, trên cả nước có 1.322 cơ sở xử lý CTRSH, gồm 381 lò đốt CTRSH, 37 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn lấp, trong đó có nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh (Bộ TNMT, 2019c).

Chôn lấp – Đây là phương pháp đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Trong số các bãi chôn lấp hiện nay chỉ có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh, còn lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc các bãi tập kết chất thải cấp xã.

Khác biệt về đặc điểm giữa bãi chôn lấp hợp vệ sinh và bãi chôn lấp hợp vệ sinh và bãi chôn lấp hở, không hợp vệ sinh:

- Bãi chôn lấp hở: không thu gom, xử lý khí thải và nước rỉ rác. Phương pháp này chiếm diện tích lớn, thời gian phân hủy kéo dài, gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất khu vực xung quanh do phát tán các khí thải, mùi, nước rỉ rác…

- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh: được thiết kế đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường có hệ thống thu gom khí thải, nước rỉ rác để xử lý và bổ sung chất khử mùi. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh có thể thu hồi khí biogas và sử dụng để phát điện.

Chôn lấp hợp vệ sinh là phương pháp chủ yếu đang được áp dụng tại các đô thị lớn, ví dụ như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong một số trường hợp, việc quản lý, vận hành bãi chôn lấp đi kèm với trách nhiệm thu gom, xử lý nước rỉ rác phát sinh; trong trường hợp khác, việc xử lý nước rỉ rác được giao cho đơn vị độc lập với đơn vị quản lý, vận hành bãi chôn lấp. Các bãi chôn lấp tại các thành phố lớn nêu trên hiện đang quá tải, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và thường gặp phải sự phản đối của người dân. Hiện nay, các thành phố trên đang xúc tiến các phương pháp thiêu đốt phát điện để thay thế công nghệ chôn lấp.

Phần lớn bãi chôn lấp tiếp nhận CTRSH được phân loại tại nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính ổn dịnh thấp, chiếm dụng diện tích đất lớn, gây ô nhiễm môi trường do mùi hôi, khí thải, nước rỉ rác, nhiều trường hợp hợp gây ra sự cố phải xử lý phức tạp và tốn kém.

# Trong hơn 900 bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, ngoài 20% bãi chôn lấp hợp vệ sinh, còn lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc các bãi tập kết chất thải cấp xã. Một số bãi rác này hiện đã đóng cửa.

Người dân vẫn có thói quen vất rác bừa bãi, người này bỏ rác được thì người khác cũng bỏ rác được. Vô hình chung, tạo thành các bãi rác vô chủ. Đây chính là các điểm ô nhiễm tồn lưu”.

Ngay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hiện rác chủ yếu vẫn được xử lý theo hình thức chôn lấp, với tỷ lệ lên tới 90%. Thậm chí, tại các bãi chôn lấp hợp vệ sinh, một số có hệ thống thu gom khí, một số không; hệ thống xử lý nước rỉ rác trong nhiều trường hợp không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

“Phần lớn các bãi chôn lấp hiện tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính ổn định thấp, chiếm nhiều diện tích đất, phát sinh lượng lớn nước rỉ rác. Nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đã và đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của cộng đồng xung quanh”, Tổng cục Môi trường đánh giá.

Để xử lý, cải tạo các bãi rác này, theo Quyết định 807/QĐ-Ttg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020, một trong những mục tiêu là xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

## Cần cơ chế cụ thể để thu hút tư nhân

Để xử lý các bãi chôn lấp chất thải, ông Nguyễn Thượng Hiền cho rằng, cần đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự đầu tư của tư nhân tham gia xử lý rác ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Để thu hút được các nhà đầu tư, phải có cơ chế chính sách rõ ràng, các ưu đãi cụ thể như ưu đãi về vốn, thuế, đất đai...

Dẫn chứng cho sự thành công cải tạo bãi rác đã “đóng cửa”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thông tin, đã có những mô hình xử lý bãi rác thành mặt bằng sạch để phục vụ cho phát triển, như cải tạo bãi rác Mễ Trì (Hà Nội) trở thành Khu đô thị Mễ Trì; cải tạo bãi rác thành công viên ở Quảng Ninh hay xử lý bãi rác Soi Nam ở TP. Hải Dương…

Theo lãnh đạo Tổng cục Môi trường, việc xã hội hóa công tác xử lý bãi chôn lấp chất thải đã được luật hóa. Tại dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có quy định Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Dự thảo Luật cũng nêu rõ, yêu cầu bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng bãi và các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường phải được xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường. Chủ đầu tư, quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm lập phương án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thực hiện xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án đã được phê duyệt. Tổ chức giám sát môi trường định kỳ, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày hoàn thiện việc xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường. Kết quả giám sát môi trường định kỳ phải được báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; Lập hồ sơ và bàn giao mặt bằng sau khi hoàn thành xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

# CHƯƠNG II. CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC CHẤT THẢI (BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN)

Theo Hướng dẫn cũa Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), nguồn phát thải khí mê-tan trong tronh lĩnh vực chất thải bao gồm: Bãi chôn lấp chất thải rắn; Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; Xử lý nước thải và xả thải.

Trong năm 2020, lượng phát thải khí mê-tan là 26.434,10 nghìn tấn CO2tđ. Trong đó, phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn có tỷ trọng cao nhất là 51,97%, sau đó là phát thải từ xử lý và xả thải nước thải là 45,50%. Lượng phát thải khí mê-tan từ xử chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải chiếm tỷ trọng không đáng kể, chi tiết tại Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Lượng phát thải khí mê-tan năm 2020 trong lĩnh vực chất thải

| Nguồn phát thải |  | Lượng phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GgCH4 | GgCO2tđ |
| 4A - Bãi chôn lấp chất thải rắn |  | 490,63 | 13.737,55 |
| 4B - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |  | 12,11 | 339,00 |
| 4C - Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải | 4C1- Thiêu đốt chất thải trong lò đốt | 0,02 | 0,43 |
|  | 4C2 - Đốt lộ thiên chất thải | 11,78 | 329,89 |
| 4D - Xử lý và xả thải nước thải | 4D1- Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt | 320,56 | 8.975,66 |
|  | 4D2 - Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp | 108,98 | 3.051,57 |
| TỔNG |  | 944,08 | 26.434,10 |

Để ước tính cho năm 2030, nhóm thực hiện đã thu thập, tổng hợp, phân loại và chuẩn hóa số liệu phục vụ dự báo phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực bãi chôn lấp.

## 2.1. Phương pháp luận

Khí mê-tan được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất thải hữu cơ được chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS). Chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn. Hướng dẫn IPCC1996 sửa đổi về Kiểm kê khí nhà kính (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) và Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn cho kiểm kê quốc gia khí nhà kính (GPG2000, IPCC, 2000) đã mô tả hai phương pháp để ước tính phát thải CH4 từ chất thải rắn (CTR): phương pháp cân bằng khối lượng (Bậc 1) và phương pháp FOD (Bậc 2) là phương pháp tính toán được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải. Theo hướng dẫn của IPCC2006, việc sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng không được khuyến khích sử dụng vì kết quả không thể hiện được sự phân rã chất thải tạo ra khí mê-tan qua các năm. Do đó, phương pháp FOD được đề xuất sử dụng theo cây quyết định trong IPCC2006. Vì vậy, phương pháp FOD được sử dụng trong kiểm kê khí mê-tan năm 2020 trong tiểu lĩnh vực bãi chôn lấp chất thải rắn. Các công thức được sử dụng để tính bao gồm: công thức 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 và 3.6 trang 3.8, 3.9 và 3.10, Chương 3, Phần 5, IPCC 2006.

## 2.2. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải khí mê-tan từ chôn lấp CTR là tổng lượng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp và thành phần của chất thải.

i. Số liệu tổng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp

Để áp dụng phương pháp FOD, số liệu về chất thải trong các năm trước là cần thiết, số liệu được áp dụng từ năm 1990 đến năm kiểm kê.

Chất thải rắn được mang đến bãi chôn lấp chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải rắn sinh hoạt được chia thành chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất cao…

Chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh, thu gom, xử lý chôn lấp từ giai đoạn 1990-2013 được ước tính dựa trên số liệu dân số, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn, tỷ lệ thu gom và tỷ lệ chôn lấp chất thải. Trong giai đoạn từ 2014-2016, số liệu về tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn được thống kê từ Niên giám Thống kê.

Số liệu ước tính cho chất thải rắn khu vực đô thị từ năm 1995 - 2013 thể hiện trong các bảng dưới đây:

Bảng 2. 2. Chất thải rắn phát sinh tại khu đô thị ước tính từ năm 1990 đến 2013

| Năm | Dân số đô thị (người)* | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày)** | Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, chôn lấp các bãi chôn lấp chất thải (%)*** | Tổng CTR được chôn lấp Hợp vệ sinh (tấn) | Tổng CTR còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 12.880.300 | 0,22 | 40,5 | 416.394 | 611.740 |
| 1991 | 13.227.500 | 0,24 | 42,8 | 495.061 | 662.976 |
| 1992 | 13.587.600 | 0,26 | 45,0 | 584.295 | 714.138 |
| 1993 | 13.961.200 | 0,28 | 47,3 | 685.216 | 764.976 |
| 1994 | 14.425.600 | 0,31 | 49,5 | 815.510 | 831.985 |
| 1995 | 14.938.100 | 0,34 | 51,8 | 971.022 | 905.349 |
| 1996 | 15.419.900 | 0,37 | 54,0 | 1.135.187 | 967.011 |
| 1997 | 16.835.400 | 0,46 | 56,3 | 1.589.299 | 1.236.122 |
| 1998 | 17.464.600 | 0,50 | 58,5 | 1.857.682 | 1.317.843 |
| 1999 | 18.081.600 | 0,54 | 60,8 | 2.148.089 | 1.387.860 |
| 2000 | 18.725.400 | 0,70 | 63,0% | 3.014.134 | 1.770.206 |
| 2001 | 19.299.100 | 0,70 | 65,3 | 3.217.425 | 1.713.495 |
| 2002 | 19.873.200 | 0,70 | 67,5 | 3.427.382 | 1.650.221 |
| 2003 | 20.725.000 | 0,70 | 69,8 | 3.693.428 | 1.601.809 |
| 2004 | 21.601.200 | 0,70 | 72,0 | 3.973.757 | 1.545.350 |
| 2005 | 22.332.000 | 0,70 | 74,3 | 4.236.576 | 1.469.250 |
| 2006 | 23.045.800 | 0,74 | 76,5 | 4.761.873 | 1.462.798 |
| 2007 | 23.746.300 | 0,78 | 78,8 | 5.323.950 | 1.436.621 |
| 2008 | 24.673.100 | 0,85 | 81,0 | 6.200.412 | 1.454.418 |
| 2009 | 25.584.700 | 0,95 | 82,5 | 7.318.983 | 1.552.512 |
| 2010 | 26.460.500 | 1,00 | 84,0 | 8.112.789 | 1.545.293 |
| 2011 | 27.678.600 | 1,12 | 84,0 | 9.504.610 | 1.810.402 |
| 2012 | 28.274.900 | 1,24 | 84,0 | 10.749.665 | 2.047.555 |
| 2013 | 28.865.100 | 1,36 | 84,0 | 12.036.054 | 2.292.582 |
| (Nguồn: (*) Niên giám thống kê từ năm 1990 - 2013 (**)Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2004; Báo cáo hiện trạng môi trường Chất thải rắn năm 2007, Tổng cục Môi trường, 2007; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng 2008; Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011; Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015. (***) Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011; Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015. |  |  |  |  |  |

Đối với số liệu về chất thải còn lại (không được thu gom) với giả định là 70% là chôn lấp lộ thiên và 30% là đốt lộ thiên cho kết quả như sau:

Bảng 2. 3. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2020

| Năm | Tổng lượng CTR đô thị được chôn lấp (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 844.612 | 416.394 | 428.218 |
| 1991 | 959.144 | 495.061 | 464.083 |
| 1992 | 1.084.192 | 584.295 | 499.897 |
| 1993 | 1.220.699 | 685.216 | 535.484 |
| 1994 | 1.397.899 | 815.510 | 582.389 |
| 1995 | 1.604.767 | 971.022 | 633.745 |
| 1996 | 1.812.095 | 1.135.187 | 676.908 |
| 1997 | 2.454.584 | 1.589.299 | 865.285 |
| 1998 | 2.780.171 | 1.857.682 | 922.490 |
| 1999 | 3.119.590 | 2.148.089 | 971.502 |
| 2000 | 4.253.278 | 3.014.134 | 1.239.144 |
| 2001 | 4.416.872 | 3.217.425 | 1.199.446 |
| 2002 | 4.582.536 | 3.427.382 | 1.155.155 |
| 2003 | 4.814.695 | 3.693.428 | 1.121.267 |
| 2004 | 5.055.502 | 3.973.757 | 1.081.745 |
| 2005 | 5.265.051 | 4.236.576 | 1.028.475 |
| 2006 | 5.785.831 | 4.761.873 | 1.023.958 |
| 2007 | 6.329.585 | 5.323.950 | 1.005.635 |
| 2008 | 7.218.504 | 6.200.412 | 1.018.092 |
| 2009 | 8.405.741 | 7.318.983 | 1.086.758 |
| 2010 | 9.194.495 | 8.112.789 | 1.081.705 |
| 2011 | 10.771.891 | 9.504.610 | 1.267.281 |
| 2012 | 12.182.953 | 10.749.665 | 1.433.289 |
| 2013 | 13.640.861 | 12.036.054 | 1.604.807 |
| 2014 | 8.188.881 | 6.230.218 | 1.958.663 |
| 2015 | 8.400.347 | 6.334.119 | 2.066.229 |
| 2016 | 8.595.487 | 7.020.585 | 1.574.902 |
| 2017 | 9.797.943 | 8.217.420 | 1.580.523 |
| 2018 | 10.485.209 | 8.867.383 | 1.617.826 |
| 2019 | 11.251.360 | 9.559.107 | 1.692.253 |
| 2020 | 11.955.409 | 10.157.264 | 1.798.145 |

Dựa trên bảng 2.3, ta có thể tính được xu thế tổng chất thải rắn đô thị được chôn lấp ra môi trường, được thể hiện tại biểu đồ dưới đây:

Cho thấy xu thế tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp tăng 400793 tấn/năm. Trong giai đoạn từ 2001 đến năm 2030 xu thế chất thải chôn lấp gỉa sử không thay đổi. Lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 2021-2030 được thể hiên tại bảng dưới đây:

Bảng 2. 4. Ước lượng tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 2021-2030

| Năm | Tổng lượng CTR đô thị được chôn lấp (tấn) |
| --- | --- |
| 2021 | 12.356.202 |
| 2022 | 12.756.995 |
| 2023 | 13.157.788 |
| 2024 | 13.558.581 |
| 2025 | 13.959.374 |
| 2026 | 14.360.167 |
| 2027 | 14.760.960 |
| 2028 | 15.161.753 |
| 2029 | 15.562.546 |
| 2030 | 15.963.339 |

Chất thải rắn nông thôn

Đối với cơ sở số liệu về chất thải rắn nông thôn, không có báo cáo về loại chất thải này. Vì vậy, các số liệu phát sinh chất thải rắn tại khụ vực nông thôn từ năm 1990 đến năm 2020 được ước tính bằng cách sử dụng số liệu về dân số nông thôn và hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người, và tỷ lệ thu gom chất thải ở khu vực nông thôn.

Về hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), năm 2010 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,3 kg/người/ngày. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017), năm 2016 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,33 kg/người/ngày. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019), chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn là 0,45 kg/người/ngày. Dựa trên các số liệu thu thập được, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính và chồng lấp số liệu đã ước tính các hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người cho các năm còn lại dựa trên biến phụ thuộc là dân số.

Về tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn khoang 40-55%. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Bộ TNMT, 2015), giai đoạn 2014-2014 tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt nông thôn đạt trung bình khoảng 40-55%. Như vậy, hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người từ năm 2010 đến năm 2014 là 47,5% (lấy trung bình). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2019 (Bộ TNMT, 2019), hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 65,7%.  Đối với các năm còn lại, tỷ lệ này được giả định là 20% trong năm 1990, 40% vào năm 2000, và sử dụng phương pháp nội suy, ngoại suy để ước tính tỷ lệ thu gom CTR cho các năm còn lại và được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 2. 5. Ước tính CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp khu vực nông thôn từ năm 1990-2020

| Năm | Dân số khu vực nông thôn (người) | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày) | Tỷ lệ CTR được thu gom (%) | Tổng lượng CTR được thu gom (tấn) | Tổng lượng CTR còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 53.136.400 | 0,16 | 20,0 | 605.823 | 2.423.292 |
| 1991 | 54.014.900 | 0,17 | 22,0 | 753.743 | 2.672.360 |
| 1992 | 54.862.500 | 0,19 | 24,0 | 916.758 | 2.903.066 |
| 1993 | 55.683.300 | 0,21 | 26,0 | 1.094.888 | 3.116.218 |
| 1994 | 56.398.900 | 0,22 | 28,0 | 1.276.878 | 3.283.399 |
| 1995 | 57.057.400 | 0,23 | 30,0 | 1.466.460 | 3.421.741 |
| 1996 | 57.736.800 | 0,25 | 32,0 | 1.674.617 | 3.558.561 |
| 1997 | 57.471.500 | 0,24 | 34,0 | 1.733.206 | 3.364.459 |
| 1998 | 57.991.700 | 0,25 | 36,0 | 1.931.166 | 3.433.184 |
| 1999 | 58.515.100 | 0,26 | 38,0 | 2.141.934 | 3.494.734 |
| 2000 | 58.905.500 | 0,27 | 40,0 | 2.336.959 | 3.505.438 |
| 2001 | 59.321.400 | 0,28 | 40,8 | 2.471.086 | 3.592.929 |
| 2002 | 59.664.500 | 0,29 | 41,5 | 2.593.229 | 3.655.515 |
| 2003 | 59.742.400 | 0,29 | 42,3 | 2.657.916 | 3.633.010 |
| 2004 | 59.835.200 | 0,29 | 43,0 | 2.726.756 | 3.614.537 |
| 2005 | 60.060.100 | 0,29 | 43,8 | 2.827.946 | 3.635.930 |
| 2006 | 60.265.400 | 0,30 | 44,5 | 2.926.508 | 3.649.915 |
| 2007 | 60.472.200 | 0,30 | 45,3 | 3.027.413 | 3.663.002 |
| 2008 | 60.445.600 | 0,30 | 46,0 | 3.070.830 | 3.604.887 |
| 2009 | 60.440.300 | 0,30 | 46,8 | 3.119.529 | 3.553.261 |
| 2010 | 60.606.800 | 0,30 | 47,5 | 3.152.311 | 3.484.133 |
| 2011 | 60.467.200 | 0,31 | 47,5 | 3.197.468 | 3.534.043 |
| 2012 | 60.928.000 | 0,31 | 47,5 | 3.274.652 | 3.619.352 |
| 2013 | 61.326.300 | 0,32 | 47,5 | 3.349.221 | 3.701.770 |
| 2014 | 60.931.100 | 0,32 | 47,5 | 3.380.457 | 3.736.295 |
| 2015 | 61.346.700 | 0,33 | 51,1 | 3.721.587 | 3.555.665 |
| 2016 | 61.853.700 | 0,33 | 54,8 | 4.081.262 | 3.369.016 |
| 2017 | 62.357.700 | 0,37 | 58,4 | 4.919.786 | 3.501.621 |
| 2018 | 62.748.300 | 0,41 | 62,1 | 5.827.610 | 3.562.673 |
| 2019 | 62.667.400 | 0,45 | 65,7 | 6.809.061 | 3.554.807 |
| 2020 | 61.650.030 | 0,44 | 65,7 | 6.544.789 | 3.416.838 |

Nguồn: Tổng cục thống kê 1990-2020; Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT,2011); Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017); Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019.

Đối với số liệu về tổng lượng chất thải rắn được thu gom tại khu vực nông thôn được giả định được xử lý bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho giai đoạn từ năm 1990-2013, giai đoạn từ năm 2014-2020 được giả định 95% chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh và 5% được xử lý bằng phương pháp sinh học.

Đối với chất thải rắn không được thu gom, với giả định là 70% được chôn lấp lộ thiên và 30% đốt lộ thiên. Kết quả tổng hợp lượng chất thải rắn khu vực nông thôn được xử lý theo các hình thức khác nhau như sau:

Bảng 2. 6. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2020

| Năm | Chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) | Chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng chôn lấp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.163.687 | 3.258.324 | 4.422.011 |
| 1991 | 1.301.219 | 3.229.389 | 4.530.608 |
| 1992 | 1.441.787 | 3.195.960 | 4.637.747 |
| 1993 | 1.585.304 | 3.158.412 | 4.743.716 |
| 1994 | 1.729.190 | 3.112.542 | 4.841.733 |
| 1995 | 1.874.336 | 3.061.415 | 4.935.750 |
| 1996 | 2.023.097 | 3.009.357 | 5.032.455 |
| 1997 | 2.139.664 | 2.907.426 | 5.047.090 |
| 1998 | 2.286.033 | 2.844.841 | 5.130.874 |
| 1999 | 2.434.813 | 2.780.813 | 5.215.626 |
| 2000 | 2.580.061 | 2.709.064 | 5.289.125 |
| 2001 | 2.598.277 | 2.728.191 | 5.326.469 |
| 2002 | 2.613.305 | 2.743.970 | 5.357.275 |
| 2003 | 2.616.717 | 2.747.553 | 5.364.270 |
| 2004 | 2.620.782 | 2.751.821 | 5.372.603 |
| 2005 | 2.630.632 | 2.762.164 | 5.392.796 |
| 2006 | 2.639.625 | 2.771.606 | 5.411.230 |
| 2007 | 2.648.682 | 2.781.116 | 5.429.799 |
| 2008 | 2.647.517 | 2.779.893 | 5.427.410 |
| 2009 | 2.647.285 | 2.779.649 | 5.426.935 |
| 2010 | 3.152.311 | 2.438.893 | 5.591.205 |
| 2011 | 3.197.468 | 2.473.830 | 5.671.298 |
| 2012 | 3.274.652 | 2.533.546 | 5.808.198 |
| 2013 | 3.349.221 | 2.591.239 | 5.940.460 |
| 2014 | 3.211.435 | 2.784.429 | 5.995.864 |
| 2015 | 3.535.507 | 2.675.045 | 6.210.553 |
| 2016 | 3.877.199 | 2.562.374 | 6.439.573 |
| 2017 | 4.673.797 | 2.697.124 | 7.370.921 |
| 2018 | 5.536.229 | 2.785.252 | 8.321.481 |
| 2019 | 6.468.608 | 2.828.818 | 9.297.426 |
| 2020 | 6.320.154 | 2.763.896 | 9.084.050 |

Dựa bảng 2.6, xu thế chất thải rắn nông thôn được chôn lấp (bao gồm hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh) trong giai đoan 1990 đến năm 2020 cụ thể tại bảng hình dưới đây:

Xu thế chất thải rắn nông thôn được chôn lấp trong giai đoạn 1990 đến 2020 là tăng 109674 tấn/năm. Giả sử xu thế thay đổi không đáng kể, lượng chất thải rắn chôn lấp trong giai đoạn 2021-2030 ước tính theo bảng dưới đây:

Bảng 2. 7. Ước tính Tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 2021-2030 (tấn)

| Năm | Tổng chất thải rắn đô thị chôn lấp |
| --- | --- |
| 2021 | 9.193.724 |
| 2022 | 9.303.398 |
| 2023 | 9.413.072 |
| 2024 | 9.522.746 |
| 2025 | 9.632.420 |
| 2026 | 9.742.094 |
| 2027 | 9.851.768 |
| 2028 | 9.961.442 |
| 2029 | 10.071.116 |
| 2030 | 10.180.790 |

Bảng 2. 8. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp giai đoạn 2021-2030

| Năm | Tổng chôn lấp CTR Nông thôn | Tổng chôn lấp CTR Đô thị | Tổng lượng chôn lấp CTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 9.193.724 | 12.356.202 | 21.549.926 |
| 2022 | 9.303.398 | 12.756.995 | 22.060.393 |
| 2023 | 9.413.072 | 13.157.788 | 22.570.860 |
| 2024 | 9.522.746 | 13.558.581 | 23.081.327 |
| 2025 | 9.632.420 | 13.959.374 | 23.591.794 |
| 2026 | 9.742.094 | 14.360.167 | 24.102.261 |
| 2027 | 9.851.768 | 14.760.960 | 24.612.728 |
| 2028 | 9.961.442 | 15.161.753 | 25.123.195 |
| 2029 | 10.071.116 | 15.562.546 | 25.633.662 |
| 2030 | 10.180.790 | 15.963.339 | 26.144.129 |

Chất thải rắn công nghiệp

Chất thải rắn công nghiệp được chia thành chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh phụ thuộc vào diện tích cho thuê, diện tích sử dụng, tính chất và loại hình công nghiệp của khu công nghiệp. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp khá cao, tuy nhiên việc thống kê lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và chôn lấp còn nhiều hạn chế. Số liệu về chất thải rắn công nghiệp thông thường được mang đi chôn lấp từ năm 2006 đến năm 2010 được thu thập từ báo cáo hiện trnagj môi trường 5 năm của các tỉnh thành phố. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), mức tăng phát sinh CTR của khu công nghiệp trung mình 10% mỗi năm, do không có số liệu bổ sung cụ thể nên áp dụng tỷ lệ này cho giai đoạn từ năm 2011-2020. Đối với giai đoạn năm 1990-2005, không có số liệu liên quan như diện tích cho thuê, diện tích sử dụng để ngoại suy, vì thế cũng giả định lượng chất thải này giảm trung bình 10% mỗi năm.

Bảng 2. 9. Ước tính tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp giai đoạn 1990-2020

| Năm | Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp (tấn) |
| --- | --- |
| 1990 | 394.055 |
| 1991 | 437.839 |
| 1992 | 486.487 |
| 1993 | 540.542 |
| 1994 | 600.602 |
| 1995 | 667.335 |
| 1996 | 741.484 |
| 1997 | 823.871 |
| 1998 | 915.412 |
| 1999 | 1.017.124 |
| 2000 | 1.130.138 |
| 2001 | 1.255.709 |
| 2002 | 1.395.232 |
| 2003 | 1.550.258 |
| 2004 | 1.722.509 |
| 2005 | 1.913.899 |
| 2006 | 2.126.555 |
| 2007 | 2.365.777 |
| 2008 | 2.637.064 |
| 2009 | 2.981.708 |
| 2010 | 3.291.570 |
| 2011 | 3.620.727 |
| 2012 | 3.982.800 |
| 2013 | 4.381.080 |
| 2014 | 4.819.187 |
| 2015 | 5.301.106 |
| 2016 | 5.831.217 |
| 2017 | 6.414.339 |
| 2018 | 7.055.772 |
| 2019 | 7.761.350 |
| 2020 | 8.537.485 |

Dựa bảng 2.9, nhóm thực hiện xác định được xu hướng tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp, được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

Nhìn vào biểu đồ trên, xu hướng tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp giai đoạn 1990-2020 là 246034 tấn/năm.

Giả sử xu hướng không thay đổi đáng kể, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp trong giai đoạn 2021-2030 được ước lượng như sau:

Bảng 2. 10. Ước lượng tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp trong giai đoạn 2021-2030

| Năm | Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp |
| --- | --- |
| 2021 | 8.783.519 |
| 2022 | 9.029.553 |
| 2023 | 9.275.587 |
| 2024 | 9.521.621 |
| 2025 | 9.767.655 |
| 2026 | 10.013.689 |
| 2027 | 10.259.723 |
| 2028 | 10.505.757 |
| 2029 | 10.751.791 |
| 2030 | 10.997.825 |

ii. Tỷ lệ thành phần chất thải chôn lấp

Dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2005-2010, thành phần chất thải được thể hiện trong bảng dưới đây. Tỷ lệ này được tính cho cả giai đoạn từ năm 1990 đến 2013 do không có số liệu thu thập cho các năm còn lại.

Bảng 2. 11. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 1990-2013

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 59,2 |
| 2 | Rác thải vườn | 2,9 |
| 3 | Giấy | 3,2 |
| 4 | Gỗ | 1,3 |
| 5 | Dệt may | 3,5 |
| 6 | Tã lót | 0,01 |
| 7 | Nhựa và các các thứ khác | 29,9 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2011-2015, thành phần chất thải được thể hiện trong bảng dưới đâu, giá trị này được tính cho giai đoạn 2014-2016.

Bảng 2. 12. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2014-2016

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 59,1 |
| 2 | Rác thải vườn | 2,9 |
| 3 | Giấy | 3,2 |
| 4 | Gỗ | 1,3 |
| 5 | Dệt may | 3,4 |
| 6 | Tã lót | 0,01 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác | 30 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Do không có số liệu cho giai đoạn 2017-2020, nên đã sử dụng các nguồn tham khảo và ý kiến của chuyên gia như sau :

Bảng 2.13. Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2017-2020

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ* | 53,1 |
| 2 | Rác thải vườn** | 4,5 |
| 3 | Giấy* | 3,9 |
| 4 | Gỗ** | 1,1 |
| 5 | Dệt may*** | 4,0 |
| 6 | Tã lót** | 0,05 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác | 33,4 |

Nguồn: (*) Số liệu trung bình của các đô thị tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, 2018; (**) Ý kiến chuyên gia; (***) Lấy theo tỷ lệ dệt may của hộ gia đình năm 2017, Báo cáo hiện trạng môi trường, 2019.

## 2.3. Hệ số phát thải

Các thông số sau đâu đã được sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn:

Hệ số điều chỉnh mê-tan (MFC): Sử dụng giá trị mặc định tại Bảng 3.1, trang 3.14, mục 3.2.3, Chương 3, IPCC2006

Bãi chôn lấp không quản lý sâu (>5m chất thải): MCF = 0,8

Bãi chôn lấp không quản lý – nông (<5m chất thải): Giá trị MCF = 0,4

Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí: Giá trị MCF = 1

Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí một phần: Giá trị MCF = 0,5

Khác: Giá trị MCF = 0,6

Trong trường hợp đối với tỉnh Đồng Nai, quá trình tính toán phát thải khí nhà kính cho giai đoạn từ năm 2013 trở về trước do không có báo cáo về số liệu này, vì vậy, bằng phương pháp chuyên gia, giả định rằng tỷ lệ bãi chôn lấp không quản lý – nông chiếm khoảng 50%, bãi chôn lấp không quản lý – sâu chiếm khoảng 40%, bãi chôn lấp quản lý – bán hiếu khí chiếm 5% và bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí chiếm 5%, do đó, giá trị MCF trung bình của các loại bãi chôn lấp này là 0,60.

Giai đoạn 2013 – 2016, dựa trên số liệu về Tỷ lệ chất thải rắn được chôn lấp Hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh, đối với chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh cho tỉnh Đồng Nai chủ yếu là bãi chôn lấp bán hiếu khí hay kị khí một phần, và đối với bãi chôn lấp không hợp vệ sinh chủ yếu là bãi chôn lấp không quản lý nông.  Kết quả được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. 14. Tỷ lệ chôn lấp hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh

| Năm | Tổng lượng chất thải rắn được chôn lấp (nghìn tấn/năm) |  | Tỷ lệ chôn lấp trên tổng lượng chất thải rắn được chôn lấp (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chôn lấp hợp vệ sinh | Chôn lấp mở | Chôn lấp hợp vệ sinh | Chôn lấp mở |
| 2010 | 328,9 | 109,6 | 75 | 25 |
| 2011 | 358,7 | 119,1 | 75 | 25 |
| 2012 | 379,2 | 117,7 | 76 | 24 |
| 2013 | 402,8 | 118,6 | 77 | 23 |
| 2014 | 441,8 | 130,8 | 77 | 23 |
| 2015 | 438,4 | 134,7 | 76 | 24 |
| 2016 | 427,5 | 151,7 | 74 | 26 |

Bảng 2. 15. Tỷ lệ bãi chôn lấp theo từng giai đoạn 2010-2016

| Năm | Bãi chôn lấp không quản lý – nông | Bãi chôn lấp không quản lý sâu | Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí | Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí một phần | Khác | MFC trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MFC = 0,4 | MFC = 0,8 | MFC = 1 | MFC = 0,5 | MFC =0,6 |  |
| 2010 | 24% | 0% | 0% | 76% | 0% | 0.48 |
| 2011 | 23% | 0% | 0% | 77% | 0% | 0.48 |
| 2012 | 22% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0.48 |
| 2013 | 21% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0.48 |
| 2014 | 30% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0.47 |
| 2015 | 30% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0.47 |
| 2016 | 28% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0.46 |

2.DOC (carbon hữu cơ phân hủy)

Các-bon hữu cơ phân hủy trong chất thải được tính dựa trên công thức sau:

Công thức 3.7 Ước tính DOC sử dụng giá trị các-bon mặc định DOC=iDOCi •Wi

Trong đó:

DOC =  Sử dụng giá trị mặc định được đưa ra trong bảng 2.4 IPCC 2006 cho Giá trị DOCi như sau:

Bảng 2. 16. Giá trị DOCi theo từng loại chất thải

| Stt | Loại chất thải | DOCi (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 15 |
| 2 | Cây cối | 17 |
| 3 | Giấy | 40 |
| 4 | Gỗ | 30 |
| 5 | Dệt may | 40 |
| 6 | Tã lót | 17 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác |  |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14 Chương 2, Phần 5: Chất thải, IPCC2006

3. Tỷ lệ lượng CH4 trong khí từ bãi rác (F)

Theo IPCC2006, hầu hết chất thải trong bãi chôn lấp tạo ra khí với khoảng 50% CH4. Chỉ các loại vật chất bao gồm lượng chất béo hoặc dầu cao mới có thể tạo ra lượng khí CH4 lớn hơn. IPCC2006 khuyến khích sử dụng giá trị tỷ lệ mặc định cho lượng CH4 có trong khí bãi rác là 50%.

4. Hệ số oxy hóa OX

Hệ số ô-xy hóa phản ánh lượng CH4 từ bãi chôn lấp bị ô-xy hóa trong đất hoặc do quá trình bao phủ từ vật liệu lên chất thải. Theo bảng 3.2 trang 3.15 chương 3, phần 5, IPCC2006, hệ số OX có giá trị mặc định bằng 0 đối với các loại bãi chôn lấp quản lý và không quản lý

5. Chu kỳ bán phân hủy (t1/2)

Giá trị chu kỳ bán phân hủy t1/2 là thời gian DOCm bị lãng phí phân hủy đến một nửa khối lượng ban đầu của nó. Trong mô hình FOD và các phương trình hương dẫn của IPCC2006, hằng số phản ứng k được sử dụng. Mối quan hệ giữa k (hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan) và t1/2 là:

k =ln(2)/t1/2. Thời gian bán phân hủy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên quan đến thành phần chất thải, điều kiện khí hậu tại khu vực bãi chôn lấp chất thải, đặc điểm của bãi chôn lấp, phương pháp xử lý chất thải và các yếu tố khác (Pelt et al., 1998; Môi trường Canada 20003).

Dựa trên bảng 3.3 trang 3.17, chương 3, phần 5, IPCC2006, hệ số k được lựa chọn dựa trên giá trị mặc định cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt như bảng dưới đây, dựa trên công thức để tính được t1/2 như sau:

Bảng 2. 17. Hằng số tỷ lệ sản sinh mê-tan

| Stt | Loại chất thải | k | t1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 0,2 | 3,5 |
| 2 | Cây cối | 0,03 | 23,1 |
| 3 | Giấy | 0,03 | 23,1 |
| 4 | Gỗ | 0,03 | 23,1 |
| 5 | Dệt may | 0,05 | 13,9 |
| 6 | Tã lót | 0,05 | 13,9 |

# KẾT LUẬN

Khí mê-tan được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất thải hữu cơ được chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS). Chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn. Hướng dẫn IPCC1996 sửa đổi về Kiểm kê khí nhà kính (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) và Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn cho kiểm kê quốc gia khí nhà kính (GPG2000, IPCC, 2000) đã mô tả hai phương pháp để ước tính phát thải CH4 từ chất thải rắn (CTR): phương pháp cân bằng khối lượng (Bậc 1) và phương pháp FOD (Bậc 2) là phương pháp tính toán được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải. Theo hướng dẫn của IPCC2006, việc sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng không được khuyến khích sử dụng vì kết quả không thể hiện được sự phân rã chất thải tạo ra khí mê-tan qua các năm. Do đó, phương pháp FOD được đề xuất sử dụng theo cây quyết định trong IPCC2006. Vì vậy, phương pháp FOD được sử dụng trong kiểm kê khí mê-tan năm 2020 trong tiểu lĩnh vực bãi chôn lấp chất thải rắn. Các công thức được sử dụng để tính bao gồm: công thức 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 và 3.6 trang 3.8, 3.9 và 3.10, Chương 3, Phần 5, IPCC 2006.

Sau quá trình thu thập, tổng hợp, phân loại và chuẩn hóa số liệu phục vụ dự báo phát thải khí metan, nhóm thực hiện đã xác định số liệu hoạt động và hệ số phát thải. Số liệu dự báo dựa trên số liệu tổng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp bao gồm chất thải rắn đô thị và nông thôn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- IPCC (2019), Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

- Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US EPA), "Identifying Opportunities for Mê-tan Recovery at U.S. Coal Mines: Profiles of Selected Gassy Underground Coal Mines 2002-2006”.

- Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA), "Pre-Feasibility Study for Methane Drainage and Utilization at the Conchas Mine Complex Coahuila, Mexico".

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo kỹ thuật Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ ba của Việt Nam gửi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nhà xuất bản Tài nguyên-môi trường và bản đồ Việt Nam, Hà Nội;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2019-Chuyên đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017-Chuyên đề quản lý chất thải;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004). Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2004 - Chất thải rắn;

- Tổng cục Thống kê (2020). Niên giám Thống kê năm 2019;

- Tổng cục Thống kê (2021). Niên giám Thống kê năm 2020;

- Tổng cục Thống kê (2022). Niên giám Thống kê năm 2021.