BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2.3.3

CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2.3.3

CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI)

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	iii

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TIỂU LĨNH VỰC GIAO THÔNG	2

1.1. Xu hướng phát thải Khí nhà kính trong lĩnh vực Năng lượng	2

1.2. Giảm phát thải KNK trong tiểu lĩnh vực giao thông	3

CHƯƠNG 2. CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI)	12

2.1.  Loại nhiên liệu được sử dụng trong giao thông vận tải	12

2.2. Dự báo tăng trưởng trong tiểu lĩnh vực giao thông vận tải	13

2.3. Dự đoán khoảng cách di chuyển bằng đường bộ, theo loại phương tiện	14

2.4. Dự báo tiêu thụ nhiên liệu theo nguồn trong tiểu lĩnh vực giao thông vận tải	15

KẾT LUẬN	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Phát thải khí nhà kính năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng	2

Bảng 1. 2. Tiêu thụ nhiên liệu cho tiểu lĩnh vực giao thông vận tải	10

Bảng 1. 3. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực Giao thông vận tải	10

Bảng 1. 4. Phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải năm 2021	11

Bảng 2. 1. Mức tiêu thụ, loại nhiên liệu trong ngành giao thông	12

Bảng 2. 2: Nhiên liệu tiêu thụ theo nguồn trong ngành giao thông và dự báo cho năm 2030	16

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng	3

Hình 2. 1: Mức tiêu thụ, loại nhiên liệu trong ngành giao thông	13

Hình 2. 2: Dự đoán khoảng cách di chuyển bằng đường bộ, theo các loại phương tiện	14

# DANH MỤC VIẾT TẮT

|  | AR | Báo cáo hàng năm |
| --- | --- | --- |
|  | BĐKH | Biến đổi khí hậu |
|  | BTR | Báo cáo Minh bạch hai năm một lần |
|  | BUR | Báo cáo cập nhật hai năm một lần |
|  | DO | Dầu đi-ê-den |
|  | ETF | Khung minh bạch nâng cao |
|  | FAOSTAT | Dữ liệu thống kê của FAO |
|  | FO | Dầu nhiên liệu |
|  | FOD | Sự phân rã đầu tiên |
|  | GEF | Quỹ Môi trường toàn cầu |
|  | GPG 2000 | Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn trong kiểm kê quốc gia KNK |
|  | GPG 2003 | Hướng dẫn thực hành tốt của IPCC về sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp |
|  | GTVT | Giao thông vận tải |
|  | GWP | Tiềm năng nóng lên toàn cầu |
|  | HSPT | Hệ số phát thải |
|  | KNK | Khí nhà kính |
|  | LPG | Khí hóa lỏng |
|  | LTO | Số lần cất cánh hạ cánh |
|  | NDC | Đóng góp do quốc gia tự quyết định |
|  | ODS | Các chất làm suy giảm tầng ô-dôn |
|  | OX | Hệ số oxy hóa |
|  | QA | Đảm bảo chất lượng |
|  | QC | Kiểm soát chất lượng |
|  | SLHĐ | Số liệu hoạt động |
|  | TBQG | Thông báo quốc gia |

# MỞ ĐẦU

Ngày nay, xăng vẫn được sử dụng chủ yếu cho các loại xe ô tô, xe máy, và xe tải nhẹ, còn dầu diesel được sử dụng chủ yếu cho các xe tải nặng, xe buýt và tàu hỏa. Xăng và dầu diesel chiếm tới 85% năng lượng được sử dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Phần lớn các phương tiện xe cơ giới hiện nay được khuyến khích chạy bằng các loại nhiên liệu khác hơn là từ các sản phẩm sản phẩm dầu khí, hoặc chạy bằng nhiên liệu pha trộn. Hiện nay có một số loại xe chạy bằng điện, khí đốt tự nhiên, propane, và ethanol. Xe hybrid sử dụng xăng dầu ít hơn nhiều so với xe bình thường bởi vì các loại xe này cũng chạy dựa trên một phần sử dụng điện. Dầu được qua nhà máy lọc dầu, nơi làm thành nhiều sản phẩm khác nhau. Một số sản phẩm được sử dụng cho lĩnh vực giao thông vận tải, như nhiên liệu hàng không, xăng dầu và nhiên liệu diesel. Nhiên liệu từ nhà máy lọc dầu và từ các trang trại có các bể chứa lớn thường được chở tới trạm dịch vụ bằng các xe tải chuyên chở dầu. Tại các trạm dịch vụ, xăng dầu được lưu giữ trong các bể chứa ngầm riêng biệt, sau đó theo đường ống bơm vào các xe ô tô. Xăng Midgrade là một sự kết hợp của hai loại khác nhau. Phần lớn các loại xe như xe tải và một số xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel. Tuy nhiên việc đốt cháy xăng lại tạo ra ô nhiễm không khí. Do đó, các công ty dầu mỏ đang tạo ra loại xăng mới sạch hơn so với các loại đang được sử dụng hiện nay. "Xăng cải tiến" sẽ là một loại nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường. Các nhiên liệu mới được tạo ra từ các nguồn khác nhau ngoài dầu như methanol, ethanol, khí đốt tự nhiên, propane, và thậm chí là điện. Hiện nay, chỉ có một số ít xe ô tô và xe tải chạy bằng các nhiên liệu khác ngoài xăng và dầu diesel, nhưng xu hướng này đang tiếp tục gia tăng. Trong tương lai, các chuyên gia tin rằng những nguồn thay thế này sẽ trở nên phổ biến hơn.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TIỂU LĨNH VỰC GIAO THÔNG

## 1.1. Xu hướng phát thải Khí nhà kính trong lĩnh vực Năng lượng

Trong lĩnh vực năng lượng, các KNK được ước tính theo hai nguồn, đó là phát thải từ đốt cháy nhiên liệu (CO2, CH4, N2O), và phát thải do phát tán (CO2, CH4, N2O). Tổng lượng phát thải trong lĩnh vực năng lượng năm 2016 là 205.832,20 nghìn tấn CO2tđ, trong đó nguồn phát thải lớn nhất là phát thải CO2 từ đốt nhiên liệu, với lượng phát thải là 180.767,38 nghìn tấn CO2tđ. Nguồn phát thải lớn thứ hai là phát thải CH4 từ phát thải do phát tán, với lượng phát thải là 21.053,83 nghìn tấn CO2tđ. Kết quả phát thải KNK lĩnh vực năng lượng được trình bày tại Bảng 1.1.

Bảng 1. 1. Phát thải khí nhà kính năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt CO2tđ |  |  |  | % |
| 1 | Năng lượng | 182.291,22 | 22.345,35 | 1.195,63 | 205.832,20 | 100 |
| 1A | Các hoạt động đốt nhiên liệu | 180.767,38 | 1.291,51 | 1.192,57 | 183.251,46 | 89,0 |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 90.554,60 | 85,56 | 364,64 | 91.004,80 | 44,2 |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 37.701,55 | 233,95 | 312,61 | 38.248,11 | 18,6 |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 35.193,17 | 227,38 | 424,77 | 35.845,32 | 17,4 |
| 1A4 | Lĩnh vực khác | 17.318,05 | 744,63 | 90,55 | 18.153,23 | 8,8 |
| 1B | Phát tán từ nhiên liệu | 1.523,84 | 21.053,83 | 3,06 | 22.580,74 | 11,0 |
| 1B1 | Khai thác than |  | 3.006,72 |  | 3.006,72 | 1,5 |
| 1B2 | Khai thác dầu và khí tự nhiên | 1.523,84 | 18.047,12 | 3,06 | 19.574,02 | 9,5 |

Hình 1. 1. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng

Phát thải khí CO2 là kết quả của quá trình ôxy hóa cácbon trong quá trình đốt cháy nhiên liệu. Trong điều kiện đốt cháy hoàn toàn, tổng hàm lượng Cácbon trong nhiên liệu sẽ được chuyển hóa thành CO2. Khí CH4 được sinh ra với khối lượng nhỏ từ quá trình đốt cháy nhiên liệu do quá trình cháy không hoàn toàn của Hyđrô Cácbon. Việc tạo ra CH4 phụ thuộc vào nhiệt độ trong lò hơi, lò nung hoặc bếp đun. Khí N2O được hình thành thông qua phản ứng đốt cháy NO với các thành phần bay hơi chứa Nitơ trong nhiên liệu. Nhiệt độ cháy càng thấp thì lượng N2O được phát thải càng cao.

## 1.2. Giảm phát thải KNK trong tiểu lĩnh vực giao thông

Tại Quyết định 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chính Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

- Đáp ứng nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, bảo đảm an toàn, thuận lợi, kiềm chế tiến tới giảm tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường; phát huy lợi thế của vận tải đường bộ có tính cơ động cao

- Phương tiện ô tô: năm 2020 có khoảng 3,2-3,5 triệu ô tô, trong đó xe con chiếm khoảng 57% xe khách 14%, xe tải 29%

- Hạn chế dần, tiến tới không lưu hành các phương tiện xe ô tô không phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông

- Xe máy: Hạn chế mức tăng số xe máy bằng các biện pháp hành chính, kinh tế kỹ thuật để khống chế số lượng xe máy trên cả nước, xe máy sử dụng chủ yếu ở các khu vực nông thôn, khu vực không có vận tải khách công cộng, dự kiến đến năm 2020 có khoảng 36 triệu xe máy.

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và cam kết thực hiện các hoạt động giảm thiểu cũng như thích ứng. Năm 1994, Việt Nam phê chuẩn Công ước khung của Liên quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), năm 2002 Nghị định thư Kyoto, năm 2015 Bản sửa đổi, bổ sung Doha và 2016 phê chuẩn Thỏa thuận chung Paris. Việt Nam thành lập Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu (NCCC) vào năm 2012 để phối hợp hành động quốc gia về biến đổi khí hậu và thực hiện nghĩa vụ báo cáo với UNFCCC. Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC hoặc NDC) đệ trình năm 2015, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với dữ liệu năm cơ sở vào năm 2030 và tiếp đó nâng cao tham vọng giảm 25% tùy thuộc vào nguồn hỗ trợ quốc tế. Việt Nam đã đệ trình báo cáo quốc gia cập nhật lần thứ ba vào tháng 2 năm 2019 và hiện đang chuẩn bị sửa đổi NDC để trình vào tháng 9 năm 2019. Ngành GTVT sẽ chịu trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính vô điều kiện theo tỷ trọng tương ứng trong cam kết cắt giảm 8% vào năm 2030 theo kịch bản thông thường. Trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện tại, Ngân hàng Thế giới và GIZ đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải Việt Nam để cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình sửa đổi NDC trong tương lai thông qua việc lựa chọn và ưu tiên các chính sách, biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Các hoạt động và đầu ra bao gồm xây dựng hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính chi tiết cho Ngành; phân tích phát thải từ cơ sở dựa trên kịch bản các hoạt động vận tải và phát thải từ năm cơ sở 2014 đến 2030 và đến năm 2050; phân tích chi phí giảm ô nhiễm hay chi phí biên giảm phát thải (MAC) cho các biện pháp giảm thiểu để thiết lập ưu tiên dựa trên hiệu quả chi phí. Cả công cụ kiểm kê và mô hình phân tích phát thải từ dưới lên theo theo kịch bản đều được phát triển với các công cụ điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam, cùng với việc xem xét sự sẵn có của dữ liệu cũng như việc sắp xếp tổ chức. Các kịch bản được xây dựng thông qua việc tham khảo ý kiến các bên liên quan, qua đó có được sự đồng thuận về những thành tự có thể đạt được với các nguồn lực nhất định và khung pháp lý hiện có. Ngoài việc phát triển và phân tích ác kịch bản, các chuyên gia trong nước cũng được tập trung đào tạo để Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng các công cụ hiệu chuẩn này cho việc đánh giá trong tương lai và các mục đích đo lường, báo cáo và xác minh (MRV). Trong khuôn khổ tổng thể của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), bốn kịch bản đã được xây dựng và phân tích - Kịch bản thông thường (BAU) và các kịch bản giảm thiểu 1, 2 và 3 - mỗi kịch bản tương ứng với các mức độ tham vọng khác nhau về các mục tiêu giảm phát thải và các nguồn lực cần thiết để đạt được chúng. Dự báo theo kịch bản thông thường cho thấy hoạt động vận tải và phát thải có thể thay đổi như thế nào theo một giả định vĩ mô đã được thống nhất, giả định này được sử dụng trong cả ba kịch bản giảm thiểu. Ba kịch bản giảm thiểu bao gồm việc tăng mức độ tham vọng về các “đòn bẩy” giảm thiểu, đó là các chính sách hay khoản đầu tư cung cấp các giải pháp tốt về vận tải bền vững, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính: Kịch bản giảm thiểu 1 xem xét các chính sách và biện pháp giảm thiểu dự kiến trong Chiến lược, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Việt Nam và chỉ được thực hiện nhờ các nguồn lực trong nước; kịch bản giảm thiểu 2 cũng chỉ giới hạn trong phạm vi của Chiến lươc, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Việt Nam nhưng sẽ cần thêm nguồn lực quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân để thực hiện; và kịch bản giảm thiểu 3 bao gồm những biện pháp giảm thiểu tham vọng nằm ngoài phạm vi của Chiến lược, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Việt Nam. BAU hay kịch bản thông thường bao gồm tất cả các chính sách và can thiệp đã được ban hành cho đến năm 2014, nhưng không triển khai thêm các chính sách và biện pháp sau đó nhằm mục đích giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Kết quả trình bày trong Hình E.2 cho thấy năm 2014 trong điều kiện kịch bản thông thường, lượng phát thải CO2 trong ngành GTVT tăng từ 33,2 triệu tấn CO2 năm 2014 lên 89,1 triệu tấn vào năm 2030. Trong suốt thời gian này, vận tải đường bộ là nguồn phát thải lớn nhất với 26,4 triệu tấn CO2 vào năm 2014 và tăng lên 71,7 triệu tấn vào năm 2030. 2 Điều này một phần là do tỷ trọng vận tải đường bộ tương đối cao, vận chuyển 94% hành khách và 76% hàng hóa, 3 đồng thời cũng có mức độ tiêu thụ nhiên liệu cao trên mỗi hành khách-km hoặc tấn hàng hóakm luân chuyển so với vận tải đường thủy hoặc đường sắt.

Để giảm tác động xấu của các hoạt động GTVT tới môi trường, Bộ GTVT khuyến khích thực hiện các chương trình, dự án về cải thiện hiệu quả việc sử dụng nhiên liệu phương tiện giao thông. Trong đó, phải kể đến Dự án hệ thống quản lý điều khiển phương tiện sinh thái (EMS) được triển khai tại Hà Nội năm 2017, với các hoạt động bao gồm: Nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức điều khiển phương tiện sinh thái cho các lái xe taxi. Đồng thời, một hệ thống quản lý điều khiển phương tiện EMS sẽ được lắp đặt trên các xe taxi để theo dõi, giám sát và đánh giá tính khả thi cũng như hiệu quả giảm khí thải một cách chính xác. Theo kết quả tính toán, trong trường hợp có 1.000 xe taxi tham gia điều khiển phương tiện EMS sẽ giúp tăng 10% hiệu quả sử dụng nhiên liệu, nhờ đó, sẽ giảm khoảng 1.000 tấn CO2/năm.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đang triển khai Dự án nghiên cứu việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu từ diesel sang khí nén thiên nhiên (CNG) đối với phương tiện cơ giới đường bộ, trước tiên là xe buýt trên cả nước. Hiện Dự án đã được triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, với 50 xe buýt mã số 01 sử dụng nhiên liệu CNG, có lộ trình hoạt động dài gần 9 km tuyến Bến Thành - Chợ Lớn. Theo Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hoạt động thử nghiệm xe buýt chạy bằng CNG cho thấy, động cơ vận hành êm, các khí thải độc hại giảm từ 53 - 63%, khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính giảm 20%, không có bụi và khói đen, nhiên liệu được đốt cháy triệt để, đặc biệt là tiết kiệm 30 - 40% nhiên liệu. Dự kiến, đến cuối năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư 800 xe buýt sử dụng CNG.

Để đến năm 2021, cả nước sẽ có 5 - 20% số xe buýt và xe taxi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và năng lượng mặt trời (theo Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020), trong thời gian tới, ngành GTVT cần triển khai những giải pháp như:

Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng GTVT theo hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo đó, cần quy hoạch mạng lưới đường ở các khu vực trọng điểm, nhất là các thành phố lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Đồng thời, chú trọng lồng ghép công tác giảm nhẹ phát thải KNK vào các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, phát triển GTVT. Ngoài ra, cần xây dựng các cơ chế, chính sách, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện chương trình kiểm tra phát thải các phương tiện giao thông. Tăng cường các trạm và tuần tra, kiểm soát trên đường để bảo đảm xe máy trong quá trình sử dụng luôn được bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra đúng thời hạn về tiêu chuẩn khí thải khi tham gia giao thông đường bộ. Xe thuộc phạm vi, đối tượng quy định nhưng không thực hiện kiểm tra khí thải, không có giấy chứng nhận sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Ứng dụng công nghệ giao thông thông minh, công nghệ vận tải xanh để giảm phát thải KNK trong lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Mặt khác, phải rà soát, từng bước loại bỏ công nghệ, phương tiện, thiết bị kém hiệu quả, không thân thiện với môi trường. Tổ chức thí điểm và triển khai nhân rộng ứng dụng năng lượng tái tạo, công nghệ ít tiêu hao năng lượng (pin năng lượng mặt trời, đèn led...) vào các hạng mục chiếu sáng, báo hiệu giao thông.

Ngành GTVT cần ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ về tài chính cho việc giảm nhẹ phát thải KNK.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT. Phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp vận tải, lái xe và người tham gia giao thông về các giải pháp giảm nhẹ phát thải kNK như: hạn chế phương tiện cá nhân, sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu sạch...

Theo kết quả kiểm kê KNK quốc gia năm 2016, tiểu lĩnh vực Giao thông vận tải (1A3)

Giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau:

- Hàng không: hoạt động vận tải trong ngành hàng không dân dụng bao gồm hàng không quốc tế và nội địa;

- Đường bộ: hoạt động vận tải của các phương tiện đường bộ như ô tô, xe máy…

- Đường sắt: hoạt động vận tải của các phương tiện đường sắt

- Đường thủy hoạt động vận tải trong ngành đường thủy bao gồm đường thủy quốc tế và nội địa

- Các hoạt động giao thông vận tải khác, như đường ống vận chuyển khí, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhưng không tham gia giao thông, đánh bắt thủy hải sản… tuy nhiên Việt Nam không thu thập được số liệu hoạt động nên tiểu lĩnh vực này chưa được tính.

Nhiên liệu cho vận tải quốc tế, bao gồm phát thải nhiên liệu hàng không dân dụng và hàng hải từ các hoạt động giao thông vận tải quốc tế đã được báo cáo riêng biệt ở Mục “Ghi nhớ” và không bao gồm trong tổng phát thải quốc gia. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiên liệu cho ngành hàng không và đường thủy quốc tế chưa thu thập được số liệu hoạt động của năm 2016 nên chưa tính được.

a. Phương pháp luận

Theo IPCC 2006, phát thải của giao thông vận tải bao gồm phát thải từ các hoạt động ở đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy:

- Hàng không: áp dụng phương pháp bậc 1 do Việt Nam chưa có số liệu tổng hợp về số lần cất cánh hạ cánh (LTO) của từng máy bay.

- Phương tiện đường bộ: áp dụng phương pháp bậc 1 để tính toán lượng CO2 phát thải do Việt Nam có số liệu về tiêu thụ nhiên liệu cho vận tải đường bộ, nhưng chưa có HSPT đặc trưng quốc gia. Đối với phát thải phi-CO2, phương pháp bậc 1 cũng được áp dụng vì không có số liệu đầy đủ về tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại phương tiện.

- Đường sắt: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa có SLHĐ của đầu máy xe lửa, HSPT và nhiên liệu sử dụng theo từng loại đầu máy.

- Đường thủy: áp dụng phương pháp bậc 1 do Việt Nam chỉ có số liệu tiêu thụ nhiên liệu theo loại nhiên liệu và chưa có số liệu hàm lượng Các-bon đặc trưng quốc gia và HSPT đặc trưng quốc gia cho CO2, CH4 và N2O.

Các công thức tính phát thải cho tiểu lĩnh vực giao thông bao gồm:

Công thức 3.6.1, trang 3.59, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006 cho tiểu lĩnh vực hàng không;

Công thức 3.2.1, trang 3.12, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006 cho tiểu lĩnh vực đường bộ

Công thức 3.2.3, trang 3.13, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006; cho tiểu lĩnh vực đường bộ;

Công thức 3.4.1, trang 3.41, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006 cho tiểu lĩnh vực đường sắt;

Công thức 3.5.1, trang 3.47, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006 cho tiểu lĩnh vực đường thủy.

b. Số liệu hoạt động

SLHĐ cho tiểu lĩnh vực giao thông vận tải là lượng nhiên liệu cho hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, được tổng hợp từ Bảng cân bằng năng lượng năm 2016 của Bộ Công thương, 2020, chi tiết tại Bảng 1.2.

Bảng 1. 2. Tiêu thụ nhiên liệu cho tiểu lĩnh vực giao thông vận tải

| Tiểu lĩnh vực | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Hàng không nội địa |  | 750,28 |  |  |  |
| Đường bộ | 5.203,16 |  | 4.745,04 |  | 18,27 |
| Đường sắt |  |  | 39,78 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 727,26 | 218,09 |  |

c. Hệ số phát thải

Hiện nay, Việt Nam chưa HSPT đặc trưng quốc gia cho tiêu thụ nhiên liệu tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng nên giá trị mặc định được sử dụng trong các Bảng 3.2.1, trang 3.16, Bảng 3.2.2, trang 3.21, Bảng 3.4.1, trang 3.43, Bảng 3.5.2, trang 3.50, Bảng 3.5.3, trang 3.50, Bảng 3.6.4, trang 3.64, Bảng 3.6.5, trang 3.64, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006, chi tiết tại Bảng 1.3.

Bảng 1. 3. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực Giao thông vận tải

| HSPT | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/TJ |  |  |  |  |
| CO2 | 69.300,0 | 71.500,0 | 74.100,0 | 77.400,0 | 56.100,0 |
| CH4 | 33,0 | 0,5 | 3,9 (đường bộ) | 7,0 | 92,0 |
|  |  |  | 4,2 (đường sắt) |  |  |
| N2O | 3,2 | 2,0 | 3,9 (đường bộ) | 2,0 | 3,0 |
|  |  |  | 28,6 (đường sắt) |  |  |

d. Kết quả phát thải/hấp thụ

Kết quả phát thải khí nhà kính tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3) được thể hiện trong Bảng 1.4.

Bảng 1. 4. Phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải năm 2016

| Mã IPCC | Tiểu lĩnh vực | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt |  |  | kt CO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 35.193,17 | 8,12 | 1,60 | 35.845,32 |
| 1A3a | Hàng không | 2.246,01 | 0,02 | 0,06 | 2.263,10 |
| 1A3b | Đường bộ | 29.860,73 | 8,03 | 1,47 | 30.476,34 |
| 1A3c | Đường sắt | 123,41 | 0,01 | 0,05 | 136,23 |
| 1A3d | Đường thủy | 2.963,01 | 0,06 | 0,02 | 2.969,64 |

# CHƯƠNG 2. CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI)

## 2.1.  Loại nhiên liệu được sử dụng trong giao thông vận tải

Xăng và dầu diesel chiếm tới 85% năng lượng được sử dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Phần lớn các phương tiện xe cơ giới hiện nay được khuyến khích chạy bằng các loại nhiên liệu khác hơn là từ các sản phẩm sản phẩm dầu khí, hoặc chạy bằng nhiên liệu pha trộn. Năm loại nhiên liệu đang được tiêu thụ trong giao thông vận tải: Xăng E5 được sử dụng bởi hầu hết các phương thức vận tải đường bộ như xe 2 bánh, xe khách, xe thương mại hạng nhẹ; dầu diesel được sử dụng cho các phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; dầu nhiên liệu (FO) chỉ được sử dụng cho các phương tiện hàng hải; xăng máy bay chỉ được sử dụng trong hàng không; và điện chủ yếu được sử dụng bởi xe điện 2 bánh và metro trong tương lai. Diesel và xăng được dự báo sẽ tiếp tục tăng đáng kể, tăng gấp đôi mức tiêu thụ vào năm 2030 so với năm 2014. Việc tiêu thụ dầu nhiên liệu và xăng máy bay gần như không đổi trong những năm qua phù hợp với mức tăng khiêm tốn của nhu cầu vận tải đường thủy nội địa, ven biển và đường hàng không.

Bảng 2. 1. Mức tiêu thụ, loại nhiên liệu trong ngành giao thông

| Loại nhiên liệu | 2014 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xăng | 4,86 | 7,05 | 9,33 | 12,33 |
| Dầu diesel | 5,44 | 7,46 | 10,62 | 15,10 |
| Dầu nhiên liệu | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,38 |
| Dầu hỏa | 0,37 | 0,93 | 1,16 | 1,44 |
| Điện | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |

Hình 2. 1: Mức tiêu thụ, loại nhiên liệu trong ngành giao thông

## 2.2. Dự báo tăng trưởng trong tiểu lĩnh vực giao thông vận tải

Lượng phát thải của ngành GTVT theo kịch bản thông thường dự kiến sẽ tăng lên cùng nhu cầu di chuyển và cơ giới hóa ngày càng tăng. Dựa trên các giả định về tăng trưởng dân số và kinh tế, cụ thể trong Phụ lục IV, lưu lượng hành khách-km vận chuyển (PKT) dự kiến sẽ tăng với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,9% trong giai đoạn 2014-2030 (Hình 2.2). Tỷ lệ giữa các phương thức vẫn tương đối ổn định trong suốt giai đoạn dự báo: vận tải đường bộ chiếm 94% PKT vào năm 2030, mặc dù tỷ lệ PKT thương mại có tăng so với PKT cá nhân; PKT vận tải hàng không duy trì ở mức khoảng 4% trên tổng PKT. Số tấn hàng hóa-km vận chuyển (FTKT) dự kiến sẽ tăng với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,9% (Hình 2.3). Vận tải ven biển chiếm 55% FTKT, trong khi đường bộ và đường thủy chiếm lần lượt 23% và 21%.

## 2.3. Dự đoán khoảng cách di chuyển bằng đường bộ, theo loại phương tiện

Hình 2. 2: Dự đoán khoảng cách di chuyển bằng đường bộ, theo các loại phương tiện

Năm 2014, xe máy chiếm 94% tổng số phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam. Tỷ lệ này dự kiến sẽ giảm còn 81% năm 2030. Ô tô con chiếm tỷ lệ lớn thứ hai và dự báo sẽ tăng từ 1 triệu chiếc năm 2014 đến 7,1 triệu chiếc năm 2030. Đến năm 2030, tỷ lệ xe điện trong tổng số phương tiện sẽ tiếp tục ở mức thấp, chỉ đạt 2,5% thị phần xe tư nhân. Xe thương mại hạng nhẹ (LCV), chủ yếu là xe tải nhỏ, dự báo sẽ tăng lên 47% vào năm 2030. Số lượng xe thương mại hạng nặng (HCV) để chở hàng hóa và chở khách sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2030. Năm 2014, xe tải cỡ trung bình (7-16 tấn) chiếm 28% tổng số lượng xe HCV và dự kiến sẽ tăng lên 40% vào năm 2030.

Lượng luân chuyển hành khách bằng đường thủy nội địa dự kiến sẽ tăng từ 2,9 tỷ hành khách-km trong năm 2014 lên 6,2 tỷ hành khách-km vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 1,7%. Phần lớn tàu và xà lan (92%) đều nhỏ, công suất dưới 100 HP. Đường thủy nội địa đã vận chuyển 40,1 tỷ tấn-km trong năm 2014. Lượng luân chuyển hàng hóa dự kiến sẽ tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 9,0%, đạt 127,8 tỷ tấn-km vào năm 2030. Các tàu lớn có sức tải dưới 1.500 tấn chiếm 94% số lượng tàu hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa. Luân chuyển hàng hóa bằng vận tải ven biển dự kiến sẽ tăng từ 130 tỷ tấn-km trong năm 2014 lên tới 338,4 tỷ tấn-km vào năm 2030; tàu được sử dụng trong vận tải ven biển dự kiến đa số sẽ là tàu lớn (64%) với sức tải hơn 1.000 tấn Hàng không nội địa.

Hàng không là một hoạt động phát triển rất nhanh. Số hành khách-km đã vận chuyển bằng hàng không dân dụng nội địa đã tăng với cấp số nhân từ 4,4 tỷ PKT năm 2000 lên tới 11,0 tỷ PKT trong năm 2014 và dự kiến sẽ tăng lên 36,5 tỷ PKT vào năm 2030. Mặc dù hiện chưa có dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyên dụng bằng đường hàng không lượng luân chuyển hàng hóa trên máy bay chở khách dự kiến sẽ tăng từ 0,1 tỷ tấn-km trong năm 2014 lên 0,7 tỷ tấn-km vào năm 2030. Đường sắt. Vận tải đường sắt ở Việt Nam chiếm tỷ lệ PKT và FTKT nhỏ và đang giảm dần, phần lớn là do tình trạng cơ sở hạ tầng cũ ngày càng xuống cấp, dịch vụ tốc độ thấp và sức tải thấp. Số hành khách-km di chuyển bằng đường sắt là 4,4 tỷ hành khách-km trong năm 2014 và dự kiến sẽ tăng lên 7,1 tỷ hành khách-km vào năm 2030. Số tấn hàng hóa km vận chuyển bằng đường sắt là 4,3 tỷ tấn-km trong năm 2014, giảm dần trong năm 2015 và 2016 xuống còn 3,1 tỷ tấn-km. Tuy vậy, dự báo cho thấy FTKT đường sắt sẽ đạt 8,5 tỷ tấn-km vào năm 2030.

2.4. Dự báo tiêu thụ nhiên liệu theo nguồn trong tiểu lĩnh vực giao thông vận tải

Bảng 2. 2: Nhiên liệu tiêu thụ theo nguồn trong ngành giao thông và dự báo cho năm 2030

| Loại nhiên liệu | 2014 | 2021 | 2025 | 2030 | 2014 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Triệu tấn tương đương dầu |  |  |  | Nhiên liệu: triệu tấn, GWh |  |  |  |
| Xăng | 4,86 | 7,05 | 9,33 | 12,33 | 4,60 Triệu tấn | 6,66 | 8,81 | 11,66 |
| Dầu diesel | 5,44 | 7,46 | 10,62 | 15,10 | 5,29 Triệu tấn | 7,26 | 10,34 | 14,70 |
| Dầu nhiên liệu | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 0,23 triệu tấn | 0,24 | 0,30 | 0,40 |
| Dầu hỏa | 0,37 | 0,93 | 1,16 | 1,44 | 0,36 triệu tấn | 0,88 | 1,1 | 1,36 |
| Điện | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 19,4 GWh | 110,3 | 192,7 | 275,0 |

# KẾT LUẬN

Đến năm 2030, việc thực hiện các tiêu chuẩn hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho ô tô và xe máy mới được coi là hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính hiệu quả nhất, góp phần giảm 15,8 triệu tấn phát thải CO2 so với kịch bản thông thường trong giai đoạn 2014 đến 2030. Các hoạt động khác được phân tích, chẳng hạn như chuyển đổi từ vận tải đường bộ sang đường thủy, chuyển đổi vận tải hành khách từ phương tiện cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng và tăng tỷ lệ xe điện, cũng góp phần rất lớn vào việc giảm phát thải khí nhà kính trong ngành GTVT. Với các biện pháp trên, ngành GTVT có thể giảm lượng phát thải CO2 tới 9,0% so với kịch bản thông thường vào năm 2030. Các mục tiêu đặt ra trong các kế hoạch phát triển GTVT của Việt Nam, ví dụ kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa và kế hoạch phát triển giao thông công cộng, cần một khoản đầu tư lớn và sẽ giảm đáng kể phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thị trường thúc đẩy thay đổi các thói quen liên quan đến chuyển đổi phương thức vận tải, cần đưa ra nhiều biện pháp để không chỉ khiến phương thức vận tải sạch hấp dẫn hơn mà còn hạn chế việc sử dụng phương tiện giao thông đường bộ. Các biện pháp khuyến khích để xe máy điện vượt mức 7% tổng lượng xe bán ra dự báo ở phần này có thể giúp giảm phát thải nhiều hơn nữa. Điện khí hóa các giải pháp vận tải là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ diễn ra phần lớn các đổi mới công nghệ và sự trưởng thành thị trường. Các yếu tố này sẽ được thảo luận thêm ở Kịch bản 2 và 3 trong những chương sau

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Thông báo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015), Báo cáo kỹ thuật Dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định.

- Bộ Tài nguyên và môi trường. 2015. Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự xác định của lĩnh vực năng lượng. Xuất bản bởi GIZ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017), Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Tiếng Anh

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

- Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories

- Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories