BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2.3.4

CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ)

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.2.3.4

CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ)

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	2

1.1.Tổng quan	2

1.2. Phát thải từ lĩnh vực năng lượng	2

1.3.Tổng quan phương pháp tiếp cận chính	2

1.4. QA/QC cụ thể của lĩnh vực	3

1.5. Sơ đồ dữ liệu của những đối tượng tham gia lĩnh vực năng lượng	4

CHƯƠNG 2. CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ)	18

2.1. Thu thập số liệu về tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ	18

2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính quốc gia tiểu lĩnh vực Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2013	20

2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính quốc gia tiểu lĩnh vực Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2014	23

KẾT LUẬN	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Bảng thu thập thông tin của ngành giao đông vận tải	15

Bảng 1. 2. Các nguồn chi tiết của dữ liệu hoạt động	16

Bảng 2. 1. Tiêu thụ nhiên liệu trong tiểu lĩnh vực thương mại và dịch vụ năm 2016	20

Bảng 2. 2. Lượng phát thải KNK năm 2013 trong tiểu lĩnh vực Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ	20

Bảng 2. 3. Phát thải CO2 trong hoạt động đốt cháy nhiên liệu theo phương pháp tiếp cận trên-xuống và dưới-lên	23

Bảng 2. 4. Lượng phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ	23

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1. Tỷ lệ phát thải KNK năm 2013 trong lĩnh vực năng lượng	22

Hình 2. 2. Tỷ lệ phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực Năng lượng	24

# DANH MỤC VIẾT TẮT

| AFOLU | Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất |
| --- | --- |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| BOD | Nhu cầu oxy sinh học |
| CCAC | Hiệp hội Khí hậu và không khí sạch |
| COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| COP | Hội nghị các Bên tham gia UNFCCC |
| CT | Công Thương |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| CTR | Chất thải rắn |
| DOC | Các-bon hữu cơ phân hủy |
| FAOSTAT | Dữ liệu thống kê của FAO |
| FOD | Sự phân rã đầu tiên |
| IPCC | Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu |
| IPPU | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm |
| KNK | Khí nhà kính |
| MCF | Hệ số điều chỉnh mê-tan |
| NDC | Đóng góp do quốc gia tự quyết định |
| NNPTNT | Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| OX | Hệ số oxy hóa |
| SWDS | Bãi chôn lấp chất thải rắn |
| TCTK | Tổng cục thống kê |
| TNMT | Tài nguyên và Môi trường |
| UNEP | Chương trình Môi trường Liên hợp quốc |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu |

# MỞ ĐẦU

Theo báo cáo đánh giá của Nhóm công tác I thuộc Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đưa ra vào đầu năm 2013, BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Những ảnh hưởng của BĐKH đến con người và các thay đổi của hệ thống khí hậu cũng đã được ghi nhận từ những năm 1950. Nguyên nhân chính của BĐKH là do phát thải khí nhà kính (KNK), trong đó, các hoạt động sinh sống và sản xuất của con người là nguồn phát thải chính. KNK được định nghĩa là những thành phần của khí quyển, được tạo ra do tự nhiên và các hoạt động của con người. Chúng có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài được phản xạ từ bề mặt Trái đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Tiếp tục phát thải KNK sẽ làm nặng nề thêm những thay đổi của khí hậu toàn cầu cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của nó lên tự nhiên và con người.

Chuyên đề này tập trung tổng hợp thu thập số liệu phục vụ chuẩn hóa số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê lượng phát thải khí mê-tan lĩnh vực năng lượng (các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ).

# CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 1.1.Tổng quan

Tổng phát thải từ lĩnh vực năng lượng bao gồm phát thải do đốt nhiên liệu và phát thải do phát tán.

## 1.2. Phát thải từ lĩnh vực năng lượng

Phát thải do đốt nhiên liệu bao gồm: Công nghiệp Năng lượng, Công nghiệp sản xuất và Xây dựng, Giao thông vận tải, Thương mại/Dịch vụ, Dân dụng, Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản, Các ngành không sử dụng năng lượng

Các phát thải do phát tán bao gồm: Khai thác than (Nhiên liệu cứng) , Dầu và khí đốt tự nhiên.

## 1.3.Tổng quan phương pháp tiếp cận chính

Lĩnh vực năng lượng bao gồm hoạt động đốt nhiên liệu và phát tán từ việc sản xuất và xử lý nhiên liệu. Danh sách các tiểu lĩnh vực được lựa chọn xây dựng phiếu điều tra bao gồm:

Tiểu lĩnh vực Công nghiệp năng lượng

Tiểu lĩnh vực Công nghiệp sản xuất và xây dựng

Tiểu lĩnh vực Giao thông vận tải

Tiểu lĩnh vực Công nghiệp khác

- Thương mại và dịch vụ

- Dân dụng

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Tiểu lĩnh vực phi năng lượng

* Do các tỉnh thành phố được lựa chọn tính toán phát thải không có phát thải do phát tán nên sẽ ko tiến hành thu thập số liệu thông qua phiếu điều tra từ hạng mục này.

## 1.4. QA/QC cụ thể của lĩnh vực

Để đảm bảo chất lượng tốt trong việc thu thập dữ liệu, xin hãy theo các khuyến nghị chung. Đối với lĩnh vực này, xin hãy xem xét những đề nghị sau:

- So sánh các thống kê năng lượng được cung cấp với các thống kê của các tổ chức quốc tế, ví dụ như IEA để xác định những sự chưa chắc chắn.

- Đảm bảo không có nghi ngờ về tính toán sử dụng các nhiên liệu cho mục đích phi năng lượng, ví dụ các nhiên liệu mà được dùng làm nguyên liệu thô trong các quá trình sản xuất. Những nhiên liệu thường được báo cáo một cách sai lệch trong cả lĩnh vực năng lượng và lĩnh vực IPPU. Chúng chỉ được báo cáo trọng lĩnh vực IPPU.

- Xác định các tập dữ liệu quốc gia bổ sung mà có thể được so sánh với dữ liệu đã thu thập được.

- So sánh các đánh giá phát thải CO2 từ đốt nhiên liệu được chuẩn bị sử dụng cách tiếp cận theo lĩnh vực với cách tiếp cận tham khảo, nếu sự sai khác lớn hơn hoặc bằng 5% thì cần một tính toán.

## 1.5. Sơ đồ dữ liệu của những đối tượng tham gia lĩnh vực năng lượng

Tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng

Các ngành công nghiệp năng lượng bao gồm các phát thải từ đốt các nhiên liệu bởi các ngành tách chiết nhiên liệu hoặc sản xuất năng lượng.

Trong các ngành công nghiệp năng lượng, các nhiên liệu hóa thạch đều là các nguyên liệu thô cho các quá trình biến đổi, và các nguồn năng lượng để vận hành những quá trình này. Ngành năng lượng bao gồm 3 loại hoạt động:

- Sản xuất nhiên liệu sơ cấp (ví dụ khai mỏ than và tách chiết dầu và khí)

- Biến đổi thành các nhiên liệu hóa thách thứ cấp hoặc thứ ba (ví dụ dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ ở các nhà máy lọc dầu, than thành than Cốc,…)

- Biến đổi thành các vector năng lượng không hóa thạch (ví dụ từ nhiên liệu hóa thạch thành điện và/hoặc nhiệt năng)

Các hoạt động sau được bao gồm trong phạm vị tiểu lĩnh vực của các ngành công nghiệp năng lượng:

Các ngành công nghiệp năng lượng: bao gồm Sản xuất nhiệt và điện công cộng, Lọc hóa dầu, Sản xuất các nhiên liệu rắn và các ngành công nghiệp năng lượng khác.

Sản xuất nhiệt và điện công cộng:

Đây là tổng của các phát thải từ các nhà máy hoạt động chính sản xuất điện, sản xuất điện và nhiệt kết hợp, các nhà máy sản xuất nhiệt. Hoạt động chính trong sản xuất nhiệt và điện là biến đổi hóa năng được tính trữ trong các nhiên liệu thành điện năng (được tính dưới điện năng sản xuất) hoặc là thành nhiệt (được tính dưới nhiệt năng sản xuất) hoặc thành cả hai nhiệt và điện năng (được tính dưới nhiệt và điện sản xuất kết hợp, CHP). Các nhà máy sản xuất hoạt động chính (chính thức được biết đến là các Công ty Điện lực công cộng) được xác định là những đơn vị cam kết là hoạt động cơ bản của họ là để cung cấp cho công cộng. Họ có thể là sở hữu công cộng hoặc tư nhân. Các phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu tại nơi cho họ cũng được bao gồm.

Các phát thải từ các nhà máy tự sản xuất điện (cam kết sản xuất điện/nhiệt toàn bộ hoặc một phần cho sử dụng của họ, được xem là một hoạt động hỗ trợ hoạt động cơ bản của chính các nhà máy này) sẽ được định cho lĩnh vực nơi các nhà máy này được phát điện và không ở mục 1A1 a. Các nhà máy tự sản xuất điện có thể là sở hữu công cộng hoặc tư nhân.

Lọc hóa dầu:

Đây là tổng của tất cả các hoạt động đốt hỗ trợ chế biến các sản phẩm dầu bao gồm đốt tại chỗ để tạo ra điện và nhiệt cho sử dụng của chính cơ sở lọc hóa dầu.

Trong một cơ sở lọc hóa dầu, dầu thô được biến thành một số các sản phẩm. Đối với sự biến đổi này diễn ra, một phần thành phần năng lượng của các sản phẩm thu được từ dầu thô được sử dụng trong nhà máy lọc hóa dầu, chính vì thế có thể làm phức tạp quá trình thu thập dữ liệu hoạt động từ các thống kê năng lượng. Nhiên liệu được đốt trong phạm vi nhà máy lọc hóa dầu chiếm chủ yếu từ 6-10% tổng nhiên liệu được vào nhà máy lọc dầu, tùy thuộc vào sự phức tạp và thời gian sử dụng của công nghệ. Nó là thực hành tốt để yêu cầu ngành lọc dầu về tiêu dùng nhiên liệu nhằm lựa chọn hoặc kiểm tra các con số thích hợp được báo cáo bởi các thống kê năng lượng.

Sản xuất các nhiên liệu rắn và ngành năng lượng khác:

Đây là tổng các phát thải đốt từ sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất các sản phẩm thứ cấp và thứ ba từ các nhiên liệu rắn bap gồm sản xuất than củi.

Các phát thải từ sử dụng nhiên liệu tại chỗ cho chính các ngành này cũng được bao gồm. Còn bao gồm cả việc đốt nhiên liệu để sản xuất điện và nhiệt cho sử dụng của chính những ngành này.

* Những chú ý quan trọng:

- Các phát thải từ đốt trong các quá trình biến đổi và sản xuất được tính cho các ngành công nghiệp năng lượng.

- Các phát thải từ các nhiên liệu thứ cấp được sản xuất bởi các ngành công nghiệp năng lượng được tính trong lĩnh vực mà chúng được sử dụng.

- Khi thu thập dữ liệu hoạt động, cần chú trọng phân biệt giữa nhiên liệu mà được đốt và nhiên liệu mà được biến đổi thành nhiên liệu thứ cấp hoặc cấp ba ở các ngành công nghiệp năng lượng.

* Các chi tiết của dữ liệu hoạt động

| Phụ lục I của Quyết định số 2359 | I.A.1 Tiêu dùng nhiên liệu đốt ở các nhà máy sản xuất điện thuộc EVN theo loại nhà máy và nhiên liệu | Kết hợp bảng 1, 2, 3 trong QĐ 2359 | Đốt nhiên liệu |
| --- | --- | --- | --- |

Mục đích và ý nghĩa:

- Theo hướng dẫn của IPCC, tiêu dùng nhiên liệu đốt là các nguồn phát thải lớn nhất. Theo kết quả kiểm kê quốc gia KNK ở năm 2010, tổng phát thải quốc gia của lĩnh vực năng lượng năm 2010 tính là 59%, năm 2021 được dự báo là 82%, năm 2030 là 85%.

- Chỉ số này phản ánh tiêu dùng nhiên liệu đốt ở các nhà máy sản xuất điện thuộc EVN, đó là các doanh nghiệp kinh tế thuộc sở hữu nhà nước nắm giữ độc quyền trong việc cung cấp điện, nhằm để tính toán phát thải KNK từ những nhà máy này.

Khái niệm, nội dung và phương pháp tính toán:

Các loại nhà máy của EVN gồm:

- Các nhà máy trong phạm vi lưới điện quốc gia và các nhà máy tự cung cấp.

- Một lưới điện là một hệ thống liên kết để giao điện từ các nhà cung cấp đến các hộ tiêu thụ. Nó bao gồm các nhà máy phát điện, đường dây truyền tải điện áp cao để chuyển điện từ các nguồn điện ở xa đến các trung tâm phụ tải, và các đường dây phân phối để nối các hộ tiêu thụ riêng lẻ.

- Các nhà trong phạm vi lưới điện quốc gia là những nhà máy sản xuất điện cho hệ thống điện quốc gia.

- Các nhà máy điện tự cung cấp là các nhà máy sản xuất điện cho sử dụng trong phạm vi các nhà máy.

Các loại nhiên liệu bao gồm:

- Than antraxit: than antraxit là nguồn năng lượng chất lượng có hàm lượng cacbon cao và nhiệt trị cao.

- Than Bitum (còn gọi là than đen): than bitum là than tương đối mềm chứa chất như nhựa đường nên còn gọi là nhựa đường. Than này có chất lượng cao hơn than non nhưng chất lượng kém hơn than antraxit.

- Diesel (DO): là dầu nặng được dung cho động cơ đốt trong ở động cơ diesel, cũng như nhiên liệu dung cho hệ thống sản xuất nhiệt hoặc là lò đốt;

- Dầu nhiên liệu (FO): là dầu nặng nói chung được dùng cho các tàu thuyền và hệ thống dùng hơi để sản xuất nhiệt quy mô lớn;

- Khí tự nhiên: là một khí không màu, chủ yếu chứa các chất có metan, gồm khí khô và khí ướt.

- Sinh khối: chất hữu cơ được dùng làm nhiên liệu, đặc biệt ở nhà máy sản xuất điện

- Khác (dầu xăng, dầu hỏa, khí hóa lỏng ...)

Phương pháp tính toán: Dữ liệu về tiêu dùng nhiên liệu cho đốt ở mỗi nhà máy theo loại nhiên liệu được cộng lại thành dữ liệu quốc gia.

Phân loại cơ bản bao gồm: Loại nhiên liệu, Loại nhà máy

Các nguồn dữ liệu bao gồm:

- MOIT:  Một hệ thống báo cáo thống kê theo thủ tục như thường lệ từ mỗi nhà máy tới EVN cần được thiết lập. Khi đó EVN kiểm tra và tổng hợp dữ liệu và gửi tới MOIT. Tiếp theo, MOIT gửi dữ liệu đến GSO.

- Cân bằng các nhiên liệu chính của GSO: Đây là một lựa chọn khác. Vì GSO được Quốc hội giao việc tính toán một chỉ số về cân bằng các nhiên liệu chính ở Việt Nam, việc này cũng rất kinh tế để tổng hợp dữ liệu về tiêu dùng nhiên liệu đối với sản xuất điện theo loại nhiên liệu cần cho việc tính toán KNK.

Các yêu cầu thông tin bổ sung

Cơ sở cung cấp dữ liệu cần biết các yêu cầu thông tin bổ sung và các khuyến nghị sau:

Đối với mỗi bảng ở các ngành công nghiệp năng lượng tiểu lĩnh vực gồm các cột bổ sung hoặc các chỗ để có thể điền thông tin chi tiết về vị trí/lắp đặt/lĩnh vực – loại hoạt động/các hoạt động, thông tin sản xuất/đầu ra, các chi tiết về các công nghệ hoặc thiết bị giảm thiểu ô nhiễm mà có thể ảnh hưởng đến các phát thải, dữ liệu về các hệ số phát thải cụ thể mà họ có thể sử dụng, ghi dữ liệu phát thải trực tiếp. Dữ liệu như vậy sẽ phải được tự thu thập từ cơ sở lắp đặt/các nhà vận hành. Dữ liệu này có thể được bảo mật về mặt thương mại và do vậy cần có các thủ tục quản lý dữ liệu đảm bảo thích hợp để đảm bảo nó được giải quyết một cách thích hợp.

Khuyến khích báo cáo các giá trị nhiệt trị của các nhiên liệu, ở đơn vị riêng để nhằm tăng sự minh bạch của báo cáo, và sử dụng các đơn vị của hệ SI (ví dụ, sử dụng đơn vị TJ/kg không sử dụng đơn vị kcal/kg). Thích hợp hơn là sử dụng đơn vị GJ/tonne mà nó sẽ làm dễ dàng hơn cho việc so sánh với dữ liệu quốc tế khác.

Đảm bảo là tất cả các phát thải từ năng lượng được sử dụng bởi các nhà máy điện được báo cáo ở bảng 1A1a, phân biệt với sản xuất các nhiên liệu được dùng bởi các nhà máy điện (ví dụ, được sản xuất từ cơ sở lọc dầu). Những cái này được báo cáo ở bảng 1A1b.

Bao gồm cột bổ sung ở tất cả các bảng để có thể thu được thông tin liên quan đến QA/QC dữ liệu được cung cấp.

Tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng

Các ngành sản xuất và xây dựng bao gồm tất cả các phát thải từ đốt các nhiên liệu trong ngành. Cài này cũng bao gồm đốt nhiên liệu đối với sản xuất điện và nhiệt để sử dụng cho chính bản thân nhà máy trong các ngành này.

Ở các ngành sản xuất, các nguyên liệu thô được biến đổi thành các sản phẩm. Đối với ngành xây dựng, vẫn giữ nguyên tắc trên: các số liệu đầu vào bao gồm các vật liệu xây dựng và các đầu ra là các tòa nhà.

Các ngành sản xuất nhìn chung được phân loại theo bản chất các sản phẩm của họ. Điều này được làm theo Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế của các hoạt động kinh tế mà được sử dụng ở bảng 2.1 (tập 2 chương 2) của hướng dẫn của IPCC để tiện cho việc tham khảo chéo.

Do vậy, các phát thải từ lĩnh vực công nghiệp sẽ được xác định theo các tiểu loại tương ứng với phân loại công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế của tất cả các hoạt động kinh tế (ISIC). Các phát thải từ các loại ngành công nghiệp tiêu dùng năng lượng lớn nhất theo ISIC phải được báo cáo, cũng như thế với phát thải từ các đối tượng gây ô nhiễm đáng kể.

Các hoạt động sau được bao gồm trong phạm vụ các ngành công nghiệp sản xuất và tiểu lĩnh vực xây dựng: Sản xuất sắt và thép, Sản xuất kim loại không chứa sắt, Sản xuất hóa chất, Bột giấy, giấy và in, Xử lý thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, Khác.

Các nguyên liệu thô được dùng trong các ngành sản xuất có thể gồm các nhiên liệu hóa thạch. Các ví dụ gồm sản xuất hóa dầu (ví dụ methanol), nhiều hóa chất khác (ví dụ amôniắc) và sắt sơ cấp ở đó than coke là nguyên liệu đầu vào. Đây chính là trường hợp để chúng ta nói đến việc sử dụng phi năng lượng và do đó phát thải sing ra từ các nhiên liệu hóa thạch dùng làm đầu vào cho sản xuất sẽ không báo cáo ở lĩnh vực năng lượng và báo cáo ở lĩnh vực các quá trình công nghiệp.

Có thể gặp phải các khó khăn trong việc thu được các dữ liệu hoạt động phân tách hoặc có thể có những định nghĩa khác nhau đối với các loại nguồn công nghiệp. Ví dụ, một vài quốc gia có thể có tiêu dùng năng lượng dân dụng của các công nhân ở trong tiêu dùng công nghiệp nơi mà các công nhân sống tại cơ sở công nghiệp. Trong trường hợp này, những sai lệch nào đó từ các khái niệm cần được đưa vào trong tài liệu báo cáo.

Các lưu ý quan trọng:

Các phát thải từ các nhà máy tự sản xuất điện (công cộng hay tư nhân cam kết là sản xuất điện/nhiệt toàn bộ hay một phần cho sử dụng của họ, là một hoạt động hỗ trợ hoạt động chính của họ, xem Hộp 6), cần được xác định cho lĩnh vực nơi các nhà máy này được phát (có nghĩa là theo mã nếu thích hợp) và không để trong các ngành năng lượng (1A1).

Đảm bảo là các phát thải được gán đúng cho các lĩnh vực Năng lượng và IPPU: Tóm lại, nếu các phát thải có trong loại nguồn của IPPU mà có tạo ra khí thải thì chúng vẫn là các phát thải của các quá trình công nghiệp ở loại nguồn đó. Nếu các khí được xuất khẩu tới loại nguồn khác ở lĩnh vực IPPU, hoặc tới lĩnh vực năng lượng, thì các phát thải phát tán, đốt hoặc các phát thải khác kết hợp với chúng sẽ được báo cáo ở lĩnh vực nơi chúng sinh ra.

Các phát thải từ đốt nhiên liệu ở các lò coke trong phạm vi ngành sản xuất sắt thép sẽ được báo cáo ở mã 1A1c và không ở ngành sản xuất.

Năng lượng được dùng cho vận chuyển của ngành sẽ không được báo cáo ở đây mà báo cáo ở mục Giao thông vận tải  (1A3). Các phát thải sinh ra từ giao thông ngoài đường bộ và máy móc di động khác ở công nghiệp, nếu có thể, sẽ được phân tách là các tiểu loại riêng.

Các chi tiết của dữ liệu hoạt động

| Phụ lục | Lĩnh vực | Bảng tham khảo | Tiểu lĩnh vực |
| --- | --- | --- | --- |
| Phụ lục I của QĐ 2359 | I. A.2. Tiêu dùng nhiên liệu đốt bởi các ngành và loại nhiên liệu | Kết hợp bảng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, | Đốt nhiên liệu |

Mục đích và ý nghĩa

Chỉ số này phản ánh tiêu dùng nhiên liệu đốt trong các ngành. Theo kết quả kiểm kê KNK năm 2010, tiêu dùng nhiên liệu đốt xấp xỉ 88,03% của lĩnh vực năng lượng.

Khái niệm, nội dung và phương pháp tính toán

Các ngành gồm: sản xuất thép; sản xuất hóa chất và hóa dầu; sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng; sản xuất thực phẩm và thuốc lá; sản xuất vải và da; sản xuất giấy, bột giấy và in; ngành thương mại; và các ngành khác

Loại nhiên liệu: xem chỉ số I.A.1

Phương pháp tính toán: Dữ liệu về tiêu dùng nhiên liệu cho đốt ở từng cơ sở sản xuất theo loại ngành và nhiên liệu được cộng lại để có dữ liệu của ngành và quốc gia.

MOIT: Một hệ thống báo cáo thống kê theo thủ tục như thường lệ từ mỗi nhà sản xuất tới Vụ có liên quan của MOIT sẽ được lồng ghép vào các hệ thống báo cáo hiện tại của MOIT hoặc thiết lập hệ thống báo cáo mới. Mỗi Vụ sẽ kiểm tra và tổng hợp dữ liệu và gửi tới đơn vị đầu mối của MOIT. MOIT gửi dữ liệu tới GSO.

Cân bằng các nhiên liệu chính của GSO: Đây là một lựa chọn khác. Vì GSO được Quốc hội giao việc tính toán một chỉ số về cân bằng các nhiên liệu chính ở Việt Nam, việc này cũng rất kinh tế để tổng hợp dữ liệu về tiêu dùng nhiên liệu đối với sản xuất điện theo loại nhiên liệu cần cho việc tính toán KNK.

Các yêu cầu thông tin bổ sung

Cơ sở cung cấp dữ liệu cần biết các yêu cầu thông tin bổ sung và các khuyến nghị sau:

Gồm các cột bổ sung hoặc các chỗ để có thể điền thông tin chi tiết về vị trí/lắp đặt/lĩnh vực – loại hoạt động/các hoạt động, thông tin sản xuất/đầu ra, các chi tiết về các công nghệ hoặc thiết bị giảm thiểu ô nhiễm mà có thể ảnh hưởng đến các phát thải, dữ liệu về các hệ số phát thải cụ thể mà họ có thể sử dụng, ghi dữ liệu phát thải trực tiếp. Dữ liệu như vậy sẽ phải được tự thu thập từ cơ sở lắp đặt/các nhà vận hành. Dữ liệu này có thể được bảo mật về mặt thương mại và do vậy cần có các thủ tục quản lý dữ liệu đảm bảo thích hợp để đảm bảo nó được giải quyết một cách thích hợp.

Khuyến khích báo cáo các giá trị nhiệt trị của các nhiên liệu, ở đơn vị riêng để nhằm tăng sự minh bạch của báo cáo, và sử dụng các đơn vị của hệ SI (ví dụ, sử dụng đơn vị TJ/kg không sử dụng đơn vị kcal/kg). Thích hợp hơn là sử dụng đơn vị GJ/tonne mà nó sẽ làm dễ dàng hơn cho việc so sánh với dữ liệu quốc tế khác.

Đảm bảo các nhà máy tự sản xuất (xem Hộp 6) được bao gồm trong lĩnh vực có những nhà máy đó, trong phạm vi 1A2, và không trong các ngành năng lượng 1A1.

Đảm bảo các phát thải từ nhiên liệu đốt ở các lò luyện coke ở ngành sản xuất sắt và thép được báo cáo trong 1A1c

Báo cáo lĩnh vực sản xuất sắt và thép có thể phức tạp đối với báo cáo của các phát thải từ coke. Coke có thể là: 1) một chất khử 2) một nguồn nhiên liệu, vì thế có 2 loại phát thải.

Được thừa nhận là các phát thải từ sử dụng coke làm nhiên liệu được báo cáo – chừng nào chúng được xác định (nhiều quốc gia đã đấu tranh với cái này); điều chính yếu là đảm bảo các lượng được sử dụng phải được biết rõ.

Phân loại khái niệm “lĩnh vực dân dụng” và bao gồm trong mục.

Bao gồm cột bổ sung ở trong tất cả các bảng để có thể thu được thông tin lien quan đến QA/QC dữ liệu được cung cấp

Tiểu lĩnh vực giao thông

Tổng quan chung

Giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau đây: (i) Đội tàu bay cho các hoạt động hàng không dân dụng nội địa và quốc tế; (ii) Giao thông vận tải đường bộ (ô tô, xe tải nhẹ, xe tải nặng và xe buýt, xe máy, vv); (iii) Đường sắt; (iv) Giao thông thủy nội địa và quốc tế; và (v) hoạt động vận tải khác, chẳng hạn như giao thông đường ống. Boong-ke nhiên liệu quốc tế, trong đó bao gồm phát thải khí từ các hoạt động định hướng và hàng không dân dụng từ các hoạt động giao thông quốc tế (boong-ke nhiên liệu), nên được báo cáo riêng biệt và không bao gồm trong tổng số quốc gia. Boong-ke nhiên liệu quốc tế của tàu bay được chia thành nội địa và quốc tế theo mức tiêu thụ nhiên liệu của tàu bay tại Việt Nam. Các dữ liệu tiêu thụ năng lượng cho giao thông thủy là hạn chế hoặc không có ở Việt Nam.

Theo báo cáo của dự án "Xây dựng năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia cho Việt Nam", (2014), dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu cho các phương tiện giao thông được thu thập từ Bảng cân đối năng lượng được Viện Năng lượng - Bộ Công Thương cung cấp). Tại Việt Nam, các sản phẩm dầu mỏ được sử dụng trong ngành giao thông là: Xăng cho ô tô/xe máy (mogas), xăng máy bay, dầu DO và dầu FO. Số liệu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong ngành giao thông cho các tiểu ngành được thu thập từ PVN, Petrolimex, 13 công ty dầu (nguồn cung) và chúng được thu thập từ (nguồn cầu: bên sử dụng) như: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam. Về tiêu thụ nhiên liệu trong hàng không nội địa, tiêu thụ nhiên liệu của VietnamAirlines đã được thu thập nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của các hãng hàng không khác đã không thể thu thập được hiện nay. Do đó, tiêu thụ nhiên liệu của các hãng hàng không khác đã được xác định bằng cách trừ đi tiêu thụ nhiên liệu của VietnamAirlines từ tổng tiêu thụ nhiên liệu của hàng không đã được lấy từ bảng cân bằng năng lượng. Tiêu thụ nhiên liệu của hãng hàng không khác trong nước được ước tính dựa trên thị phần nội địa của Vietnam Airlines. Thị phần trong nước của VietnamAirlines được thu thập từ tải trọng hàng hóa và số lượng hành khách.

Nhóm phát thải chính trong lĩnh vực giao thông là vận tải đường bộ. Phát thải chiếm 89% trong tổng số cho năm 2010 (BUR1, 2014). Tuy nhiên, các chuyên ngành cần phải được cải thiện bằng cách xây dựng hệ số phát thải cụ thể cho quốc gia (CO2, CH4, N2O) cho hoạt động đốt cháy nhiên liệu trong giao thông và các giá trị nhiệt trị theo từng loại nhiên liệu vì các giá trị này không được thu thập theo loại nhiên liệu

Đơn vị cung cấp số liệu: Bộ Giao thông vận tải

Bảng 1. 1. Bảng thu thập thông tin của ngành giao đông vận tải

| Bảng | Loại số liệu | IPCC 1996 chuyên ngành |
| --- | --- | --- |
| II.1 | Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải hàng không | IA3a |
| II.2 | Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải đường bộ | IA3b |
| II.3 | Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải đường sắt | IA3c |
| II.4 | Tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải đường sông và biển | IA3d |

Tiểu lĩnh vực công nghiệp khác

Các lĩnh vực khác bao gồm tất cả các phát thải từ các hoạt động đốt ở các lĩnh vực khác, kể cả đốt cho sản xuất điện và nhiệt cho sử dụng chính các nhà máy đó trong các lĩnh vực này.

Các hoạt động sau sẽ bao gồm trong phạm vi tiểu lĩnh vực của các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực khác bao gồm: Thương mại/Dịch vụ, Dân dụng, Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản.

Trong quá trình thu thập các dữ liệu hoạt động phân tách có thể gặp phải các khó khăn. Trong trường hợp này, có sự sai lệch nào từ các khái niệm đều cần được báo cáo trong tài liệu. Các điều tra, các báo cáo bởi các công ty điện lực, và các thống kê quốc gia khác có thể được sử dụng làm một cơ sở để đánh giá hoặc phân tách tiêu dùng nếu cần thiết.

Các lưu ý quan trọng:

Các phát thải từ các nhà máy tự sản xuất (công cộng hay tư nhân cam kết là sản xuất điện/nhiệt toàn phần hay một phần cho sử dụng của chính các nhà máy này, là một hoạt động hỗ trợ hoạt động chính của họ) xem Hộp 6, sẽ được định rõ đối với lĩnh vực nơi các nhà máy đó được phát (có nghĩa là với mục 1A4 nếu phù hợp) và không trong các ngành năng lượng (1A1).

Bảng 1. 2. Các nguồn chi tiết của dữ liệu hoạt động

| Phụ lục | Lĩnh vực | Tham khác các bảng | Tiểu lĩnh vực |
| --- | --- | --- | --- |
| Phụ lục I của QĐ 2359 | I. A.4. Tiêu dùng nhiên liệu đốt/cháy ở lĩnh vực thương mại, dân dụng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo loại nhiên liệu | Kết hợp Bảng 11, 12, 12,14,15 | Đốt nhiên liệu |
|  | Được dùng làm nguyên liệu thô trong sản xuất | Bảng 16 | Đốt nhiên liệu |

Mục đích và ý nghĩa: Chỉ số này phản ánh tiêu dùng nhiên liệu đốt ở các ngành, là những hộ tiêu thụ nhiên liệu đốt chính, nhằm để tính toán phát thải KNK từ những ngành này.

Khái niệm, nội dung và phương pháp tính toán: Phương pháp tính toán: Dữ liệu về tiêu dùng nhiên liệu đốt ở từng cơ sở sản xuất theo loại ngành và loại nhiên liệu được cộng lại thành dữ liệu của ngành và quốc gia.

Các phân tách chính: Loại nhiên liệu, Các ngành nông nghiệp-lâm nghiệp- thủy sản, Các nguồn dữ liệu.

Cân bằng các nhiên liệu chính của GSO: Đây là một lựa chọn khác. Vì GSO được Quốc hội giao việc tính toán một chỉ số về cân bằng các nhiên liệu chính ở Việt Nam, việc này cũng rất kinh tế để tổng hợp dữ liệu về tiêu dùng nhiên liệu đối với sản xuất điện theo loại nhiên liệu cần cho việc tính toán KNK.

Các yêu cầu thông tin bổ sung

Cơ sở cung cấp dữ liệu cần biết các yêu cầu thông tin bổ sung và các khuyến nghị sau:

- Bao gồm các cột bổ sung hoặc chỗ để có thể ghi thông tin được cung cấp về các chi tiết vị trí/lắp đặt/lĩnh vực cho phù hợp.

- Bao gồm một bảng bổ sung để có thể ghi dữ liệu sử dụng nhiên liệu cho lĩnh vực dân dụng (1A4b) thu thập được, nếu không thu được ở bảng của lĩnh vực ‘Civil’.

- Bao gồm cột bổ sung ở tất cả các bảng để có thể thu được thông tin liên quan đến QA/QC dữ liệu được cung cấp.

- Khuyến khích báo cáo các giá trị nhiệt trị của các nhiên liệu, ở đơn vị riêng để nhằm tăng sự minh bạch của báo cáo, và sử dụng các đơn vị của hệ SI (ví dụ, sử dụng đơn vị TJ/kg không sử dụng đơn vị kcal/kg). Thích hợp hơn là sử dụng đơn vị GJ/tonne mà nó sẽ làm dễ dàng hơn cho việc so sánh với dữ liệu quốc tế khác.

# CHƯƠNG 2. CHUẨN HÓA SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG (CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NHIÊN LIỆU TRONG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ)

## 2.1. Thu thập số liệu về tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ

Ngành Năng lượng là hạ tầng cơ sở quan trọng của nền kinh tế - xã hội, quan điểm phát triển ngành Năng lượng là phải đảm bảo đi trước một bước. Ngành Năng lượng gồm các phân ngành Than, Dầu khí, Năng lượng tái tạo, Điện (trong phân ngành lại có các chuyên ngành, ví dụ: các chuyên ngành của phân ngành Năng lượng tái tạo là: gió, mặt trời, sinh khối, sinh khí, thủy triều, địa nhiệt; các chuyên ngành của phân ngành Điện là thủy điện, nhiệt điện, lưới điện,…) là một hệ thống lớn và thống nhất có mối quan hệ mật thiết với nhau, đầu ra của của phân ngành này là đầu vào của phân ngành kia và ngược lại.

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia là căn cứ duy nhất để các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương quản lý ngành kinh tế quan trọng này, đồng thời cũng là cơ sở để các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước; các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đề xuất dự án thuộc các phân ngành, chuyên ngành năng lượng phù hợp, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của Chiến lược, Quy hoạch.

Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1835/QĐ-TTg, Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó:

Quan điểm phát triển

a) Phát triển năng lượng phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đảm bảo đi trước một bước với tốc độ cao, bền vững, đồng bộ, đi đôi với đa dạng hóa các nguồn năng lượng và công nghệ tiết kiệm năng lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Phát triển năng lượng quốc gia phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước kết hợp với việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngoài một cách hợp lý, thiết lập an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện mở, thực hiện liên kết hiệu quả trong khu vực và toàn cầu, gắn với giữ vững an ninh quốc gia và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.

c) Từng bước hình thành thị trường năng lượng, đa dạng hóa sở hữu và phương thức kinh doanh, hướng tới thỏa mãn tốt nhất lợi ích người tiêu dùng. Thúc đẩy nhanh việc xóa bao cấp, xóa độc quyền, tiến đến xóa bỏ hoàn toàn việc thực hiện chính sách xã hội thông qua giá năng lượng.

d) Phát triển đồng bộ và hợp lý hệ thống năng lượng: điện, dầu khí, than, năng lượng mới và tái tạo, trong đó quan tâm phát triển năng lượng sạch, ưu tiên phát triển năng lượng mới và tái tạo. Phân bố hợp lý hệ thống năng lượng theo vùng, lãnh thổ; cân đối từ khâu thăm dò, khai thác, chế biến; phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ và tái chế.

đ) Ứng dụng các thành tựu của kinh tế tri thức để nâng cao hiệu suất, hiệu quả kinh doanh năng lượng. Coi trọng đầu tư cho tiết kiệm năng lượng, giảm tỷ lệ tổn thất.

e) Phát triển năng lượng gắn chặt với giữ gìn môi trường sinh thái, bảo đảm thực hiện phát triển năng lượng bền vững.

Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 là: bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ của đất nước; cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước; đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo, năng lượng sinh học, điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững ngành năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường.

Bảng 2. 1. Tiêu thụ nhiên liệu trong tiểu lĩnh vực thương mại và dịch vụ năm 2016

| Năm | Than Anthracite | Dầu hỏa | DO | FO | LPG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 45,24 | 0,44 | 16,05 | 0,19 | 29,41 |

## 2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính quốc gia tiểu lĩnh vực Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2013:

Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực Năng lượng năm 2013 là 151,4 triệu tấn CO2tđ được thể hiện trong Bảng 4. Tỷ lệ phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng năm 2013 được thể hiện trong Hình 1. Phát thải từ việc đốt nhiên liệu chiếm 86,1% và phát thải do phát tán chiếm 13,9%.

Bảng 2. 2Lượng phát thải KNK năm 2013 trong tiểu lĩnh vực Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ

Đơn vị: Nghìn tấn

| Nguồn phát thải | Các loại khí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CH4 | N2O | Tổng (CO2tđ) |
| Tổng phát thải | 126.914,63 | 935,91 | 3,66 | 151.402,52 |
| 1.A Đốt nhiên liệu | 125.364,91 | 154,77 | 3,65 | 130.320,41 |
| 1.A.1. Công nghiệp năng lượng | 43.527,92 | 0,71 | 0,41 | 43.669,38 |
| 1.A.1.a. Sản xuất điện | 41.429,34 | 0,63 | 0,40 | 41.563,47 |
| 1.A.1.b. Lọc hóa dầu | 2.098,57 | 0,09 | 0,02 | 2.105,91 |
| 1.A.2. Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 40.233,16 | 8,31 | 1,12 | 40.773,46 |
| 1.A.2.a. Gang và thép | 1.609,40 | 0,15 | 0,02 | 1.619,83 |
| 1.A.2.b. Hóa chất và dầu | 4.350,65 | 0,39 | 0,02 | 4.365,84 |
| 1.A.2.c. Xi măng và vật liệu xây dựng | 17.992,75 | 3,11 | 0,43 | 18.198,23 |
| 1.A.2.d. Thực phẩm và thuốc lá | 2.936,24 | 3,51 | 0,47 | 3.164,66 |
| 1.A.2.e. Dệt may và da | 5.610,35 | 0,56 | 0,08 | 5.648,29 |
| 1.A.2.f. Giấy, bột giấy và in ấn | 1.355,22 | 0,13 | 0,02 | 1.364,19 |
| 1.A.2.g. Công nghiệp khác | 6.378,55 | 0,45 | 0,08 | 6.412,41 |
| 1.A.3. Giao thông vận tải | 29.492,65 | 4,97 | 0,27 | 29.698,24 |
| 1.A.3.a. Đường hàng không | 1.219,88 | 0,01 | 0,03 | 1.230,37 |
| 1.A.3.b. Đường bộ | 26.815,04 | 4,86 | 0,23 | 27.004,17 |
| 1.A.3.c. Đường sắt | 109,31 | 0,01 | 0,00 | 109,76 |
| 1.A.3.d. Đường thủy | 1.348,42 | 0,09 | 0,01 | 1.353,93 |
| 1.A.4. Các hạng mục khác | 11.346,81 | 140,70 | 1,82 | 15.405,32 |
| 1.A.4.a. Thương mại/dịch vụ | 3.312,70 | 0,43 | 0,04 | 3.334,80 |
| 1.A.4.b. Dân sinh | 6.608,86 | 139,89 | 1,77 | 10.632,22 |
| 1.A.4.c. Nông lâm nghiệp và thủy sản | 1.425,25 | 0,37 | 0,01 | 1.438,30 |
| 1.A.5. Khác (Phi năng lượng) | 764,36 | 0,08 | 0,03 | 774,00 |
| 1.B Phát thải do phát tán | 1.549,72 | 781,14 | 0,01 | 21.082,12 |
| 1.B.1. Nhiên liệu rắn |  | 92,76 |  | 2.319,11 |
| 1.B.1.a. Khai thác than hầm lò |  | 72,99 |  | 1.824,66 |
| 1.B.1.b. Khai thác than lộ thiên |  | 19,78 |  | 494,45 |
| 1.B.2. Dầu và khí tự nhiên | 1.549,72 | 688,38 | 0,01 | 18.763,01 |
| 1.B.2.a. Dầu | 862,77 | 572,92 | 0,01 | 15.189,43 |
| 1.B.2.b. Khí tự nhiên | 686,95 | 115,46 | 0,00 | 3.573,58 |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2013, Bộ TNMT, 2017

Hình 2. 1. Tỷ lệ phát thải KNK năm 2013 trong lĩnh vực năng lượng

Để ước tính lượng phát thải KNK trong các hoạt động đốt cháy nhiên liệu, ngoài phương pháp tiếp cận theo ngành còn áp dụng phương pháp tiếp cận tham chiếu.

Phương pháp tiếp cận tham chiếu nhằm ước tính lượng phát thải CO2 từ các hoạt động đốt cháy nhiên liệu sử dụng cách tiếp cận từ trên - xuống trên cơ sở thống kê năng lượng quốc gia cho sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và thay đổi dự trữ.

Tỷ lệ chênh lệch về lượng phát thải khí CO2 trong các hoạt động đốt cháy nhiên liệu giữa hai phương pháp tiếp cận trên-xuống và dưới-lên là -1,4% (Bảng 3.2). Chênh lệch trong tiêu thụ năng lượng và phát thải CO2 có thể do tổn thất năng lượng và mất cân bằng các-bon trong Bảng cân bằng Năng lượng.

Bảng 2. 3. Phát thải CO2 trong hoạt động đốt cháy nhiên liệu theo phương pháp tiếp cận trên-xuống và dưới-lên

Đơn vị: Nghìn tấn CO2

| Phương pháp tiếp cận tham chiếu (trên-xuống) | Phương pháp tiếp cận ngành (dưới-lên) | Chênh lệch (%) |
| --- | --- | --- |
| 123.562,6 | 125.364,9 | -1,4% |

Phương pháp tính toán dựa trên tiêu thụ năng lượng sơ cấp

2 Phương pháp tính toán dựa trên tiêu thụ năng lượng thứ cấp.

## 2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính quốc gia tiểu lĩnh vực Các hoạt động đốt nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2014:

Tổng lượng phát thải trong lĩnh vực Năng lượng năm 2014 là 171.621,08 nghìn tấn CO2tđ và được thể hiện trong Bảng 6. Tỷ lệ phát thải giữa các tiểu lĩnh vực trong lĩnh vực năng lượng năm 2014 được thể hiện trong Hình 2.

Bảng 2. 4. Lượng phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Đơn vị: Nghìn tấn CO2tđ

| Nguồn phát thải KNK và các dạng hấp thụ | 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CH4 | N2O | CO2tđ |
| 1. Tổng phát thải trong lĩnh vực năng lượng | 147.525,44 | 22.977,37 | 1.118,26 | 171.621,08 |
| 1.A. Đốt nhiên liệu | 145.979,07 | 3.598,29 | 1.114,67 | 150.692,02 |
| 1.A.1. Công nghiệp năng lượng | 54.315,10 | 20,88 | 166,41 | 54.502,38 |
| 1.A.2. Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 48.767,80 | 230,05 | 370,44 | 49.368,29 |
| 1.A.3. Giao thông vận tải | 30.351,83 | 124,24 | 76,24 | 30.552,31 |
| 1.A.4. Các hạng mục khác | 11.684,60 | 3.220,56 | 492,42 | 15.397,58 |
| 1.A.5. Phi năng lượng | 859,74 | 2,56 | 9,16 | 871,46 |
| 1.B. Phát thải do phát tán | 1.546,38 | 19.379,09 | 3,59 | 20.929,05 |
| 1.B.1. Nhiên liệu rắn |  | 2.732,40 |  | 2.732,40 |
| 1.B.2. Dầu và khí tự nhiên | 1.546,38 | 16.646,68 | 3,59 | 18.196,65 |

Nguồn: Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2014, Bộ TNMT, 2018

Hình 2. 2. Tỷ lệ phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực Năng lượng

Nguồn: Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2014, Bộ TNMT, 2018

Để ước tính lượng phát thải KNK trong các hoạt động đốt cháy nhiên liệu, ngoài phương pháp tiếp cận theo ngành còn áp dụng phương pháp tiếp cận tham chiếu.

Kết quả tính toán theo phương pháp tham chiếu là 146.536 nghìn tấn CO2, trong khi theo phương pháp tiếp cận theo ngành là 145.979 nghìn tấn CO2. Sự khác biệt giữa hai phương pháp là 0,4%.

Hiện nay, mới bắt đầu thực hiện việc kiểm kê quốc gia khí nhà kính lĩnh vực Năng lượng cho năm cơ sở 2016, nên chưa có đánh giá hiện trạng kết quả kiểm kê năm 2016.

# KẾT LUẬN

Trong giai đoạn 2001 - 2010, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như những bước đi lên trong đời sống xã hội, Việt Nam đang ngày càng gia tăng lượng KNK phát thải trong tất cả các lĩnh vực.

Căn cứ theo kết quả kiểm kê quốc gia KNK vào các năm 1994, 2000 và 2005, lượng khí thải tại Việt Nam được thể hiện trong Bảng, trong đó, các khí thải tại các năm cơ sở được quy đổi thành CO2 tương đương.

Trong lĩnh vực năng lượng, tại Việt Nam, KNK chủ yếu được phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu và phát thải tức thời trong khai thác, vận chuyển. Trong đó, hoạt động đốt nhiên liệu xảy ra phổ biến ở các ngành sản xuất điện; công nghiệp và xây dựng; giao thông vận tải; thương mại/dịch vụ; dân dụng; nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản và một số ngành khác. Phát thải do phát tán KNK chủ yếu do khai thác than, dầu, khí và rò rỉ khí. Trong đó, KNK từ quá trình đốt nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 85 - 90%.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Thông báo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015), Báo cáo kỹ thuật Dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định.

- Bộ Tài nguyên và môi trường. 2015. Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự xác định của lĩnh vực năng lượng. Xuất bản bởi GIZ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017), Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019), Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

Tiếng Anh

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

- Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories

- Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories