BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.3.1.1

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (TIÊU HÓA THỨC ĂN GIA SÚC)

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.3.1.1

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (TIÊU HÓA THỨC ĂN GIA SÚC)

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU	3

1.1. Vị trí địa lý	3

1.2. Khí hậu	3

1.2.1. Đặc điểm khí hậu	3

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu	4

1.3. Địa hình	5

1.4. Dân số	5

1.5. Tài nguyên thiên nhiên	7

CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM	12

2.1. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp của báo cáo BUR1 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2010.	12

2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR2 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2014.	15

2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR3 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2016.	20

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (TIÊU HÓA THỨC ĂN GIA SÚC)	31

3.1. Tổng quan	31

3.2. Phương pháp luận	31

3.3. Số liệu hoạt động	31

3.4. Hệ số phát thải	36

3.4. Kết quả phát thải/hấp thụ	37

KẾT LUẬN	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Diện tích trồng lúa được tưới năm 2010	12

Bảng 2.2. Số lượng gia súc và gia cầm năm 2010	13

Bảng 2.3. Phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp	13

Bảng 2.4. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp	16

Bảng 2.5. Phát thải khí nhà kính năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp	17

Bảng 2.6. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp theo từng loại khí	18

Bảng 3.1. Số lượng Bò sữa phân bố tại Việt Nam năm 2021	31

Bảng 3.2. Số lượng Bò thịt phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021	32

Bảng 3.3. Số lượng Trâu phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021	33

Bảng 3.4. Số lượng Cừu phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021	33

Bảng 3.5. Số lượng Dê phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021	34

Bảng 3.6. Số lượng Ngựa phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021	34

Bảng 3.7. Số lượng Lợn phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021	35

Bảng 3.8. Tổng hợp số lượng các loại vật nuôi năm 2021	35

Bảng 3.9. Hệ số phát thải khí mê-tan áp dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc	36

Bảng 3.10. Phát thải khí mê-tan năm 2021 từ quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc	37

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1. Phát thải KNK năm 2014 của lĩnh vực nông nghiệp	16

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| TỪ VIẾT TẮT | GIẢI THÍCH |
| --- | --- |
| CH4 | Khí mê-tan |
| CO2 | Khí cacbonic |
| SO2 | Khí sunfuro |
| GWP | Hệ số nóng lên toàn cầu |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| NNPTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| TBQG | Thông báo Quốc gia |
| KNK | Khí nhà kính |

# MỞ ĐẦU

Ngành chăn nuôi ở Việt Nam là một bộ phận quan trọng cấu thành của nông nghiệp Việt Nam cũng như là một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tình hình chăn nuôi ở Việt Nam phản ánh thực trạng chăn nuôi, sử dụng, khai thác, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm động vật (súc vật nuôi) và tình hình thị trường liên quan tại Việt Nam. Chăn nuôi Việt Nam có lịch sử từ lâu đời và đóng góp lớn vào cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như đời sống từ bao năm qua. Hiện nay, theo xu thế của một nền kinh tế đang chuyển đổi, chăn nuôi Việt Nam cũng có những bước đi mới và đạt được một số kết quả nhất định.

Theo số liệu chính thức Việt Nam hiện có 10,9 triệu hộ chăn nuôi gà vịt, 4 triệu hộ chăn nuôi heo và khoảng 2,5 triệu hộ chăn nuôi bò, cộng chung là gần 18 triệu hộ. Một thống kê khác cho biết có khoảng 4 triệu hộ chăn nuôi heo, 7,9 triệu hộ chăn nuôi vịt, 2,5 triệu hộ chăn nuôi bò. Quy mô chăn nuôi còn nhỏ bé, phổ biến nhất vẫn là trang trại quy mô chăn nuôi theo hộ gia đình, nên đa số hoạt động manh mún, nhỏ lẻ. Trong số 4.131,6 nghìn hộ chăn nuôi thì số quy mô nhỏ (dưới 10 con lợn/hộ) chiếm tới 86,4%, riêng số hộ quy mô siêu nhỏ (1-4 con lợn/hộ) chiếm 71,6% tổng số hộ chăn nuôi, nhưng chỉ sản xuất 43,2% tổng lượng thịt, về gia cầm, trong tổng số 7.864 nghìn hộ chăn nuôi, số hộ quy mô nhỏ (dưới 100 con gia cầm/hộ) chiếm 89,62% (riêng quy mô siêu nhỏ 1-19 con chiếm 54,39%) nhưng chỉ sản xuất 30% tổng số thịt gia cầm.

Hình thức trang trại chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lượng trang trại nông nghiệp cả nước, và hiện nay tỷ trọng này đang có chiều hướng tăng lên. Năm 2013 có 9.026 trang trại chăn nuôi (bằng 38,72 tổng số trang trại nông nghiệp), 2 vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ có nhiều trang trại nhất (tương ứng có 3.709 và 2.204 trang trại), hệ thống chăn nuôi quy mô nhỏ, mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm thấp đang cung cấp ra thị trường gần 70% sản phẩm thịt. Trong khi đó, chăn nuôi thương mại quy mô lớn, công nghệ hiện đại, an toàn thực phẩm cao chỉ mới cung cấp trên 15% lượng thịt cho tiêu dùng. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiểm năng chăn nuôi lớn trong khu vực với khả năng sản xuất 27,5 triệu đến 28 triệu con lợn, 300 triệu con gia cầm và 0,5 triệu bò sữa.

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chiều hướng giảm xuống từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 và dấu hiệu hồi phục còn chậm, năm 2014 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (theo giá so sánh 2010) đạt 15.4015 tỷ đồng tăng 4,1% so với năm 2013. Một phương hướng là giảm số lượng, đặc biệt là số lượng lợn nái từ 4,2 triệu con hiện nay xuống 3 triệu con vào năm 2021. Đồng thời tăng chất lượng đàn heo nái trong tương lai để 3 triệu con có hiệu suất như 4,2 triệu con, cần mở rộng chăn nuôi tập trung, giảm 3 triệu hộ chăn nuôi đơn lẻ hiện nay. Mặc dù có xu hướng giảm, những theo số liệu được đưa ra trong báo cáo khí nhà kính cho năm cơ sở 2016, lượng phát thải của tiểu lĩnh vực chăn nuôi vẫn chiếm tới 42% tổng lượng phát thải của lĩnh vực AFOLU. Do đó, việc xây dựng báo cáo “Ước tính phát thải khí mê-tan năm 2021 tiểu lĩnh vực tiêu hóa thức ăn” là rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kiếm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính sẽ là cơ sở để ước tính dự báo phát thải khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực này nói riêng và lĩnh vực Nông nghiệp nói chung năm 2030 của Việt Nam. Từ đó đề xuất các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của tỉnh. Đó sẽ là căn cứ để thực hiện các điều chỉnh, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương theo định hướng giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU

## 1.1. Vị trí địa lý

Nước Việt Nam nằm ở phía rìa đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Phía Bắc giáp Trung Quốc. Phía Tây giáp Lào và Campuchia. Phía Đông và phía Nam giáp biển Đông. Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển các nước Trung Quốc, Campuchia, Philippin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Thái Lan.

Về hệ tọa độ địa lí phần đất liền của nước ta với các điểm cực:

+ Điểm cực Bắc ở vĩ độ 23o23’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

+ Điểm cực Nam ở vĩ độ 8o34’B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

+ Điểm cực Tây ở kinh độ 102o09’Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

+ Điểm cực Đông nằm ở kinh độ 109o24’Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trên vùng biển, hệ tọa độ địa lí của nước ta còn kéo dài với khoảng vĩ độ 6o50’B và từ khoảng kinh độ 101o Đ đến 117o20’Đ tại Biển Đông.

Kinh tuyến 105o Đ chạy qua lãnh thổ nước ta nên đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực múi giờ thứ 7.

## 1.2. Khí hậu

### 1.2.1. Đặc điểm khí hậu

Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có sự phân hóa đa dạng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện ở những khía cạnh như sau:

– Tính chất nhiệt đới

Tổng bức xạ hàng năm lớn, điển hình là cán cân bức xạ luôn đạt dương. Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20 độ C (không tính vùng núi cao), vượt tiêu chuẩn của khí hậu nhiệt đới. Xuất hiện nhiều nắng, tổng số giờ nắng khác nhau tùy nơi, dao động trong khoảng 1400 – 3000 giờ mỗi năm.

– Tính chất ẩm

Lượng mưa lớn trong năm, phân đều các khu vực, dao động từ 1500 đến 2000mm. Độ ẩm không khí rất cao, trên 80% và cân bằng ẩm luôn dương.

– Tính chất gió mùa

Gió mùa có gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

+ Gió mùa mùa đông bao gồm Gió mùa đông bắc và gió tín phong bán cầu Bắc.

Gió mùa đông bắc có từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở miền Bắc. Khu vực chịu tác động trực tiếp của khối khí lạnh phương Bắc di chuyển theo hướng Đông Bắc vào lãnh thổ nước ta.Kiểu thời tiết đặc trưng nhất là đầu mùa đông thường lạnh khô còn cuối mùa đông sẽ xuất hiện lạnh ẩm.Gió mùa Đông Bắc sẽ chỉ hoạt động từng đợt nhất định và khi di chuyển xuống phía Nam sẽ bị dãy Bạch Mã chặn lại.

Gió Tín phong bán cầu Bắc được xác định từ Đà Nẵng ở vĩ tuyến 160B trở vào Nam. Gió Tín phong bán cầu Bắc sẽ thổi theo hướng Đông Bắc chiếm ưu thế gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ. Đây chính là nguyên nhân tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

+ Gió Mùa Mùa Hạ

Vào đầu mùa hạ: Khối khí nhiệt đới ẩm xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam vào nước ta gây ra mưa lớn cho các tỉnh đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Lúc này sẽ xuất hiện hiệu ứng phơn ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần Nam của khu vực Tây Bắc.

Vào giữa và cuối mùa hè: Thời tiết sẽ xuất hiện gió Tây Nam gây ra mưa lớn và kéo dài ở khu vực Nam Bộ Tây Nguyên. VÌ hoạt động của gió mùa Tây Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đã gây ra nguyên nhân mưa lớn vào mùa hạ cho cả 2 miền Bắc và Nam.

Những đặc điểm về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo nên sự khác nhau rõ rệt giữa ba miền nước ta, cụ thể như sau:

+ Miền Bắc: Có mùa hè nóng và mưa nhiều, mùa đông lạnh khô và ít mưa. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mùa Xuân và mùa Thu.

+ Miền Nam: Thời tiết đặc trưng rõ rệt bởi hai mùa là mùa mưa và mùa khô

+ Miền Trung: Khí hậu cũng được chia thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô, tuy nhiên mùa mưa sẽ có xu hướng lệch về mùa thu đông hơn.

– Khí hậu nước ta có sự phân hóa đa dạng: Sự phân hóa của khí hậu theo không gian, theo thời gian và theo địa hình và khu vực.

### 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu

– Vị trí địa lý

Nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai khí hậu nhiệt đới của nửa cầu Bắc nên nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, mọi địa phương trong cả nước đều có hai lần mặt trời qua thiên đỉnh trong năm. Lãnh thổ trải dài trên 15 vĩ tuyến nên khí hậu có sự khác biệt từ Bắc vào Nam.

– Địa hình: nước ta có ¾ diện tích là đồi núi trong đó 85% diên tích địa hình thấp dưới 100m, 14% diện tích núi trung bình,1% diện tích núi cao. Do đó khí hậu chịu sự chi phối của địa hình. Khí hậu phân hóa theo đai cao (khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, khí hậu núi cao). Khí hậu phân hóa theo hướng sườn (Sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít)

– Nước ta nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa: Có hai loại gió mùa hoạt động luân phiên là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

– Sự tranh chấp luân phiên của các khối khí theo mùa tạo nên tính phân mùa của khí hậu.

## 1.3. Địa hình

Địa hình nước ta có 3 đặc điểm chính:

– Thứ nhất: Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

+ Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%

+ Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%

+ Đồng bằng chiếm ¼ diện tích

– Thứ hai: Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cổ kiến tạo Đến Tân kiến tạo và vận động tạo núi Himalaya làm cho địa hình nước ta dâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, đồi núi, đồng bằng, thêm lục địa. Hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc – Đông Nam. Địa hình nước ta có 2 hướng chủ yếu là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.

– Thứ ba: Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn tạo nên địa hình Cacxta nhiệt đới độc đáo cùng các dạng địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập….

## 1.4. Dân số

Kết quả Tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam cho thấy tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, tổng dân số của Việt Nam đạt 96.208.984 người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứu 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philipines).

Trong tổng số hơn 96,2 triệu dân, có 47,88 triệu người (chiếm 49,8%) là nam giới và 48,32 triệu người (chiếm 50,2%) là nữ giới. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 – 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%/năm).

Kết quả tổng điều tra 2019 cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009.  TP.Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.

Trong 10 năm qua, tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh và rộng khắp tại các địa phương đã tác động làm gia tăng dân số ở khu vực thành thị. Dân số khu vực thành thị năm 2019 ở Việt Nam là 33.059.735 người, chiếm 34,4%; ở khu vực nông thôn là 63.149.249 người, chiếm 65,6%.

Phân bổ dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội có sự khác biệt đáng kể. Vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm gần 23,4%; tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 20,2 triệu người, chiếm 21%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với tổng dân số là 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.

Về cơ cấu dân tộc, hiện toàn quốc có hơn 82 triệu người dân tộc Kinh, chiếm 85,3% và hơn 14,1 triệu người dân tộc khác, chiếm 14,7% tổng dân số của cả nước.

Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số, toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Tỷ lệ này của nữ cao hơn so với nam, tương ứng là 92,5% và 90,8%. Trong vòng 20 năm qua, tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học (chưa bao giờ đi học hoặc đã thôi học) giảm đáng kể, từ 20,9% năm 1999 xuống còn 16,4% năm 2009 và còn 8,3% năm 2019.

Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009. Tỷ lệ nam giới biết đọc biết viết đạt 97,0%, cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở nữ giới. Trong 20 năm qua, tỷ lệ biết đọc biết viết của nữ tăng 7,7 điểm phần trăm; khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ được thu hẹp đáng kể.

Năm 1999, tỷ lệ biết đọc biết viết của nam là 93,9%, cao hơn tỷ lệ này của nữ 7,0 điểm phần trăm; đến năm 2019, tỷ lệ đọc biết viết của nam đạt 97,0%, cao hơn tỷ lệ của nữ 2,4 điểm phầm trăm.

Cả nước vẫn còn 4.800 hộ (trong tổng số 26,9 triệu hộ dân cư toàn quốc) không có nhà ở, mặc dù tình trạng hộ không có nhà ở đang dần được cải thiện, từ mức 6,7 hộ/10.000 hộ vào năm 1999 xuống còn 4,7 hộ/10.000 hộ năm 2009, và đến nay là 1,8 hộ/10.000 hộ.

Điều tra tính đến ngày 1/4 cho thấy, hầu hết hộ dân cư ở Việt Nam đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố (93,1%). Tỷ lệ này ở khu vực thành thị đạt 98,2%, cao hơn 7,9 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn (90,3%). Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5 m2/người, cao hơn 6,8 m2/người so với 10 năm trước.

Cư dân thành thị có diện tích nhà ở bình quân đầu người cao hơn cư dân nông thôn, tương ứng là 24,9 m2/người và 22,7 m2/người. Không có sự chênh lệch đáng kể về diện tích nhà ở bình quân đầu người giữa các vùng kinh tế - xã hội

## 1.5. Tài nguyên thiên nhiên

a. Tài nguyên đất

Việt Nam có hơn 39 triệu ha đất tự nhiên. Vị trí và địa hình làm cho thổ nhưỡng Việt Nam có tính chất đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm. Đồng thời, cũng rất đa dạng và phân hóa rõ rệt từ vùng đồng bằng lên núi cao, từ Bắc chí Nam và cả từ Ðông sang Tây.

- Cồn cát và các loại cát ven biển.

- Đất mặn, đất phèn, đất phù sa.

- Đất lầy và than bùn, đất xám bạc màu, đất đỏ và xám nâu vùng bán khô hạn, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn vàng đỏ trên núi.

- Đất mùn trên núi cao, đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ, đất xói mòn trơ sỏi đá

- Các loại đất khác.

b. Tài nguyên nước

Tài nguyên nước ở Việt Nam khá đa dạng, bao gồm nguồn nước tự nhiên và nhân tạo. Tài nguyên nước quốc gia đang bị sức ép ngày càng tăng do khai thác quá mức vì nhu cầu tưới tiêu tăng, phát triển đô thị và công nghiệp, cũng như các vùng tập trung dân số ngày càng tăng. Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, cơ quan này đang nỗ lực xử lý một loạt thách thức và xu hướng trong quản lý nguồn nước về khía cạnh sau:

Bảo vệ tài nguyên nước khỏi sự xuống cấp chất lượng nước;

Đảm bảo tiếp tục tiếp cận với các nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới thượng nguồn mà Việt Nam phụ thuộc rất nhiều;

Cung cấp nước sạch có thể tiếp cận đảm bảo chất lượng và số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam.

Năm 2012, Việt Nam có tổng nguồn cung cấp nước thường xuyên trên đầu người là 9.560 m3, cao hơn mức trung bình quốc tế là 7.400 m3. Tuy nhiên, do hơn 60% lượng nước ở Việt Nam bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ, tổng lượng nước tái tạo nội bộ cho mỗi đầu người trong năm 2012 đã giảm xuống còn 4.000 m3. Con số này dự đoán sẽ tiếp tục giảm xuống còn 3.100 m3 vào năm 2025, dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào mối quan hệ Việt Nam với các nước thượng nguồn.

Nguồn cung cấp nước đầu tiên của Việt Nam là từ dòng chảy bề mặt của sông ngòi và tầng nước ngầm. Hai dòng chảy lớn nhất là từ sông Hồng và sông Mê Kông hay còn gọi là sông Cửu Long. Các nguồn nước ngầm có tầm quan trọng ngày càng tăng ở Việt Nam, đặc biệt ở các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, vùng cao nguyên trung tâm, cũng như vùng ĐBSCL, nơi khan hiếm nước mùa khô ngày càng nghiêm trọng. Các nguồn khác bao gồm biển và vùng ven biển có vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong việc tiếp cận nghề cá, hệ sinh thái rừng ngập mặn và giao thông đường thủy.  Một lượng nhỏ tuyết cũng đã được quan sát thấy ở các vùng miền núi phía Bắc.

Việc phân phối tài nguyên nước để đáp ứng nhu cầu của hệ sinh thái cũng như đáp ứng nhu cầu nước của con người đang ngày càng trở nên cấp thiết. Việt Nam có 16 lưu vực sông lớn, 60% tập trung quanh lưu vực sông Mê Công và 16% và lưu vực Thái Bình. Lượng mưa hàng năm dao động từ 700-5000 mm. Số ngày mưa mỗi năm rất biến thiên, dao động từ 60 đến 200 ngày, phân bố không đồng đều theo vùng. Địa hình dốc theo trục Tây Bắc – Đông Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc phân phối nước ở Việt Nam, khiến lượng nước mặt tập trung chủ yếu ở phía Đông Nam, nơi có các lưu vực sông chính, còn vùng núi tập trung nhiều hơn ở phía Tây Bắc với lượng nước mặt ít hơn. Một số vùng ven biển ở miền Trung Việt Nam gặp điều kiện khô cằn, nhiều dải cát ven biển Việt Nam còn bị hiện tượng sa mạc hóa cục bộ, tập trung từ tỉnh Quảng Bình đến Bình Thuận với diện tích khoảng 419.000 ha và ở Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 43.000 ha.

c. Tài nguyên rừng

Việt Nam có tới 3/4 diện tích quốc gia là đồi núi và rừng che phủ hơn 30% diện tích. Độ che phủ của rừng Việt Nam rất cao giúp giảm dòng chảy ngay sau mưa, làm chậm lũ lụt, điều hoà dòng chảy cho mùa mưa và mùa khô. Rừng Việt Nam là kho tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý gia. Bởi vậy, ông cha ta đã có câu "rừng vàng biển bạc" để chỉ những tài nguyên rừng như:

- 8000 loài thực vật bậc cao

- 800 loài rêu

- 600 loài nấm

- 275 loài thú. Trong đó, việc tìm ra 2 loài móng guốc lớn là loài Sao la và Mang lớn ở Việt Nam chứng tỏ sự phong phú và đa dạng của tài nguyên rừng Việt Nam.

- 820 loài chim

- 180 loài bò sát

- Việt Nam có hơn 100 khu bảo tồn thiên nhiên.

Tuy nhiên, theo FAO, Việt Nam từng là nước có tỷ lệ đất rừng và trữ lượng gỗ bình quân đầu người thấp nhất trên toàn cầu.10 Trong giai đoạn 1943-1995, Việt Nam ghi nhận tỷ lệ che phủ rừng giảm từ 43% xuống còn chỉ 27,2% Từ năm 2001 đến 2017, Global Forest Watch (GFW) thống kê 10 vùng trên cả nước chịu trách nhiệm cho 29% diện tích rừng đã mất, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng lại, trong đó tỉnh Bình Dương là tỉnh có tỷ lệ che phủ cây tương đối giảm nhiều nhất, ở mức 59% so với tỷ lệ bình quân cả nước là 13%. GFW cũng ghi nhận trong thời gian từ 2001 đến 2012, Việt Nam cũng đã tăng diện tích che phủ cây lên 564.000 ha tương đương 0,7% trên toàn cầu. Nếu áp dụng định nghĩa từ Ngân hàng thế giới, diện tích rừng năm 2016 chiếm 47,6% tổng diện tích đất toàn Việt Nam, trong đó bao gồm 10 triệu ha rừng tự nhiên từ năm 2006, chiếm 70% tổng diện tích rừng trên cả nước.

d. Tài nguyên khoáng sản

Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Trong đó, một số loại có trữ lượng quan trọng như bô xít (672,1 triệu tấn), apatit (0,778 triệu tấn), titan (15,71 triệu tấn), than (3.520 triệu tấn), đất hiếm (1,1 triệu tấn) và đá granit (15 tỷ m3). Trữ lượng dầu mỏ ước tính khoảng 6 tỷ tấn và khí đốt khoảng 4.000 tỷ m3, phân bố chủ yếu ở vùng trầm tích từ Nam đến Bắc.

Theo công bố vào tháng 10/2014 của Tổ chức Khảo sát địa chất Mỹ (USGS): Năm 2012, Việt Nam đứng thứ 7 về khai thác dầu thô ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (110 triệu gallon barrels); đóng góp 2,3% tổng sản lượng thiếc trên thế giới và 1,8% tổng sản lượng xi măng, 1% tổng sản lượng Barite trên thế giới1.

Theo tính toán, trong giai đoạn 2008 – 2013, đóng góp của ngành khai khoáng vào GDP của Việt Nam tăng từ 9,07 % năm 2008 lên 11,49% vào năm 2013, tương đương với 411.673 tỷ đồng.

Về dầu khí: Việt Nam có tiềm năng dầu khí đáng kể. Tiềm năng và trữ lượng dầu khí có khả năng thu hồi của các bể trầm tích Đệ tam của Việt Nam khoảng 4,300 tỷ tấn dầu quy đổi, trong đó trữ lượng phát hiện là 1,208 tỷ tấn và trữ lượng dầu khí có khả năng thương mại là 814,7 triệu tấn dầu quy đổi. Đến ngày 2/9/2009 tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã đạt mốc khai thác 300 triệu tấn dầu quy đổi. Với sản lượng khai thác dầu khí hàng năm, hiện nay Việt Nam đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á sau Indonesia và Malaysia.

Than khoáng: Việt Nam là nước có tiềm năng về than khoáng các loại. Than biến chất thấp (lignit - á bitum) ở phần lục địa trong bể than sông Hồng tính đến chiều sâu 1700m có tài nguyên trữ lượng đạt 36,960 tỷ tấn. Nếu tính đến độ sâu 3500m thì dự báo tổng tài nguyên than đạt đến 210 tỷ tấn.

Than biến chất trung bình (bitum) đã được phát hiện ở Thái Nguyên, vùng sông Đà và vùng Nghệ Tĩnh với trữ lượng không lớn, chỉ đạt tổng tài nguyên gần 80 triệu tấn.

Than biến chất cao (anthracit) phân bố chủ yếu ở các bể than Quảng Ninh, Thái Nguyên, sông Đà, Nông Sơn với tổng tài nguyên đạt trên 18 tỷ tấn. Bể than Quảng Ninh là lớn nhất với trữ lượng đạt trên 3 tỷ tấn. Bể than Quảng Ninh đã được khai thác từ hơn 100 năm nay phục vụ tốt cho các nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Urani: Ở Việt Nam đã phát hiện nhiều tụ khoáng urani ở Đông Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng tài nguyên urani ở Việt Nam được dự báo trên 218.000 tấn U308 có thể là nguồn nguyên liệu khoáng cho các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Địa nhiệt: Việt Nam có nhiều nguồn nước nóng, ở phần đất liền có 264 nguồn có nhiệt độ là 300 C trở lên. Các nguồn nước nóng chủ yếu được phân bố ở Tây Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra nhờ khoan thăm dò, khai thác dầu khí chúng ta cũng phát hiện được nhiều nguồn nước nóng ở dưới sâu thuộc Bể Sông Hồng và Bể Cửu Long. Tiềm năng địa nhiệt của Việt Nam không lớn nhưng có thể coi là nguồn năng lượng bổ sung cho các nguồn năng lượng truyền thống phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

Bauxit có 2 loại chủ yếu là diaspor và gibsit. Diaspor có nguồn gốc trầm tích phân bố ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương và Nghệ An với tài nguyên trữ lượng không lớn chỉ đạt gần 200 triệu tấn. Gibsit có nguồn gốc phong hoá từ đá bazan, phân bố chủ yếu ở Tây Nguyên với trữ lượng đạt gần 2,1 tỷ tấn (Sở Địa chất Mỹ năm 2010 đã công bố sách hàng hoá khoáng sản thế giới và xếp bauxit Việt nam đứng hàng thứ 3 thế giới sau Guinea 7,4 tỷ tấn và Australia 6,2 tỷ tấn). Hiện bauxit đang được khai thác thử nghiệm để sản xuất alumina ở Tân Rai, Lâm Đồng và Nhân Cơ, Đăk Nông.

Đất hiếm ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở Tây Bắc Bộ với tổng tài nguyên trữ lượng đạt gần 10 triệu tấn đứng thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc (36 triệu tấn) và Mỹ (13 triệu tấn). Quặng đất hiếm ở Việt Nam chưa được khai thác sử dụng.

Quặng titan (Ilmenit) ở Việt nam có 3 loại: quặng gốc trong đá xâm nhập mafic, quặng trong vỏ phong hoá và quặng sa khoáng ven biển.

Quặng titan gốc trong đá xâm nhập mafic ở Cây Châm, Phú Lương Thái Nguyên có trữ lượng 4,83 triệu tấn ilmenit và tài nguyên đạt 15 triệu tấn đang được khai thác.

Quặng ilmenit trong vỏ phong hoá và sa khoáng ở các huyện Phú Lương và Đại Từ Thái Nguyên với tài nguyên dự báo đạt 2,5 triệu tấn.

Quặng titan sa khoáng ven biển phân bố rải rác từ Móng Cái đến Vũng Tàu. Đặc biệt ở một số diện tích ven biển tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn, tài nguyên dự báo đạt hàng trăm triệu tấn. Ngoài khoáng vật ilmenit, còn có các khoáng vật có giá trị kinh tế kỹ thuật là zircon và monazit. Một số mỏ ilmenit ở Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận v.v.. đã được khai thác và xuất khẩu.

Quặng Wolfram tập trung chủ yếu ở tụ khoáng Đá Liền, Đại Từ, Thái Nguyên. Công ty Tiberon Minerals đã tiến hành thăm dò xác định tài nguyên và trữ lượng đạt 110,2 triệu tấn quặng chứa 227.500 tấn WO3 , 8,5 triệu tấn CàF2, 191.800 tấn Cu, 20,8 tấn Au và 107.000 tấn Bi. Đây là vùng quặng rất đáng được quan tâm chú ý vì có tài nguyên dự báo đáng kể.

Quặng crôm sa khoáng có giá trị kinh tế kỹ thuật được tìm thấy ở Cổ Định, Nông Cống Thanh Hoá với trữ lượng 22 triệu tấn đang được khai thác. Đi kèm crôm còn có trữ lượng đáng kể của Nickel và Cobal ... cần được nghiên cứu sử dụng.

# CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

Trong Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) và Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật có nội dung kiểm kê khí nhà kính trong đó 02 năm cơ sở được lựa chọn là năm 2010 và 2014. Việc chỉ nêu hiện trạng kiểm kê khí nhà kính của 02 năm cơ sở trong báo cáo này vì năm 2010 và 2014 là 02 năm được tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính trong nội dung của báo cáo INDC và NDC. Đây là báo cáo đưa ra các dự báo đến năm 2030 cũng như đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong tương lai.

Năm 2010 được lựa chọn là năm cơ sở cho Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam, đồng thời đây là năm bắt đầu tính toán BAU (kịch bản phát triển thông thường) để từ đó xây dựng đường phát thải đến năm 2021 và 2030 từ đó đưa ra được kế hoạch giảm phát thải trong Báo cáo INDC. Thông qua các kiểm kê KNK đã thực hiện và trình bày trong INDC thực hiện năm 2014, các nguồn phát thải/bể hấp thụ KNK chính tại Việt Nam được xác định là: năng lượng, nông nghiệp, Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất là Lâm nghiệp (LULUCF) và chất thải. Kịch bản Phát triển thông thường (BAU) được xây dựng dựa trên cơ sở kịch bản phát triển kinh tế trung bình, nhu cầu năng lượng, tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) theo ngành, cơ cấu GDP theo ngành, tăng trưởng dân số, diện tích rừng và đất rừng, số lượng gia súc và diện tích canh tác cho các năm 2021 – 2030.

Năm 2014 được chọn là năm cơ sở để xác định BAU, và được báo cáo trong Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam gửi Ban thư ký Công ước (so với năm cơ sở là năm 2010 trong INDC). Tổng lượng phát thải KNK trong năm cơ sở 2014 là 284 triệu tấn CO2tđ (so với tổng lượng phát thải KNK trong năm cơ sở 2010 là 246,8 triệu tấn CO2tđ trong NDC).

## 2.1. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp của báo cáo BUR1 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2010.

Kiểm kê KNK cho lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện cho sáu nguồn phát thải bao gồm: quá trình tiêu hóa thức ăn, quản lý phân bón, canh tác lúa, đất nông nghiệp, đốt đồng cỏ và đốt phụ phẩm nông nghiệp. Một số bảng mô tả số liệu hoạt động được trình bày dưới đây.

Bảng 2.1. Diện tích trồng lúa được tưới năm 2010

Đơn vị: nghìn ha

|  | Vụ xuân | Vụ hè-thu | Vụ đông | Tổng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích được tưới | 2.955,4 | 2.226,3 | 1.851,2 | 7.032,9 | Trung tâm Thông tin và Thống kê, Bộ NNPTNT |
| Miền Bắc | 804,5 | 0 | 941,2 | 1.745,7 |  |
| Miền Trung | 616,5 | 340,1 | 426,2 | 1.382,8 |  |
| Miền Nam | 1.534,4 | 1.886,2 | 483,8 | 3.904,4 |  |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010,
Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

Bảng 2.2. Số lượng gia súc và gia cầm năm 2010

Đơn vị: con

| Loại vật nuôi | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 128.400 | Trung tâm Thông tin và Thống kê, Bộ NNPTNT |
| Bò thịt | 5.679.900 |  |
| Trâu | 2.877.000 | Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê |
| Cừu | 78.800 | Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ, Bộ NNPTNT |
| Dê | 1.400.000 |  |
| Ngựa | 93.100 | Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê |
| Lợn | 27.373.300 |  |
| Gia cầm | 300.500.000 |  |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010,

Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

Tổng phát thải KNK năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp là 88.354,77 nghìn tấn CO2 tương đương, trong đó phát thải từ canh tác lúa nước chiếm 50,49%, từ quá trình tiêu hóa thức ăn: 10,72%, từ quản lý phân bón: 9,69%, từ đất nông  nghiệp: 26,95%, từ đốt phụ phẩm nông nghiệp: 2,15%. Kết quả chi tiết được thể hiện trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tương đương

| Nguồn phát thải/ hấp thụ khí nhà kính | CH4 | N2O | CO2 tđ | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 9.467,51 | 0,00 | 9.467,51 | 10,72 |
| Bò | 5.399,23 |  | 5.399,23 |  |
| Trâu | 3.322,94 |  | 3.322,94 |  |
| Cừu | 8,27 |  | 8,27 |  |
| Dê | 127,04 |  | 127,04 |  |
| Ngựa | 35,19 |  | 35,19 |  |
| Lợn | 574,84 |  | 574,84 |  |
| Gia cầm | 0,00 |  | 0,00 |  |
| B. Quản lý phân hữu cơ | 2.319,51 | 6.240,49 | 8.560,00 | 9,69 |
| Bò | 380,86 |  | 380,86 |  |
| Trâu | 406,84 |  | 406,84 |  |
| Cừu | 1,54 |  | 1,54 |  |
| Dê | 21,91 |  | 21,91 |  |
| Ngựa | 14,65 |  | 14,65 |  |
| Lợn | 926,98 |  | 926,98 |  |
| Gia cầm | 566,72 |  | 566,72 |  |
| Kỵ khí | 49,26 |  | 49,26 |  |
| Các hệ thống lỏng | N/O2 |  | N/O |  |
| Thu gom và lưu giữ dạng khô | N/O |  | N/O |  |
| Khác | 6.191,24 |  | 6.191,24 |  |
| Thải hàng ngày | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Xử lý kỵ khí | 6.109,64 |  | 6.109,64 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí | 81,59 |  | 81,59 |  |
| C. Canh tác lúa | 44.614,22 | 0,00 | 44.614,22 | 50,49 |
| Tưới tiêu | 41.310,27 |  | 41.310,27 |  |
| Tưới nước nhờ mưa | 3.303,95 |  | 3.303,95 |  |
| Ngập sâu | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Khác | N/O |  | N/O |  |
| D. Đất nông nghiệp | 0,00 | 23.812,02 | 23.812,02 | 26,95 |
| Phát thải trực tiếp |  | 12.914,56 | 12.914,56 |  |
| Phát thải từ đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 995,06 | 995,06 |  |
| Phát thải gián tiếp |  | 9.902,41 | 9.902,41 |  |
| E. Đốt savana (đồng cỏ) | 1,44 | 0,26 | 1,70 |  |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp | 1.506,29 | 393,04 | 1.899,33 | 2,15 |
| Ngũ cốc | 1.431,42 | 348,02 | 1.779,44 |  |
| Đậu | 23,01 | 14,98 | 37,99 |  |
| Củ và rễ | 36,33 | 26,47 | 62,80 |  |
| Cây mía | 15,52 | 3,57 | 19,09 |  |
| Khác | N/O | N/O | N/O |  |
| G. Khác | N/O | N/O | N/O |  |
| Tổng | 57.908,95 | 30.445,82 | 88.354,77 | 100 |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010, Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

## 2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR2 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2014.

Trong kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2014 đối với lĩnh vực Nông nghiệp, kết quả ước tính phát thải đã được thực hiện cho 6 hạng mục, bao gồm: Tiêu hóa thức ăn (CH4), Quản lý chất thải (CH4, N2O), Canh tác lúa (CH4), Đất nông nghiệp (N2O), Đốt đồng cỏ (CH4, N2O) và Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng (CH4, N2O).

Tổng lượng phát thải KNK từ lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2014 là 89.751,8 nghìn tấn CO2 tđ. Nguồn phát thải lớn nhất là phát thải CH4 từ canh tác lúa là 44.294,6 nghìn tấn CO2 tđ. Nguồn phát thải lớn thứ hai là phát thải N2O từ đất nông nghiệp là 23.955,5 nghìn tấn CO2 tđ.

Bảng 2.4. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tđ

| Các nguồn phát thải khí nhà kính | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57.214,3 | 32.537,5 | 89.751,8 |
| 4A. Tiêu hóa thức ăn | 10.200,6 | 0,0 | 10.200,6 |
| 4B. Quản lý chất thải | 704,6 | 8.158,7 | 8.863,4 |
| 4C. Canh tác lúa | 44.294,6 | 0,0 | 44.294,6 |
| 4D. Đất nông nhiệp | 0,0 | 23.955,5 | 23.955,5 |
| 4E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,9 | 0,1 | 1,0 |
| 4F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,6 | 423,1 | 2.436,7 |

Hình 2. 1. Phát thải KNK năm 2014 của lĩnh vực nông nghiệp

Bảng 2.5. Phát thải khí nhà kính năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp

|  | (đơn vị: nghìn tấn CO2 tđ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI | CH4 | N2O | Tổng cộng |
|  | 57.214,30 | 32.537,51 | 89.751,81 |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 10.200,59 | 0,00 | 10.200,59 |
| 1.Bò | 5.826,01 |  | 5.826,01 |
| 2.Trâu | 3.466,93 |  | 3.466,93 |
| 3.Cừu | 8,57 |  | 8,57 |
| 4.Dê | 200,04 |  | 200,04 |
| 5.Ngựa | 30,01 |  | 30,01 |
| 6.Lợn | 669,04 |  | 669,04 |
| 7.Gia cầm | 0,00 |  | 0,00 |
| B. Quản lý chất thải | 704,65 | 8.158,74 | 8.863,39 |
| 1.Bò | 119,04 |  | 119,04 |
| 2.Trâu | 113,08 |  | 113,08 |
| 3.Cừu | 0,36 |  | 0,36 |
| 4.Dê | 7,54 |  | 7,54 |
| 5.Ngựa | 2,74 |  | 2,74 |
| 6.Lợn | 300,21 |  | 300,21 |
| 7.Gia cầm | 161,68 |  | 161,68 |
| 8.Kỵ khí |  | NO | NO |
| 9.Các hệ thống quản lý dạng lỏng |  | NO | NO |
| 10.Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | NO | NO |
| 11.Khác (cụ thể) |  | 8.158,74 | 8.158,74 |
| - Ủ phân làm phân bón |  | 5.187,64 | 5.187,64 |
| - Xử lý kỵ khí |  | 2.452,34 | 2.452,34 |
| - Hẩm ủ kỵ khí |  | 47,16 | 47,16 |
| - Đệm lót sinh học phân gia cầm |  | 471,60 | 471,60 |
| C. Canh tác lúa | 44.294,60 | 0,00 | 44.294,60 |
| 1.Tưới | 42.717,80 |  | 42.717,80 |
| 2. Nhờ nước mưa | 1.576,80 |  | 1.576,80 |
| D. Đất nông nghiệp |  | 23.955,50 | 23.955,50 |
| 1.Phát thải trực tiếp |  | 13.425,38 | 13.425,38 |
| 2.Phát thải trên đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 377,28 | 377,28 |
| 3.Phát thải gián tiếp |  | 10.152,84 | 10.152,84 |
| E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,88 | 0,13 | 1,01 |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,58 | 423,14 | 2.436,72 |
| 1.Ngũ cốc | 1.915,76 | 376,11 | 2.291,87 |
| 2.Đậu | 21,09 | 11,70 | 32,78 |
| 3.Củ và rễ | 54,07 | 31,12 | 85,19 |
| 4.Cây mía | 22,67 | 4,21 | 26,88 |
| G.Khác | NO | NO | NO |

Bảng 2.6. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp theo từng loại khí

| CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng | 2.288,57 | 109,19 | 51,34 | 1.692,33 | 0,00 |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 408,02 |  |  |  |  |
| 1.Bò | 233,04 |  |  |  |  |
| 2.Trâu | 138,68 |  |  |  |  |
| 3.Cừu | 0,34 |  |  |  |  |
| 4.Dê | 8,00 |  |  |  |  |
| 5.Ngựa | 1,20 |  |  |  |  |
| 6.Lợn | 26,76 |  |  |  |  |
| 7.Gia cầm | 0,00 |  |  |  |  |
| B. Quản lý chất thải | 28,19 | 27,38 |  |  |  |
| 1.Bò | 4,76 |  |  |  |  |
| 2.Trâu | 4,52 |  |  |  |  |
| 3.Cừu | 0,01 |  |  |  |  |
| 4.Dê | 0,30 |  |  |  |  |
| 5.Ngựa | 0,11 |  |  |  |  |
| 6.Lợn | 12,01 |  |  |  |  |
| 7.Gia cầm | 6,47 |  |  |  |  |
| 8.Kỵ khí |  | NO |  |  |  |
| 9.Các hệ thống quản lý dạng lỏng |  | NO |  |  |  |
| 10.Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | NO |  |  |  |
| 11.Khác (cụ thể) |  | 27,38 |  |  |  |
| - Ủ phân làm phân bón |  | 17,41 |  |  |  |
| - Xử lý kỵ khí |  | 8,23 |  |  |  |
| - Hẩm ủ kỵ khí |  | 0,16 |  |  |  |
| - Đệm lót sinh học phân gia cầm |  | 1,58 |  |  |  |
| C. Canh tác lúa | 1.771,78 |  |  |  |  |
| 1.Tưới | 1.708,71 |  |  |  |  |
| 2. Nhờ nước mưa | 63,07 |  |  |  |  |
| D. Đất nông nghiệp |  | 80,39 |  |  |  |
| 1.Phát thải trực tiếp |  | 45,05 |  |  |  |
| 2.Phát thải trên đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 1,27 |  |  |  |
| 3.Phát thải gián tiếp |  | 34,07 |  |  |  |
| E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,92 |  |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 80,54 | 1,42 | 51,32 | 1.691,41 |  |
| 1.Ngũ cốc | 76,63 | 1,26 | 45,62 | 1.609,24 |  |
| 2.Đậu | 0,84 | 0,04 | 1,42 | 17,71 |  |
| 3.Củ và rễ | 2,16 | 0,10 | 3,77 | 45,42 |  |
| 4.Cây mía | 0,91 | 0,01 | 0,51 | 19,04 |  |
| G.Khác | NO | NO | NO | NO |  |

## 2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR3 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2016.

Việc tính toán phát thải khí nhà kính lĩnh vực AFOLU cho năm cơ sở 2016 được thực hiện theo Hướng dẫn IPCC 2006 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) được lấy từ Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC Fifth Assessment Report - AR5).

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK từ lĩnh vực AFOLU là phát thải 44.069,73  GgCO2tđ, trong đó:

- Phát thải từ Chăn nuôi (Hạng mục3A) là 18.513,37 GgCO2tđ;

- Phát thải/hấp thu từ Đất (Hạng mục3B) là -39.491,24 GgCO2tđ;

Phát thải từ Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C) là        65.047,60  GgCO2tđ.

Bảng kết quả tổng hợp phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU như sau:

Bảng 2.7. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU

Đơn vị: GgCO2tđ

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | (37.489,34) | 66.544,64 | 15.014,44 | 44.069,73 |
| 3A. Chăn nuôi |  | 15.553,10 | 2.960,27 | 18.513,37 |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 12.421,74 |  | 12.421,74 |
| 3A1a. Bò |  | 7.399,87 |  | 7.399,87 |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 538,81 |  | 538,81 |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 6.861,05 |  | 6.861,05 |
| 3A1b. Trâu |  | 3.879,89 |  | 3.879,89 |
| 3A1c. Cừu |  | 17,66 |  | 17,66 |
| 3A1d. Dê |  | 282,94 |  | 282,94 |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  | - |
| 3A1f. Ngựa |  | 27,27 |  | 27,27 |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  | - |
| 3A1h. Lợn |  | 814,11 |  | 814,11 |
| 3A1j. Khác |  | - |  | - |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 3.131,36 | 2.960,27 | 6.091,63 |
| 3A2a. Bò |  | 749,94 | 724,66 |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 61,68 | 65,91 |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 688,27 | 658,76 |  |
| 3A2b. Trâu |  | 464,20 | 379,51 |  |
| 3A2c. Cừu |  | 2,49 | 5,48 |  |
| 3A2d. Dê |  | 34,62 | 102,90 |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 6,11 | 5,55 |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |
| 3A2h. Lợn |  | 1.034,78 | 756,37 |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 839,20 | 985,80 |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |
| 3B. Đất | (39.491,24) |  |  | (39.491,24) |
| 3B1. Đất rừng | (54.657,78) |  |  |  |
| 3B1a. Đất rừng nguyên trạng | (42.704,93) |  |  |  |
| 3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng | (11.952,85) |  |  |  |
| 3B1bi. Đất trồng trọt chuyển đồi thành đất rừng | (793,85) |  |  |  |
| 3B1bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất rừng | (11.030,95) |  |  |  |
| 3B1biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất rừng | (65,85) |  |  |  |
| 3B1biv. Đất ở chuyển đổi thành đất rừng | (9,59) |  |  |  |
| 3B1bv. Đất khác chuyển đổi thành đất rừng | (52,62) |  |  |  |
| 3B2. Đất trồng trọt | 3.637,60 |  |  |  |
| 3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng | (1.026,04) |  |  |  |
| 3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 4.663,64 |  |  |  |
| 3B2bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 5.623,33 |  |  |  |
| 3B2bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt | (891,27) |  |  |  |
| 3B2biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt | (53,32) |  |  |  |
| 3B2biv. Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt | (8,93) |  |  |  |
| 3B2bv. Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt | (6,17) |  |  |  |
| 3B3. Đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |
| 3B3a. Đất cỏ nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B3b. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |
| 3B3bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ | 1.168,70 |  |  |  |
| 3B3bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất cỏ | 216,13 |  |  |  |
| 3B3biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất cỏ | (0,79) |  |  |  |
| 3B3biv. Đất ở chuyển đổi thành đất cỏ | (0,35) |  |  |  |
| 3B3bv. Đất khác chuyển đổi thành đất cỏ | (0,05) |  |  |  |
| 3B4. Đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B4ai. Đất than bùn nguyên trạng | NE |  |  |  |
| 3B4aii. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | NE |  |  |  |
| 3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B4bi. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | NE |  |  |  |
| 3B4bii. Đất chuyển đổi thành đất đầm lầy | NE |  |  |  |
| 3B4biii. Đất chuyển đổi thành đất khác | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B5. Đất ở | 1.919,14 |  |  |  |
| 3B5a. Đất ở nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở | 1.919,14 |  |  |  |
| 3B5bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất ở | 890,65 |  |  |  |
| 3B5bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở | 1.016,12 |  |  |  |
| 3B5biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất ở | 12,37 |  |  |  |
| 3B5biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |
| 3B5bv. Đất khác chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |
| 3B6. Đất khác | 7.179,27 |  |  |  |
| 3B6a. Đất khác nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác | 7.179,27 |  |  |  |
| 3B6bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất khác | 5.335,51 |  |  |  |
| 3B6bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác | 1.350,75 |  |  |  |
| 3B6biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất khác | 493,00 |  |  |  |
| 3B6biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành khác | - |  |  |  |
| 3B6bv. Đất ở chuyển đổi thành đất khác | - |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.001,90 | 50.991,54 | 12.054,16 | 65.047,60 |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 1.426,71 | 361,29 | 1.788,00 |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 11,35 | 3,16 | 14,51 |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 1.244,59 | 309,49 | 1.554,08 |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 31,78 | 9,95 | 41,72 |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất ngập nước |  | 10,80 | 3,00 | 13,81 |
| 3C2. Vôi vào đất | 565,79 |  |  | 565,79 |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.436,11 |  |  | 1.436,11 |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 7.754,11 | 7.754,11 |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 3.752,55 | 3.752,55 |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 221,90 | 221,90 |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 49.693,02 |  | 49.693,02 |
| 3D. Khác | NE | NE | NE | NE |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE |

Bảng 2.8. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU theo các loại khí

Đơn vị: Gg

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | (37.489,34) | 2.376,59 | 56,66 | 38,64 | 1.461,39 |  |
| 3A. Chăn nuôi |  | 555,47 | 11,17 |  |  |  |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 443,63 |  |  |  |  |
| 3A1a. Bò |  | 264,28 |  |  |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 19,24 |  |  |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 245,04 |  |  |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 138,57 |  |  |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 10,11 |  |  |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 0,97 |  |  |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 29,08 |  |  |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 111,83 | 11,17 |  |  |  |
| 3A2a. Bò |  | 26,78 | 2,73 |  |  |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 2,20 | 0,25 |  |  |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 24,58 | 2,49 |  |  |  |
| 3A2b. Trâu |  | 16,58 | 1,43 |  |  |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,09 | 0,02 |  |  |  |
| 3A2d. Dê |  | 1,24 | 0,39 |  |  |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |  |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 0,22 | 0,02 |  |  |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |  |  |
| 3A2h. Lợn |  | 36,96 | 2,85 |  |  |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 29,97 | 3,72 |  |  |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |  |  |
| 3B. Đất | (39.491,24) |  |  |  |  |  |
| 3B1. Đất rừng | (54.657,78) |  |  |  |  |  |
| 3B1a. Đất rừng nguyên trạng | (42.704,93) |  |  |  |  |  |
| 3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng | (11.952,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1bi. Đất trồng trọt chuyển đồi thành đất rừng | (793,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1bii. Đất rừng chuyển đổi thành đất rừng | (11.030,95) |  |  |  |  |  |
| 3B1biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất rừng | (65,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1biv. Đất ở chuyển đổi thành đất rừng | (9,59) |  |  |  |  |  |
| 3B1bv. Đất khác chuyển đổi thành đất rừng | (52,62) |  |  |  |  |  |
| 3B2. Đất trồng trọt | 3.637,60 |  |  |  |  |  |
| 3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng | (1.026,04) |  |  |  |  |  |
| 3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 4.663,64 |  |  |  |  |  |
| 3B2bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 5.623,33 |  |  |  |  |  |
| 3B2bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt | (891,27) |  |  |  |  |  |
| 3B2biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt | (53,32) |  |  |  |  |  |
| 3B2biv. Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt | (8,93) |  |  |  |  |  |
| 3B2bv. Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt | (6,17) |  |  |  |  |  |
| 3B3. Đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |  |  |
| 3B3a. Đất cỏ nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B3b. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |  |  |
| 3B3bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ | 1.168,70 |  |  |  |  |  |
| 3B3bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất cỏ | 216,13 |  |  |  |  |  |
| 3B3biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất cỏ | (0,79) |  |  |  |  |  |
| 3B3biv. Đất ở chuyển đổi thành đất cỏ | (0,35) |  |  |  |  |  |
| 3B3bv. Đất khác chuyển đổi thành đất cỏ | (0,05) |  |  |  |  |  |
| 3B4. Đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4ai. Đất than bùn nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4aii. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B4bi. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4bii. Đất chuyển đổi thành đất đầm lầy | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4biii. Đất chuyển đổi thành đất khác | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B5. Đất ở | 1.919,14 |  |  |  |  |  |
| 3B5a. Đất ở nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở | 1.919,14 |  |  |  |  |  |
| 3B5bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất ở | 890,65 |  |  |  |  |  |
| 3B5bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở | 1.016,12 |  |  |  |  |  |
| 3B5biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất ở | 12,37 |  |  |  |  |  |
| 3B5biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |  |  |
| 3B5bv. Đất khác chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |  |  |
| 3B6. Đất khác | 7.179,27 |  |  |  |  |  |
| 3B6a. Đất khác nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác | 7.179,27 |  |  |  |  |  |
| 3B6bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất khác | 5.335,51 |  |  |  |  |  |
| 3B6bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác | 1.350,75 |  |  |  |  |  |
| 3B6biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất khác | 493,00 |  |  |  |  |  |
| 3B6biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành khác | - |  |  |  |  |  |
| 3B6bv. Đất ở chuyển đổi thành đất khác | - |  |  |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.001,90 | 1.821,13 | 45,49 | 38,64 | 1.461,39 |  |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 46,38 | 1,23 | 38,64 | 1.461,29 |  |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 0,41 | 0,01 | 0,10 | 6,20 |  |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 44,45 | 1,17 | 38,09 | 1.431,06 |  |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 1,13 | 0,04 | 0,36 | 18,23 |  |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất ngập nước |  | 0,39 | 0,01 | 0,09 | 5,90 |  |
| 3C2. Vôi vào đất | 565,79 |  |  |  |  |  |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.436,11 |  |  |  |  |  |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 29,26 |  |  |  |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 14,16 |  |  |  |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 1.776,22 |  |  |  |  |
| 3D. Khác | NE |  |  |  |  |  |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE | NE |  |

# CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (TIÊU HÓA THỨC ĂN GIA SÚC)

## 3.1. Tổng quan

Lên men đường ruột trong quá trình tiêu hóa là quá trình mà các-bon hi-đrát phân hủy bởi vi sinh vật thành các phân tử đơn giản để hấp thu vào máu. Các động vật nhai lại chủ yếu là gia súc trâu, bò, dê, cừu và lạc đà. Động vật ăn cỏ nhai lại giả (ví dụ: ngựa, la, và lừa) và động vật đơn dạ dầy (ví dụ: heo) có lượng phát thải khí mêtan tương đối thấp hơn vì rất ít lượng mêtan được sản sinh trong quá trình lên men diễn ra trong hệ tiêu hóa của những động vật này.

## 3.2. Phương pháp luận

Phát thải mêtan từ lên men đường ruột được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp bậc 1 theo Hướng dẫn IPCC 1996 bản sửa đổi, bởi vì các số liệu thu thập được không đủ để phục vụ tính toán ở các mức độ chi tiết hơn cho các đặc tính của từng loài vật nuôi theo phương pháp bậc 2 và bởi vì hệ số phát thải đặc trưng quốc gia của Việt Nam chưa được xây dựng.

E = Σi Ai*EFi

E = Tổng phát thải CH4 từ hoạt động lên men đường ruột (nghìn tấn CH4/năm)

EF = Hệ số phát thải theo loại vật nuôi, (kg/vật nuôi/năm)

A = số lượng vật nuôi (số lượng con)

Chỉ số i = loại vật nuôi

## 3.3. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi. Số lượng bò sữa được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) xuất bản năm 2021. Số lượng bò thịt được tính toán dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa. Tổng số lượng bò được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021 (xuất bản năm 2021) của Tổng cục Thống kê (TCTK). Số lượng gia súc khác được lấy từ Niên giám thống kê 2021 của TCTK và Niên giám thống kê ngành NNPTNT năm 2021, chi tiết dưới đây.

Bảng 3.1. Số lượng Bò sữa phân bố tại Việt Nam năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 331.245 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 38.106 |  |
| Miền núi và Trung du | 30.849 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 86.938 |  |
| Tây Nguyên | 31.371 |  |
| Đông Nam Bộ | 106.283 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 37.698 |  |

Bảng 3.2. Số lượng Bò thịt phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 5.913.295 | Được tính toán dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa. Tổng số lượng bò được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 460.647 |  |
| Miền núi và Trung du | 1.092.733 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 2.319.972 |  |
| Tây Nguyên | 811.528 |  |
| Đông Nam Bộ | 318.192 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 910.223 |  |

Bảng 3.3. Số lượng Trâu phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 2.332.722 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 124.875 |  |
| Miền núi và Trung du | 1.293.551 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 768.795 |  |
| Tây Nguyên | 86.581 |  |
| Đông Nam Bộ | 36.173 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 22.747 |  |

Bảng 3.4. Số lượng Cừu phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 114.412 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 104 |  |
| Miền núi và Trung du | 137 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 112.693 |  |
| Tây Nguyên | 46 |  |
| Đông Nam Bộ | 604 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 828 |  |

Bảng 3.5. Số lượng Dê phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 2.655.330 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 99.101 |  |
| Miền núi và Trung du | 734.398 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 652.880 |  |
| Tây Nguyên | 269.882 |  |
| Đông Nam Bộ | 485.376 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 413.693 |  |

Bảng 3.6. Số lượng Ngựa phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 50.925 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 595 |  |
| Miền núi và Trung du | 48.942 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 756 |  |
| Tây Nguyên | 374 |  |
| Đông Nam Bộ | 75 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 183 |  |

Bảng 3.7. Số lượng Lợn phân bố tại Việt Nam nuôi năm 2021

| Vùng | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Cả nước | 21.845.541 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| ĐB Sông Hồng | 4.539.290 |  |
| Miền núi và Trung du | 5.545.403 |  |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 4.296.743 |  |
| Tây Nguyên | 1.562.247 |  |
| Đông Nam Bộ | 3.989.832 |  |
| ĐB sông Cửu Long | 1.912.026 |  |

Bảng 3.8. Tổng hợp số lượng các loại vật nuôi năm 2021

| Loại vật nuôi | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | con |  |
| Bò sữa | 331.368 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT 2021 |
| Bò thịt | 5.899.132 | Được tính toán dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa. Tổng số lượng bò được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Trâu | 2.332.754 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Cừu | 114.165 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT 2021 |
| Dê | 2.654.573 |  |
| Ngựa | 50.941 |  |
| Lợn | 22.027.900 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |

## 3.4. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải của bò sữa và bò thịt sử dụng là các giá trị mặc định áp dụng cho các nước thuộc châu Á trong Hướng dẫn của IPCC 2006. Hệ số phát thải của vật nuôi khác là giá trị mặc định dành cho các nước đang phát triển trong Hướng dẫn của IPCC 2006, chi tiết tại Bảng 3.9.

Bảng 3.9. Hệ số phát thải khí mê-tan áp dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc

| Loại vật nuôi | Hệ số phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | kg CH4/vật nuôi/năm |  |
| Bò sữa | 78 | Bảng 10.11, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 hoàn thiện năm 2019 |
| Bò thịt | 54 |  |
| Trâu | 76 | Bảng 10.11, trang 10.29, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 (các nước đang phát triển) |
| Cừu | 5 |  |
| Dê | 5 |  |
| Ngựa | 18 |  |
| Lợn | 1 |  |

## 3.4. Kết quả phát thải/hấp thụ

Tổng phát thải khí mê-tan từ quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc năm 2021 là 558,48 nghìn tấn CH4. Lượng phát thải nhiều nhất từ bò thịt là 318,55 nghìn tấn CH4, sau đó là trâu, 177,29 nghìn tấn CH4, chi tiết trong Bảng 3.10.

Bảng 3.10. Phát thải khí mê-tan năm 2021 từ quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc

| Loại vật nuôi | Lượng phát thải |  |
| --- | --- | --- |
|  | GgCH4 | GgCO2tđ |
| Tổng | 558,48 | 15.637,37 |
| Bò sữa | 25,85 | 723,71 |
| Bò thịt | 318,55 | 8.919,49 |
| Trâu | 177,29 | 4.964,10 |
| Cừu | 0,57 | 15,98 |
| Dê | 13,27 | 371,64 |
| Ngựa | 0,92 | 25,67 |
| Lợn | 22,03 | 616,78 |

# KẾT LUẬN

Báo cáo đã đưa ra thông tin về hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp trong 3 năm cơ sở 2010, 2014 và 2016. Theo đó, kết quả cho thấy lượng phát thải khí nhà kính giảm nhẹ từ năm 2010 đến năm 2014, tuy nhiên, lượng phát thải này lại tăng mạnh vào năm 2016. Khí được phát thải chủ yếu là CH4.

Về nội dung chính liên quan đến ước tính phát thải khí mê-tan năm 2021 của tiểu lĩnh vực tiêu hóa thức ăn, báo cáo đã lựa chọn phương pháp luận, hệ số phát thải theo hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC 2006, kết hợp với số liệu hoạt động thu được để tính toán ra lượng phát thải CH4. Theo kết quả, tổng lượng phát thải của CH4 trong tiểu lĩnh vực này là 558,48 triệu tấn, tương đương với 15.637,37 triệu tấn CO2tđ. Lượng phát thải chủ yếu được phát ra từ chăn nuôi bò thịt với số liệu phát thải lên tới 318,55 triệu tấn CH4.

Như vậy có thể thấy rằng phát thải khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực Tiêu hóa thức ăn qua các năm 2013, 2014, 2016 và 2021 có xu hướng tăng dần nhưng không nhiều. Đây là xu hướng phát thải chung của lĩnh vực Nông nghiệp kể cả ở mức độ quốc gia. Qua các năm thì nhìn chung lượng phát thải lớn nhất vẫn là từ chăn nuôi bò thịt.

Nhìn chung, báo cáo đã đưa ra được các số liệu cần thiết liên quan đến kiêm kê khí nhà kính cho tiểu lĩnh vực Tiêu hóa thức ăn năm 2021. Kết quả của báo cáo này là quan trọng và cần thiết cho các hoạt động chuyên sâu hơn liên quan đến chính sách ứng phó cũng như ước tính kiểm kê cho các năm 2030 và xa hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số
158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ), 12/2008

- Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 1427/QĐ-Ttg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng chính phủ), 10/2012.

- Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2021 (Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 5/10/2012của Thủ tướng Chính phủ), 10/2012.

- Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2053/QĐ-Ttg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), 10/2016.

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số 672/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), 3/2017.

- Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014) Quốc hội Việt Nam, 2014.

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2013, Tổng cục Thống kê, 2014;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, Tổng cục Thống kê, 2015;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, Tổng cục Thống kê, 2017;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, Tổng cục Thống kê, 2021;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2014;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017.