BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.3.1.2

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (QUẢN LÝ CHẤT THẢI VẬT NUÔI)

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.3.1.2

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (QUẢN LÝ CHẤT THẢI VẬT NUÔI)

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU	2

1.1. Đặc điểm vị trí	2

1.2. Vị trí kinh tế	2

1.3. Đặc điểm địa hình	3

1.4. Đặc điểm kinh tế	7

CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM	11

2.1. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp của báo cáo BUR1 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2010.	11

2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR2 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2014.	15

2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR3 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2016.	20

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (QUẢN LÝ CHẤT THẢI VẬT NUÔI)	35

3.1. Tổng quan	35

3.2. Phương pháp luận	35

3.3. Số liệu hoạt động	36

3.4. Hệ số phát thải	37

3.4. Kết quả phát thải/hấp thụ	41

KẾT LUẬN	43

TÀI LIỆU THAM KHẢO	44

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Diện tích trồng lúa được tưới năm 2010	11

Bảng 2.2. Số lượng gia súc và gia cầm năm 2010	12

Bảng 2.3. Phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp	13

Bảng 2.4. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp	15

Bảng 2.5. Phát thải khí nhà kính năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp	16

Bảng 2.6. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp theo từng loại khí	18

Bảng 3.1. Số lượng vật nuôi năm 2021 theo từng vùng khí hậu	36

Bảng 3.2. Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam	37

Bảng 3.3. Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS), trọng lượng trung bình, lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi	38

Bảng 3.4. Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi	38

Bảng 3.5. Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi	39

Bảng 3.6. Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức	40

Bảng 3.7. Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam	41

Bảng 3.8. Phát thải khí mê-tan năm 2021 từ quản lý chất thải vật nuôi	41

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Phát thải KNK năm 2014 của lĩnh vực nông nghiệp	16

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| TỪ VIẾT TẮT | GIẢI THÍCH |
| --- | --- |
| CH4 | Khí mê-tan |
| CO2 | Khí cacbonic |
| SO2 | Khí sunfuro |
| GWP | Hệ số nóng lên toàn cầu |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| NNPTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| TBQG | Thông báo Quốc gia |
| KNK | Khí nhà kính |

# MỞ ĐẦU

Chăn nuôi Việt Nam đang có những dịch chuyển nhanh chóng từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, công nghiệp; từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi quy mô lớn. Chính phủ rất quan tâm tới ngành chăn nuôi để cùng với ngành trồng trọt, thủy sản đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm thông qua những chủ trương, chính sách nhằm định hướng và tạo ra những cơ chế khuyến khích để ngành chăn nuôi phát triển nhanh, mạnh và vững chắc. Tuy nhiên, mặt chưa được của chăn nuôi đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Cộng đồng khoa học trong và ngoài nước đã chỉ rõ gây ô nhiễm môi trường lớn nhất trong nông nghiệp ở Việt Nam là từ trồng trọt và chăn nuôi. Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), chất thải của gia súc toàn cầu tạo ra 65% lượng Nitơ oxit (N2O) trong khí quyển. Đây là loại khí có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời cao gấp 296 lần so với khí CO2. Cùng với các loại khí khác như CO2, CH4,… gây nên hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên.

Trước tình hình này, Việt Nam đã đề xuất và thực hiện nhiều biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như CH4 như quy hoạch chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi bằng Hệ thống khí sinh học Biogas, xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, xử lý chất thải bằng ủ phân hữu cơ (Compost)…Tuy nhiên, để có thể kiểm soát tốt lượng phát thải phục vụ cho mục tiêu netzero 2050, việc thực hiện tính toán phát thải khí mê-tan là cần thiết. Hiểu được vấn đề này, hoạt động “Ước tính phát thải khí mê-tan năm 2021 tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi” đã được thực hiện. Kết quả từ việc ước tính này là rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kiếm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính sẽ là cơ sở để ước tính dự báo phát thải khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực này nói riêng và lĩnh vực Nông nghiệp nói chung năm 2030 của Việt Nam. Từ đó đề xuất các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của tỉnh. Đó sẽ là căn cứ để thực hiện các điều chỉnh, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương theo định hướng giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU

## 1.1. Đặc điểm vị trí

Khái quát về vị trí địa lý cơ bản của nước ta: Việt Nam là một quốc gia nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, nơi tiếp giáp với Biển Đông và được coi trung tâm khu vực Đông Nam Á khi nằm ở vị trí cửa ngõ.

Với tổng diện tích đất liền là 331.212 km² và vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1.000.000 km² biển Đông. Do đặc điểm là lãnh thổ trải dài hình chữ S mà nước ta có vị trí tiếp giáp với 4 nước trên đất liền và tiếp giáp với Biển Đông. Cụ thể biên giới Việt Nam trên đất liền dài 4.639 km, lần lượt giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, Phía tây giáp với Lào và Campuchia, phía Tây Nam giáp với vịnh Thái Lan.

Nhìn trên bản đồ Việt Nam, dễ dàng nhận thấy dải đất hình chữ S của nước ta, khoảng cách từ bắc tới nam (theo đường chim bay) là 1.650 km. Khu vực trung bộ có eo hẹp, điển hình vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây nằm ở Đồng Hới – Quảng Bình với bề ngang chưa đầy 50 km. Với vị trí tiếp giáp Biển Đông, nước ta có đường bờ biển dài 3.260 km từ trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Móng Cái –  Quảng Ninh ở phía Bắc đến Hà Tiên ở phía Tây Nam không kể bờ biển ven các đảo và quần đảo của nước ta.

Ngoài vùng nội thủy (toàn bộ vùng nước và đường thủy trong phần đất liền, và được tính từ đường cơ sở mà quốc gia đó xác định vùng lãnh hải của mình trở vào), Việt Nam tuyên bố 12 hải lý lãnh hải, thêm 12 hải lý vùng tiếp giáp lãnh hải, 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và cuối cùng là thềm lục địa.

Hệ toạ độ địa lí phần đất liền nước ta được xác định như sau:

+ Điểm cực Bắc là 23°23B, 105°20Đ;

+ Điểm cực Nam là 8°34B, 104°40Đ;

+ Điểm cực Tây là 22°22B, 102°10 Đ;

+ Điểm cực Đông là 12°40 B, 109°24Đ.

Vị trí địa lý tự nhiên: nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á, được coi là vị trí cầu nối giữa đất liền và biển do xuyên suốt phía Tây giáp đất liền, xuyên suốt phía Đông giáp biển, nằm ở vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật do đó mà có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và sinh vật đa dạng.

## 1.2. Vị trí kinh tế

Việt Nam nằm ở cửa ngõ khu vực Đông Nam Á, là nơi giao lưu của các nền kinh tế. Lợi thế vừa tiếp giáp 4 nước đất liền, vừa giáp biển, nước ta trở thành nơi giao lưu kinh tế của các nước trong và ngoài khu vực, là cửa ngõ mở ra các khu vực khác. Đặc biệt là Biển Đông, với vị trí đắc địa, Biển Đông là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với các nước thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng cũng như có tầm ảnh hưởng đến cả châu Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Với lợi thế về kinh tế và chính trị mà biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 300 triệu người trong khu vực này. Giao thông đường biển nắm giữ vai trò chủ chốt trong trao đổi hàng hóa giữa các nước trong và ngoài khu vực, đây được coi là con đường huyết mạch chiến lược để giao thông thương mại và vận chuyển quân sự quốc tế (nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương, châu Âu – châu Á, Trung Đông – châu Á).

Việt Nam tiếp giáp Biển Đông là điều kiện thuận lợi bậc nhất để ngành giao thông vận tải biển cũng như kinh tế của nước ta phát triển, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước khác trong khu vực và trên thế giới do đó mà những năm gần đây, nước ta đã không ngừng mở rộng và phát triển.

## 1.3. Đặc điểm địa hình

Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới với địa hình phần lớn là đồi núi (chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ), chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích. Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1.000 m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2.000 m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước. Cấu trúc địa hình khá đa dạng nhờ vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại, tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. Đất đai có thể dùng cho nông nghiệp chiếm chưa tới 20%. Đất nước bị chia thành miền núi, vùng đồng bằng sông Hồng ở phía bắc; dãy Trường Sơn, Tây Nguyên, đồng bằng duyên hải miền trung, và đồng bằng sông Cửu Long ở phía nam.

Đồng bằng ven biển

Những vùng đồng bằng thấp và phẳng ven biển trải dài từ phía nam đồng bằng sông Hồng tới châu thổ sông Cửu Long. Ở phía đất liền, dãy Trường Sơn mọc dựng đứng trên bờ biển, các mũi của nó ở nhiều chỗ chạy xiên ra biển. Nói chung mảnh đất ven biển khá màu mỡ và được canh tác dày đặc.

Biển Đông là một vùng biển lớn, tương đối kín, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á. Biển Đông rộng gấp nhiều lần phần đất liền và có giá trị to lớn về nhiều mặt. Cần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt hơn để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng bằng Sông Cửu Long

Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng bằng sông Mê Kông, Vùng đồng bằng Nam Bộ, Vùng Tây Nam Bộ, Cửu Long hoặc theo cách gọi của người dân Việt Nam ngắn gọn là Miền Tây, có 1 thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2019, Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng có tổng diện tích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất Việt Nam (40.547,2 km2 và có tổng dân số toàn vùng là 17.273.630 người. Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 13% diện tích cả nước nhưng chiếm gần 18% dân số cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cả nước (năm 2015 tăng 7,8% trong khi cả nước tăng 6,8%). Chỉ riêng lúa đã chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước; xuất khẩu gạo từ toàn vùng chiếm tới 90% sản lượng. Chưa kể thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu cả nước,… Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long đứng về phương diện thu nhập vẫn còn nghèo hơn cả nước: thu nhập bình quân đầu người với mức 40,2 triệu đồng (cả nước là 47,9 triệu đồng/người/năm).

Sông Hồng

Sông Hồng, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dài khoảng 1.200 km. Hai hợp lưu là sông Lô và sông Đà cùng góp phần vào lưu lượng hàng năm trung bình lên tới 3.000 mét khối mỗi giây. Con số này có thể tăng lên gấp 60 lần vào mùa mưa. Vùng châu thổ dựa lưng vào vùng trung du và thượng du núi non. Cao độ của vùng châu thổ chỉ khoảng hơn ba mét so với mực nước biển, thậm chí đa phần chỉ là một mét hay còn thấp hơn nữa. Vì là đất thấp nên châu thổ hay bị lũ lụt; ở một số nơi mức nước lụt đã từng dâng ngập làng mạc dưới 14 mét nước. Qua nhiều thế kỷ, việc phòng lụt đã trở thành một công việc gắn liền với văn hóa và kinh tế của vùng. Hệ thống đê điều và kênh mương rộng lớn đã được xây dựng để chứa nước sông Hồng và để tưới tiêu cho vùng châu thổ giàu lúa gạo này cùng để tháo nước khi bị lụt. Hệ thống này sau nhiều thế hệ đã góp phần duy trì mật độ dân số cao ở đồng bằng sông Hồng và làm tăng gấp đôi diện tích có thể canh tác lúa nước ở đây.

Trung du và miền núi

Phía Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Việt Nam là vùng miền núi và trung du bao gồm nhiều dãy núi, khối núi, cao nguyên và các đồi. Đây là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Dãy núi lớn ở đây là Hoàng Liên Sơn ở miền Bắc và Trường Sơn ở miền Trung. Nhiều ngọn núi có độ cao trên 2.000 mét, trong đó Phan Xi Păng là ngọn cao nhất, lên tới 3.143 mét. Ở vùng Đông Bắc và miền Trung, nhiều dãy núi chạy ra biển, tạo thành những cảnh quan tự nhiên tráng lệ, hùng vĩ.

Đồng bằng sông Hồng có hình tam giác với diện tích 15.000 km vuông, hơi nhỏ hơn nhưng lại đông dân hơn đồng bằng sông Cửu Long. Thời trước nó là một vịnh nhỏ của vịnh Bắc Bộ, dần dần được bồi đắp nhờ khối lượng phù sa lắng đọng khổng lồ của các con sông thuộc hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, qua hàng nghìn năm khiến mỗi năm lấn thêm ra biển khoảng một trăm mét. Đây là nơi sinh sống của tổ tiên người Việt. Trước năm 1975, đồng bằng sông Hồng chiếm 70% sản lượng nông nghiệp và 80% sản lượng công nghiệp miền bắc Việt Nam.

Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích 40.000 km2, là một đồng bằng thấp. Mọi vị trí trên đồng bằng này không cao hơn 3 mét so với mực nước biển. Đồng bằng bị chia cắt dọc ngang bởi nhiều con kênh và các con sông. Con sông mang nặng phù sa trên mọi nhánh chằng chịt của nó làm cho đồng bằng hàng năm tiến thêm về phía biển 60 đến 80 mét. Các con sông bồi đắp nên đồng bằng này thuộc hệ thống sông Cửu Long và hệ thống sông Đồng Nai. Một nguồn thông tin chính thức của Việt Nam ước tính rằng khối lượng phù sa lắng động hàng năm là khoảng 1 tỷ mét khối, hay gần gấp 13 lần khối lượng phù sa lắng đọng của sông Hồng. Khoảng 10.000 km2 đồng bằng hiện được dùng cho canh tác lúa gạo, biến đây trở thành một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới. Mũi phía nam, được gọi là mũi Cà Mau, hay mũi Bãi Bung, là nơi có mật độ rừng rậm cao và các đầm lầy đước.

Các miền tự nhiên

Lãnh thổ Việt Nam phần trên đất liền gồm ba miền tự nhiên (có những đặc điểm địa hình, động thực vật, khí hậu chung trong miền), đó là: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là miền nằm phía Bắc của sông Hồng và tới tận phía Nam của tỉnh Ninh Bình. Miền này lại được chia thành ba khu tự nhiên là khu Việt Bắc, khu Đông Bắc và khu đồng bằng Bắc Bộ.
Đặc điểm cơ bản của vùng này là: có quan hệ mật thiết với lục địa Hoa Nam (Trung Quốc) về mặt địa chất – kiến tạo và chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc.

Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp với độ cao trung bình 600 m. Hướng vòng cung của các dãy núi và các thung lũng sông là nét nổi bật trong cấu trúc sơn văn của miền. Địa hình karst khá phổ biến. Hướng nghiêng chung là tây bắc – đông nam với các bề mặt địa hình thấp dần ra biển và sự hợp lưu của các dòng sông lớn khiến cho đồng bằng mở rộng.

Địa hình bờ biển đa dạng: nơi thấp phẳng, nơi nhiều vịnh, đảo, quần đảo. Vùng biển nông, tuy nhiên vẫn có vịnh nước sâu thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

Tài nguyên khoáng sản: giàu than, sắt, thiếc, vonfram, chì, bạc, kẽm, vật liệu xây dựng,… Vùng thềm lục địa Bắc Bộ có bể dầu khí sông Hồng.

Sự xâm nhập mạnh của gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh. Đặc điểm này được thể hiện ở sự hạ thấp đai cao cận nhiệt đới (có nhiều loài cây phương Bắc) và sự thay đổi cảnh quan thiên nhiên theo mùa. Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn cao của thời tiết là những trở ngại lớn của vùng.

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là phần phía Nam của sông Hồng tới phía Bắc dãy núi Bạch Mã. Miền này cũng chia làm ba khu, gồm khu Hoàng Liên Sơn, khu Tây Bắc và khu Hòa Bình – vùng Bắc Trung Bộ.

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có giới hạn từ dãy núi Bạch Mã trở vào Nam. Miền này có cấu trúc địa chất – địa hình khá phức tạp, gồm các khối núi cổ, các sơn nguyên bóc mòn và các cao nguyên bazan, đồng bằng châu thổ rộng lớn ở Nam Bộ và đồng bằng nhỏ hẹp ven biển Nam Trung Bộ.

Các vùng miền

Việt Nam được chia thành 3 miền và 7 vùng:

- Bắc Bộ:
Tây Bắc Bộ
Đông Bắc Bộ
Đồng bằng sông Hồng
đôi khi 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc được gộp chung thành Trung du và miền núi phía Bắc

- Trung Bộ:
Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ
Tây Nguyên

- Nam Bộ:
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

## 1.4. Đặc điểm kinh tế

Tăng trưởng GDP: Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ đạo.

Ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%. Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,37%, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát.

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành lãi suất phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ổn định; thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2021 tăng 45,5% so với cuối năm 2021. Tính đến ngày 24-12-2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,93% so với cuối năm 2021; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,44%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 12,97%.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2021 giảm 0,18% so với tháng 11-2021 và tăng 1,81% so với tháng 12-2021. Bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so với năm 2021, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%.

Giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 25-12-2021 giảm 1,8% so với tháng 11-2021 do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng theo kỳ vọng lãi suất Mỹ năm sau tăng lên. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 12-2021 tăng 0,25% so với tháng 11-2021; tăng 1% so với tháng 12-2021 và bình quân năm 2021 tăng 8,67% so với năm trước. Còn đồng USD trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh lạm phát Mỹ tăng cao, do các nhà đầu tư có động thái rút khỏi những loại tiền tệ rủi ro hơn sau khi các ngân hàng trung ương đưa ra quyết định về việc tăng lãi suất cũng như lo ngại khả năng lây lan của biến chủng Omicron. Trong nước, do nhu cầu mua ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu tăng làm chỉ số giá USD tháng 12-2021 tăng 0,84% so với tháng 11-2021; giảm 0,58% so với tháng 12-2021 và bình quân năm 2021 giảm 0,97% so với năm trước.

Khu vực doanh nghiệp bị tác động nặng nề do đại dịch COVID-19.

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, trong năm 2021 có 116.839 doanh nghiệp đăng ký mới, giảm 13,4% so với năm 2021, là mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2021 cũng chỉ đạt 1.611.109 tỷ đồng, giảm 27,9% so với năm 2021. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2021 là 43.116 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với năm 2021.

Mặt khác, dịch bệnh kéo dài “bào mòn” sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ.  Có 119.828 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể trong năm 2021, tăng 17,8% so với năm 2021. Trong số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có tới 54.960 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (chiếm 45,9%), tức là chưa rời thị trường mà tiếp tục “đóng băng”, chờ đợi thời điểm thích hợp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, tăng 18% so với năm 2021.

Nếu so sánh với giai đoạn 2016 - 2021 (với tỷ lệ tăng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trung bình là 25,9%) thì tỷ lệ này năm 2021 cơ bản không thay đổi. Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 48.127 doanh nghiệp, tăng 27,8% so với năm 2021. Còn số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại trong năm 2021 là 16.741 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với năm 2021.

Tăng trưởng xuất, nhập khẩu là gam màu sáng nhất trong bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2021.

Năm 2021 là một năm đầy biến động đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhưng, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, sự nỗ lực chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại đã giúp duy trì sản xuất và xuất khẩu, với tổng kim ngạch kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2021. Riêng khu vực kinh tế trong nước đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 247,54 tỷ USD, tăng 21,1%, chiếm 73,6%. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%). Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực năm 2021, gồm: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 99,3%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 93%; dệt may chiếm 61,7%; giầy dép các loại chiếm 79,3%.

Đối với nhập khẩu, năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114,07 tỷ USD, tăng 21,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%. Có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 95,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD. Năm 2021 xuất siêu sang EU ước đạt 23 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 54 tỷ USD, tăng 53%; nhập siêu từ Hàn Quốc 34,2 tỷ USD, tăng 22,9%; nhập siêu từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 12 tỷ USD, tăng 63,1%; nhập siêu từ Nhật Bản 2,4 tỷ USD, tăng 127,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 ước tính xuất siêu 4 tỷ USD (năm 2021 xuất siêu 19,94 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,36 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 29,36 tỷ USD.

Có được những kết quả trên chính là nhờ chúng ta đã khai thác tốt các thị trường nước ngoài. Cùng với việc giữ được các thị trường xuất khẩu truyền thống, doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng khá tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các hiệp định FTA thế hệ mới.

Đầu tư phát triển còn nhiều dư địa cho tăng trưởng trung hạn.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 tăng 3,2% so với năm 2021. Tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi, vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm tăng trở lại cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Ước tính năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước, bao gồm: Vốn khu vực nhà nước đạt 713,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng vốn và giảm 2,9% so với năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 1.720,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,5% và tăng 7,2%; khu vực FDI đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 1,1%.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam năm 2021 ước đạt 19,74 tỷ USD, giảm 1,2% so với năm 2021. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,30 tỷ USD, chiếm 72,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 13,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 7,8%.

# CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

Trong Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) và Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật có nội dung kiểm kê khí nhà kính trong đó 02 năm cơ sở được lựa chọn là năm 2010 và 2014. Việc chỉ nêu hiện trạng kiểm kê khí nhà kính của 02 năm cơ sở trong báo cáo này vì năm 2010 và 2014 là 02 năm được tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính trong nội dung của báo cáo INDC và NDC. Đây là báo cáo đưa ra các dự báo đến năm 2030 cũng như đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong tương lai.

Năm 2010 được lựa chọn là năm cơ sở cho Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam, đồng thời đây là năm bắt đầu tính toán BAU (kịch bản phát triển thông thường) để từ đó xây dựng đường phát thải đến năm 2021 và 2030 từ đó đưa ra được kế hoạch giảm phát thải trong Báo cáo INDC. Thông qua các kiểm kê KNK đã thực hiện và trình bày trong INDC thực hiện năm 2014, các nguồn phát thải/bể hấp thụ KNK chính tại Việt Nam được xác định là: năng lượng, nông nghiệp, Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất là Lâm nghiệp (LULUCF) và chất thải. Kịch bản Phát triển thông thường (BAU) được xây dựng dựa trên cơ sở kịch bản phát triển kinh tế trung bình, nhu cầu năng lượng, tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) theo ngành, cơ cấu GDP theo ngành, tăng trưởng dân số, diện tích rừng và đất rừng, số lượng gia súc và diện tích canh tác cho các năm 2021 – 2030.

Năm 2014 được chọn là năm cơ sở để xác định BAU, và được báo cáo trong Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam gửi Ban thư ký Công ước (so với năm cơ sở là năm 2010 trong INDC). Tổng lượng phát thải KNK trong năm cơ sở 2014 là 284 triệu tấn CO2tđ (so với tổng lượng phát thải KNK trong năm cơ sở 2010 là 246,8 triệu tấn CO2tđ trong NDC).

## 2.1. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp của báo cáo BUR1 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2010.

Kiểm kê KNK cho lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện cho sáu nguồn phát thải bao gồm: quá trình tiêu hóa thức ăn, quản lý phân bón, canh tác lúa, đất nông nghiệp, đốt đồng cỏ và đốt phụ phẩm nông nghiệp. Một số bảng mô tả số liệu hoạt động được trình bày dưới đây.

Bảng 2.1. Diện tích trồng lúa được tưới năm 2010

Đơn vị: nghìn ha

|  | Vụ xuân | Vụ hè-thu | Vụ đông | Tổng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích được tưới | 2.955,4 | 2.226,3 | 1.851,2 | 7.032,9 | Trung tâm Thông tin và Thống kê, Bộ NNPTNT |
| Miền Bắc | 804,5 | 0 | 941,2 | 1.745,7 |  |
| Miền Trung | 616,5 | 340,1 | 426,2 | 1.382,8 |  |
| Miền Nam | 1.534,4 | 1.886,2 | 483,8 | 3.904,4 |  |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010,
Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

Bảng 2.2. Số lượng gia súc và gia cầm năm 2010

Đơn vị: con

| Loại vật nuôi | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 128.400 | Trung tâm Thông tin và Thống kê, Bộ NNPTNT |
| Bò thịt | 5.679.900 |  |
| Trâu | 2.877.000 | Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê |
| Cừu | 78.800 | Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ, Bộ NNPTNT |
| Dê | 1.400.000 |  |
| Ngựa | 93.100 | Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê |
| Lợn | 27.373.300 |  |
| Gia cầm | 300.500.000 |  |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010,

Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

Tổng phát thải KNK năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp là 88.354,77 nghìn tấn CO2 tương đương, trong đó phát thải từ canh tác lúa nước chiếm 50,49%, từ quá trình tiêu hóa thức ăn: 10,72%, từ quản lý phân bón: 9,69%, từ đất nông  nghiệp: 26,95%, từ đốt phụ phẩm nông nghiệp: 2,15%. Kết quả chi tiết được thể hiện trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tương đương

| Nguồn phát thải/ hấp thụ khí nhà kính | CH4 | N2O | CO2 tđ | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 9.467,51 | 0,00 | 9.467,51 | 10,72 |
| Bò | 5.399,23 |  | 5.399,23 |  |
| Trâu | 3.322,94 |  | 3.322,94 |  |
| Cừu | 8,27 |  | 8,27 |  |
| Dê | 127,04 |  | 127,04 |  |
| Ngựa | 35,19 |  | 35,19 |  |
| Lợn | 574,84 |  | 574,84 |  |
| Gia cầm | 0,00 |  | 0,00 |  |
| B. Quản lý phân hữu cơ | 2.319,51 | 6.240,49 | 8.560,00 | 9,69 |
| Bò | 380,86 |  | 380,86 |  |
| Trâu | 406,84 |  | 406,84 |  |
| Cừu | 1,54 |  | 1,54 |  |
| Dê | 21,91 |  | 21,91 |  |
| Ngựa | 14,65 |  | 14,65 |  |
| Lợn | 926,98 |  | 926,98 |  |
| Gia cầm | 566,72 |  | 566,72 |  |
| Kỵ khí |  | 49,26 | 49,26 |  |
| Các hệ thống lỏng |  | N/O2 | N/O |  |
| Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | N/O | N/O |  |
| Khác |  | 6.191,24 | 6.191,24 |  |
| Thải hàng ngày |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Xử lý kỵ khí |  | 6.109,64 | 6.109,64 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí |  | 81,59 | 81,59 |  |
| C. Canh tác lúa | 44.614,22 | 0,00 | 44.614,22 | 50,49 |
| Tưới tiêu | 41.310,27 |  | 41.310,27 |  |
| Tưới nước nhờ mưa | 3.303,95 |  | 3.303,95 |  |
| Ngập sâu | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Khác | N/O |  | N/O |  |
| D. Đất nông nghiệp | 0,00 | 23.812,02 | 23.812,02 | 26,95 |
| Phát thải trực tiếp |  | 12.914,56 | 12.914,56 |  |
| Phát thải từ đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 995,06 | 995,06 |  |
| Phát thải gián tiếp |  | 9.902,41 | 9.902,41 |  |
| E. Đốt savana (đồng cỏ) | 1,44 | 0,26 | 1,70 |  |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp | 1.506,29 | 393,04 | 1.899,33 | 2,15 |
| Ngũ cốc | 1.431,42 | 348,02 | 1.779,44 |  |
| Đậu | 23,01 | 14,98 | 37,99 |  |
| Củ và rễ | 36,33 | 26,47 | 62,80 |  |
| Cây mía | 15,52 | 3,57 | 19,09 |  |
| Khác | N/O | N/O | N/O |  |
| G. Khác | N/O | N/O | N/O |  |
| Tổng | 57.908,95 | 30.445,82 | 88.354,77 | 100 |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010, Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

## 2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR2 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2014.

Trong kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2014 đối với lĩnh vực Nông nghiệp, kết quả ước tính phát thải đã được thực hiện cho 6 hạng mục, bao gồm: Tiêu hóa thức ăn (CH4), Quản lý chất thải (CH4, N2O), Canh tác lúa (CH4), Đất nông nghiệp (N2O), Đốt đồng cỏ (CH4, N2O) và Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng (CH4, N2O).

Tổng lượng phát thải KNK từ lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2014 là 89.751,8 nghìn tấn CO2 tđ. Nguồn phát thải lớn nhất là phát thải CH4 từ canh tác lúa là 44.294,6 nghìn tấn CO2 tđ. Nguồn phát thải lớn thứ hai là phát thải N2O từ đất nông nghiệp là 23.955,5 nghìn tấn CO2 tđ.

Bảng 2.4. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tđ

| Các nguồn phát thải khí nhà kính | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57.214,3 | 32.537,5 | 89.751,8 |
| 4A. Tiêu hóa thức ăn | 10.200,6 | 0,0 | 10.200,6 |
| 4B. Quản lý chất thải | 704,6 | 8.158,7 | 8.863,4 |
| 4C. Canh tác lúa | 44.294,6 | 0,0 | 44.294,6 |
| 4D. Đất nông nhiệp | 0,0 | 23.955,5 | 23.955,5 |
| 4E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,9 | 0,1 | 1,0 |
| 4F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,6 | 423,1 | 2.436,7 |

Hình 2.1. Phát thải KNK năm 2014 của lĩnh vực nông nghiệp

Bảng 2.5. Phát thải khí nhà kính năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp

|  | (đơn vị: nghìn tấn CO2 tđ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI | CH4 | N2O | Tổng cộng |
|  | 57.214,30 | 32.537,51 | 89.751,81 |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 10.200,59 | 0,00 | 10.200,59 |
| 1.Bò | 5.826,01 |  | 5.826,01 |
| 2.Trâu | 3.466,93 |  | 3.466,93 |
| 3.Cừu | 8,57 |  | 8,57 |
| 4.Dê | 200,04 |  | 200,04 |
| 5.Ngựa | 30,01 |  | 30,01 |
| 6.Lợn | 669,04 |  | 669,04 |
| 7.Gia cầm | 0,00 |  | 0,00 |
| B. Quản lý chất thải | 704,65 | 8.158,74 | 8.863,39 |
| 1.Bò | 119,04 |  | 119,04 |
| 2.Trâu | 113,08 |  | 113,08 |
| 3.Cừu | 0,36 |  | 0,36 |
| 4.Dê | 7,54 |  | 7,54 |
| 5.Ngựa | 2,74 |  | 2,74 |
| 6.Lợn | 300,21 |  | 300,21 |
| 7.Gia cầm | 161,68 |  | 161,68 |
| 8.Kỵ khí |  | NO | NO |
| 9.Các hệ thống quản lý dạng lỏng |  | NO | NO |
| 10.Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | NO | NO |
| 11.Khác (cụ thể) |  | 8.158,74 | 8.158,74 |
| - Ủ phân làm phân bón |  | 5.187,64 | 5.187,64 |
| - Xử lý kỵ khí |  | 2.452,34 | 2.452,34 |
| - Hẩm ủ kỵ khí |  | 47,16 | 47,16 |
| - Đệm lót sinh học phân gia cầm |  | 471,60 | 471,60 |
| C. Canh tác lúa | 44.294,60 | 0,00 | 44.294,60 |
| 1.Tưới | 42.717,80 |  | 42.717,80 |
| 2. Nhờ nước mưa | 1.576,80 |  | 1.576,80 |
| D. Đất nông nghiệp |  | 23.955,50 | 23.955,50 |
| 1.Phát thải trực tiếp |  | 13.425,38 | 13.425,38 |
| 2.Phát thải trên đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 377,28 | 377,28 |
| 3.Phát thải gián tiếp |  | 10.152,84 | 10.152,84 |
| E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,88 | 0,13 | 1,01 |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,58 | 423,14 | 2.436,72 |
| 1.Ngũ cốc | 1.915,76 | 376,11 | 2.291,87 |
| 2.Đậu | 21,09 | 11,70 | 32,78 |
| 3.Củ và rễ | 54,07 | 31,12 | 85,19 |
| 4.Cây mía | 22,67 | 4,21 | 26,88 |
| G.Khác | NO | NO | NO |

Bảng 2.6. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp theo từng loại khí

| CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng | 2.288,57 | 109,19 | 51,34 | 1.692,33 | 0,00 |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 408,02 |  |  |  |  |
| 1.Bò | 233,04 |  |  |  |  |
| 2.Trâu | 138,68 |  |  |  |  |
| 3.Cừu | 0,34 |  |  |  |  |
| 4.Dê | 8,00 |  |  |  |  |
| 5.Ngựa | 1,20 |  |  |  |  |
| 6.Lợn | 26,76 |  |  |  |  |
| 7.Gia cầm | 0,00 |  |  |  |  |
| B. Quản lý chất thải | 28,19 | 27,38 |  |  |  |
| 1.Bò | 4,76 |  |  |  |  |
| 2.Trâu | 4,52 |  |  |  |  |
| 3.Cừu | 0,01 |  |  |  |  |
| 4.Dê | 0,30 |  |  |  |  |
| 5.Ngựa | 0,11 |  |  |  |  |
| 6.Lợn | 12,01 |  |  |  |  |
| 7.Gia cầm | 6,47 |  |  |  |  |
| 8.Kỵ khí |  | NO |  |  |  |
| 9.Các hệ thống quản lý dạng lỏng |  | NO |  |  |  |
| 10.Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | NO |  |  |  |
| 11.Khác (cụ thể) |  | 27,38 |  |  |  |
| - Ủ phân làm phân bón |  | 17,41 |  |  |  |
| - Xử lý kỵ khí |  | 8,23 |  |  |  |
| - Hẩm ủ kỵ khí |  | 0,16 |  |  |  |
| - Đệm lót sinh học phân gia cầm |  | 1,58 |  |  |  |
| C. Canh tác lúa | 1.771,78 |  |  |  |  |
| 1.Tưới | 1.708,71 |  |  |  |  |
| 2. Nhờ nước mưa | 63,07 |  |  |  |  |
| D. Đất nông nghiệp |  | 80,39 |  |  |  |
| 1.Phát thải trực tiếp |  | 45,05 |  |  |  |
| 2.Phát thải trên đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 1,27 |  |  |  |
| 3.Phát thải gián tiếp |  | 34,07 |  |  |  |
| E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,92 |  |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 80,54 | 1,42 | 51,32 | 1.691,41 |  |
| 1.Ngũ cốc | 76,63 | 1,26 | 45,62 | 1.609,24 |  |
| 2.Đậu | 0,84 | 0,04 | 1,42 | 17,71 |  |
| 3.Củ và rễ | 2,16 | 0,10 | 3,77 | 45,42 |  |
| 4.Cây mía | 0,91 | 0,01 | 0,51 | 19,04 |  |
| G.Khác | NO | NO | NO | NO |  |

## 2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR3 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2016.

Việc tính toán phát thải khí nhà kính lĩnh vực AFOLU cho năm cơ sở 2016 được thực hiện theo Hướng dẫn IPCC 2006 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) được lấy từ Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC Fifth Assessment Report - AR5).

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK từ lĩnh vực AFOLU là phát thải 44.069,73  GgCO2tđ, trong đó:

- Phát thải từ Chăn nuôi (Hạng mục3A) là 18.513,37 GgCO2tđ;

- Phát thải/hấp thu từ Đất (Hạng mục3B) là -39.491,24 GgCO2tđ;

Phát thải từ Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C) là        65.047,60  GgCO2tđ.

Bảng kết quả tổng hợp phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU như sau:

Bảng 2.7. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU

Đơn vị: GgCO2tđ

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | (37.489,34) | 66.544,64 | 15.014,44 | 44.069,73 |
| 3A. Chăn nuôi |  | 15.553,10 | 2.960,27 | 18.513,37 |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 12.421,74 |  | 12.421,74 |
| 3A1a. Bò |  | 7.399,87 |  | 7.399,87 |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 538,81 |  | 538,81 |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 6.861,05 |  | 6.861,05 |
| 3A1b. Trâu |  | 3.879,89 |  | 3.879,89 |
| 3A1c. Cừu |  | 17,66 |  | 17,66 |
| 3A1d. Dê |  | 282,94 |  | 282,94 |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  | - |
| 3A1f. Ngựa |  | 27,27 |  | 27,27 |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  | - |
| 3A1h. Lợn |  | 814,11 |  | 814,11 |
| 3A1j. Khác |  | - |  | - |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 3.131,36 | 2.960,27 | 6.091,63 |
| 3A2a. Bò |  | 749,94 | 724,66 |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 61,68 | 65,91 |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 688,27 | 658,76 |  |
| 3A2b. Trâu |  | 464,20 | 379,51 |  |
| 3A2c. Cừu |  | 2,49 | 5,48 |  |
| 3A2d. Dê |  | 34,62 | 102,90 |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 6,11 | 5,55 |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |
| 3A2h. Lợn |  | 1.034,78 | 756,37 |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 839,20 | 985,80 |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |
| 3B. Đất | (39.491,24) |  |  | (39.491,24) |
| 3B1. Đất rừng | (54.657,78) |  |  |  |
| 3B1a. Đất rừng nguyên trạng | (42.704,93) |  |  |  |
| 3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng | (11.952,85) |  |  |  |
| 3B1bi. Đất trồng trọt chuyển đồi thành đất rừng | (793,85) |  |  |  |
| 3B1bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất rừng | (11.030,95) |  |  |  |
| 3B1biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất rừng | (65,85) |  |  |  |
| 3B1biv. Đất ở chuyển đổi thành đất rừng | (9,59) |  |  |  |
| 3B1bv. Đất khác chuyển đổi thành đất rừng | (52,62) |  |  |  |
| 3B2. Đất trồng trọt | 3.637,60 |  |  |  |
| 3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng | (1.026,04) |  |  |  |
| 3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 4.663,64 |  |  |  |
| 3B2bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 5.623,33 |  |  |  |
| 3B2bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt | (891,27) |  |  |  |
| 3B2biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt | (53,32) |  |  |  |
| 3B2biv. Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt | (8,93) |  |  |  |
| 3B2bv. Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt | (6,17) |  |  |  |
| 3B3. Đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |
| 3B3a. Đất cỏ nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B3b. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |
| 3B3bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ | 1.168,70 |  |  |  |
| 3B3bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất cỏ | 216,13 |  |  |  |
| 3B3biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất cỏ | (0,79) |  |  |  |
| 3B3biv. Đất ở chuyển đổi thành đất cỏ | (0,35) |  |  |  |
| 3B3bv. Đất khác chuyển đổi thành đất cỏ | (0,05) |  |  |  |
| 3B4. Đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B4ai. Đất than bùn nguyên trạng | NE |  |  |  |
| 3B4aii. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | NE |  |  |  |
| 3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B4bi. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | NE |  |  |  |
| 3B4bii. Đất chuyển đổi thành đất đầm lầy | NE |  |  |  |
| 3B4biii. Đất chuyển đổi thành đất khác | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B5. Đất ở | 1.919,14 |  |  |  |
| 3B5a. Đất ở nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở | 1.919,14 |  |  |  |
| 3B5bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất ở | 890,65 |  |  |  |
| 3B5bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở | 1.016,12 |  |  |  |
| 3B5biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất ở | 12,37 |  |  |  |
| 3B5biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |
| 3B5bv. Đất khác chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |
| 3B6. Đất khác | 7.179,27 |  |  |  |
| 3B6a. Đất khác nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác | 7.179,27 |  |  |  |
| 3B6bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất khác | 5.335,51 |  |  |  |
| 3B6bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác | 1.350,75 |  |  |  |
| 3B6biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất khác | 493,00 |  |  |  |
| 3B6biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành khác | - |  |  |  |
| 3B6bv. Đất ở chuyển đổi thành đất khác | - |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.001,90 | 50.991,54 | 12.054,16 | 65.047,60 |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 1.426,71 | 361,29 | 1.788,00 |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 11,35 | 3,16 | 14,51 |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 1.244,59 | 309,49 | 1.554,08 |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 31,78 | 9,95 | 41,72 |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất ngập nước |  | 10,80 | 3,00 | 13,81 |
| 3C2. Vôi vào đất | 565,79 |  |  | 565,79 |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.436,11 |  |  | 1.436,11 |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 7.754,11 | 7.754,11 |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 3.752,55 | 3.752,55 |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 221,90 | 221,90 |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 49.693,02 |  | 49.693,02 |
| 3D. Khác | NE | NE | NE | NE |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE |

Bảng 2.8. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU theo các loại khí

Đơn vị: Gg

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | (37.489,34) | 2.376,59 | 56,66 | 38,64 | 1.461,39 |  |
| 3A. Chăn nuôi |  | 555,47 | 11,17 |  |  |  |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 443,63 |  |  |  |  |
| 3A1a. Bò |  | 264,28 |  |  |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 19,24 |  |  |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 245,04 |  |  |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 138,57 |  |  |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 10,11 |  |  |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 0,97 |  |  |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 29,08 |  |  |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 111,83 | 11,17 |  |  |  |
| 3A2a. Bò |  | 26,78 | 2,73 |  |  |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 2,20 | 0,25 |  |  |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 24,58 | 2,49 |  |  |  |
| 3A2b. Trâu |  | 16,58 | 1,43 |  |  |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,09 | 0,02 |  |  |  |
| 3A2d. Dê |  | 1,24 | 0,39 |  |  |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |  |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 0,22 | 0,02 |  |  |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |  |  |
| 3A2h. Lợn |  | 36,96 | 2,85 |  |  |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 29,97 | 3,72 |  |  |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |  |  |
| 3B. Đất | (39.491,24) |  |  |  |  |  |
| 3B1. Đất rừng | (54.657,78) |  |  |  |  |  |
| 3B1a. Đất rừng nguyên trạng | (42.704,93) |  |  |  |  |  |
| 3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng | (11.952,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1bi. Đất trồng trọt chuyển đồi thành đất rừng | (793,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1bii. Đất rừng chuyển đổi thành đất rừng | (11.030,95) |  |  |  |  |  |
| 3B1biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất rừng | (65,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1biv. Đất ở chuyển đổi thành đất rừng | (9,59) |  |  |  |  |  |
| 3B1bv. Đất khác chuyển đổi thành đất rừng | (52,62) |  |  |  |  |  |
| 3B2. Đất trồng trọt | 3.637,60 |  |  |  |  |  |
| 3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng | (1.026,04) |  |  |  |  |  |
| 3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 4.663,64 |  |  |  |  |  |
| 3B2bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 5.623,33 |  |  |  |  |  |
| 3B2bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt | (891,27) |  |  |  |  |  |
| 3B2biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt | (53,32) |  |  |  |  |  |
| 3B2biv. Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt | (8,93) |  |  |  |  |  |
| 3B2bv. Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt | (6,17) |  |  |  |  |  |
| 3B3. Đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |  |  |
| 3B3a. Đất cỏ nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B3b. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |  |  |
| 3B3bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ | 1.168,70 |  |  |  |  |  |
| 3B3bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất cỏ | 216,13 |  |  |  |  |  |
| 3B3biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất cỏ | (0,79) |  |  |  |  |  |
| 3B3biv. Đất ở chuyển đổi thành đất cỏ | (0,35) |  |  |  |  |  |
| 3B3bv. Đất khác chuyển đổi thành đất cỏ | (0,05) |  |  |  |  |  |
| 3B4. Đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4ai. Đất than bùn nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4aii. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B4bi. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4bii. Đất chuyển đổi thành đất đầm lầy | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4biii. Đất chuyển đổi thành đất khác | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B5. Đất ở | 1.919,14 |  |  |  |  |  |
| 3B5a. Đất ở nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở | 1.919,14 |  |  |  |  |  |
| 3B5bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất ở | 890,65 |  |  |  |  |  |
| 3B5bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở | 1.016,12 |  |  |  |  |  |
| 3B5biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất ở | 12,37 |  |  |  |  |  |
| 3B5biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |  |  |
| 3B5bv. Đất khác chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |  |  |
| 3B6. Đất khác | 7.179,27 |  |  |  |  |  |
| 3B6a. Đất khác nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác | 7.179,27 |  |  |  |  |  |
| 3B6bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất khác | 5.335,51 |  |  |  |  |  |
| 3B6bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác | 1.350,75 |  |  |  |  |  |
| 3B6biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất khác | 493,00 |  |  |  |  |  |
| 3B6biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành khác | - |  |  |  |  |  |
| 3B6bv. Đất ở chuyển đổi thành đất khác | - |  |  |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.001,90 | 1.821,13 | 45,49 | 38,64 | 1.461,39 |  |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 46,38 | 1,23 | 38,64 | 1.461,29 |  |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 0,41 | 0,01 | 0,10 | 6,20 |  |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 44,45 | 1,17 | 38,09 | 1.431,06 |  |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 1,13 | 0,04 | 0,36 | 18,23 |  |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất ngập nước |  | 0,39 | 0,01 | 0,09 | 5,90 |  |
| 3C2. Vôi vào đất | 565,79 |  |  |  |  |  |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.436,11 |  |  |  |  |  |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 29,26 |  |  |  |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 14,16 |  |  |  |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 1.776,22 |  |  |  |  |
| 3D. Khác | NE |  |  |  |  |  |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE | NE |  |

# CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (QUẢN LÝ CHẤT THẢI VẬT NUÔI)

## 3.1. Tổng quan

Khí mê-tan được sinh ra từ sự phân hủy chất thải trong điều kiện yếm khí. Những điều kiện này thường xảy ra khi một số lượng lớn động vật được nuôi tập trung (ví dụ: trang trại bò sữa, trại chăn nuôi bò thịt, lợn và các trang trại gia cầm) và nơi chất thải vật nuôi thường được lưu trữ thành các bãi lớn hoặc chôn trong các hố không có Oxy (O2) hoặc có O2 ở nồng độ rất thấp. Một phần chất thải sẽ bị phân hủy yếm khí phụ thuộc vào cách xử lý. Khi chất thải được lưu giữ hoặc xử lý ở dạng lỏng trong hồ, ao, bể chứa có xu thế phân hủy yếm khí và tạo ra một lượng khí CH4 đáng kể. Khi chất thải được xử lý ở dạng rắn dạng đống hoặc tích trữ trong hố hoặc khi được thải ra trên đồng cỏ và bãi chăn thả vật nuôi, có xu thế bị phân hủy hiếu khí nên ít hoặc không tạo ra CH4.

## 3.2. Phương pháp luận

Phát thải khí mê-tan được tạo ra trong quá trình lưu trữ và xử lý chất thải (phân) vật nuôi. Thuật ngữ “chất thải” được sử dụng ở đây để mô tả bao gồm cả phân và nước tiểu (tức là chất rắn và chất lỏng) của vật nuôi. Phát thải liên quan đến việc sử dụng khí mê-tan như là một loại nhiên liệu khí đốt được tính trong lĩnh vực Năng lượng hoặc lĩnh vực chất thải (nếu bị đốt cháy mà không có thu hồi năng lượng). Sự phân hủy của chất thải trong điều kiện yếm khí, trong quá trình lưu trữ và xử lý tạo ra khí mê-tan. Những điều kiện này xảy ra dễ dàng khi một số lượng lớn động vật được quản lý trong một khu vực tập trung (ví dụ: trang trại bò sữa, bò hay trang trại lợn và gia cầm).

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát thải khí mê-tan là lượng chất thải được sản sinh từ vật nuôi và lượng chất thải phân hủy yếm khí. Yếu tố lượng chất thải phụ thuộc vào tốc độ sản sinh chất thải của từng loại vật nuôi và số lượng vật nuôi, yếu tố thứ hai là phụ thuộc vào cách quản lý, xử lý chất thải. Khi chất thải được lưu trữ hoặc xử lý dưới dạng chất lỏng (ví dụ, trong bể hoặc hố…), sẽ phân hủy yếm khí và có thể tạo ra một lượng khí mê-tan đáng kể. Nhiệt độ và thời gian lưu trữ của thiết bị lưu trữ cũng ảnh hưởng đến lượng khí mê-tan được tạo ra. Khi chất thải được xử lý dưới dạng chất rắn hoặc trên đồng cỏ, bãi chăn thả thì có xu hướng phân hủy trong điều kiện hiếu khí và sản xuất ít khí mê-tan hơn.

Phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi (3A2) của Việt Nam được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp tính bậc 2 dựa trên các hệ số: hệ số MCF đặc trưng quốc gia (hệ số chuyển đổi khí mê-tan), Bo (năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa), VS (bài tiết chất rắn bay hơi mỗi ngày) và tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi.

## 3.3. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động để tính lượng phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình 15-25oC và > 25oC), chi tiết trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Số lượng vật nuôi năm 2021 theo từng vùng khí hậu

| Loại vật nuôi | Vùng 15-25oC | Vùng >25oC | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Con |  |  |
| Bò sữa | 171.368 | 160.000 | Niên giám Thống kê ngành NNPTNT năm 2021, Bộ NNPTNT, 2021 |
| Bò thịt | 3.418.585 | 2.480.547 |  |
| Trâu | 2.102.813 | 229.941 |  |
| Cừu | 50.727 | 633.438 |  |
| Dê | 1.179.505 | 1.475.068 |  |
| Ngựa | 50.559 | 382 |  |
| Lợn | 14.113.200 | 7.914.700 |  |
| Gia cầm | 331.474.000 | 181.216.000 |  |

Theo hướng dẫn IPCC 2006, để ước tính phát thải được chính xác, việc phân chia ra các vùng có điều kiện khí hậu khác nhau là cần thiết vì nhiệt độ khác nhau thì lượng phát thải sẽ khác nhau. Tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi trong IPCC 2006 có phân chia ra 03 vùng khí hậu là: vùng có nhiệt độ trung bình <15oC, từ 15 đến 25oC và >25oC. Theo nhiệt độ trung bình năm từng vùng địa lý của Việt Nam có thể phân chia ra thành 02 vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC, vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Theo Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2021, vùng khí hậu Việt Nam được phân ra các vùng khí hậu như sau: Vùng khí hậu Tây Bắc, vùng khí hậu Đông Bắc, vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, vùng khí hậu Bắc Trung Bộ, vùng khí hậu Nam Trung Bộ, vùng khí hậu Tây Nguyên, vùng khí hậu Nam Bộ. Trong đó, các vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình năm từ 15-250C bao gồm Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC bao gồm vùng khí hậu Nam trung bộ và Nam Bộ, chi tiết tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam

| Nhiệt độ trung bình | Vùng khí hậu | Tỉnh/Thành phố |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ trung bình từ 15-250C | Tây Bắc | Lai Châu, Sơn La, Điện Biên |
|  | Đông Bắc | Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, |
|  | Đồng Bằng Sông Hồng | Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình |
|  | Bắc Trung Bộ | Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế |
|  | Tây Nguyên | Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng |
| Nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC | Nam Trung Bộ | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận |
|  | Nam Bộ | Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau |

## 3.4. Hệ số phát thải

Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (Volatile Solid Excretion rate - VS rate) của từng loại vật nuôi được dùng theo giá trị mặc định trong các Bảng 10.A1, 10.A2, 10.A3, 10.A4, 10.13A, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019, chi tiết tại Bảng 3.3.

Lượng chất rắn bay hơi (VS) được tính trên cơ sở trọng lượng trung bình của từng loại vật nuôi tại Việt Nam. Giá trị trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi Việt Nam được lấy theo số liệu của Cục Chăn nuôi, chi tiết tại Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS), trọng lượng trung bình, lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) | Trọng lượng trung bình cho vật nuôi Việt Nam (TAM) | Lượng chất rắn bay hơi (VS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/ngày | kg | kg/1000kg/ngày |
| Bò sữa | 8,1 | 550 | 4,46 |
| Bò thịt | 11,3 | 200 | 2,26 |
| Trâu | 13,9 | 238 | 3,31 |
| Cừu | 8,3 | 26 | 0,22 |
| Dê | 10,4 | 25 | 0,26 |
| Ngựa | 7,2 | 153 | 1,10 |
| Lợn | 5,8 | 85 | 0,49 |
| Gia cầm | 11,2 | 2 | 0,02 |

Giá trị năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006 và 2019, chi tiết tại Bảng 3.4.

Bảng 3.4. Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Giá trị Bo | Nguồn |
| --- | --- | --- |
|  | m3/kg |  |
| Bò sữa | 0,13 | Bảng 10A-4, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Bò thịt | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.72, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Trâu | 0,1 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Cừu | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Dê | 0,13 |  |
| Ngựa | 0,26 |  |
| Lợn | 0,29 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Gia cầm | 0,24 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |

Hệ số chuyển đổi khí mê-tan (MCF) của từng loại hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải | Vùng 15- 25OC | Vùng >250C | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |
| Ủ làm phân bón | 1,0 | 1,5 | Bảng 10.17, trang 10.46, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Xử lý hiếu khí | 0,0 | 0,0 |  |
| Đệm lót sinh học | 1,5 | 1,5 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí | 12,97 | 13,2 | Bảng 10.17, trang 10.68 Chương 10, Phần 4, IPCC2006 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | 1,5 | 2,0 | Bảng 10.17, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT năm 2022 và tham khảo ý kiến chuyên gia. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được phân ra thành hai vùng khí hậu là vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC để tính toán lượng phát thải theo từng vùng khí hậu, chi tiết tại Bảng 3.6.

Bảng 3.6. Tỷ lệ hệ thống xử lý chất thải theo các hình thức

| Vùng | Phân loại hình thức xử lý của Việt Nam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Ủ phân, bán làm phân bón | Thải trực tiếp ra môi trường | Công trình khí sinh học | Đệm lót sinh học | Khác |
|  | Phân loại hình thức xử lý tương ứng trong IPCC 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng | Ủ làm phân bón | Xử lý hiếu khí | Hầm ủ kỵ khí | Đệm lót sinh học phân gia cầm | Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm > 25oC | 100 | 51,30 | 0,20 | 3,50 | 44,40 | 0,6 |
| Vùng có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC | 100 | 23,67 | 5,63 | 67,99 | 1,44 | 1,28 |

Hệ số phát thải khí mê-tan của các loại vật nuôi trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu được ước tính dựa trên các hệ số Bo, MCF mặc định của IPCC 2006, IPCC 2019 và giá trị VS, MS quốc gia, chi tiết trong Bảng 3.7.

Bảng 3.7. Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam

| Loại vật nuôi | HSPT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vùng 15-250C | Vùng >25oC |
|  | kgCH4/con |  |
| Bò sữa | 12,88 | 9,46 |
| Bò thịt | 5,03 | 3,69 |
| Trâu | 7.36 | 5,41 |
| Cừu | 0,62 | 0,46 |
| Dê | 0,75 | 0,55 |
| Ngựa | 6,37 | 4,68 |
| Lợn | 3,18 | 2,34 |
| Gia cầm | 0,12 | 0,09 |

## 3.4. Kết quả phát thải/hấp thụ

Tổng phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải chăn nuôi năm 2021 là 167,80 nghìn tấn CH4. Tiểu lĩnh vực phát thải nhiều nhất từ quản lý chất thải của lợn là 63,37 nghìn tấn CH4, chi tiết tại Bảng 3.8.

Bảng 3.8. Phát thải khí mê-tan năm 2021 từ quản lý chất thải vật nuôi

| Mã IPCC | Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình 15-250C |  | Vùng có nhiệt độ trung bình >25oC |  | Tổng phát thải |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gg CH4 | Gg CO2 tđ | Gg CH4 | Gg CO2 tđ | Gg CH4 | Gg CO2 tđ |
| 3A2 | Quản lý chất thải vật nuôi | 120,63 | 3.377,61 | 47,17 | 1.320,76 | 167,80 | 4.698,37 |
| 3A2ai | Bò sữa | 2,21 | 61,81 | 1,51 | 42,39 | 3,72 | 104,21 |
| 3A2aii | Bò thịt | 17,19 | 481,20 | 9,16 | 256,48 | 26,35 | 737,68 |
| 3A2b | Trâu | 15,47 | 433,27 | 1,24 | 34,80 | 16,72 | 468,07 |
| 3A2c | Cừu | 0,03 | 0,89 | 0,03 | 0,81 | 0,06 | 1,70 |
| 3A2d | Dê | 0,89 | 24,83 | 0,81 | 22,81 | 1,70 | 47,64 |
| 3A2f | Ngựa | 0,32 | 9,02 | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 9,07 |
| 3A2h | Lợn | 44,88 | 1.256,72 | 18,49 | 517,70 | 63,37 | 1.774,42 |
| 3A2i | Gia cầm | 39,64 | 1.109,88 | 15,92 | 445,71 | 55,56 | 1.555,59 |

# KẾT LUẬN

Về nội dung chính liên quan đến ước tính phát thải khí mê-tan năm 2021 của tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi, báo cáo đã lựa chọn phương pháp luận, hệ số phát thải theo hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC 2006, kết hợp với số liệu hoạt động thu được để tính toán ra lượng phát thải CH4. Theo kết quả, tổng lượng phát thải của CH4 trong tiểu lĩnh vực này là 120,63 nghìn tấn, tương đương với 3.377,61 nghìn tấn CO2tđ tại vùng có nhiệt độ trung bình 15-250C. Lượng phát thải chủ yếu được phát ra từ chăn nuôi Lợn với số liệu phát thải lên tới 44,88 nghìn tấn CH4. Đối với vùng có nhiệt độ trung bình >25oC, tổng lượng phát thải của CH4 trong tiểu lĩnh vực này là 47,17 nghìn tấn, tương đương với 1.320,76 nghìn tấn CO2tđ tại vùng có nhiệt độ trung bình 15-250C. Lượng phát thải chủ yếu được phát ra từ chăn nuôi Lợn với số liệu phát thải lên tới 18,49 nghìn tấn CH4.

Bên cạnh đó, báo cáo đã đưa ra thông tin về hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp trong 3 năm cơ sở 2010, 2014 và 2016. Theo đó, kết quả cho thấy lượng phát thải khí nhà kính giảm mạnh từ năm 2010 đến năm 2014, tuy nhiên, lượng phát thải này lại tăng dần trong giai đoạn sau từ 2014 đến 2021. Khí được phát thải chủ yếu là CH4.

Như vậy có thể thấy rằng phát thải khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi qua các năm 2014, 2016 và 2021 có xu hướng tăng dần nhưng không nhiều. Đây là xu hướng phát thải chung của lĩnh vực Nông nghiệp kể cả ở mức độ quốc gia. Qua các năm thì nhìn chung lượng phát thải lớn nhất vẫn là từ quản lý chất thải của lợn.

Nhìn chung, báo cáo đã đưa ra được các số liệu cần thiết liên quan đến kiêm kê khí nhà kính cho tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi năm 2021. Kết quả của báo cáo này là quan trọng và cần thiết cho các hoạt động chuyên sâu hơn liên quan đến chính sách ứng phó cũng như ước tính kiểm kê cho các năm 2030 và xa hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số
158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ), 12/2008

- Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 1427/QĐ-Ttg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng chính phủ), 10/2012.

- Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020 (Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 5/10/2012của Thủ tướng Chính phủ), 10/2012.

- Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2053/QĐ-Ttg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), 10/2016.

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số 672/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), 3/2017.

- Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014) Quốc hội Việt Nam, 2014.

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2013, Tổng cục Thống kê, 2014;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, Tổng cục Thống kê, 2015;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, Tổng cục Thống kê, 2017;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2030, Tổng cục Thống kê, 2021;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2014;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017.