BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.3.1.3

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (ĐỐT SINH KHỐI)

Hà Nội, 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 1.3.1.3

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (ĐỐT SINH KHỐI)

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU	2

1.1. Đặc điểm địa lý vùng nghiên cứu	2

1.2. Khí hậu	3

1.2.1. Đặc điểm khí hậu	3

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu	4

1.3. Địa hình	4

CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM	6

2.1. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp của báo cáo BUR1 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2010.	6

2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR2 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2014.	10

2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR3 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2016.	15

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (ĐỐT SINH KHỐI)	30

3.1. Tổng quan	30

3.2. Phát thải do đốt sinh khối từ đất rừng	30

3.3. Phát thải do đốt sinh khối từ đất trồng trọt	31

3.3.1. Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng	31

3.3.2. Phát thải do đối sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất	34

3.3. Phát thải do đốt sinh khối từ đất cỏ (3C1c)	35

3.3.1. Phát thải do đốt sinh khối từ đồng cỏ	35

3.3.2. Phát thải do sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất	36

3.4. Phát thải do đốt sinh khối từ đất ngập nước	36

KẾT LUẬN	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Diện tích trồng lúa được tưới năm 2010	6

Bảng 2.2. Số lượng gia súc và gia cầm năm 2010	7

Bảng 2.3. Phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp	8

Bảng 2.4. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp	10

Bảng 2.5. Phát thải khí nhà kính năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp	11

Bảng 2.6. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp theo từng loại khí	13

Bảng 3.1. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối từ đất rừng	31

Bảng 3.2. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối từ đất trồng trọt	31

Bảng 3.3. Sản lượng cây trồng năm 2021	32

Bảng 3.4. Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng	33

Bảng 3.5. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối từ đất cỏ	35

Bảng 3.6. Diện tích đồng cỏ bị đốt năm 2021	36

Bảng 3.7. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối khối từ chuyển đổi sử dụng đất của đất ngập nước	37

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Phát thải KNK năm 2014 của lĩnh vực nông nghiệp	11

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| TỪ VIẾT TẮT | GIẢI THÍCH |
| --- | --- |
| CH4 | Khí mê-tan |
| CO2 | Khí cacbonic |
| SO2 | Khí sunfuro |
| GWP | Hệ số nóng lên toàn cầu |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| TNMT | Tài nguyên môi trường |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| NNPTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu |
| TBQG | Thông báo Quốc gia |
| KNK | Khí nhà kính |

# MỞ ĐẦU

Đốt sinh khối hiện đang được phát triển như một giải pháp thay thế cho các phương pháp sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch truyền thống, với các trạm phát điện chạy bằng gỗ dăm và những thứ tương tự đã trở thành hiện thực. Bằng cách tận dụng tài nguyên tái tạo, như dăm gỗ thông, và tránh đốt cháy không hoàn toàn, các nhà máy điện sinh khối này có thể giảm thiểu tác động khí nhà kính ròng nhiều so với các nhà máy nhiệt điện than, dầu và khí đốt tương đương.

Mặc dù được đánh giá là có tiềm năng phát thải khí nhà kính thấp hơn so với sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, đốt sinh khối vẫn là một trong những nguồn phát thải tương đối lớn. Năng lượng sinh khối có lượng khí thải carbon cao thứ tư trong tất cả các loại năng lượng. Mỗi kWh được sản xuất, nhiên liệu sinh khối thải ra 230 gam carbon dioxide (CO2) trên cơ sở vòng đời. Bên cạnh đó, các ước tính hiện tại chỉ ra rằng đốt sinh khối đóng góp từ khoảng 20 đến khoảng 60 triệu tấn carbon mỗi năm dưới dạng mêtan vào khí quyển. Con số này chiếm 5 đến 15% tổng lượng khí mê-tan phát thải hàng năm trên toàn cầu. Nó trực tiếp góp phần vào biến đổi khí hậu, có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và không mang lại lợi ích như vẻ ngoài của nó.

Do đó, việc xây dựng báo cáo “Tính toán phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực AFOLU (đốt sinh khối)” là rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kiếm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính sẽ là cơ sở để ước tính dự báo phát thải khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực này nói riêng và lĩnh vực Nông nghiệp nói chung năm 2030 của Việt Nam. Từ đó đề xuất các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của tỉnh. Đó sẽ là căn cứ để thực hiện các điều chỉnh, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương theo định hướng giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đây cũng là một số liệu quan trọng trong việc xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm một lần của Việt Nam (BUR).

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU

## 1.1. Đặc điểm địa lý vùng nghiên cứu

Việt Nam là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài 4.550 km tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, với Lào và Căm-pu-chia ở phía Tây; phía Đông giáp Biển Đông. Trên bản đồ, dải đất liền Việt Nam mang hình chữ S, kéo dài từ vĩ độ 23o23’ Bắc đến 8o27’ Bắc, dài 1.650 km theo hướng bắc nam, phần rộng nhất trên đất liền khoảng 500 km; nơi hẹp nhất gần 50 km.

Địa hình Việt Nam đa dạng: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa, phản ánh lịch sử phát triển địa chất, địa hình lâu dài trong môi trường gió mùa, nóng ẩm, phong hóa mạnh mẽ. Địa hình thấp dần theo hướng tây bắc - đông nam, được thể hiện rõ qua hướng chảy của các dòng sông lớn.

Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình thấp dưới 1.000 m chiếm tới 85% lãnh thổ. Núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm 1%. Đồi núi Việt Nam tạo thành một cánh cung lớn hướng ra Biển Đông, chạy dài 1400 km, từ Tây Bắc tới Đông Nam Bộ. Những dãy núi đồ sộ nhất đều nằm ở phía Tây và Tây Bắc với đỉnh Phan-xi-phăng cao nhất bán đảo Đông Dương (3.143m). Càng ra phía đông, các dãy núi thấp dần và thường kết thúc bằng một dải đất thấp ven biển. Từ đèo Hải Vân vào Nam, địa hình đơn giản hơn. Ở đây không có những dãy núi đá vôi dài mà có những khối đá hoa cương rộng lớn, thỉnh thoảng nhô lên thành đỉnh cao; còn lại là những cao nguyên liên tiếp hợp thành Tây Nguyên, rìa phía đông được nâng lên thành dãy Trường Sơn.

Đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích trên đất liền và bị đồi núi ngăn cách thành nhiều khu vực. Ở hai đầu đất nước có hai đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu là đồng bằng Bắc Bộ (lưu vực sông Hồng, rộng 16.700 km2) và đồng bằng Nam Bộ (lưu vực sông Mê Công, rộng 40.000 km2). Nằm giữa hai châu thổ lớn đó là một chuỗi đồng bằng nhỏ hẹp, phân bố dọc theo duyên hải miền Trung, từ đồng bằng thuộc lưu vực sông Mã (Thanh Hóa) đến Phan Thiết với tổng diện tích 15.000 km2.

Việt Nam có ba mặt đông, nam và tây-nam trông ra biển với bờ biển dài 3.260 km, từ Móng Cái ở phía Bắc đến Hà Tiên ở phía Tây Nam. Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rộng về phía đông và đông nam, có thềm lục địa, các đảo và quần đảo lớn nhỏ bao bọc. Chỉ riêng Vịnh Bắc Bộ đã tập trung một quần thể gần 3.000 hòn đảo trong khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, các đảo Cát Hải, Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ... Xa hơn là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía tây-nam và nam có các nhóm đảo Côn Sơn, Phú Quốc và Thổ Chu.

## 1.2. Khí hậu

### 1.2.1. Đặc điểm khí hậu

Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có sự phân hóa đa dạng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện ở những khía cạnh như sau:

– Tính chất nhiệt đới

Tổng bức xạ hàng năm lớn, điển hình là cán cân bức xạ luôn đạt dương. Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20 độ C (không tính vùng núi cao), vượt tiêu chuẩn của khí hậu nhiệt đới. Xuất hiện nhiều nắng, tổng số giờ nắng khác nhau tùy nơi, dao động trong khoảng 1400 – 3000 giờ mỗi năm.

– Tính chất ẩm

Lượng mưa lớn trong năm, phân đều các khu vực, dao động từ 1500 đến 2000mm. Độ ẩm không khí rất cao, trên 80% và cân bằng ẩm luôn dương.

– Tính chất gió mùa

Gió mùa có gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

+ Gió mùa mùa đông bao gồm Gió mùa đông bắc và gió tín phong bán cầu Bắc.

Gió mùa đông bắc có từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở miền Bắc. Khu vực chịu tác động trực tiếp của khối khí lạnh phương Bắc di chuyển theo hướng Đông Bắc vào lãnh thổ nước ta.Kiểu thời tiết đặc trưng nhất là đầu mùa đông thường lạnh khô còn cuối mùa đông sẽ xuất hiện lạnh ẩm.Gió mùa Đông Bắc sẽ chỉ hoạt động từng đợt nhất định và khi di chuyển xuống phía Nam sẽ bị dãy Bạch Mã chặn lại.

Gió Tín phong bán cầu Bắc được xác định từ Đà Nẵng ở vĩ tuyến 160B trở vào Nam. Gió Tín phong bán cầu Bắc sẽ thổi theo hướng Đông Bắc chiếm ưu thế gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ. Đây chính là nguyên nhân tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

+ Gió Mùa Mùa Hạ

Vào đầu mùa hạ: Khối khí nhiệt đới ẩm xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam vào nước ta gây ra mưa lớn cho các tỉnh đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Lúc này sẽ xuất hiện hiệu ứng phơn ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần Nam của khu vực Tây Bắc.

Vào giữa và cuối mùa hè: Thời tiết sẽ xuất hiện gió Tây Nam gây ra mưa lớn và kéo dài ở khu vực Nam Bộ Tây Nguyên. VÌ hoạt động của gió mùa Tây Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đã gây ra nguyên nhân mưa lớn vào mùa hạ cho cả 2 miền Bắc và Nam.

Những đặc điểm về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo nên sự khác nhau rõ rệt giữa ba miền nước ta, cụ thể như sau:

+ Miền Bắc: Có mùa hè nóng và mưa nhiều, mùa đông lạnh khô và ít mưa. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mùa Xuân và mùa Thu.

+ Miền Nam: Thời tiết đặc trưng rõ rệt bởi hai mùa là mùa mưa và mùa khô

+ Miền Trung: Khí hậu cũng được chia thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô, tuy nhiên mùa mưa sẽ có xu hướng lệch về mùa thu đông hơn.

– Khí hậu nước ta có sự phân hóa đa dạng: Sự phân hóa của khí hậu theo không gian, theo thời gian và theo địa hình và khu vực.

### 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu

– Vị trí địa lý

Nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai khí hậu nhiệt đới của nửa cầu Bắc nên nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, mọi địa phương trong cả nước đều có hai lần mặt trời qua thiên đỉnh trong năm. Lãnh thổ trải dài trên 15 vĩ tuyến nên khí hậu có sự khác biệt từ Bắc vào Nam.

– Địa hình: nước ta có ¾ diện tích là đồi núi trong đó 85% diên tích địa hình thấp dưới 100m, 14% diện tích núi trung bình,1% diện tích núi cao. Do đó khí hậu chịu sự chi phối của địa hình. Khí hậu phân hóa theo đai cao (khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, khí hậu núi cao). Khí hậu phân hóa theo hướng sườn (Sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít)

– Nước ta nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa: Có hai loại gió mùa hoạt động luân phiên là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

– Sự tranh chấp luân phiên của các khối khí theo mùa tạo nên tính phân mùa của khí hậu.

## 1.3. Địa hình

Địa hình nước ta có 3 đặc điểm chính:

– Thứ nhất: Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Địa hình Việt Nam nhiều kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

+ Địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85%

+ Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%

+ Đồng bằng chiếm ¼ diện tích

– Thứ hai: Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cổ kiến tạo Đến Tân kiến tạo và vận động tạo núi Himalaya làm cho địa hình nước ta dâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, đồi núi, đồng bằng, thêm lục địa. Hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc – Đông Nam. Địa hình nước ta có 2 hướng chủ yếu là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.

– Thứ ba: Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn tạo nên địa hình Cacxta nhiệt đới độc đáo cùng các dạng địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập….

# CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

Trong Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) và Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật có nội dung kiểm kê khí nhà kính trong đó 02 năm cơ sở được lựa chọn là năm 2010 và 2014. Việc chỉ nêu hiện trạng kiểm kê khí nhà kính của 02 năm cơ sở trong báo cáo này vì năm 2010 và 2014 là 02 năm được tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính trong nội dung của báo cáo INDC và NDC. Đây là báo cáo đưa ra các dự báo đến năm 2030 cũng như đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong tương lai.

Năm 2010 được lựa chọn là năm cơ sở cho Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam, đồng thời đây là năm bắt đầu tính toán BAU (kịch bản phát triển thông thường) để từ đó xây dựng đường phát thải đến năm 2021 và 2030 từ đó đưa ra được kế hoạch giảm phát thải trong Báo cáo INDC. Thông qua các kiểm kê KNK đã thực hiện và trình bày trong INDC thực hiện năm 2014, các nguồn phát thải/bể hấp thụ KNK chính tại Việt Nam được xác định là: năng lượng, nông nghiệp, Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất là Lâm nghiệp (LULUCF) và chất thải. Kịch bản Phát triển thông thường (BAU) được xây dựng dựa trên cơ sở kịch bản phát triển kinh tế trung bình, nhu cầu năng lượng, tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) theo ngành, cơ cấu GDP theo ngành, tăng trưởng dân số, diện tích rừng và đất rừng, số lượng gia súc và diện tích canh tác cho các năm 2021 – 2030.

Năm 2014 được chọn là năm cơ sở để xác định BAU, và được báo cáo trong Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam gửi Ban thư ký Công ước (so với năm cơ sở là năm 2010 trong INDC). Tổng lượng phát thải KNK trong năm cơ sở 2014 là 284 triệu tấn CO2tđ (so với tổng lượng phát thải KNK trong năm cơ sở 2010 là 246,8 triệu tấn CO2tđ trong NDC).

## 2.1. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp của báo cáo BUR1 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2010.

Kiểm kê KNK cho lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện cho sáu nguồn phát thải bao gồm: quá trình tiêu hóa thức ăn, quản lý phân bón, canh tác lúa, đất nông nghiệp, đốt đồng cỏ và đốt phụ phẩm nông nghiệp. Một số bảng mô tả số liệu hoạt động được trình bày dưới đây.

Bảng 2.1. Diện tích trồng lúa được tưới năm 2010

Đơn vị: nghìn ha

|  | Vụ xuân | Vụ hè-thu | Vụ đông | Tổng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích được tưới | 2.955,4 | 2.226,3 | 1.851,2 | 7.032,9 | Trung tâm Thông tin và Thống kê, Bộ NNPTNT |
| Miền Bắc | 804,5 | 0 | 941,2 | 1.745,7 |  |
| Miền Trung | 616,5 | 340,1 | 426,2 | 1.382,8 |  |
| Miền Nam | 1.534,4 | 1.886,2 | 483,8 | 3.904,4 |  |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010,
Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

Bảng 2.2. Số lượng gia súc và gia cầm năm 2010

Đơn vị: con

| Loại vật nuôi | Số lượng | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 128.400 | Trung tâm Thông tin và Thống kê, Bộ NNPTNT |
| Bò thịt | 5.679.900 |  |
| Trâu | 2.877.000 | Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê |
| Cừu | 78.800 | Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ, Bộ NNPTNT |
| Dê | 1.400.000 |  |
| Ngựa | 93.100 | Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê |
| Lợn | 27.373.300 |  |
| Gia cầm | 300.500.000 |  |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010,

Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

Tổng phát thải KNK năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp là 88.354,77 nghìn tấn CO2 tương đương, trong đó phát thải từ canh tác lúa nước chiếm 50,49%, từ quá trình tiêu hóa thức ăn: 10,72%, từ quản lý phân bón: 9,69%, từ đất nông  nghiệp: 26,95%, từ đốt phụ phẩm nông nghiệp: 2,15%. Kết quả chi tiết được thể hiện trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tương đương

| Nguồn phát thải/ hấp thụ khí nhà kính | CH4 | N2O | CO2 tđ | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 9.467,51 | 0,00 | 9.467,51 | 10,72 |
| Bò | 5.399,23 |  | 5.399,23 |  |
| Trâu | 3.322,94 |  | 3.322,94 |  |
| Cừu | 8,27 |  | 8,27 |  |
| Dê | 127,04 |  | 127,04 |  |
| Ngựa | 35,19 |  | 35,19 |  |
| Lợn | 574,84 |  | 574,84 |  |
| Gia cầm | 0,00 |  | 0,00 |  |
| B. Quản lý phân hữu cơ | 2.319,51 | 6.240,49 | 8.560,00 | 9,69 |
| Bò | 380,86 |  | 380,86 |  |
| Trâu | 406,84 |  | 406,84 |  |
| Cừu | 1,54 |  | 1,54 |  |
| Dê | 21,91 |  | 21,91 |  |
| Ngựa | 14,65 |  | 14,65 |  |
| Lợn | 926,98 |  | 926,98 |  |
| Gia cầm | 566,72 |  | 566,72 |  |
| Kỵ khí | 49,26 |  | 49,26 |  |
| Các hệ thống lỏng | N/O2 |  | N/O |  |
| Thu gom và lưu giữ dạng khô | N/O |  | N/O |  |
| Khác | 6.191,24 |  | 6.191,24 |  |
| Thải hàng ngày | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Xử lý kỵ khí | 6.109,64 |  | 6.109,64 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí | 81,59 |  | 81,59 |  |
| C. Canh tác lúa | 44.614,22 | 0,00 | 44.614,22 | 50,49 |
| Tưới tiêu | 41.310,27 |  | 41.310,27 |  |
| Tưới nước nhờ mưa | 3.303,95 |  | 3.303,95 |  |
| Ngập sâu | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Khác | N/O |  | N/O |  |
| D. Đất nông nghiệp | 0,00 | 23.812,02 | 23.812,02 | 26,95 |
| Phát thải trực tiếp |  | 12.914,56 | 12.914,56 |  |
| Phát thải từ đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 995,06 | 995,06 |  |
| Phát thải gián tiếp |  | 9.902,41 | 9.902,41 |  |
| E. Đốt savana (đồng cỏ) | 1,44 | 0,26 | 1,70 |  |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp | 1.506,29 | 393,04 | 1.899,33 | 2,15 |
| Ngũ cốc | 1.431,42 | 348,02 | 1.779,44 |  |
| Đậu | 23,01 | 14,98 | 37,99 |  |
| Củ và rễ | 36,33 | 26,47 | 62,80 |  |
| Cây mía | 15,52 | 3,57 | 19,09 |  |
| Khác | N/O | N/O | N/O |  |
| G. Khác | N/O | N/O | N/O |  |
| Tổng | 57.908,95 | 30.445,82 | 88.354,77 | 100 |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2010, Dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam”, 2014

## 2.2. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR2 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2014.

Trong kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2014 đối với lĩnh vực Nông nghiệp, kết quả ước tính phát thải đã được thực hiện cho 6 hạng mục, bao gồm: Tiêu hóa thức ăn (CH4), Quản lý chất thải (CH4, N2O), Canh tác lúa (CH4), Đất nông nghiệp (N2O), Đốt đồng cỏ (CH4, N2O) và Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng (CH4, N2O).

Tổng lượng phát thải KNK từ lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2014 là 89.751,8 nghìn tấn CO2 tđ. Nguồn phát thải lớn nhất là phát thải CH4 từ canh tác lúa là 44.294,6 nghìn tấn CO2 tđ. Nguồn phát thải lớn thứ hai là phát thải N2O từ đất nông nghiệp là 23.955,5 nghìn tấn CO2 tđ.

Bảng 2.4. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp

Đơn vị: nghìn tấn CO2 tđ

| Các nguồn phát thải khí nhà kính | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57.214,3 | 32.537,5 | 89.751,8 |
| 4A. Tiêu hóa thức ăn | 10.200,6 | 0,0 | 10.200,6 |
| 4B. Quản lý chất thải | 704,6 | 8.158,7 | 8.863,4 |
| 4C. Canh tác lúa | 44.294,6 | 0,0 | 44.294,6 |
| 4D. Đất nông nhiệp | 0,0 | 23.955,5 | 23.955,5 |
| 4E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,9 | 0,1 | 1,0 |
| 4F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,6 | 423,1 | 2.436,7 |

Hình 2.1. Phát thải KNK năm 2014 của lĩnh vực nông nghiệp

Bảng 2.5. Phát thải khí nhà kính năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp

|  | (đơn vị: nghìn tấn CO2 tđ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI | CH4 | N2O | Tổng cộng |
|  | 57.214,30 | 32.537,51 | 89.751,81 |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 10.200,59 | 0,00 | 10.200,59 |
| 1.Bò | 5.826,01 |  | 5.826,01 |
| 2.Trâu | 3.466,93 |  | 3.466,93 |
| 3.Cừu | 8,57 |  | 8,57 |
| 4.Dê | 200,04 |  | 200,04 |
| 5.Ngựa | 30,01 |  | 30,01 |
| 6.Lợn | 669,04 |  | 669,04 |
| 7.Gia cầm | 0,00 |  | 0,00 |
| B. Quản lý chất thải | 704,65 | 8.158,74 | 8.863,39 |
| 1.Bò | 119,04 |  | 119,04 |
| 2.Trâu | 113,08 |  | 113,08 |
| 3.Cừu | 0,36 |  | 0,36 |
| 4.Dê | 7,54 |  | 7,54 |
| 5.Ngựa | 2,74 |  | 2,74 |
| 6.Lợn | 300,21 |  | 300,21 |
| 7.Gia cầm | 161,68 |  | 161,68 |
| 8.Kỵ khí |  | NO | NO |
| 9.Các hệ thống quản lý dạng lỏng |  | NO | NO |
| 10.Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | NO | NO |
| 11.Khác (cụ thể) |  | 8.158,74 | 8.158,74 |
| - Ủ phân làm phân bón |  | 5.187,64 | 5.187,64 |
| - Xử lý kỵ khí |  | 2.452,34 | 2.452,34 |
| - Hẩm ủ kỵ khí |  | 47,16 | 47,16 |
| - Đệm lót sinh học phân gia cầm |  | 471,60 | 471,60 |
| C. Canh tác lúa | 44.294,60 | 0,00 | 44.294,60 |
| 1.Tưới | 42.717,80 |  | 42.717,80 |
| 2. Nhờ nước mưa | 1.576,80 |  | 1.576,80 |
| D. Đất nông nghiệp |  | 23.955,50 | 23.955,50 |
| 1.Phát thải trực tiếp |  | 13.425,38 | 13.425,38 |
| 2.Phát thải trên đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 377,28 | 377,28 |
| 3.Phát thải gián tiếp |  | 10.152,84 | 10.152,84 |
| E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,88 | 0,13 | 1,01 |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 2.013,58 | 423,14 | 2.436,72 |
| 1.Ngũ cốc | 1.915,76 | 376,11 | 2.291,87 |
| 2.Đậu | 21,09 | 11,70 | 32,78 |
| 3.Củ và rễ | 54,07 | 31,12 | 85,19 |
| 4.Cây mía | 22,67 | 4,21 | 26,88 |
| G.Khác | NO | NO | NO |

Bảng 2.6. Phát thải KNK năm 2014 trong lĩnh vực nông nghiệp theo từng loại khí

| CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng | 2.288,57 | 109,19 | 51,34 | 1.692,33 | 0,00 |
| A. Tiêu hóa thức ăn | 408,02 |  |  |  |  |
| 1.Bò | 233,04 |  |  |  |  |
| 2.Trâu | 138,68 |  |  |  |  |
| 3.Cừu | 0,34 |  |  |  |  |
| 4.Dê | 8,00 |  |  |  |  |
| 5.Ngựa | 1,20 |  |  |  |  |
| 6.Lợn | 26,76 |  |  |  |  |
| 7.Gia cầm | 0,00 |  |  |  |  |
| B. Quản lý chất thải | 28,19 | 27,38 |  |  |  |
| 1.Bò | 4,76 |  |  |  |  |
| 2.Trâu | 4,52 |  |  |  |  |
| 3.Cừu | 0,01 |  |  |  |  |
| 4.Dê | 0,30 |  |  |  |  |
| 5.Ngựa | 0,11 |  |  |  |  |
| 6.Lợn | 12,01 |  |  |  |  |
| 7.Gia cầm | 6,47 |  |  |  |  |
| 8.Kỵ khí |  | NO |  |  |  |
| 9.Các hệ thống quản lý dạng lỏng |  | NO |  |  |  |
| 10.Thu gom và lưu giữ dạng khô |  | NO |  |  |  |
| 11.Khác (cụ thể) |  | 27,38 |  |  |  |
| - Ủ phân làm phân bón |  | 17,41 |  |  |  |
| - Xử lý kỵ khí |  | 8,23 |  |  |  |
| - Hẩm ủ kỵ khí |  | 0,16 |  |  |  |
| - Đệm lót sinh học phân gia cầm |  | 1,58 |  |  |  |
| C. Canh tác lúa | 1.771,78 |  |  |  |  |
| 1.Tưới | 1.708,71 |  |  |  |  |
| 2. Nhờ nước mưa | 63,07 |  |  |  |  |
| D. Đất nông nghiệp |  | 80,39 |  |  |  |
| 1.Phát thải trực tiếp |  | 45,05 |  |  |  |
| 2.Phát thải trên đồng cỏ và bãi chăn thả |  | 1,27 |  |  |  |
| 3.Phát thải gián tiếp |  | 34,07 |  |  |  |
| E. Đốt đồng cỏ (savana) | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,92 |  |
| F. Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 80,54 | 1,42 | 51,32 | 1.691,41 |  |
| 1.Ngũ cốc | 76,63 | 1,26 | 45,62 | 1.609,24 |  |
| 2.Đậu | 0,84 | 0,04 | 1,42 | 17,71 |  |
| 3.Củ và rễ | 2,16 | 0,10 | 3,77 | 45,42 |  |
| 4.Cây mía | 0,91 | 0,01 | 0,51 | 19,04 |  |
| G.Khác | NO | NO | NO | NO |  |

## 2.3. Hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông nghiệp trong báo cáo BUR3 được tính toán dựa trên năm cơ sở 2016.

Việc tính toán phát thải khí nhà kính lĩnh vực AFOLU cho năm cơ sở 2016 được thực hiện theo Hướng dẫn IPCC 2006 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) được lấy từ Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC Fifth Assessment Report - AR5).

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK từ lĩnh vực AFOLU là phát thải 44.069,73  GgCO2tđ, trong đó:

- Phát thải từ Chăn nuôi (Hạng mục3A) là 18.513,37 GgCO2tđ;

- Phát thải/hấp thu từ Đất (Hạng mục3B) là -39.491,24 GgCO2tđ;

Phát thải từ Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C) là        65.047,60  GgCO2tđ.

Bảng kết quả tổng hợp phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU như sau:

Bảng 2.7. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU

Đơn vị: GgCO2tđ

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | (37.489,34) | 66.544,64 | 15.014,44 | 44.069,73 |
| 3A. Chăn nuôi |  | 15.553,10 | 2.960,27 | 18.513,37 |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 12.421,74 |  | 12.421,74 |
| 3A1a. Bò |  | 7.399,87 |  | 7.399,87 |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 538,81 |  | 538,81 |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 6.861,05 |  | 6.861,05 |
| 3A1b. Trâu |  | 3.879,89 |  | 3.879,89 |
| 3A1c. Cừu |  | 17,66 |  | 17,66 |
| 3A1d. Dê |  | 282,94 |  | 282,94 |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  | - |
| 3A1f. Ngựa |  | 27,27 |  | 27,27 |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  | - |
| 3A1h. Lợn |  | 814,11 |  | 814,11 |
| 3A1j. Khác |  | - |  | - |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 3.131,36 | 2.960,27 | 6.091,63 |
| 3A2a. Bò |  | 749,94 | 724,66 |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 61,68 | 65,91 |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 688,27 | 658,76 |  |
| 3A2b. Trâu |  | 464,20 | 379,51 |  |
| 3A2c. Cừu |  | 2,49 | 5,48 |  |
| 3A2d. Dê |  | 34,62 | 102,90 |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 6,11 | 5,55 |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |
| 3A2h. Lợn |  | 1.034,78 | 756,37 |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 839,20 | 985,80 |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |
| 3B. Đất | (39.491,24) |  |  | (39.491,24) |
| 3B1. Đất rừng | (54.657,78) |  |  |  |
| 3B1a. Đất rừng nguyên trạng | (42.704,93) |  |  |  |
| 3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng | (11.952,85) |  |  |  |
| 3B1bi. Đất trồng trọt chuyển đồi thành đất rừng | (793,85) |  |  |  |
| 3B1bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất rừng | (11.030,95) |  |  |  |
| 3B1biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất rừng | (65,85) |  |  |  |
| 3B1biv. Đất ở chuyển đổi thành đất rừng | (9,59) |  |  |  |
| 3B1bv. Đất khác chuyển đổi thành đất rừng | (52,62) |  |  |  |
| 3B2. Đất trồng trọt | 3.637,60 |  |  |  |
| 3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng | (1.026,04) |  |  |  |
| 3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 4.663,64 |  |  |  |
| 3B2bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 5.623,33 |  |  |  |
| 3B2bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt | (891,27) |  |  |  |
| 3B2biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt | (53,32) |  |  |  |
| 3B2biv. Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt | (8,93) |  |  |  |
| 3B2bv. Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt | (6,17) |  |  |  |
| 3B3. Đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |
| 3B3a. Đất cỏ nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B3b. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |
| 3B3bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ | 1.168,70 |  |  |  |
| 3B3bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất cỏ | 216,13 |  |  |  |
| 3B3biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất cỏ | (0,79) |  |  |  |
| 3B3biv. Đất ở chuyển đổi thành đất cỏ | (0,35) |  |  |  |
| 3B3bv. Đất khác chuyển đổi thành đất cỏ | (0,05) |  |  |  |
| 3B4. Đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B4ai. Đất than bùn nguyên trạng | NE |  |  |  |
| 3B4aii. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | NE |  |  |  |
| 3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B4bi. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | NE |  |  |  |
| 3B4bii. Đất chuyển đổi thành đất đầm lầy | NE |  |  |  |
| 3B4biii. Đất chuyển đổi thành đất khác | 1.046,90 |  |  |  |
| 3B5. Đất ở | 1.919,14 |  |  |  |
| 3B5a. Đất ở nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở | 1.919,14 |  |  |  |
| 3B5bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất ở | 890,65 |  |  |  |
| 3B5bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở | 1.016,12 |  |  |  |
| 3B5biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất ở | 12,37 |  |  |  |
| 3B5biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |
| 3B5bv. Đất khác chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |
| 3B6. Đất khác | 7.179,27 |  |  |  |
| 3B6a. Đất khác nguyên trạng | 0 |  |  |  |
| 3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác | 7.179,27 |  |  |  |
| 3B6bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất khác | 5.335,51 |  |  |  |
| 3B6bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác | 1.350,75 |  |  |  |
| 3B6biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất khác | 493,00 |  |  |  |
| 3B6biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành khác | - |  |  |  |
| 3B6bv. Đất ở chuyển đổi thành đất khác | - |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.001,90 | 50.991,54 | 12.054,16 | 65.047,60 |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 1.426,71 | 361,29 | 1.788,00 |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 11,35 | 3,16 | 14,51 |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 1.244,59 | 309,49 | 1.554,08 |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 31,78 | 9,95 | 41,72 |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất ngập nước |  | 10,80 | 3,00 | 13,81 |
| 3C2. Vôi vào đất | 565,79 |  |  | 565,79 |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.436,11 |  |  | 1.436,11 |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 7.754,11 | 7.754,11 |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 3.752,55 | 3.752,55 |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 221,90 | 221,90 |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 49.693,02 |  | 49.693,02 |
| 3D. Khác | NE | NE | NE | NE |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE |

Bảng 2.8. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2016 lĩnh vực AFOLU theo các loại khí

Đơn vị: Gg

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | (37.489,34) | 2.376,59 | 56,66 | 38,64 | 1.461,39 |  |
| 3A. Chăn nuôi |  | 555,47 | 11,17 |  |  |  |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 443,63 |  |  |  |  |
| 3A1a. Bò |  | 264,28 |  |  |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 19,24 |  |  |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 245,04 |  |  |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 138,57 |  |  |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 10,11 |  |  |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 0,97 |  |  |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 29,08 |  |  |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 111,83 | 11,17 |  |  |  |
| 3A2a. Bò |  | 26,78 | 2,73 |  |  |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 2,20 | 0,25 |  |  |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 24,58 | 2,49 |  |  |  |
| 3A2b. Trâu |  | 16,58 | 1,43 |  |  |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,09 | 0,02 |  |  |  |
| 3A2d. Dê |  | 1,24 | 0,39 |  |  |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |  |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 0,22 | 0,02 |  |  |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |  |  |
| 3A2h. Lợn |  | 36,96 | 2,85 |  |  |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 29,97 | 3,72 |  |  |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |  |  |
| 3B. Đất | (39.491,24) |  |  |  |  |  |
| 3B1. Đất rừng | (54.657,78) |  |  |  |  |  |
| 3B1a. Đất rừng nguyên trạng | (42.704,93) |  |  |  |  |  |
| 3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng | (11.952,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1bi. Đất trồng trọt chuyển đồi thành đất rừng | (793,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1bii. Đất rừng chuyển đổi thành đất rừng | (11.030,95) |  |  |  |  |  |
| 3B1biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất rừng | (65,85) |  |  |  |  |  |
| 3B1biv. Đất ở chuyển đổi thành đất rừng | (9,59) |  |  |  |  |  |
| 3B1bv. Đất khác chuyển đổi thành đất rừng | (52,62) |  |  |  |  |  |
| 3B2. Đất trồng trọt | 3.637,60 |  |  |  |  |  |
| 3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng | (1.026,04) |  |  |  |  |  |
| 3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt | 4.663,64 |  |  |  |  |  |
| 3B2bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt | 5.623,33 |  |  |  |  |  |
| 3B2bii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất trồng trọt | (891,27) |  |  |  |  |  |
| 3B2biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất trồng trọt | (53,32) |  |  |  |  |  |
| 3B2biv. Đất ở chuyển đổi thành đất trồng trọt | (8,93) |  |  |  |  |  |
| 3B2bv. Đất khác chuyển đổi thành đất trồng trọt | (6,17) |  |  |  |  |  |
| 3B3. Đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |  |  |
| 3B3a. Đất cỏ nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B3b. Đất chuyển đổi thành đất cỏ | 1.383,64 |  |  |  |  |  |
| 3B3bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ | 1.168,70 |  |  |  |  |  |
| 3B3bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất cỏ | 216,13 |  |  |  |  |  |
| 3B3biii. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất cỏ | (0,79) |  |  |  |  |  |
| 3B3biv. Đất ở chuyển đổi thành đất cỏ | (0,35) |  |  |  |  |  |
| 3B3bv. Đất khác chuyển đổi thành đất cỏ | (0,05) |  |  |  |  |  |
| 3B4. Đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4ai. Đất than bùn nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4aii. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B4bi. Đất chuyển đổi thành đất than bùn | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4bii. Đất chuyển đổi thành đất đầm lầy | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B4biii. Đất chuyển đổi thành đất khác | 1.046,90 |  |  |  |  |  |
| 3B5. Đất ở | 1.919,14 |  |  |  |  |  |
| 3B5a. Đất ở nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở | 1.919,14 |  |  |  |  |  |
| 3B5bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất ở | 890,65 |  |  |  |  |  |
| 3B5bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất ở | 1.016,12 |  |  |  |  |  |
| 3B5biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất ở | 12,37 |  |  |  |  |  |
| 3B5biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |  |  |
| 3B5bv. Đất khác chuyển đổi thành đất ở | - |  |  |  |  |  |
| 3B6. Đất khác | 7.179,27 |  |  |  |  |  |
| 3B6a. Đất khác nguyên trạng | 0 |  |  |  |  |  |
| 3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác | 7.179,27 |  |  |  |  |  |
| 3B6bi. Đất rừng chuyển đổi thành đất khác | 5.335,51 |  |  |  |  |  |
| 3B6bii. Đất trồng trọt chuyển đổi thành đất khác | 1.350,75 |  |  |  |  |  |
| 3B6biii. Đất cỏ chuyển đổi thành đất khác | 493,00 |  |  |  |  |  |
| 3B6biv. Đất ngập nước chuyển đổi thành khác | - |  |  |  |  |  |
| 3B6bv. Đất ở chuyển đổi thành đất khác | - |  |  |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.001,90 | 1.821,13 | 45,49 | 38,64 | 1.461,39 |  |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 46,38 | 1,23 | 38,64 | 1.461,29 |  |
| 3C1a. Đốt sinh khối đất rừng |  | 0,41 | 0,01 | 0,10 | 6,20 |  |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 44,45 | 1,17 | 38,09 | 1.431,06 |  |
| 3C1c. Đốt sinh khối đất cỏ |  | 1,13 | 0,04 | 0,36 | 18,23 |  |
| 3C1d. Đốt sinh khối đất ngập nước |  | 0,39 | 0,01 | 0,09 | 5,90 |  |
| 3C2. Vôi vào đất | 565,79 |  |  |  |  |  |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.436,11 |  |  |  |  |  |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 29,26 |  |  |  |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 14,16 |  |  |  |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 0,84 |  |  |  |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 1.776,22 |  |  |  |  |
| 3D. Khác | NE |  |  |  |  |  |
| 3D1. Sản phẩm gỗ thu hoạch (HWP) | NE | NE | NE | NE | NE |  |

# CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN TRONG LĨNH VỰC AFOLU (ĐỐT SINH KHỐI)

## 3.1. Tổng quan

Kiểm kê khí nhà kính cho tiểu lĩnh vực Đốt sinh khối năm 2021 được áp dụng hướng dẫn kiểm kê 2006 của IPCC thay vì 1996. Mặc dù số lượng lĩnh vực trong hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính năm 2006 đã giảm từ sáu xuống bốn, nhưng không có bất kỳ thay đổi lớn nào ở các danh mục riêng lẻ. GPG-LULUCF đã giới thiệu một cách tiếp cận, phân loại mới cho lĩnh vực “Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp” (LULUCF). Theo đó, trong hướng dẫn năm 2006, lĩnh vực LULUCF đã được kết hợp với lĩnh vực Nông nghiệp để tạo thành lĩnh vực “Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất khác” (AFOLU)

Sự tích hợp này loại bỏ được sự nhầm lẫn trong phân loại cho các tiểu mục của lĩnh vực LULUCF trong hướng dẫn trước đây và đồng thời thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu nhất quán, đặc biệt là đối với các phương pháp tính toán chi tiết hơn. 	Về cụ thể, các loại khí liên quan đến tất cả việc đốt, cháy trên đất được quản lý hiện đã được ước tính, xóa bỏ sự phân biệt không bắt buộc trước đây giữa cháy rừng và đốt rừng theo quy định. Điều này phù hợp với khái niệm đất được quản lý như một giá trị đại diện cho việc xác định các nguồn phát thải do con người gây ra. Nhìn chung, cháy rừng và các thay đổi khác trên đất không được quản lý không liên quan đến con người hoặc tự nhiên gây ra không được đưa vào Hướng dẫn năm 2006, trừ khi sự thay đổi xảy ra sau khi thay đổi mục đích sử dụng đất. Phát thải và hấp thụ carbon dioxide liên quan đến trữ lượng carbon trên cạn trong các khu định cư và đất ngập nước được quản lý, trước đây, nằm trong mục phụ của hướng dẫn, đã được đưa vào hướng dẫn chính.

## 3.2. Phát thải do đốt sinh khối từ đất rừng

a. Phương pháp luận

Phát thải khí mê-tan do đốt sinh khối từ đất rừng là từ cháy rừng. Việc tính phát thải khí mê-tan áp dụng Công thức 2.27, Chương 2, Phần 4, IPCC 2006.

b. Số liệu hoạt động

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, diện tích rừng bị cháy năm 2021 là 3.149ha.

c. Hệ số phát thải/thông số

Các hệ số phát thải/thông số sử dụng bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy: là sinh khối tươi của Rừng gỗ trồng (loại rừng xảy ra cháy) là 42,08 (tdm/ha).

- Hệ số đốt cháy sinh khối được lựa chọn là 0,45 được đưa ra tại Bảng 2.6 trang 2.48, Chương 2, Phần 4, IPCC 2006.

- Hệ số phát thải khí mê-tan được lựa chọn là 6,8g/kgdm theo giá trị mặc định được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, Rừng nhiệt đới mở rộng, IPCC 2006.

d. Kết quả phát thải

Tổng lượng khí mê-tan phát thải khí đốt sinh khối từ đất rừng là 4,43 nghìn tấn CO2tđ, chi tiết tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối từ đất rừng

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | Lượng phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GgCH4 | GgCO2tđ |
| 3C1a | Đốt sinh khối từ Đất rừng | 0,16 | 4,43 |

## 3.3. Phát thải do đốt sinh khối từ đất trồng trọt

Tổng lượng khí mê-tan phát thải do đốt sinh khối từ Đất trồng trọt nằm 2021 là 1.438,04 nghìn tấn CO2tđ, chi tiết tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối từ đất trồng trọt

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | Lượng phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GgCH4 | Gg CO2tđ |
| 3C1b | Đốt sinh khối từ Đất trồng trọt | 51,36 | 1,438.04 |
|  | Đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng | 50,00 | 1,400.09 |
|  | Đốt sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất | 1,36 | 37,95 |

### 3.3.1. Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng

Khi đốt cháy các phụ phẩm có liên quan đến hoạt động nông nghiệp, khí nhà kính trong đó có khí mê-tan được thải ra từ quá trình đốt cháy chất hữu cơ.

a. Phương pháp luận

Phát thải khí mê-tan từ đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng được tính bằng Công thức 2.27, trang 2.42, Chương 2, IPCC 2006.

b. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động để tính phát thải khí mê-tan do đốt phụ phẩm nông nghiệm ngoài đồng là các số liệu về sản lượng cây trồng được tổng hợp từ Niên giám thống kê năm 2021 và cơ sở dữ liệu trực tuyến của FAOSTAT, chi tiết tại Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Sản lượng cây trồng năm 2021

| Loại cây trồng | Sản lượng | Diện tích | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nghìn tấn | ha |  |
| Ngô | 4.559,7 | 942.500 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Lúa | 42.760,9 | 7.279.000 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Kê | 2 | 1.344 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 76,1 | 49.700 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Khoai tây | 294,09 | 18.804 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 1.372,2 | 109.300 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Sắn | 10.487,8 | 524.500 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Mía | 11.534,5 | 185.700 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Lạc | 425,4 | 169.700 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Các loại đậu | 167,1 | 140.300 | FAOSTAT |
| Bông | 0,10 | 100 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Đay | 0,33 | 73 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Cói | 75,14 | 8.623 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Vừng | 23,59 | 28.080 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |
| Thuốc lá | 36,55 | 12.979 | Niên giám Thống kê năm 2021, TCTK 2021 |

Bảng 3.4. Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy ngoài đồng

| Loại cây trồng | Giá trị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Ngô | 0,389 | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2021 |
| Lúa | 0,286 |  |
| Khoai lang | 0,1 |  |
| Sắn | 0,588 |  |
| Mía | 0,517 |  |
| Lạc | 0,35 |  |
| Kê | 0,25 | Giá trị mặc định cho nước đang phát triển, trang 4.83, Hướng dẫn của IPCC 1996 sửa đổi |
| Đậu tương | 0,25 |  |
| Khoai tây | 0,25 |  |
| Đậu | 0,25 |  |
| Bông | 0,25 |  |
| Đay | 0,25 |  |
| Cói | 0,25 |  |
| Vừng | 0,25 |  |
| Thuốc lá | 0,25 |  |

c. Hệ số phát thải/thông số

Hệ số phát thải khí mê-tan từ đốt phụ phẩm nông nghiệp được lựa chọn là 2,7 theo giá trị mặc định tại Bảng 2.5, trang 2.47, Chương 2, IPCC 2006.

d. Kết quả phát thải/hấp thụ

Phát thải khí mê-tan từ đốt cháy các phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2021 là 1.400,09 nghìn tấn CO2tđ.

### 3.3.2. Phát thải do đối sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất

Nguồn đốt cháy sinh khối được tính trong phát thải từ đất trồng trọt là đốt cháy tại chỗ liên quan đến chuyển đổi từ đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt).

a. Phương pháp luận

Tương tự như phát thải do quá trình đốt sinh khối từ đất rừng, tính phát thải khí mê-tan do đốt sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất sử dụng Công thức 2.27, chương 2, phần 4, IPCC 2006 để tính toán đối với đốt cháy tại chỗ cho chuyển đổi đất rừng thành đất trồng trọt.

b. Số liệu hoạt động

Hiện tại, số liệu về chuyển đổi sử dụng đất giữa các loại đất với nhau đến năm 2021 chưa có sẵn, vì vậy, đã sử dụng phương pháp đánh giá chuyên gia để ước tính diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt trong năm 2021 như sau: năm 2018, số liệu diện tích đất trồng cây lâu năm là 4.550.883 ha, trong khi đó, diện tích năm 2021 là 4.931.243ha, như vậy từ năm 2018 đến năm 2021 diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 380.360ha. Giả sử một phần diện tích tăng lên do đất rừng chuyển đổi thành đất trồng cây lâu năm. Mức chuyển đổi được ước tính bằng phương pháp ngoại suy từ số liệu của năm 2016 và 2018 và ước tính diện tích chuyển đổi từ đất rừng sang đất trồng cây lâu năm của năm 2021 là 20.781ha. Đất rừng trước chuyển đổi bao gồm rừng tre nứa, rừng ngập mặng, rừng hỗn giao và rừng gỗ. Do không có số liệu cụ thể nên đã giả định diện tích chuyển đổi của các loại đất rừng này sang đất trồng trọt là bằng nhau.

c. Hệ số phát thải/thông số

Hệ số phát thải/thông số sử dụng trong tính toán bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy là sinh khối tươi của các loại đất trước chuyển đổi. Sinh khối tươi của rừng tre nứa bằng 35,79 tấn/ha; rừng ngập mặn là 123,4 tấn/ha; rừng hỗn giao là 85,25 tấn/ha; rừng gỗ là 83,09 tấn/ha.

- Hệ số đốt cháy sinh khối được lựa chọn là 0,45 theo giá trị mặc định tại Bảng 2.6 trang 2.48, Chương 2, Phần 4, IPCC 2006.

- Hệ số phát thải khí mê-tan được lựa chọn là 6,8g/kgdm theo giá trị mặc định được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, Rừng nhiệt đới mở rộng, IPCC 2006.

d. Kết quả phát thải

Tổng lượng phát thải khí mê-tan từ đốt cháy sinh khối từ đất trồng trọt ước tính là 1,36 nghìn tấn CO2tđ.

## 3.3. Phát thải do đốt sinh khối từ đất cỏ (3C1c)

Tổng lượng khí mê-tan phát thải do đốt sinh khối từ đất cỏ là 1,88 nghìn tấn CO2tđ, chi tiết tại Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối từ đất cỏ

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | Lượng phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GgCH4 | Gg CO2tđ |
| 3C1c | Đốt sinh khối từ Đất cỏ | 0,07 | 1,98 |
|  | Đốt sinh khối từ đồng cỏ | 0,07 | 1,98 |

### 3.3.1. Phát thải do đốt sinh khối từ đồng cỏ

Các đồng cỏ (savanna) là các bãi đất có các thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới với cỏ bao phủ, thỉnh thoảng bị xen lẫn bởi một số cây bụi, cây thân nhỏ. Các đồng cỏ bị đốt cháy trong suốt mùa khô chủ yếu cho các mục đích nông nghiệp như diệt cỏ dại và sâu bệnh, thúc đẩy quá trình sinh dưỡng và kích thích sự phát triển của cỏ mới để chăn thả gia súc. Việc đốt đồng cỏ sinh ra các khí CH4, CO, N2O, NOx và NMVOCs.

a. Phương pháp luận

Phát thải khí mê-tan từ đốt savanna được tính bằng công thức 2.27 tại trang 2.42, Chương 2, IPCC 2006.

b. Số liệu hoạt động

Ở Việt Nam, có hai loại đồng cỏ là: cây lùm bụi và cỏ. Số liệu thống kê về diện tích đốt của cây lùm bụi và cỏ năm 2021 được giả định không thay đổi so với năm 2016, chi tiết tại Bảng 3.6.

Bảng 3.6. Diện tích đồng cỏ bị đốt năm 2021

| Loại đồng cỏ | Diện tích |
| --- | --- |
|  | Nghìn ha |
| Cỏ | 1,09 |
| Cây lùm bụi | 0,38 |

c. Hệ số phát thải/thông số

Tỷ lệ phát thải khí mê-tan do đốt sinh khối từ đồng cỏ được lựa chọn là 2,3 theo giá trị mặc định Bảng 2.5, trang 2.47, Chương 2, IPCC 2006.

d. Kết quả phát thải

Phát thải khí mê-tan do đốt sinh khối từ đồng cỏ năm 2021 là 0,07 nghìn tấn CO2tđ.

### 3.3.2. Phát thải do sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất

Số liệu về diện tích đất cỏ của năm 2021 so với năm 2018 là không thay đổi, vì vậy không có sự chuyển đổi từ đất rừng thành đất cỏ năm 2021 nên phát thải từ sinh khối từ chuyển đổi sử dụng đất tại đất cỏ bằng 0.

## 3.4. Phát thải do đốt sinh khối từ đất ngập nước

a. Phương pháp luận

Sử dụng công thức 2.27, trang 2.42, Chương 2, IPCC 2006.

b. Số liệu hoạt động

Tương tự như đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt, số liệu chuyển đổi của đất rừng thành đất ngập nước của năm 2021 chưa có sẵn. Vì vậy, dựa trên số liệu của năm 2018 và 2021 cho thấy, diện tích đất ngập nước từ năm 2018 đến năm 2021 tăng 160.280ha. Diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ngập nước năm 2016 là 1.938ha, năm 2018 là 1.893ha và sử dụng phương pháp ngoại suy ước tính diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ngập nước năm 2021 là 1.847ha.

c. Hệ số phát thải/thông số

Hệ số phát thải/thông số sử dụng bao gồm:

- Khối lượng sinh khối được đốt cháy: là sinh khối tươi của các loại đất trước chuyển đổi. Sinh khối tươi của rừng tre nứa bằng 35,79 tấn/ha; rừng ngập mặn là 123,4 tấn/ha; rừng hỗn giao là 85,25 tấn/ha; rừng gỗ là 83,09 tấn/ha.

- Hệ số đốt cháy sinh khối được lựa chọn là 0,45 theo giá trị mặc định tại Bảng 2.6 trang 2.48, chương 2, phần 4, IPCC 2006.

- Hệ số phát thải CH4 được lựa chọn là 6,8g/kgdm theo giá trị mặc định được đưa ra trong Bảng 2.5, trang 2.47, chương 2, phần 4, Rừng nhiệt đới mở rộng, IPCC 2006.

d. Kết quả phát thải

Tổng lượng khí mê-tan phát thải từ đốt cháy sinh khối năm 2021 được ước tính là 0,49 nghìn tấn CO2tđ, chi tiết tại Bảng 3.7.

Bảng 3.7. Phát thải khí mê-tan năm 2021 do đốt sinh khối khối từ chuyển đổi sử dụng đất của đất ngập nước

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | Lượng phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GgCH4 | Gg CO2tđ |
| 3C1d | Đốt sinh khối từ đất ngập nước | 0,49 | 13,84 |

# KẾT LUẬN

Về nội dung chính liên quan đến ước tính phát thải khí mê-tan năm 2021 của tiểu lĩnh vực Đốt sinh khối, báo cáo đã lựa chọn phương pháp luận, hệ số phát thải theo hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC 2006, kết hợp với số liệu hoạt động thu được để tính toán ra lượng phát thải CH4. Theo kết quả, tổng lượng phát thải của CH4 từ đốt sinh khối đất rừng là 160 tấn CH4, tương đương với 4,43 nghìn tấn CO2tđ. Đối với phát thải từ đốt sinh khối đất trồng trọt, lượng CH4 được tính toán là 51,36 nghìn tấn, con số này tương đương với 1,438.04 nghìn tấn CO2tđ. Đối với phát thải từ đốt sinh khối đất cỏ, lượng CH4 được tính toán là 0,07 nghìn tấn, con số này tương đương với 1,98 nghìn tấn CO2tđ. Cuối cùng, đối với phát thải từ đốt sinh khối đất trồng trọt, lượng CH4 được tính toán là 0,49 nghìn tấn, con số này tương đương với 13,84 nghìn tấn CO2tđ.

Bên cạnh đó, báo cáo đã đưa ra thông tin về hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp trong 3 năm cơ sở 2010, 2014 và 2016. Theo đó, kết quả cho thấy lượng phát thải khí nhà kính giảm nhẹ từ năm 2010 đến năm 2014, tuy nhiên, lượng phát thải này lại tăng mạnh vào năm 2016. Khí được phát thải chủ yếu là CH4.

Như vậy có thể thấy rằng phát thải khí nhà kính trong tiểu lĩnh vực Đốt sinh khối qua các năm 2013, 2014, 2016 và 2021 có xu hướng tăng dần với giá trị phát thải nhiều nhất rơi vào năm 2014 với giá trị là 2.013,58 nghìn tấn CO2tđ . Đây là xu hướng phát thải chung của lĩnh vực Nông nghiệp kể cả ở mức độ quốc gia.

Nhìn chung, báo cáo đã đưa ra được các số liệu cần thiết liên quan đến kiêm kê khí nhà kính cho tiểu lĩnh vực Đốt sinh khối năm 2021. Kết quả của báo cáo này là quan trọng và cần thiết cho các hoạt động chuyên sâu hơn liên quan đến chính sách ứng phó cũng như ước tính kiểm kê cho các năm 2030 và xa hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số
158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ), 12/2008

- Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 1427/QĐ-Ttg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng chính phủ), 10/2012.

- Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020 (Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 5/10/2012của Thủ tướng Chính phủ), 10/2012.

- Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2053/QĐ-Ttg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), 10/2016.

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số 672/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), 3/2017.

- Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014) Quốc hội Việt Nam, 2014.

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2013, Tổng cục Thống kê, 2014;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, Tổng cục Thống kê, 2015;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, Tổng cục Thống kê, 2017;

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, Tổng cục Thống kê, 2021;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2014;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015;

- Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017.