BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

DỰ ÁN “XÂY DỰNG THÔNG BÁO QUỐC GIA LẦN THỨ TƯ CỦA VIỆT NAM CHO

CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

–––––––––––––––––––

BÁO CÁO TỔNG HỢP

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỐC GIA

KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2021, 2022

TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

| Chủ trì thực hiện | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2025

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

DỰ ÁN “XÂY DỰNG THÔNG BÁO QUỐC GIA LẦN THỨ TƯ CỦA VIỆT NAM CHO

CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

–––––––––––––––––––

BÁO CÁO TỔNG HỢP

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỐC GIA

KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2021, 2022

TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

| Chủ trì thực hiện | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC HÌNH	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v

LỜI NÓI ĐẦU	1

1. PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG	1

1.1. Mục tiêu	1

1.2. Nhiệm vụ	1

1.3. Đối tượng và phạm vi thực hiện	1

1.4. Phương pháp thực hiện	1

1.5. Tổ chức thực hiện	1

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	2

2.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2021, 2022 trong lĩnh vực năng lượng	2

2.2. Kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2021, 2022 theo các tiểu lĩnh vực	4

2.2.1.	Đốt nhiên liệu (1A)	4

2.2.2.	Phát thải do phát tán (1B)	17

2.3. Các cải thiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm 2021, 2022	25

2.4. Khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2021, 2022	26

2.5. Đề xuất, kiến nghị	26

3. KẾT LUẬN	26

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Kết quả phát thải KNK năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng	2

Bảng 2. Kết quả phát thải KNK năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng	3

Bảng 3. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2021	5

Bảng 4. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2022	6

Bảng 5. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng	6

Bảng 6. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2021	6

Bảng 7. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2022	7

Bảng 8. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2021	8

Bảng 9. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022	8

Bảng 10. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng	9

Bảng 11. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2021	9

Bảng 12. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022	10

Bảng 13. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2021	12

Bảng 14. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2022	12

Bảng 15. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải	12

Bảng 16. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2021	13

Bảng 17. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2022	13

Bảng 18. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2021	13

Bảng 19. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2022	14

Bảng 20. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2021	14

Bảng 21. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2022	14

Bảng 22. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ	15

Bảng 23. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2021	15

Bảng 24. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2022	16

Bảng 25. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng	16

Bảng 26. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021	17

Bảng 27. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022	17

Bảng 28. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	17

Bảng 29. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2021	18

Bảng 30. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2022	18

Bảng 31. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2021	19

Bảng 32. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2022	19

Bảng 33. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2021	22

Bảng 34. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2022	22

Bảng 35. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống dầu	23

Bảng 36. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống khí tự nhiên	24

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng	3

Hình 2. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng	4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| IPCC | Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu |
| IPCC 2006 | Hướng dẫn của IPCC năm 2006 về kiểm kê khí nhà kính quốc gia |
| IPCC 2019 | Hướng dẫn của IPCC năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019 |
| CBNL | Bảng cân bằng năng lượng |
| UBQGBĐKH | Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu |
| KNK | Khí nhà kính |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| DO | Dầu điêzen |
| FO | Dầu nhiên liệu |
| LPG | Khí hóa lỏng |
| GTVT | Giao thông vận tải |
| GWP | Tiềm năng nóng lên toàn cầu |

# LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG

Mục tiêu

Nhiệm vụ

Đối tượng và phạm vi thực hiện

Phương pháp thực hiện

Trình bày tóm tắt các phương pháp đã sử dụng để thực hiện công việc.

Tổ chức thực hiện

(mô tả tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực thực hiện).

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tổng hợp kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2021, 2022 trong lĩnh vực năng lượng

Trong lĩnh vực năng lượng, các KNK được ước tính theo hai nguồn bao gồm phát thải từ đốt nhiên liệu và phát thải do phát tán (CO2, CH4, N2O). Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng năm 2021 là 261.663,46 nghìn tấn CO2tđ và năm 2022 là 272.025,14 nghìn tấn CO2tđ. Kết quả phát thải KNK được trình bày trong các bảng dưới đây:

Bảng 1. Kết quả phát thải KNK năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KtCO2tđ |  |  |  | % |
| 1 | Năng lượng | 254.508,03 | 5.550,05 | 1.605,38 | 261.663,46 | 100 |
| 1A | Các hoạt động đốt nhiên liệu | 253.847,77 | 1.774,61 | 1.600,04 | 257.222,42 | 98,3 |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 127.583,22 | 294,46 | 564,20 | 128.441,89 | 49,1 |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 77.489,39 | 360,36 | 489,62 | 78.339,37 | 29,9 |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 34.373,55 | 259,52 | 430,76 | 35.063,83 | 13,4 |
| 1A4 | Lĩnh vực khác | 14.401,61 | 860,26 | 115,46 | 15.377,33 | 5,9 |
| 1B | Phát tán từ nhiên liệu | 660,26 | 3.775,45 | 5,34 | 4.441,05 | 1,7 |
| 1B1 | Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu | 330,30 | 1.285,21 | 4,76 | 1.620,27 | 0,6 |
| 1B2 | Khai thác dầu và khí tự nhiên | 329,95 | 2.490,24 | 0,58 | 2.820,77 | 1,1 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hình 1. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2021 trong lĩnh vực năng lượng

Bảng 2. Kết quả phát thải KNK năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KtCO2tđ |  |  |  | % |
| 1 | Năng lượng | 264.547,60 | 5.757,77 | 1.719,76 | 272.025,14 | 100 |
| 1A | Các hoạt động đốt nhiên liệu | 263.859,19 | 1.762,72 | 1.713,68 | 267.335,59 | 98,3 |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 123.818,81 | 329,46 | 555,74 | 124.704,01 | 45,8 |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 80.929,63 | 371,11 | 505,15 | 81.805,89 | 30,1 |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 44.732,01 | 312,90 | 550,99 | 45.595,89 | 16,8 |
| 1A4 | Lĩnh vực khác | 14.378,75 | 749,26 | 101,80 | 15.229,81 | 5,6 |
| 1B | Phát tán từ nhiên liệu | 688,41 | 3.995,05 | 6,08 | 4.689,54 | 1,7 |
| 1B1 | Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu | 340,88 | 1.356,38 | 5,48 | 1.702,74 | 0,6 |
| 1B2 | Khai thác dầu và khí tự nhiên | 347,53 | 2.638,67 | 0,60 | 2.986,80 | 1,1 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hình 2. Tỷ trọng phát thải KNK năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng

Kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2021, 2022 theo các tiểu lĩnh vực

Đốt nhiên liệu (1A)

Phát thải khí CO2 là kết quả của quá trình ôxy hóa các-bon trong quá trình đốt cháy nhiên liệu. Trong điều kiện đốt cháy hoàn toàn, tổng hàm lượng các-bon trong nhiên liệu sẽ được chuyển hóa thành CO2. Khí CH4 được sinh ra với khối lượng nhỏ từ quá trình đốt cháy nhiên liệu do quá trình cháy không hoàn toàn của hyđrô các-bon. Việc tạo ra CH4 phụ thuộc vào nhiệt độ trong lò hơi, lò nung hoặc bếp đun. Khí N2O được hình thành thông qua phản ứng cháy của nhiên liệu chứa Nitơ và cơ chế hình thành N2O từ Nitơ trong không khí ở nhiệt độ cao.

Tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)

Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp năng lượng bao gồm các hoạt động như sản xuất và chuyển hóa năng lượng, gồm các nhà máy phát điện, lọc dầu, chế biến khí, sản xuất nhiên liệu rắn... Các nhà máy sản xuất điện để tự dùng cũng được tính vào nguồn phát thải này.

Năng lượng đầu vào cho các ngành công nghiệp năng lượng bao gồm than, dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động (SLHĐ) về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp năng lượng (1A1) được tổng hợp từ Bảng cân bằng năng lượng (CBNL) năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương. Thông tin được trình bày trong Bảng 3 và Bảng 4 dưới đây.

Trong đó, SLHĐ của tiểu ngành “Lọc hoá dầu” và “Chế biến khí” không có sẵn. Số liệu sử dụng để kiểm kê KNK cho 02 tiểu ngành này là tổng nhiên liệu đầu vào sẽ được đốt ở trong các nhà máy lọc dầu và chế biến khí. Do quá trình thu thập số liệu áp dụng phương pháp tiếp cận từ trên-xuống (top-down) nên gặp khó khăn trong việc thu thập tổng số nhiên liệu được đốt tại các nhà máy lọc hoá dầu và chế biến khí.

Theo hướng dẫn IPCC, có khoảng 6-10% tổng nhiên liệu đầu vào của nhà máy lọc dầu sẽ được đốt ở trong nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, không có hướng dẫn cho các cơ sở chế biến khí. Do đó, SLHĐ của tiểu ngành “Lọc hoá dầu” áp dụng giá trị trung bình theo IPCC là 8% tổng nhiên liệu đầu vào để kiểm kê KNK cho năm 2021 và năm 2022. SLHĐ của tiểu ngành “Chế biến khí” không có sẵn nên chưa được kiểm kê tại kỳ kiểm kê này.

Bảng 3. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2021

| 2021 | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 23.307,66 | 4.200,92 |  | 13,51 | 38,85 | 4.480,97 | 1.180,56 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 1.323,74 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 898,25 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 4. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng năm 2022

| 2022 | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất điện | 22.420,06 | 3.872,85 |  | 23,10 | 8,98 | 4.998,33 | 1.297,61 |  |
| Lọc hóa dầu |  |  | 1.343,46 |  |  |  |  |  |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế biến than củi |  |  |  |  |  |  |  | 1033,45 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, chi tiết trong Bảng 5.

Bảng 5. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp năng lượng

| Loại khí | Than Antraxit | Than sub-bitum | Dầu thô | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên | Sinh Khối | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 96.100 | 73.300 | 74.100 | 77.400 | 56.100 | 100.000 | 112.000 |
| CH4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 200 |
| N2O | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 4 | 4 |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK trong công nghiệp năng lượng (1A1) năm 2021, 2022 được thể hiện trong Bảng 6 và Bảng 7 dưới đây.

Bảng 6. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2021

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 127.583,22 | 10,52 | 2,13 | 128.441,89 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 123.520,76 | 2,83 | 1,95 | 124.115,49 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 4.062,46 | 0,17 | 0,03 | 4.075,93 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 7,52 | 0,15 | 250,47 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 7. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp năng lượng năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A1 | Công nghiệp năng lượng | 123.818,81 | 11,77 | 2,10 | 124.704,01 |
| 1A1a | Sản xuất điện | 119.695,83 | 2,94 | 1,89 | 120.279,19 |
| 1A1b | Lọc hóa dầu | 4.122,98 | 0,17 | 0,03 | 4.136,65 |
| 1A1ci | Sản xuất than củi |  | 8,65 | 0,17 | 288,17 |
| 1A1cii | Chế biến khí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)

Mô tả các nguồn phát thải

Công nghiệp sản xuất và xây dựng bao gồm các hoạt động như sản xuất sắt và thép; hóa chất và dầu khí; giấy, bột giấy và in ấn; thực phẩm và thuốc lá; dệt may và da giầy; và các hoạt động khác (như khai thác mỏ, thiết bị vận tải, máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ, xây dựng, các ngành công nghiệp không xác định). Trong đó, ngành công nghiệp không xác định bao gồm hoạt động sản xuất các loại sản phẩm khác nhau không thuộc các ngành nêu trên và không nằm trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Năng lượng đầu vào cho các ngành này là than đá, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại. Trong đó, năng lượng phi thương mại là các nguồn năng lượng được sử dụng cho mục đích sản xuất và tiêu dùng trong nước mà không có hoạt động mua bán hoặc trao đổi hàng hóa với các quốc gia khác và thường được sử dụng trong sinh hoạt như củi gỗ, bã mía, trấu, rơm rạ, các chất phế thải từ sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, Công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2) chia theo từng loại nhiên liệu và ngành được tổng hợp từ Bảng Cân bằng Năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương. Thông tin được trình bày trong Bảng 8 và Bảng 9 dưới đây.

Bảng 8. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2021

| Tiểu lĩnh vực | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |
| Sắt và thép | 1.209,88 | 729,48 | 30,05 | 84,15 | 258,21 |  |
| Hóa chất và hóa dầu | 902,25 | 91,40 | 22,29 | 26,40 | 348,14 |  |
| Giấy, bột giấy và in ấn | 662,09 | 26,94 | 0,03 | 7,31 | 5,13 |  |
| Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 468,33 | 106,74 | 12,14 | 13,79 | 19,58 | 2.271,94 |
| Khoáng phi kim | 10.555,01 | 229,04 | 67,93 | 72,74 | 153,81 | 439,48 |
| Thiết bị vận tải | 0,78 | 40,59 | 4,89 | 62,40 | 12,56 |  |
| Thiết bị, máy móc | 2,68 | 58,21 | 16,80 | 111,16 | 22,87 |  |
| Khai khoáng | 362,89 | 534,03 | 0,38 |  |  |  |
| Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 1,24 | 42,63 | 0,04 | 0,29 |  | 787,90 |
| Xây dựng | 13,15 | 204,19 |  | 7,07 |  |  |
| Dệt may & đồ da | 1.329,79 | 71,38 | 1,23 | 20,87 | 4,44 | 1.031,70 |
| Công nghiệp không xác định | 817,73 | 35,54 | 0,34 | 21,09 | 2,62 |  |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 9. Tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022

| Tiểu lĩnh vực | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |  |
| Sắt và thép | 1.216,59 | 962,46 | 58,38 | 91,00 | 304,52 |  |
| Hóa chất và hóa dầu | 907,26 | 120,59 | 43,30 | 28,55 | 410,59 |  |
| Giấy, bột giấy và in ấn | 665,77 | 35,54 | 0,06 | 7,91 | 6,05 |  |
| Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 470,93 | 140,84 | 23,59 | 14,91 | 23,09 | 2.354,18 |
| Khoáng phi kim | 10.653,78 | 302,19 | 131,95 | 78,65 | 181,40 | 475,23 |
| Thiết bị vận tải |  | 53,56 | 9,50 | 67,48 | 14,81 |  |
| Thiết bị, máy móc | 1,19 | 76,80 | 32,63 | 120,20 | 26,97 |  |
| Khai khoáng | 364,90 | 704,59 | 0,74 |  |  |  |
| Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 5,65 | 56,25 | 0,08 | 0,32 |  | 827,44 |
| Xây dựng | 13,23 | 269,41 |  | 7,65 |  |  |
| Dệt may & đồ da | 1.337,17 | 94,18 | 2,39 | 22,57 | 5,24 | 1.059,56 |
| Công nghiệp không xác định | 779,94 | 46,89 | 0,67 | 22,81 | 3,08 |  |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, chi tiết trong Bảng 10.

Bảng 10. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong công nghiệp sản xuất và xây dựng

| Loại khí | Than Antraxit | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Khí tự nhiên | Sinh Khối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 74.100 | 77.400 | 63.100 | 56.100 |  |
| CH4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2021, 2022 được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 11. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2021

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 77.489,39 | 12,87 | 1,85 | 78.339,37 |
| 1A2a | Sắt và thép | 8.168,72 | 0,62 | 0,10 | 8.211,55 |
| 1A2c | Hóa chất và hóa dầu | 4.956,56 | 0,41 | 0,06 | 4.984,16 |
| 1A2d | Giấy, bột giấy và in ấn | 2.827,64 | 0,28 | 0,04 | 2.846,64 |
| 1A2e | Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 2.380,40 | 3,07 | 0,41 | 2.575,70 |
| 1A2f | Khoáng phi kim | 44.924,56 | 5,02 | 0,74 | 45.262,46 |
| 1A2g | Thiết bị vận tải | 339,36 | 0,01 | 0,00 | 340,01 |
| 1A2h | Thiết bị, máy móc | 593,44 | 0,02 | 0,00 | 594,59 |
| 1A2i | Khai khoáng | 3.151,52 | 0,22 | 0,04 | 3.167,25 |
| 1A2j | Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 138,29 | 1,00 | 0,13 | 201,44 |
| 1A2k | Xây dựng | 706,30 | 0,03 | 0,01 | 708,77 |
| 1A2l | Dệt may & đồ da | 5.763,91 | 1,86 | 0,26 | 5.884,50 |
| 1A2m | Công nghiệp không xác định | 3.538,69 | 0,35 | 0,05 | 3.562,30 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 12. Kết quả phát thải KNK từ công nghiệp sản xuất và xây dựng năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A2 | Công nghiệp sản xuất và xây dựng | 80.929,63 | 13,25 | 1,91 | 81.805,89 |
| 1A2a | Sắt và thép | 9.137,84 | 0,65 | 0,10 | 9.183,63 |
| 1A2c | Hóa chất và hóa dầu | 5.288,16 | 0,42 | 0,06 | 5.316,56 |
| 1A2d | Giấy, bột giấy và in ấn | 2.873,09 | 0,28 | 0,04 | 2.892,28 |
| 1A2e | Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 2.545,16 | 3,18 | 0,43 | 2.747,55 |
| 1A2f | Khoáng phi kim | 45.845,94 | 5,12 | 0,76 | 46.190,95 |
| 1A2g | Thiết bị vận tải | 410,00 | 0,01 | 0,00 | 410,83 |
| 1A2h | Thiết bị, máy móc | 729,80 | 0,02 | 0,00 | 731,29 |
| 1A2i | Khai khoáng | 3.690,12 | 0,24 | 0,04 | 3.707,64 |
| 1A2j | Gỗ & các sản phẩm từ gỗ | 198,88 | 1,05 | 0,14 | 265,44 |
| 1A2k | Xây dựng | 910,45 | 0,04 | 0,01 | 913,58 |
| 1A2l | Dệt may & đồ da | 5.875,12 | 1,90 | 0,26 | 5.998,38 |
| 1A2m | Công nghiệp không xác định | 3.425,07 | 0,33 | 0,05 | 3.447,73 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)

Mô tả các nguồn phát thải

Giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau:

Hàng không: hoạt động vận tải trong ngành hàng không dân dụng bao gồm hàng không quốc tế và nội địa;

Đường bộ: hoạt động vận tải của các phương tiện đường bộ như ô tô, xe máy…;

Đường sắt: hoạt động vận tải của các phương tiện đường sắt;

Đường thủy: hoạt động vận tải đường thủy quốc tế và nội địa;

Năng lượng đầu vào cho các hoạt động GTVT chủ yếu là xăng, dầu và khí.

Các hoạt động giao thông vận tải khác như đường ống vận chuyển khí, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhưng không tham gia giao thông, đánh bắt thủy hải sản… Tuy nhiên, do không thu thập được số liệu hoạt động nên phát thải KNK từ các hoạt động nêu trên chưa được tính.

Nhiên liệu cho vận tải quốc tế, bao gồm phát thải từ nhiên liệu hàng không dân dụng và hàng hải từ các hoạt động giao thông vận tải quốc tế đã được báo cáo riêng biệt ở mục “Ghi nhớ” và không bao gồm trong tổng phát thải quốc gia. Tuy nhiên, do chưa thu thập được số liệu tiêu thụ nhiên liệu cho ngành hàng không và đường thủy quốc tế nên phát thải KNK từ hoạt động này chưa được tính.

Phương pháp luận

Theo Hướng dẫn của IPCC 2006, phát thải từ giao thông vận tải bao gồm phát thải từ các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy:

Hàng không: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được số liệu tổng hợp về số lần cất cánh hạ cánh (LTO) của từng máy bay.

Đường bộ: áp dụng phương pháp bậc 1 để tính lượng CO2 phát thải do chưa có HSPT đặc trưng quốc gia. Đối với phát thải phi-CO2, phương pháp bậc 1 cũng được áp dụng vì chưa thu thập đầy đủ số liệu tiêu thụ nhiên liệu theo từng loại phương tiện.

Đường sắt: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa thu thập được SLHĐ của đầu máy xe lửa, HSPT và nhiên liệu sử dụng theo từng loại đầu máy.

Đường thủy: áp dụng phương pháp bậc 1 do chưa có số liệu hàm lượng các-bon đặc trưng quốc gia và HSPT đặc trưng quốc gia.

Các công thức tính phát thải từ giao thông vận tải bao gồm:

Hàng không: Công thức 3.6.1, trang 3.59, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường bộ: Công thức 3.2.1, 3.2.3, trang 3.12, 3.13, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường sắt: Công thức 3.4.1, trang 3.41, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006;

Đường thủy: Công thức 3.5.1, trang 3.47, Chương 3, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải bao gồm số liệu về lượng nhiên liệu tiêu thụ của hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương. Thông tin được trình bày trong các bảng dưới đây.

Bảng 13. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2021

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Hàng không nội địa |  | 307,17 |  |  |  |
| Đường bộ | 5.982,90 |  | 4.225,40 |  | 7,99 |
| Đường sắt |  |  | 24,94 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 766,02 | 158,40 |  |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 14. Tiêu thụ nhiên liệu của giao thông vận tải năm 2022

| Nguồn tiêu thụ | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Hàng không nội địa |  | 1.129,91 |  |  |  |
| Đường bộ | 7.146,58 |  | 5.454,24 |  | 12,62 |
| Đường sắt |  |  | 33,43 |  |  |
| Đường thủy nội địa |  |  | 819,38 | 313,95 |  |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, chi tiết trong bảng sau.

Bảng 15. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải

| Loại khí | Xăng | Xăng máy bay | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 69.300 | 71.500 | 74.100 | 77.400 | 56.100 |
| CH4 | 33 | 0,5 | 3,9 (đường bộ) | 7 | 92 |
|  |  |  | 4,15 (đường sắt) |  |  |
| N2O | 3,2 | 2 | 3,9 (đường bộ) | 2 | 3 |
|  |  |  | 28,6 (đường sắt) |  |  |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải (1A3) năm 2021, 2022 được thể hiện trong Bảng 16 và Bảng 17 dưới đây.

Bảng 16. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2021

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 34.373,55 | 9,27 | 1,63 | 35.063,83 |
| 1A3a | Hàng không | 919,52 | 0,01 | 0,03 | 926,52 |
| 1A3b | Đường bộ | 30.486,83 | 8,99 | 1,49 | 31.133,99 |
| 1A3c | Đường sắt | 77,37 | 0,00 | 0,03 | 85,40 |
| 1A3d | Đường thủy | 2.889,82 | 0,27 | 0,08 | 2.917,92 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 17. Kết quả phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A3 | Giao thông vận tải | 44.732,01 | 11,17 | 2,08 | 45.595,89 |
| 1A3a | Hàng không | 3.382,46 | 0,02 | 0,09 | 3.408,19 |
| 1A3b | Đường bộ | 37.686,43 | 10,81 | 1,85 | 38.479,36 |
| 1A3c | Đường sắt | 103,70 | 0,01 | 0,04 | 114,47 |
| 1A3d | Đường thủy | 3.559,43 | 0,33 | 0,09 | 3.593,87 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Tiểu lĩnh vực khác (1A4)

Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác ở Việt Nam bao gồm phát thải từ thương mại và dịch vụ (1A4a), dân dụng (1A4b) và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (1A4c) được trình bày trong các bảng sau.

Bảng 18. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2021

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A4 | Các lĩnh vực khác | 14.401,61 | 30,72 | 0,44 | 15.377,33 |
| 1A4a | Thương mại và dịch vụ | 616,77 | 0,31 | 0,00 | 626,30 |
| 1A4c | Dân dụng | 6.484,76 | 23,87 | 0,30 | 7.232,46 |
| 1A4c | Nông nghiệp | 7.300,09 | 6,54 | 0,13 | 7.518,57 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 19. Kết quả phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu khác năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1A4 | Các lĩnh vực khác | 14.378,75 | 26,76 | 0,38 | 15.229,81 |
| 1A4a | Thương mại và dịch vụ | 1.138,27 | 0,86 | 0,01 | 1.164,15 |
| 1A4c | Dân dụng | 5.776,89 | 19,11 | 0,24 | 6.375,62 |
| 1A4c | Nông nghiệp | 7.463,58 | 6,78 | 0,14 | 7.690,04 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Thương mại và dịch vụ (1A4a)

Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu trong ngành thương mại/dịch vụ bao gồm: các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ; cơ sở y tế, các tổ chức xã hội và giáo dục, các tổ chức chính quyền trung ương và địa phương (ví dụ: căn cứ quân sự, nhà tù, tòa nhà văn phòng). Năng lượng đầu vào cho các ngành này là than, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và than củi.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại dịch vụ được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương. Thông tin được trình bày trong Bảng 20 và Bảng 21.

Bảng 20. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2021

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động thương mại và dịch vụ | 5,04 | 20,40 |  | 201,65 | 31,00 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 21. Tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ năm 2022

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động thương mại và dịch vụ | 2,35 | 23,72 |  | 399,34 | 92,00 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, chi tiết trong bảng sau.

Bảng 22. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ

| Loại khí | Than | Dầu diesel | Dầu nhiên liệu | Khí hóa lỏng | Than củi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 74.100 | 77,400 | 63.100 | 112.000 |
| CH4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 200 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1 |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong thương mại và dịch vụ (1A4a) năm 2020, 2021 được trình bày trong Bảng 18 và Bảng 19.

Dân dụng (1A4b)

Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng bao gồm phát thải từ các hoạt động đốt cháy nhiên liệu như chiếu sáng, sưởi ấm và các thiết bị khác được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Năng lượng đầu vào cho ngành này chủ yếu là than, sản phẩm dầu, khí tự nhiên và năng lượng phi thương mại. Trong đó, năng lượng phi thương mại bao gồm các loại năng lượng như củi gỗ, bã mía, trấu, rơm rạ, các chất phế thải từ sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

SLHĐ về tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương. Thông tin được trình bày trong Bảng 23 và Bảng 24 dưới đây.

Bảng 23. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2021

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động dân dụng | 159,18 | 20,91 | 2.182,80 | 82,00 | 1.649,54 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 24. Tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng năm 2022

| Loại nhiên liệu | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động dân dụng | 133,34 | 3,39 | 1.975,08 | 49,00 | 1.322,36 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, chi tiết trong bảng sau.

Bảng 25. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng

| Loại khí | Than | Dầu hỏa | Khí hóa lỏng | Than củi | Sinh khối rắn sơ cấp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |  |  |
| CO2 | 98.300 | 71.900 | 63.100 | 112.000 |  |
| CH4 | 300 | 10 | 5 | 200 | 300 |
| N2O | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1 | 4 |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong dân dụng (1A4b) năm 2021, 2022 được trình bày trong Bảng 18 và Bảng 19.

Nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản (1A4c)

Mô tả các nguồn phát thải

Phát thải KNK từ hoạt động này bao gồm phát thải do đốt cháy nhiên liệu từ các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ví dụ như các hoạt động chế biến thực phẩm, gỗ và nuôi trồng thủy sản. Năng lượng đầu vào cho ngành này chủ yếu là xăng, dầu và năng lượng phi thương mại.

Phương pháp luận

Áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 2.1, trang 2.11, Chương 2, Phần 2, IPCC 2006.

Số liệu hoạt động

Số liệu tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp được tổng hợp từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương. Thông tin được trình bày trong Bảng 26 và Bảng 27.

Bảng 26. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021

| Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động nông nghiệp | 143,85 | 2.218,50 | 441,99 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 27. Tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022

| Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KTOE |  |  |
| Nhiên liệu cho hoạt động nông nghiệp | 153,30 | 2.262,36 | 459,67 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phải thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, chi tiết trong bảng sau.

Bảng 28. Hệ số phát thải của tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

| Loại khí | Xăng | Dầu Diesel | Sinh khối |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/Tj |  |  |
| CO2 | 69.300 | 74.100 |  |
| CH4 | 10 | 10 | 300 |
| N2O | 0,6 | 0,6 | 4 |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu trong nông nghiệp (1A4c) năm 2021, 2022 được trình bày trong Bảng 18 và Bảng 19.

Phương pháp tiếp cận tham chiếu CO2 và so sánh với phương pháp tiếp cận ngành

Phương pháp tiếp cận tham chiếu CO2 nhằm ước tính lượng phát thải CO2 từ các hoạt động đốt cháy nhiên liệu sử dụng cách tiếp cận từ trên - xuống trên cơ sở thống kê năng lượng quốc gia cho sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và thay đổi dự trữ. Chênh lệch về phát thải CO2 giữa phương pháp tiếp cận tham chiếu và phương pháp tiếp cận ngành trong năm 2021 và 2022 lần lượt là 0,7% và 2,0%. Chênh lệch trong tiêu thụ năng lượng và phát thải CO2 có thể được xem như tổn thất năng lượng và mất cân bằng các-bon trong Bảng cân bằng Năng lượng năm 2021 và 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.

Phát thải do phát tán (1B)

Phát thải do phát tán là phát thải KNK có thể xảy ra trong quá trình khai thác, chế biến và phân phối nhiên liệu hóa thạch đến điểm sử dụng cuối cùng, xảy ra trong các phân đoạn thăm dò, sản xuất, xử lý, lưu kho và vận chuyển than, dầu và khí đốt tự nhiên và phát tán trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (ví dụ trong quá trình sản xuất than củi).

Khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu (1B1)

Đối với khai thác than đá, quá trình địa chất tạo ra than cũng tạo ra khí CH4, CO2 và một phần trong số đó vẫn còn tồn tại trong các vỉa than cho đến khi được khai thác. Nhìn chung, các vỉa than ở càng sâu dưới lòng đất thì càng chứa nhiều lượng KNK hơn so với vỉa than lộ thiên. Ngoài việc phát thải khí vỉa, than thải được đổ vào bãi chứa quá tải hoặc bãi thải có thể tạo ra CO2, do quá trình oxy hóa ở nhiệt độ thấp hoặc do quá trình đốt cháy không được kiểm soát.

Phát thải do phát tán của quá trình chuyển hóa nhiên liệu xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu rắn sang nhiên liệu rắn (sản xuất than củi) dựa trên sự chuyển đổi trạng thái vật lý của nhiên liệu. Quá trình cacbon hóa gỗ tạo ra than củi, các hợp chất dễ bay hơi và nhiều loại khí. Các khí sinh ra bao gồm khí nhà kính trực tiếp (CO2, CH4 và N2O), khí nhà kính gián tiếp (CO) và các loại khí khác, kể cả H2. Phát thải CO2 từ sản xuất than củi được báo cáo ở đây như một mục thông tin và được đề cập trong Nông nghiệp, Thay đổi sử dụng đất và Lâm nghiệp (AFOLU). Phát thải CH4 và N2O được tính toán và báo cáo.

Kết quả kiểm kê phát thải KNK từ quá trình khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2021, 2022 thể hiện trong các bảng sau.

Bảng 29. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2021

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1B1a | Nhiên liệu rắn | 330,30 | 45,90 | 0,02 | 1.620,27 |
| 1B1ai | Khai thác than hầm lò | 314,66 | 33,96 |  | 1.265,47 |
| 1B1ai1 | Khai thác | 314,66 | 30,66 |  |  |
| 1B1ai2 | Sau khai thác |  | 3,30 |  |  |
| 1B1aii | Khai thác than lộ thiên | 15,64 | 2,89 |  | 96,65 |
| 1B1aii1 | Khai thác | 15,64 | 0,70 |  |  |
| 1B1aii2 | Sau khai thác |  | 2,20 |  |  |
| 1B1c | Chuyển hóa nhiên liệu |  | 9,05 | 0,02 | 258,16 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 30. Kết quả phát thải KNK từ khai thác than và chuyển hóa nhiên liệu năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt |  |  | KtCO2tđ |
| 1B1a | Nhiên liệu rắn | 340,88 | 48,44 | 0,02 | 1.702,74 |
| 1B1ai | Khai thác than hầm lò | 324,73 | 35,04 |  | 1.305,99 |
| 1B1ai1 | Khai thác | 324,73 | 31,64 |  |  |
| 1B1ai2 | Sau khai thác |  | 3,40 |  |  |
| 1B1aii | Khai thác than lộ thiên | 16,14 | 2,99 |  | 99,74 |
| 1B1aii1 | Khai thác | 16,14 | 0,72 |  |  |
| 1B1aii2 | Sau khai thác |  | 2,27 |  |  |
| 1B1c | Chuyển hóa nhiên liệu |  | 10,41 | 0,02 | 297,01 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Khai thác than hầm lò (1B1ai)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để ước tính lượng phát thải CH4 và CO2 cho khai thác than hầm lò trong quá trình khai thác và sau khai thác. Các công thức áp dụng bao gồm:

Công thức 4.1.1, trang 4.14; công thức 4.1.3, trang 4.18; công thức 4.1.3A trang 4.19 và công thức 4.1.4, trang 4.20, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Trong đó, không có phương pháp ước tính khí thải CO2 cho hoạt động sau khai thác;

Đối với các mỏ than bị bỏ hoang; đốt khí mêtan hoặc chuyển đổi khí mêtan thành CO2 không được tính toán do số liệu hoạt động không có sẵn và không được thống kê riêng.

Số liệu hoạt động

Theo số liệu từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, sản lượng than khai thác trong nước năm 2021 đạt khoảng 48,3 triệu tấn và năm 2022 đạt khoảng 49,9 triệu tấn, tuy nhiên số liệu nêu trên chưa được phân tách thành than hầm lò và lộ thiên. Theo đánh giá chuyên gia, tỷ lệ khai thác than lộ thiên ở Việt Nam là 40%, khai thác than hầm lò là 60% trên tổng lượng than được khai thác. Chi tiết sản lượng khai thác than mỗi loại được trình bày trong các bảng dưới đây.

Bảng 31. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2021

|  | Than hầm lò | Than lộ thiên |
| --- | --- | --- |
|  | Kt |  |
| Sản xuất than trong nước | 28.984,8 | 19.323,2 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 32. Sản lượng khai thác than trong nước năm 2022

|  | Than hầm lò | Than lộ thiên |
| --- | --- | --- |
|  | Kt |  |
| Sản xuất than trong nước | 29.912,8 | 19.941,9 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC, cụ thể như sau:

HSPT CH4 đối với khai thác hầm lò: 1,5789 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT);

HSPT CH4 sau khai thác: 0,1697 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT);

HSPT CO2 đối với khai thác hầm lò: 5,9 m3/tấn (HSPT trung bình, trang 4.19, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ khai thác than hầm lò (1B1ai) năm 2021, 2022 được thể hiện trong Bảng 29 và Bảng 30.

Khai thác than lộ thiên (1B1aii)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và CO2 cho khai thác than lộ thiên trong quá trình khai thác và sau khai thác. Các công thức được sử dụng bao gồm:

Công thức 4.1.6 trang 4.23, Công thức 4.1.7 trang 4.25 và Công thức 4.1.7A trang 4.25, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Trong đó, không có phương pháp ước tính khí thải CO2 cho hoạt động sau khai thác;

Đối với các mỏ than bị bỏ hoang; đốt cháy không được kiểm soát do hoạt động khai thác than và  thăm dò than không được tính toán do số liệu hoạt động không có sẵn và không được thống kê riêng.

Số liệu hoạt động

Số liệu sản lượng than khai thác lộ thiên trình bày trong Bảng 31 và Bảng 32.

Hệ số phát thải

Áp dụng các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC, cụ thể như sau:

HSPT CH4 đối với khai thác lộ thiên: 0,05375 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT);

HSPT CH4 sau khai thác: 0,1697 m3/tấn (Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT);

HSPT CO2 đối với khai thác lộ thiên: 0,44 m3/tấn (HSPT trung bình, trang 4.25, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ khai thác than lộ thiên (1B1aii) năm 2021, 2022 được thể hiện trong Bảng 29 và Bảng 30.

Chuyển hóa nhiên liệu (1B1c)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn của phiên bản năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải CH4 và N2O cho chuyển hóa nhiên liệu. Áp dụng Công thức 4.3.1, trang 4.102, Chương 4, Phần 2, IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Số liệu hoạt động

Theo số liệu từ Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, sản lượng than củi sản xuất được năm 2021 đạt khoảng 224,56 nghìn tấn và năm 2022 đạt khoảng 258,36 nghìn tấn.

Hệ số phát thải

Áp dụng các giá trị mặc định của IPCC trong bảng 4.3.3, trang 4.103, Chương 4, Phần 2 IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, cụ thể như sau:

HSPT CH4 đối với chuyển hóa nhiên liệu: 40,3 gCH4/kg;

HSPT N2O đối với chuyển hóa nhiên liệu: 0,08 gN2O/kg.

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK từ chuyển hóa nhiên liệu (1B1ci) năm 2021, 2022 được thể hiện trong Bảng 29 và Bảng 30.

Dầu và khí tự nhiên (1B2)

Phát thải do phát tán trong toàn hệ thống dầu và khí tự nhiên là tất cả phát thải khí nhà kính ngoại trừ các nguồn phát thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Các nguồn phát thải này bao gồm (nhưng không giới hạn) rò rỉ thiết bị, tổn thất bay hơi, thông hơi, đốt cháy và rò rỉ ngẫu nhiên và có thể gây phát tán trong toàn bộ phân đoạn từ thăm dò, sản xuất, vận chuyển, truyền tải và lưu trữ, phân phối trong hệ thống dầu và khí tự nhiên.

Kết quả phát thải từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2021, 2022 được thể hiện trong các bảng dưới đây.

Bảng 33. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2021

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt |  |  | ktCO2tđ |
| 1B2 | Dầu và khí tự nhiên | 329,95 | 88,94 | 0,00 | 2.820,77 |
| 1B2a | Dầu | 131,86 | 23,05 | 0,001568 | 777,69 |
| 1B2b | Khí tự nhiên | 198,09 | 65,89 | 0,00 | 2.043,09 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Bảng 34. Kết quả phát thải KNK từ hệ thống dầu và khí tự nhiên năm 2022

| Mã IPCC | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kt |  |  | ktCO2tđ |
| 1B2 | Dầu và khí tự nhiên | 347,53 | 94,24 | 0,00 | 2.986,80 |
| 1B2a | Dầu | 132,98 | 22,88 | 0,001588 | 773,92 |
| 1B2b | Khí tự nhiên | 214,56 | 71,36 | 0,00 | 2.212,89 |

Nguồn: Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Dầu (1B2a)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn trong Chương 4, Phần 2 của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải KNK cho hệ thống dầu. Các công thức và hướng dẫn chi tiết cho từng phân đoạn như sau:

Sản xuất dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.10, trang 4.53;

Vận chuyển dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.11, trang 4.56;

Lọc hóa dầu: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.1 và 4.2.2 trang 4.53;

Thăm dò: Hoạt động khai thác dầu đều là từ các mỏ ngoài khơi. Theo hướng dẫn IPCC 2019, dữ liệu phát thải thăm dò ngoài khơi không có sẵn và những phát thải này được cho là không đáng kể; do đó, các yếu tố phát thải không được đưa vào thăm dò ngoài khơi.

Phân phối sản phẩm dầu: không được tính toán do hệ số phát thải không áp dụng;

Các mục còn lại trong hệ thống Dầu không được tính toán do số liệu hoạt động không có sẵn và không được thống kê riêng.

Số liệu hoạt động

Theo Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, lượng dầu thô được sản xuất trong nước năm 2021 đạt khoảng 16.222 nghìn m3, năm 2020 đạt khoảng 16.464 nghìn m3.

Hệ số phát thải

HSPT áp dụng cho từng phân đoạn như sản xuất dầu, vận chuyển, lọc hóa dầu là các giá trị trong Chương 4, Phần 2, Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cụ thể như sau:

HSPT đối với sản xuất dầu: áp dụng các giá trị của IPCC trong bảng 4.2.4A, trang 4.54;

HSPT đối với vận chuyển dầu: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4B, trang 4.57;

HSPT đối với lọc hóa dầu: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4C, trang 4.59;

HSPT cho từng phân đoạn chi tiết trong bảng sau:

Bảng 35. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống dầu

| Phân đoạn | Tiểu phân đoạn | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấn/103m3 tổng sản phẩm dầu |  |  |
| Sản xuất dầu | Ngoài khơi | Tất cả | 4,08 | 2,46 | 1,6E-05 |
| Vận chuyển |  |  |  |  |  |
|  | Đường ống | Tất cả | 0,00049 | 0,0054 | NA |
|  | Xe bồn và toa xe lửa | Tất cả | 0,0023 | 0,025 | NA |
|  | Bồn | Tất cả | NA | 0,002 | NA |
| Lọc hóa dầu | Lọc hóa dầu | Tất cả | 5,85 | 0,03 | 8,77E-05 |

Nguồn: Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK năm 2021, 2022 từ các phân đoạn sản xuất, vận chuyển và lọc hóa dầu trong hệ thống dầu (1B2a) được thể hiện trong Bảng 33 và Bảng 34.

Khí tự nhiên (1B2b)

Phương pháp luận

Theo hướng dẫn trong Chương 4, Phần 2 của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019, phương pháp tiếp cận bậc 1 được sử dụng để tính lượng phát thải KNK cho hệ thống khí tự nhiên. Các công thức và hướng dẫn chi tiết cho từng phân đoạn như sau:

Sản xuất khí: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.14, trang 4.69;

Chế biến khí: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.15, trang 4.72;

Truyền tải và lưu trữ: áp dụng phương pháp bậc 1, công thức 4.2.16 trang 4.75;

Thăm dò: Theo hướng dẫn IPCC 2019, dữ liệu phát thải thăm dò ngoài khơi không có sẵn và những phát thải này được cho là không đáng kể; do đó, các yếu tố phát thải không được đưa vào thăm dò ngoài khơi;

Phân phối: không được tính toán do khó khăn trong việc phân tách dữ liệu. Theo hướng dẫn IPCC 2019 chỉ đưa ra các hệ số phát thải cho việc phân phối bằng đường ống. Trong khi tại Việt Nam, khí cho các hộ tiêu thụ công nghiệp được cung cấp bằng hệ thống đường ống phân phối khí thấp áp đối với các khách hàng ở gần hệ thống cơ sở hạ tầng (CSHT) đường ống dẫn khí, đối với các khách hàng công nghiệp ở xa hệ thống CSHT đường ống dẫn khí, khí thiên nhiên được cung cấp ở dạng CNG và được vận chuyển bằng phương tiện xe bồn.

Số liệu hoạt động

Theo Bảng Cân bằng năng lượng năm 2021, 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, lượng khí tự nhiên sản xuất trong nước năm 2021 đạt khoảng 7.460 triệu m3, năm 2022 đạt khoảng 8.080 triệu m3.

Hệ số phát thải

HSPT áp dụng cho từng phân đoạn như sản xuất khí, chế biến khí, truyền tải và lưu trữ là các giá trị trong Chương 4, Phần 2, Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cụ thể như sau:

HSPT đối với sản xuất khí: áp dụng các giá trị của IPCC trong bảng 4.2.4G, trang 4.70;

HSPT đối với chế biến khí: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4H, trang 4.73;

HSPT đối với truyền tải và lưu trữ: áp dụng các giá trị trong bảng 4.2.4I, trang 4.76.

HSPT cho từng phân đoạn chi tiết trong bảng sau.

Bảng 36. Hệ số phát thải của các phân đoạn trong hệ thống khí tự nhiên

| Phân đoạn | Tiểu phân đoạn | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tấn/106m3 tổng sản phẩm khí tự nhiên |  |  |
| Sản xuất khí | Ngoài khơi | Tất cả | 4,80 | 2,94 | 8,20E-05 |
| Chế biến khí |  |  |  |  |  |
|  | Không có LDAR, hoặc có LDAR hạn chế, hoặc dưới 50% máy nén ly tâm có phớt khô | Tất cả | 0,12 | 1,83 | 1,30E-06 |
|  | Khí chua (loại bỏ khí axit) | Tất cả | 66,7 | 0,1 | 1,30E-06 |
| Truyền tải và lưu trữ |  |  |  |  |  |
|  | Truyền tải: LDAR hạn chế hoặc dưới 50% máy nén ly tâm có phớt khô | Tất cả | 0,23 | 3,36 | NA |
|  | Lưu trữ: LDAR hạn chế hoặc hầu hết các hoạt động xảy ra với các công nghệ và phát thải thực tiễn cao hơn | Tất cả | 0,06 | 0,67 | NA |

Nguồn: Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019

Kết quả phát thải

Kết quả phát thải KNK năm 2021, 2022 từ các phân đoạn sản xuất, chế biến, truyền tải và lưu trữ trong hệ thống khí tự nhiên (1B2b) được thể hiện trong Bảng 33 và Bảng 34.

Các cải thiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm 2021, 2022

Tương tự kỳ kiểm kê KNK năm 2018, 2020 đã thực hiện, quá trình kiểm kê KNK năm 2021, 2022 áp dụng một số phương pháp luận, SLHĐ và HSPT được bổ sung và cập nhật mới theo Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019 so với kỳ kiểm kê KNK năm 2016 và các năm trong quá khứ đối với nguồn “Phát thải do phát tán (1B)”, cụ thể:

Phương pháp luận

(Mới): Áp dụng phương pháp luận kiểm kê khí thải CO2 phát tán trong khai thác than hầm lò và lộ thiên được trình bày trong mục 2.2.2.1.1 và 2.2.2.1.2;

(Mới): Áp dụng phương pháp luận kiểm kê KNK trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (sản xuất than củi) được trình bày trong mục 2.2.2.1.3;

(Cập nhật): Áp dụng các phương pháp luận kiểm kê KNK được cập nhật trong các hệ thống dầu và khí tự nhiên được trình bày trong mục 2.2.2.2.1 và 2.2.2.2.2.

Số liệu hoạt động

Đồng nhất SLHĐ theo cùng một đơn vị KTOE giúp thuận tiện trong tính toán, tránh nhầm lẫn và đồng nhất về hệ số chuyển đổi năng lượng với đơn vị cung cấp số liệu;

(Cập nhật): Không áp dụng SLHĐ trong tiểu mục “chế biến khí” do không có sẵn và không có hướng dẫn phân tách SLHĐ cho các cơ sở chế biến khí;

(Mới): Áp dụng SLHĐ kiểm kê KNK phát thải do phát tán trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (sản xuất than củi).

Hệ số phát thải

Áp dụng các HSPT theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính và nguồn hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC;

(Mới): Áp dụng các HSPT phát tán CH4 trong khai thác than hầm lò, sau khai thác than hầm lò và trong khai thác than lộ thiên, sau khai thác than lộ thiên;

(Mới): Áp dụng HSPT phát tán CO2 trong khai thác than hầm lò và lộ thiên;

(Mới): Áp dụng HSPT phát tán trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (sản xuất than củi);

(Cập nhật): Áp dụng các HSPT phát tán được cập nhật trong các phân đoạn của các hệ thống dầu và khí tự nhiên.

Kết quả kiểm kê KNK

(Mới): Bổ sung kết quả kiểm kê khí CO2 do phát tán trong khai thác than hầm lò và lộ thiên;

(Mới): Bổ sung kết quả kiểm kê KNK do phát tán trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu (sản xuất than củi);

(Cập nhật): Kết quả kiểm kê KNK năm 2021, 2022 do phát tán trong các hệ thống dầu và khí tự nhiên có xu hướng giảm mạnh so với kỳ kiểm kê KNK năm 2016 và các năm trong quá khứ do áp dụng phương pháp luận mới theo Hướng dẫn IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2021, 2022

Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống các hệ số phát thải cho từng loại nhiên liệu, vẫn phải sử dụng hệ số phát thải mặc định của IPCC, ngoại trừ HSPT trong khai thác than.

Về số liệu hoạt động vẫn chỉ đáp ứng được nhu cầu tính toán theo cách tiếp cận Bậc 1, mức độ chi tiết của số liệu chưa cao, tiếp cận theo hướng từ trên xuống.

Đề xuất, kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn của IPCC năm 2006 về kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

- Hướng dẫn của IPCC 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2019 về kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

- Báo cáo kiểm kê Quốc gia KNK năm 2016, 2018 và 2020 cho lĩnh vực năng lượng.

PHỤ LỤC

Bảng CBNL và các bảng tính phát thải KNK theo hướng dẫn của IPCC (bảng tính excel) được gửi kèm theo báo cáo này:

- File “Energy_Estimation_2021”

- File “Energy_Estimation_2022”.

- Bảng cân bằng năng lượng năm 2021 và 2022 của Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.

Sử dụng hướng dẫn của IPCC2006, 2019 refinement tương ứng với các hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 của Bộ Công Thương.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.