BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

DỰ ÁN “XÂY DỰNG BÁO CÁO MINH BẠCH HAI NĂM MỘT LẦN CỦA VIỆT NAM”

–––––––––––––––––––

BÁO CÁO KỸ THUẬT KIỂM KÊ QUỐC GIA KNK CHO NĂM CƠ SỞ 2021, 2022 CỦA LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP KÈM CÁC BẢNG TÍNH

Hợp đồng số ...../HĐ-BTR1

Hà Nội, 2025

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

DỰ ÁN “XÂY DỰNG BÁO CÁO MINH BẠCH HAI NĂM MỘT LẦN CỦA VIỆT NAM”

–––––––––––––––––––

BÁO CÁO KỸ THUẬT KIỂM KÊ QUỐC GIA KNK CHO NĂM CƠ SỞ 2020 CỦA LĨNH VỰC AFOLU KÈM CÁC BẢNG TÍNH

Hợp đồng số ...../HĐ-BTR1

Người thực hiện:	Lý Việt Hùng

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

1.	Kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực Nông nghiệp (3A, 3C)	8

1.1.	Chăn nuôi (Hạng mục 3A)	12

1.1.1.	Tiêu hóa thức ăn (Hạng mục 3A1)	12

1.1.1.1. Tổng quan	12

1.1.1.2. Phương pháp luận	12

1.1.1.3. Số liệu hoạt động	13

1.1.1.4. Hệ số phát thải	13

1.1.1.5. Kết quả phát thải/hấp thụ	14

Quản lý chất thải vật nuôi (Hạng mục 3A2)	14

1.1.2.1. Phát thải khí CH4	14

1.1.2.2. Phát thải trực tiếp N2O	22

1.2.	Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C)	25

1.2.1.	Phát thải khí nhà kính từ Đốt sinh khối (Hạng mục 3C1)	26

1.2.1.1.	Phát thải do đốt sinh khối từ Đất trồng trọt (Hạng mục 3C1b)	26

1.2.1.2.	Phát thải do đốt sinh khối từ Đất cỏ (Hạng mục 3C1c)	29

1.2.2.	Vôi (Hạng mục 3C2)	29

1.2.3.	Sử dụng phân đạm (Hạng mục 3C3)	30

1.2.4.	Phát thải trực tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C4)	30

1.2.4.1.	Phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải vật nuôi, chất thải bãi chăn thả gia súc/đồng cỏ	30

1.2.5.	Phát thải gián tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C5)	34

1.2.5.1.	Phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ	34

1.2.6.	Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (Hạng mục 3C6)	36

1.3.6.1. Tổng quan	36

1.3.6.2. Phương pháp luận	36

1.3.6.3. Số liệu hoạt động	37

1.3.6.4. Hệ số phát thải	38

1.3.6.5. Kết quả phát thải/hấp thụ	38

1.2.7.	Canh tác lúa (Hạng mục 3C7)	39

1.3.7.1. Tổng quan	39

1.3.7.2. Phương pháp luận	39

1.3.7.3. Số liệu hoạt động	40

2.	Cải thiện, khó khăn và kiến nghị	46

2.1.	Cải thiện	46

2.1.1.	Cải thiện so với kỳ kiểm kê trước	46

2.1.2.	Khó khăn, tồn tại	46

2.2.	Kiến nghị	46

Tài liệu tham khảo	48

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2021 lĩnh vực Nông nghiệp	8

Bảng 2. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2020 lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 theo các loại khí	9

Bảng 3.Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2022 lĩnh vực Nông nghiệp	10

Bảng 4. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2020 lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 theo các loại khí	11

Bảng 5. Số lượng các loại vật nuôi năm 2021, 2022	13

Bảng 6. Hệ số phát thải cho tiêu hóa thức ăn (CH4)	13

Bảng 7. Phát thải CH4 từ tiêu hóa thức ăn năm 2021	14

Bảng 8. Phát thải CH4 từ tiêu hóa thức ăn năm 2022	14

Bảng 9. Số lượng vật nuôi năm 2021, 2022	16

Bảng 10. Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam	16

Bảng 11. Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam	17

Bảng 12. Lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi	18

Bảng 13. Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS) theo từng loại vật nuôi	18

Bảng 14. Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi	19

Bảng 15. Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi	19

Bảng 16. Tỷ lệ về các hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi	20

Bảng 17. Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam	21

Bảng 18. Phát thải từ Quản lý chất thải chăn nuôi (CH4) năm 2021	21

Bảng 19. Phát thải từ Quản lý chất thải chăn nuôi (CH4) năm 2022	22

Bảng 20. Giá trị tỷ lệ bài tiết N mặc định	23

Bảng 21. Giá trị trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi	23

Bảng 22. Tỷ lệ về các hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi	24

Bảng 23. Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS)	24

Bảng 24. Phát thải trực tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi	25

Bảng 25. Phát thải trực tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi	25

Bảng 26. Sản lượng cây trồng năm 2021	26

Bảng 27. Sản lượng cây trồng năm 2022	27

Bảng 28. Tỷ lệ bị đốt cháy ngoài đồng	27

Bảng 29. Hệ số phát thải tính toán đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng	28

Bảng 30. Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2021	28

Bảng 31. Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2022	29

Bảng 32 . Tổng lượng tiêu thụ nitơ năm 2021 (đơn vị: tấn)	31

Bảng 33 . Tổng lượng tiêu thụ nitơ năm 2022 (đơn vị: tấn)	31

Bảng 34. Sản lượng cây trồng năm 2021	32

Bảng 35. Sản lượng cây trồng năm 2022	32

Bảng 36. Hệ số phát thải ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quản lý đất nông nghiệp	33

Bảng 37. Phát thải trực tiếp N2O từ đất năm 2021	34

Bảng 38. Phát thải trực tiếp N2O từ đất năm 2022	34

Bảng 39. Các thông số ước tính phát thải N2O gián tiếp	35

Bảng 40. Hệ số phát thải cho lắng đọng khí quyển, rửa trôi và rò rỉ	35

Bảng 41. Phát thải gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ	36

Bảng 42. Phát thải gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ	36

Bảng 43. Tỷ lệ về các hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi	38

Bảng 44. Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi	38

Bảng 45. Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi	39

Bảng 46. Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2021	41

Bảng 47. Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2022	42

Bảng 48. Hệ số phát thải cơ bản đối với lúa ngập thường xuyên	43

Bảng 49. Hệ số SFw mặc định theo IPCC 2006 cho các loại hình tưới tiêu đối với lúa	43

Bảng 50. Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung (Sfo)	45

Bảng 51. Phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2021	45

Bảng 52. Phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2022	46

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| BUR | Báo cáo cập nhật 2 năm một lần |
| EF | Hệ số phát thải |
| GPG 2000 | Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn trong kiểm kê quốc gia KNK |
| IPCC | Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu |
| JICA | Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản |
| KNK | Khí nhà kính |
| MRV | Giám sát, Báo cáo và Thẩm định |
| QA | Đảm bảo chất lượng |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| NC | Thông báo quốc gia |
| TCLN | Tổng cục Lâm nghiệp |
| TCMT | Tổng cục Môi trường |
| CKL | Cục Kiểm lâm |
| TCTK | Tổng cục thống kê |
| TNMT | Tài nguyên và Môi trường |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| UBQGBĐKH | Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu |

## Kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực Nông nghiệp (3A, 3C)

Việc tính toán phát thải khí nhà kính lĩnh vực Nông nghiệp cho năm cơ sở 2021, 2022 được thực hiện theo Hướng dẫn IPCC 2006, Hướng dẫn IPCC 2019 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) được lấy từ Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC Fifth Assessment Report - AR5).

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK từ lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 là phát thải   83.960,41 GgCO2tđ, trong đó:

- Phát thải từ Chăn nuôi (Hạng mục3A):		21.116,01 GgCO2tđ;

- Phát thải từ Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C):							62.844,40 GgCO2tđ.

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK từ lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022 là phát thải   83.279,15 GgCO2tđ, trong đó:

- Phát thải từ Chăn nuôi (Hạng mục3A):		21.385,86 GgCO2tđ;

- Phát thải từ Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C):							61.893,29 GgCO2tđ.

Bảng kết quả tổng hợp phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2021, 2022 lĩnh vực Nông nghiệp như sau:

Bảng 1.Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2021 lĩnh vực Nông nghiệp

Đơn vị: GgCO2tđ

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực Nông nghiệp (3A, 3C) | 2.086,83 | 66.467,66 | 15.405,92 | 83.960,41 |
| 3A. Chăn nuôi | - | 19.328,58 | 1.787,43 | 21.116,01 |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 15.669,02 | - | 15.669,02 |
| 3A1a. Bò |  | 9.788,84 |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 691,89 |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 9.096,95 |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 4.815,45 |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 15,40 |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 374,85 |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 24,81 |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 649,68 |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 3.659,55 | 1.787,43 | 5.446,98 |
| 3A2a. Bò |  | 511,74 | 472,87 |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 27,41 | 46,55 |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 484,33 | 426,32 |  |
| 3A2b. Trâu |  | 151,48 | 197,75 |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,60 | 3,25 |  |
| 3A2d. Dê |  | 17,92 | 88,96 |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 2,80 | 3,24 |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |
| 3A2h. Lợn |  | 2.662,90 | 90,28 |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 312,12 | 931,09 |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.086,83 | 47.139,08 | 13.618,49 | 62.844,40 |
| 3C1. Đốt sinh khối | 0 | 1789,86 | 439,18 | 2.229,04 |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 1789,86 | 439,18 | 2.229,04 |
| 3C2. Vôi vào đất | 605,16 |  |  | 605,16 |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.481,67 |  |  | 1.481,67 |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 8.740,04 | 8.740,04 |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 4.185,76 | 4.185,76 |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 253,52 | 253,52 |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 45.349,22 |  | 45.349,22 |

Bảng 2. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2020 lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 theo các loại khí

Đơn vị: Gg

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | 2.086,83 | 2.373,85 | 58,14 | 59,19 | 2.178,14 | - |
| 3A. Chăn nuôi |  | 690,31 | 6,75 |  |  |  |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 559,61 |  |  |  |  |
| 3A1a. Bò |  | 349,60 |  |  |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 24,71 |  |  |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 324,89 |  |  |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 171,98 |  |  |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 13,39 |  |  |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 0,89 |  |  |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 23,20 |  |  |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 130,70 | 6,75 |  |  |  |
| 3A2a. Bò |  | 18,28 | 1,78 |  |  |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 0,98 | 0,18 |  |  |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 17,30 | 1,61 |  |  |  |
| 3A2b. Trâu |  | 5,41 | 0,75 |  |  |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
| 3A2d. Dê |  | 0,64 | 0,34 |  |  |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |  |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 0,10 | 0,01 |  |  |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |  |  |
| 3A2h. Lợn |  | 95,10 | 0,34 |  |  |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 11,15 | 3,51 |  |  |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 2.086,83 | 1.683,54 | 51,39 | 59,19 | 2.178,14 |  |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 63,92 | 1,66 | 59,19 | 2.178,14 |  |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 63,92 | 1,66 | 59,19 | 2.178,14 |  |
| 3C2. Vôi vào đất | 605,16 |  |  |  |  |  |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.481,67 |  |  |  |  |  |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 32,98 |  |  |  |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 15,80 |  |  |  |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 0,96 |  |  |  |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 1.619,62 |  |  |  |  |

Bảng 3.Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2022 lĩnh vực Nông nghiệp

Đơn vị: GgCO2tđ

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực Nông nghiệp (3A, 3C) | 1.981,39 | 65.875,06 | 15.422,70 | 83.279,15 |
| 3A. Chăn nuôi | - | 19.548,43 | 1.837,43 | 21.385,86 |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 15.697,86 | - | 15.697,86 |
| 3A1a. Bò |  | 9.824,42 |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 710,24 |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 9.114,18 |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 4.747,78 |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 15,18 |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 393,14 |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 24,47 |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 692,87 |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 3.850,57 | 1.837,43 | 5.688,00 |
| 3A2a. Bò |  | 513,38 | 474,91 |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 28,13 | 47,78 |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 485,26 | 427,13 |  |
| 3A2b. Trâu |  | 149,34 | 194,97 |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,59 | 3,20 |  |
| 3A2d. Dê |  | 18,79 | 93,30 |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 2,76 | 3,19 |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |
| 3A2h. Lợn |  | 2.840,70 | 96,28 |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 325,01 | 971,57 |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 1.981,39 | 46.326,63 | 13.585,28 | 61.893,29 |
| 3C1. Đốt sinh khối | 0 | 1.758,79 | 431,56 | 2.190,35 |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 1.758,79 | 431,56 | 2.190,35 |
| 3C2. Vôi vào đất | 605,03 |  |  | 605,03 |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.376,36 |  |  | 1.376,36 |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 8.730,85 | 8.730,85 |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 4.159,07 | 4.159,07 |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 263,80 | 263,80 |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 44.567,83 |  | 44.567,83 |

Bảng 4. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính năm 2022 lĩnh vực Nông nghiệp theo các loại khí

Đơn vị: Gg

| Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực AFOLU (3A, 3B, 3C) | 1.981,39 | 2.352,68 | 58,20 | 58,16 | 2.140,33 | - |
| 3A. Chăn nuôi |  | 698,16 | 6,93 |  |  |  |
| 3A1. Tiêu hóa thức ăn |  | 560,64 |  |  |  |  |
| 3A1a. Bò |  | 350,87 |  |  |  |  |
| 3A1ai. Bò sữa |  | 25,37 |  |  |  |  |
| 3A1aii. Bò thịt |  | 325,51 |  |  |  |  |
| 3A1b. Trâu |  | 169,56 |  |  |  |  |
| 3A1c. Cừu |  | 0,54 |  |  |  |  |
| 3A1d. Dê |  | 14,04 |  |  |  |  |
| 3A1e. Lạc đà |  | - |  |  |  |  |
| 3A1f. Ngựa |  | 0,87 |  |  |  |  |
| 3A1g. La và lừa |  | - |  |  |  |  |
| 3A1h. Lợn |  | 24,75 |  |  |  |  |
| 3A1j. Khác |  | - |  |  |  |  |
| 3A2. Quản lý chất thải vật nuôi |  | 137,52 | 6,93 |  |  |  |
| 3A2a. Bò |  | 18,34 | 1,79 |  |  |  |
| 3A2ai. Bò sữa |  | 1,00 | 0,18 |  |  |  |
| 3A2aii. Bò thịt |  | 17,33 | 1,61 |  |  |  |
| 3A2b. Trâu |  | 5,33 | 0,74 |  |  |  |
| 3A2c. Cừu |  | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
| 3A2d. Dê |  | 0,67 | 0,35 |  |  |  |
| 3A2e. Lạc đà |  | - | - |  |  |  |
| 3A2f. Ngựa |  | 0,10 | 0,01 |  |  |  |
| 3A2g. La và lừa |  | - | - |  |  |  |
| 3A2h. Lợn |  | 101,45 | 0,36 |  |  |  |
| 3A2i. Gia cầm |  | 11,61 | 3,67 |  |  |  |
| 3A2j. Khác |  | - | - |  |  |  |
| 3C. Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 | 1.981,39 | 1.654,52 | 51,27 | 58,16 | 2.140,33 |  |
| 3C1. Đốt sinh khối |  | 62,81 | 1,63 | 58,16 | 2.140,33 |  |
| 3C1b. Đốt sinh khối đất trồng trọt |  | 62,81 | 1,63 | 58,16 | 2.140,33 |  |
| 3C2. Vôi vào đất | 605,03 |  |  |  |  |  |
| 3C3. Phân urê (phân đạm) vào đất | 1.376,36 |  |  |  |  |  |
| 3C4. Phát thải N2O trực tiếp từ đất |  |  | 32,95 |  |  |  |
| 3C5. Phát thải N2O gián tiếp từ đất |  |  | 15,69 |  |  |  |
| 3C6. Phát thải N2O gián tiếp từ Quản lý chất thải |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 3C7. Canh tác lúa |  | 1.591,71 |  |  |  |  |

## Chăn nuôi (Hạng mục 3A)

Tổng phát thải từ lĩnh vực Chăn nuôi (3A) năm 2021 là  21.116,01 Gg CO2 tđ bao gồm phát thải từ Tiêu hóa thức ăn là  15.669,02 Gg CO2 tđ và Quản lý chất thải vật nuôi là  5.446,98 Gg CO2 tđ.

Tổng phát thải từ lĩnh vực Chăn nuôi (3A) năm 2022 là  21.385,86 Gg CO2 tđ bao gồm phát thải từ Tiêu hóa thức ăn là  15.697,86 Gg CO2 tđ và Quản lý chất thải vật nuôi là  5.688,00 Gg CO2 tđ.

### Tiêu hóa thức ăn (Hạng mục 3A1)

#### 1.1.1.1. Tổng quan

Lên men đường ruột trong quá trình tiêu hóa là quá trình mà các-bon hi-đrát phân hủy bởi vi sinh vật thành các phân tử đơn giản để hấp thu vào máu. Các động vật nhai lại chủ yếu là gia súc trâu, bò, dê, cừu và lạc đà. Động vật ăn cỏ nhai lại giả (ví dụ: ngựa, la, và lừa) và động vật đơn dạ dầy (ví dụ: heo) có lượng phát thải khí mêtan tương đối thấp hơn vì rất ít lượng mêtan được sản sinh trong quá trình lên men diễn ra trong hệ tiêu hóa của những động vật này.

#### 1.1.1.2. Phương pháp luận

Phát thải mêtan từ lên men đường ruột được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp bậc 1 theo công thức 10.19, 10.20 tại trang 10.28 của Chương 4, Hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính 2006 (IPCC 2006).

Emissions = Phát thải CH4 từ hoạt động lên men đường ruột (Gg CH4/năm).

EF(T) = Hệ số phát thải theo từng loại vật nuôi, (kg CH4/vật nuôi/năm).

N(T) = Số lượng theo từng loại vật nuôi.

T = Loại vật nuôi.

Total CH4 Emissions = Tổng phát thải CH4 từ hoạt động lên men đường ruột (Gg CH4/năm).

EFi = Hệ số phát thải theo từng loại vật nuôi.

#### 1.1.1.3. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi.

Số liệu về số lượng gia súc khác được lấy từ Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bảng 5. Số lượng các loại vật nuôi năm 2021, 2022

| Loại vật nuôi | Số lượng (con) |  | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2021 | Năm 2022 |  |
| Bò sữa | 316.800 | 325.200 | Niên giám Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2021, 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) |
| Bò thịt | 6.016.500 | 6.027.900 | Được tính toán dựa trên tổng số lượng Bò trừ đi số lượng Bò sữa. Tổng số lượng Bò năm 2020 được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, 2022 của Tổng cục Thống kê. |
| Trâu | 2.262.900 | 2.231.100 | Số lượng Trâu, Lợn, Gia cầm lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, 2022 của Tổng cục Thống kê. Số lượng Ngựa, Dê, Cừu lầy từ Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, 2022 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. |
| Cừu | 109.970 | 108.393 |  |
| Dê | 2.677.470 | 2.808.166 |  |
| Ngựa | 49.232 | 48.550 |  |
| Lợn | 23.202.800 | 24.745.400 |  |

#### 1.1.1.4. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải của bò sữa và bò thịt sử dụng là các giá trị mặc định áp dụng cho các nước thuộc châu Á trong Hướng dẫn của IPCC năm 2019 hoàn thiện cho phiên bản năm 2006.

Hệ số phát thải của vật nuôi khác là giá trị mặc định dành cho các nước đang phát triển trong Hướng dẫn của IPCC 2006.

Bảng 6. Hệ số phát thải cho tiêu hóa thức ăn (CH4)

| Loại vật nuôi | Hệ số phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
|  | kg CH4/vật nuôi/năm |  |
| Bò sữa | 78 | Bảng 10.11, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Bò thịt | 54 |  |
| Trâu | 76 |  |
| Cừu | 5 | Bảng 10.11, trang 10.29, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 (các nước đang phát triển) |
| Dê | 5 |  |
| Ngựa | 18 |  |
| Lợn | 1 |  |

#### 1.1.1.5. Kết quả phát thải/hấp thụ

Tổng phát thải khí mê-tan từ quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc năm 2021 là 559,61 nghìn tấn CH4. Lượng phát thải nhiều nhất từ bò thịt: 324,89 nghìn tấn CH4, sau đó là trâu: 171,98 nghìn tấn CH4.

Bảng 7. Phát thải CH4 từ tiêu hóa thức ăn năm 2021

| Loài vật nuôi | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 24,71 | 691,89 |
| Bò thịt | 324,89 | 9.096,95 |
| Trâu | 171,98 | 4.815,45 |
| Cừu | 0,55 | 15,40 |
| Dê | 13,39 | 374,85 |
| Ngựa | 0,89 | 24,81 |
| Lợn | 23,20 | 649,68 |
| Tổng | 559,61 | 15.669,02 |

Tổng phát thải khí mê-tan từ quá trình tiêu hóa thức ăn gia súc năm 2022 là  560,64 nghìn tấn CH4. Lượng phát thải nhiều nhất từ bò thịt: 325,51 nghìn tấn CH4, sau đó là trâu: 169,56 nghìn tấn CH4.

Bảng 8. Phát thải CH4 từ tiêu hóa thức ăn năm 2022

| Loài vật nuôi | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 25,37 | 710,24 |
| Bò thịt | 325,51 | 9.114,18 |
| Trâu | 169,56 | 4.747,78 |
| Cừu | 0,54 | 15,18 |
| Dê | 14,04 | 393,14 |
| Ngựa | 0,87 | 24,47 |
| Lợn | 24,75 | 692,87 |
| Tổng | 560,64 | 15.697,86 |

### Quản lý chất thải vật nuôi (Hạng mục 3A2)

#### 1.1.2.1. Phát thải khí CH4

##### 1.1.2.1.1. Tổng quan

Mêtan được sinh ra từ ​​sự phân hủy chất thải trong điều kiện yếm khí. Những điều kiện này thường xảy ra khi một số lượng lớn động vật được nuôi tập trung (ví dụ: trang trại bò sữa, trại chăn nuôi bò thịt, lợn và các trang trại gia cầm) và nơi chất thải vật nuôi thường được lưu trữ thành các bãi lớn hoặc chôn trong các hố không có oxy hoặc có oxy ở nồng độ rất thấp.

Một phần chất thải sẽ bị phân hủy yếm khí phụ thuộc vào cách chúng được xử lý như thế nào. Khi chất thải được lưu giữ hoặc xử lý ở dạng lỏng (ví dụ, trong hố, ao, bể chứa, hoặc hố) có xu thế phân hủy yếm khí và tạo ra một lượng khí mêtan đáng kể. Khi phân được xử lý ở dạng rắn (ví dụ chất thành đống hoặc tích trữ trong hố) hoặc khi được thải ra trên đồng cỏ và bãi chăn thả vật nuôi, có xu thế bị phân hủy hiếu khí nên ít hoặc không tạo ra mêtan.

##### 1.2.2.1.2. Phương pháp luận

Phát thải CH4 được tạo ra trong quá trình lưu trữ và xử lý chất thải (phân) vật nuôi. Thuật ngữ ‘chất thải” được sử dụng ở đây để mô tả bao gồm cả phân và nước tiểu (tức là chất rắn và chất lỏng) của vật nuôi. Phát thải liên quan đến việc sử dụng như là một loại nhiên liệu được báo cáo trong lĩnh vực Năng lượng hoặc lĩnh vực Chất thải (nếu bị đốt cháy mà không phục hồi năng lượng). Sự phân hủy của chất thải trong điều kiện yếm khí (nghĩa là trong trường hợp không có oxy), trong quá trình lưu trữ và xử lý tạo ra CH4. Những điều kiện này xảy ra dễ dàng nhất khi một số lượng lớn động vật được quản lý trong một khu vực tập trung (ví dụ: trang trại bò sữa, bò hay trang trại lợn và gia cầm).

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát thải CH4 là lượng chất thải được sản sinh từ vật nuôi và lượng chất thải phân hủy yếm khí. Yếu tố lượng chất thải phụ thuộc vào tốc độ sản sinh chất thải của từng loại vật nuôi và số lượng vật nuôi, yếu tố thứ hai là phụ thuộc vào cách quản lý, xử lý chất thải. Khi chất thải được lưu trữ hoặc xử lý dưới dạng chất lỏng (ví dụ, trong bể hoặc hố…), sẽ phân hủy yếm khí và có thể tạo ra một lượng CH4 đáng kể. Nhiệt độ và thời gian lưu trữ của thiết bị lưu trữ cũng ảnh hưởng đến lượng khí CH4 được tạo ra. Khi chất thải được xử lý dưới dạng chất rắn hoặc trên đồng cỏ, bãi chăn thả thì có xu hướng phân hủy trong điều kiện hiếu khí và sản xuất ít CH4 hơn.

Phát thải mêtan trong hạng mục quản lý chất thải vật nuôi được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp tính bậc 2 dựa trên các hệ số: hệ số MCF đặc trưng quốc gia (hệ số chuyển đổi CH4), Bo (năng lực sản xuất CH4 tối đa), VS (bài tiết chất rắn bay hơi mỗi ngày) và số liệu về tỉ lệ hệ thống quản lý chất thải.

##### 3.2.2.1.2. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động để tính toán lượng phát thải CH4 trong lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi là số lượng vật nuôi của từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình 15-25oC và > 25oC).

Số lượng bò sữa được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số lượng bò thịt được tính toán dựa trên tổng số lượng bò trừ đi số lượng bò sữa (số liệu về tổng số lượng bò lấy từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê).

Số liệu về số lượng gia súc khác được lấy từ Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê.

Bảng 9. Số lượng vật nuôi năm 2021, 2022

Đơn vị: con

| Loại vật nuôi | Số lượng (con) |  | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2021 | Năm 2022 |  |
| Bò sữa | 316.800 | 325.200 | Niên giám Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2021, 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) |
| Bò thịt | 6.016.500 | 6.027.900 | Được tính toán dựa trên tổng số lượng Bò trừ đi số lượng Bò sữa. Tổng số lượng Bò năm 2020 được lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, 2022 của Tổng cục Thống kê. |
| Trâu | 2.262.900 | 2.231.100 | Số lượng Trâu, Lợn, Gia cầm lấy từ Niên giám Thống kê năm 2021, 2022 của Tổng cục Thống kê. Số lượng Ngựa, Dê, Cừu lầy từ Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, 2022 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. |
| Cừu | 109.970 | 108.393 |  |
| Dê | 2.677.470 | 2.808.166 |  |
| Ngựa | 49.232 | 48.550 |  |
| Lợn | 23.202.800 | 24.745.400 |  |

Vì năm cơ sở được kiểm kê tính toán là năm 2021, 2022, đây là thời điểm chưa tiến hành sát nhập các tỉnh thành phố nên việc phân chia các khu vực và sử dụng tên các tỉnh/thành phố vẫn lấy theo cái tài liệu tại thời điểm năm 2021, 2022. Theo hướng dẫn IPCC 2006, để ước tính lượng phát thải được chính xác hơn, việc phân chia ra các vùng có điều kiện khí hậu khác nhau là cần thiết vì nhiệt độ khác nhau thì lượng phát thải sẽ khác nhau. Tiểu lĩnh vực Quản lý chất thải vật nuôi trong IPCC 2006 có phân chia ra 03 vùng khí hậu là: vùng có nhiệt độ trung bình <15oC, từ 15 đến 25oC và >25oC. Theo nhiệt độ trung bình năm từng vùng địa lý của Việt Nam có thể phân chia ra thành 02 vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC, vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Theo Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2021, Việt Nam được phân ra các vùng khí hậu như sau: Vùng khí hậu Tây Bắc, vùng khí hậu Đông Bắc, vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ, vùng khí hậu Bắc Trung Bộ, vùng khí hậu Nam Trung Bộ, vùng khí hậu Tây Nguyên, vùng khí hậu Nam Bộ. Các vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình năm từ 15-25oC bao gồm Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC bao gồm vùng khí hậu Nam trung bộ và Nam Bộ. Dưới đây là bảng phân chia các tỉnh theo các vùng khí hậu và các vùng địa lý tương ứng.

Bảng 10. Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam

| Nhiệt độ trung bình | Vùng khí hậu | Tỉnh/Thành phố |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ trung bình từ 15-250C | Tây Bắc | Lai Châu, Sơn La, Điện Biên |
|  | Đông Bắc | Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, |
|  | Đồng Bằng Sông Hồng | Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình |
|  | Bắc Trung Bộ | Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế |
|  | Tây Nguyên | Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng |
| Nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC | Nam Trung Bộ | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận |
|  | Nam Bộ | Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau |

Bảng 11. Bảng phân vùng khí hậu Việt Nam

| Nhiệt độ trung bình | Vùng khí hậu | Tỉnh/Thành phố |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ trung bình từ 15-250C | Tây Bắc | Lai Châu, Sơn La, Điện Biên |
|  | Đông Bắc | Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, |
|  | Đồng Bằng Sông Hồng | Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình |
|  | Bắc Trung Bộ | Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế |
|  | Tây Nguyên | Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng |
| Nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC | Nam Trung Bộ | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận |
|  | Nam Bộ | Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau |

##### 3.2.2.1.3. Hệ số phát thải

Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (Volatile Solid Excretion rate - VS rate) của từng loại vật nuôi được dùng theo giá trị mặc định trong các Bảng 10.A1, 10.A2, 10.A3, 10.A4, 10.13A, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019, chi tiết tại Bảng 8.

Lượng chất rắn bay hơi (VS) được tính trên cơ sở trọng lượng trung bình của từng loại vật nuôi tại Việt Nam. Giá trị trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi Việt Nam được lấy theo số liệu của Cục Chăn nuôi, chi tiết tại Bảng 8.

Bảng 12. Lượng chất rắn bay hơi theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) | Trọng lượng trung bình cho vật nuôi Việt Nam (TAM) | Lượng chất rắn bay hơi (VS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/1000kg trọng lượng vật nuôi/ngày | kg | kg/ngày |
| Bò sữa | 8,1 | 550 | 4,46 |
| Bò thịt | 11,3 | 200 | 2,26 |
| Trâu | 13,9 | 238 | 3,31 |
| Cừu | 8,3 | 26 | 0,22 |
| Dê | 10,4 | 25 | 0,26 |
| Ngựa | 7,2 | 153 | 1,10 |
| Lợn | 5,8 | 85 | 0,49 |
| Gia cầm | 11,2 | 2 | 0,02 |

Bảng 13. Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS) theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS rate) kg/1000kg trọng lượng vật nuôi/ngày | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 8,1 | Bảng 10A.1 (new), trang 10.104, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, High productivity systems - Asia |
| Bò thịt | 11,3 | Bảng 10A.3 (new) (continued), trang 10.111, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, Growing/Replacement -Low productivity systems - Asia |
| Trâu | 13,1 | Bảng 10A.4 (new) (continued), trang 115, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, Growing/Replacement, Pasture/Paddock, Trọng lượng là 225 kg, |
| Cừu | 8,3 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment,Giá trị chung dành cho các nước Latin, Châu phi, Trung Á, Châu Á, Ấn Độ. |
| Dê | 10,4 |  |
| Ngựa | 7,2 |  |
| Lợn | 5,8 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, giá trị VS trung bình (Mean) của Lợn đối với các nước Châu Á |
| Gia cầm | 11,2 | Bảng 10.13A (new), trang 10.55, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 Refinment, giá trị VS trung bình (Mean) của Gia cầm đối với các nước Châu Á |

Giá trị năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006 và 2019, chi tiết tại Bảng 10.

Bảng 14. Năng lực sản xuất khí mê-tan tối đa (Bo) của từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Giá trị Bo | Nguồn |
| --- | --- | --- |
|  | m3CH4/kg VS |  |
| Bò sữa | 0,13 | Bảng 10A-4, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Bò thịt | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.72, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Trâu | 0,1 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Cừu | 0,13 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Dê | 0,13 |  |
| Ngựa | 0,26 |  |
| Lợn | 0,29 | Bảng 10A-6, dành cho các nước Châu Á, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Gia cầm | 0,24 | Bảng 10.16, trang 10.66, Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |

Hệ số chuyển đổi khí mê-tan (MCF) của từng loại hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được lấy theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006, chi tiết trong Bảng 10.

Bảng 15. Hệ số MCF mặc định cho các hệ thống quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải | Vùng 15- 25oC | Vùng >25oC | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |
| Ủ làm phân bón | 1,0 | 1,5 | Bảng 10.17, trang 10.46, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |
| Đệm lót sinh học | 1,5 | 1,5 |  |
| Hẩm ủ kỵ khí | 12,97 | 13,17 | Bảng 10.17, trang 10.68 Chương 10, Phần 4, IPCC 2019 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | 1,5 | 2,0 | Bảng 10.17, trang 10.44, Chương 10, Phần 4, IPCC 2006 |

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho năm 2021, 2022 trên cơ sở các cuộc họp tham vấn và tính toán. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) được tính toán dựa trên số liệu về Biện pháp xử lý chăn nuôi theo từng hình thức như Đệm lót sinh học, Công trình khí sinh học (biogas), Ủ phân làm phân bón, Thải ra bãi chăn thải theo số cơ sở và số lượng vật nuôi đối với Chăn nuôi trang trại (quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ) và Chăn nuôi nông hộ của các loại vật nuôi như Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu, Ngựa, Lợn, Gia cầm. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được xác định theo giá trị %. Tổng các giá trị theo từng loại vật nuôi là 100%.. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được phân ra thành hai vùng khí hậu là vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC để tính toán lượng phát thải theo từng vùng khí hậu, chi tiết tại Bảng 12.

Bảng 16. Tỷ lệ về các hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi

Đơn vị:%

| Loại vật nuôi | Vùng khí hậu | Khu vực | Ủ phân làm phân bón | Biogas | Đệm lót sinh học | Chăn thả | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bò | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 64,95 | 25,45 | 3,71 | 5,89 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 73,26 | 21,56 | 1,51 | 3,67 | 100 |
|  | Cả nước |  | 68,27 | 23,89 | 2,83 | 5,00 | 100 |
| Trâu | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 70,00 | 23,35 | 2,09 | 4,56 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 83,26 | 11,98 | 1,51 | 3,25 | 100 |
|  | Cả nước |  | 75,30 | 18,80 | 1,86 | 4,04 | 100 |
| Dê, cừu | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 64,95 | 15,84 | 3,71 | 15,50 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 61,32 | 14,22 | 2,55 | 21,91 | 100 |
|  | Cả nước |  | 63,50 | 15,19 | 3,25 | 18,06 | 100 |
| Ngựa | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 62,63 | 14,77 | 4,86 | 17,74 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 58,41 | 13,98 | 5,06 | 22,55 | 100 |
|  | Cả nước |  | 60,94 | 14,45 | 4,94 | 19,66 | 100 |
| Lợn | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 5,58 | 90,71 | 2,26 | 1,45 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 9,10 | 87,15 | 1,17 | 2,58 | 100 |
|  | Cả nước |  | 6,99 | 89,29 | 1,82 | 1,90 | 100 |
| Gia cầm | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 42,15 | 0,74 | 55,66 | 1,45 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 57,47 | 2,42 | 37,53 | 2,58 | 100 |
|  | Cả nước |  | 48,28 | 1,41 | 48,41 | 1,90 | 100 |

Hệ số phát thải khí mê-tan của các loại vật nuôi trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu được ước tính dựa trên các hệ số Bo, MCF mặc định của IPCC 2006, IPCC 2019 và giá trị VS, MS quốc gia, chi tiết trong Bảng 17.

Bảng 17. Hệ số phát thải khí mê-tan trong tiểu lĩnh vực quản lý chất thải vật nuôi theo vùng khí hậu của Việt Nam

| Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-250C (kg/con/năm) | Vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC (kg/con/năm) | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Bò sữa | 3,07 | 3,12 | Ứớc tính dựa trên các hệ số VS, Bo, MCF (giá trị mặc định theo hướng dẫn của IPCC 2006 và giá trị MS của quốc gia. |
| Bò thịt | 2,86 | 2,90 |  |
| Trâu | 2,32 | 3,06 |  |
| Cừu | 0,20 | 0,19 |  |
| Dê | 0,24 | 0,23 |  |
| Ngựa | 2,03 | 1,89 |  |
| Lợn | 4,07 | 4,15 |  |
| Gia cầm | 0,02 | 0,02 |  |

e. Kết quả phát thải/hấp thụ

Tổng phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải chăn nuôi năm 2021 là 130,70 Gg CH4. Tiểu lĩnh vực phát thải nhiều nhất từ quản lý chất thải của lợn là  95,10 nghìn tấn CH4.

Bảng 18. Phát thải từ Quản lý chất thải chăn nuôi (CH4) năm 2021

| Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-250C |  | Vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC |  | Tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| Bò sữa | 0,60 | 16,73 | 0,38 | 10,68 | 0,98 | 27,41 |
| Bò thịt | 10,00 | 279,91 | 7,30 | 204,42 | 17,30 | 484,33 |
| Trâu | 4,73 | 132,34 | 0,68 | 19,14 | 5,41 | 151,48 |
| Cừu | 0,000 | 0,00 | 0,02 | 0,60 | 0,02 | 0,60 |
| Dê | 0,38 | 10,66 | 0,26 | 7,26 | 0,64 | 17,92 |
| Ngựa | 0,10 | 2,78 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 2,80 |
| Lợn | 60,06 | 1.681,57 | 35,05 | 981,33 | 95,10 | 2.662,90 |
| Gia cầm | 7,88 | 220,70 | 3,27 | 91,42 | 11,15 | 312,12 |
| Tổng | 83,74 | 2.344,69 | 46,96 | 1.314,86 | 130,70 | 3.659,55 |

Tổng phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải chăn nuôi năm 2022 là  137,52 Gg CH4. Tiểu lĩnh vực phát thải nhiều nhất từ quản lý chất thải của lợn là 101,45 nghìn tấn CH4.

Bảng 19. Phát thải từ Quản lý chất thải chăn nuôi (CH4) năm 2022

| Loại vật nuôi | Vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-250C |  | Vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC |  | Tổng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) | Phát thải (Gg CH4) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| Bò sữa | 0,64 | 17,82 | 0,37 | 10,30 | 1,00 | 28,13 |
| Bò thịt | 9,97 | 279,16 | 7,36 | 206,10 | 17,33 | 485,26 |
| Trâu | 4,66 | 130,53 | 0,67 | 18,81 | 5,33 | 149,34 |
| Cừu | 0,000 | 0,00 | 0,02 | 0,59 | 0,02 | 0,59 |
| Dê | 0,40 | 11,12 | 0,27 | 7,67 | 0,67 | 18,79 |
| Ngựa | 0,10 | 2,75 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 2,76 |
| Lợn | 62,60 | 1.752,85 | 38,85 | 1.087,85 | 101,45 | 2.840,70 |
| Gia cầm | 8,12 | 227,30 | 3,49 | 97,71 | 11,61 | 325,01 |
| Tổng | 86,48 | 2.421,52 | 51,04 | 1.429,05 | 137,52 | 3.850,57 |

#### 1.1.2.2. Phát thải trực tiếp N2O

##### 1.2.2.2.1. Tổng quan

Phát thải N2O trực tiếp xảy ra thông qua quá trình nitrat hóa kết hợp và khử nitơ của nitơ có trong chất thải vật nuôi. Phát thải N2O từ chất thải vật nuôi trong quá trình lưu trữ và xử lý phụ thuộc vào hàm lượng nitơ và các-bon của chất thải vật nuôi, và vào thời gian lưu trữ và loại xử lý. Nitrat hóa (quá trình oxy hóa NH3-N thành NO3-N) là điều kiện cần thiết để phát thải N2O từ chất thải vật nuôi. Nitrat hóa có khả năng xảy ra trong chất thải vật nuôi được lưu trữ với điều kiện có đủ oxy. Nitrat hóa không xảy ra trong điều kiện yếm khí. Nitrit và nitrat được chuyển thành N2O và N2 trong quá trình khử nitrat tự nhiên, một quá trình kỵ khí. Tỷ lệ N2O so với N2 tăng lên khi tăng độ axit, tăng nồng độ nitrat và giảm độ ẩm. Quá trình sản sinh và phát thải N2O từ các chất thải vật nuôi phải có sự hiện diện của nitrit hoặc nitrat trong môi trường yếm khí trước các điều kiện hiếu khí cần thiết cho sự hình thành các dạng nitơ bị oxy hóa này. Ngoài ra, phải có các điều kiện ngăn chặn giảm N2O thành N2, như độ pH thấp hoặc độ ẩm hạn chế.

##### 3.2.2.2.2. Phương pháp luận

Lượng phát thải ôxít nitơ từ chất thải chăn nuôi được ước tính bằng cách sử dụng công thức 10.25, trang 10.54, chương 10, phần 4 (Nông nghiệp, Lâm nghiệp và sử dụng đất khác), IPCC 2006.

##### 3.2.2.2.3. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là lượng (N) được xử lý bởi mỗi hệ thống quản lý chất thải theo từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Số liệu hoạt động được ước tính theo số lượng vật nuôi theo từng vùng khí hậu (N(T)), giá trị bài tiết N hàng năm trung bình trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) và tỷ lệ của tổng số bài tiết hàng năm của từng loại gia súc trong hệ thống Quản lý chất thải chăn nuôi theo từng vùng khí hậu (MS(T,S)).

Số lượng vật nuôi (N(T)): Xem chi tiết trong phần số liệu hoạt động của phát thải CH4 từ Quản lý chất thải vật nuôi (Số lượng vật nuôi theo từng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 250C và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 250C) năm 2020).

Giá trị bài tiết N hàng năm bình quân trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)): Giá trị bài tiết N hàng năm bình quân trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) được tính toán theo công thức 10.30, trang 10.57, chương 10, hướng dẫn IPCC 2006.

Bảng 20. Giá trị tỷ lệ bài tiết N mặc định

| Vật nuôi | 1000 kg khối lượng/ngày | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 0,47 | Bảng 10.19, trang 10.59, chương 10, Hướng dẫn IPCC 2006. |
| Bò thịt | 0,34 |  |
| Trâu | 0,32 |  |
| Cừu | 1,17 |  |
| Dê | 1,37 |  |
| Ngựa | 0,46 |  |
| Lợn | 0,42 |  |
| Gia cầm | 1,1 |  |

Bảng 21. Giá trị trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi

| Vật nuôi | Trọng lượng trung bình (kg) | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bò sữa | 550 | Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT |
| Bò thịt | 200 |  |
| Trâu | 238 |  |
| Cừu | 26 |  |
| Dê | 25 |  |
| Ngựa | 153 |  |
| Lợn | 85 |  |
| Gia cầm | 2 |  |

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho năm 2021, 2022 trên cơ sở các cuộc họp tham vấn và tính toán. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) được tính toán dựa trên số liệu về Biện pháp xử lý chăn nuôi theo từng hình thức như Đệm lót sinh học, Công trình khí sinh học (biogas), Ủ phân làm phân bón, Thải ra bãi chăn thải theo số cơ sở và số lượng vật nuôi đối với Chăn nuôi trang trại (quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ) và Chăn nuôi nông hộ của các loại vật nuôi như Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu, Ngựa, Lợn, Gia cầm. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được xác định theo giá trị %. Tổng các giá trị theo từng loại vật nuôi là 100%.. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được phân ra thành hai vùng khí hậu là vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC để tính toán lượng phát thải theo từng vùng khí hậu, chi tiết tại Bảng 12.

Bảng 22. Tỷ lệ về các hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi

Đơn vị:%

| Loại vật nuôi | Vùng khí hậu | Khu vực | Ủ phân làm phân bón | Biogas | Đệm lót sinh học | Chăn thả | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bò | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 64,95 | 25,45 | 3,71 | 5,89 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 73,26 | 21,56 | 1,51 | 3,67 | 100 |
|  | Cả nước |  | 68,27 | 23,89 | 2,83 | 5,00 | 100 |
| Trâu | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 70,00 | 23,35 | 2,09 | 4,56 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 83,26 | 11,98 | 1,51 | 3,25 | 100 |
|  | Cả nước |  | 75,30 | 18,80 | 1,86 | 4,04 | 100 |
| Dê, cừu | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 64,95 | 15,84 | 3,71 | 15,50 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 61,32 | 14,22 | 2,55 | 21,91 | 100 |
|  | Cả nước |  | 63,50 | 15,19 | 3,25 | 18,06 | 100 |
| Ngựa | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 62,63 | 14,77 | 4,86 | 17,74 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 58,41 | 13,98 | 5,06 | 22,55 | 100 |
|  | Cả nước |  | 60,94 | 14,45 | 4,94 | 19,66 | 100 |
| Lợn | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 5,58 | 90,71 | 2,26 | 1,45 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 9,10 | 87,15 | 1,17 | 2,58 | 100 |
|  | Cả nước |  | 6,99 | 89,29 | 1,82 | 1,90 | 100 |
| Gia cầm | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 42,15 | 0,74 | 55,66 | 1,45 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 57,47 | 2,42 | 37,53 | 2,58 | 100 |
|  | Cả nước |  | 48,28 | 1,41 | 48,41 | 1,90 | 100 |

##### 3.2.2.2.4. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải của từng loại hệ thống quản lý được lấy theo giá trị mặc ​​định tại Bảng 10.21, trang 10.62, chương 10,  Chăn nuôi và Quản lý chất thải vật nuôi,  Hướng IPCC 2006 trong Hướng dẫn IPCC 2006.

Bảng 23. Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS)

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Hệ số phát thải của từng hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi (kg N2O–N/kg N) |
| --- | --- |
| Đệm lót sinh học | 0,001 |
| Ủ phân làm phân bón | 0,01 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0 |
| Đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc | - |

##### 3.2.2.2.5. Kết quả phát thải/hấp thụ

Tổng phát thải N2O trực tiếp từ quản lý chất thải vật nuôi năm 2021 là  6,75 Gg N2O. Phát thải lớn nhất là từ Ủ phân làm phân bón (6,41 Gg N2O).

Bảng 24. Phát thải trực tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Phát thải (Gg N2O) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Đệm lót sinh học | 0,34 | 90,08 |
| Ủ phân làm phân bón | 6,41 | 1.697,35 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0 | 0 |
| Tổng | 6,75 | 1.787,43 |

Tổng phát thải N2O trực tiếp từ quản lý chất thải vật nuôi năm 2022 là  6,93 Gg N2O. Phát thải lớn nhất là từ Ủ phân làm phân bón (6,58 Gg N2O).

Bảng 25. Phát thải trực tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Phát thải (Gg N2O) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Đệm lót sinh học | 0,35 | 93,95 |
| Ủ phân làm phân bón | 6,58 | 1.743,48 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0 | 0 |
| Tổng | 6,93 | 1.837,43 |

## Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2 (Hạng mục 3C)

Năm 2021, tổng phát thải từ Hạng mục 3C là   62.844,40 Gg CO2tđ trong đó, phát thải lớn nhất từ tiểu hạng mục Canh tác lúa, tiếp sau đó là tiểu hạng mục Phát thải trực tiếp N2O từ đất, cụ thể như sau:

- Phát thải từ đốt sinh khối là 2.229,04 GgCO2 tđ.

- Phát thải từ Vôi vào đất là  605,16 GgCO2 tđ.

- Phát thải từ Phân urê (phân đạm) vào đất là   1.481,67 GgCO2 tđ.

- Phát thải trực tiếp N2O từ đất là    8.740,04 GgCO2 tđ.

- Phát thải gián tiếp N2O từ đất là    4.185,76 GgCO2 tđ.

- Phát thải gián tiếp N2O từ Quản lý chất thải vật nuôi  253,52 GgCO2 tđ.

- Phát thải từ Canh tác lúa là  45.349,22 GgCO2 tđ.

Năm 2022, tổng phát thải từ Hạng mục 3C là   61.893,29 Gg CO2tđ trong đó, phát thải lớn nhất từ tiểu hạng mục Canh tác lúa, tiếp sau đó là tiểu hạng mục Phát thải trực tiếp N2O từ đất, cụ thể như sau:

- Phát thải từ đốt sinh khối là 2.190,35 GgCO2 tđ.

- Phát thải từ Vôi vào đất là  605,03 GgCO2 tđ.

- Phát thải từ Phân urê (phân đạm) vào đất là   1.376,36 GgCO2 tđ.

- Phát thải trực tiếp N2O từ đất là    8.730,85 GgCO2 tđ.

- Phát thải gián tiếp N2O từ đất là    4.159,07 GgCO2 tđ.

- Phát thải gián tiếp N2O từ Quản lý chất thải vật nuôi   263,80 GgCO2 tđ.

- Phát thải từ Canh tác lúa là  44.567,83 GgCO2 tđ.

### Phát thải khí nhà kính từ Đốt sinh khối (Hạng mục 3C1)

Trong lĩnh vực Nông nghiệp, phát thải từ đốt sinh khối từ đốt sinh khối từ đất trồng trọt, cụ thể là từ đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng.

Năm 2021, tổng phát thải từ hạng mục đốt sinh khối là 2.229,04 Gg CO2tđ.

Năm 2022, tổng phát thải từ hạng mục đốt sinh khối là 2.190,35 Gg CO2tđ.

#### Phát thải do đốt sinh khối từ Đất trồng trọt (Hạng mục 3C1b)

a. Tổng quan

Khi đốt cháy các phụ phẩm có liên quan đến hoạt động nông nghiệp, khí nhà kính được thải ra từ quá trình đốt cháy chất hữu cơ.

b. Phương pháp luận

Phát thải từ đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng được ước tính bằng cách sử dụng công thức công thức 2.27, trang 2.42, chương 2, Hướng dẫn IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

Sản lượng hàng theo từng vụ/mùa

Các số liệu về sản lượng cây trồng được lấy từ Niên giám thống kê của TCTK năm 2021, 2022 và số liệu của Cơ quan thống kê Tổ chức nông lương thế giới (FAOSTAT).

Bảng 26. Sản lượng cây trồng năm 2021

| Loại cây trồng | Sản lượng (kg) | Diện tích (ha) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô | 4.446.400.000 | 902.800 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lúa | 43.852.600.000 | 7.238.900 |  |
| Kê | 2.050.730 | 1.287 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 59.200.000 | 36.900 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Khoai tây | 323.684.660 | 19.572 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 1.231.500.000 | 98.300 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Sắn | 10.565.600.000 | 524.500 |  |
| Mía | 10.740.900.000 | 165.900 |  |
| Lạc | 430.400.000 | 165.200 |  |
| Các loại đậu | 152.600.000 | 126.600 | FAOSTAT |
| Bông | 100.000 | 200 | Niên giám Thống kê – Bộ NN&PTNT |
| Đay | 296.750 | 66 |  |
| Cói | 75.140.000 | 9.042 |  |
| Vừng | 23.668.680 | 28.505 |  |
| Thuốc lá | 37.700.000 | 17.033 |  |

Bảng 27. Sản lượng cây trồng năm 2022

| Loại cây trồng | Sản lượng (kg) | Diện tích (ha) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô | 4.423.300.000 | 887.200 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lúa | 42.660.800.000 | 7.108.900 |  |
| Kê | 1.456.430 | 997 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 52.100.000 | 32.400 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Khoai tây | 332.851.240 | 19.889 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 976.400.000 | 86.200 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Sắn | 10.626.900.000 | 530.300 |  |
| Mía | 11.088.900.000 | 169.600 |  |
| Lạc | 408.000.000 | 159.400 |  |
| Các loại đậu | 150.100.000 | 123.500 | FAOSTAT |
| Bông | 100.000 | 200 | Niên giám Thống kê – Bộ NN&PTNT |
| Đay | 240.580 | 53 |  |
| Cói | 75.140.000 | 9.042 |  |
| Vừng | 23.234.130 | 27.138 |  |
| Thuốc lá | 41.800.000 | 17.890 |  |

Bảng 28. Tỷ lệ bị đốt cháy ngoài đồng

| Loại cây trồng | Giá trị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| Lúa (Miền Bắc, Miền Trung) | 0,286 | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2020. |
| Lúa (ĐBSCL) | 0,580 | Bài báo khoa học “Ước tính lượng khí phát thải do đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của các tác giả Trần Xuân Dũng, Nguyễn Huỳnh Thi đăng tải trên tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022 |
| Ngô | 0,389 | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt”, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ NNPTNT, 2020. |
| Khoai lang | 0,1 |  |
| Sắn | 0,588 |  |
| Mía | 0,517 |  |
| Lạc | 0,35 | Giá trị mặc định cho nước đang phát triển, trang 4.83, Hướng dẫn của IPCC 1996 sửa đổi |
| Kê | 0,25 |  |
| Đậu tương | 0,25 |  |
| Khoai tây | 0,25 |  |
| Đậu | 0,25 |  |
| Bông | 0,25 |  |
| Đay | 0,25 |  |
| Cói | 0,25 |  |
| Vừng | 0,25 |  |
| Thuốc lá | 0,25 |  |

d. Hệ số phát thải/thông số

Hệ số phát thải của mỗi loại khí từ đốt phụ phẩm nông nghiệp là các giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006 bản sửa đổi.

Bảng 29. Hệ số phát thải tính toán đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng

| Chất | Tỷ lệ phát thải | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 2,7 | Bảng 2.5, trang 2.46, chương 2, phần 4, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| CO | 92 |  |
| N2O | 0,07 |  |
| NOx | 2,5 |  |

e. Kết quả phát thải/hấp thụ

Phát thải từ đốt cháy các phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2021 là 63,9 GgCH4 và 1,7 GgN2O.

Bảng 30. Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2021

| Khí | Phát thải (Gg) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 63,9 | 1.789,86 |
| CO | 2.178,1 |  |
| N2O | 1,7 | 439,18 |
| NOx | 59,2 |  |

Phát thải từ đốt cháy các phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2022 là 63,9 GgCH4 và 1,7 GgN2O.

Bảng 31. Phát thải do đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng năm 2022

| Khí | Phát thải (Gg) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 62,8 | 1.758,79 |
| CO | 2.140,3 |  |
| N2O | 1,6 | 431,56 |
| NOx | 58,2 |  |

#### Phát thải do đốt sinh khối từ Đất cỏ (Hạng mục 3C1c)

Ở Việt Nam, đến năm 2021, 2022 không có phát thải khí nhà kính từ hoạt động đốt sinh khối từ đất cỏ

### Vôi (Hạng mục 3C2)

a. Tổng quan

Vôi đưa vào đất để giảm độ chua của đất và cải thiện sự phát triển của thực vật trong các hệ thống được quản lý, đặc biệt là trong đất và rừng. Thêm cacbonat vào đất dưới dạng vôi (CaCO3) hoặc đolomit (CaMg (CO3)2) dẫn đến phát thải CO2 do vôi cacbonat hòa tan và giải phóng bicacbonat (2HCO3-), chuyển hóa thành CO2 và nước (H2O).

b. Phương pháp luận

Phát thải từ vôi vào đất được ước tính bằng cách sử dụng công thức 11.12, trang 11.27, chương 11, Lĩnh vực AFOLU, Hướng dẫn IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

Các số liệu về sản lượng vôi bón trong nông nghiệp được lấy từ Quyết định số 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tổng nhu cầu về cải tạo đất nhiễm phèn, chua, mặn, thủy sản và nhu cầu khác được sử dụng cho năm 2020: 1.360.000 tấn. Dựa trên số liệu về lượng vôi sử dụng trong nông nghiệp cho năm 2020 và diện tích đất nông nghiệp cho năm 2020, tính ra được lượng vôi sử dụng trong đất nông nghiệp dựa trên diện tích đất nông nghiệp năm 2021 và 2022.

Theo hạng mục sản xuất vôi 2A2 - Hướng dẫn IPCC 2006 của lĩnh vực IPPU, nếu số liệu sản lượng vôi không được tách theo loại vôi, tỷ lệ mặc định của vôi canxi/vôi dolomit là 85/15. Tỷ lệ 85/15 đã được áp dụng để đánh giá lượng phát thải năm 2014 của hạng mục sản xuất vôi. Sử dụng giá trị này cho số liệu hoạt động của vôi sử dụng trong nông nghiệp (do không được phân tách chi tiết theo từng loại vôi). Từ đó, tính ra được lượng vôi cho năm 2021 như sau: vôi canxi là  1.154.623 tấn và vôi dolomit là  203.757 tấn; lượng vôi cho năm 2022 như sau: vôi canxi là  1.154.373 tấn và vôi dolomit là  203.713 tấn.

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải được sử dụng từ giá trị mặc định trong bản hướng dẫn của IPCC 2006, trong đó vôi canxi bằng 0,12, vôi dolomite bằng 0,13.

e. Kết quả phát thải/hấp thụ

Phát thải từ vôi (bao gồm vôi canxi và vôi dolomite) năm 2021 là  605,16 Gg CO2.

Phát thải từ vôi (bao gồm vôi canxi và vôi dolomite) năm 2022 là  605,03 Gg CO2.

### Sử dụng phân đạm (Hạng mục 3C3)

a. Tổng quan

Bổ sung urê vào đất trong quá trình bón phân dẫn đến thất thoát CO2 đã cố định trong quá trình sản xuất công nghiệp. Urê (CO (NH2)2) được chuyển thành amoni (NH4 +), ion hydroxyl (OH-) và bicarbonat (HCO3-), với sự có mặt của nước và các enzym urease. Tương tự như phản ứng trong đất sau khi thêm vôi, bicacbonat được tạo thành sẽ chuyển hóa thành CO2 và nước.

b. Phương pháp luận

Phát thải từ urê vào đất được ước tính bằng cách sử dụng công thức 11.13, trang 11.32, chương 11, Lĩnh vực AFOLU, Hướng dẫn IPCC 2006

c. Số liệu hoạt động

Số liệu về lượng phân đạm (phân urê) được được lấy từ Cục Bảo vệ thực vật cho năm 2021 là 2.020.459 tấn, năm 2022 là 1.876.853 tấn.

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải được sử dụng từ giá trị mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006 bằng 0,2.

e. Kết quả phát thải/hấp thụ

Phát thải từ bón phân urê cho năm 2021 là 1.481 Gg CO2.

Phát thải từ bón phân urê cho năm 2022 là 1.376 Gg CO2.

### Phát thải trực tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C4)

#### Phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải vật nuôi, chất thải bãi chăn thả gia súc/đồng cỏ

a. Tổng quan

Ôxít nitơ (N2O) được sinh ra tự nhiên trong đất thông qua quá trình ni-tơ-rát hóa và khử nitơ bằng vi khuẩn. Một số hoạt động nông nghiệp bổ sung nitơ cho đất, tăng lượng nitơ có sẵn cho quá trình ni-tơ-rát hóa và khử nitơ, và cuối cùng một lượng N2O được thải ra. Phát thải N2O là kết quả của bổ sung N do các hoạt động của con người thông qua cả 2 cách một cách trực tiếp.

Phát thải trực tiếp N2O từ đất nông nghiệp do sử dụng N và các hoạt động canh tác của con người bổ sung nitơ từ việc bón phân tổng hợp và chất thải động vật, canh tác cây cố định đạm, kết hợp các phụ phẩm nông nghiệp vào đất và đất nitơ khoáng do canh tác đất hữu cơ.

b. Phương pháp luận

Theo Hướng dẫn IPCC 2006, lượng phát thải trực tiếp N2O từ đất được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp theo công công thức 11.1, trang 11.7, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

FSN = Lượng Nitơ trong phân bón tổng hợp vào trong đất, kg N/năm.

FON = Lượng chất thải vật nuôi, phân bón, bùn thải và N hữu cơ bổ sung vào trong đất (cần kiểm tra đối chiếu với kiểm kê của lĩnh vực chất thải để tránh tính 2 lần), kg N/năm.

FCR = Lượng N trong phụ phẩm nông nghiệp vào đất (trên bề mặt và dưới bề mặt), bao gồm cây cố định đạm và từ quá trình cải tạo cỏ/ đồng cỏ, kg N/năm.

FSOM = Lượng N trong đất được khoáng hóa, liên quan đến việc mất C trong đất từ các chất hữu cơ do thay đổi quản lý hoặc sử dụng đất, kg N/năm.

FOS = Diện tích đất hữu cơ được canh tác hàng năm, ha.

FPRP= Lượng N trong chất thải vật nuôi vào đất chăn thải, kg N/năm.

Số liệu về lượng phân bón của các loại phân bón được được lấy từ Cục Bảo vệ thực vật.

Bảng 32 . Tổng lượng tiêu thụ nitơ năm 2021 (đơn vị: tấn)

| Loại phân | Sản lượng tiêu thụ | % Ni tơ trong phân bón | Lượng Ni tơ tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ure | 2.020.459 | 0,50 | 1.010.230 |
| SA | 1.098.000 | 0,21 | 230.580 |
| DAP | 862.000 | 0,18 | 155.160 |
| NPK | 2.400.000 | 0,05 | 120.000 |
| Tổng | 6.380.459 |  | 1.515.970 |

Bảng 33 . Tổng lượng tiêu thụ nitơ năm 2022 (đơn vị: tấn)

| Loại phân | Sản lượng tiêu thụ | % Ni tơ trong phân bón | Lượng Ni tơ tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ure | 1.876.853 | 0,50 | 938.427 |
| SA | 1.098.000 | 0,21 | 230.580 |
| DAP | 862.000 | 0,18 | 155.160 |
| NPK | 2.400.000 | 0,05 | 120.000 |
| Tổng | 6.236.853 |  | 1.444.167 |

Các số liệu về sản lượng cây trồng được lấy từ Niên giám thống kê của TCTK năm 2021, 2022 và số liệu của Cơ quan thống kê Tổ chức nông lương thế giới (FAOSTAT).

Bảng 34. Sản lượng cây trồng năm 2021

| Loại cây trồng | Sản lượng (kg) | Diện tích (ha) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô | 4.446.400.000 | 902.800 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lúa | 43.852.600.000 | 7.238.900 |  |
| Kê | 2.050.730 | 1.287 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 59.200.000 | 36.900 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Khoai tây | 323.684.660 | 19.572 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 1.231.500.000 | 98.300 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Sắn | 10.565.600.000 | 524.500 |  |
| Mía | 10.740.900.000 | 165.900 |  |
| Lạc | 430.400.000 | 165.200 |  |
| Các loại đậu | 152.600.000 | 126.600 | FAOSTAT |
| Bông | 100.000 | 200 | Niên giám Thống kê – Bộ NN&PTNT |
| Đay | 296.750 | 66 |  |
| Cói | 75.140.000 | 9.042 |  |
| Vừng | 23.668.680 | 28.505 |  |
| Thuốc lá | 37.700.000 | 17.033 |  |

Bảng 35. Sản lượng cây trồng năm 2022

| Loại cây trồng | Sản lượng (kg) | Diện tích (ha) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô | 4.423.300.000 | 887.200 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Lúa | 42.660.800.000 | 7.108.900 |  |
| Kê | 1.456.430 | 997 | FAOSTAT |
| Đậu tương | 52.100.000 | 32.400 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Khoai tây | 332.851.240 | 19.889 | FAOSTAT |
| Khoai lang | 976.400.000 | 86.200 | Niên giám Thống kê - TCTK |
| Sắn | 10.626.900.000 | 530.300 |  |
| Mía | 11.088.900.000 | 169.600 |  |
| Lạc | 408.000.000 | 159.400 |  |
| Các loại đậu | 150.100.000 | 123.500 | FAOSTAT |
| Bông | 100.000 | 200 | Niên giám Thống kê – Bộ NN&PTNT |
| Đay | 240.580 | 53 |  |
| Cói | 75.140.000 | 9.042 |  |
| Vừng | 23.234.130 | 27.138 |  |
| Thuốc lá | 41.800.000 | 17.890 |  |

FSOM = Lượng N trong đất được khoáng hóa, liên quan đến việc mất C trong đất từ các chất hữu cơ do thay đổi quản lý hoặc sử dụng đất, kg N/năm: Do không có thông tin nên phần này được không được tính.

FON: Lượng N trong chất thải vật nuôi, phân bón, bùn thải và N hữu cơ bổ sung vào trong đất sẽ bao gồm tổng lượng N từ quá trình xử lý chất thải trong Hầm ủ kỵ khí, Đệm lót sinh học, Bón phân làm phân bón. Ngoài ra, còn một lượng rác thải rắn làm phân bón đã tính toán trong lĩnh vực Chất thải được xử lý thành phân bón. Lượng N của giá trị FON được tính thêm phần phân bón này. Để quy đổi từ rác thải rắn/năm ra lượng N trong rác thải rắn, thì theo IPCC 2006 cho rằng có 2% N trong chất khô chất thải rắn, độ ẩm 60%. Vì vậy áp dụng giá trị 2% là một căn cứ để tính lượng N trong rác thải rắn được sử lý theo phương pháp sinh học.

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải được dùng để ước tính lượng phát thải N2O trực tiếp từ đất nông nghiệp bao gồm hệ số EF1 ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp và hệ số EF3PRP ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với vật nuôi.

Bảng 36. Hệ số phát thải ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quản lý đất nông nghiệp

| Hệ số phát thải | Giá trị | Dao động | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| EF1 ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp [kg N2O – N/ (kg N)] | 0,01 | 0,003-0,03 | Bảng 11.1 trang 11.11, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006 |
| EF1FR ước tính lượng N từ phân bón, chất thải vật nuôi, phụ phẩm nông nghiệp từ lúa [kg N2O – N/ (kg N)] | 0,003 | 0.000 - 0.006 |  |
| EF3PRP, CPP ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với gia súc (Bò, Bò sữa, Trâu), Gia cầm, Lợn [kg N2O–N/kg N] | 0,02 | 0,007 – 0,06 |  |
| EF3PRP, SO ước tính lượng N từ bãi chăn thả đối với Cừu và động vật khác [kg N2O–N/kg N] | 0,01 | 0,003 – 0,03 |  |

e. Kết quả phát thải/hấp thụ

Năm 2021, phát thải trực tiếp N2O từ đất như sau: phát thải từ chất thải vật nuôi là 9,69 Gg N2O, phát thải từ phân bón tổng hợp là 8,26 Gg N2O, phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp cây trồng vào đất là  2,30 Gg N2O, phát thải từ chất thải của vật nuôi được chăn thả là là 0,53 Gg N2O.

Bảng 37. Phát thải trực tiếp N2O từ đất năm 2021

| Loại N được bổ sung cho đất | Phát thải Gg N2O-N | Phát thải Gg N2O | Phát thải Gg CO2 tđ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân bón tổng hợp cho cây trồng | 8,26 | 12,98 | 3.440,55 |
| Chất thải chăn nuôi | 9,69 | 15,23 | 4.035,47 |
| Phụ phẩm nông nghiệp của cây trồng | 2,30 | 3,62 | 958,47 |
| Đồng cỏ, bãi chăn thả gia súc | 0,53 | 0,84 | 221,28 |
| Tổng | 20,79 | 32,66 | 8.655,77 |

Năm 2022, phát thải trực tiếp N2O từ đất như sau: phát thải từ chất thải vật nuôi là 10,08 Gg N2O, phát thải từ phân bón tổng hợp là 7,87 Gg N2O, phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp cây trồng vào đất là  2,26 Gg N2O, phát thải từ chất thải của vật nuôi được chăn thả là là 0,55 Gg N2O.

Bảng 38. Phát thải trực tiếp N2O từ đất năm 2022

| Loại N được bổ sung cho đất | Phát thải Gg N2O-N | Phát thải Gg N2O | Phát thải Gg CO2 tđ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân bón tổng hợp cho cây trồng | 7,87 | 12,37 | 3.277,59 |
| Chất thải chăn nuôi | 10,08 | 15,84 | 4.197,09 |
| Phụ phẩm nông nghiệp của cây trồng | 2,26 | 3,56 | 943,19 |
| Đồng cỏ, bãi chăn thả gia súc | 0,55 | 0,86 | 228,71 |
| Tổng | 20,76 | 32,63 | 8.646,58 |

### Phát thải gián tiếp N2O từ đất (Hạng mục 3C5)

#### Phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ

a. Tổng quan

Phát thải gián tiếp N2O bao gồm do rửa trôi và rò rỉ N (dưới dạng amoniac (NH3)), các ôxít nitơ (NOx) và do bay hơi (amoni (NH4), NOx trong đất và nước).

b. Phương pháp luận

Phát thải gián tiếp N2O được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp bậc 1 theo Hướng dẫn IPCC 2006 và hệ số phát thải mặc định do không có hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phát thải N2O gián tiếp là tổng từ bay hơi và rửa trôi, rò rỉ"

N2Ogián tiếp-N = N2O(ATD)+N2O(L)

N2O(ATD): Phát thải gián tiếp N2O từ quá trình bay hơi. Phát thải từ quá trình này được tính toán theo công thức 11.9, trang 11.21, chương 11, phần 4, Hướng dẫn IPCC 2006.

N2O(L) : Phát thải gián tiếp N2O từ quá trình rửa trôi và rò rỉ. Phát thải từ quá trình này được tính toán theo công thức 11.10, trang 11.21, chương 11, phần 4, Hướng dẫn IPCC 2006.

c. Số liệu hoạt động

Các số liệu hoạt động của FSN, FON, FCR, FSOM, FPRP đã được trình bày tại phần phát thải N2O trực tiếp từ đất (3C4).

Bảng 39. Các thông số ước tính phát thải N2O gián tiếp

| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| FracGASF | 0,1 | (kg NH3-N + NOx-N)/kg phân bón tổng hợp được sử dụng | Bảng 11.3, trang 11.24, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006. |
| FracGASM | 0,1 | (kg NH3-N + NOx-N)/kg of N phát thải của vật nuôi |  |
| FracLEACH | 0,3 | kg N/kg phân bón và phân đạm |  |

d. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải mặc định trong Hướng dẫn của IPCC 2006 được sử dụng để ước tính phát thải N2O gián tiếp từ N được sử dụng trong nông nghiệp do không có số liệu chi tiết đặc trưng quốc gia của Việt Nam.

Bảng 40. Hệ số phát thải cho lắng đọng khí quyển, rửa trôi và rò rỉ

| Hệ số phát thải | Giá trị | Đơn vị | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| EF4 | 0,01 | kg N2O-N/(kg NH4-N + NOx-N do bay hơi) | Bảng 11.3, trang 11.24, chương 11, Hướng dẫn IPCC 2006. |
| EF5 | 0,0075 | kg N2O-N/kg N bị rửa trôi và rò rỉ |  |

e. Kết quả phát thải/hấp thụ

Năm 2021, tổng lượng phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ năm 2021 là 15,80 Gg N2O. Phát thải từ bay hơi là 5,53 Gg-N2O và phát thải từ rửa trôi và rò rỉ là 10,27 Gg-N2O.

Bảng 41. Phát thải gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ

| Nguồn phát thải | Phát thải gián tiếp N2O (Gg N2O) | Phát thải gián tiếp N2O (Gg CO2 tđ.) |
| --- | --- | --- |
| Bay hơi | 5,53 | 1.464,29 |
| Rửa trôi và rò rỉ | 10,27 | 2.721,48 |
| Tổng | 15,80 | 4.185,76 |

Năm 2022, tổng lượng phát thải N2O gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ năm 2021 là 15,69 Gg N2O. Phát thải từ bay hơi là 5,54 Gg-N2O và phát thải từ rửa trôi và rò rỉ là 10,16 Gg-N2O.

Bảng 42. Phát thải gián tiếp từ bay hơi, rửa trôi và rò rỉ

| Nguồn phát thải | Phát thải gián tiếp N2O (Gg N2O) | Phát thải gián tiếp N2O (Gg CO2 tđ.) |
| --- | --- | --- |
| Bay hơi | 5,54 | 1.467,56 |
| Rửa trôi và rò rỉ | 10,16 | 2.691,52 |
| Tổng | 15,69 | 4.159,07 |

### Phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải (Hạng mục 3C6)

#### 1.3.6.1. Tổng quan

Phát thải gián tiếp là kết quả của quá trình mất nitơ dễ bay hơi xảy ra chủ yếu ở dạng NH3 và NOx. Tỷ lệ nitơ hữu cơ bài tiết được khoáng hóa thành nitơ amoniac trong quá trình thu dọn và lưu trữ phân phụ thuộc chủ yếu vào thời gian và ở nhiệt độ thấp hơn. Các dạng nitơ hữu cơ đơn giản như urê (động vật có vú) và axit uric (gia cầm) nhanh chóng bị khoáng hóa thành nitơ amoniac, rất dễ bay hơi và dễ dàng khuếch tán vào không khí xung quanh. Mất nitơ bắt đầu tại điểm bài tiết trong nhà và các khu vực sản xuất động vật khác (ví dụ, các cửa hàng sữa) và tiếp tục thông qua quản lý tại chỗ trong các hệ thống lưu trữ và xử lý (tức là, hệ thống quản lý chất thải vật nuôi). Nitơ cũng bị mất qua dòng chảy và rửa trôi vào đất từ ​​kho chứa chất thải vật nuôi ở khu vực ngoài trời, trong các trang trại và nơi động vật đang chăn thả trên đồng cỏ. Phát thải từ chất thải vật nuôi do quá trình chăn thả trên đồng cỏ được xem xét riêng.

#### 1.3.6.2. Phương pháp luận

Phương pháp tính toán theo Tier 1 được sử dụng để tính toán lượng Nitơ bay hơi N ở dạng NH3 và NOx từ các hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi bằng công thức 10.26, trang 10.54, chương 11, phần 4, Hướng dẫn IPCC 2006.

#### 1.3.6.3. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động là lượng (N) được xử lý bởi mỗi hệ thống quản lý chất thải theo từng loại vật nuôi theo từng vùng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15-25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC). Số liệu hoạt động được ước tính theo số lượng vật nuôi theo từng vùng khí hậu (N(T)), giá trị bài tiết N hàng năm trung bình trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) và tỷ lệ của tổng số bài tiết hàng năm của từng loại gia súc trong hệ thống Quản lý chất thải vật nuôi theo từng vùng khí hậu (MS(T,S)).

Số lượng vật nuôi (N(T)): Xem chi tiết trong phần số liệu hoạt động của phát thải CH4 từ Quản lý chất thải (Số lượng vật nuôi theo từng khí hậu (vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 250C và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 250C) năm 20202).

Giá trị bài tiết N hàng năm bình quân trên mỗi con vật nuôi (Nex(T)) được tính toán theo công thức sau (công thức 10.30, trang 10.57, chương 10, hướng dẫn IPCC 2006).

Nex(T) = Lượng bài tiết N hàng năm cho từng loại vật nuôi T, kg N/năm.

Nrate(T) = Giá trị tỷ lệ bài tiết N mặc định, kg N (1000 kg khối lượng)/ngày (bảng 10.19, trang 10.59, chương 10, hướng dẫn IPCC 2006).

TAM(T) = Trọng lượng trung bình theo từng loại vật nuôi, kg.

Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) tổng hợp từ số liệu của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho năm 2021, 2022 trên cơ sở các cuộc họp tham vấn và tính toán. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (MS) được tính toán dựa trên số liệu về Biện pháp xử lý chăn nuôi theo từng hình thức như Đệm lót sinh học, Công trình khí sinh học (biogas), Ủ phân làm phân bón, Thải ra bãi chăn thải theo số cơ sở và số lượng vật nuôi đối với Chăn nuôi trang trại (quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ) và Chăn nuôi nông hộ của các loại vật nuôi như Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu, Ngựa, Lợn, Gia cầm. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được xác định theo giá trị %. Tổng các giá trị theo từng loại vật nuôi là 100%.. Tỷ lệ hệ thống quản lý chất thải vật nuôi được phân ra thành hai vùng khí hậu là vùng có nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25oC và vùng có nhiệt độ trung bình lớn hơn 25oC để tính toán lượng phát thải theo từng vùng khí hậu, chi tiết tại Bảng 12.

Bảng 43. Tỷ lệ về các hình thức xử lý chất thải trong chăn nuôi

Đơn vị:%

| Loại vật nuôi | Vùng khí hậu | Khu vực | Ủ phân làm phân bón | Biogas | Đệm lót sinh học | Chăn thả | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bò | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 64,95 | 25,45 | 3,71 | 5,89 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 73,26 | 21,56 | 1,51 | 3,67 | 100 |
|  | Cả nước |  | 68,27 | 23,89 | 2,83 | 5,00 | 100 |
| Trâu | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 70,00 | 23,35 | 2,09 | 4,56 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 83,26 | 11,98 | 1,51 | 3,25 | 100 |
|  | Cả nước |  | 75,30 | 18,80 | 1,86 | 4,04 | 100 |
| Dê, cừu | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 64,95 | 15,84 | 3,71 | 15,50 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 61,32 | 14,22 | 2,55 | 21,91 | 100 |
|  | Cả nước |  | 63,50 | 15,19 | 3,25 | 18,06 | 100 |
| Ngựa | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 62,63 | 14,77 | 4,86 | 17,74 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 58,41 | 13,98 | 5,06 | 22,55 | 100 |
|  | Cả nước |  | 60,94 | 14,45 | 4,94 | 19,66 | 100 |
| Lợn | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 5,58 | 90,71 | 2,26 | 1,45 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 9,10 | 87,15 | 1,17 | 2,58 | 100 |
|  | Cả nước |  | 6,99 | 89,29 | 1,82 | 1,90 | 100 |
| Gia cầm | 15-25 độ C | ĐB sông Hồng, Miền núi và trung du, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên | 42,15 | 0,74 | 55,66 | 1,45 | 100 |
|  | >25 độ C | Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐB sông Cửu Long | 57,47 | 2,42 | 37,53 | 2,58 | 100 |
|  | Cả nước |  | 48,28 | 1,41 | 48,41 | 1,90 | 100 |

#### 1.3.6.4. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải N2O từ bay hơi của nitơ sử dụng giá trị mặc định bằng 0,01 kg N2O-N và rửa trôi rò rỉ bằng 0,0075 kg N2O-N (Nguồn: Bảng 11.3, trang 10.56, Chương 10, Hướng dẫn IPCC 2006).

#### 1.3.6.5. Kết quả phát thải/hấp thụ

Tổng phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải vật nuôi năm 2021 là 0,96 Gg-N2O. Phát thải lớn nhất là từ ủ phân làm phân bón: 0,41 Gg N2O.

Bảng 44. Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Phát thải (Gg N2O) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Đệm lót sinh học | 0,22 | 57,32 |
| Ủ phân làm phân bón | 0,41 | 108,01 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0,33 | 88,18 |
| Tổng | 0,96 | 253,52 |

Tổng phát thải N2O gián tiếp từ quản lý chất thải vật nuôi năm 2022 là 1,00 Gg-N2O. Phát thải lớn nhất là từ ủ phân làm phân bón: 0,41 Gg N2O.

Bảng 45. Phát thải gián tiếp N2O từ quản lý chất thải vật nuôi

| Hệ thống quản lý chất thải vật nuôi (AWMS) | Phát thải (Gg N2O) | Phát thải (Gg CO2 tđ) |
| --- | --- | --- |
| Đệm lót sinh học | 0,23 | 59,78 |
| Ủ phân làm phân bón | 0,41 | 108,01 |
| Hầm ủ kỵ khí | 0,35 | 93,07 |
| Tổng | 1,00 | 263,80 |

### Canh tác lúa (Hạng mục 3C7)

#### 1.3.7.1. Tổng quan

Sự phân hủy kỵ khí chất hữu cơ trong ruộng lúa ngập nước tạo ra khí mêtan (CH4), khí này chủ yếu thoát vào khí quyển do khuếch tán thông qua cây lúa trong suốt mùa sinh trưởng. Lượng CH4 thải ra hàng năm từ một diện tích lúa nhất định là một hàm số của số lượng và thời gian cây lúa được trồng, chế độ nước canh tác, Loại đất, nhiệt độ và giống lúa cũng ảnh hưởng đến phát thải CH4.

#### 1.3.7.2. Phương pháp luận

Phát thải mêtan từ canh tác lúa được ước tính bằng cách sử dụng công thức sau đây (Công thức 5.1, trang 5.45, Chương 5: Đất trồng trọt):

CH4 Rice = Phát thải CH4 từ canh tác lúa hàng năm, GgCH4/năm.

EFijk = hệ số phát thải vụ lúa theo các điều kiện i, j, k, kgCH4/ngày

Aijk = diện tích thu hoạch hàng năm theo điều kiện i, j, k, m2/năm

i, j, and k = là các hệ sinh thái khác nhau, cơ chế quản lý nước tưới, và các điều kiện khác theo đó CH4 phát thải từ lúa có thể thay đổi (ví dụ như bổ sung các chất hữu cơ).

#### 1.3.7.3. Số liệu hoạt động

Tổng diện tích canh tác lúa theo khu vực (Bắc, Trung, Nam) được lấy từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022. Sự phân chia các khu vực (Bắc, Trung và Nam) là tuân theo sự phân chia hành chính của Việt Nam. Theo phân chia hành chính thì khu vực miền Bắc bao gồm Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc; khu vực miền Trung bao gồm Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; khu vực miền Nam bao gồm Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích lúa được phân chia theo mùa vụ đặc trưng của từng vùng.

Tỷ lệ diện tích lúa được tưới và cấp nước chủ động tới 85,72% trong đó Miền Bắc : ĐBSH (93,31%), Trung du (74,2%) Miền Trung: BTB và duyên hải (89.32%), Tây Nguyên (82.64%) Miền Nam: ĐNB (72.96%); TNB (84.74%) số liệuđược cung cấp bởi Tổng cục Thống kê qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp vụ đông xuân năm 2020.

Diện tích lúa được tưới khô ướt xen kẽ một phần và diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần tại các vùng được thu thập từ các thông tin về diện tích canh tác áp dụng các kỹ thuật như canh tác cải tiến SRI, tưới khô ướt xen kẽ (AWD), canh tác lúa thông minh,  1 phải 5 giảm (1P5G) và 3 giảm 3 tăng (3G3T) có áp dụng dưới khô ướt xen kẽ từ các nguồn thông tin bao gồm các báo cáo từ các dự án đã được thực hiện như nghiên cứu của Lê Văn Chính (2019) dự án sản xuất lúa bền vững Agresults, dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam thực hiện từ năm 2015-2020 (VnSAT), dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện từ năm 2015-2020 (WB7) và một số nguồn tài liệu tham khảo và các trang website tin tức chính thống khác.

Số liệu về diện tích lúa tưới tiêu ngập nước thường xuyên được tính toán dựa trên tổng diện tích lúa được tưới trừ đi diện tích lúa tưới tiêu ngập nước gián đoạn.

Diện tích lúa nương năm 2020 đươc thu thập và tổng hợp dựa trên số liệu báo cáo từ các sở nông nghiệp các tỉnh cùng các nguồn tài liệu tham khảo và các trang website tin tức chính thống khác.

Bảng 46. Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2021

| Năm 2020 | Miền Bắc |  | Miền Trung |  |  | Miền Nam |  |  | Tổng cả nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông |  |
| Nghìn Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích lúa canh tác | 736,40 | 896,10 | 672,70 | 359,40 | 416,80 | 1597,80 | 245,60 | 2.314,10 | 7.238,90 |
| 1. Diện tích được tưới | 715,31 | 818,47 | 633,79 | 337,46 | 366,93 | 1515,39 | 221,69 | 2.267,56 | 6.876,60 |
| 1.1. Diện tích tưới chủ động | 625,90 | 729,90 | 569,30 | 321,48 | 329,59 | 1226,53 | 179,43 | 1835,33 | 5817,46 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ một phần | 23,81 | 27,77 | 15,89 | 8,98 | 9,20 | 22,14 | 3,24 | 33,13 | 144,16 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 10,60 | 12,36 | 6,46 | 3,65 | 3,74 | 178,38 | 26,09 | 266,93 | 508,22 |
| Diện tích tưới ngập thường xuyên | 591,48 | 689,77 | 546,94 | 308,85 | 316,66 | 1026,02 | 150,10 | 1535,27 | 5165,10 |
| 1.2. Diện tích tưới không chủ động | 89,41 | 88,57 | 64,49 | 15,98 | 37,34 | 288,86 | 42,26 | 432,24 | 1059,14 |
| 2. Diện tích lúa nương | 0 | 45,7 | 0 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,40 |
| 3. Diện tích tưới nhờ mưa – mưa thường xuyên | 21,09 | 31,93 | 38,91 | 0,24 | 49,87 | 82,41 | 23,91 | 46,54 | 294,90 |

Bảng 47. Diện tích canh tác lúa theo khu vực năm 2022

| Năm 2020 | Miền Bắc |  | Miền Trung |  |  | Miền Nam |  |  | Tổng cả nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Thu Đông |  |
| Nghìn Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích lúa canh tác | 728,80 | 884,40 | 677,30 | 355,40 | 404,70 | 1.586,20 | 263,50 | 2.208,60 | 7.108,90 |
| 1. Diện tích được tưới | 707,93 | 807,78 | 638,12 | 333,70 | 356,28 | 1.504,39 | 237,85 | 2.164,19 | 6.750,23 |
| 1.1. Diện tích tưới chủ động | 619,44 | 720,37 | 573,19 | 317,90 | 320,02 | 1.217,63 | 192,51 | 1.751,66 | 5.712,72 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ một phần | 23,57 | 27,41 | 16,00 | 8,88 | 8,93 | 21,98 | 3,47 | 31,62 | 141,85 |
| Diện tích tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 10,49 | 12,20 | 6,51 | 3,61 | 3,63 | 177,09 | 28,00 | 254,76 | 496,29 |
| Diện tích tưới ngập thường xuyên | 585,38 | 680,76 | 550,68 | 305,42 | 307,47 | 1.018,57 | 161,04 | 1.465,28 | 5.074,60 |
| 1.2. Diện tích tưới không chủ động | 88,49 | 87,41 | 64,93 | 15,80 | 36,25 | 286,76 | 45,34 | 412,53 | 1.037,52 |
| 2. Diện tích lúa nương | 0 | 45,70 | 0 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,40 |
| 3. Diện tích tưới nhờ mưa – mưa thường xuyên | 20,87 | 30,92 | 39,18 | 0,00 | 48,42 | 81,81 | 25,65 | 44,41 | 291,27 |

c. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải cơ bản đối với lúa ngập thường xuyên được cập nhật theo nghiên cứu của viện Môi trường Nông nghiệp (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Nông nghiệp (BĐKH.21/16-20) với hệ số đặc trưng cho từng vùng và từng vụ canh tác (chi tiết tại bảng 2.21). Hệ số chuyển đổi theo các phương thức tưới SFw được áp dụng theo giá trị mặc định theo bảng 5.12 của IPCC 2019 (bảng 2.22) đối với lúa được tưới chủ động áp dụng hệ số SFw theo trường hợp không tổng quát, đối với lúa được tưới nhờ mưa áp dụng hệ số SFw theo trường hợp tổng quát.

Hệ số chuyển đổi theo các phương thức tưới trước mùa vụ (SFp) được áp dụng theo giá trị mặc định theo bảng 5.13 của IPCC 2019. Tương ứng với các chế độ canh tác thì đối với lúa nương có thời gian không ngập nước trước canh tác trên 180 ngày nên được áp dụng hệ số 0,89 còn lại đối với canh tác lúa được tưới và canh tác lúa nhờ mưa đều áp dụng hệ số SFp là 1. Hệ số tỷ lệ cho các loại hình bổ sung phân hữu cơ khác nhau (SFo) là 1,0 với giả định việc bón phân bổ sung ít được áp dụng tại Việt Nam.

Bảng 48. Hệ số phát thải cơ bản đối với lúa ngập thường xuyên

| Khu vực | Thời vụ | Hệ số phát thải (kg CH4/ha/vụ) | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc | Vụ xuân | 198,03 | Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Nông nghiệp (BĐKH.21/16-20), 2017-2020 |
|  | Vụ mùa | 356,72 |  |
| Miền Trung | Vụ xuân | 218,88 |  |
|  | Vụ hè thu | 198,64 |  |
| Miền Nam | Vụ đông xuân | 196,95 |  |
|  | Vụ hè thu | 210,87 |  |
|  | Vụ thu đông | 217,8 |  |

Bảng 49. Hệ số SFw mặc định theo IPCC 2006 cho các loại hình tưới tiêu đối với lúa

| Chế độ nước |  | Trường hợp tổng quát |  | Không tổng quát |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SFw | Khoảng giá trị | SFw | Khoảng giá trị |
| Lúa nương |  | 0 | - | 0 | - |
| Lúa được tưới | Ngập nước thường xuyên | 0,60 | 0,44-0,78 | 1 | 0,73-1,27 |
|  | Ngập nước gián đoạn - cạn nước một lần |  |  | 0,71 | 0,53-0,94 |
|  | Ngập nước gián đoạn- cạn nước nhiều lần |  |  | 0,55 | 0,41-0,72 |
| Tưới nhờ mưa và ngập sâu | Mưa thường xuyên | 0,45 | 0,32-0,62 | 0,54 | 0,39-0,74 |
|  | Dễ bị khô hạn |  |  | 0,16 | 0,11-0,24 |
|  | Ngập sâu |  |  | 0,06 | 0,03-0,12 |

Nguồn: Bảng 5.12, IPCC 2019

Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung SFo được tính toán từ Tỷ lệ bổ sung chất hữu cơ theo trọng lượng khô (ROAi) và Hệ số chuyển đổi với chất hữu cơ được bổ sung (CFOA) theo công thức 5.3 IPCC 2019, trang 5.55). Tỷ lệ bổ sung chất hữu cơ theo trọng lượng khô (ROAi) đối với miền Bắc và Nam được tính toán dựa trên số liệu được nghiên cứu về tỷ lệ vùi rơm rạ tại từng vùng sinh thái của Viện Môi trường Nông nghiệp, 2019 (nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải trong lĩnh vực trồng trọt” thuộc hệ thống nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Nông nghiệp và PTNT được thực hiện trong hai năm 2018-2019) số liệu được tính toán theo trọng số tham gia của các tỉnh được thu thập để tính đại diện cho vùng (miền Bắc: Thái Bình, Nam Định; miền Nam: Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp). Đối với miền Trung được tính toán dựa theo số liệu được nghiên cứu về tỷ lệ cầy vùi rơm rạ tại tỉnh Nghệ An (Nguyễn Văn Tiệp và cộng sự, 2020).  Đối với hệ số chuyển đổi chất hữu cơ được bổ sung (CFOA) được lấy theo giá trị mặc định theo bảng 5.14 của IPCC 2019 là 0,19 đối với trường hợp rơm rạ được vùi trong thời gian trên 30 ngày trước mùa vụ và là 1 với trường hợp rơm rạ được vùi trong thời gian dưới 30 ngày trước mùa vụ. Tuy nhiên theo đặc thù sản xuất cùng đánh giá của chuyên gia nông nghiệp PGS.TS Mai Văn Trịnh thì đối với các mùa vụ và vùng miền thì việc cầy vùi diễn ra khá khác nhau có thể thực hiện trước cấy/gieo sạ vụ mới tới hơn 30 ngày đổi với vụ mùa, vụ hè thu tại vùng miền. Còn đối với vụ xuân, đông xuân việc cầy vùi trước vụ mới hơn 30 ngày chỉ thực hiện khoảng 50%, 50% còn lại cầy vùi trước gieo sạ từ 7-14 ngày, nên giá trị này được áp dụng bằng 0,595 (xấp xỉ 0,6) (được tính bằng giá trị trung bình của 0,19 và 1). Chi tiết tại bảng 2.23 dưới đây.

Bảng 50. Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung (Sfo)

| Khu vực | Vụ canh tác | Tỷ lệ bổ sung chất hữu cơ theo trọng lượng khô (tấn/ha) | Hệ số chuyển đổi với chất hữu cơ được bổ sung | Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROAi | CFOAi | SFo |
|  |  |  | Bảng 5.14 | SFo = |
|  |  |  |  | (1+ROAi * CFOAi)0.59 |
| Miền Bắc | Vụ Đông Xuân | 0,76 | 0,60 | 1,25 |
|  | Vụ Hè Thu | 3,72 | 0,19 | 1,37 |
| Miền Trung | Vụ Đông Xuân | 0,00 | 1 | 1 |
|  | Vụ Hè Thu | 0,35 | 0,19 | 1,04 |
|  | Vụ Mùa | 0,43 | 0,19 | 1,04 |
| Miền Nam | Vụ Đông | 0,43 | 0,60 | 1,14 |
|  | Xuân -Vụ Hè Thu | 0,45 | 0,19 | 1,05 |
|  | Vụ Thu Đông | 0,57 | 0,19 | 1,06 |

d. Kết quả phát thải

Tổng phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2021 là 1.619,62 nghìn tấn CH4 tương ứng 45.349,22 nghìn tấn CO2tđ, trong đó lúa tưới ngập thường xuyên gây phát thải nhiều nhất với 1.318,82 nghìn tấn CH4 tương ứng 36.927,00 nghìn tấn CO2tđ.

Bảng 51. Phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2021

| Mã nguồn IPCC | Canh tác lúa | Phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gg CH4 | Gg CO2 tđ |
| 3C7 | Ngập thường xuyên | 1.318,82 | 36.927,00 |
|  | Tưới khô ướt xen kẽ một phần | 207,38 | 5.806,54 |
|  | Tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 60,83 | 1.703,16 |
|  | Tưới nhờ mưa | 32,59 | 912,52 |
| Tổng |  | 1.619,62 | 45.349,22 |

Tổng phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2022 là 1.591,71 nghìn tấn CH4 tương ứng 44.567,83 nghìn tấn CO2tđ, trong đó lúa tưới ngập thường xuyên gây phát thải nhiều nhất với 1.296,81 nghìn tấn CH4 tương ứng 36.310,65 nghìn tấn CO2tđ.

Bảng 52. Phát thải CH4 từ canh tác lúa năm 2022

| Mã nguồn IPCC | Canh tác lúa | Phát thải |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gg CH4 | Gg CO2 tđ |
| 3C7 | Ngập thường xuyên | 1.296,81 | 36.310,65 |
|  | Tưới khô ướt xen kẽ một phần | 203,40 | 5.695,22 |
|  | Tưới khô ướt xen kẽ toàn phần | 59,38 | 1.662,65 |
|  | Tưới nhờ mưa | 32,12 | 899,31 |
| Tổng |  | 1.591,71 | 44.567,83 |

## Cải thiện, khó khăn và kiến nghị

### Cải thiện

#### Cải thiện so với kỳ kiểm kê trước

- Hạng mục 3A: Chăn nuôi

- Tiểu hạng mục Quản lý chất thải vật nuôi (CH4, N2O): Đã cập nhật, sử dụng tỷ lệ về hệ thống xử lý chất thải vật nuôi theo từng vùng khí hậu và theo từng loại vật nuôi cho năm 2021, 2022.

#### Khó khăn, tồn tại

- Hạng mục 3A: Chăn nuôi

Đối với Phát thải từ Chăn nuôi (3A) thì các hệ số phát thải (HSPT) cho các loại gia súc nói chung và trâu, bò nói riêng vẫn dựa trên hệ số phát thải mặc định do IPCC đưa ra cho khu vực Châu Á, mà không có các HSPT riêng theo đặc tính của đàn gia súc trong nước.

### Kiến nghị

- Hạng mục 3A: Chăn nuôi

Hạng mục phát thải từ Tiêu hóa thức ăn (3A1)

Vì chưa thu thập được số liệu đặc tính đàn gia súc, nên để nâng cao chất lượng kiểm kê trong thời gian tới cần tiếp tục khảo sát, nghiên cứu đánh giá thu thập một cách hệ thống tiến tới xây dựng HSPT hoàn chỉnh. Khi sử dụng phương pháp bậc 2 về kiểm kê KNK lĩnh vực chăn nuôi (Tier 2) bao gồm xây dựng HSPT quốc gia và thu thập số liệu hoạt động chi tiết.

Đối với HSPT của Tiêu hóa thức ăn vật nuôi, cần tính được Năng lượng cần cho quá trình duy trì, sinh trưởng, ra sữa, kiếm thức ăn, sinh sản, …, đơn vị tính là MJ/gia súc/ ngày).

Trong khi đó, HSPT của Quản lý chất thải vật nuôi là biến số của GE và MS% (tỉ lệ % chất thải gia súc theo các loại hình thu gom, xử lý). Đối với vật nuôi là đàn trâu bò được phân chia các phân đàn: Bò sữa, bò thịt trưởng thành, bê, trâu trưởng thảnh và nghé. Đối với mỗi phân đàn, số liệu về trọng lượng (kg), cách thức nuôi dưỡng, tỉ lệ sinh sản, lượng sữa, tỉ lệ mỡ sữa, số giờ lao tác, tỉ lệ tiêu hóa… của gia súc được thu thập, phân tích.

- Hạng mục 3C: Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2

Phát thải trực tiếp, gián tiếp N2O từ đất (3C4, 3C5))

Cần thu thập thống kê được số liệu diện tích các lúa được canh tác theo từng chế độ quản lý tưới tiêu.

## Tài liệu tham khảo

Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia 2006.

Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia phiên bản 2019 hoàn thiện cho 2006.

Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2020.

Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2018.

Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2017

Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2018.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2016.

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực thế giới (FAO), Tổ chức Thống kê của FAO (FAOSTAT) http://faostat.fao.org/.

[9] 	Số liệu bản đồ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường (không công bố)