BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO KỸ THUẬT

KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH

LĨNH VỰC CHẤT THẢI CẬP NHẬT ĐẾN NĂM 2022

Hà Nội, 2025

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO KỸ THUẬT

KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH

LĨNH VỰC CHẤT THẢI CẬP NHẬT ĐẾN NĂM 2022

.

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	7

CÔNG THỨC HÓA HỌC	8

1.1. Tổng quan về lĩnh vực	1

1.2. Kết quả kiểm kê khí nhà kính	2

1.2.1. Phát thải khí nhà kính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn (khí CH4 – Hạng mục 4A)	2

1.2.1.1. Tổng quan	2

1.2.1.2. Phương pháp luận	2

1.2.1.3. Số liệu hoạt động	4

1.2.1.4. Hệ số phát thải	22

1.2.1.5. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	25

1.2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)	25

1.2.2.1. Tổng quan	25

1.2.2.2. Phương pháp luận	26

1.2.2.3. Số liệu hoạt động	27

1.2.2.4. Hệ số phát thải	28

1.2.2.5. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	28

1.2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)	29

1.2.3.1. Tổng quan	29

1.2.3.2. Phương pháp luận	29

1.2.3.3. Số liệu hoạt động	32

1.2.3.4. Hệ số phát thải	35

1.2.3.5. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính	37

1.2.4. Xử lý và xả thải nước thải (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4D)	38

1.2.4.1. Tổng quan	38

1.2.4.2. Phương pháp luận	41

1.2.4.3. Kết quả phát thải CH4	50

1.2.4.4. Kết quả phát thải N2O	56

1.3. Kết luận, kiến nghị	62

1.3.1. Kết luận	62

1.3.2. Khó khăn, tồn tại	62

1.3.3. Kiến nghị	62

TÀI LIỆU THAM KHẢO	64

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1 Phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2021 và 2022	1

Bảng 1. 2 Chất thải rắn được thu gom tại khu vực đô thị ước tính từ năm 1995 đến 2013	6

Bảng 1. 3 Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2014-2020	7

Bảng 1. 4 Tổng lượng chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn giai đoạn 1990-2020	8

Bảng 1. 5 Tổng lượng chất thải rắn được xử lý năm 2021 và 2022	11

Bảng 1. 6 Tổng lượng chất thải rắn chôn lấp lộ thiên giai đoạn 1990-2022	11

Bảng 1. 7 Tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2022	12

Bảng 1. 8 Ước tính CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp khu vực nông thôn từ năm 1995-2022	14

Bảng 1. 9 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2022	16

Bảng 1. 10 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp	17

Bảng 1. 11 Ước tính tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp	19

Bảng 1. 12 Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 1990-2010	20

Bảng 1. 13 Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2011-2013	21

Bảng 1. 14 Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2014-2022	21

Bảng 1. 15 Tỷ lệ lượng chất thải rắn được xử lý tại các loại bãi chôn lấp	22

Bảng 1. 16 Giá trị DOCi theo từng loại chất thải	24

Bảng 1. 17 Hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan	25

Bảng 1. 18 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học	27

Bảng 1. 19 Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học năm 2021 và 2022	28

Bảng 1. 20 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt	32

Bảng 1. 21 Khối lượng CTR y tế được thiêu đốt năm 2010-2022	33

Bảng 1. 22 Tổng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt năm 2021 và 2022	34

Bảng 1. 23 Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt	34

Bảng 1. 24 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn	34

Bảng 1. 25 Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn	35

Bảng 1. 26 Tỷ lệ hàm lượng các-bon trong chất thải khô	36

Bảng 1. 27 Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon	36

Bảng 1. 28 Phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải	37

Bảng 1. 29 Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải	38

Bảng 1. 30 Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng	53

Bảng 1. 31 Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng	54

Bảng 1. 32 Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành CN	55

Bảng 1. 33 Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt	60

Bảng 1. 34 Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp	60

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| AD | Số liệu hoạt động |
| --- | --- |
| BAU | Kịch bản hoạt động bình thường |
| BOD | Nhu cầu oxy sinh học |
| BUR | Báo cáo cập nhật 2 năm một lần |
| CDM | Cơ chế phát triển sạch |
| COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| DOC | Cacbon hữu cơ phân hủy |
| DOCF | Tỉ lệ DOC bị dị hóa |
| EF | Hệ số phát thải |
| GPG 2000 | Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý không chắc chắn của IPCC về kiểm kê KNK quốc gia |
| GSO | Tổng cục thống kê |
| IPCC | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| ISAG | Nhóm tư vấn khoa học về kiểm kê |
| ISTC | Ủy ban khoa học và công nghệ về kiểm kê |
| JICA | Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản |
| KNK | Khí nhà kính |
| KP | Nghị định Kyoto |
| MCF | Hệ số điều chỉnh Mêtan |
| MRV | Giám sát, Báo cáo và Thẩm định |
| MSW | Chất thải rắn đô thị |
| NAMA | Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia |
| NIR | Báo cáo kiểm kê quốc gia |
| OX | Hệ số oxy hóa |
| QA | Giám sát chất lượng |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| SWDS | Bãi chôn lấp chất thải rắn |
| TBQG | Thông báo quốc gia |
| TCMT | Tổng cục môi trường |
| TNMT | Tài nguyên và Môi trường |
| UBQGBĐKH | Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu |

# CÔNG THỨC HÓA HỌC

| C | Các-bon |
| --- | --- |
| CH4 | Mêtan |
| CO | Các-bon mô-nô-xít |
| CO2 | Các-bon-níc |
| NOx | Ố xít Ni-tro-gen |
| N2O | Ô xít Nitơ |
| SO2 | Sun-phua-rơ |

ĐƠN VỊ

| °C | Độ C |
| --- | --- |
| CO2tđ | Các-bon-níc tương đương |
| kg | Ki-lô-gam |
| Gg | Triệu tấn |
| t | tấn |

## 1.1. Tổng quan về lĩnh vực

Phát thải khí nhà kính lĩnh vực Chất thải cho năm cơ sở 2021 và 2022 được sử dụng Phiên bản cải tiến Hướng dẫn của IPCC năm 2016 về kiểm kê khí nhà kính quốc gia được gọi là “Hướng dẫn IPCC 2019”. Các Hạng mục phát thải khí nhà kính bao gồm CO2, CH4 và N2O vẫn không thay đổi so với phiên bản IPCC 2016 bao gồm:

- Bãi chôn lấp chất thải rắn (4A);

- Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (4B);

- Thiêu đốt chất thải (4C);

- Xử lý nước thải và xả thải (4D).

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, cách tính toán và kết quả ước tính phát thải khí nhà kính Việt Nam lĩnh vực chất thải năm 2018

Tóm tắt kết quả tính toán phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2021 và 2022 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1. 1 Phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2021 và 2022

| Tiểu lĩnh vực |  |  | Loại khí |  |  |  | CO2 GgCO2tđ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 (Gg CO2) |  | CH4 (Gg CH4) | N2O (Gg N2O) |  |
| Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A - Bãi chôn lấp chất thải rắn |  |  | 804,38 |  | 22.522,64 |
| 4B - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |  |  | 12,63 | 0,76 | 554,60 |
| 4C - Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải | 4C1- Thiêu đốt chất thải trong lò đốt |  |  | 2.046,27 | 0,017 | 0,1138 | 2.076,90 |
|  | 4C2 - Đốt lộ thiên chất thải |  |  | 1.209,61 | 12,25 | 0,18 | 1.599,97 |
| 4D - Xử lý và xả thải nước thải | 4D1- Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt |  |  |  | 202,17 | 0,08 | 5.681,59 |
|  | 4D2 - Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp |  |  |  | 168,14 | 0,30 | 4,787,82 |
| 4E - Khác |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  | 3.255,88 | 1.199,60 | 1,43 | 37.223,53 |
| Năm 2022 |  |  |  |  |  |
| 4A - Bãi chôn lấp chất thải rắn |  |  |  |  | 811,37 |  | 22.718,35 |
| 4B - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |  |  |  |  | 12,62 | 0,76 | 554,10 |
| 4C - Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải |  | 4C1- Thiêu đốt chất thải trong lò đốt |  | 2.036,72 | 0,017 | 0,1147 | 2.067,58 |
|  |  | 4C2 - Đốt lộ thiên chất thải |  | 1.117,49 | 11,32 | 0,16 | 1.478,12 |
| 4D - Xử lý và xả thải nước thải |  | 4D1- Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt |  |  | 203,76 | 0,08 | 5.726,90 |
|  |  | 4D2 - Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp |  |  | 171,02 | 0,32 | 4,872,84 |
| 4E - Khác |  |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  | 3.255,88 | 1.210,11 | 1,44 | 37.417,89 |

Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam năm 2021 là 37.223,53 nghìn tấn CO2 tương đương và năm 2022 là 37.417,89 nghìn tấn CO2 tương đương.

## 1.2. Kết quả kiểm kê khí nhà kính

### 1.2.1. Phát thải khí nhà kính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn (khí CH4 – Hạng mục 4A)

#### 1.2.1.1. Tổng quan

Mêtan (CH4) được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất thải hữu cơ được chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS). Chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn.

#### 1.2.1.2. Phương pháp luận

Hướng dẫn IPCC1996 sửa đổi về Kiểm kê khí nhà kính (Hướng dẫn năm 1996, IPCC, 1997) và Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn cho kiểm kê quốc gia khí nhà kính (GPG2000, IPCC, 2000) đã mô tả hai phương pháp để ước tính phát thải CH4 từ chất thải rắn (CTR): phương pháp cân bằng khối lượng (Bậc 1) và phương pháp FOD (Bậc 2) là phương pháp tính toán được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải. Theo hướng dẫn của IPCC 2006, việc sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng không được khuyến khích sử dụng vì kết quả không thể hiện được sự phân rã chất thải tạo ra khí CH4 qua các năm.

Phiên bản IPCC 2019 so với Phiên nảm IPCC 2016 không có sự khác biệt về phương pháp tính, các công thức tính toán. Chỉ cập nhật các hệ số DOCf, MCF cụ thể hơn cho các loại chất thải (theo thành phần) và các loại hình chôn lấp chất thải (theo hình thức quản lý).

Do đó, phương pháp FOD được đưa ra trong Hướng dẫn IPCC 2016 vẫn được sử dụng trong kiểm kê khí nhà kính tiểu lĩnh vực Bãi chôn lấp chất thải rắn cho năm 2018.

Công thức được sử dụng để tính phát thải CH4 từ CTR như sau:

Công thức 3.1. Phát thải khí CH4 từ SWDs CH4 Emissions=[xCH4generatedx,T-RT]×(1-OXT)

Trong đó:

| CH4 Emissions | Lượng phát thải khí CH4 trong năm T, Nghìn tấn |
| --- | --- |
| CH4,generated,x,T | Lượng CH4 sinh ra trong năm T, Nghìn tấn |
| T | Năm kiểm kê |
| x | Loại chất thải hoặc vật liệu thải |
| RT | Lượng CH4 được thu hồi trong năm T, Nghìn tấn |
| OXT | Hệ số oxy hoá trong năm T, (hệ số) |

Tiềm năng phát thải CH4 của chất thải được xử lý tại một năm nhất định sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo. Mô hình FOD được xây dựng dựa trên yếu tố hàm mũ, mô tả tỷ lệ chất thải có thể phân hủy thành CH4 và CO2.

Công thức 3.6. Lượng CH4 được tạo ra từ DDOCm có thể phân huỷ CH4,generated,T = DDOCm,decomp,T × F × 16/12

Trong đó:

| CH4,generated,T | Lượng CH4 được tạo ra từ chất thải có thể phân huỷ năm T, Nghìn tấn |
| --- | --- |
| DDOCm,decomp,T | Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ trong BCL năm T, Nghìn tấn |
| F | Hệ số khí CH4 được tạo ra từ BCL, (hệ số) |
| 16/12 | Tỷ lệ trọng lượng phân tử CH4/C |

Công thức 3.5. Lượng DDOCm phân huỷ vào cuối năm T DDOCm,decomp,T = DDOCma,T-1 × (1 - e-k)

Công thức 3.4. Lượng DDOCm tích luỹ trong bãi chôn lấp vào cuối năm T DDOCma,T = DDOCmd,T + (DDOCma,T-1 × e-k)

Trong đó:

| DDOCma,T | Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T, Nghìn tấn |
| --- | --- |
| DDOCma,T-1 | Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T-1, Nghìn tấn |
| DDOCmd,T | Khối lượng DDOCm phát sinh tại bãi chôn lấp vào năm T, Nghìn tấn |
| DDOCm,decomp,T | Khối lượng DDOCm phân huỷ tại bãi chôn lấp vào năm T, Nghìn tấn |
| k | Hằng số, k=ln(2)/t1/2 (1/năm) |
| t1/2 | Thời gian bán phân huỷ (năm) |

Tiềm năng CH4 được tạo ra trong nhiều năm có thể được ước tính trên cơ sở số lượng và thành phần của chất thải được xử lý tại các bãi chôn lấp rác thải và thực tiễn quản lý chất thải tại các bãi thải.

Cơ sở để tính toán lượng các-bon hữu cơ có thể phân hủy (DDOCm) được đưa ra tại Phương trình 3.2. DDOCm là một phần của các-bon hữu cơ sẽ phân hủy trong điều kiện yếm khí tại các bãi chôn lấp rác thải.

Công thức 3.2. Khối lượng các chất hữu cơ có trong chất thải rắn DDOCm = W × DOC × DOCf × MCF

Trong đó:

| DDOCm | Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ, Nghìn tấn |
| --- | --- |
| W | Khối lượng CTR được đưa đến BCL, Nghìn tấn |
| DOC | Lượng các-bon hữu cơ phân hủy trong năm, Nghìn tấnC/ Nghìn tấn chất thải |
| DOCf | Tỷ lệ DOC có thể tự phân huỷ |
| MCF | Hệ số điều chỉnh CH4 trong năm |

Sử dụng DDOCma (DDOCm được tích lũy trong các bãi chôn lấp chất thải rắn) từ bảng tính, phương trình trên có thể được sử dụng để tính tổng tiềm năng tạo CH4 của chất thải còn lại trong bãi chôn lấp CTR.

#### 1.2.1.3. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ chôn lấp CTR là tổng lượng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp và thành phần của chất thải.

- Số liệu tổng chất thải rắn được thu gom mang đến bãi chôn lấp

Để áp dụng phương pháp FOD, số liệu về chất thải trong các năm trước là cần thiết, số liệu được áp dụng từ năm 1990 đến năm kiểm kê. Số liệu hoạt động về dân số từ năm 1990-1994 đã được cập nhật bởi Tổng cục Thống kê (Theo số liệu thống kê dân số, Tổng cục Thống kê).

Chất thải rắn được mang đến bãi chôn lấp chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải rắn sinh hoạt được chia thành chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất cao…

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Số liệu đầu vào phục vụ ước tính phát thải là số liệu về Tổng chất rắn được chôn lấp bao gồm cả chất rắn chôn lấp hợp vệ sinh và chất rắn chôn lấp lộ thiên.

i. Ước tính tổng lượng chất thải rắn chôn lấp hợp vệ sinh

Lượng chất thải rắn chôn lấp hợp vệ sinh được ước tính thông qua Tổng lượng chất thải rắn được xử lý hợp vệ sinh. Tổng lượng chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn bao gồm: Chôn lấp hợp vệ sinh + Thiêu đốt + Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học.

Do số liệu về chất thải của Việt Nam không liên tục vì thế phải chia thành giai đoạn để thực hiện tính toán như sau: Lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh, thu gom, xử lý chôn lấp từ giai đoạn 1990-2013 được ước tính dựa trên số liệu dân số, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn, tỷ lệ thu gom và tỷ lệ chôn lấp chất thải. Giai đoạn từ 2014-2016 số liệu về tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê.

Giai đoạn 1990-2013

Dân số giai đoạn 1990-1994 đã được cập nhật phục vụ tính toán, một số các hệ số tỷ lệ phát sinh chất thải rắn được thu thập bổ sung cho một số năm nhằm tính toán được mức phát thải chính xác hơn cho giai đoạn này.

- Đối với hệ số phát sinh chất thải rắn đô thị bình quân đầu người số liệu được cập nhật so với kỳ kiểm kê trước cụ thể như sau:

- + Giai đoạn năm 2000-2007: Từ năm 2000-2005, hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người là 0,7 kg/người/ngày (Báo cáo đánh giá môi trường Việt Nam 2004 Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005). Năm 2007, hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người là 0,78 kg/người/ngày (Báo cáo chất thải rắn đô thị năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2007). Năm 2006, hệ số phát sinh chất thải rắn được ước tính bằng phương pháp nội suy dựa trên số liệu của năm 2005 và năm 2007 là 0,74 kg/người/ngày.

- + Giai đoạn 2008-2010: hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người lần lượt là 0,85kg/người/ngày năm 2008; 0,95kg/người/ngày năm 2009; 1,00kg/người/ngày năm 2010 (Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng 2008)

- + Giai đoạn 2011-2014: Theo ước tính, mức gia tăng phát sinh chất thải rắn của giai đoạn từ 2010-2014 đạt trung bình 12% mỗi năm (Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015). Từ ước tính tổng lượng chất thải rắn phát sinh của các năm trước để tính được tổng lượng phát sinh chất thải rắn giai đoạn 2011-2014. Từ đó tính được tỷ lệ phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người lần lượt là 1,07 kg/người/ngày năm 2011; 1,17 kg/người/ngày năm 2012; 1,29 kg/người/ngày năm 2013.

- + Giai đoạn 1990-1994 đã sử dụng hàm hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc là dân số để ước tính.

- Đối với số liệu tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, tỷ lệ thu gom của các năm 2004, 2009, 2010 và 2013 được thu thập tại các Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn và Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. Các số liệu của các năm còn lại sử dụng phương pháp chồng lấp số liệu (Overlap) và xu hướng (Trend Extrapolation) theo IPCC2006 để ước tính.

Số liệu ước tính cho chất thải rắn khu vực đô thị từ năm 1995 - 2013 thể hiện trong các bảng dưới đây:

Bảng 1. 2 Chất thải rắn được thu gom tại khu vực đô thị ước tính từ năm 1995 đến 2013

| Năm | Dân số đô thị (người)* | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày) ** | Tổng lượng chất thải rắn phát sinh (tấn) | Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, chôn lấp các bãi chôn lấp chất thải (%)*** |  |  | Tổng CTR được thu gom (tấn) | Tổng chất thải rắn còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 12.880.300 | 0,27 | 1.263.234 |  | 40,5% |  | 511.610 | 751.624 |
| 1991 | 13.227.500 | 0,29 | 1.389.592 |  | 42,8% |  | 594.051 | 795.541 |
| 1992 | 13.587.600 | 0,31 | 1.525.764 |  | 45,0% |  | 686.594 | 839.170 |
| 1993 | 13.961.200 | 0,33 | 1.672.550 |  | 47,3% |  | 790.280 | 882.270 |
| 1994 | 14.425.600 | 0,35 | 1.862.833 |  | 49,5% |  | 922.102 | 940.731 |
| 1995 | 14.938.100 | 0,38 | 2.082.887 |  | 51,8% |  | 1.077.894 | 1.004.993 |
| 1996 | 15.419.900 | 0,41 | 2.299.389 |  | 54,0% |  | 1.241.670 | 1.057.719 |
| 1997 | 16.835.400 | 0,49 | 2.989.434 |  | 56,3% |  | 1.681.557 | 1.307.878 |
| 1998 | 17.464.600 | 0,52 | 3.322.023 |  | 58,5% |  | 1.943.383 | 1.378.639 |
| 1999 | 18.081.600 | 0,56 | 3.663.616 |  | 60,8% |  | 2.225.647 | 1.437.969 |
| 2000 | 18.725.400 | 0,70 | 4.784.340 |  | 63,0% |  | 3.014.134 | 1.770.206 |
| 2001 | 19.299.100 | 0,70 | 4.930.920 |  | 65,3% |  | 3.217.425 | 1.713.495 |
| 2002 | 19.873.200 | 0,70 | 5.077.603 |  | 67,5% |  | 3.427.382 | 1.650.221 |
| 2003 | 20.725.000 | 0,70 | 5.295.238 |  | 69,8% |  | 3.693.428 | 1.601.809 |
| 2004 | 21.601.200 | 0,70 | 5.519.107 |  | 72,0% |  | 3.973.757 | 1.545.350 |
| 2005 | 22.332.000 | 0,70 | 5.705.826 |  | 74,3% |  | 4.236.576 | 1.469.250 |
| 2006 | 23.045.800 | 0,74 | 6.224.671 |  | 76,5% |  | 4.761.873 | 1.462.798 |
| 2007 | 23.746.300 | 0,78 | 6.760.572 |  | 78,8% |  | 5.323.950 | 1.436.621 |
| 2008 | 24.673.100 | 0,85 | 7.654.829 |  | 81,0% |  | 6.200.412 | 1.454.418 |
| 2009 | 25.584.700 | 0,95 | 8.871.495 |  | 82,5% |  | 7.318.983 | 1.552.512 |
| 2010 | 26.460.500 | 1,00 | 9.658.083 |  | 84,0% |  | 8.112.789 | 1.545.293 |
| 2011 | 27.678.600 | 1,07 | 10.817.052 |  | 84,0% |  | 9.086.324 | 1.730.728 |
| 2012 | 28.274.900 | 1,17 | 12.115.099 |  | 84,0% |  | 10.176.683 | 1.938.416 |
| 2013 | 28.865.100 | 1,29 | 13.568.911 |  | 84,0% |  | 11.397.885 | 2.171.026 |

(Nguồn: (*) Niên giám thống kê từ năm 1990 - 2013

(**)Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2004; Báo cáo hiện trạng môi trường Chất thải rắn năm 2007, Tổng cục Môi trường, 2007; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng 2008; Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011; Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015.

(***) Báo cáo môi trường quốc gia 2011-Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011; Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015.

Giai đoạn 2014-2020

Số liệu về tỷ lệ thu gom năm 2014 là 85,0% (Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015: Tỷ lệ thu gom trung bình ở các đô thị giai đoạn 2013-2014 đạt 84-85%) và số liệu thu gom năm 2018 là 87,5% từ đó ước tính được tỷ lệ thu gom của các năm còn lại dựa vào phương pháp nội suy.

Số liệu về tổng lượng chất thải rắn được thu gom, chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia giai đoạn 2014 đến 2020 được thu thập từ Tổng cục thống kê năm 2014-2020.

Từ các số liệu thu thập được ở trên, ước tính được tổng lượng chất thải phát sinh và tỷ lệ phát sinh thông qua dân số. Kết quả về các số liệu được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 3 Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2014-2020

| Năm | Dân số đô thị (người)* | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày) ** | Tổng lượng chất thải rắn phát sinh (tấn) | Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, chôn lấp các bãi chôn lấp chất thải (%)*** | Tổng CTR được thu gom (****) (tấn) | Tổng chất thải rắn còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 30.272.700 | 1,23 | 13.568.982 | 85,0% | 11.533.635 | 4.833.437 |
| 2015 | 30.881.900 | 1,23 | 13.817.781 | 85,6% | 11.831.475 | 4.941.346 |
| 2016 | 31.397.000 | 1,22 | 14.035.890 | 86,3% | 12.105.955 | 4.156.435 |
| 2017 | 31.928.300 | 1,36 | 15.884.800 | 86,9% | 13.799.920 | 4.342.770 |
| 2018 | 32.636.900 | 1,42 | 16.877.600 | 87,5% | 14.767.900 | 4.420.880 |
| 2019 | 33.816.600 | 1,45 | 17.870.400 | 88,1% | 15.748.290 | 4.440.919 |
| 2020 | 35.867.210 | 1,58 | 20.647.613 | 88,8% | 18.324.757 | 5.801.924 |

Nguồn: (*) (****)Tổng cục thống kê, 2014-2018

(**) Được ước tính từ tổng lượng chất thải rắn phát sinh và dân số

(***) Năm 2014 là số liệu của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. Các số liệu còn lại dùng phương pháp ngoại suy.

Tổng lượng chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2020 được thu thập từ tổng cục thống kê. Từ đó ước tính được tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn quy chuẩn của giai đoạn 2014-2020. Dựa vào tỷ lệ này và dùng hàm hồi quy tuyến tính để ước tính cho giai đoạn 1990-2013. Kết quả được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1. 4 Tổng lượng chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn giai đoạn 1990-2020

| Năm | Tổng lượng chất thải được thu gom (tấn) | Tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn (%) | Tổng lượng chất thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn (tấn) | Tổng lượng chất thải chôn lấp hợp vệ sinh (tấn)* | Tổng lượng chất thải thiêu đốt (tấn)** | Tổng lượng chất thải xử lý sinh học (tấn)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 511.610 | 40,5% | 511.610 | 244.438 |  |  |
| 1991 | 594.051 | 42,8% | 594.051 | 287.388 |  |  |
| 1992 | 686.594 | 45,0% | 686.594 | 336.427 |  |  |
| 1993 | 790.280 | 47,3% | 790.280 | 392.331 |  |  |
| 1994 | 922.102 | 49,5% | 922.102 | 465.167 |  |  |
| 1995 | 1.077.894 | 51,8% | 1.077.894 | 553.297 |  |  |
| 1996 | 1.241.670 | 54,0% | 1.241.670 | 647.695 |  |  |
| 1997 | 1.681.557 | 56,3% | 1.681.557 | 918.253 |  |  |
| 1998 | 1.943.383 | 58,5% | 1.943.383 | 1.082.343 |  |  |
| 1999 | 2.225.647 | 60,8% | 2.225.647 | 1.263.258 |  |  |
| 2000 | 3.014.134 | 63,0% | 3.014.134 | 1.744.303 |  |  |
| 2001 | 3.217.425 | 65,3% | 3.217.425 | 1.893.821 |  |  |
| 2002 | 3.427.382 | 67,5% | 3.427.382 | 2.051.379 |  |  |
| 2003 | 3.693.428 | 69,8% | 3.693.428 | 2.264.938 |  |  |
| 2004 | 3.973.757 | 72,0% | 3.973.757 | 2.496.965 |  |  |
| 2005 | 4.236.576 | 74,3% | 4.236.576 | 2.715.570 |  |  |
| 2006 | 4.761.873 | 76,5% | 4.761.873 | 3.110.967 |  |  |
| 2007 | 5.323.950 | 78,8% | 5.323.950 | 3.542.571 |  |  |
| 2008 | 6.200.412 | 81,0% | 6.200.412 | 4.224.996 |  |  |
| 2009 | 7.318.983 | 82,5% | 7.318.983 | 4.467.590 |  |  |
| 2010 | 8.112.789 | 84,0% | 8.112.789 | 4.547.187 |  |  |
| 2011 | 9.086.324 | 84,0% | 9.086.324 | 5.089.744 |  |  |
| 2012 | 10.176.683 | 84,0% | 10.176.683 | 5.666.031 |  |  |
| 2013 | 11.397.885 | 84,0% | 11.397.885 | 6.348.487 |  |  |
| 2014 | 11.533.635 | 85,0% | 8.735.545 | 6.230.218 | 659.946 | 1.845.382 |
| 2015 | 11.831.475 | 85,6% | 8.876.435 | 6.331.819 | 651.580 | 1.893.036 |
| 2016 | 12.105.955 | 86,3% | 9.879.455 | 7.036.678 | 905.824 | 1.936.953 |
| 2017 | 13.799.920 | 86,9% | 11.542.030 | 8.217.420 | 1.116.623 | 2.207.987 |
| 2018 | 14.767.900 | 87,5% | 12.456.720 | 8.867.383 | 1.521.831 | 2.067.506 |
| 2019 | 15.748.290 | 85,3% | 13.429.482 | 9.558.120 | 1.666.601 | 2.204.761 |
| 2020 | 18.324.757 | 81,0% | 14.845.689 | 10.575.230 | 2.071.488 | 2.198.971 |

Ghi chú: (*) Tổng lượng chất thải chôn lấp hợp vệ sinh bằng Tổng lượng chất thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trừ đi Tổng lượng chất thải thiêu đốt và Tổng lượng chất thải xử lý bằng phương pháp sinh học.

(**) Tổng lượng chất thải thiêu đốt: Xem chi tiết ở Mục 1.2.3

(***) Tổng lượng chất thải xử lý sinh học: Xem chi tiết ở Mục 1.2.2

Giai đoạn 2021-2022

Do chưa có dữ liệu về chất thải rắn được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia năm 2021, 2022 nên việc ước tính số liệu về tổng lượng chất thải rắn được xử lý năm 2021 và 2022 được dựa trên Báo cáo số 198/BC-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2022 về Công tác bảo vệ môi trường năm 2021 và Báo cáo số 208/BC-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2023 về Công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

- Năm 2021: Theo Phụ lục II – Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh, thu gom trên địa bàn cả nước năm 2021-Báo cáo số 198/BC-CP, tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 47/63 tỉnh/thành phố là khoảng 53,048 nghìn tấn/ngày (trong đó khu vực đô thị phát sinh khoảng 31,381 nghìn tấn/ngày và khu vực nông thôn khoảng 21,667 nghìn tấn/ngày). Dịch covid có thể là một nguyên nhân của việc giảm nhẹ lượng phát sinh chất thải rắn năm 2021 so với năm 2020. Theo Báo cáo số 198, tổng khối lượng CTR sinh hoạt tại đô thị năm 2021 giảm nhẹ so với năm 2020.

- Năm 2022: Theo Phụ lục II – Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh, thu gom trên địa bàn cả nước năm 2022- Báo cáo số 208/BC-CP, tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 48/63 tỉnh/thành phố khoảng 48,5 nghìn tấn/ngày (trong đó khu vực đô thị phát sinh khoảng 26,1 nghìn tấn/ngày và khu vực nông thôn khoảng 22,4 nghìn tấn/ngày). Tỷ lệ CTRSH được xử lý tại khu đô thị trung bình đạt khoảng 96,23%, và tại khu vực nông thôn đạt trung bình khoảng 71%.

Xây dựng dữ liệu cho 63 tỉnh thành cho năm 2021 và 2022 dựa trên dữ liệu của năm liền kề. Đối với các tỉnh/thành phố không có dữ liệu năm 2021 thì lấy số liệu năm 2022 và ngược lại. Đối với các tỉnh/thành phố không có dữ liệu năm 2021 và 2022 thì lấy dữ liệu của năm 2019 để ước tính. Kết quả về phát sinh, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị năm 2021 và 2022 như sau:

Bảng 1. 5 Tổng lượng chất thải rắn được xử lý năm 2021 và 2022

| Năm | Tổng lượng chất thải được thu gom (tấn) | Tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn (%) | Tổng lượng chất thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn (tấn) | Tổng lượng chất thải chôn lấp hợp vệ sinh (tấn)* | Tổng lượng chất thải thiêu đốt (tấn)** | Tổng lượng chất thải xử lý sinh học (tấn)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 13.531.366 | 81,0% | 10.962.353 | 6.618.936 | 1.529.628 | 2.813.789 |
| 2022 | 13.081.154 | 81,0% | 10.597.617 | 6.305.093 | 1.478.735 | 2.813.789 |

Ghi chú: (*) Tổng lượng chất thải chôn lấp hợp vệ sinh bằng Tổng lượng chất thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trừ đi Tổng lượng chất thải thiêu đốt và Tổng lượng chất thải xử lý bằng phương pháp sinh học.

(**) Tổng lượng chất thải thiêu đốt: Xem chi tiết ở Mục 1.2.3

(***) Tổng lượng chất thải xử lý sinh học: Xem chi tiết ở Mục 1.2.2

ii. Ước tính tổng lượng chất thải rắn chôn lấp lộ thiên

Tổng lượng chất thải rắn chôn lấp lộ thiên được ước tính thông qua Tổng lượng chất rắn còn lại (Tổng lượng phát sinh trừ đi Tổng lượng thu gom). Số liệu về tổng lượng chất thải rắn còn lại bao gồm chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên với giả định là 70% là chôn lấp lộ thiên và 30% là đốt lộ thiên. Kết quả như sau:

Bảng 1. 6 Tổng lượng chất thải rắn chôn lấp lộ thiên giai đoạn 1990-2022

| Năm | Tổng lượng chất thải rắn phát sinh (tấn) | Tổng lượng chất thải rắn thu gom (tấn) | Tổng lượng chất thải rắn còn lại (tấn) | Tổng lượng CTR được chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR đô thị được đốt lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.263.234 | 511.610 | 751.624 | 526.137 | 225.487 |
| 1991 | 1.389.592 | 594.051 | 795.541 | 556.879 | 238.662 |
| 1992 | 1.525.764 | 686.594 | 839.170 | 587.419 | 251.751 |
| 1993 | 1.672.550 | 790.280 | 882.270 | 617.589 | 264.681 |
| 1994 | 1.862.833 | 922.102 | 940.731 | 658.512 | 282.219 |
| 1995 | 2.082.887 | 1.077.894 | 1.004.993 | 703.495 | 301.498 |
| 1996 | 2.299.389 | 1.241.670 | 1.057.719 | 740.403 | 317.316 |
| 1997 | 2.989.434 | 1.681.557 | 1.307.878 | 915.514 | 392.363 |
| 1998 | 3.322.023 | 1.943.383 | 1.378.639 | 965.048 | 413.592 |
| 1999 | 3.663.616 | 2.225.647 | 1.437.969 | 1.006.579 | 431.391 |
| 2000 | 4.784.340 | 3.014.134 | 1.770.206 | 1.239.144 | 531.062 |
| 2001 | 4.930.920 | 3.217.425 | 1.713.495 | 1.199.446 | 514.048 |
| 2002 | 5.077.603 | 3.427.382 | 1.650.221 | 1.155.155 | 495.066 |
| 2003 | 5.295.238 | 3.693.428 | 1.601.809 | 1.121.267 | 480.543 |
| 2004 | 5.519.107 | 3.973.757 | 1.545.350 | 1.081.745 | 463.605 |
| 2005 | 5.705.826 | 4.236.576 | 1.469.250 | 1.028.475 | 440.775 |
| 2006 | 6.224.671 | 4.761.873 | 1.462.798 | 1.023.958 | 438.839 |
| 2007 | 6.760.572 | 5.323.950 | 1.436.621 | 1.005.635 | 430.986 |
| 2008 | 7.654.829 | 6.200.412 | 1.454.418 | 1.018.092 | 436.325 |
| 2009 | 8.871.495 | 7.318.983 | 1.552.512 | 1.086.758 | 465.753 |
| 2010 | 9.658.083 | 8.112.789 | 1.545.293 | 1.081.705 | 463.588 |
| 2011 | 10.817.052 | 9.086.324 | 1.730.728 | 1.211.510 | 519.219 |
| 2012 | 12.115.099 | 10.176.683 | 1.938.416 | 1.356.891 | 581.525 |
| 2013 | 13.568.911 | 11.397.885 | 2.171.026 | 1.519.718 | 651.308 |
| 2014 | 13.568.982 | 11.533.635 | 4.833.437 | 3.383.406 | 1.450.031 |
| 2015 | 13.817.781 | 11.831.475 | 4.941.346 | 3.458.942 | 1.482.404 |
| 2016 | 14.035.890 | 12.105.955 | 4.156.435 | 2.909.504 | 1.246.930 |
| 2017 | 15.884.800 | 13.799.920 | 4.342.770 | 3.039.939 | 1.302.831 |
| 2018 | 16.877.600 | 14.767.900 | 4.420.880 | 3.094.616 | 1.326.264 |
| 2019 | 17.870.400 | 15.748.290 | 4.440.919 | 3.108.643 | 1.332.276 |
| 2020 | 20.647.613 | 18.324.757 | 5.801.924 | 4.061.346 | 1.740.577 |
| 2021 | 14.078.111 | 13.531.366 | 3.115.758 | 2.181.030 | 934.727 |
| 2022 | 13.550.696 | 13.081.154 | 2.953.079 | 2.067.155 | 885.924 |

iii. Ước tính tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp

Tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp bằng Tổng lượng CTR chôn lấp hợp vệ sinh cộng với Tổng lượng CTR chôn lấp lộ thiên và được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 7 Tổng lượng chất thải rắn đô thị được chôn lấp giai đoạn 1990-2022

| Năm | Tổng lượng CTR chôn lấp Hợp vệ sinh (tấn) | Tổng lượng CTR chôn lấp lộ thiên (tấn) | Tổng lượng CTR được chôn lấp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 511.610 | 526.137 | 1.037.747 |
| 1991 | 594.051 | 556.879 | 1.150.929 |
| 1992 | 686.594 | 587.419 | 1.274.013 |
| 1993 | 790.280 | 617.589 | 1.407.869 |
| 1994 | 922.102 | 658.512 | 1.580.614 |
| 1995 | 1.077.894 | 703.495 | 1.781.390 |
| 1996 | 1.241.670 | 740.403 | 1.982.073 |
| 1997 | 1.681.557 | 915.514 | 2.597.071 |
| 1998 | 1.943.383 | 965.048 | 2.908.431 |
| 1999 | 2.225.647 | 1.006.579 | 3.232.225 |
| 2000 | 3.014.134 | 1.239.144 | 4.253.278 |
| 2001 | 3.217.425 | 1.199.446 | 4.416.872 |
| 2002 | 3.427.382 | 1.155.155 | 4.582.536 |
| 2003 | 3.693.428 | 1.121.267 | 4.814.695 |
| 2004 | 3.973.757 | 1.081.745 | 5.055.502 |
| 2005 | 4.236.576 | 1.028.475 | 5.265.051 |
| 2006 | 4.761.873 | 1.023.958 | 5.785.831 |
| 2007 | 5.323.950 | 1.005.635 | 6.329.585 |
| 2008 | 6.200.412 | 1.018.092 | 7.218.504 |
| 2009 | 7.318.983 | 1.086.758 | 8.405.741 |
| 2010 | 8.112.789 | 1.081.705 | 9.194.495 |
| 2011 | 9.086.324 | 1.211.510 | 10.297.834 |
| 2012 | 10.176.683 | 1.356.891 | 11.533.574 |
| 2013 | 11.397.885 | 1.519.718 | 12.917.603 |
| 2014 | 6.230.218 | 3.383.406 | 9.613.624 |
| 2015 | 6.331.819 | 3.458.942 | 9.790.761 |
| 2016 | 7.036.678 | 2.909.504 | 9.946.182 |
| 2017 | 8.217.420 | 3.039.939 | 11.257.359 |
| 2018 | 8.867.383 | 3.094.616 | 11.961.999 |
| 2019 | 9.558.120 | 3.108.643 | 12.666.763 |
| 2020 | 10.575.230 | 4.061.346 | 14.636.577 |
| 2021 | 6.618.936 | 2.181.030 | 8.799.967 |
| 2022 | 6.305.093 | 2.067.155 | 8.372.249 |

- Chất thải rắn nông thôn

Đối với cơ sở số liệu về chất thải rắn nông thôn, không có báo cáo về loại chất thải này. Vì vậy, các số liệu phát sinh chất thải rắn tại khụ vực nông thôn từ năm 1990 đến năm 2020 được ước tính bằng cách sử dụng số liệu về dân số nông thôn và hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người, và tỷ lệ thu gom chất thải ở khu vực nông thôn.

Về hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), năm 2010 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,3 kg/người/ngày. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017), năm 2016 hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 0,33 kg/người/ngày. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019), chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn là 0,45 kg/người/ngày. Dựa trên các số liệu thu thập được, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính và chồng lấp số liệu đã ước tính các hệ số phát sinh chất thải rắn bình quân đầu người cho các năm còn lại dựa trên biến phụ thuộc là dân số.

Về tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn: theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn khoang 40-55%. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Bộ TNMT, 2015), giai đoạn 2014-2014 tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt nông thôn đạt trung bình khoảng 40-55%. Như vậy, hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người từ năm 2010 đến năm 2014 là 47,5% (lấy trung bình). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 2019 (Bộ TNMT, 2019), hệ số thu gom chất thải rắn bình quân đầu người khu vực nông thôn là 65,7%.  Đối với các năm còn lại, tỷ lệ này được giả định là 20% trong năm 1990, 40% vào năm 2000, và sử dụng phương pháp nội suy, ngoại suy để ước tính tỷ lệ thu gom CTR cho các năm còn lại.

Đối với dữ liệu năm 2021 và 2022 sử dụng dữ liệu tại Báo cáo số 198/BC-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2022 về Công tác bảo vệ môi trường năm 2021 và Báo cáo số 208/BC-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2023 về Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 để tính toán. Kết quả ước tính lượng CTR được xử lý tại khu vực nông thôn như sau:

Bảng 1. 8 Ước tính CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp khu vực nông thôn từ năm 1995-2022

| Năm | Dân số khu vực nông thôn (người) | Hệ số phát sinh bình quân đầu người (kg/người/ngày) | Tỷ lệ CTR được thu gom (%) | Tổng lượng CTR được thu gom (tấn) | Tổng lượng CTR còn lại (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 53.136.400 | 0,30 | 20,00 | 1.163.687 | 4.654.749 |
| 1991 | 54.014.900 | 0,30 | 22,00 | 1.301.219 | 4.613.413 |
| 1992 | 54.862.500 | 0,30 | 24,00 | 1.441.787 | 4.565.657 |
| 1993 | 55.683.300 | 0,30 | 26,00 | 1.585.304 | 4.512.018 |
| 1994 | 56.398.900 | 0,30 | 28,00 | 1.729.190 | 4.446.489 |
| 1995 | 57.057.400 | 0,30 | 30,00 | 1.874.336 | 4.373.450 |
| 1996 | 57.736.800 | 0,30 | 32,00 | 2.023.097 | 4.299.082 |
| 1997 | 57.471.500 | 0,30 | 34,00 | 2.139.664 | 4.153.465 |
| 1998 | 57.991.700 | 0,30 | 36,00 | 2.286.033 | 4.064.058 |
| 1999 | 58.515.100 | 0,30 | 38,00 | 2.434.813 | 3.972.590 |
| 2000 | 58.905.500 | 0,30 | 40,00 | 2.580.061 | 3.870.091 |
| 2001 | 59.321.400 | 0,30 | 40,00 | 2.598.277 | 3.897.416 |
| 2002 | 59.664.500 | 0,30 | 40,00 | 2.613.305 | 3.919.958 |
| 2003 | 59.742.400 | 0,30 | 40,00 | 2.616.717 | 3.925.076 |
| 2004 | 59.835.200 | 0,30 | 40,00 | 2.620.782 | 3.931.173 |
| 2005 | 60.060.100 | 0,30 | 40,00 | 2.630.632 | 3.945.949 |
| 2006 | 60.265.400 | 0,30 | 40,00 | 2.639.625 | 3.959.437 |
| 2007 | 60.472.200 | 0,30 | 40,00 | 2.648.682 | 3.973.024 |
| 2008 | 60.445.600 | 0,30 | 40,00 | 2.647.517 | 3.971.276 |
| 2009 | 60.440.300 | 0,30 | 40,00 | 2.647.285 | 3.970.928 |
| 2010 | 60.606.800 | 0,30 | 47,50 | 3.152.311 | 3.484.133 |
| 2011 | 60.467.200 | 0,31 | 47,50 | 3.197.468 | 3.534.043 |
| 2012 | 60.928.000 | 0,31 | 47,50 | 3.274.652 | 3.619.352 |
| 2013 | 61.326.300 | 0,32 | 47,50 | 3.349.221 | 3.701.770 |
| 2014 | 60.931.100 | 0,32 | 47,50 | 3.380.457 | 3.736.295 |
| 2015 | 61.346.700 | 0,33 | 51,14 | 3.721.587 | 3.555.665 |
| 2016 | 61.853.700 | 0,33 | 54,78 | 4.081.262 | 3.369.016 |
| 2017 | 62.357.700 | 0,37 | 58,42 | 4.919.786 | 3.501.621 |
| 2018 | 62.748.300 | 0,41 | 62,06 | 5.827.610 | 3.562.673 |
| 2019 | 62.667.400 | 0,45 | 65,7 | 6.809.061 | 3.554.807 |
| 2020 | 61.715.500 | 0,45 | 65,7 | 6.659.858 | 3.476.912 |
| 2021 | 61.941.100 | 0,44 | 68,50 | 6.890.864 | 3.168.753 |
| 2022 | 62.121.740 | 0,43 | 70,55 | 6.833.519 | 2.852.817 |

Nguồn: Tổng cục thống kê 1990-2018; Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (Bộ TNMT,2011); Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đền Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2017); Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 (Bộ TNMT, 2019.

Báo cáo số 198/BC-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2022 về Công tác bảo vệ môi trường năm 2021

Báo cáo số 208/BC-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2023 về Công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Đối với số liệu về tổng lượng chất thải rắn được thu gom tại khu vực nông thôn được giả định được xử lý bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho giai đoạn từ năm 1990-2013, giai đoạn từ năm 2014-2018 được giả định 95% chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh và 5% được xử lý bằng phương pháp sinh học.

Đối với chất thải rắn không được thu gom, với giả định là 70% được chôn lấp lộ thiên và 30% đốt lộ thiên. Kết quả tổng hợp lượng chất thải rắn khu vực nông thôn được xử lý theo các hình thức khác nhau như sau:

Bảng 1. 9 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn theo các hình thức xử lý giai đoạn 1990-2022

Đơn vị: nghìn tấn/năm

| Năm | Chôn lấp hợp vệ sinh (tấn) |  | Chôn lấp lộ thiên (tấn) |  | Tổng chôn lấp (tấn) |  | Đốt lộ thiên (tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.163.687 |  | 3.258.324 |  | 4.422.011 |  | 1.396.425 |  |
| 1991 | 1.301.219 |  | 3.229.389 |  | 4.530.608 |  | 1.384.024 |  |
| 1992 | 1.441.787 |  | 3.195.960 |  | 4.637.747 |  | 1.369.697 |  |
| 1993 | 1.585.304 |  | 3.158.412 |  | 4.743.716 |  | 1.353.605 |  |
| 1994 | 1.729.190 |  | 3.112.542 |  | 4.841.733 |  | 1.333.947 |  |
| 1995 | 1.874.336 |  | 3.061.415 |  | 4.935.750 |  | 1.312.035 |  |
| 1996 | 2.023.097 |  | 3.009.357 |  | 5.032.455 |  | 1.289.725 |  |
| 1997 | 2.139.664 |  | 2.907.426 |  | 5.047.090 |  | 1.246.040 |  |
| 1998 | 2.286.033 |  | 2.844.841 |  | 5.130.874 |  | 1.219.218 |  |
| 1999 | 2.434.813 |  | 2.780.813 |  | 5.215.626 |  | 1.191.777 |  |
| 2000 | 2.580.061 |  | 2.709.064 |  | 5.289.125 |  | 1.161.027 |  |
| 2001 | 2.598.277 |  | 2.728.191 |  | 5.326.469 |  | 1.169.225 |  |
| 2002 | 2.613.305 |  | 2.743.970 |  | 5.357.275 |  | 1.175.987 |  |
| 2003 | 2.616.717 |  | 2.747.553 |  | 5.364.270 |  | 1.177.523 |  |
| 2004 | 2.620.782 |  | 2.751.821 |  | 5.372.603 |  | 1.179.352 |  |
| 2005 | 2.630.632 |  | 2.762.164 |  | 5.392.796 |  | 1.183.785 |  |
| 2006 | 2.639.625 |  | 2.771.606 |  | 5.411.230 |  | 1.187.831 |  |
| 2007 | 2.648.682 |  | 2.781.116 |  | 5.429.799 |  | 1.191.907 |  |
| 2008 | 2.647.517 |  | 2.779.893 |  | 5.427.410 |  | 1.191.383 |  |
| 2009 | 2.647.285 |  | 2.779.649 |  | 5.426.935 |  | 1.191.278 |  |
| 2010 | 3.152.311 |  | 2.438.893 |  | 5.591.205 |  | 1.045.240 |  |
| 2011 | 3.197.468 |  | 2.473.830 |  | 5.671.298 |  | 1.060.213 |  |
| 2012 | 3.274.652 |  | 2.533.546 |  | 5.808.198 |  | 1.085.806 |  |
| 2013 | 3.349.221 |  | 2.591.239 |  | 5.940.460 |  | 1.110.531 |  |
| 2014 | 3.211.435 |  | 2.615.407 |  | 5.826.841 |  | 1.120.889 |  |
| 2015 | 3.535.507 |  | 2.488.966 |  | 6.024.473 |  | 1.066.700 |  |
| 2016 | 3.877.199 |  | 2.358.311 |  | 6.235.510 |  | 1.010.705 |  |
| 2017 | 4.673.797 |  | 2.451.135 |  | 7.124.932 |  | 1.050.486 |  |
| 2018 | 5.536.229 |  | 2.493.871 |  | 8.030.101 |  | 1.068.802 |  |
| 2019 | 6.468.608 |  | 2.488.365 |  | 8.956.973 |  | 1.066.442 |  |
| 2020 | 6.326.866 |  | 2.433.839 |  | 8.760.704 |  | 1.043.074 |  |
| 2021 | 6.546.321 |  | 2.218.127 |  | 8.764.448 |  | 950.626 |  |
| 2022 | 6.491.843 |  | 1.996.972 |  | 8.488.815 |  | 855.845 |  |

Tổng lượng chất thải rắn chôn lấp bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của thành thị và nông thôn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 10 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được chôn lấp

| Năm | Tổng CTR chôn lấp tại thành thị (tấn) | Tổng CTR chôn lấp tại nông thôn (tấn) | Tổng chôn lấp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1.037.747 | 4.422.011 | 5.459.758 |
| 1991 | 1.150.929 | 4.530.608 | 5.681.537 |
| 1992 | 1.274.013 | 4.637.747 | 5.911.759 |
| 1993 | 1.407.869 | 4.743.716 | 6.151.585 |
| 1994 | 1.580.614 | 4.841.733 | 6.422.347 |
| 1995 | 1.781.390 | 4.935.750 | 6.717.140 |
| 1996 | 1.982.073 | 5.032.455 | 7.014.528 |
| 1997 | 2.597.071 | 5.047.090 | 7.644.161 |
| 1998 | 2.908.431 | 5.130.874 | 8.039.304 |
| 1999 | 3.232.225 | 5.215.626 | 8.447.852 |
| 2000 | 4.253.278 | 5.289.125 | 9.542.403 |
| 2001 | 4.416.872 | 5.326.469 | 9.743.340 |
| 2002 | 4.582.536 | 5.357.275 | 9.939.812 |
| 2003 | 4.814.695 | 5.364.270 | 10.178.965 |
| 2004 | 5.055.502 | 5.372.603 | 10.428.104 |
| 2005 | 5.265.051 | 5.392.796 | 10.657.847 |
| 2006 | 5.785.831 | 5.411.230 | 11.197.062 |
| 2007 | 6.329.585 | 5.429.799 | 11.759.384 |
| 2008 | 7.218.504 | 5.427.410 | 12.645.914 |
| 2009 | 8.405.741 | 5.426.935 | 13.832.676 |
| 2010 | 9.194.495 | 5.591.205 | 14.785.699 |
| 2011 | 10.297.834 | 5.671.298 | 15.969.132 |
| 2012 | 11.533.574 | 5.808.198 | 17.341.772 |
| 2013 | 12.917.603 | 5.940.460 | 18.858.063 |
| 2014 | 9.613.624 | 5.826.841 | 15.440.465 |
| 2015 | 9.790.761 | 6.024.473 | 15.815.235 |
| 2016 | 9.946.182 | 6.235.510 | 16.181.693 |
| 2017 | 11.257.359 | 7.124.932 | 18.382.291 |
| 2018 | 11.961.999 | 8.030.101 | 19.992.100 |
| 2019 | 12.666.763 | 8.956.973 | 21.623.736 |
| 2020 | 14.636.577 | 8.760.704 | 23.397.281 |
| 2021 | 8.799.967 | 8.764.448 | 15.383.384 |
| 2022 | 8.372.249 | 8.488.815 | 14.793.908 |

- Chất thải rắn công nghiệp

Chất thải rắn công nghiệp được chia thành chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh phụ thuộc vào diện tích cho thuê, diện tích sử dụng, tính chất và loại hình công nghiệp của khu công nghiệp. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp khá cao, tuy nhiên việc thống kê lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và chôn lấp còn nhiều hạn chế. Số liệu về chất thải rắn công nghiệp thông thường được mang đi chôn lấp từ năm 2006 đến năm 2010 được thu thập từ báo cáo hiện trnagj môi trường 5 năm của các tỉnh thành phố. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 Chất thải rắn (Bộ TNMT, 2011), mức tăng phát sinh CTR của khu công nghiệp trung mình 10% mỗi năm, do không có số liệu bổ sung cụ thể nên áp dụng tỷ lệ này cho giai đoạn từ năm 2011-2018. Đối với giai đoạn năm 1990-2005, không có số liệu liên quan như diện tích cho thuê, diện tích sử dụng để ngoại suy, vì thế cũng giả định lượng chất thải này giảm trung bình 10% mỗi năm.

Bảng 1. 11 Ước tính tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp

| Năm | Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp được chôn lấp (tấn) |
| --- | --- |
| 1990 | 394.055 |
| 1991 | 437.839 |
| 1992 | 486.487 |
| 1993 | 540.542 |
| 1994 | 600.602 |
| 1995 | 667.335 |
| 1996 | 741.484 |
| 1997 | 823.871 |
| 1998 | 915.412 |
| 1999 | 1.017.124 |
| 2000 | 1.130.138 |
| 2001 | 1.255.709 |
| 2002 | 1.395.232 |
| 2003 | 1.550.258 |
| 2004 | 1.722.509 |
| 2005 | 1.913.899 |
| 2006 | 2.126.555 |
| 2007 | 2.365.777 |
| 2008 | 2.637.064 |
| 2009 | 2.981.708 |
| 2010 | 3.291.570 |
| 2011 | 3.620.727 |
| 2012 | 3.982.800 |
| 2013 | 4.381.080 |
| 2014 | 4.819.187 |
| 2015 | 5.301.106 |
| 2016 | 5.831.217 |
| 2017 | 6.414.339 |
| 2018 | 7.055.772 |
| 2019 | 7.761.350 |
| 2020 | 8.537.485 |
| 2021 | 9.391.233 |
| 2022 | 10.330.356 |

- Tỷ lệ thành phần chất thải chôn lấp

Dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2005-2010 tỷ lệ này được áp dụng cho các năm trở về trước từ năm 2005 trở về năm 1990. Đối với số liệu từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam năm 2013 được áp dụng cho giai đoạn 2011-201, kết quả như sau:

Bảng 1. 12 Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 1990-2010

| STT | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 59,2 |
| 2 | Cây cối | 2,8 |
| 3 | Giấy | 2,7 |
| 4 | Gỗ | 1,0 |
| 5 | Dệt may | 3,3 |
| 6 | Tã lót | 0,0 |
| 7 | Nhựa và các các thứ khác | 30,9 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường từ các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2011-2015, thành phần chất thải được thể hiện trong bảng dưới đây, giá trị này được tính cho giai đoạn 2011-2013.

Bảng 1. 13 Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2011-2013

| Stt | Thành phần của chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 59,2 |
| 2 | Cây cối | 2,9 |
| 3 | Giấy | 3,2 |
| 4 | Gỗ | 1,3 |
| 5 | Dệt may | 3,5 |
| 6 | Tã lót | 0,01 |
| 7 | Nhựa và các thứ khác | 29,9 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh/thành phố của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Đối với giai đoạn từ năm 2014 -2020 do có tổng lượng chất thải được xử lý thu thập được nên đã ước tính dựa trên trung bình trọng số về tỷ lệ các loại chất thải và kết quả ước tính như bảng dưới đây. Đối với năm 2021 và 2022, do không có dữ liệu nên đã ước tính tỷ lệ thành phần chất thải rắn bằng với năm 2020.

Bảng 1. 14 Thành phần chất thải trung bình giai đoạn 2014-2022

| Năm | Tỷ lệ thành phần chất thải rắn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thức ăn, chất hữu cơ |  | Cây cối |  | Giấy |  | Gỗ |  | Dệt may |  | Tã lót |  | Nhựa và các thứ khác |  | Tổng |  |
|  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |
| 2014 |  | 51,3 |  | 5,0 |  | 2,5 |  | 0,9 |  | 5,8 |  | 0,1 |  | 34,4 |  | 100 |  |
| 2015 |  | 48,0 |  | 5,9 |  | 2,4 |  | 0,8 |  | 6,4 |  | 0,1 |  | 36,4 |  | 100 |  |
| 2016 |  | 49,1 |  | 5,7 |  | 2,4 |  | 0,9 |  | 6,2 |  | 0,1 |  | 35,5 |  | 100 |  |
| 2017 | 49,0 |  | 5,8 |  | 2,5 |  | 0,9 |  | 6,3 |  | 0,10 |  | 35,4 |  | 100 |  |
| 2018 | 49,9 |  | 5,5 |  | 2,6 |  | 1,0 |  | 6,4 |  | 0,09 |  | 34,6 |  | 100 |  |
| 2019 |  | 49,9 |  | 5,3 |  | 2,6 |  | 1,0 |  | 5,8 |  | 0,09 |  | 35,4 |  | 100 |  |
| 2020 |  | 57,7 |  | 1,8 |  | 2,7 |  | 1,3 |  | 4,1 |  | 0,00 |  | 32,4 |  | 100 |  |
| 2021 |  | 57,7 |  | 1,8 |  | 2,7 |  | 1,3 |  | 4,1 |  | 0,00 |  | 32,4 |  | 100 |  |
| 2022 |  | 57,7 |  | 1,8 |  | 2,7 |  | 1,3 |  | 4,1 |  | 0,00 |  | 32,4 |  | 100 |  |

#### 1.2.1.4. Hệ số phát thải

Các thông số sau đây đã được sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn:

- Hệ số điều chỉnh mê-tan (MFC): Sử dụng giá trị mặc định tại Bảng 3.1 (cập nhật), trang 3.13, mục 3.2.3, Chương 3, IPCC2019

- Bãi chôn lấp kỵ khí – Quản lý vân hành tốt: Giá trị MCF = 1

- Bãi chôn lấp bán hiếu khí – Quản lý vận hành tốt: Giá trị MCF = 0,5

- Bãi chôn lấp bán hiếu khí – Quản lý vận hành chưa tốt: Giá trị MCF = 0,7

- Bãi chôn lấp hiếu khí – Quản lý vận hành tốt: Giá trị MCF = 0,4

- Bãi chôn lấp hiếu khí – Quản lý vận hành chưa tốt: Giá trị MCF = 0,7

- Bãi chôn lấp không quản lý – Độ sâu hoặc chiều cao lớn hơn 5m chất thải: Giá trị MCF = 0,8

- Bãi chôn lấp không quản lý – Độ sâu hoặc chiều cao lớn hơn nhỏ hơn 5m chất thải: Giá trị MCF = 0,4

- Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí: Giá trị MCF = 1

- Bãi chôn lấp không phân loại (Khác): Giá trị MCF = 0,6

Theo IPCC2006, lượng chất thải rắn được xử lý theo các loại bãi chôn lấp và MCF có liên quan mật thiết đến việc tạo ra khí CH4 tại các bãi chôn lấp chất thải. Phương pháp này yêu cầu ước tính về lượng chất thải (theo khối lượng) được xử lý cho từng loại bãi chôn lấp. Tỷ lệ này dược ước tính dựa trên khối lượng chất thải được chôn lấp tại các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (bãi chôn lấp quản lý) và chôn lấp lộ thiên (bãi chôn lấp không quản lý).

Đối với CTR được chôn lấp hợp vệ sinh: Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Xây dựng CTR chôn lấp hợp vệ sinh tại BCL quản lý yếm khí (MCF = 0,8 theo ý kiến của chuyên gia) và BCL quản lý tốt bán hiếu khí (MCF = 0,5 theo IPCC) với tỷ lệ lần lượt là 78% và 22%.

Đối với CTR chôn lấp lộ thiên: Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Xây dựng cho 2 năm 2014 và 2016 cho kết quả CTR chôn lấp tại BCL không quản lý – nông (MCF = 0,4 theo IPCC) là 81% và 19% đối với BCL không quản lý – sâu (MCF = 0,8 theo IPCC)

Dựa trên lượng chất thải được chôn lấp tại các bãi chôn lấp và hệ số MCF riêng của từng loại bãi. Tính được hệ số MCF trung bình như sau:

Bảng 1. 15 Tỷ lệ lượng chất thải rắn được xử lý tại các loại bãi chôn lấp

| Năm |  | Bãi chôn lấp không quản lý – Độ sâu hoặc chiều cao nhỏ hơn 5m |  | Bãi chôn lấp không quản lý – Độ sâu hoặc chiều cao lớn hơn 5m |  | Bãi chôn lấp bán hiếu khí – Quản lý vận hành chưa tốt |  | Bãi chôn lấp bán hiếu khí – Quản lý vận hành tốt | MCF trung bình |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MCF = 0,4 |  | MCF = 0,8 |  | MCF = 0,8 |  | MCF = 0,5 |  |  |
| 1990 |  | 60% |  | 14% |  | 20% |  | 6% | 0,54 |  |
| 1991 |  | 58% |  | 14% |  | 22% |  | 6% | 0,55 |  |
| 1992 |  | 56% |  | 13% |  | 24% |  | 7% | 0,56 |  |
| 1993 |  | 54% |  | 13% |  | 26% |  | 7% | 0,56 |  |
| 1994 |  | 53% |  | 12% |  | 27% |  | 8% | 0,57 |  |
| 1995 |  | 51% |  | 12% |  | 29% |  | 8% | 0,57 |  |
| 1996 |  | 49% |  | 12% |  | 30% |  | 9% | 0,58 |  |
| 1997 |  | 48% |  | 11% |  | 32% |  | 9% | 0,58 |  |
| 1998 |  | 46% |  | 11% |  | 34% |  | 10% | 0,59 |  |
| 1999 |  | 44% |  | 10% |  | 35% |  | 10% | 0,59 |  |
| 2000 |  | 43% |  | 10% |  | 37% |  | 10% | 0,60 |  |
| 2001 |  | 42% |  | 10% |  | 37% |  | 11% | 0,60 |  |
| 2002 |  | 41% |  | 10% |  | 38% |  | 11% | 0,60 |  |
| 2003 |  | 40% |  | 9% |  | 39% |  | 11% | 0,61 |  |
| 2004 |  | 39% |  | 9% |  | 40% |  | 11% | 0,61 |  |
| 2005 |  | 39% |  | 9% |  | 41% |  | 12% | 0,61 |  |
| 2006 |  | 37% |  | 9% |  | 42% |  | 12% | 0,61 |  |
| 2007 |  | 36% |  | 9% |  | 43% |  | 12% | 0,62 |  |
| 2008 |  | 35% |  | 8% |  | 44% |  | 13% | 0,62 |  |
| 2009 |  | 35% |  | 8% |  | 44% |  | 12% | 0,62 |  |
| 2010 |  | 32% |  | 8% |  | 47% |  | 13% | 0,63 |  |
| 2011 |  | 32% |  | 7% |  | 47% |  | 13% | 0,63 |  |
| 2012 |  | 32% |  | 7% |  | 48% |  | 13% | 0,63 |  |
| 2013 |  | 31% |  | 7% |  | 48% |  | 14% | 0,63 |  |
| 2014 |  | 31% |  | 7% |  | 48% |  | 13% | 0,63 |  |
| 2015 |  | 30% |  | 7% |  | 49% |  | 14% | 0,64 |  |
| 2016 |  | 26% |  | 6% |  | 53% |  | 15% | 0,65 |  |
| 2017 |  | 24% |  | 6% |  | 55% |  | 15% | 0,66 |  |
| 2018 |  | 23% |  | 5% |  | 56% |  | 16% | 0,66 |  |
| 2019 | 21% | 5% | 58% | 16% | 0,67 |
| 2020 | 22% | 5% | 56% | 16% | 0,66 |
| 2021 | 20% | 5% | 58% | 16% | 0,67 |
| 2022 | 20% | 5% | 59% | 17% | 0,67 |

- DOC (carbon hữu cơ phân hủy)

Các-bon hữu cơ phân hủy trong chất thải được tính dựa trên công thức sau:

Công thức 3.7 Ước tính DOC sử dụng giá trị các-bon mặc định DOC=iDOCi •Wi

Trong đó:

DOC = Sử dụng giá trị mặc định được đưa ra trong bảng 2.4 IPCC 2006 cho Giá trị DOCi như sau:

Bảng 1. 16 Giá trị DOCi theo từng loại chất thải

| STT | Loại chất thải | DOCi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 0,15 |
| 2 | Cây cối | 0,2 |
| 3 | Giấy | 0,4 |
| 4 | Gỗ | 0,43 |
| 5 | Dệt may | 0,24 |
| 6 | Tã lót | 0,24 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14 Chương 2, Phần 5: Chất thải, IPCC2006

- Hệ số DOCf (Tỷ lệ DOC có thể tự phân hủy)

Phiên bản IPCC 2019 đã cập nhật hệ số DOCf cho mỗi loại chất thải khác nhau. Tại Hướng dẫn IPCC 2016, hệ số DOCf mặc định là 0,5. Hệ số DOCf tại phiên bản IPCC 2019 đã được cập nhật như sau:

| STT | Loại chất thải | Hệ số DOCf mặc định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các loại chất thải có khả năng phân hủy kém như gỗ, các sản phẩm từ gỗ, cành cây… | 0,1 |
| 2 | Các loại chất thải có khả năng phân hủy trung bình: giấy, các sản phẩm dệt may, tã lót… | 0,5 |
| 3 | Các loại chất thải có khả năng phân hủy cao: thực phẩm, cỏ (rác vườn, rác công viên không bao gồm cành cây) | 0,7 |
| 4 | Chất thải không được phân loại | 0,5 |

- Tỷ lệ lượng CH4 trong khí từ bãi rác (F)

Theo IPCC2006, hầu hết chất thải trong bãi chôn lấp tạo ra khí với khoảng 50% CH4. Chỉ các loại vật chất bao gồm lượng chất béo hoặc dầu cao mới có thể tạo ra lượng khí CH4 lớn hơn. IPCC2006 khuyến khích sử dụng giá trị tỷ lệ mặc định cho lượng CH4 có trong khí bãi rác là 50%.

- Hệ số oxy hóa OX

Hệ số ô-xy hóa phản ánh lượng CH4 từ bãi chôn lấp bị ô-xy hóa trong đất hoặc do quá trình bao phủ từ vật liệu lên chất thải. Theo bảng 3.2 trang 3.15 chương 3, phần 5, IPCC2006, hệ số OX có giá trị mặc định bằng 0 đối với các loại bãi chôn lấp quản lý và không quản lý.

- Chu kỳ bán phân hủy (t1/2)

Giá trị chu kỳ bán phân hủy t1/2 là thời gian DOCm bị phân hủy đến một nửa khối lượng ban đầu của nó. Trong mô hình FOD và các phương trình hương dẫn của IPCC2006, hằng số phản ứng k được sử dụng. Mối quan hệ giữa k (hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan) và t1/2 là: k =ln(2)/t1/2. Thời gian bán phân hủy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên quan đến thành phần chất thải, điều kiện khí hậu tại khu vực bãi chôn lấp chất thải, đặc điểm của bãi chôn lấp, phương pháp xử lý chất thải và các yếu tố khác (Pelt et al., 1998; Môi trường Canada 20003).

Dựa trên bảng 3.3 trang 3.17, chương 3, phần 5, IPCC2006, hệ số k được lựa chọn dựa trên giá trị mặc định cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt như bảng dưới đây, dựa trên công thức để tính được t1/2 như sau:

Bảng 1. 17 Hằng số tỷ lệ sản sinh mê tan

| Stt | Loại chất thải | k | t1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thức ăn, chất hữu cơ | 0,4 | 1,7 |
| 2 | Cây cối | 0,17 | 4,1 |
| 3 | Giấy | 0,07 | 9,9 |
| 4 | Gỗ | 0,035 | 19,8 |
| 5 | Dệt may | 0,07 | 9,9 |
| 6 | Tã lót | 0,17 | 4,1 |

#### 1.2.1.5. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Sử dụng phương pháp tính toán của IPCC2006 kết quả phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn như sau:

- Lượng phát thải CH4 từ SWDs năm 2021: M4A (CH4) = 804,38 nghìn tấnCH4

- Lượng phát thải CH4 từ SWDs năm 2022: M4A (CH4) = 811,37 nghìn tấnCH4

### 1.2.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4B)

#### 1.2.2.1. Tổng quan

So với Hướng dẫn IPCC 2006, thì phiên bản Hướng dẫn IPCC 2019 không có cập nhật them cho hạng mục Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học.

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học đối với các loại chất thải hữu cơ như thực phẩm, bùn thải…là phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là giảm khối lượng chất thải, ổn định chất thải và tiêu diệt được mầm bệnh trong chất thải. Đồng thời sản xuất khí sinh học để sử dụng năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp sinh học có thể dùng để tái chế dưới dạng phân bón và thực hành đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Ước tính phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu về số lượng và loại chất thải rắn được xử lý sinh học. Dữ liệu về phương pháp ủ phân và xử lý kỵ khí cũng cần được thu thập riêng, nếu có thể. Dữ liệu mặc định cho từng khu vực về phân bón được cung cấp trong Bảng 2.1, chương 2 và dữ liệu cụ thể cho một số quốc gia được cung cấp trong Phụ lục 2A.1. Quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn có thể được coi bằng 0 nếu không có dữ liệu. Dữ liệu mặc định chỉ được sử dụng khi dữ liệu quốc gia không có sẵn.

Bước 2: Ước tính phát thải CH4 và N2O từ xử lý sinh học bằng các phương trình 4.1 và 4.2. Sử dụng các hệ số phát thải mặc định hoặc theo quốc goa theo hướng dẫn được quy định trong mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3 của IPCC2006.

Bước 3: Lượng khí CH4 phát sinh trừ đi lượng khí được thu hồi được lượng khí phát thải hàng năm.

#### 1.2.2.2. Phương pháp luận

Phát thải CH4 và N2O từ quá trình xử lý sinh học được tính bằng phương pháp mặc định đưa tra trong phương trình 4.1 và 4.2 sau đây:

Công thức 4.1. Phát thải CH4 từ xử lý sinh học CH4 Emissions = iMi×EFi×10-3-R

Trong đó:

| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Nghìn tấn |
| --- | --- |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g CH4/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc phân huỷ kỵ khí |
| R | Tổng lượng CH4 thu được trong năm kiểm kê, Nghìn tấn |
| Công thức 4.2. Phát thải N2O từ xử lý sinh học N2O Emissions = iMi×EFi×10-3 |  |

Trong đó:

| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Nghìn tấn |
| --- | --- |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g N2O/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc phân huỷ kỵ khí |

#### 1.2.2.3. Số liệu hoạt động

Công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ: cả nước hiện có khoảng 35 cơ sở/nhà máy xử lý CTR bằng công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ. Mặc dù công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ có ưu điểm tạo ra sản phẩm phân hữu cơ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc quản lý, vận hành bảo dưỡng hệ thống dây chuyền công nghệ khá phức tạp, hiệu quả hoạt động còn thấp, mức đầu tư và chi phí vân hành lớn, sản phẩm khó tiêu thụ và khó khống chế được ô nhiễm thứ cấp đối với môi trường. Do đó, xu hướng tương lai, công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ dễ bị thay thế bằng các công nghệ khác tiên tiến hơn.

Đối với khu vực đô thị:

Tổng lượng chất thải rắn đô thị được xử lý sinh học tại các nhà máy xử lý chất thải rắn làm phân compost từ năm 2014 đến năm 2018 được ước tính bằng 16% tổng chất thải thu gom (Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom, khoảng 71% được xử lý bằng lương pháp chôn lấp; 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến compost và 13% được xử lý bằng phương pháp đốt). Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2019, trước năm 2010 đưa vào vận hành 34,4% các cơ sở chế biến compost, dựa vào tỷ lệ này và số liệu lượng chất thải rắn được xử lý sinh học năm 2014 để ước tính được lượng CTR xử lý sinh học năm 2009. Các năm còn lại từ năm 2010 đến năm 2014 sử dụng hàm nội suy để ước tính. Đối với dữ liệu năm 2021 và 2022: Theo phiếu điều tra của Cục KSON, năm 2023 có 30 cơ sở xử lý CTRSH thành mùn/phân hữu cơ có tổng công suất thiết kế là 7.709,01 tấn/ngày. Sử dụng dữ liệu này để ước tính lượng chất thải sinh hoạt tại thành thị được sử dụng làm phân hữu cơ.

Đối với khu vực nông thôn: Lượng xử lý sinh học được ước tính bằng 5% tổng lượng chất thải rắn thu gom (ước tính chuyên gia).

Kết quả tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học như sau:

Bảng 1. 18 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý sinh học

| Năm | Đô thị (tấn) | Nông thôn (tấn) | Tổng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1.845.382 | 169.023 | 2.014.404 |
| 2015 | 1.893.036 | 186.079 | 2.079.115 |
| 2016 | 1.936.953 | 204.063 | 2.141.016 |
| 2017 | 2.207.987 | 245.989 | 2.453.977 |
| 2018 | 2.067.506 | 291.380 | 2.358.886 |
| 2019 | 2.204.761 | 340.453 | 2.545.214 |
| 2020 | 2.198.971 | 332.993 | 2.531.964 |
| 2021 | 2.813.789 | 344.543 | 3.158.332 |
| 2022 | 2.813.789 | 341.676 | 3.155.465 |

#### 1.2.2.4. Hệ số phát thải

Hệ số phát thải mặc định được lựa chọn do không có hệ số phát thải riêng của quốc gia. Dựa theo Bảng 4.1 trang 4.6, chương 4, phần 5 IPCC2006, hệ số phát thải CH4 và N2O được lựa chọn như sau:

EF(CH4) = 4 gCH4/kg chất thải được xử lý.

EF(N2O) = 0,24 gN2O/kg chất thải được xử lý

#### 1.2.2.5. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

Dựa vào phương pháp luận, công thức, hệ số phát thải được lựa chọn. Tổng lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình xử lý CTR bằng phương pháp sinh học như sau:

Bảng 1. 19 Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học năm 2021 và 2022

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (Nghìn tấn) | Tổng lượng phát thải (Nghìn tấnCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm 2021 |  |  | 554,60 |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 12,63 | 353,73 |
| 3 | N2O | 0,76 | 200,87 |
| Năm 2022 |  |  | 554,10 |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 12,62 | 353,41 |
| 3 | N2O | 0,76 | 200,69 |

Như vậy, tổng lượng phát thải từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học năm 2021 là 554,60  nghìn tấn CO2 tương đương và năm 2022 là 554,10 nghìn tấn CO2 tương đương.

### 1.2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (khí CO2, CH4 và N2O – Hạng mục 4C)

#### 1.2.3.1. Tổng quan

Thiêu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác lộ thiên, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói.

Tại Việt Nam, các loại chất thải rắn được đốt bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Thiêu đốt chất thải lỏng vẫn chưa được tính toán do chưa thu thập được số liệu. Đốt lộ thiên chất thải chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn hơn là ở thành thị.

So với Hướng dẫn IPCC 20006, phiên bản cải tiến IPCC 2019 cung cấp thêm các hệ số phát thải CH4 và N2O của nhà máy nhiệt phân nóng chảy và khí hóa nóng chảy để xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các hệ số về tỷ lệ khô của chất thải công nghiệp và y tế, tỷ lệ các-bon trong chất thải công nghiệp và y tế. Đồng thời cập nhật hệ số oxy hóa cho việc đốt lộ thiên chất thải rắn sinh hoạt.

#### 1.2.3.2. Phương pháp luận

a. Phương pháp luận tính phát thải CO2 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính phát thải CO2 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải tại Hình 5.1, trang 5.9, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. Dựa trên cây quyết định và hiện trạng số liệu của Việt Nam, lựa chọn phương pháp Bậc 1 để tính toán phát thải CO2 từ Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải. Công thức tính toán như sau:

Công thức 5.1. Ước tính phát thải CO2 dựa trên tổng lượng chất thải được đốt CO2 Emissions = jSWi×dmi×CFi×FCFi×OFi×4412

Trong đó:

| CO2 Emisssions | Lượng CO2 phát thải trong năm kiểm kê, Nghìn tấn/năm |
| --- | --- |
| SWi | Tổng lượng chất thải rắn loại i (trọng lượng ướt) được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên. |
| dmi | Tỷ lệ hàm lượng chất khô trong chất thải được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên |
| CFi | Hàm lượng các-bon trong chất khô |
| FCFi | Tỷ lệ carbon hóa thạch trong tổng lượng carbon |
| OFi | Hệ số oxy hoá |
| i | Loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên được quy định như sau: - MSW: Chất thải rắn đô thị - ISW: Chất thải rắn công nghiệp - SS: Bùn thải - CTNH: Chất thải nguy hại - CW: Chất thải y tế - Chất thải khác (phải được chỉ định) |
| 44/12 | Chuyển đổi từ C => CO2 |

b. Phương pháp luận tính phát thải CH4 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt lộ thiên chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, vì chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và chất lượng thấp với các giá trị nhiệt trị của nó.

Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính toán phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn. Dựa vào cây quyết định và hiện trạng quản lý chất thải của Việt Nam, phương pháp bậc 1 được lựa chọn và công thức tính toán như sau:

Công thức 5.4. Ước tính phát thải CH4 từ tổng lượng chất thải được đốt CH4 Emissions = iIWi×EFi×10-6

Trong đó:

| CH4 Emisssions | CH4 Emisssions |
| --- | --- |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Nghìn tấn/năm |
| EFi | Hệ số phát thải CH4, kg CH4/Nghìn tấn chất thải |
| 106 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Nghìn tấn |
| i | Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau: - MSW: Chất thải rắn đô thị - ISW: Chất thải rắn công nghiệp - SS: Bùn thải - CTNH: Chất thải nguy hại - CW: Chất thải y tế - Chất thải khác (phải được chỉ định) |

c. Phương pháp luận tính phát thải N2O từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Ôxit nitơ được phát ra trong quá trình đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp, trong khoảng từ 500-950oC. Các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến khí thải là loại thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại và hảm lựng nitơ của chất thải và tỷ lệ không khí dư thừa (BREF, 2005; Korhonen et al., 2001; Löffler et al., 2002; Kilpinen, 2002; Tsupari et al., 2005). Phát thải N2O từ quá trình đốt chất thải lỏng có thể coi là không đáng kể, trừ khi dữ liệu quốc gia cụ thể chỉ ra có sự khác biệt.

Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006 đưa ra cây quyết định lựa chọn bậc tính toán phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn. Dựa vào cây quyết định và hiện trạng quản lý chất thải của Việt Nam, phương pháp bậc 1 được lựa chọn và công thức tính toán như sau:

Công thức 5.5. Phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt chất thải N2O Emissions = iIWi×EFi×10-6

Trong đó:

| N2O Emisssions | Lượng N2O phát thải trong năm kiểm kê, Nghìn tấn/năm |
| --- | --- |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được đốt hoặc đốt lộ thiên, Nghìn tấn/năm |
| EFi | Hệ số phát thải N2O của chất thải loại i, kg N2O/Nghìn tấn chất thải |
| 106 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Nghìn tấn |
| i | Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau: - MSW: Chất thải rắn đô thị - ISW: Chất thải rắn công nghiệp - SS: Bùn thải - CTNH: Chất thải nguy hại - CW: Chất thải y tế - Chất thải khác (phải được chỉ định) |

#### 1.2.3.3. Số liệu hoạt động

a. Số liệu hoạt động quá trình Thiêu đốt chất thải

Quá trình thiêu đốt chất thải chủ yếu bao gồm: một phần chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Trong đó, chất thải sinh hoạt được thiêu đốt chủ yếu phát sinh ở khu vực thành thị bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải thông thường phát sinh tại các cơ sở y tế. Chất thải nguy hại được thiêu đốt bao gồm chất thải nguy tại từ y tế, công nghiệp và nông nghiệp.

Thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Số liệu thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Tổng lượng chất thải rắn đô thị được thiêu đốt tại các lò đốt chất thải rắn từ năm 2014 đến năm 2022 được ước tính dựa trên 13% tổng chất thải thu gom (Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom, khoảng 71% được xử lý bằng lương pháp chôn lấp; 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến compost và 13% được xử lý bằng phương pháp đốt). Tổng lượng chất thải được đốt sẽ bằng Tổng lượng chất thải thiêu đốt và Tổng lượng chất thải đốt lộ thiên. Trong khi đó tổng lượng chất thải đốt lộ thiên sẽ bằng 30% tổng lượng chất thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn. Kết quả thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1. 20 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt

| Năm | Tổng thu gom (tấn) | CTR được xử lý đạt tiêu chuẩn (tấn) | CTR không được xử lý đạt tiêu chuẩn (tấn) | Tổng CTR được xử lý bằng phương pháp đốt (tấn) | Tổng CTR được thiêu đốt (tấn) | Tổng CTR được đốt lộ thiên (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chôn lấp HVS+Thiêu đốt + Compost | Chôn lấp lộ thiên + đốt lộ thiên |  |  |  |
| 2014 | 11.533.635 |  | 8.735.545 |  | 2.798.090 |  | 1.499.373 |  | 659.946 |  | 839.427 |  |
| 2015 | 11.831.475 |  | 8.876.435 |  | 2.955.040 |  | 1.538.092 |  | 651.580 |  | 886.512 |  |
| 2016 | 12.105.955 |  | 9.879.455 |  | 2.226.500 |  | 1.573.774 |  | 905.824 |  | 667.950 |  |
| 2017 | 13.799.920 |  | 11.542.030 |  | 2.257.890 |  | 1.793.990 |  | 1.116.623 |  | 677.367 |  |
| 2018 | 14.767.900 |  | 12.456.720 |  | 2.311.180 |  | 2.215.185 |  | 1.521.831 |  | 693.354 |  |
| 2019 | 15.748.290 |  | 13.429.482 |  | 2.318.809 |  | 2.362.244 |  | 1.666.601 |  | 695.643 |  |
| 2020 | 18.324.757 |  | 14.845.689 |  | 3.479.067 |  | 3.115.209 |  | 2.071.488 |  | 1.043.720 |  |
| 2021 | 13.531.366 |  | 10.962.353 |  | 2.569.013 |  | 2.300.332 |  | 1.529.628 |  | 770.704 |  |
| 2022 | 13.081.154 |  | 10.597.617 |  | 2.483.537 |  | 2.223.796 |  | 1.478.735 |  | 745.061 |  |

Thiêu đốt chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động y tế

Chất thải y tế bao gồm chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt (chất thải rắn thông thường) và chất thải nguy hại. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động y tế được thiêu đốt được ước dựa trên số giường bệnh. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 chuyên đề quản lý chất thải: “Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2017, CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có khoảng 47-50 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại”. Cũng theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Tổng CTR y tế nguy hại trên toàn quốc khoảng 24 nghìn tấn/năm”. Đối với dữ liệu năm 2021 và 2022: theo Báo cáo BVMT, năm 2021 do có sự gia tăng của dịch bệnh Covid 19, tổng lượng chất thải y tế nguy hại tăng 5000 tấn so với năm 2020 trong đó cả năm 2021 và 2020 có khoảng 71,5 tấn/ngày chất thải y tế nguy hại phát sinh.

Bảng 1. 21 Khối lượng CTR y tế được thiêu đốt năm 2010-2022

| Năm | Số giường bệnh * |  | Lượng CTR y tế phát sinh** |  |  | Tổng lượng CTR y tế phát sinh |  |  | CTR y tế nguy hại phát sinh trung bình ngày |  |  | CTR y tế nguy hại phát sinh** |  |  | Lượng CTR y tế thông thường |  |  | Tỷ lệ CTNH được thu gom, xử lý |  |  | CTR y tế nguy hại được xử lý |  |  | Lượng CTR y tế thông thường được xử lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | 1000 giường |  | kg/giường/ngày |  |  | Nghìn tấn/năm |  |  | kg/giường/ngày |  |  | nghìn tấn/năm |  |  | nghìn tấn/năm |  |  | % |  |  | nghìn tấn/năm |  |  | nghìn tấn/năm |  |
| 2014 | 295,8 |  | 0,96 |  |  | 103,63 |  |  | 0,22 |  |  | 23,32 |  |  | 80,32 |  |  | 65% |  |  | 15,16 |  |  | 80,32 |  |
| 2015 | 306,1 |  | 1,00 |  |  | 111,51 |  |  | 0,22 |  |  | 25,09 |  |  | 86,42 |  |  | 65% |  |  | 16,31 |  |  | 86,42 |  |
| 2016 | 315,0 |  | 1,33 |  |  | 152,65 |  |  | 0,18 |  |  | 20,80 |  |  | 136,20 |  |  | 75% |  |  | 15,60 |  |  | 136,20 |  |
| 2017 | 308,4 |  | 1,46 |  |  | 164,25 |  |  | 0,16 |  |  | 17,70 |  |  | 146,55 |  |  | 78% |  |  | 13,72 |  |  | 146,55 |  |
| 2018 | 330,3 |  | 1,46 |  |  | 175,91 |  |  | 0,16 |  |  | 19,80 |  |  | 156,112 |  |  | 80% |  |  | 15,84 |  |  | 156,11 |  |
| 2019 |  | 323,8 |  | 1,46 |  |  | 172,45 |  |  | 0,19 |  |  | 21,90 |  |  | 150,55 |  |  | 83% |  |  | 18,07 |  |  | 150,55 |
| 2020 |  | 302,2 |  | 1,46 |  |  | 160,95 |  |  | 0,22 |  |  | 24,00 |  |  | 136,95 |  |  | 85% |  |  | 20,40 |  |  | 136,95 |
| 2021 |  | 307,7 |  | 1,46 |  |  | 163,88 |  |  | 0,16 |  |  | 26,10 |  |  | 137,78 |  |  | 90% |  |  | 23,49 |  |  | 137,78 |
| 2022 |  | 315,6 |  | 1,46 |  |  | 168,08 |  |  | 0,16 |  |  | 26,10 |  |  | 141,99 |  |  | 90% |  |  | 23,49 |  |  | 141,99 |

Nguồn: (*) Niên giám thống kê năm 2017-2020;

(**) Báo cáo môi trường quốc gia 2017 chuyên đề Chất thải rắn, Bộ TNMT,2017; Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ TNMT, 2020.

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các bệnh viện như sau:

Bảng 1. 22 Tổng chất thải rắn sinh hoạt được thiêu đốt năm 2021 và 2022

| Năm | Tổng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thiêu đốt (tấn) | Tổng chất thải rắn sinh hoạt từ bệnh viện được thiêu đốt (tấn) |  |  | Tổng CTR được thiêu đốt (tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.529.628 | 137.780 |  |  | 1.667.408 |  |

| 2022 | 1.478.735 | 141.987 | 1.620.722 |
| --- | --- | --- | --- |

Thiêu đốt chất thải rắn nguy hại

Đối với chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt bao gồm: chất thải rắn y tế, công nghiệp, và nông nghiệp. Dựa trên dữ liệu chất thải rắn nguy hại phát sinh từ năm 2014 đến năm 2020 để ước tính lượng phát sinh chất thải rắn nguy hại năm 2021 và 2022. Theo Báo cáo BVMT, trên cả nước có 117 cơ sở sản xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý CTNH và tỷ lệ thu gom, xử lý CTNH đạt 90%.

Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt được ước tính như sau:

Bảng 1. 23 Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt

| Năm |  | Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh (tấn) |  | Tỷ lệ thu gom, xử lý |  | Tổng lượng chất thải nguy hại được thiêu đốt (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  | 1.232.057 |  | 90% |  | 1.108.851 |
| 2022 |  | 1.306.593 |  | 90% |  | 1.175.939 |

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thiêu đốt năm 2021 là 1.108.851 tấn, và năm 2022 là 1.175.939 tấn.

b. Số liệu hoạt động quá trình Đốt lộ thiên chất thải

Quá trình đốt lộ thiên chất thải bao gồm đốt lộ thiên chất thải sinh hoạt thành thị và nông thôn được ước tính bằng 30% tổng lượng chất thải không được thu gom, tổng lượng chất thải rắn được đốt lộ thiên được tổng hợp dưới bảng sau:

Bảng 1. 24 Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn

| Năm | CTRSH đô thị (tấn) | CTRSH nông thôn (tấn) | Tổng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1.246.930 | 1.010.705 | 2.257.635 |
| 2017 | 1.302.831 | 1.050.486 | 2.353.317 |
| 2018 | 1.326.264 | 1.068.802 | 2.395.066 |
| 2019 | 1.332.276 | 1.066.442 | 2.398.718 |
| 2020 | 1.740.577 | 1.043.074 | 2.783.651 |
| 2021 | 934.727 | 950.626 | 1.885.353 |
| 2022 | 885.924 | 855.845 | 1.741.769 |

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn thông thường được đốt lộ thiên năm 2021 là 1.885.353 tấn và năm 2022 là 1.741.769 tấn.

#### 1.2.3.4. Hệ số phát thải

a. Hệ số phát thải CO2

- Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn

Đối với hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn của chất thải sinh hoạt, sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006.

Đối với chất thải rắn nguy hại: đã sử dụng khối lượng phát sinh chất thải rắn nguy hại y tế, công nghiệp và nông nghiệp năm 2020 và hệ số về hàm lượng khô theo mỗi loại chất thải để ước tính được hàm lượng khô chung cho chất thải rắn nguy hại là 51%. Tương tự ước tính cho hệ số CF, FCF.

Bảng 1. 25 Hàm lượng khô theo thành phần chất thải rắn

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 100 |
| 2 | Dệt may | 80 |
| 3 | Gỗ | 85 |
| 4 | Tã lót | 40 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | 40 |
| 6 | Cây cối | 40 |
| 7 | Giấy | 90 |
| II | Chất thải nguy hại | 51 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.

Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Tỷ lệ tổng hàm lượng các-bon (CF)

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Hàm lượng các-bon trong chất thải khô như sau:

Bảng 1. 26 Tỷ lệ hàm lượng các-bon trong chất thải khô

| STT | Loại chất thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |
| 1 | Nhựa | 75 |
| 2 | Dệt may | 50 |
| 3 | Gỗ | 50 |
| 4 | Tã lót | 70 |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ | 38 |
| 6 | Cây cối | 49 |
| 7 | Giấy | 46 |
| II | Chất thải nguy hại | 51 |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006.

Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon (FCF)

Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5, IPCC2006. Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon như sau:

Bảng 1. 27 Tỷ lệ các-bon hóa thạch trong tổng số các-bon

| STT | Loại chất thải |  | Tỷ lệ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chất thải sinh hoạt |  |  |  |
| 1 | Nhựa |  | 100 |  |
| 2 | Dệt may |  | 20 |  |
| 3 | Gỗ |  | - |  |
| 4 | Tã lót |  | 10 |  |
| 5 | Thực phẩm, chất hữu cơ |  | - |  |
| 6 | Cây cối |  | 0 |  |
| 7 | Giấy |  | 1 |  |
| II | Chất thải nguy hại |  | 51 |  |

Nguồn: Bảng 2.4, trang 2.14, mục 2.3, chương 2, phần 5: Chất thải, IPCC2006. Đối với chất thải y tế, công nghiệp và nông nghiệp dựa trên tính chất của chất thải tại Việt Nam để lựa chọn hệ số.

- Hệ số ô-xy hóa (OF)

Khi các sản phẩm được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, phần lớn các-bon trong sản phẩm đốt chat sẽ oxy hóa thành CO2. Một phần nhỏ có thể ôxy hóa không hoàn toàn do quá trình đốt cháy không hiệu quả, khiến cho một số các-bon không bị đốt cháy hoặc bị ôxy hóa một phần dưới dạng bồ hóng (muội) hoặc tro. Đối với lò thiêu đốt chất thải, hiệu suất gần như bằng 100%, trong khi đó hiệu suất đốt của lò mở thấp hơn đáng kể. Nếu các yếu tố ôxy hóa của thiêu đốt chất thải dưới 100% được áp dụng thì cần phải ghi lại chi tiết nguồn dữ liệu được cung cấp.

Do Việt Nam chưa có nghiên cứu về hiệu suất thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải chất thải tại các lò đốt rác, vì vậy sử dụng hệ số mặc định là 100% đối với thiêu đốt và 71% đối với đốt lộ thiên chất thải. Tỷ lệ này được cung cấp trong Bảng 5.2 (cập nhật), trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2019.

b. Hệ số phát thải CH4

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt phụ thuộc nhiều vào tính liên tục của quá trình đốt rác, công nghệ đốt rác và thực hành quản lý.

Tại Việt Nam, công nghệ nhiệt để tiêu hủy chất thải, có 50 cơ sở xử lý CTNH được cấp phép có áp dụng công nghệ này với số lượng là 69 lò đốt tĩnh có công suất từ 100 -2.000 kg/h (TCMT,2017). Công nghệ lò đốt tĩnh hai cấp có ưu điểm là công nghệ đơn giản, sẵn có, chi phí đầu tư hợp lý, dễ vận hành phù hợp với điều kiện Việt Nam. 	Dựa trên hiện trạng công nghệ và vận hành đốt rác tại các lò đốt tại Việt Nam, chọn hệ số phát thải CH4 dựa vào Bảng 5.3, trang 5.20, chương 5, phần 5, IPCC2006. Hệ số phát thải CH4 lựa chọn tính toán là 6kg/Nghìn tấn chất thải theo trọng lượng ướt đối với thiêu đốt chất thải, và 6.500g/t chất thải theo trọng lượng ướt với quá trình đốt lộ thiên chất thải.

- Hệ số phát thải N2O

Do Việt Nam chưa có hệ số phát thải N2O đối với quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải nên sử dụng hệ số mặc định của Nhật Bản tại Bảng 5.4 và 5.6, trang 5.21 và 5.22, chương 5, phần 5, IPCC2006. Hệ số phát thải N2O cho quá trình thiêu đốt chất thải là 41gN2O/t chất thải thiêu đốt, và 150gN2O/t chất thải đốt lộ thiên.

#### 1.2.3.5. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính

a. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải

Dựa trên phương pháp luận và các số liệu hoạt động, hệ số phát thải được đưa ra, kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải như sau:

Bảng 1. 28 Phát thải khí nhà kính từ quá trình thiêu đốt chất thải

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (nghìn tấn) | Tổng lượng phát thải (nghìn tấnCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm 2021 |  |  | 2.076,90 |
| 1 | CO2 | 2.046,27 | 2.046,27 |
| 2 | CH4 | 0,017 | 0,47 |
| 3 | N2O | 0,1138 | 30,16 |
| Năm 2022 |  |  | 2.067,58 |
| 1 | CO2 | 2.036,72 | 2.036,72 |
| 2 | CH4 | 0,017 | 0,47 |
| 3 | N2O | 0,1147 | 30,39 |

b. Kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải

Dựa trên phương pháp luận và các số liệu hoạt động, hệ số phát thải được đưa ra, kết quả ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải như sau:

Bảng 1. 29 Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt lộ thiên chất thải

| STT | Loại khí |  |  | Tổng lượng phát thải (nghìn tấn) |  | Tổng lượng phát thải (nghìn tấnCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2021 |  |  |  |  |  | 1.599,97 |
| 1 | CO2 |  |  | 1.209,61 |  | 1.209,61 |
| 2 | CH4 |  |  | 12,25 |  | 343,13 |
| 3 | N2O |  |  | 0,18 |  | 47,23 |
| Năm 2022 |  |  |  |  |  | 1.478,12 |
| 1 | CO2 |  |  | 1.117,49 |  | 1.117,49 |
| 2 | CH4 |  |  | 11,32 |  | 317,00 |
| 3 | N2O |  |  | 0,16 |  | 43,63 |

Như vậy, tổng lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải năm 2021 bằng 3.676,87 nghìn tấn CO2 tương đương và năm 2022 bằng 3.545,70 nghìn tấn CO2 tương đương

### 1.2.4. Xử lý và xả thải nước thải (khí CH4 và N2O – Hạng mục 4D)

#### 1.2.4.1. Tổng quan

Quá trình xử lý nước thải yếm khí là nguồn phát sinh khí mêtan (CH4) và cũng có thể là nguồn phát thải nitơ ôxit (N2O). Phát thải CO2 không được xem xét trong Hướng dẫn IPCC. Nước thải được sinh ra từ nhiều nguồn như thương mại, công nghiệp và sinh hoạt. Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ, tại các cơ sở/nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc được xử lý tập trung tại một trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp hoặc gần đó. Nước thải sinh hoạt được định nghĩa là nước thải từ quá trình sử dụng của các hộ gia đình.

Hệ thống xử lý và xả thải nước thải có thể khác nhau ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, hệ thống xử lý và xả thải có thể khác nhau đối với các khu vực như thành thị và nông thôn, và đối với người thu nhập cao và thu nhập thấp.

Hệ thống thoát nước/hệ thống xả thải nước thải có thể là hệ thống kênh hở/cống hở hoặc đường ống ngầm kín. Việc ứ đọng nước thường xuyên và nhiệt độ tại điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo ra khí me-tan trong cống kín và hở. Đối với các nước đang phát triển hầu hết các hệ thống xả thải là cống hở. Các hệ thống này dưới tác động của nhiệt độ (mặt trời) và sự ứ đọng nước thải trong cống sẽ tạo ra khí CH4 (Doorn et at. 1997). Ở các quốc gia phát triển và ở các đô thị có thu nhập cao của các quốc gia khác, hệ thống cống thường được đặt dưới long đất. Nước thải trong cống ngầm kín có khả năng tạo ra CH4, nhưng không có đủ dữ liệu để định lượng khí thải từ hệ thống thu gom này. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng, một lượng đáng kể khí CH4 được tạo ra trong các hệ thống cống kín thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung dưới dạng CH4 hòa tan trong nước thải, sau đó CH4 được thải ra trong quá trình xử lý.

Các phương pháp xử lý nước thải tập trung có thể phân loại thành 3 bậc. Xử lý bậc 1 hay gọi là xử lý sơ cấp là loại bỏ các loại rác vô cơ lớn ra khỏi nước thải, sau đó nước thải được làm lắng xuống. Xử lý bậc 2 hay xử lý thứ cấp bao gồm sự kết hợp của quá trình xử lý sinh học, thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học các thành phần trong nước thải bởi vi sinh vật. Xử lý bậc 3 hay xử lý nâng cao bao gồm ổn định hiếu khí, bộ lọc nhỏ giọt, quy đình bùn hoạt tính, hay các bể phản ứng kỵ khí được sử dụng. Xử lý bậc 3 được sử dụng để làm sạch nước thải và các mầm bệnh, chất ô nhiễm trong nước thải.

Bùn được tạo ra trong tất cả các giai đoạn xử lý sơ cấp, thứ cấp, cao cấp. Bùn được tạo ra trong giai đoạn xử lý sơ cấp bao gồm chất rắn vô cơ được loại ra khỏi nước thải. Bùn được tạo ra trong xử lý bậc 2 và bậc 3 là kết quả của quá trình xử lý sinh học bởi vi sinh vật. Việc xử lý bùn thải được thực hiện bằng cách ổn định hiếu khí, kỵ khí, điều hòa, ly tâm, ủ phân và sấy khô. Một số bùn được đốt trước khi đưa vào cải tạo đất. Khí thải phát sinh từ phân hủy bùn kị khí mà mục đích chính của quá trình phân hủy là để xử lý nước thải sẽ được báo cáo trong phần Xử lý và xả thải nước thải.

Hướng dẫn IPCC 2019 đã cập nhật và đơn giản hóa lộ trình xả thải của nước thải được thu gom (dẫn đến nhà máy xử lý tập trung) và không được thu gom (có thể được xử lý tại chỗ, hoặc xả bỏ không qua xử lý) (Hình 6.1 cập nhật, trang 6.8, Chương 6, Phần 5, IPCC2019) và cập nhật hệ thống xử lý và xả thải nước thải ở các nước phát triển và đang phát triển và tiềm năng phát thải CH4 và N2O của các hệ thống tương ứng (Bảng 6.1 cập nhật, trang 6.9, Chương 6, Phần 5, IPCC2019).

Như vậy, quá trình xử lý nước thải sẽ phát thải khí KNK từ Hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc không tập trung và quá trình xả thải nước thải vào nguồn tiếp nhận.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có thể bao gồm nhiều quy trình xử lý nước thải theo thứ bậc và các cấp độ xử lý. Khí CH4 được tạo ra từ quá trình thu gom nước thải từ hệ thống cống về hệ thống xử lý tập trung dưới dạng mê-tan hòa tan, mặc dù lượng khí thải CH4 từ các nhà máy hiếu khí tập trung có thể nhỏ, nhưng chúng không bằng 0 và có thể là đáng kể đối với một số nhà máy nhận nước thải từ hệ thống cống mở (Willis 2017). Ngoài ra, các điều kiện yếm khí có thể hình thành trong hệ thống xử lý làm tăng khả năng tạo ra CH4 từ một hệ thống hiếu khí khác.  Hướng dẫn cải tiến IPCC 2019 cung cấp hệ số MCF mới liên quan đến hệ thống này, cũng như hệ số phát thải N2O được sửa đổi cho các hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Hệ thống xử lý nước thải phi tập trung

Tùy theo mỗi quốc gia, nước thải sinh hoạt không đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải tập trung có thể được thải trực tiếp ra môi trường nước tự nhiên (sông, hồ, biển…) hoặc được xử lý tại chỗ bằng hệ thống tự hoại, bể chứa, nhà vệ sinh…

Một hệ thống tự hoại thường bao gồm bể tự hoại nhiều ngăn được chôn dưới lòng đất. Chất cặn bã được lắng duống đáy bể dưới dạng bùn và phân hủy kỵ khí, nước thải trong bể được lưu chứa trong một thời gian ngắn, khi tải trọng của bể đầy, nước thải sẽ được xả qua hệ thống cống. Thời gian lưu chất rắn phụ thuộc vào tần suất hút bùn. Khí sinh ra từ quá trình phân hủy kị khí bùn (chủ yếu là CH4 và phần lớn là CO2 sinh học) nổi lên trên bề mặt chất lỏng và thường thoát ra ngoài qua các lỗ thông hơi. Khí sinh ra từ các ngăn chứa nước thải (chủ yếu là N2O và CO2 sinh học) được thải ra ngoài.

- Phát thải từ nguồn tiếp nhận

Khí CH4 và N2O có khả năng được tạo ra trong cống rãnh, hoặc có trong chất thải chưa được xử lý, hoặc đã qua xử lý (Short et al. 2014; Short et al. 2017). Người ta đã quan sát thấy mối tương quan chặt chẽ giữa điều kiện của môi trường nước – nơi tiếp nhận nước thải và việc tạp ra CH4 và N2O (ví dụ: Smith và cộng sự 2017). Do đó, khi nước thải (được xử lý, hoặc chưa được xử lý) được thải ra môi trường (bị ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng hay phú dưỡng), thì chất hữu cơ có trong nước thải sẽ làm tang lượng khí thải lên. Hướng dẫn IPCC 2019 không phân biệt nguồn nước tiếp nhận phú dưỡng hay ít dinh dưỡng, nhưng phân biệt giữa vùng nước mặc định (song và suối) và hồ, hồ chứa nơi chứa lượng khí thải CH4 cao hơn.

Những cập nhật so với phiên bản Hướng dẫn 2006

Hướng dẫn IPCC2006 bao gồm các phương trình

kết hợp để ước tính lượng khí thải CH4 từ nước thải và từ bùn thải. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phương trình này gây ra sự nhầm lẫn cho những người thực hiện kiểm kê khi tính toán lượng phát thải CH4 từ các hệ thống hiếu khí với quá trình phân hủy bùn kỵ khí. Trong trường hợp này, một số người thực hiện kiểm kê đã ước tính lượng phát thải CH4 bằng 0 từ các hệ thống xử lý nước thải được vận hành tốt sau đó trừ đi lượng phát thải liên quan đến phân hủy bùn mà không ước tính lượng khí thải CH4 từ quá trình xử lý bùn, dẫn đến phát thải âm.

Trong phiên bản cập nhật IPCC2019, đã cập nhật hướng dẫn tính toán thành phần hữu cơ được loại bỏ trong bùn. Các quốc gia phải ước tính lượng (khối lượng) bùn mà họ tạo ra từ quá trình xử lý nước thải và dữ liệu mặc định được cung cấp cho mỗi quốc tia. Với hướng dẫn bổ sung này, việc sử dụng giá trị mặc định bằng 0 để loại bỏ bùn từ hệ thống xử lý hiếu khí và hệ thống tự hoại không còn được áp dụng.

Ngoài ra, một số hệ số phát thải CH4 mặc định từ xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp đã được cập nhật cho hệ thống tự hoại và nhà máy xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, hệ số phát thải CH4 đối với nước thải được xả ra môi trường đã được cập nhật hệ số phát thải mới đối với xả ra hồ chứa, hồ, và cửa sông. Việc tính toán phát thải CH4 từ nước xả thải vào các hệ thống thủy sinh cũng được cập nhật.

Phiên bản IPCC 2019 cũng bao gồm hướng dẫn mới về cách tính phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp, và trình bày hướng dẫn cập nhật để nước tính phát thải N2O từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, hệ số phát thải N2O đối với trường hợp nước thải xả ra môi trường và ước tính phát thải N2O từ nước thải xả vào hệ thống thủy sinh cũng được cập nhật để phản ánh việc loại bỏ ni-tơ xảy ra trong quá trình xử lý.

#### 1.2.4.2. Phương pháp luận

#### 1.2.4.2.1. Phát thải CH4 từ nước thải

Có 3 bậc tính phát thải CH4 từ mục này, phương pháp bậc 1 áp dụng các giá trị mặc định cho các số liệu hoạt động và hệ số phát thải. Phương pháp bậc 2 tuân thủ theo phương pháp bậc 1 nhưng cho phép kết hợp hệ số phát thải cụ thể của quốc gia và dữ liệu hoạt động cụ thể của quốc gia. Đối với quốc gia có dữ liệu tốt và phương pháp luận tiên tiến, phương pháp cụ thể của quốc gia được áp dụng như là phương pháp bậc 3.

- Nước thải sinh hoạt

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.2 (cập nhật), trang 6.15, chương 6, phần 5, IPCC2019, phương pháp bậc 1 được áp dụng để tính toán cho tiểu mục này. Công thức tính được đưa ra tại trang 6.17, chương 6, phần 6, IPCC20019 như sau:

Công thức 6.1 (Cập nhật). Lượng khí CH4 từ nước thải sinh hoạt cho mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j CH4 Emissionsj = i,j[Ui×Ti,j×EFj×TOWj-Sj x EFj-Rj]

Trong đó:

| CH4 Emissionsj | Phát thải CH4 từ quá trình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, trong năm kiểm kê, kgCH4/năm |  |
| --- | --- | --- |
| TOWj | Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải sinh hoạt từ quá trình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, năm kiểm kê, kg BOD/năm |  |
| Sj | Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j trong năm kiểm kê, kg BOD/năm. Xem công thức 6.3b và 6.3c. Đối với nước thải ra môi trường mà không loại bỏ bùn (Sj = 0) và không thu hồi CH4 (Rj = 0). Đối với hệ thống xử lý nước thải, xem phần 6.2.2.3 để biết thêm hướng dẫn về cách tính S, thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn, nếu không có dữ liệu cụ thể theo quốc gia. |  |
| j | Mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống |  |
| EFj | Hệ số phát thải của mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, kgCH4/kgBOD. Xem Công thức 6.2 và Bảng 6.3 cập nhật. |  |
| R | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4 / năm |  |

Công thức 6.1A (mới) Tổng phát thải CH4 từ xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt CH4 Emission = ∑j[CH4 Emissionj] x [10-6]

Trong đó:

CH4 Emission	Phát thải CH4 trong năm kiểm kê, kgCH4/năm

CH4 Emissionj	Phát thải CH4 từ loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, trong năm kiểm kê, kgCH4/năm

j 			Mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống

10-6			Chuyển đổi từ kg sang Nghìn tấn

Công thức 6.2. Hệ số phát thải CH4 cho mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống EFj = Bo x MCFj

Trong đó:

| EFj | Hệ số phát thải, kgCH4/kgBOD |
| --- | --- |
| j | Mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống |
| Bo | Công suất tối đa phát thải CH4, kg CH4/kg BOD |
| MCFj | Hệ số hiệu chỉnh CH4 (hệ số). Xem Bảng 6.3 cập nhật |
| Công thức 6.3. Cập nhật Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt TOW = P x BOD x 0,001 x 365 |  |

Trong đó:

| TOW | Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt, kg BOD/năm |
| --- | --- |
| P | Tổng dân số quốc gia trong năm kiểm kê, người |
| BOD | Hệ số quốc gia tính theo đầu người trong năm kiểm kê, g/người/ngày. Xem Bảng 6.4 |
| 0,001 | Chuyển đổi từ g BOD sang kg BOD |
| Công thức 6.3A (Mới) Tổng lượng chất hữu trong nước thải sinh hoạt cho mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống TOWj = ∑j [TOW * Ui * Tij * Ij ] |  |

Trong đó

| TOWj |  | Tổng lượng chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt trong năm kiểm kê, kg BOD/năm, cho nhóm thu nhập i và loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui |  | Hệ số (fraction) dân số trong nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê. Xem bảng 6.5 |  |
| Tij |  | Mức độ/tỷ lệ mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, cho từng nhóm thu nhập. |  |
| Ij |  | Hệ số điều chỉnh BOD công nghiệp xả thải vào mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j (giá trị mặc định cho loại hình thu gom là 1,25; không thug om là 1,00) |  |
| Công thức 6.3B (Mới) Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống xử lý hiếu khí Saerobic = (Smass * Krem * 1000) |  |

Trong đó

| Saerobic | Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ nước thải của hệ thống xử lý hiếu khí, kgBOD/năm |
| --- | --- |
| Smass | Lượng bùn được loại bỏ từ hệ thống dưới dạng khô, tấn/năm |
| Krem | Hệ số bùn, kgBOD/kg bùn. Xem bảng 6.6a |
| 1000 | Hệ số chuyển đổi từ tấn sang kg |
| Công thức 6.3C (Mới) Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống tự hoại Sseptic = (TOWseptic * F * 0,5) |  |

Trong đó

| Sseptic | Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ nước thải của hệ thống tự hoại, kgBOD/năm |
| --- | --- |
| TOWseptic | Tổng hữu cơ trong nước của hệ thống tự hoại trong năm kiểm kê, kgBOD/năm |
| F | Hệ số (fraction) dân số quản lý bể tự hoại tuân thủ việc hút bùn định kỳ |
| 0,5 | Tỷ lệ chất hữu cơ trong nước thải được loại bỏ trong bùn khi bể tự hoại được quản lý tuân thủ hút bùn định kỳ |

Đối với hoạt động xả thải nước thải từ nước thải được xử lý, nên ước tính lượng TOW từ hoạt động xả thải (TOWEFFLUENT) như trong công thức dưới đây

Công thức 6.3D (Mới) Tổng hữu cơ trong nước thải đã được xử lý và xả thải TOWEFFtreat = ∑j [TOW * Tj * (1 – TOWREM,j)]

Trong đó

| TOWEFFtreat | Tổng hưu cơ trong nước thải đã được xử lý và xả thải vào môi trường nước thủy sinh trong năm kiểm kê, kgBOD/năm |
| --- | --- |
| TOW | Tổng lượng chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt trong năm kiểm kê, kg BOD/năm. Xem Bảng 6.3 (cập nhật) |
| Tj | Mức độ sử dụng hệ thống xử lý j trong năm kiểm kê (∑iTij). Xem Bảng 6.5 |
| j | Mỗi loại hình xử lý nước thải được sử dụng trong năm kiểm kê |
| TOWREM,j | Hệ số (fraction) tổng lượng hữu cơ được loại bỏ trong nước thải đối với mỗi loại hình xử lý j. Xem bảng 6.6b. Loại bỏ chất hữu cơ bao gồm loại bỏ bùn và phân hủy sinh học. |

- Nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp có thể được xử lý tại chỗ hoặc thải vào hệ thống thoát nước sinh hoạt. Nếu được thải vào hệ thống thoat snước sinh hoạt, lượng khí thải sẽ bao gồm trong lượng phát thải nước thải sinh hoạt. Phần này tập trung ước tính phát thải CH4 từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp tại chỗ. Chỉ có nước thải công nghiệp có tải lượng các-bon đáng kể được xử lý trong điều kiện kị ký theo công nghệ hoặc ngoài ý muốn mới tạo ra CH4. Các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp thường được thể hiện dưới dạng COD.

Dựa vào cây quyết định tại Hình 6.3 trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006, phương pháp bậc 1 được lựa chọn để tính toán phát thải CH4 từ xử lý nước thải công nghiệp như sau:

Công thức 6.4. Phát thải CH4 từ nguồn nước thải Công nghiệp CH4 Emissions = i[(TOWi-Si)×EFi-Ri] x 10-6

Trong đó:

| CH4 Emissions | Lượng phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Nghìn tấnCH4/năm |
| --- | --- |
| TOWi | Tổng lượng hữu cơ có thể phân hủy trong nước thải công nghiệp i trong năm kiểm kê, kgCOD/năm |
| i | Lĩnh vực công nghiệp |
| Si | Tỷ lệ hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg COD/năm |
| EFi | Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp i, kg CH4/kg COD, cho loại hình xử lý/xả thải nước thải công nghiệp (Nếu có nhiều hơn 1 hình thức xử lý thì cần phải tính trung bình trọng số). |
| Ri | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4/năm |
| 10-6 | Hệ số chuyển đổi từ kg sang Nghìn tấn |
| Công thức 6.5. Hệ số phát thải CH4 cho nước thải công nghiệp EFj = Bo x MCFj |  |

Trong đó:

| EFj | HSPT CH4 cho loại hệ thống xả thải/xử lý hoặc hệ thống, kg CH4/kg BOD (xem bảng 6.8) |  |
| --- | --- | --- |
| j | Loại hình xả thải/ xử lý hoặc hệ thống |  |
| Bo | Công suất tối đa phát thải CH4, kgCH4/kgCOD |  |
| MCFj | Hệ số hiệu chỉnh CH4. Xem Bảng 6.8. |  |

Công thức 6.6. Chất thải hữu cơ phân huỷ trong nước thải công nghiệp TOWi = Pi x Wi x CODi

Trong đó:

| TOWi | Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải công nghiệp, kg COD/năm |
| --- | --- |
| i | Loại hình công nghiệp |
| Pi | Tổng sản phẩm của ngành công nghiệp i, tấn/năm |
| Wi | Lượng nước thải phát sinh, m3/tấn sản phẩm |
| CODi | Nhu cầu oxy hoá học (cho lượng chất thải hữu cơ phân huỷ trong nước thải công nghiệp), kg COD/m3 |

##### 1.2.4.2.2. Phát thải N2O từ nước thải

a. Phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt

Hương dẫn IPCC 2019 cập nhật hướng dẫn mới để ước tính lượng N2O trong nước từ các nhà máy xử lý nước thải và sau khi xả thải nước thải chưa được xử lý hoặc đã được xử lý vào môi trường.

Phát thải ôxit nitơ (N2O) dưới dạng khí từ các nhà máy xử lý nước thải hoặc từ môi trường tiếp nhận sau khi nước thải được xử lý hoặc chưa được xử lý. Trước đây, phát thải trực tiếp từ quá trình nitrat hóa và khử nitrat tại các nhà máy xử lý nước thải có thể được coi là một nguồn nhỏ nhưng trên thực tế có thể phát sinh khí thải đáng kể. N2O được tạo ra sau quá trình nitrat hóa hoặc là sản phẩm trung gian của quá trình khử nitrat. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát thải N2O từ các hệ thống xử lý nước thải như nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan trong nước thải và các điều kiện vận hành cụ thể.

Khí thải cũng là kết quả của việc xả thải vào môi trường khi chưa được xử lý hoặc đã được xử lý trước đó. Điều quan trọng là lượng khí thải phụ thuộc vào chất dinh dưỡng và mức độ oxy hóa của môi trường nước tiếp nhận nước thải. Hiện tại, hướng dẫn IPCC 2006 mặc định nguồn tiếp nhận tương đối sạch/hoặc được cung cấp oxy tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp xả thải vào các vùng nước bị ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng như hồ phú dưỡng, cửa sông hoặc sông bị tù đọng, thì lượng phát thải có thể cao hơn.

Phương pháp lựa chọn chia thành 3 bậc tùy vào điều kiện số liệu của quốc gia như sau:

Bậc 1: áp dụng hệ số mặc định cho hệ số phát thải và thông số. Phương pháp này được sử dụng cho các quốc gia có dữ liệu hạn chế.

Bậc 2: tuân theo phương pháp tương tự bậc 1 nhưng cho phép kết hợp hệ số phát thải cụ thể của quốc gia và dữ liệu hoạt động cụ thể của quốc gia. Ví dụ, một hệ số phát thải cụ thể cho một hệ thống xử lý dựa trên phép đo tại hiện trường có thể được kết hợp theo phương pháp này.

Bậc 3: sử dụng cho các quốc gia có dữ liệu tốt, có dữ liệu phát thải cụ thể của nhà máy xử lý nước thải lớn, hoặc sử dụng phương pháp đo ni-tơ cụ thể được thải vào môi trường nước bị ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng khác nhau.

Lựa chọn phương pháp luận được đưa ra tại Hình 6.4 trang 6.37, chương 6, phần 5, IPCC 2019.

Công thức ước tính phát thải N2O từ nước thải như sau:

Công thức 6.9 (Cập nhật) Phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt tại các công trình xử lý nước N2O PlantsDOM = [∑i,j (Ui x Tij x EFj)] x TNDOM x 44/28

Trong đó:

N2O PlantsDOM 	Phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt tại các công trình xử lý nước trong năm kiểm kê, kgN2O/năm.

TNDOM	Tổng ni-tơ trong nước thải tại năm kiểm kê, kgN/năm. Xem Công thức 6.10

Ui	Hệ số (fraction) dân số trong nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê. Xem bảng 6.5

Tij	Mức độ/tỷ lệ mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, cho từng nhóm thu nhập

i	nhóm thu nhập: nông thôn, thu nhập cao ở thành thị và thu nhập thấp ở thành thị

j	mỗi loại hình xử lý/xả thải hoặc hệ thống

EF	hệ số phát thải cho mỗi loại hình xử lý/xả thải hoặc hệ thống, j, kgN2O-N/kgN

44/28	hệ số chuyển đổi từ kgN2O-N sang kgN2O

Công thức 6.10 (mới) Tổng ni-tơ trong nước thải tại năm kiểm kê cho công trình xử lý TNDOM_j = (Ptreatment_j x Protein x FNPR x NHH x FNON-CON x FIND-COM)

Trong đó

TNDOM_j	Tổng ni-tơ trong nước thải tại năm kiểm kê cho công trình xử lý j, kgN/năm

Ptreatment_j	Dân số mà lượng nước thải phát sinh từ đó được đưa đến xử lý tại công trình j, người/năm

Protein	Tiêu thụ protein trên đầu người tại năm kiểm kê, kgProtein/người/năm

FNPR			Hệ số của Ni-tơ trong protein, mặc định = 0,16 kgN/kg protein

NHH	ni-tơ được thêm vào nước thải từ các sản phẩm của hộ gia đình, mặc định bằng 1,1 (một số hệ số của các nước được đưa ra tại Bảng 6.10a)

FNON-CON	Hệ số ni-tơ không tiêu thụ được thải qua hệ thống cống, kgN/kg/N. Xem Bảng 6.10 mới.

FIND-COM	Hệ số protein trong nước thải công nghiệp và thương mại được xả chung vào hệ thống cống, kgN/kgN. Giá trị mặc định là 1,35 đối với hệ thống xử lý tập trung và bằng 0 đối với các hệ thống không tập trung (hệ thống tự hoại, hố tiêu, xả thải)

Nếu chỉ số Protein không có sẵn, có thể sử dụng công thức 6.10a sau đây để ước tính

Công thức 6.10 (mới) Ước tính lượng Protein tiêu thụ Protein = ProteinSUPPLY x FPC

Trong đó:

ProteinSUPPLY		lượng protein cung cấp cho một người, kg protein/người/năm

FPC	hệ số tiêu thụ protein. Giá trị mặc định đưa ra trong Bảng 6.10a mới

Cần ước tính phát thải N2O trực tiếp từ quá trình xả thải nước thải (đã xử lý hoặc chưa xử lý) vào môi trường tiếp nhận. Sử dụng công thức sau:

Công thức 6.7. (cập nhật) Phát thải N2O phát sinh từ nước thải N2OEFFLUENT,DOM= NEFFLULENT,DOM x EFEFFLULENT x 44/28

Trong đó:

| N2OEFFLUENT,DOM | Phát thải N2O trong năm kiểm kê từ xả thải, kg N2O/năm |
| --- | --- |
| NEFFLULENT | Nitơ trong nước thải thải ra môi trường nước, kg N/năm. Xem Bảng 6.8 cập nhật |
| EFEFFLULENT | Hệ số phát thải đối với khí thải N2O phát sinh từ nước thải được xả thải ra môi trường, kgN2O-N/kg N |
| 44/28 | hệ số chuyển đổi kg N2O-N thành kg N2O |
| Công thức 6.8 (cập nhật) Tổng lượng ni-tơ phát sinh từ nước thải được xả thải ra môi trường NEFFLULENT,DOM = ∑j [(TNDOM x Tj) x (1-NREM,j)] |  |

Trong đó:

| NEFFLULENT,DOM |  | Tổng lượng ni-tơ trong nước thải được xả thải ra môi trường trong năm kiểm kê, kgN/năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNDOM |  | Tổng ni-tơ có trong nước thải sinh hoạt trong năm kiểm kê, kgN/năm. Xem công thức 6.10 |
| Tj |  | Mức độ sử dụng hệ thống xử lý j trong năm kiểm kê (∑iTij). Xem Bảng 6.5 |
| NREM,j |  | Tổng lượng ni-tơ trong nước thải được loại bỏ trong quá trình xử lý nước thải tại mỗi loại hình xử lý j. Xem Bảng 6.10 mới. Các phương thức loại bỏ N bao gồm chuyển sang bùn và quá trình nitrat hóa khử ni-tơ đồng thời làm mất N và khí quyển. |

b. Phát thải N2O từ nước thải công nghiệp

#### Hướng dẫn IPCC2019 bổ sung thêm hướng dẫn để ước tính phát thải N2O từ nước thải công nghiệp. Nguồn phát thải bao gồm từ các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và từ nguồn tiếp nhận nước thải (cả nước thải đã được và chưa được xử lý).

Phương pháp luận được sử dụng ước tính phát thải N2O từ nước thải công nghiệp như sau:

Công thức 6.11 (mới) Phát thải N2O từ nước thải công nghiệp tại các công trình xử lý nước N2O PlantsIND = [∑i,j (Tij x EFj x TNIND)] x 44/28

Trong đó:

N2O PlantsIND 	Phát thải N2O từ nước thải công nghiệp tại các công trình xử lý nước trong năm kiểm kê, kgN2O/năm.

TNIND	Tổng ni-tơ trong nước thải công nghiệp tại năm kiểm kê, kgN/năm. Xem Công thức 6.13

Tij	Mức độ/tỷ lệ mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j, cho từng loại hình công nghiệp i

i	loại hình công nghiệp

j	mỗi loại hình xử lý/xả thải hoặc hệ thống

EF	hệ số phát thải cho mỗi loại hình xử lý/xả thải hoặc hệ thống, j, kgN2O-N/kgN. Xem Bảng 6.8 (mới)

44/28	hệ số chuyển đổi từ kgN2O-N sang kgN2O

Công thức 6.13 (mới) Tổng ni-tơ trong nước thải công nghiệp TNINDi = Pi x Wi x TNi

Trong đó:

TNINDi	Tổng ni-tơ trong nước thải công nghiệp được xử lý tại công trình xử lý nước công nghiệp i, kgTN/năm

Pi			Tổng sản phẩm công nghiệp của mỗi loại hình công nghiệp i, t/năm

Wi	Nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp i, m3/tấn sản phẩm

#### TNi	Tổng nược ni-tơ trong nước thải không được xử lý của các loại hình công nghiệp i, kgTN/m3

#### Ước tính lượng N2O từ quá trình xả thải nước thải ra môi trường tiếp nhận được thể hiện ở công thức sau:

Công thứ 6.14 (mới) Tổng ni-tơ từ nước thải công nghiệp được xả thải ra môi trường NEFFLUENT, IND = ∑j [(TNINDi x Tj) x (1-NREM,j)]

Trong đó

| NEFFLULENT,IND | Tổng lượng ni-tơ trong nước thải công nghiệp được xả thải ra môi trường trong năm kiểm kê, kgN/năm |
| --- | --- |
| TNINDi | Tổng ni-tơ có trong nước thải công nghiệp i trong năm kiểm kê, kgN/năm. |
| Tj | Mức độ sử dụng hệ thống xử lý j trong năm kiểm kê (∑iTij). Xem Bảng 6.5 |
| j | Loại hình xử lý nước thải trong năm kiểm kê |
| NREM,j | Tổng lượng ni-tơ trong nước thải được loại bỏ trong quá trình xử lý nước thải tại mỗi loại hình xử lý j. Xem Bảng 6.10 mới. |

#### 1.2.4.3. Kết quả phát thải CH4

##### 1.2.4.3.1. Kết quả phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt

a. Phương pháp luận

Phương pháp luận để ước tính phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt đã được đưa ra tại mục 1.2.4.2.1 của báo cáo này. Theo cây quyết định tại Hình 6.2 trang 6.15, chương 6, phần 5, IPCC2019, phát thải CH4 từ hệ thống xử lý và xả thải nước thải vào môi trường đều sử dụng phương pháp bậc 1 sử dụng các hệ số phát thải mặc định và phương pháp mặc định.

b. Số liệu hoạt động

Theo Công thức 6.1, 6.1A, 6.3 được đưa ra tại mục a, 1.2.4.2.1 của báo cáo này, số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là 1) Dân số; 2) Tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập nhấp và 3) Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải; 4) Hệ số BOD

- Số liệu về dân số

Số liệu về dân số được thu thập từ Tổng cục thống kê, năm 2021 số liệu dân số sơ bộ ước tính như sau:

- Dân số thành thị: 36.563.300 người

- Dân số nông thôn: 61.941.100 người

- Tổng dân số thành thị và nông thôn là: 98.504.400 người

Số liệu về dân số được thu thập từ Tổng cục thống kê, năm 2022 số liệu dân số sơ bộ ước tính như sau:

- Dân số thành thị: 37.346.180 người

- Dân số nông thôn: 62.121.740 người

- Tổng dân số thành thị và nông thôn là: 99.467.920 người

- Số liệu về tỷ lệ dân số theo khu vực Ui

Theo hướng dẫn của IPCC, cần điều tra tỷ lệ dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn để phân loại và định nghĩa các nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao, đồng thời việc xử lý nước thải theo các loại hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc nhiều vào khu vực sinh sống của dân cư (thành thị và nông thôn) vì vậy, thay vì phân loại số liệu dân số theo nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao như hướng dẫn, sẽ phân loại số liệu dân số theo khu vực sinh sống là thành thị và nông thôn để đồng nhất với các loại hệ thống xử lý nước thải ở khu vực đó và phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.

Dựa trên số liệu về dân số, năm 2021 tỷ lệ dân số thành thị năm 2021 là 37% và dân số nông thôn chiếm 63%. Năm 2022 tỷ lệ này lần lượt là 38% và 62%.

- Tỷ lệ loại hệ thống xử lý nước thải Tij

Hệ thống xử lý nước thải của Việt Nam bao gồm: xử lý tập trung và xử lý không tập trung. Hệ thống xử lý tập trung tại Việt Nam chủ yếu là hệ thống xử lý hiếu khí, hệ thống xử lý không tập trung chủ yếu là hệ thống tự hoại. Hệ thống hố tiêu không được xét đến do tỷ lệ rất nhỏ ở các vùng nông thôn và không có điều tra về hệ thống này tại Việt Nam để ước tính tỷ lệ.

Đối với khu vực thành thị, có một phần nước thải sinh hoạt được đưa về hệ thống xử lý tập trung và hầu hết là sử dụng hệ thống tự hoại, một phần nước thải sẽ được thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.

Đối tỷ lệ hệ thống xử lý tập trung: loại hệ thống này chỉ có ở thành thị, được chia ra thành hệ thống xử lý hiếu khí và hệ thống xử lý kỵ khí. Theo Báo cáo về Công tác bảo vệ môi trường năm 2021 và 2022: “Cả nước hiện có 71 nhà máy/trạm xử lý nước thải đô thị tập trung đã đi vào vận hành với tổng công suất thiết kế là 1.383.000 m3/ngày.đêm; tổng lượng nước thải được thu gom, xử lý tại các đô thị rất thấp, chỉ đạt khoảng 15%”. Do không có thông tin về tỷ lệ hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí và kị khí nên giả định tỷ lệ này là 50% và 50%. Như vậy, tỷ lệ loại hệ thống nước thải T cho hệ thống xử lý nước thải tập trung hiếu khí là 7,5% và hệ thống xử lý nước thải tập trung kỵ ký là 7,5%.

Đối với hệ thống tự hoại: loại hệ thống này có cả ở thành thị và nông thôn. Theo kết quả điều tra của Bộ Xây dựng, tỷ lệ hệ thống tự hoại ở khu vực thành thị là 99,1% năm 2021 và 2022 và khu vực nông thôn là 92,5% năm 2021, và 94,0% năm 2022. Dựa trên tỷ lệ còn lại sau khi trừ đi tỷ lệ hệ thống xử lý tập trung thì T của hệ thống tự hoại khu vực thành thị năm 2021 là 31,3% năm 2022 là 31,6% và T của hệ thống tự hoại khu vực nông thôn năm 2021 là 50,2%, năm 2022 là 49,9%.

Đối với tỷ lệ hệ thống xả ra môi trường: ước tính cho khu vực thành thị là 0,3% năm 2021 và 2022. Tại khu vực nông thôn tỷ lệ này là 3,2% năm 2021 và 2022.

- Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ nước thải của hệ thống xử lý hiếu khí, Saerobic

- Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn được ước tính dựa trên công thức 6.3B (mới) dựa trên lượng bùn được loại bỏ từ hệ thống dưới dạng khô (Smass). Tuy nhiên không có dữ liệu thu thập cho lượng bùn được loại bỏ từ các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, vì vậy không ước tính được lượng bùn này.

- Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống tự hoại, Sseptic

- Hàm lượng chất hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn được ước tính dựa trên công thức 6.3C (mới) dựa trên tổng lượng hữu cơ trong nước của hệ thống tự hoại trong năm kiểm kê, TOWseptic.

TOWseptic đã được ước tính theo công thức 6.3A(mới) dựa trên số liệu về dân số, Ui, Tij nêu trên.

- Hệ số phát thải/thông số

- Hệ số BOD sử dụng giá trị mặc định là 14,6 kg BOD/1000/năm (bảng 6.4, trang 6.22, chương 6, phần 5, IPCC2019).

- Hệ số điều chỉnh BOD công nghiệp xả thải vào mỗi loại hình xả thải/xử lý hoặc hệ thống, j (giá trị mặc định cho loại hình thu gom là 1,25; không thu gom là 1,00)

- Hệ số (fraction) dân số quản lý bể tự hoại tuân thủ việc hút bùn định kỳ, F giá trị mặc định bằng 0,5.

- T Hệ số (fraction) tổng lượng hữu cơ được loại bỏ trong nước thải đối với mỗi loại hình xử lý j: TOWREM sử dụng Bảng 6.6B (mới) trang 6.28, chương 6, phần 5, IPCC2019  cho kết quả như sau:

- - Đối với hệ thống xử lý nước thải hiếu khí tập trung tại thành thị: TOWREM = 0,9

- - Đối với thống xử lý nước thải thiếu khí tập trung tại thành thị: TOWREM = 0,9

- - Đối với hệ thống tự hoại: TOWREM = 0,625

- Hệ số phát thải EFj sử dụng Bảng 6.3 (cập nhật) trang 6.20, chương 6, phần 5, IPCC2019 cho mỗi loại hình xử lý như sau:

- - Đối với hệ thống xử lý nước thải hiếu khí tập trung tại thành thị: EF = 0,018 kgCH4/kgBOD

- - Đối với hệ thống xử lý nước thải thiếu khí tập trung tại thành thị: EF = 0,48 kgCH4/kgBOD

- - Đối với hệ thống tự hoại: EF = 0,3 kgCH4/kgBOD

- - Đối với xả thải nước thải (sau xử lý hoặc không xử lý) ra sông hồ: EF = 0,068 kgCH4/kgBOD.

- Kết quả phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt

Dựa trên phương pháp đã được lựa chọn, hệ số/thông số được đưa ra trên đây. Kết quả phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt năm 2021 là 202,17 nghìn tấn CH4 và năm 2022 là 203,76 nghìn tấn CH4.

##### 1.2.4.3.2. Kết quả phát thải CH4 từ Nước thải công nghiệp

a. Phương pháp luận

Phương pháp luận để ước tính phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp đã được đưa ra tại mục 1.2.4.2.1 của báo cáo này. Theo cây quyết định tại Hình 6.3 (cập nhật) trang 6.32, chương 6, phần 5, IPCC2019, phát thải CH4 từ hệ thống xử lý và xả thải nước thải vào môi trường đều sử dụng phương pháp bậc 1 sử dụng các hệ số phát thải mặc định và phương pháp mặc định.

b. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là 1) Tổng sản lượng của ngành công nghiệp; 2) Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp; 3) Giá trị COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp; 4) Tỷ lệ các loại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

- Tổng sản lượng của các ngành công nghiệp

Dữ liệu hoạt động về sản lượng của các ngành công nghiệp được thu thập tại Tổng cục thống kê, 2021 và 2022 và được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 30 Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng

| STT |  | Ngành công nghiệp |  |  |  | Năm 2021 Sản lượng (tấn/năm) |  |  | Năm 2022 Sản lượng (tấn/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sắt thép |  |  |  | 56.522.000 |  |  | 45.976.000 |  |
| 2 |  | Kim loại màu |  |  |  | 398.889 |  |  | 410.835 |  |
| 3 |  | Phân bón |  |  |  | 7.953.000 |  |  | 7.869.600 |  |
| 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bia |  |  |  | 3.488.900 |  |  | 4.362.900 |  |
| 5 |  | Rượu mạnh và rượu trắng |  |  |  | 319.000 |  |  | 316.200 |  |
| 6 |  | Thịt hộp |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 7 |  | Sản phẩm từ sữa |  |  |  | 1.434.900 |  |  | 1.474.000 |  |
| 8 |  | Đường kính |  |  |  | 1.522.900 |  |  | 1.578.100 |  |
| 9 |  | Thủy hải sản đóng hộp và ướp đông |  |  |  | 2.070.400 |  |  | 2.219.600 |  |
| 10 |  | Cà phê bột và cà phê hòa tan |  |  |  | 141.400 |  |  | 157.700 |  |
| 11 |  | Nước giải khát |  |  |  | 1.036.700 |  |  | 955.700 |  |
| 12 |  | Giấy, bột giấy |  |  |  | 2.870.500 |  |  | 2.866.800 |  |
| 13 |  | Dầu thực vật tinh luyện |  |  |  | 1.389.500 |  |  | 1.452.200 |  |
| 14 |  | Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa |  |  |  | 1.590.488 |  |  | 1.622.433 |  |
| 15 | Cao su |  |  |  | 1.226.000 |  |  | 1.226.000 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, Tổng cục Thống kê, 2019.

- Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 1. 31 Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng

| STT | Ngành công nghiệp |  | Lưu lượng nước thải/sản phẩm (m3/tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép |  | 0,1 |  |
| 2 | Kim loại màu |  | 0,1 |  |
| 3 | Phân bón | 0,2 |
| 4454 |  |  |  |  |
| 4 | Bia* |  | 11,5 |  |
| 5 | Rượu |  | 12 |  |
| 6 | Thịt hộp | 13 |
| 7 | Sữa | 7,5 |
| 8 | Đường |  | 7 |  |
| 9 | Chế biến thủy sản |  | 21,5 |  |
| 10 | Cà phê |  | 0,63 |  |
| 11 | Nước giải khát |  | 11,38 |  |
| 12 | Giấy, bột giấy ** |  | 225 |  |
| 13 | Dầu thực vật*** |  | 3,1 |  |
| 14 | Xà phòng*** |  | 3 |  |
| 15 | Cao su | 0,5 |

Nguồn: Bộ Công thương;

(*): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành sản xuất bia (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008);

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008)

(***): IPCC 2006

- Nồng độ COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 1. 32 Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành CN

| STT | Ngành công nghiệp | COD (kg COD/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắt thép | 0,5 |
| 2 | Kim loại màu | 0,5 |
| 3 | Phân bón | 0,23 |
| 4 | Bia* | 3,5 |
| 5 | Rượu | 1,2 |
| 6 | Thịt hộp | 4,1 |
| 7 | Sữa | 0,8 |
| 8 | Đường | 0,2 |
| 9 | Chế biến thủy sản | 1,47 |
| 10 | Cà phê | 0,02 |
| 11 | Nước giải khát | 1,7 |
| 12 | Giấy, bột giấy** | 2,94 |
| 13 | Dầu thực vật*** | 0,85 |
| 14 | Xà phòng*** | 0,9 |
| 15 | Cao su | 0,23 |

(Nguồn: Bộ Công Thương)

(*): Tài liệu kỹ thuật đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải một số ngành công nghiệp (Tổng cục Môi trường, 2011)

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008))

(***): IPCC 2006

c. Hệ số phát thải/thông số

Hệ số phát thải sử dụng để tính toán phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp bao gồm:

- Khả năng phát sinh khí mêtan tối đa – B0 = 0,25 kgCH4/kgCOD (giá trị mặc định tại Bảng 6.2 trang 6.18, chương 6, phần 5, IPCC20);

- Hệ số hiệu chỉnh mê tan (MCF) theo từng loại hệ thống xử lý. Sử dụng hệ số mặc định được đưa ra tại Bảng 6.8 (cập nhật), trang 6.34, chương 6, phần 5, IPCC2019.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung, hiếu khí: MCF = 0;

- Hệ thống xử lý nước thải tập kị khí nông: MCF = 0,2;

- Hệ thống xử lý nước thải kỵ khí sâu: MCF = 0,8;

- Không được xử lý, xả ra sông, hồ, biển: MCF = 0,11.

d. Kết quả phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp

Dựa trên phương pháp đã được lựa chọn, hệ số/thông số được đưa ra trên đây. Kết quả phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp năm 2021 là 168,14 nghìn tấn CH4 và năm 2022 là 171,03 nghìn tấn CH4.

#### 1.2.4.4. Kết quả phát thải N2O

##### 1.2.4.4.1. Kết quả phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt

a. Phương pháp luận

Phương pháp luận được sử dụng và các công thức được đưa ra tại mục 1.2.4.2.2 của báo cáo này.

b. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động tính toán phát thải N2O từ nước thải bao gồm: 1) Số liệu dân số mà lượng nước thải phát sinh từ đó được đưa đến xử lý tại mỗi loại công trình xử lý; 2)Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm

- Số liệu dân số: Tổng dân số năm 2021 là: 98.504.400 người và năm 2022 là 99.467.920 người.

Dựa trên tỷ lệ hệ thống xử lý nước thải Tij được đưa ra tại mục b) Số liệu hoạt động ước tính phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt và mục c) Hệ số phát thải/thông số dưới đây. Ước tính dân số dựa trên Tij và tổng dân số cho mỗi loại hình xử lý nước thải như sau:

Năm 2021:

- Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: Ptreatment = 7.387.830 người/năm;

- Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp thiếu khí: Ptreatment = 7.387.830 người/năm;

- Hệ thống tự hoại khu vực thành thị: Ptreatment = 30.799.096 người/năm;

- Hệ thống tự hoại khu vực nông thôn: Ptreatment = 49.490.939  người/năm;

- Hệ thống xả ra ngoài nguồn tiếp nhận khu vực thành thị: Ptreatment = 279.709 người/năm.

- Hệ thống xả ra ngoài nguồn tiếp nhận khu vực nông thôn: Ptreatment = 3.158.996 người/năm.

Năm 2022:

- Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: Ptreatment = 7.460.094 người/năm;

- Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp thiếu khí: Ptreatment = 7.460.094 người/năm;

- Hệ thống tự hoại khu vực thành thị: Ptreatment = 31.458.555 người/năm;

- Hệ thống tự hoại khu vực nông thôn: Ptreatment = 49.635.270  người/năm;

- Hệ thống xả ra ngoài nguồn tiếp nhận khu vực thành thị: Ptreatment = 285.698 người/năm.

- Hệ thống xả ra ngoài nguồn tiếp nhận khu vực nông thôn: Ptreatment = 3.168.209 người/năm.

- Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: Tiêu thụ protein theo đầu người bình quân hàng năm: theo báo cáo của Viện dinh dưỡng Việt Nam, tiêu thụ protein theo đầu người năm 2000 là 22,6 kg/người/năm, năm 2010 là 27,1 kg/người/năm. Ước tính, lượng tiêu thụ protein theo đầu người năm 2021 là 33,73 kg/người/năm và năm 2022 là 34,41 kg/người/năm.

c. Hệ số phát thải/thông số

Hệ số phát thải sử dụng để tính toán phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt bao gồm:

- Hệ số của Ni-tơ trong protein, mặc định FNPR = 0,16 kgN/kg protein

- Ni-tơ được thêm vào nước thải từ các sản phẩm của hộ gia đình, mặc định NHH = 1,1 (một số hệ số của các nước được đưa ra tại Bảng 6.10a)

- Hệ số ni-tơ không tiêu thụ được thải qua hệ thống cống, mặc định FNON-CON = 1,02 kgN/kg/N (Bảng 6.10A)

- Hệ số protein trong nước thải công nghiệp và thương mại được xả chung vào hệ thống cống, kgN/kgN. Giá trị mặc định của FIND-COM là 1,25 đối với hệ thống xử lý tập trung và bằng 0 đối với các hệ thống không tập trung (hệ thống tự hoại, hố tiêu, xả thải)

- Mức độ sử dụng hệ thống xử lý Tij

- Năm 2021

- - Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: Tij = 0,075

- - Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp kỵ khí: Tij = 0,075

- - Hệ thống tự hoại khu vực thành thị: Tij = 0,313

- - Hệ thống tự hoại khu vực nông thôn: Tij = 0,502

- - Hệ thống xả thải ra nguồn tiếp nhận khu vực thành thị: Tij = 0,003

- - Hệ thống xả thải ra nguồn tiếp nhận khu vực nông thôn: Tij = 0,032

- Năm 2022

- - Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: Tij = 0,075

- - Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp kỵ khí: Tij = 0,075

- - Hệ thống tự hoại khu vực thành thị: Tij = 0,316

- - Hệ thống tự hoại khu vực nông thôn: Tij = 0,499

- - Hệ thống xả thải ra nguồn tiếp nhận khu vực thành thị: Tij = 0,003

- - Hệ thống xả thải ra nguồn tiếp nhận khu vực nông thôn: Tij = 0,032

- Tổng lượng ni-tơ trong nước thải được loại bỏ trong quá trình xử lý nước thải tại mỗi loại hình xử lý j để thải bỏ vào môi trường. Sử dụng Bảng 6.10C (mới), trang 6.43, chương 6, phần 5, IPCC2019 để lựa chọn hệ số như sau:

- - Hệ thống xử lý tự hoại: NREM = 0,15

- - Hệ thống xả ra nguồn tiếp nhận: NREM = 0

- Hệ số phát thải EF cho ước tính phát thải tại công trình xử lý nước. Bảng 6.8A (mới), trang 6.39, chương 6, phần 5, IPCC2019.

- - Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp hiếu khí: EF = 0,016 kgN2O/kgN

- - Hệ thống xử lý tập trung bằng phương pháp kỵ khí: EF = 0 kgN2O/kgN

- Hệ số phát thải EF cho ước tính phát thải từ nguồn tiếp nhận. Bảng 6.8A (mới), trang 6.39, chương 6, phần 5, IPCC2019.

- - Nguồn tiếp nhận là nước ngọt, cửa sông và biển: EF = 0,005 kgN2O/kgN

d. Kết quả phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt

Dựa trên phương pháp đã được lựa chọn, hệ số/thông số được đưa ra trên đây. Kết quả phát thải N2O từ nước thải sinh hoạt năm 2021 là 0,08 nghìn tấn N2O và năm 2022 là 0,08 nghìn tấn N2O.

##### 1.2.4.4.2. Kết quả phát thải N2O từ nước thải công nghiệp

a. Phương pháp luận

Phương pháp luận được sử dụng và các công thức được đưa ra tại mục 1.2.4.2.2 của báo cáo này.

b. Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động để ước tính phát thải N2O từ nước thải công nghiệp là số liệu hoạt động để ước tính phát thải CH4 từ nước thải công nghiệp và được nêu tại mục 1.2.4.3.2 b.

c. Hệ số phát thải/thông số

1) Tổng nược ni-tơ trong nước thải không được xử lý của các loại hình công nghiệp, TNi

Dựa vào Bảng 6.12(mới) trang 6.48, chương 6, phần 5, IPCC2019 để lựa chọn hệ số TNi tương ứng với loại hình công nghiệp. Tại bảng này chỉ đưa ra một số loại hình công nghiệp điển hình, một số loại hình công nghiệp khác không có hệ số vì thế không được tính và cần được cải thiện trong tương lai.

- Công nghiệp sản xuất sắt thép: TNi = 0,25 kg/m3

- Công nghiệp sản xuất kim loại màu: TNi = 0,25 kg/m3 (giả định bằng Công nghiệp sản xuất sắt thép)

- Công nghiệp sản xuất bia: TNi = 0,055 kg/m3

- Công nghiệp sản xuất rượu: TNi = 2,4 kg/m3

- Công nghiệp sản xuất thịt: TNi = 0,19 kg/m3

- Công nghiệp sản xuất thủy sản: TNi = 0,6 kg/m3

- Công nghiệp sản xuất cao su, nhựa: TNi = 0,25 kg/m3

2) Mức độ sử dụng hệ thống xử lý j trong năm kiểm kê (∑iTij) cho tính toán phát thải ni-tơ từ nước thải xả ra nguồn tiếp nhận. Theo Thống kê của Tổng cục Thống kê:

- Năm 2021 tổng số khu công nghiệp là 291 khu trong đó 264 khu công nghiệp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định chiếm 90,7%. Do không có số liệu thu thập cụ thể về tỷ lệ các loại hệ thống xử lý, nên các hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn được chia đều về tỷ lệ. Với tỷ lệ % còn lại là xả ra sông, hồ. Hệ số Tij như sau:

+ Hệ thống xử lý hiếu khí: Tij = 0,302

+ Hệ thống xử lý kị khí nông: Tij = 0,302

+ Hệ thống xử lý kị khí sâu: Tij = 0,302

+ Xả ra sông, hồ..: Tij = 0,093

- Năm 2022 tổng số khu công nghiệp là 293 khu trong đó 266 khu công nghiệp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định chiếm 90,8%. Do không có số liệu thu thập cụ thể về tỷ lệ các loại hệ thống xử lý, nên các hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn được chia đều về tỷ lệ. Với tỷ lệ % còn lại là xả ra sông, hồ. Hệ số Tij như sau:

+ Hệ thống xử lý hiếu khí: Tij = 0,303

+ Hệ thống xử lý kị khí nông: Tij = 0,303

+ Hệ thống xử lý kị khí sâu: Tij = 0,303

+ Xả ra sông, hồ..: Tij = 0,092

3) Hệ số phát thải EF cho ước tính phát thải tại công trình xử lý nước. Bảng 6.8A (mới), trang 6.39, chương 6, phần 5, IPCC2019.

- - Hệ thống xử lý hiếu khí: EF = 0,016 kgN2O/kgN

- - Hệ thống xử lý kị khí nông: EF = 0 kgN2O/kgN

- - Hệ thống xử lý kị khí sâu: EF = 0 kgN2O/kgN

4) Hệ số phát thải EF cho ước tính phát thải từ nguồn tiếp nhận. Bảng 6.8A (mới), trang 6.39, chương 6, phần 5, IPCC2019.

- - Nguồn tiếp nhận là nước ngọt, cửa sông và biển: EF = 0,005 kgN2O/kgN

d. Kết quả phát thải N2O từ nước thải công nghiệp

Dựa trên phương pháp đã được lựa chọn, hệ số/thông số được đưa ra trên đây. Kết quả phát thải N2O từ nước thải công nghiệp năm 2021 là 0,30 nghìn tấn N2O và năm 2022 là 0,32 nghìn tấn N2O.

Theo Công thức 6.4 được đưa ra tại mục a, 1.2.4.2, số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt là 1) Tổng sản lượng của ngành công nghiệp; 2) Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp; 3) Giá trị COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp; 4) Tỷ lệ các loại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

- Tổng sản lượng của các ngành công nghiệp

Dữ liệu hoạt động về sản lượng của các ngành công nghiệp được thu thập tại Tổng cục thống kê, 2016 và được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 26: Sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng trong năm 2020

- Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020, Tổng cục Thống kê, 2021; (*) Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, 2020 (**) Bản tin ngành cao su, Vietdata, 2020.

- Lượng nước thải phát sinh của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 1. 27: Nước thải tính trên sản lượng một số ngành công nghiệp quan trọng

Nguồn: Bộ Công thương;

(*): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành sản xuất bia (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008);

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008)

(***): IPCC 2006

- Nồng độ COD trong nước thải của mỗi loại hình công nghiệp

Bảng 1. 28: Nồng độ COD (nhu cầu oxy hóa học) trong nước thải của một số ngành CN

Như vậy, kết quả phát thải CH4 và N2O từ xử lý và xả thải nước thải như sau: (Nguồn: Bộ Công Thương)

(*): Tài liệu kỹ thuật đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải một số ngành công nghiệp (Tổng cục Môi trường, 2011)

(**): Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn – Ngành giấy và bột giấy (Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, 2008))

(***): IPCC 2006

- Tỷ lệ các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm xử lý hiếu khí, bán hiếu kí, kị khí và đổ ra sông. Do không có số liệu thu thập cụ thể. Nên dựa vào phương pháp chuyên gia tỷ lệ các loại hệ thống như sau:

- Xử lý hiếu khí: 27,0%

- Xử lý bán hiếu khí: 52,4%

- Xử lý kị khí: 0,6 %

- Xả ra sông hồ: 20,0%

Bảng 1. 33 Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt

| STT | Loại khí | Tổng lượng phát thải (Nghìn tấn) | Tổng lượng phát thải (Nghìn tấnCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm 2021 |  |  | 6.142,46 |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 202,17 | 5.660,85 |
| 3 | N2O | 1,82 | 481,62 |
| Năm 2022 |  |  | 6.201,40 |
| 1 | CO2 |  |  |
| 2 | CH4 | 203,76 | 5.705,29 |
| 3 | N2O | 1,87 | 496,11 |

Bảng 1. 34 Kết quả phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp

| STT |  | Loại khí |  |  |  | Tổng lượng phát thải (Nghìn tấn) |  |  | Tổng lượng phát thải (Nghìn tấnCO2tương đương) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2021 |  |  |  |  |  | 4.787,82 |
| 1 | CO2 |  |  |  |  |  |
| 2 | CH4 |  |  | 168,14 |  | 4.707,87 |
| 3 | N2O |  |  | 0,30 |  | 79,95 |
| Năm 2022 |  |  |  |  |  | 4.872,84 |
| 1 | CO2 |  |  |  |  |  |
| 2 | CH4 |  |  | 171,02 |  | 4.788,53 |
| 3 | N2O |  |  | 0,32 |  | 84,30 |

Như vậy, tổng lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình Xử lý và xả thải nước thải (4D) năm 2021 bằng 10.930,28 nghìn tấn CO2 tương đương và năm 2022 bằng 11.074,24 nghìn tấn CO2 tương đương

## 1.3. Kết luận, kiến nghị

### 1.3.1. Kết luận

Như vậy, phát thải khí nhà kính cho năm 2021 và 2022 đối với lĩnh vực chất thải đã được thực hiện dựa trên Hướng dẫn của cải tiến Hướng dẫn IPCC 2006 (IPCC2019). Trong đó phát thải khí nhà kính năm 2021 là 37.684,40 nghìn tấn CO2 tương đương và năm 2022 là 37.892,39 nghìn tấn CO2 tương đương.

#### 1.3.2. Khó khăn, tồn tại

a. Bãi chôn lấp chất thải rắn (Hạng mục 4A)

- Số liệu về lượng chất thải rắn đô thị và nông thôn phát sinh dựa trên Báo cáo về Công tác bảo vệ môi trường, chưa có số liệu thống kê về lượng chất thải xử lý đạt tiêu chuẩn của Tổng cục Thống kê như các năm tính toán trước đó để đảm bảo tính thống nhất về dữ liệu.

- Do không có số liệu thu thập về tỷ lệ chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn nên giả định tỷ lệ này là 70% chôn lấp và 30% đốt.

- Số liệu về tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được chôn lấp vẫn dựa trên số liệu dân số và tỷ lệ phát sinh chất thải trên đầu người do không có số liệu thống kê chi tiết.

b. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học (Hạng mục 4B)

- Số liệu được dựa trên Báo cáo về Công tác bảo vệ môi trường năm 2021 và 2022 cho dữ liệu 2 năm bằng nhau, nên phát thải tại hạng mục này của năm 2021 và 2022 là bằng nhau.

c. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (Hạng mục 4C)

- Chưa ước tính được lượng chất thải nguy hại sinh hoạt được đốt do không có thống kê;

- Chưa tính được phát thải từ quá trình thiêu đốt chất thải dạng lỏng trong Hạng mục Thiêu đốt chất thải (Hạng mục 4C1) do không thu thập được số liệu.

- Một số tỷ lệ như tỷ lệ chôn lấp lộ thiên và tỷ lệ đốt lộ thiên chất thải còn dựa vào kinh nghiệm của chuyên gia

d. Xử lý và xả thải nước thải (Hạng mục 4D)

- Chưa tính toán được phát thải từ xử lý bùn do không có số liệu cụ thể về lượng bùn được xử lý và công nghệ xử lý bùn hiện nay tại Việt Nam.

- Tỷ lệ các loại hệ thống xử lý nước thải còn dựa vào các số liệu gián tiếp, chưa thu thập được đầy đủ để ước tính.

### 1.3.3. Kiến nghị

a. Đối với số liệu hoạt động

- Cần thu thập số liệu đầy đủ hơn nữa, cụ thể đối với số liệu về lượng chất thải được xử lý bằng phương pháp sinh học và chất thải rắn nguy hại.

- Đối với các số liệu hoạt động còn sử dụng các giả định và phương pháp chuyên gia, cần có những điều tra cụ thể để thu thập được số liệu chính xác hơn.

b. Đối với hệ số phát thải/thông số

Cần có các điều tra cụ thể hơn nữa về các loại hình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp tại Việt Nam cho Hạng mục Xử lý và xả thải nước thải, đây là nguồn phát thải lớn chiếm 35,94% chỉ sau Hạng mục Bãi chôn lấp chất thải rắn.

Đối với các hệ số phát thải và tham số sử dụng cho ước tính phát sinh KNK, hầu hết đều sử dụng dữ liệu mặc định theo tài liệu hướng dẫn của IPCC phiên bản IPCC 2006 và Hướng dẫn cải tiến 2019. Do vậy, trong tương lai, để tăng tính chính xác của kiểm kê KNK quốc gia, cần thiết phải có các nghiên cứu nhằm xác định hệ số phát thải riêng cho Việt Nam.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2011 - 2015) các tỉnh/thành phố.

- Niên giám Thống kê 2000 – 2016, Tổng Cục Thống kê.

- Báo cáo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 – 2010, Bộ Y tế, 2012.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh/thành phố.

- Quy hoạch vùng về bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn cho 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, 2007.

- Báo cáo diễn biến môi trường Viêt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004.

- Báo cáo về Công tác Bảo vệ môi trường năm 2021, Chính phủ.

- Báo cáo về Công tác Bảo vệ môi trường năm 2022, Chính phủ.

- Số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê năm 2021.

- Số liệu thống kê, Thổng cục Thống kê 2022.

- IPCC, Hướng dẫn của IPCC năm 2006 cho Kiểm kê KNK quốc gia, 2006.

- IPCC, Hướng dẫn cải tiến  Hướng dẫn IPCC 2016, 2019.