CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 7.2

ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH CẤP QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

Hà Nội – 2024

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia”

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 7.2

ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ

KHÍ NHÀ KÍNH CẤP QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

| TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- |

Hà Nội, 2024

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 4A	37

Bảng 2.2. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 4B	38

Bảng 2.3. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 3C	39

Bảng 2.4. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 4D	41

# MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: CÁC CHÍNH SÁCH CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI	3

1.1. Các chính sách chung	3

1.1.1. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu	1

1.1.2. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh	13

1.1.3. Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020	16

1.1.4. Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững	18

1.2. Tổng quan lĩnh vực chất thải	22

1.3. Các tiểu lĩnh vực	24

1.3.1. Chôn lấp chất thải rắn	24

1.3.2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học	27

1.3.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải	28

1.3.4. Xử lý và xả thải nước thải	32

1.4. Đánh giá sự thiếu hụt trong tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải	34

1.4.1. Kết quả kiêm kê	34

1.4.2. Đánh giá sự thiếu hụt, cần cải thiện	35

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI	37

2.1. Đánh giá chung theo quy trình QC	37

2.1.1. Chôn lấp chất thải (4A)	37

2.1.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (4B)	38

2.1.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn (4C)	39

2.1.4. Xử lý và xả thải nước thải (4D)	41

2.2. Các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải	42

2.3 Đề xuất các biện pháp cải thiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải	46

KẾT LUẬN	50

TÀI LIỆU THAM KHẢO	52

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| IPCC | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| NDC | Đóng góp quốc gia tự quyết định |
| KKKNK | Kiểm kê khí nhà kính |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| QA | Bảo đảm chất lượng |
| OX | Hệ số oxy hóa |

# MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên mà còn có tác động sâu rộng đến kinh tế, xã hội và sức khỏe của con người. Việt Nam, với vị trí địa lý nằm trong khu vực duyên hải Đông Nam Á và đặc điểm khí hậu đa dạng, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Những hiện tượng như ngập lụt, hạn hán, bão lũ gia tăng, và nước biển dâng cao đang gây ra các thách thức lớn cho sự phát triển bền vững và an ninh môi trường của đất nước. Để ứng phó với những thách thức này, việc kiểm kê khí nhà kính (GHG) đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết.

Lĩnh vực chất thải là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn, bao gồm chất thải rắn đô thị, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, và chất thải từ các hoạt động nông nghiệp. Việc kiểm kê khí nhà kính từ lĩnh vực này không chỉ giúp đánh giá chính xác lượng phát thải mà còn là nền tảng để xây dựng các chính sách và biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu phát thải, góp phần vào nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện quy trình kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải trong những năm qua.

Việc kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam đã tiếp nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc do IPCC đề ra. Những cải thiện này không chỉ liên quan đến khung pháp lý và chính sách mà còn gắn liền với kỹ thuật thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và chất lượng báo cáo. Ví dụ, các công nghệ thông tin mới và phương pháp đo lường hiện đại đã được áp dụng để tối ưu hóa quy trình kiểm kê và nâng cao độ chính xác của dữ liệu thu thập. Đặc biệt, sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan cũng đã được chú trọng hơn, tạo ra một môi trường hợp tác để các bên cùng nhau đối phó với biến đổi khí hậu.

Trong báo cáo sẽ phân tích chi tiết về những cải thiện trong công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra những thách thức còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. Bằng cách này, báo cáo không chỉ làm rõ sự phát triển của các hoạt động kiểm kê khí nhà kính mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai. Các biện pháp này không chỉ góp phần vào việc bảo vệ môi trường địa phương mà còn phản ánh trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

# CHƯƠNG 1: CÁC CHÍNH SÁCH CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

## 1.1. Các chính sách chung

Sau khi đệ trình Dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định (iNDC) vào tháng 9 năm 2015, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng và ban hành các văn bản chính sách liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại cấp quốc gia, ngành và địa phương. Bảng 1.1 tổng hợp các chính sách, chương trình, kế hoạch tại cấp quốc gia/ngành liên quan đến giảm nhẹ phát thải KNK đã được phê duyệt từ đó đến nay. Nhiều chính sách, chiến lược, quy định và kế hoạch đã được xây dựng với sự tham gia của các cấp chính quyền, trong đó Đảng Cộng sản đóng vai trò xây dựng chủ trương, Chính phủ đóng vai trò thực hiện.

Nghị quyết số 24/NQ-TW được ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2013 của phiên họp thứ 7 của Trung ương Đảng khoá X, kỳ họp thứ 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết này nhằm tăng cường việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam nhằm giải quyết thực trạng mà Đảng và Chính phủ nhìn nhận là thực hiện chưa đồng bộ, đúng tiến độ và có hiệu quả các kế hoạch hành động và luật pháp trước đây của các bộ ngành của Việt Nam về vấn đề biến đổi khí hậu. Nghị Quyết cũng thúc đẩy sự đổi hướng tới một mô hình tăng trưởng xanh (xem chiến lược tăng trưởng xanh dưới đây) bằng cách xác định các cơ hội để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển bền vững (Ha, 2017). Để làm được điều này, Nghị quyết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào tăng trưởng xanh, ủy quyền cho chính phủ xây dựng khung pháp lý và các chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích các cơ hội và thách thức, nghị quyết này đã xây dựng hướng dẫn và phân công trách nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trước mắt và lâu dài nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ngày 23 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08 / NQ-CP để thực hiện Nghị quyết số 24 / NQ-TW thông qua việc phê duyệt kế hoạch hành động. Mục tiêu tổng thể của kế hoạch hành động là hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách và dự án ứng phó một cách có hiệu quả các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Nghị quyết cũng nhằm hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu, Chiến lược Tăng trưởng Xanh và các chiến lược khác liên quan đến biến đổi khí hậu trong khi hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chính sách, khoa học, công nghệ và tài chính của Chính phủ, và các tổ chức tư nhân nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Bảng 1. 1 .Tổng hợp các chính sách liên quan đến giảm nhẹ phát thải KNK cấp quốc gia/ngành được ban hành gần đây

| Cấp quốc gia/Ngành | Các chính sách/chương trình | Văn bản | Năm ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| Quốc gia | Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW | Nghị quyết số 08/NQ-CP | 2014 |
|  | Luật Bảo vệ môi trường | Quyết định số 55/2014/QH13 | 2014 |
|  | Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu | Quyết định số 2053/QĐ-TTg | 2016 |
|  | Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững | Quyết định số 622/QĐ-TTg | 2017 |
|  | Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020. | Quyết định số 1670/QĐ-TTg | 2017 |
|  | Chiến lược Phát triển Năng lượng Tái tạo Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2050 | Quyết định số 2068/QĐ-TTg | 2015 |
|  | Điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII sửa đổi) | Quyết định số 428/QD-TTg | 2016 |
|  | Quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới ở Việt Nam | QĐ số 11/2017/QĐ-TTg | 2017 |
|  | Ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới | Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg | 2018 |
|  | Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Quyết định số 318/QD-TTg | 2014 |
|  | Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Quyết định số 1468/QD-TTg | 2015 |
|  | Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt | Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg | 2015 |
|  | Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Quyết định số 1468/QĐ-TTg | 2015 |
|  | Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 | Quyết định số 214/QĐ-TTg | 2015 |
|  | Chương trình mục tiêu về phát triển lâm nghiệp bền vững | Quyết định số 886/QĐ-TTg | 2017 |
|  | Chương trình hành động REDD+ quốc gia tới năm 2030 | Quyết định số 419/QĐ-TTg | 2017 |
|  | Luật Lâm nghiệp | Quyết định số 16/2017/QH14 | 2017 |
|  | Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 | Quyết định số 1979/QĐ-TTg | 2016 |
|  | Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 | Quyết định số 491/QĐ-TTg | 2018 |
| Công thương | Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh của ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020 | Quyết định số 13443/QD-BCT | 2015 |
|  | Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát | Thông tư số 19/2016/TT-BCT | 2016 |
|  | Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép | Thông tư số 20/2016/TT-BCT | 2016 |
|  | Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa | Thông tư số 38/2016/TT-BCT | 2016 |
|  | Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy | Thông tư số 24/2017/TT-BCT | 2017 |
| Xây dựng | Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2030 | Quyết định số 811/QD-BXD | 2016 |
|  | Kế hoạch Hành động của Ngành Xây dựng về Tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Quyết định số 419/QD-BXD | 2017 |
|  | Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. | Quyết định số 802/QD-BXD | 2017 |
| Giao thông vận tải | Đề án “Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt” | Quyết định số 4149/QĐ-BGTVT | 2015 |
|  | Kế hoạch Hành động ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông vận tải, 2016-2020 | Quyết định số 1456/QD-BGTVT | 2016 |
|  | Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020 | Quyết định số 4206/QD-BGTVT | 2016 |
|  | Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020 | Quyết định số 3446/QĐ-BGTVT | 2016 |
| Nông nghiệp và phát triển nông thôn | Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050 | Quyết định số 819/QD-BNN-KHCN | 2016 |
|  | Kế hoạch triển khai thực hiện INDC lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030 | Quyết định số 7208/BNN-KHCN | 2016 |
|  | Kế hoạch Hành động tăng trưởng xanh của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 | Quyết định số 923/QD-BNN-KH | 2017 |

Tại cấp địa phương, đến tháng 6/2018, đã có 48/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, toàn bộ các tỉnh/thành phố trên cả nước đã xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có các nội dung liên quan đến giảm nhẹ phát thải KNK

### 1.1.1. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH đã đề ra mục tiêu phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản, nhằm mục tiêu PTBV, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh.

Mục tiêu chiến lược

a) Mục tiêu chung

Phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản, nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

b) Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính là chuyển đổi sang phát triển nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng xanh, tạo định hướng chính cho phát triển bền vững; và đưa vấn đề giảm phát thải và tăng hấp thụ khí nhà kính hấp trở thành các chỉ số bắt buộc để đo lường phát triển kinh tế xã hội.

- Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

- Nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các bên liên quan; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của Việt Nam; tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội; phát triển và nhân rộng lối sống, mẫu hình tiêu thụ thân thiện với hệ thống khí hậu.

- Góp phần tích cực với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ chiến lược

Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát khí hậu

a) Cảnh báo sớm

- Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng đáp ứng yêu cầu xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ rủi ro thiên tai, khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, gắn với hệ thống thông tin địa lý, thông tin viễn thám phục vụ hoạch định chính sách từ trung ương đến địa phương. Đến năm 2015, hoàn thành việc xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Hiện đại hóa hệ thống qua n trắc và công nghệ dự báo khí tượng thủy văn bảo đảm cảnh báo, dự báo sớm các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. Đến năm 2020, phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn có mật độ trạm tương đương với các nước phát triển và tự động hóa trên 90% số trạm; tăng cường các hệ thống đo đạc từ xa, bảo đảm theo dõi liên tục các biến động về thời tiết, khí hậu, tài nguyên nước, đáp ứng đầy đủ dữ liệu cho dự báo khí tượng thủy văn theo phương pháp tiên tiến và các nhu cầu khác. Nâng thời hạn dự báo bão, không khí lạnh lên đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do các hiện tượng khí hậu cực đoan gây ra. Đến năm 2050, hệ thống quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo hiện tượng khí hậu cực đoan đạt mức tiên tiến trên thế giới.

- Mở rộng và tăng cường hệ thống quan trắc và giám sát khí tượng thủy văn với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà nước trên cơ sở thống nhất quản lý về chuyên môn và thông tin số liệu của ngành khí tượng thủy văn.

b) Giảm thiệt hại do rủi ro thiên tai

- Rà soát, xây dựng các quy hoạch phát triển, quy chuẩn xây dựng trong vùng thường xuyên bị thiên tai phù hợp với điều kiện gia tăng thiên tai do biến đổi khí hậu; củng cố, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách.

- Phát huy phương châm “4 tại chỗ” đồng thời với củng cố và tăng cường năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, làm nòng cốt cho việc chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó khi có tình huống cấp bách xảy ra.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp cụ thể để phòng chống hiệu quả thiên tai, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi; duy trì và vận hành có hiệu quả lâu dài.

- Nâng cao chất lượng rừng, trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo đảm khai thác hiệu quả các loại rừng để duy trì và nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, chống sa mạc hóa, xâm thực, suy thoái đất; tăng cường bảo vệ, quản lý và phát triển rừng ngập mặn, các hệ sinh thái đất ngập nước; phấn đấu đến năm 2020 nâng độ che phủ của rừng lên 45%.

Đảm bảo an ninh lương thực và tài nguyên nước

a) An ninh lương thực

- Duy trì hợp lý và bền vững quỹ đất cho nông nghiệp tại các vùng, các địa phương để đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc điểm sinh thái các vùng, địa phương, tận dụng các cơ hội để phát triển nông nghiệp bền vững.

- Nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ sinh học, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu. Hoàn thành cơ bản vào năm 2020 và tiếp tục hoàn thiện trong các giai đoạn tới.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách, tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro trong nông nghiệp.

b) An ninh tài nguyên nước

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến động và sử dụng tài nguyên nước liên quan tới biến đổi khí hậu, tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu, đánh giá, dự báo, quan trắc chất lượng, số lượng trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đánh giá, kiểm soát chất lượng, số lượng và chia sẻ lợi ích nước xuyên biên giới.

- Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước các vùng lãnh thổ, các lưu vực sông lớn, bao gồm: Bằng Giang - Kỳ Cùng, Hồng, Mã - Cả, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Sesan - Srepok, Đồng Nai - Sài Gòn, Cửu Long.

- Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn quy định khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu tài nguyên nước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Cải tạo, nâng cấp, tu bổ và xây mới các công trình thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê sông, đê biển, bảo đảm ứng phó hiệu quả với lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Hoàn chỉnh các quy trình quản lý tổng hợp và các công trình khai thác, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước một cách khoa học trong điều kiện biến đổi khí hậu vào năm 2050.

- Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước; tăng cường thực hiện quy hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cơ bản hoàn thành vào năm 2020 và hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo.

Ứng phó tích cực với nước biển dâng phù hợp với các vùng dễ bị tổn thương

- Nghiên cứu, đánh giá, dự báo mức độ, tác động và tính dễ bị tổn thương do nước biển dâng tới các lĩnh vực, khu vực và cộng đồng.

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với biến đổi khí hậu, đặc biệt quan tâm tới tình trạng gia tăng bão, lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, mất đất, suy thoái môi trường đối với các vùng trọng điểm và nhạy cảm cao, bao gồm đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung, các khu bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển.

- Bảo vệ và phát triển các vùng hải đảo ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng.

- Phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch các khu dân cư ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố, nâng cấp các đoạn đê biển, đê sông xung yếu đảm bảo mức tối thiểu chống được bão cấp 9 và thủy triều ứng với tần suất 5%; chống xâm nhập mặn tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất; chống ngập các thành phố, đô thị lớn, các khu công nghiệp, các khu dân cư lớn; chú trọng phát triển các công trình quy mô lớn, đa mục tiêu, khu chứa nước, vùng đệm, vành đai xanh.

- Rà soát, điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, tái trồng rừng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế. Đến năm 2020, thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng độ che phủ của rừng lên 45%; quản lý bền vững và có hiệu quả 8,132 triệu ha rừng sản xuất, 5,842 triệu ha rừng phòng hộ và 2,271 triệu ha rừng đặc dụng.

- Bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái, các giống, loài có sức chống chịu tốt với các thay đổi khí hậu; bảo vệ và bảo tồn nguồn gien và các giống loài có khả năng bị tuyệt chủng do tác động của biến đổi khí hậu.

- Xây dựng, thực hiện các chương trình về giảm phát thải khí nhà kính thông qua những nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao khả năng hấp thụ các-bon của rừng, kết hợp với duy trì và đa dạng hóa sinh kế dân cư các vùng, địa phương, hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và triển khai các chương trình bảo vệ, quản lý bền vững diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất hiện có.

- Xây dựng và triển khai các mô hình khu đô thị xanh, khu dân cư xanh.

- Xây dựng và triển khai rộng rãi các chính sách huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội trong bảo tồn, phát triển bền vững rừng và các hệ sinh thái tự nhiên nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng hấp thụ các-bon của rừng và các hệ sinh thái.

- Tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống đánh giá, dự báo, phòng chống, theo dõi, giám sát và ứng phó khẩn cấp với cháy rừng.

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất

a) Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới

- Rà soát quy hoạch và phát triển thủy điện hợp lý, đa mục tiêu, đến năm 2020, tổng công suất các nhà máy thủy điện đạt khoảng 20.000 - 22.000 MW.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các công nghệ sản xuất năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới, bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học, năng lượng vũ trụ; xây dựng và triển khai rộng rãi các chính sách huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội trong ứng dụng và nhân rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

- Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo hướng phát triển đồng bộ các nguồn năng lượng; tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng mới và tái tạo lên khoảng 5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2020 và khoảng 11% vào năm 2050.

b) Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng

- Tái cơ cấu kinh tế theo hướng giảm các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng; tăng cường, khuyến khích các ngành sử dụng năng lượng thấp.

- Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực sử dụng hiệu quả năng lượng trong các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong giao thông vận tải, phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp; rà soát và thải loại dần các công nghệ kém hiệu quả, tiêu hao nhiều năng lượng, gây phát thải khí nhà kính. Đến năm 2015, hoàn thành việc rà soát và ban hành kế hoạch loại dần các công nghệ kém hiệu quả.

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ, thiết bị, sản phẩm tiêu dùng sử dụng năng lượng hiệu quả, sử dụng năng lượng phi hóa thạch, phát thải thấp, đặc biệt trong các ngành giao thông, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống định giá năng lượng phù hợp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Đến năm 2015, ban hành hệ thống định giá năng lượng mới.

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất phát điện và giảm phát thải khí nhà kính tại tất cả các nhà máy nhiệt điện xây mới; triển khai ứng dụng hệ thống phát điện cỡ nhỏ dùng khí mê-tan thu hồi từ các bãi chôn lấp rác thải và các nguồn khác; thu hồi khí đốt, tận dụng nhiệt thừa của các nhà máy sản xuất công nghiệp để phát hiện và đốt chất thải rắn phát điện.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm và bảo tồn năng lượng; giám sát và theo dõi tình trạng sử dụng năng lượng của các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng; áp dụng các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng đối với các sản phẩm, hệ thống nhãn tiết kiệm năng lượng.

Sản xuất công nghiệp và xây dựng:

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ mới ít phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng các nhiên liệu phát thải các-bon thấp; ứng dụng sâu rộng sản xuất sạch hơn, đến năm 2020, 90% các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn và tăng cường tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.

- Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong các ngành công nghiệp trọng điểm; đến năm 2020, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đảm bảo giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 42 - 45%; tăng cường đổi mới công nghệ theo hướng áp dụng công nghệ cao, đạt tỷ lệ đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị trên 20% vào năm 2020. Đến năm 2050, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao lên mức trên 80%.

- Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng trong sản xuất vật liệu và các công trình xây dựng.

Giao thông vận tải:

- Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển giao thông vận tải công cộng ở các đô thị, kiểm soát sự gia tăng phương tiện vận tải cá nhân. Đến năm 2020, hệ thống giao thông vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng của xã hội. Đến năm 2050, hoàn thành việc hiện đại hóa mạng lưới giao thông vận tải trong cả nước cũng như các hành lang giao thông đối ngoại.

- Sử dụng nhiên liệu ít phát thải khí nhà kính cho phương tiện giao thông vận tải; đẩy mạnh chuyển xe buýt, xe taxi sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng, bảo đảm đạt tỷ lệ về số xe là 20% vào năm 2020 và 80% vào năm 2050.

- Xây dựng và áp dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng, loại dần các phương tiện tiêu tốn nhiên liệu.

c) Nông nghiệp

Thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu, hạn chế và loại bỏ dần các máy nông nghiệp lạc hậu tiêu thụ nhiều năng lượng. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, ít phát thải, đảm bảo phát triển bền vững, an ninh lương thực quốc gia và góp phần xóa đói giảm nghèo, cứ sau 10 năm giảm phát thải 20% khí nhà kính đồng thời đảm bảo tăng trưởng ngành 20% và giảm tỷ lệ đói nghèo 20%.

d) Quản lý chất thải

- Quy hoạch quản lý chất thải, tăng cường năng lực quản lý, giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến; ứng dụng công nghệ xử lý rác thải hiện đại cho các khu đô thị và vùng nông thôn; tăng cường năng lực quản lý, xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp và sinh hoạt; đến năm 2020, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng.

Tăng cường vai trò chủ đạo của Nhà nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Điều chỉnh, lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

- Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở khoa học, hiệu quả kinh tế và tính đến các yếu tố rủi ro, bất định của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đến năm 2015, ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xây dựng của các Bộ, ngành, địa phương đã được rà soát, điều chỉnh.

- Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thiết kế công trình, cơ sở hạ tầng dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu. Thực hiện từng bước để đến năm 2030, hoàn thiện và ổn định các khu kinh tế bền vững, chống chịu an toàn với biến đổi khí hậu.

b) Hoàn thiện và tăng cường thể chế.

- Thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu là cơ quan tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ trong nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp quan trọng mang tính chiến lược; huy động, điều phối và giám sát các nguồn lực triển khai các chiến lược, chương trình nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, hài hòa với các chính sách toàn cầu và các điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam tham gia.

- Tăng cường sự tham gia của toàn hệ thống chính trị trong tổ chức chỉ đạo, phối hợp liên ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các vấn đề biến đổi khí hậu từ trung ương đến địa phương.

- Nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, báo cáo và thẩm định trong các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong nước và quốc tế.

- Xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà khoa học vào các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Thiết lập các cơ chế hỗ trợ cộng đồng dân cư, khuyến khích các tổ chức phi chính phủ vào các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

a) Cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tăng cường năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng các kinh nghiệm ứng phó tại chỗ và vai trò của chính quyền các cấp, các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

- Phát triển và đa dạng hóa sinh kế ở các vùng, địa phương nhằm hỗ trợ công tác thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với các mức độ dễ bị tổn thương.

- Xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình cộng đồng với sinh kế theo hướng các-bon thấp; thay đổi hành vi, lối sống theo hướng thân thiện với khí hậu nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

- Đẩy mạnh sử dụng kiến thức bản địa trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong xây dựng các sinh kế mới theo hướng các-bon thấp.

b) Nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

- Cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành y tế từ trung ương tới địa phương và tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh và các bệnh mới nổi để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đảm bảo năm 2020 mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản; năm 2030 được chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

- Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đảm bảo quyền lợi các nhóm xã hội dễ bị tổn thương: Phụ nữ, trẻ em, người già, người nghèo, dân tộc thiểu số …

c) Nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội về các vấn đề biến đổi khí hậu.

- Xây dựng các phương pháp phù hợp nhằm tiếp cận và sử dụng thông tin về biến đổi khí hậu cho các thành phần xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về tác động, nguy cơ và cơ hội từ biến đổi khí hậu, đặc biệt chú trọng tới cộng đồng dân cư và địa bàn trọng điểm.

- Đưa kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu vào trong các chương trình, bậc giáo dục, đào tạo; phát triển và có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các chuyên ngành liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

- Tăng cường ý thức, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng trong phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng lối sống, mẫu hình tiêu thụ thân thiện với khí hậu cho mọi thành viên của cộng đồng; khuyến khích, nhân rộng các điển hình tốt trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển khoa học - công nghệ tiên tiến trong ứng phó với biến đổi khí hậu

- Phát triển các chuyên ngành khoa học về quản lý, đánh giá, giám sát và dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, tiêu dùng.

- Tăng cường các hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích chuyển giao công nghệ và ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại, nhiên liệu, vật liệu mới trong giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, sản xuất trọng điểm tiến tới phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh.

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế nâng cao vị thế quốc gia trong các vấn đề về biến đổi khí hậu

- Tăng cường hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong quá trình thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và các điều ước quốc tế có liên quan; tích cực, chủ động, sáng tạo xây dựng các thỏa thuận, hiệp định đa phương và song phương về biến đổi khí hậu.

- Rà soát, bổ sung hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách phù hợp với luật pháp và các thỏa thuận, hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên.

- Tăng cường thông tin đối ngoại về biến đổi khí hậu, chú trọng các hoạt động hợp tác trong giám sát, chia sẻ thông tin trong các vấn đề xuyên biên giới nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các quốc gia.

Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và tập trung đầu tư có hiệu quả

- Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và tăng cường vận động tài trợ quốc tế; nghiên cứu xây dựng, áp dụng các cơ chế, thiết chế tài chính phù hợp với các chính sách quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn quốc tế song phương, đa phương cho ứng phó tích cực với các tác động của biến đổi khí hậu.

- Tích cực tham gia các chương trình quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm tận dụng sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực để triển khai các chương trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Tăng cường công tác quản lý, cơ chế phối hợp trong việc sử dụng các nguồn vốn trong và ngoài nước cho ứng phó với biến đổi khí hậu có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, đặc biệt ưu tiên các dự án cấp bách, không thể trì hoãn.

- Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp, đầu tư tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

### 1.1.2. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1393/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Chiến lược nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo theo các mục tiêu cơ bản sau đây:

Chỉ tiêu 2011-2020: Giảm mức độ phát thải khí nhà kính từ 8-10% so với năm 2010; giảm tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP khoảng 1-1,5%/năm; và giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng từ 10% - 20% so với mức hoạt động kinh doanh thông thường. Các cam kết này bao gồm giảm tự nguyện khoảng 10%, và giảm thêm 10% với sự hỗ trợ quốc tế bổ sung.

Mục tiêu 2020-2030: Giảm phát thải khí nhà kính hàng năm ít nhất 1,5-2% / năm; và giảm phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20-30% so với mức hoạt động kinh doanh thông thường. Trong cam kết này, giảm tự nguyện sẽ khoảng 20%, và 10% mục tiêu khác, phụ thuộc vào hỗ trợ quốc tế bổ sung.

Mục tiêu từ năm 2030-2050: Giảm phát thải khí nhà kính 1,5-2%/năm.

Chiến lược cũng quy định các Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động địa phương, hướng dẫn thực hiện các chiến lược tăng trưởng xanh; quy định nhiệm vụ; lồng ghép tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; và đảm bảo phân bổ kinh phí thực hiện ở cấp địa phương.

Chiến lược tăng trưởng xanh xác định nhiệm vụ chính của Bộ NN & PTNT là giảm phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp và đảm bảo giảm nghèo bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, chiến lược tăng trưởng xanh dự kiến giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp thông qua các hành động khác nhau:

Xem xét và điều chỉnh kế hoạch tổng thể phát triển ngành của tất cả các tiểu ngành nông nghiệp;

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và giảm lượng khí nhà kính;

Đẩy mạnh việc xử lý và tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đích khác (ví dụ thức ăn gia súc, khí sinh học, phân bón hữu cơ, sản xuất nấm, v.v…);

Cải thiện việc thực hiện các dự án trồng rừng và tái trồng rừng đồng thời khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân; và

Xây dựng chương trình giảm phát thải do chặt phá rừng và suy thoái rừng (REDD), quản lý rừng bền vững và các dự án đa dạng sinh kế cho nông dân.

Đặc biệt, chiến lược đã giao trách nhiệm cho Bộ NN & PTNT lập kế hoạch và triển khai 16,24 triệu ha rừng để quản lý bền vững; nâng độ che phủ rừng lên 45%; quản lý bền vững và có hiệu quả 8,132 triệu ha rừng sản xuất, 5.842 triệu ha rừng phòng hộ và 2.271 triệu ha rừng đặc dụng vào cuối năm 2020.

Quyết định số 403/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng Xanh trong giai đoạn 2014 - 2020 ngày 20 tháng 3 năm 2014,. Kế hoạch hành động này bao gồm 47 hoạt động với một số hoạt động cụ thể có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu biểu như:

16. Nâng cao năng lực quản lý năng lượng trong công nghiệp và xây dựng/ Hoàn thiện thể chế/ 2013 -2015.

28. Hoàn thiện thể chế về không khí sạch. Kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính và quản lý các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính/ Hoàn thiện thể chế/ 2013 - 2015.

29. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng đề án tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2014 - 2020/ Thay đổi cơ cấu/ Cuối 2013 - 2014.

30. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành công nghiệp giai đoạn 2014 -2020/ Thay đổi cơ cấu/ 2013 - 2014.

42. Khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái/ Thay đổi cơ cấu, Hoàn thiện thể chế/ 2013 - 2014.

43. Áp dụng phổ biến phương pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp/ Đổi mới công nghệ, Hoàn thiện thể chế/ 2013 -2020.

46. Thúc đẩy sản xuất hàng hóa và dịch vụ môi trường/ Thay đổi cơ cấu, Hoàn thiện thể chế/ 2013 - 2020.

51. Triển khai rộng rãi phong trào “Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững”/ Hoàn thiện thể chế, Nâng cao nhận thức/ 2013-2020.

52. Xây dựng năng lực tư vấn kỹ thuật và quản lý tăng trưởng xanh; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai sản xuất sạch hơn, doanh nghiệp xanh; xúc tiến hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ kỹ thuật - quản lý và thị trường dịch vụ phục vụ tăng trưởng xanh/Hoàn thiện thể chế/2013-2020.

53. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tăng trưởng xanh/ Nâng cao nhận thức/ 2013-2020.

57. Khuyến khích phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và xây dựng xanh/ Hoàn thiện thể chế, Thay đổi cơ cấu, Đổi mới công nghệ/ 2013-2020.

Trong danh mục các hoạt động ưu tiên thuộc kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 2014-2020 (Ban hành kèm theo quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), các hoạt động liên quan đến sản xuất công nghiệp có thể kể đến một số hoạt động, chương trình, đề án, dự án tiêu biểu như sau:

28. Hoàn thiện thể chế về không khí sạch. Kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính và quản lý các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

30. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành công nghiệp giai đoạn 2014-2020.

33. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành xây dựng từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành xây dựng giai đoạn 2014 - 2020.

35. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển khoa học, công nghệ từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh của nền kinh tế trong giai đoạn 2014-2020.

36. Hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu, triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh.

Kế hoạch Hành động Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (NAPGG) liệt kê các nguồn ngân sách cho từng hoạt động, bao gồm ngân sách nhà nước, ngân sách xã hội hóa (từ khu vực tư nhân), hỗ trợ từ cộng đồng và hỗ trợ tài chính quốc tế. Tuy nhiên, không có sự phân bổ ngân sách cho từng hoạt động và không có cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước hoặc thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế để thực hiện kế hoạch.

### 1.1.3. Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Chương trình là giảm phát thải KNK góp phần thực hiện NDC sau 2020.  Trong đó quy định chủ Chương trình là Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan, nhằm các mục tiêu:

- Phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản. Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên; tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững.

- Tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao.

- Thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất. Tạo đà tiếp tục thu hút hỗ trợ vốn đầu tư từ cộng đồng quốc tế.

- Giảm lượng phát thải khí nhà kính hướng đến việc triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính sau 2020 (COP21 và đóng góp quốc gia tự thực hiện - NDC).

Các dự án thành phần số 1 hợp phần biến đổi khí hậu bao gồm hai giai đoạn như sau:

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015:

Điều tra, khảo sát, phân vùng lũ quét ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng thí điểm hệ thống giám sát hỗ trợ ra quyết định cảnh báo cho những khu vực có nguy cơ lũ quét cao phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2016-2020:

- Cập nhật kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

- Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; đánh giá khí hậu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch thủy lợi; giao thông; xây dựng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đánh giá khí hậu quốc gia.

- Cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

- Xây dựng tài liệu, phổ biến kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; cơ hội của biến đổi khí hậu; thỏa thuận Paris, cơ hội và thách thức của Việt Nam cũng như các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, tạo đà tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư từ cộng đồng quốc tế cho giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

- Xây dựng mô hình phát triển sinh kế cộng đồng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

- Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

### 1.1.4. Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 70 diễn ra từ ngày 25-27/9/2015, New York. Đây là một kế hoạch hành động vì con người, hành tinh và sự thịnh vượng. Nó giúp tăng cường hoà bình trên toàn thế giới. Vấn đề xoá đói giảm nghèo sẽ được thực hiện dưới mọi hình thức và mọi khía cạnh, bao gồm cả những vùng nghèo đói nhất. Đó là một thách thức toàn cầu rất lớn và là yêu cầu bức thiết cho sự phát triển bền vững.

Những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể

Những mục tiêu này được tính toán hành động trong 15 năm tới ở các lĩnh vực quan trọng về con người và nhân loại. Cụ thể như sau:

Con người: Chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức và mọi khía cạnh, phát huy tiềm năng, nhân phẩm của con người và tăng cường bình đẳng.

Hành tinh: Bảo vệ hành tinh khỏi sự suy thoái, thông qua việc thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và có những hành động cần thiết trong biến đổi khí hậu, từ đó có thể đáp ứng những nhu cầu cho hiện tại và các thế hệ trong tương lai.

Thịnh vượng: Đảm bảo tất cả mọi người sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ và thịnh vượng, sự phát triển của kinh tế - xã hội và công nghệ sẽ hài hoà với môi trường tự nhiên.

Hoà bình: Thúc đẩy xã hội hoà bình, công bằng và rộng mở, không còn sợ hãi và bạo lực. Không thể phát triển bền vững nếu không có hoà bình, và ngược lại nếu không có hoà bình thì không thể phát triển bền vững.

Đối tác: Huy động các phương tiện cần thiết để thực hiện Chương trình nghị sự này thông qua quan hệ đối tác toàn cầu mới vì sự phát triển bền vững, dựa trên tinh thần đoàn kết, với sự tham gia của tất cả các quốc gia, tất cả các bên liên quan và tất cả mọi người.

Tầm nhìn và các nguyên tắc

Chương trình nghị sự đã đưa ra tầm nhìn cho giai đoạn 15 năm với định hướng phương thức thực hiện, các quan hệ đối tác toàn cầu và các bước hành động tiếp theo. Các quốc gia thực hiện quyền làm chủ để đảm bảo Chương trình nghị sự được thiết lập và thực hiện ở cấp quốc gia.

Quá trình xây dựng Chương trình nghị sự 2030 toàn cầu có sự tham gia toàn diện của tất cả các tầng lớp trong xã hội, phản ánh tầm quan trọng của việc huy động người dân tham gia. “Lấy con người làm trung tâm” là một điểm quan trọng trong Chương trình nghị sự này. Từ nay đến năm 2030, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, bảo vệ quyền con người và bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong và giữa các quốc gia. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất: Nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tất cả các hình thức bất bình đẳng và phân biệt đối xử giữa các nhóm dân cư khác nhau. Phát triển tập trung vào văn hoá và bản sắc, tôn trọng và kết hợp kiến thức truyền thống, chú ý đến việc tham gia rộng rãi của công chúng, hoà nhập, trách nhiệm, không phân biệt đối xử, tôn trọng pháp luật, dân chủ, tiếp cận công lý, tiếp cận thông tin, vai trò tích cực của hệ thống an sinh xã hội và hợp tác quốc tế có hiệu quả.

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững có độ bao phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, toàn diện, vì lợi ích của người dân trên toàn thế giới, cho các thế hệ hôm nay và ngày mai. Chương trình nghị sự đã đề ra tầm nhìn chiến lược mới, phản ánh khát vọng chung của toàn nhân loại được sống trong một thế giới hoà bình, an toàn, công bằng tạo khuôn khổ và định hướng mới cho mọi quốc gia trong việc ứng phó các thách thức chung về kinh tế, xã hội và môi trường.

Hàng tỉ người dân trên trái đất hiện nay vẫn đang sống trong tình trạng nghèo đói và đang chống lại với cái đói từng ngày. Số lượng này ngày càng tăng ở các mức độ khác nhau và không đồng đều giữa các quốc gia.Vấn đề thất nghiệp, đặc biệt là thất nghiệp ở người trẻ tuổi là mối quan ngại lớn. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất hiện nay: Nhiệt độ ngày càng tăng, mực nước biển dâng cao, ngập mặn và những thay đổi khí hậu khác cũng đã và đang ảnh hưởng tới các khu vực gần biển, bao gồm rất nhiều các quốc gia đã phát triển và các quần đảo nhỏ đang phát triển.

Tuy nhiên, đây là một cơ hội lớn. Trong khi các thế hệ đi trước, hàng triệu người đã phải chống chọi lại với nạn nghèo đói, thì ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và kết nối toàn cầu giúp cho việc trao đổi kiến thức xã hội, thông tin giữa các quốc gia trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn 15 năm trước, mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ được thông qua. Nó là một khung pháp lý quan trọng cho quá trình phát triển và có ý nghĩa với một số lượng lớn các quốc gia. Nhưng tiến trình này lại không thực sự phù hợp với một số quốc gia như Châu Phi, một bộ phận nhỏ các nước đã phát triển, một số quốc đảo nhỏ đang phát triển. Khung kết quả được thông qua có bước tiến xa hơn so với mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Tiếp tục bám sát những ưu tiên phát triển như xoá nạn mù chữ, sức khoẻ cộng đồng, giáo dục, an ninh lương thực và dinh dưỡng.

Chương trình nghị sự mới

17 mục tiêu chung phát triển bền vững và 169 mục tiêu cụ thể được thông qua nhằm đảm bảo cho quá trình hội nhập và liên kết giữa các quốc gia, vì lợi ích chung của mọi người dân, cho thế hệ hôm nay và ngày mai.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố quốc tế về quyền con người, cũng như các văn kiện khác liên quan tới luật quốc tế và nhân quyền. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng quyền con người và tự do cho mọi người dân, đấu tranh lại nạn phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, tình dục… Tăng quyền và cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái là một trong những mục tiêu của sự phát triển bền vững. Phụ nữ và trẻ em gái cũng được hưởng chế độ giáo dục chất lượng, nguồn lợi kinh tế, đóng góp chính trị cũng như có được những cơ hội việc làm như nam giới, có quyền được lên tiếng và đưa ra quyết định ở mọi lĩnh vực.

Chương trình nghị sự mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2016 và mang tính định hướng chiến lược trong 15 năm tiếp theo. Xem xét tình hình thực tế của mỗi quốc gia, năng lực và mức độ phát triển khác nhau, tôn trọng chủ quyền và chính sách quốc gia. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, trong đó duy trì lâu dài những vấn đề liên quan đến Luật Quốc tế. Đến năm 2030, chấm dứt nghèo đói ở mọi nơi dưới mọi hình thức. Chấm dứt tình trạng thiếu đói, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập cho tất cả mọi người. Giảm bất bình đẳng ở bên trong và giữa các quốc gia. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền, cơ hội cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Đảm bảo cuộc sống đầy đủ và khỏe mạnh, tăng cường phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi nhanh chóng các loại dịch bệnh như: Bệnh sốt rét, HIV/AIDS, bệnh lao phổi, bệnh viêm gan, Ebola và các loại bệnh dịch phổ biến khác. Xây dựng nền móng kinh tế vững mạnh ở các quốc gia, trong đó thúc đẩy nền kinh tế bền vững là một ưu tiên quan trọng, công nghiệp hóa toàn diện và đổi mới.

Phương thức thực hiện

Với quy mô và tham vọng của Chương trình nghị sự mới, các đối tác toàn cầu sẽ làm việc trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ những người dân trong các vùng nghèo đói. Đây sẽ là một lời cam kết mạnh mẽ để hỗ trợ thực hiện tất cả các mục tiêu của chương trình một cách dễ dàng hơn, kết nối Chính phủ, người dân và các doanh nghiệp tư nhân với các nguồn lực sẵn có khác. Để triển khai thực hiện có hiệu quả 17 mục tiêu vì sự phát triển bền vững, thì việc tăng cường các quan hệ đối tác toàn cầu, tăng cường các phương thức triển khai và làm mới mối quan hệ đối tác toàn cầu là một yêu cầu tất yếu.

Theo dõi và đánh giá thực hiện

Theo dõi và đánh giá là bước rất quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Nó giúp nhận biết các kết quả đạt được và những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Thông tin và dữ liệu là nguồn khóa hết sức cần thiết, để Chính phủ các quốc gia có trách nhiệm đối với công dân của họ.

Kêu gọi hành động để thay đổi thế giới của chúng ta

17 năm trước, các nhà lãnh đạo của thế hệ trước đã liên kết với nhau thành lập Hội đồng Liên hợp quốc. Ngày nay, chúng ta sẽ đưa ra một quyết định mang tính chất lịch sử. Đó là xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Sẽ là thế hệ đầu tiên thành công trong việc chấm dứt nghèo đói ở mọi hình thức và mọi khía cạnh. Và cũng có thể là thế hệ cuối cùng có cơ hội bảo vệ hành tinh sống này. Thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn vào năm 2030 nếu thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược này.

## 1.2. Tổng quan lĩnh vực chất thải

Quá trình thực hiện tính toán lại phát thải khí nhà kính cho năm cơ sở 2020 được sử dụng hướng dẫn IPCC 2006 để thực hiện với phát thải KNK từ lĩnh vực Chất thải bao gồm CO2, CH4 và N2O từ các nguồn:

- Bãi chôn lấp chất thải rắn (4A);

- Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (4B);

- Thiêu đốt chất thải (4C);

- Xử lý nước thải và xả thải (4D).

Tóm tắt kết quả tính toán phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.1. Phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020

| Tiểu lĩnh vực |  | Loại khí |  |  | CO2 GgCO2tđ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 (Gg CO2) | CH4 (Gg CH4) | N2O (Gg N2O) |  |
| 4A - Bãi chôn lấp chất thải rắn |  |  | 490,63 |  | 13.737,55 |
| 4B - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |  |  | 12,11 | 0,73 | 531,51 |
| 4C - Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải | 4C1- Thiêu đốt chất thải trong lò đốt | 1.432,47 | 0,02 | 0,14 | 1.470,52 |
|  | 4C2 - Đốt lộ thiên chất thải | 878,49 | 11,78 | 0,17 | 1.252,73 |
| 4D - Xử lý và xả thải nước thải | 4D1- Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt |  | 320,56 | 7,71 | 11.017,98 |
|  | 4D2 - Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp |  | 108,98 |  | 3.051,57 |
| 4E - Khác |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  | 2.310,96 | 944,08 | 8,74 | 31.061,86 |

Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam năm 2020 là 31.061,86 nghìn tấn CO2 tương đương.

## 1.3. Các tiểu lĩnh vực

### 1.3.1. Chôn lấp chất thải rắn

Việc lựa chọn phương pháp tính toán của tiểu lĩnh vực Chôn lấp chất thải rắn được thực hiện theo Cây quyết định tại Hình 3.1, trang 3.4, chương 3, phần 5, IPCC 2006.

Phương pháp bậc 1: Khí mê-tan được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ. Tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn, vì vậy, việc kiểm kê CH4 cần được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải (phương trình phân hủy bậc 1-FOD), phương pháp thực hiện như sau:

Công thức được sử dụng để tính phát thải CH4 từ chôn lấp chất thải rắn như sau:

Công thức 1.1.1. Phát thải khí CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn

𝑃ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖 𝐶𝐻4 = [∑𝐶𝐻4đượ𝑐 sinh 𝑟𝑎𝑥,𝑇 − 𝑅𝑇] × (1 − 𝑂𝑋𝑇)

Trong đó:

Phát thải CH4        Lượng phát thải khí CH4 trong năm T, Gg

CH4,được sinh ra,x,T      Lượng CH4 sinh ra trong năm T, Gg

T                            Năm kiểm kê

x                            Loại chất thải hoặc vật liệu thải

RT                          Lượng CH4 được thu hồi trong năm T, Gg

OXT                       Hệ số oxy hoá trong năm T, (hệ số)

Tiềm năng phát thải CH4 của chất thải được xử lý tại một năm nhất định sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo. Mô hình FOD được xây dựng dựa trên yếu tố hàm mũ, mô tả tỷ lệ chất thải có thể phân hủy thành CH4 và CO2.

Công thức 1.1.2. Lượng CH4 được tạo ra từ DDOCm dễ phân huỷ

| CH4, được sinh ra,T = DDOCm,decomp,T × F × 16/12 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| CH4, được sinh ra,T | Lượng CH4 được tạo ra từ chất thải có thể phân huỷ năm T, G |
| DDOCm,decomp,T | Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ trong BCL năm T, Gg |
| F | Hệ số khí CH4 được tạo ra từ BCL, (hệ số) |
| 16/12 | Tỷ lệ trọng lượng phân tử CH4/C |

Công thức 1.1.3. Lượng DDOCm phân huỷ vào cuối năm T

DDOCm,decomp,T = DDOCma,T-1 × (1 - e-k)

Công thức 1.1.4. Lượng DDOCm tích luỹ trong bãi chôn lấp vào cuối năm T

| DDOCma,T = DDOCmd,T + (DDOCma,T-1 × e-k) |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| DDOCma,T | Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T, Gg |
| DDOCma,T-1 | Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T-1,Gg |
| DDOCmd,T | Khối lượng DDOCm phát sinh tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg |
| DDOCm,decomp,T | Khối lượng DDOCm phân huỷ tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg |
| k | Hằng số, k=ln(2)/t1/2 (1/năm) |
| t1/2 | Thời gian bán phân huỷ (năm) |

Tiềm năng CH4 được tạo ra trong nhiều năm có thể được ước tính trên cơ sở số lượng và thành phần của chất thải được xử lý tại các bãi chôn lấp rác thải và thực tiễn quản lý chất thải tại các bãi thải.

Cơ sở để tính toán lượng các-bon hữu cơ dễ phân hủy (DDOCm) được đưa ra tại Phương trình 1.1.5. DDOCm là một phần của các-bon hữu cơ sẽ phân hủy trong điều kiện yếm khí tại các bãi chôn lấp rác thải.

Công thức 1.1.5. Khối lượng các chất hữu cơ có trong chất thải rắn

| DDOCm = W × DOC × DOCf × MCF |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| DDOCm | Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ, Gg |
| W | Khối lượng CTR được đưa đến BCL, Gg |
| DOC | Lượng các-bon hữu cơ phân hủy trong năm, GgC/ Gg chất thải |
| DOCf | Tỷ lệ DOC có thể tự phân huỷ |
| MCF | Hệ số điều chỉnh CH4 trong năm |

Sử dụng DDOCma (DDOCm được tích lũy trong các bãi chôn lấp chất thải rắn) từ bảng tính, phương trình trên có thể được sử dụng để tính tổng tiềm năng tạo CH4 của chất thải còn lại trong bãi chôn lấp CTR.

Phương pháp bậc 2: Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

### 1.3.2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học chủ yếu được thực hiện với các chất thải chất hữu cơ như thực phẩm, bùn thải. Khí sinh học sinh ra được sử dụng làm năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp xử lý này có thể dùng để làm phân bón, cải tạo đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

Phương pháp bậc 1: Sử dụng phương pháp mặc định của IPCC và hệ số phát thải mặc định.

Công thức 1.2.1. Phát thải CH4 từ xử lý sinh học

| Phát thải CH4 = ∑ (𝑀𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10 𝑖−3 – 𝑅 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g CH4/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc hầm ủ kỵ khí |
| R | Tổng lượng CH4 được thu hồi trong năm kiểm kê, Gg |

Công thức 1.2.2. Phát thải N2O từ xử lý sinh học

| Phát thải N2O = ∑ (𝑀𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−3 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Mi | Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg |
| EFi | Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g N2O/ kg chất thải được xử lý |
| i | Ủ phân hoặc hầm ủ kỵ khí |

Phương pháp bậc 2: Trang 4.6, chương 4, phần 5, IPCC2006. Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Trang 4.6, chương 4, phần 5, IPCC2006

### 1.3.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Thiêu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác mở, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói.

Quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải phát thải ra khí CO2, CH4 và

N2O. Phương pháp ước tính như sau:

a) Phương pháp luận tính phát thải

- Phát thải CO2 từ thiêu đốt, đốt lộ thiên chất thải rắn

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.1, trang 5.9, Chương 5,

Phần 5, IPCC2006. (Đưa ra cây quyết định).

Phương pháp bậc 1: Công thức 5.1, Công thức 5.2 trang 5.7, Chương 5,

Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2: Mục 5.2.1.2, trang 5.8, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

Phương pháp bậc 3: Mục 5.2.1.3, trang 5.8, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

- Phát thải CO2 từ thiêu đốt chất thải lỏng từ nhiên liệu hóa thạch

Công thức 5.3, trang 5.10, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 1: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 3: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

b) Phương pháp luận tính phát thải CH4 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ

thiên chất thải

Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt lộ thiên chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và giá trị nhiệt trị thấp.

Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.2, trang 5.12, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 1: Công thức 5.4, trang 5.12, Chương 5, Phần 5, IPCC 2006.

Công thức 1.3.1. Kiểm kê phát thải CH4 từ tổng lượng chất thải được đốt

| Phát thải CH4 = ∑ (𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−6 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Phát thải CH4 | Lượng phát thải CH4, kg CH4 |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm |
| EFi | Hệ số phát thải CH4, kg CH4/Gg chất thải |
| 106 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg |

Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

- MSW: Chất thải rắn đô thị

- ISW: Chất thải rắn công nghiệp

- SS: Bùn thải

- CTNH: Chất thải nguy hại

- CW: Chất thải y tế

- Chất thải khác (phải được chỉ định)

Phương pháp bậc 2: Mục 5.2.2.2, trang 5.13, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Mục 5.2.2.3, trang 5.13, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

c) Phương pháp luận tính phát thải N2O từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

Ôxit nitơ được phát ra trong quá trình đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp, trong khoảng từ 500-950oC. Các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến khí thải là loại thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại và hảm lượng Nitơ của chất thải và tỷ lệ không khí dư thừa. Phát thải N2O từ quá trình đốt chất thải lỏng có thể coi là không đáng kể, trừ khi dữ liệu quốc gia cụ thể chỉ ra có sự khác biệt.

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 1

Công thức 1.3.2. Phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt chất thải

| Phát thải N2O = ∑ (𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝐹𝑖 ) × 10−6 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Phát thải N2O | Lượng N2O phát thải trong năm kiểm kê, Gg/năm |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm |
| EFi | Hệ số phát thải N2O của chất thải loại i, kg N2O/Gg chất thải |
| 106 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg |

Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

- MSW: Chất thải rắn đô thị

- ISW: Chất thải rắn công nghiệp

- SS: Bùn thải

- CTNH: Chất thải nguy hại

- CW: Chất thải y tế

- Chất thải khác (phải được chỉ định)

Phương pháp bậc 2: Trang 5.14, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Công thức 5.6, trang 5.14, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. Trong bậc tính này lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm theo công thức sau.

Công thức 1.3.3. Kiểm kê phát thải N2O từ tổng lượng chất thải được đốt

| Phát thải N2O = ∑ (𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝑐𝑖 × 𝐹𝐺𝑉𝑖) × 10−9 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Phát thải N2O | Lượng phát thải N2O, kg N2O |
| IWi | Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm |
| ECi | Hệ số phát thải N2O trong ống đốt tại bãi đốt i, mg N2O/m3 |
| 109 | Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg |

Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

- MSW: Chất thải rắn đô thị

- ISW: Chất thải rắn công nghiệp

i                           - SS: Bùn thải

- CTNH: Chất thải nguy hại

- CW: Chất thải y tế

- Chất thải khác (phải được chỉ định)

### 1.3.4. Xử lý và xả thải nước thải

+ Phát thải CH4 từ nước thải

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 6.2, trang 6.10, chương 6, phần 5, IPCC 2006.

Công thức tính:

Công thức 1.4.1. Lượng khí CH4 từ nước thải sinh hoạt

| Phát thải CH4 = [∑𝑖,𝑗(𝑈𝑖 × 𝑇𝑖,𝑗 × 𝐸𝐹𝑗)] × (𝑇𝑂𝑊 − 𝑆) − 𝑅 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Phát thải CH4 | Phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Gg |
| TOW | Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải sinh hoạt năm kiểm kê, kg BOD/năm |
| S | Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg BOD/năm |
| Ui | Tỷ lệ dân số trong nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê, |
| Ti,j | Mức độ sử dụng xử lý nước thải/xả thải, j, cho mỗi nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê, |
| I | Nhóm thu nhập: nông thôn, thành thị thu nhập cao và thu nhập thấp ở thành thị |
| J | Hình thức xả thải/xử lý nước thải |
| EFj | Hệ số phát thải, kg CH4/kg BOD |
| R | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4/năm |

Phương pháp bậc 2: Mục 6.2.1, trang 6.9, chương 6, phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

Phương pháp bậc 3: Mục 6.2.1, trang 6.9, chương 6, phần 5, IPCC2006.

Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

b) Nước thải công nghiệp

Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 6.3, trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006.

Công thức tính:

Công thức 1.4.2. Phát thải CH4 từ nguồn nước thải Công nghiệp

| Phát thải CH4 = ∑𝑖[(𝑇𝑂𝑊𝑖 − 𝑆𝑖) × 𝐸𝐹𝑖 − 𝑅𝑖] |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Phát thải CH4 | Lượng phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Gg |
| TOWi | Tổng nguyên liệu hữu cơ có thể phân hủy trong nước thải công nghiệp i trong năm kiểm kê, kg COD/năm |
| I | Lĩnh vực công nghiệp |
| Si | Tỷ lệ hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg COD/nămkiểm kê, |
| EFi | Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp i, kg CH4/kg COD, cho loại hình xử lý/xả thải nước thải công nghiệp (Nếu có nhiều hơn 1 hình thức xử lý thì cần phải tính trung bình trọng số). |
| Ri | Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4/năm |

Phương pháp bậc 1: Sử dụng số liệu mặc định

Phương pháp bậc 2: Sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia

Phương pháp bậc 3: Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

+ Phát thải N2O từ nước thải

Không có sự phân chia bậc tính toán cho tiểu mục này, vì vậy ước tính N2O từ nước thải sinh hoạt bằng phương pháp được đưa ra dưới đây.

Công thức 1.4.3. Phát thải N2O phát sinh từ nước thải

| Phát thải N2O = NEFFLULENT x EFEFFLULENT x 44/28 |  |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| Phát thải N2O | Phát thải N2O trong năm kiểm kê, kg N2O/năm |
| NEFFLULENT | Nitơ trong nước thải thải ra môi trường nước, kg N/năm |
| EFEFFLULENT | Hệ số phát thải đối với khí thải N2O phát sinh từ nước thải, kgN2O-N/kg N |
| 44/28 | Yếu tố 44/28 là sự chuyển đổi kg N2O-N thành kg N2O |

## 1.4. Đánh giá sự thiếu hụt trong tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải

### 1.4.1. Kết quả kiêm kê

Quá trình thực hiện tính toán lại phát thải khí nhà kính cho năm cơ sở 2020 được sử dụng hướng dẫn IPCC2006 để thực hiện với phát thải KNK từ lĩnh vực Chất thải bao gồm CO2, CH4 và N2O từ các nguồn:

- Bãi chôn lấp chất thải rắn (4A);

- Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (4B);

- Thiêu đốt chất thải (4C);

- Xử lý nước thải và xả thải (4D).

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, cách tính toán và kết quả ước tính phát thải khí nhà kính Việt Nam lĩnh vực chất thải năm 2020.

Tóm tắt kết quả tính toán phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.2. Phát thải KNK lĩnh vực chất thải năm 2020

| Tiểu lĩnh vực |  | Loại khí |  |  | CO2 GgCO2tđ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 (Gg CO2) | CH4 (Gg CH4) | N2O (Gg N2O) |  |
| 4A - Bãi chôn lấp chất thải rắn |  |  | 490,63 |  | 13.737,55 |
| 4B - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |  |  | 12,11 | 0,73 | 531,51 |
| 4C - Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải | 4C1- Thiêu đốt chất thải trong lò đốt | 1.432,47 | 0,02 | 0,14 | 1.470,52 |
|  | 4C2 - Đốt lộ thiên chất thải | 878,49 | 11,78 | 0,17 | 1.252,73 |
| 4D - Xử lý và xả thải nước thải | 4D1- Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt |  | 320,56 | 7,71 | 11.017,98 |
|  | 4D2 - Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp |  | 108,98 |  | 3.051,57 |
| 4E - Khác |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  | 2.310,96 | 944,08 | 8,74 | 31.061,86 |

Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam năm 2020 là 31.061,86 nghìn tấn CO2 tương đương.

### 1.4.2. Đánh giá sự thiếu hụt, cần cải thiện

a. Bãi chôn lấp chất thải rắn (Hạng mục 4A)

- Do không có số liệu thu thập về tỷ lệ chôn lấp lộ thiên và đốt lộ thiên tại thành thị và nông thôn nên giả định tỷ lệ này là 70% chôn lấp và 30% đốt.

- Số liệu về tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được chôn lấp vẫn dựa trên số liệu dân số và tỷ lệ phát sinh chất thải trên đầu người do không có số liệu thống kê chi tiết.

b. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học (Hạng mục 4B)

- Số liệu hoạt động phục vụ tính toán phát thải từ Xử lý CTR bằng phương pháp sinh học còn dựa trên tỷ lệ xử lý của cả quốc gia, để số liệu được chính xác hơn nữa, nên thu thập từ các cơ sở xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học.

c. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải (Hạng mục 4C)

- Chưa ước tính được lượng chất thải nguy hại sinh hoạt được đốt do không có thống kê;

- Lượng chất thải rắn nguy hại y tế, công nghiệp, và nông nghiệp chỉ là lượng chất thải chưa được cập nhật hơn so với năm 2016.

- Chưa tính được phát thải từ quá trình thiêu đốt chất thải dạng lỏng trong Hạng mục Thiêu đốt chất thải (Hạng mục 4C1) do không thu thập được số liệu.

- Một số tỷ lệ như tỷ lệ chôn lấp lộ thiên và tỷ lệ đốt lộ thiên chất thải còn dựa vào kinh nghiệm của chuyên gia

d. Xử lý và xả thải nước thải (Hạng mục 4D)

- Chưa tính toán được phát thải từ xử lý bùn do không có số liệu cụ thể về lượng bùn được xử lý và công nghệ xử lý bùn hiện nay tại Việt Nam.

Kiến nghị

a. Đối với số liệu hoạt động

- Cần thu thập số liệu đầy đủ hơn nữa, cụ thể đối với số liệu về lượng chất thải được xử lý bằng phương pháp sinh học và chất thải rắn nguy hại được xử lý chưa đầy đủ cho quốc gia.

- Đối với các số liệu hoạt động còn sử dụng các giả định và phương pháp chuyên gia, cần có những điều tra cụ thể để thu thập được số liệu chính xác hơn.

b. Đối với hệ số phát thải/thông số

Đối với các hệ số phát thải và tham số sử dụng cho ước tính phát sinh KNK, hầu hết đều sử dụng dữ liệu mặc định theo tài liệu hướng dẫn của IPCC phiên bản IPCC 2006. Do vậy, trong tương lai, để tăng tính chính xác của kiểm kê KNK quốc gia, cần thiết phải có các nghiên cứu nhằm xác định hệ số phát thải riêng cho Việt Nam.

# CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC CẢI THIỆN CỦA KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI

## 2.1. Đánh giá chung theo quy trình QC

### 2.1.1. Chôn lấp chất thải (4A)

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho phạm vi hoạt động 4A. Chôn lấp chất thải năm 2020 đã được QA/QC. Các nội dung nên cập nhật, bổ sung hoặc lưu ý trong BUR4 được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 2.1. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 4A

| Hoạt động | Kết quả QC |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí lựa chọn số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hệ số chuyển đổi có được lập thành văn bản hay không | Phần lớn các giả định, đặc biệt là giả định nội suy là phù hợp và có cơ sở. Giả định liên quan đến chất thải rắn công nghiệp không có thông tin để rà soát, đảm bảo chất lượng. Giả định về phân bổ quản lý chất thải thải rắn theo loại bãi chôn lấp, về hệ số k đối với chất thải công nghiệp là không có cơ sở. Cần bổ sung thông tin xác minh hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu của Bộ Xây dựng, hệ số mặc định. |
| Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo | Phù hợp, có một vài lỗi sao chép dữ liệu nhỏ, có thể chưa cập nhật số liệu thống kê |
| Kiểm tra kết quả tính toán lượng khí phát thải hoặc loại bỏ | Có lỗi nhỏ chưa cập nhật dữ liệu thống kê về lượng chất thải thu gom và xử lý tập trung 2015-2020. Không có lỗi tính toán nhưng có sự không thống nhất về phương pháp xác định lượng chất rắn đốt hở và chôn lấp hở giữa hai giai đoạn trước và sau 2014. |
| Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, hệ số chuyển đổi | Phù hợp với file tính Hệ số chuyển đổi theo IPCC2006 nên cập nhật |
| Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê | Không đánh giá nội dung này |
| Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu giữa các lĩnh vực kiểm kê | Phù hợp - nhất quán số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực 4A, 4B, 4C |
| Kiểm tra xem sự biến động của số liệu kiểm kê giữa các bước xử lý là chính xác | Phù hợp – không có sự biến động số liệu giữa các bước xử lý |
| Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải | Không có thông tin về độ không chắc chắn của kết quả phát thải, đã tính bổ sung |
| Kiểm tra tính nhất quán của chuỗi thời gian | Phù hợp - Số liệu sử dụng là nhất quán |
| Kiểm tra tính đầy đủ | Phù hợp, đầy đủ - Khoảng trống dữ liệu được ước tính hợp lý |
| Kiểm tra xu hướng của dữ liệu hoạt động | Phù hợp, giai đoạn 2011-2023 có xuất hiện ngoại lệ về tỷ lệ phát sinh chất thải trên đầu người |
| Kiểm tra tính đầy đủ của các văn bản lưu trữ | Không có tài liệu đánh giá nội dung này |

### 2.1.2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học (4B)

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho phạm vi hoạt động 4B. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học năm 2020 đã được QA/QC. Các nội dung nên cập nhật, bổ sung hoặc lưu ý được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 2.2. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 4B

| Hoạt động | Kết quả QC |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí lựa chọn số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hệ số chuyển đổi có được lập thành văn bản hay không | Lượng CTR xử lý bằng phương pháp sinh học được giả định, giả định phù hợp và có cơ sở |
| Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo | Phù hợp, không có lỗi nhập chép dữ liệu |
| Kiểm tra kết quả tính toán lượng khí phát thải hoặc loại bỏ | Không có lỗi tính toán |
| Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, hệ số chuyển đổi | Phù hợp với file tính Hệ số chuyển đổi GWP theo AR5 đã được cập nhật so với kết quả kiểm kê năm 2016 |
| Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê | Không đánh giá nội dung này |
| Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu giữa các lĩnh vực kiểm kê | Phù hợp - nhất quán số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực 4A, 4B, 4C |
| Kiểm tra xem sự biến động của số liệu kiểm kê giữa các bước xử lý là chính xác | Phù hợp – không có sự biến động số liệu giữa các bước xử lý |
| Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải | Không có thông tin về độ không chắc chắn của kết quả phát thải, đã tính bổ sung |
| Kiểm tra tính nhất quán của chuỗi thời gian | Phù hợp - Số liệu sử dụng là nhất quán |
| Kiểm tra tính đầy đủ | Phù hợp, đầy đủ |
| Kiểm tra xu hướng của dữ liệu hoạt động | Phù hợp |
| Kiểm tra tính đầy đủ của các văn bản lưu trữ | Không có tài liệu đánh giá nội dung này |

### 2.1.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn (4C)

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho phạm vi hoạt động 4C. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải rắn năm 2020 đã được QA/QC. Các nội dung nên cập nhật, bổ sung hoặc lưu ý được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 2.3. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 3C

| Hoạt động | Kết quả QC |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí lựa chọn số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hệ số chuyển đổi có được lập thành văn bản hay không | Lượng CTR xử lý bằng phương pháp thiêu đốt và đốt lộ thiên được giả định, giả định phù hợp và có cơ sở |
| Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo | Phù hợp, không có lỗi nhập chép dữ liệu |
| Kiểm tra kết quả tính toán lượng khí phát thải hoặc loại bỏ | Không có lỗi tính toán |
| Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, hệ số chuyển đổi | Phù hợp với file tính Hệ số chuyển đổi GWP đã cập nhật theo AR5 |
| Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê | Không đánh giá nội dung này |
| Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu giữa các lĩnh vực kiểm kê | Phù hợp - nhất quán số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực 4A, 4B, 4C |
| Kiểm tra xem sự biến động của số liệu kiểm kê giữa các bước xử lý là chính xác | Phù hợp – không có sự biến động số liệu giữa các bước xử lý |
| Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải | Không có thông tin về độ không chắc chắn của kết quả phát thải, đã tính bổ sung |
| Kiểm tra tính nhất quán của chuỗi thời gian | Phù hợp - Số liệu sử dụng là nhất quán |
| Kiểm tra tính đầy đủ | Phù hợp, đầy đủ |
| Kiểm tra xu hướng của dữ liệu hoạt động | Phù hợp |
| Kiểm tra tính đầy đủ của các văn bản lưu trữ | Không có tài liệu đánh giá nội dung này |

### 2.1.4. Xử lý và xả thải nước thải (4D)

Bảng 2.4. Kết quả đánh giá chung theo quy trình QC cho phạm vi hoạt động 4D

| Hoạt động | Kết quả QC |
| --- | --- |
| Kiểm tra các giả định và tiêu chí lựa chọn số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hệ số chuyển đổi có được lập thành văn bản hay không | Tỷ lệ các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp được giả định, giả định không phù hợp, không có tài liệu căn cứ. |
| Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo | Phù hợp, có lỗi nhỏ nhập chép dữ liệu: tiêu thụ nước thải ngành bia so với tài liệu trích dẫn |
| Kiểm tra kết quả tính toán lượng khí phát thải hoặc loại bỏ | Không có lỗi tính toán |
| Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, hệ số chuyển đổi | Phù hợp với file tính Hệ số chuyển đổi GWP đã cập nhật theo AR5 |
| Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê | Không đánh giá nội dung này |
| Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu giữa các lĩnh vực kiểm kê | Phù hợp - nhất quán số liệu hoạt động giữa các lĩnh vực 4A, 4B, 4C |
| Kiểm tra xem sự biến động của số liệu kiểm kê giữa các bước xử lý là chính xác | Phù hợp – không có sự biến động số liệu giữa các bước xử lý |
| Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải | Không có thông tin về độ không chắc chắn của kết quả phát thải, đã tính bổ sung |
| Kiểm tra tính nhất quán của chuỗi thời gian | Phù hợp - Số liệu sử dụng là nhất quán |
| Kiểm tra tính đầy đủ | Phù hợp, đầy đủ |
| Kiểm tra xu hướng của dữ liệu hoạt động | Phù hợp |
| Kiểm tra tính đầy đủ của các văn bản lưu trữ | Không có tài liệu đánh giá nội dung này |

## 2.2. Các cải thiện của kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tăng cường, việc kiểm kê khí nhà kính (GHG) trong lĩnh vực chất thải đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu tại Việt Nam. Thực hiện kiểm kê khí nhà kính không chỉ giúp đo lường mức phát thải mà còn là công cụ quan trọng để xây dựng các chính sách giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể trong công tác này, từ việc xây dựng khung pháp lý, nâng cao khả năng thu thập dữ liệu, đến tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan. Dưới đây là phân tích chi tiết về các cải thiện này, cùng với các thách thức và biện pháp cần thực hiện trong thực tiễn.

1. Khung Pháp Lý và Chính Sách

Việc xây dựng một khung pháp lý vững chắc là bước đầu tiên và cần thiết trong công tác kiểm kê khí nhà kính. Việt Nam đã có những bản luật như Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định về quản lý chất thải, và các chương trình hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân trong việc giảm thiểu khí nhà kính từ chất thải. Những văn bản pháp luật này đã tạo ra hành lang pháp lý để triển khai các hoạt động kiểm kê, đảm bảo rằng mọi công dân đều có trách nhiệm tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

2. Nâng Cao Khả Năng Thu Thập Dữ Liệu

Khả năng thu thập dữ liệu đã được cải thiện đáng kể. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã phát triển các hệ thống thống kê, quản lý dữ liệu hiện đại để theo dõi và đánh giá lượng phát thải khí nhà kính từ các nguồn chất thải khác nhau. Những nỗ lực này bao gồm:

- Hệ thống thông tin chất thải: Triển khai các phần mềm và ứng dụng để theo dõi nguồn phát thải từ rác thải rắn, nước thải, và khí thải công nghiệp. Điều này không chỉ giúp thu thập dữ liệu một cách chính xác mà còn tạo điều kiện cho việc phân tích số liệu một cách hệ thống.

- Khảo sát và thu thập dữ liệu: Các nghiên cứu khảo sát thường xuyên đã được thực hiện để nắm bắt thông tin từ cơ sở sản xuất và xử lý chất thải. Điều này giúp đảm bảo rằng các báo cáo kiểm kê phản ánh chính xác thực trạng phát thải khí nhà kính.

3. Ứng Dụng Các Phương Pháp Tiên Tiến

Ứng dụng các phương pháp kiểm kê tiên tiến đã giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và độ tin cậy của quá trình kiểm kê. Việt Nam đã bắt đầu áp dụng các hướng dẫn và tiêu chuẩn từ IPCC trong việc kiểm kê khí nhà kính, giúp cường hóa quy trình tính toán phát thải.

- Công cụ mô hình hóa: Việc sử dụng các công cụ mô hình hóa khí thải để đánh giá tổng hợp các hoạt động phát thải từ các nguồn khác nhau đã trở thành một phần quan trọng trong kiểm kê. Điều này không những giúp nhìn nhận tổng quan về tình hình phát thải mà còn cho phép dự đoán được các kịch bản phát thải trong tương lai.

- Phương pháp đo lường hiện đại: Các công nghệ đo lường như cảm biến khí và thiết bị phân tích hóa học đã được áp dụng tại một số cơ sở công nghiệp lớn, cho phép đo lường chính xác hơn lượng khí thải phát sinh từ các quy trình sản xuất và xử lý chất thải.

4. Tăng Cường Tính Minh Bạch và Chất Lượng Báo Cáo

Một trong những cải thiện quan trọng là việc tăng cường tính minh bạch trong quá trình kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính. Việt Nam đã nỗ lực công khai hóa dữ liệu kiểm kê và báo cáo phát thải để đảm bảo rằng thông tin này có thể dễ dàng tiếp cận bởi cộng đồng và các bên liên quan.

- Công khai thông tin: Việc phát hành các báo cáo định kỳ về phát thải khí nhà kính, thông qua các kênh chính thức của chính phủ và trang web của các tổ chức môi trường. Việc công khai này đã nâng cao độ tin cậy và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia giám sát môi trường.

- Đánh giá chất lượng dữ liệu: Nhiều chương trình đánh giá và kiểm tra chất lượng dữ liệu được thực hiện để đảm bảo rằng tổng hợp thông tin là chính xác và đầy đủ, giúp cải thiện quy trình và chuẩn hóa các phương pháp báo cáo tại các doanh nghiệp và cơ sở xử lý chất thải.

5. Khuyến Khích Sự Tham Gia Của Các Bên Liên Quan

Sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư, đã được khuyến khích. Các chương trình đào tạo, hội thảo, và các sự kiện nâng cao nhận thức đã được tổ chức thường xuyên nhằm khuyến khích người dân tham gia vào việc giảm thiểu khí nhà kính từ chất thải.

- Cộng đồng và tổ chức xã hội: Sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ đã gia tăng, đặc biệt là trong việc giám sát các hành vi xả thải và vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Các tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

- Doanh nghiệp và ngành công nghiệp: Nhiều doanh nghiệp đã chủ động gia tăng cam kết của mình trong bình đẳng về bảo vệ môi trường, đầu tư vào các công nghệ xanh và quy trình sản xuất bền vững, từ đó giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

6. Đầu Tư Vào Công Nghệ Xử Lý Chất Thải

Việc đầu tư vào công nghệ xử lý chất thải tiên tiến cũng đã góp phần quan trọng trong cải thiện công tác kiểm kê khí nhà kính. Các công nghệ xanh, như công nghệ làm sạch bùn, chế biến chất thải thành năng lượng, và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn cao đã giảm thiểu đáng kể lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình xử lý chất thải.

- Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong xử lý chất thải không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn tối ưu hóa nguồn lực sử dụng. Các nhà máy xử lý chất thải ở Việt Nam dần chuyển từ các phương pháp lạc hậu sang các công nghệ hiện đại hơn, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

7. Thách Thức và Giải Pháp

Mặc dù đã có nhiều cải thiện đáng kể trong kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải, nhưng Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như:

- Khó khăn trong đồng bộ hóa dữ liệu: Việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và các đơn vị khác nhau đôi khi gây ra sự không nhất quán, dẫn đến những khó khăn trong việc tổng hợp và đánh giá chính xác.

- Thiếu nguồn lực và kỹ năng chuyên môn: Nhiều cơ sở có thể thiếu hụt nguồn lực về tài chính, công nghệ và nhân lực để thực hiện việc kiểm kê một cách hiệu quả.

- Sự tham gia còn hạn chế: Các bên liên quan có thể chưa hiểu đúng và đủ về quy trình cũng như tầm quan trọng của kiểm kê khí nhà kính. Sự thiếu hụt thông tin có thể dẫn đến sự tham gia chưa hiệu quả.

Việc kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong thời gian qua, từ việc xây dựng khung pháp lý mạnh mẽ, nâng cao khả năng thu thập dữ liệu, áp dụng các phương pháp tiên tiến đến khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu trong công tác kiểm kê khí nhà kính, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải cách, đặc biệt là trong khía cạnh thu thập dữ liệu, đào tạo nhân lực và nâng cao sự tham gia của cộng đồng. Các chiến lược giảm phát thải khí nhà kính sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi có sự đồng bộ và quyết tâm từ toàn xã hội. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể góp phần thiết thực vào các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

## 2.3 Đề xuất các biện pháp cải thiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải

Biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức lớn nhất mà mọi quốc gia trên thế giới phải đối mặt, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Việc quản lý khí nhà kính (GHG) từ các nguồn phát thải là rất quan trọng trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong số các nguồn phát thải, lĩnh vực chất thải chiếm một tỷ lệ đáng kể, bao gồm chất thải rắn đô thị, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nông nghiệp. Để tiếp tục củng cố và cải thiện công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực này, Việt Nam cần thực hiện một số biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường hiệu quả và tính minh bạch. Dưới đây là phân tích chi tiết về các biện pháp cụ thể cần triển khai.

1. Cải Tiến Khung Pháp Lý và Chính Sách

Việc cải cách khung pháp lý sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho hoạt động kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải.

- Cải Tiến Văn Bản Pháp Quy: Cần rà soát và chỉnh sửa các văn bản pháp lý hiện có về quản lý chất thải và kiểm kê khí nhà kính. Điều này bao gồm việc tăng cường các quy định về nghĩa vụ kiểm kê, đồng thời giới thiệu các mục tiêu cụ thể mà các đơn vị phải thực hiện.

- Chính Sách Khuyến Khích Đầu Tư: Chính phủ nên đưa ra các chính sách khuyến khích đầu tư vào các dự án xử lý chất thải và công nghệ xanh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động này.

2. Nâng Cao Năng Lực Thu Thập Dữ Liệu

Một điều kiện cần thiết để kiểm kê hiệu quả là khả năng thu thập và phân tích dữ liệu chính xác từ các nguồn phát thải.

- Áp Dụng Công Nghệ Mới: Đầu tư vào công nghệ hiện đại như cảm biến tự động, hệ thống IoT để theo dõi phát thải trong thời gian thực. Công nghệ này không chỉ nâng cao tính chính xác của dữ liệu mà còn giúp minh bạch hóa quá trình thu thập thông tin.

- Hệ Thống Thống Kê Tập Trung: Thiết lập một hệ thống thống kê tập trung để quản lý và phân tích dữ liệu về phát thải. Hệ thống này sẽ giúp thống nhất thông tin và tạo điều kiện cho việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

3. Áp Dụng Các Phương Pháp Kiểm Kê Tiên Tiến

Sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm kê khí nhà kính không chỉ nâng cao chất lượng dữ liệu mà còn củng cố lòng tin từ cộng đồng.

- Khai Thác Các Tài Liệu IPCC: Đưa ra quy trình chi tiết để áp dụng các phương pháp kiểm kê của IPCC trong lĩnh vực chất thải, từ đó tạo ra các hướng dẫn cụ thể cho từng nguồn phát thải.

- Mô Hình Hóa Phát Thải: Sử dụng các công cụ mô hình hóa tiên tiến để dự đoán lượng phát thải và ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp đối với mức phát thải trong tương lai. Đây là một công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu và phân tích chính xác.

4. Tăng Cường Tính Minh Bạch và Chất Lượng Báo Cáo

Tính minh bạch là một yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin của cộng đồng và đảm bảo tính trách nhiệm của các tổ chức.

- Công Bố Dữ Liệu: Chính phủ cần chú trọng đến việc cung cấp thông tin minh bạch về lượng phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê. Việc công khai hóa kết quả kiểm kê khí nhà kính giúp cộng đồng có thể giám sát và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Đánh Giá Ngoại Kiểm: Lên kế hoạch cho các cuộc đánh giá độc lập định kỳ về chất lượng báo cáo. Các tổ chức bên ngoài sẽ tham gia đánh giá và cung cấp nhận xét, giúp cải tiến quy trình kiểm kê khí nhà kính.

5. Khuyến Khích Sự Tham Gia Của Các Bên Liên Quan

Sự tham gia tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ là rất cần thiết để tăng cường hiệu quả kiểm kê.

- Chương Trình Đào Tạo và Tập Huấn: Tổ chức các buổi hội thảo, khóa học đào tạo cho doanh nghiệp và cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của kiểm kê khí nhà kính. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khuyến khích họ tham gia chủ động vào quá trình này.

- Xây Dựng Mạng Lưới Hợp Tác: Thiết lập các mạng lưới đa phương giữa các bên liên quan để tạo ra cơ hội trao đổi thông tin và hợp tác trong quá trình kiểm kê.

6. Khuyến Khích Đầu Tư Vào Công Nghệ Xử Lý Chất Thải

Việc đầu tư vào công nghệ xanh và bền vững sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực chất thải.

- Hỗ Trợ Tài Chính: Chính phủ có thể xây dựng các gói hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp sáng tạo và thân thiện với môi trường.

- Thúc Đẩy Năng Lượng Tái Tạo: Cần khuyến khích việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong quy trình xử lý chất thải, từ đó làm giảm lượng phát thải khí nhà kính.

7. Thiết Lập Hệ Thống Theo Dõi và Đánh Giá

Thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá định kỳ sẽ giúp phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp điều chỉnh.

- Theo Dõi Chiến Lược: Thiết lập các chỉ tiêu cụ thể và hệ thống theo dõi thường xuyên để đánh giá tiến trình giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải.

- Đánh Giá Định Kỳ: Các cuộc họp định kỳ với các bên liên quan để xem xét và đánh giá tiến trình, đồng thời lên kế hoạch cho các điều chỉnh chính sách hoặc chiến lược nếu cần thiết.

Cải thiện công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam là một nhiệm vụ cấp thiết và phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, và cộng đồng. Việc thực hiện các biện pháp cải thiện nêu trên sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả của các hoạt động kiểm kê mà còn giúp xây dựng một môi trường bền vững và tối ưu hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên. Với quyết tâm và hành động cụ thể, Việt Nam có thể góp phần vào nỗ lực chung toàn cầu nhằm giảm thiểu diễn biến tiêu cực của biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Sự thành công của công tác này chính là động lực để Việt Nam tiến xa hơn trên con đường phát triển bền vững.

# KẾT LUẬN

Từ những phân tích và đánh giá sâu về các cải thiện trong công tác kiểm kê khí nhà kính (GHG) trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam, có thể khẳng định rằng những nỗ lực mà quốc gia đã thực hiện trong thời gian qua không chỉ đơn thuần là đáp ứng yêu cầu mang tính pháp lý hay các cam kết quốc tế mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải đã nhận được sự chú ý đáng kể từ chính phủ, các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng và doanh nghiệp. Tình hình này rõ ràng xuất phát từ mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của biến đổi khí hậu, cùng với đó là nhận thức về tầm quan trọng của việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong các hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

Một trong những điểm sáng trong công tác này chính là việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách liên quan đến quản lý chất thải và kiểm kê khí nhà kính. Các văn bản pháp luật đã được phát triển và cập nhật nhằm tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, xác định trách nhiệm của các bộ ngành, tổ chức và cá nhân trong công tác kiểm kê khí thải. Thực tế cho thấy, việc thiết lập một khung pháp lý vững chắc không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm kê mà còn thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong việc thực hiện các chính sách môi trường.

Bên cạnh đó, khả năng thu thập và phân tích dữ liệu đã có những cải thiện đáng kể. Việt Nam đã áp dụng công nghệ thông tin và các phương pháp thu thập dữ liệu hiện đại, giúp tăng cường độ chính xác và tính đáng tin cậy của các báo cáo kiểm kê. Hệ thống thông tin về chất thải ngày càng được cải thiện, cho phép theo dõi phát thải một cách liên tục và đồng bộ từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho việc quản lý hiệu quả mà còn hỗ trợ cho các quyết định chính sách dựa trên dữ liệu cụ thể và kịp thời.

Việc áp dụng các phương pháp kiểm kê tiên tiến theo hướng dẫn của IPCC đã đóng góp vào sự nâng cao chất lượng dữ liệu kiểm kê. Nhờ vào việc đào tạo chuyên môn và tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác kiểm kê, Việt Nam đã tạo ra một đội ngũ có khả năng hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu thay đổi trong quản lý khí nhà kính. Điều này góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về mức phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực chất thải.

Sự tham gia của các bên liên quan, từ các tổ chức chính phủ đến doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, cũng đã được khuyến khích và nâng cao. Nhiều chương trình hợp tác, hội thảo và khóa đào tạo đã được tổ chức, tạo ra một không gian trao đổi thông tin và ý tưởng, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm và vai trò của mình trong việc kiểm soát phát thải khí nhà kính. Tham gia của các bên liên quan không chỉ cung cấp thêm dữ liệu mà còn thúc đẩy sự đồng thuận và cam kết trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính.

Mặc dù đã đạt được nhiều cải thiện đáng kể, những thách thức vẫn còn tồn tại. Việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đôi khi gặp khó khăn trong việc thống nhất thông tin, điều này có thể dẫn đến sự không đồng nhất và thiếu chính xác trong báo cáo. Ngoài ra, sự đầu tư vào công nghệ xanh và năng lượng tái tạo cần được tăng cường hơn nữa, nhằm đáp ứng được yêu cầu giảm phát thải trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đi kèm với sự tiêu thụ năng lượng ngày càng gia tăng.

Tóm lại, công tác kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và quản lý môi trường bền vững. Qua việc cải thiện khung pháp lý, nâng cao khả năng thu thập dữ liệu và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, Việt Nam đang từng bước khẳng định nỗ lực của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Để duy trì và phát triển những cải thiện này, cần có sự quyết tâm và hợp tác chặt chẽ từ tất cả các cấp trong xã hội, nhằm tạo ra một tương lai bền vững cho các thế hệ sau này. Việt Nam không chỉ có trách nhiệm với chính mình mà còn với cộng đồng toàn cầu trong việc bảo vệ hành tinh khỏi những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (20011 - 2015) các tỉnh/thành phố.

- Niên giám Thống kê 2000 – 2016, Tổng Cục Thống kê.

- Báo cáo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 – 2010, Bộ Y tế, 2012.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

- Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh/thành phố.

- Quy hoạch vùng về bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn cho 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, 2007.

- Báo cáo diễn biến môi trường Viêt Nam 2004 – Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004.

- IPCC, Hướng dẫn của IPCC năm 2006 cho Kiểm kê KNK quốc gia, 2020.